Anexa nr. 23

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

Obiectul___Lucrări de reparație a Complexului memorial din or. Florești, edificat în scopul comemorării celor căzuți în conflictul armat din anul 1992 pentru apărarea integrității și independenții Republicii Moldova, în războiul din Afganistan și victimilor catastrofei de la CAE Cernobîl

Autoritatea contractantă  Consiliul  raional  Florești

(denumirea, adresa)

- Descriere generală

Obiectul este  amplasat   în  parcul  de pe  strada  Ștefan  cel  Mare or.  Florești

- Informaţii şi proiectare

Proiect tehnic

- Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Se  utilizează   materiale   certificate   în  Republca    Moldova

Adeziv pe bază de  ciment de  aderență  mare, plăci din granit gr. 20mm de culoare neagră. Placajul  interior  se  excută    cu  plăci  de Cerramogranit  de  culoare  neagră.

4. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente o  asigură    antreprnorului  care   execută  lucrările.

5. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Defectele  și  viciile   se constată prin  act  de  constatare și  se lichidează conform  soluțiilor   propuse  de  către  autorul  de  proiect  și responsbilul  tehnic.

6.  Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Montarea utilajelor se execută conform  cerințelor   tehnice cu limitarea accesului  în  zona   instalării.

7.  Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Antrepenorul trebuie  să  fie  dotat  cu  utilajele  nesare  de  prelucrare  a  granitului pe  șantier.

8. Definiţii

Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici.

9. Cerinţe privind calculul costului

CP L.01.01-2012 - Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrãrile de construcții-montaj prin metoda de resurse

10. Documente obligatorii la depunerea ofertei

DUAE

Declaraţie privind valabilitatea ofertei

Devizul de  cheltuieli

Graficul  de  executare  a lucrărilor

Garanția pentru ofertă în cuantum de 1% din suma ofertei fără TVA

11. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Declarație privind experienţa similară

Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Lista subcontractanților şi partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştea

Informaţii privind asocierea

Angajament terţ susţinător financiar

Angajament privind susţinerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici

Declaraţie terţ susţinător

Declaraţie terţ susţinător profesional

Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Ultimul raport financiar

Dovada de resurse financiare: cel puțin 20% din valoarea ofertei, disponibili în contul bancar al întreprinderii sau prin linia de creditare cu bani disponibili la zi, confirmate prin documente bancare.

Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani,

Informație despre ofertant

Copia certificatului de înregistrare

Cifra medie anuală de afaceri în ultimii 3 ani

------------------------

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă  ___________              Data "____"__________________

### Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul___Lucrări de reparație a Complexului memorial din or. Florești, edificat în scopul comemorării celor căzuți în conflictul armat din anul 1992 pentru apărarea integrității și independenții Republicii Moldova, în războiul din Afganistan și victimilor catastrofei de la CAE Cernobîl

Autoritatea contractantă_Consiliul  raional Florești

(denumirea, adresa)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii. |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Placare peretilor din exterior cu placi din granit gr.20mm |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Placare peretilor din exterior cu placi din granit gr.20mm de cluoare neagra |  |  |  |  |
| 1 | RpCJ34A | Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade (Ручная мойка специальной фасадной штукатурки) | m2 | 166,200 |  |  |
| 2 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную грунтовки Betonocontact в один слой на наружные стены фасадов) | m2 | 166,200 |  |  |
| 3 | CC03D | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale (Укладка арматурной сварной сетки, для специальных конструкций, на высоте до 35 м включительно) (Plase sudate 150x150 8AI) | kg | 852,000 |  |  |
| 4 | CI12A | Placaje din marmura artificiala cu grosimea pina la 5 cm inclusiv, aplicate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor (Облицовка искусственным мрамором толщиной до 5 см включительно, на клею, по вертикальным поверхностям, включая шпатлевку швов) (Placi din granit gr.20mm de cluare neagra) | m2 | 166,200 |  |  |
| 5 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов)) | m2 | 166,200 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Placare peretilor din exterior cu placi din granit gr.20mm de cluoare rosie |  |  |  |  |
| 6 | RpCJ34A | Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade (Ручная мойка специальной фасадной штукатурки) | m2 | 20,500 |  |  |
| 7 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную грунтовки Betonocontact в один слой на наружные стены фасадов) | m2 | 20,500 |  |  |
| 8 | CC03D | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale (Укладка арматурной сварной сетки, для специальных конструкций, на высоте до 35 м включительно) (Plase sudate 150x150 8AI) | kg | 105,000 |  |  |
| 9 | CI12A | Placaje din marmura artificiala cu grosimea pina la 5 cm inclusiv, aplicate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor (Облицовка искусственным мрамором толщиной до 5 см включительно, на клею, по вертикальным поверхностям, включая шпатлевку швов) (Placi din granit gr.20mm de cluare neagra) | m2 | 20,500 |  |  |
| 10 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов)) | m2 | 20,500 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Placaj la tumba focului vesnic cu placi din granit gr.20mm de cluoare neagra |  |  |  |  |
| 11 | RpCJ34A | Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade (Ручная мойка специальной фасадной штукатурки) | m2 | 10,000 |  |  |
| 12 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную грунтовки Betonocontact в один слой на наружные стены фасадов) | m2 | 10,000 |  |  |
| 13 | CC03D | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale (Укладка арматурной сварной сетки, для специальных конструкций, на высоте до 35 м включительно) (Plase sudate 150x150 8AI) | kg | 51,000 |  |  |
| 14 | CI12A | Placaje din marmura artificiala cu grosimea pina la 5 cm inclusiv, aplicate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor (Облицовка искусственным мрамором толщиной до 5 см включительно, на клею, по вертикальным поверхностям, включая шпатлевку швов) (Placi din granit gr.20mm de cluare neagra) | m2 | 10,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Placaj la peretii din interior cu placi din ceramo-granit de cluoare neagra |  |  |  |  |
| 15 | RpCJ34A | Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade (Ручная мойка специальной фасадной штукатурки) | m2 | 122,000 |  |  |
| 16 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную грунтовки Betonocontact в один слой на наружные стены фасадов) | m2 | 122,000 |  |  |
| 17 | CC03D | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale (Укладка арматурной сварной сетки, для специальных конструкций, на высоте до 35 м включительно) (Plase sudate 150x150 5BI) | kg | 241,072 |  |  |
| 18 | CI21B | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Облицовка стен керамогранитными плитками: размером до 600 х 600 мм) | m2 | 122,000 |  |  |
| 19 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов)) | m2 | 122,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Placaj la soclu cu placi din ceramo-granit de cluoare neagra |  |  |  |  |
| 20 | RpCJ34A | Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade (Ручная мойка специальной фасадной штукатурки) | m2 | 5,040 |  |  |
| 21 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную грунтовки Betonocontact в один слой на наружные стены фасадов) | m2 | 5,040 |  |  |
| 22 | CI21B | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Облицовка стен керамогранитными плитками: размером до 600 х 600 мм) | m2 | 5,040 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5. Placaj la podea cu placi din ceramo-granit de cluoare neagra |  |  |  |  |
| 23 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм) | m2 | 61,400 |  |  |
| 24 | CG50B | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm (Устройство покрытий пола из керамического гранита на клею: размер плиток до 60x60 см) | m2 | 61,900 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.6. Placaj la trepte cu placi din ceramo-granit de cluoare neagra |  |  |  |  |
| 25 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм) | m2 | 49,860 |  |  |
| 26 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Облицовка ступеней на клею керамогранитными плитками толщиной до 15 мм) | m2 | 49,560 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  |  | Fondul social | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Transport material | 10,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | T.V.A. | 20,00 % |  |  |  |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 2-1

Lucrari de reparatie

(formular desfăşurat)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructii. |  |  |
|  |  | 1.1. Placare peretilor din exterior cu placi din granit gr.20mm |  |  |
|  |  | 1.1.1. Placare peretilor din exterior cu placi din granit gr.20mm de cluoare neagra |  |  |
| 1 | RpCJ34A | Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade (Ручная мойка специальной фасадной штукатурки) | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0250 |
| 2 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную грунтовки Betonocontact в один слой на наружные стены фасадов) | m2 |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 |
|  | 2430226101010 | Grund Betocontact | kg | 0,4150 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 3 | CC03D | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale (Укладка арматурной сварной сетки, для специальных конструкций, на высоте до 35 м включительно) (Plase sudate 150x150 8AI) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |
| 4 | CI12A | Placaje din marmura artificiala cu grosimea pina la 5 cm inclusiv, aplicate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor (Облицовка искусственным мрамором толщиной до 5 см включительно, на клею, по вертикальным поверхностям, включая шпатлевку швов) (Placi din granit gr.20mm de cluare neagra) | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,0000 |
|  | 7122030012940 | Pietrar | h-om | 3,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 |
|  | 2670112202051 | Placi din granit gr.20mm de cluare neagra | m2 | 1,0600 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,8000 |
|  | 2462106120000 | Adeziv pentru placaje | kg | 4,2000 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |
|  | 2875275891519 | Crampoane de otel pentru placaje | kg | 0,4000 |
|  | 2681116002696 | Disc diamantat | buc | 0,0075 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 1,0000 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 1,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 |
| 5 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов)) | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0003 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0001 |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0003 |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0030 |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t | h-ut | 4,5000 |
|  |  | 1.1.2. Placare peretilor din exterior cu placi din granit gr.20mm de cluoare rosie |  |  |
| 6 | RpCJ34A | Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade (Ручная мойка специальной фасадной штукатурки) | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0250 |
| 7 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную грунтовки Betonocontact в один слой на наружные стены фасадов) | m2 |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 |
|  | 2430226101010 | Grund Betocontact | kg | 0,4150 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 8 | CC03D | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale (Укладка арматурной сварной сетки, для специальных конструкций, на высоте до 35 м включительно) (Plase sudate 150x150 8AI) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |
| 9 | CI12A | Placaje din marmura artificiala cu grosimea pina la 5 cm inclusiv, aplicate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor (Облицовка искусственным мрамором толщиной до 5 см включительно, на клею, по вертикальным поверхностям, включая шпатлевку швов) (Placi din granit gr.20mm de cluare neagra) | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,0000 |
|  | 7122030012940 | Pietrar | h-om | 3,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 |
|  | 2670112202054 | Placi din granit gr.20mm de cluare rosie | m2 | 1,0600 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,8000 |
|  | 2462106120000 | Adeziv pentru placaje | kg | 4,2000 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |
|  | 2875275891519 | Crampoane de otel pentru placaje | kg | 0,4000 |
|  | 2681116002696 | Disc diamantat | buc | 0,0075 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 1,0000 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 1,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 |
| 10 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов)) | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0003 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0001 |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0003 |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0030 |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t | h-ut | 4,5000 |
|  |  | 1.2. Placaj la tumba focului vesnic cu placi din granit gr.20mm de cluoare neagra |  |  |
| 11 | RpCJ34A | Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade (Ручная мойка специальной фасадной штукатурки) | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0250 |
| 12 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную грунтовки Betonocontact в один слой на наружные стены фасадов) | m2 |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 |
|  | 2430226101010 | Grund Betocontact | kg | 0,4150 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 13 | CC03D | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale (Укладка арматурной сварной сетки, для специальных конструкций, на высоте до 35 м включительно) (Plase sudate 150x150 8AI) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |
| 14 | CI12A | Placaje din marmura artificiala cu grosimea pina la 5 cm inclusiv, aplicate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor (Облицовка искусственным мрамором толщиной до 5 см включительно, на клею, по вертикальным поверхностям, включая шпатлевку швов) (Placi din granit gr.20mm de cluare neagra) | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,0000 |
|  | 7122030012940 | Pietrar | h-om | 3,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 |
|  | 2670112202051 | Placi din granit gr.20mm de cluare neagra | m2 | 1,0600 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,8000 |
|  | 2462106120000 | Adeziv pentru placaje | kg | 4,2000 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |
|  | 2875275891519 | Crampoane de otel pentru placaje | kg | 0,4000 |
|  | 2681116002696 | Disc diamantat | buc | 0,0075 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 1,0000 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 1,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 |
|  |  | 1.3. Placaj la peretii din interior cu placi din ceramo-granit de cluoare neagra |  |  |
| 15 | RpCJ34A | Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade (Ручная мойка специальной фасадной штукатурки) | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0250 |
| 16 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную грунтовки Betonocontact в один слой на наружные стены фасадов) | m2 |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 |
|  | 2430226101010 | Grund Betocontact | kg | 0,4150 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 17 | CC03D | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale (Укладка арматурной сварной сетки, для специальных конструкций, на высоте до 35 м включительно) (Plase sudate 150x150 5BI) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |
| 18 | CI21B | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Облицовка стен керамогранитными плитками: размером до 600 х 600 мм) | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,2000 |
|  | 2670112202053 | Placi de granit ceramic gr.8mm | m2 | 1,0200 |
|  | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg | 6,0000 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3900 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0314 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0152 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,0456 |
| 19 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов)) | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0003 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0001 |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0003 |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0030 |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t | h-ut | 4,5000 |
|  |  | 1.4. Placaj la soclu cu placi din ceramo-granit de cluoare neagra |  |  |
| 20 | RpCJ34A | Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade (Ручная мойка специальной фасадной штукатурки) | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0250 |
| 21 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную грунтовки Betonocontact в один слой на наружные стены фасадов) | m2 |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 |
|  | 2430226101010 | Grund Betocontact | kg | 0,4150 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 22 | CI21B | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Облицовка стен керамогранитными плитками: размером до 600 х 600 мм) | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,2000 |
|  | 2670112202053 | Placi de granit ceramic gr.8mm | m2 | 1,0200 |
|  | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg | 6,0000 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3900 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0314 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0152 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,0456 |
|  |  | 1.5. Placaj la podea cu placi din ceramo-granit de cluoare neagra |  |  |
| 23 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм) | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,2340 |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 15,3000 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0420 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 24 | CG50B | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm (Устройство покрытий пола из керамического гранита на клею: размер плиток до 60x60 см) | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,9090 |
|  | 2670112202052 | Placi de granit ceramic | m2 | 1,0150 |
|  | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 4,3000 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,2000 |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,0200 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,0456 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0116 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0053 |
|  |  | 1.6. Placaj la trepte cu placi din ceramo-granit de cluoare neagra |  |  |
| 25 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм) | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,2340 |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 15,3000 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0420 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 26 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Облицовка ступеней на клею керамогранитными плитками толщиной до 15 мм) | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,8550 |
|  | 2670112202052 | Placi de granit ceramic | m2 | 1,0200 |
|  | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 5,8000 |
|  | 2653102100853 | Praimer (grund) | kg | 0,1500 |
|  | 2430226100000 | Fuga | kg | 0,2000 |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,0200 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0050 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,3430 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0360 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0072 |

Data „____"__________________

____________________________

(semnătura autorizată)

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz).