Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1

Deviz-oferta № 2-1

Lucrari de reparatie capitală în coridor, depozit, atelier și arhivă din cadrul Centrului de Plasament Temporar și Reabilitare pentru Copii Bălți pentru anul 2024

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Demontări |  |  |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontări: timplarie din lemn (uși, ferestre, obloane) | m2 | 28,360 |  |  |
| 2 | RpCO56C | Demontări: captuseli din lemn, PFL, la pereți | m2 | 31,80 |  |  |
| 3 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fără suport textil, mocheta, etc | m2 | 53,000 |  |  |
| 4 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți sau tavane | m2 | 242,000 |  |  |
| 5 | TrB01A2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (încărcare, așezare, descărcare, așezare), cu roabe pe pneuri, pe distanța de 50 m | t | 8,000 |  |  |
| 6 | TrI1AA02C3 | Încărcarea materialelor din grupa A-grele, în bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, în auto categoria 3 | t | 8,000 |  |  |
| 7 | TsI50B5 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 5 t la distanța de 15 km | t | 8,000 |  |  |
|  |  | 2. Uși |  |  |  |  |
| 8 | CK25A | Uși confecționate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidărie de orice natură la construcții cu înălțimea pînă la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului pînă la 7 mp inclusiv (7 buc 2000*800 mm) | m2 | 11,200 |  |  |
|  |  | 3.Ferestre |  |  |  |  |
| 9 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la construcții cu înălțimi pînă la 35 m inclusiv, avînd suprafața tocului între 1,00 și 2,5 mp inclusiv (1 buc 2000*850 mm și 1 buc 2000*1730 mm) | m2 | 5,16 |  |  |
| 10 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice (1 buc 1050*400 mm 1 buc 1930*400 mm) | m | 2.98 |  |  |
|  |  | 4.Pardosea |  |  |  |  |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafețelor de pardosea cu grund ”BETOHGPUHT” sau analog | m2 | 53,000 |  |  |
| 12 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 53,000 |  |  |
| 13 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare ”Nivelir”: grosime 10 mm | m2 | 53,000 |  |  |
| 14 | CG56A1 | Corecția la norma CG56A: se scade la 1 mm grosime:/k=5 la materiale și utilaj pt grosimea finală 5 mm | m2 | -53,000 |  |  |
| 15 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent , curatate, inclusiv pervazurile din PVC, în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 mp, cu covor PVC grosime min.2 mm cu strat de protecție min. 0,5 mm, clasa rezistenta min.32, rezistenta abraziva, lipit cu prenadez | m2 | 53,000 |  |  |
|  |  | 5.Pereți |  |  |  |  |
| 16 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotileț) la pereți cu înălțimea pînă la 4 m, zidarie ordinară | m3 | 6,720 |  |  |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților | m2 | 217,800 |  |  |
| 18 | RpCJ06B | Reparații de tencuieli interioare, în jurul tocurilor și pervazurilor, la uși și ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avînd spaleții drepți, între 15-25 cm lățime | m | 59,600 |  |  |
| 19 | CF61A | Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane | m2 | 11,920 |  |  |
| 20 | Preț | Corniera perforată din aluminiu |  | 59,600 |  |  |
| 21 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare mecanică a mortarului | m2 | 217,800 |  |  |
| 22 | CF17C | Diverse lucrări – strat de impaslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusive stratul de amorsaj la pereți. | m2 | 229,720 |  |  |
| 23 | CF57A | Aplicarea manual a chitului pe bază de ipsos ”Eurofin” grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților | m2 | 229,720 |  |  |
| 24 | RpCR25B | Vopsirea în culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la construcții existente, într-un strat de ulei peste vopseaua existentă | m2 | 4,000 |  |  |
| 25 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor | m2 | 229,720 |  |  |
| 26 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereți și glafuri | m2 | 229,700 |  |  |
|  |  | 6.Tavan |  |  |  |  |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a tavanului | m2 | 53,000 |  |  |
| 28 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanică a mortarului | m2 | 53,000 |  |  |
| 29 | CF17C | Diverse lucrări – strat de impaslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusive stratul de amorsaj la tavan | m2 | 53,000 |  |  |
| 30 | CF57A | Aplicarea manual a chitului pe bază de ipsos ”Eurofin” grosime 1,0 mm pe suprafețele tavanului | m2 | 53,000 |  |  |
| 31 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a tavanului | m2 | 53,000 |  |  |
| 32 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici în emulsie apoasă , aplicate în 2 straturi pe glet existent , executate manual la tavan | m2 | 53,000 |  |  |