| Construirea rețelei termice pentru alimentare cu energie termica a clădirii administrative din str. Uzinelor, 96, mun. Chișinău | Anexa 1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 68/25-RT

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Pozarea rețelei termice. |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrări de terasament |  |  |
| 1 | GA12A | Subtraversari pe sub conducte sau cabluri existente, traseul conductei avind Dn pina la 100 mm | buc | 2,000 |
| 2 | TsA16B3 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu | m3 | 2,370 |
| 3 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II | 100 m3 | 2,518 |
| 4 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare/ 251.87m3*3%=7.55m3 | m3 | 7,550 |
| 5 | TsI51B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km (251.87m3*1.7=428.18t) | t | 428,180 |
| 6 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 | 1,937 |
| 7 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 19,370 |
| 8 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 46,670 |
| 9 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 0,070 |
| 10 | TsE02B | Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu | 100m2 | 0,070 |
| 11 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip | m3 | 182,130 |
|  |  | Capitolul 1.2. Suport fix Щ02-125 - 2 buc. ser.3.006.1 ed.1 |  |  |
| 12 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile | m2 | 5,400 |
| 13 | CB06A1 | Cofraje - rame din tabla neagra cu latimea ramelor 20 cm inclusiv, pentru crearea golurilor in pereti de beton, exclusiv ghermelele | m2 | 0,650 |
| 14 | AcD23A | Turnarea betonului in pereti sau bolti de canale ce se executa prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Mat. marunte (dreptare etc.)=1,01000 | m3 | 0,640 |
| 15 | AcD20A | Confectionarea si montarea armaturilor pentru canale, executate prin interiorul canalului, cu OB-37 confectionat pe santier, avind H de scurgere de 1,2-1,8 m si acoperirea de 1-5 m | kg | 96,200 |
|  |  | Capitolul 1.3. Pozarea retelei termice subterana |  |  |
| 16 | TfE01B | Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau suprateran, cu diametrul nominal de 88.9/160 mm + banda de semnalizare 97m (cu manta de protetcie din polietilena) | m | 185,000 |
| 17 | TfE02B | Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 80/160 mm (cu manta de protetcie din polietilena) | buc | 22,000 |
| 18 | TfE02B | Montarea teului unghiular de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de DN80/160-DN40/110 mm (cu manta de protetcie din polietilena) | buc | 2,000 |
| 19 | TfE04B | Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 80/160 mm (setul de izolare imbinarilor, cu manta de protetcie din polietilena) | buc | 72,000 |
| 20 | TfE05B | Montarea caciulii de capat, din materialul mantalei, la tevi preizolate, cu diametrul nominal de 80/160 mm | buc | 4,000 |
| 21 | TfE05A | Montarea caciulii de capat, din materialul mantalei, la tevi preizolate, cu diametrul nominal de 40/110 mm | buc | 2,000 |
| 22 | TfE06B | Montarea inelului de trecere prin zid, la tevi preizolate, cu diametrul nominal de 40/160 mm + banda glisanta 10 m | buc | 4,000 |
| 23 | TfE07A | Montarea pernei de dilatatie tip I - 120 x 40 / 60 x 1000 (1 buc=0,12 mp), la tevi preizolate/ Element de amortizare | buc | 16,000 |
| 24 | TfE08A | Punct fix pentru tevi preizolate, pentru limitarea dilatarilor DN80/160 mm | buc | 4,000 |
| 25 | M1L42A | Controlul sudurilor cap-la-cap, cu ultrasunete, la conducte tehnologice, conducta avind diametrul pina la 160 mm | buc | 72,000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Pozarea retelei termice aeriana |  |  |
| 26 | CL17B adopt | Confectii metalice diverse, montate aparent. Nodul B - 4 buc. | kg | 24,400 |
| 27 | GA08B | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 273 x 6,3 mm | m | 2,800 |
| 28 | TfE01B | Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau suprateran, cu diametrul nominal de 88.9/160 mm (cu manta de protetcie din metal) | m | 40,000 |
| 29 | TfE04B | Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 80/160 mm (setul de izolare imbinarilor, cu manta de protetcie din metal) | buc | 6,000 |
| 30 | TfE05B | Montarea caciulii de capat, din materialul mantalei, la tevi preizolate, cu diametrul nominal de 80/160 mm (cu manta de protectie din metal) | buc | 4,000 |
| 31 | TfA09A2 | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran la o inaltime de 3-15 m, avind pina la 5 kg pe bucata / Suport mobil pentru conducte preizolate cu poliuretan DN80/160 mm (10 buc*4.3kg=43kg) | kg | 43,000 |
| 32 | M1L42A | Controlul sudurilor cap-la-cap, cu ultrasunete, la conducte tehnologice, conducta avind diametrul pina la 160 mm | buc | 6,000 |
| 33 | TfA01B2 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 88.9x4.0 mm | m | 10,000 |
| 34 | IC11B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 21.3x2.8 mm (pentru aerisire) | m | 2,000 |
| 35 | TfA02B2 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 89x4.0 mm | buc | 6,000 |
| 36 | TfB01E2 | Montarea robinetului sferic din otel sub sudura, avind diametrul nominal Dn 80 | buc | 2,000 |
| 37 | RpIC31E | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 3"/ Robinet sferic din otel sub sudura Dn80 - 2 buc. | buc | 4,000 |
| 38 | pret | Robinet sferic din otel sub sudura Dn15 (pentru aerisire) | buc | 2,000 |
| 39 | RpIC31A | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1"/ Robinet sferic din otel sub sudura Dn15 - 2 buc. | buc | 2,000 |
| 40 | RpIF03C | Taierea tablei din otel cu flacara oxiacetilenica, avind grosimea intre 6-10 m | m | 1,900 |
| 41 | TfA13B2 | Derivatie la 90 grade sau oblica, executata in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m avind Dn 76mm | buc | 2,000 |
| 42 | TfA10A2 | Punct fix, pentru limitarea dilatarilor in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m cu brida/ Eclisa 76/820 tip T94.076- 2 buc. | 10 kg | 0,340 |
| 43 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de tevilor in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 1,080 |
| 44 | IzJ07B | Grunduirea conductelor si aparatelor cu doua straturi de grund | m2 | 1,080 |
| 45 | RpIzD05E | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala gata confectionate cu grosimi 60 mm Materiale marunte (scinduri,schela, cuie) din valoarea materiarelor=1,03000 | m2 | 2,630 |
| 46 | RpIzD18D1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, confectionare Materiale marunte(scinduri,schela,aliaj) din valoarea materialelor=1,03000 | m2 | 2,630 |
| 47 | RpIzD18D2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, montare Materiale marunte(scinduri,schela,aliaj) din valoarea materialelor=1,05000 | m2 | 2,630 |
|  |  | Capitolul 1.5. Pozarea retelei FD |  |  |
| 48 | TfB01B2 | Montarea robinetului sferic din otel sub sudura, avind diametrul nominal Dn 40 | buc | 2,000 |
| 49 | RpIC31B | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2"/ Robinet sferic din otel sub sudura DN40 - 2 buc. | buc | 4,000 |
| 50 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 48,3x4,0 mm | m | 4,000 |
| 51 | RCsB31O | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm | buc | 6,000 |
| 52 | AcF13A | Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 150 mm | buc | 6,000 |
| 53 | IC44C | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 127 x 4 mm ... 178 x 5 mm/ Tub de protetcie 168,3x5,0mm L=0,2m | buc | 6,000 |
|  |  | Capitolul 1.6. Fantana de drenaj FD-1 |  |  |
| 54 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg.II | 100 m3 | 0,268 |
| 55 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare 26,8m3x3%=0,8m3 | m3 | 0,800 |
| 56 | TsI50B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km | t | 45,560 |
| 57 | TsE01C | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare | 100m2 | 0,125 |
| 58 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 | 0,125 |
| 59 | CA03B3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), ( pat de beton gr. 100mm) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01500 | m3 | 0,600 |
| 60 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 5,800 |
| 61 | CG01A1, k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade, 2сm k=2 | m2 | -5,800 |
| 62 | AcE10A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,01500 | m3 | 1,380 |
| 63 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului, (fund КЦД-10) | buc | 2,000 |
| 64 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului, (inel de perete КЦ-10-9) | buc | 2,000 |
| 65 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului, (inel de perete КЦ-10-6) | buc | 1,000 |
| 66 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului, (capac КЦП1-10-1) | buc | 2,000 |
| 67 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului, (Inel de perete КЦ-7-3) | buc | 2,000 |
| 68 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului, (inel de reazem КЦО-1) | buc | 4,000 |
| 69 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului, (scara A240, d=20mm, L=700mm, 5buc*1,73kg=8,65kg) | kg | 8,650 |
| 70 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm Materiale marunte=1,05000 | buc | 10,000 |
| 71 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului / Capac de fonta D400 | buc | 2,000 |
| 72 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg ( grinzi otel pentru suport IPN120, L=100mm - 4buc.*1,11kg=4,44kg) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01000 | kg | 4,440 |
| 73 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de tevilor in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 0,220 |
| 74 | IzJ07A | Grunduirea suportului metalic cu grund intr-un strat | m2 | 0,220 |
| 75 | CN20A1 | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi, pentru aplicarea unui strat mai putin/ 2 straturi (XB-125 ) | m2 | 0,220 |
| 76 | IzF30B | Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Hidrotex", cu rostuirea jonctiunilor si drescuire fina: material de hidroizilare grupa Hidrotex-B ( Placa de fund interior ) | m2 | 6,280 |
| 77 | IzF18C | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm | m2 | 6,280 |
| 78 | IzF30B | Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Hidrotex", cu rostuirea jonctiunilor si drescuire fina: material de hidroizilare grupa Hidrotex-B (pereti interior) | m2 | 8,140 |
| 79 | IzF04F(F) | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, cu mastic de bitum k=2 (pereti exteriori) | m2 | 10,200 |
| 80 | IzF18D | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale, aplicat in grosime medie de 2 cm | m2 | 10,200 |
|  |  | Capitolul 1.7. Reparatia partii carosabile a strazilor cu capacitate portanta sporita Gr.0,23m S=150m2, pavaj S=7m2 |  |  |
| 81 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 147,000 |
| 82 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (150m2*0,23m)=34.5m3 | m3 | 34,500 |
| 83 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III/ Incarcarea betonului | 100 m3 | 0,345 |
| 84 | TsI50B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km/ 34.5m3*1.9= 65.55 t | t | 65,550 |
| 85 | DI83D | Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 14 cm | m2 | 150,000 |
| 86 | DB19B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 150,000 |
| 87 | DI82B | Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 150,000 |
| 88 | DG02A | Desfacerea de pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat | m2 | 7,000 |
| 89 | RpCG23A | Curatarea si stivuirea pavaje, inclusiv evacuarea molozului rezultat ( numai manopera) | buc | 350,000 |
| 90 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip amenajare | m3 | 0,350 |
| 91 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 0,700 |
| 92 | DE13B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat ( Fara pavaj - din demontare ) | m2 | 7,000 |
| 93 | CP16B,adaptat, k=0.8 | Demontarea placi drum beton armat 2П30.18-30, k=0.8, | buc | 7,000 |
| 94 | CP16B, adaptat | Montarea placi drum beton armat 2П30.18-30 (din demontaj) | buc | 7,000 |
|  |  | Capitolul 1.8. Estacada Es1 |  |  |
| 95 | TsC58B | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 | 100 m3 | 0,019 |
| 96 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 | 100 m3 | 0,015 |
| 97 | TsI50B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km | t | 2,550 |
| 98 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 | 0,031 |
| 99 | CA03B3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), ( pat de beton gr. 100mm) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01500 | m3 | 0,320 |
| 100 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile/ pentru fundatie Fm1, Fm2 | m2 | 8,340 |
| 101 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 7,020 |
| 102 | CC01D | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 13,280 |
| 103 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 40,950 |
| 104 | CA03E2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)/ Fundatie Fm1, Fm2 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01500 | m3 | 1,520 |
| 105 | CH10C | Confectionare estacada Es1 ( fara pretul constructiei metalice) Material marunt pentru montare=1,03000 | kg | 708,780 |
| 106 | pret | Teava d=219,1x6,3mm | kg | 72,760 |
| 107 | pret | Confectii metalice | kg | 636,020 |
| 108 | CL18A | Montarea estacada Es1 (pozitia 105 , fara pretul pentru constructii metalice) | kg | 708,780 |
| 109 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile/ pentru betonarea nodului | m2 | 0,800 |
| 110 | CA04A4 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimi pina la 35 m inclusiv/ betonarea nodului Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03000 | m3 | 0,210 |
| 111 | CA07A | Preparare si punere in opera beton armat clasa C25/20 (Bc 25/ B 330) sau C 30/25 (Bc 30/ B 400) in subturnari de 20 mm grosime la utilaje tehnologice si la stilpi metalici , k=1,5/ strat de egalizare | m2 | 0,180 |
| 112 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de suportului metalic in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 50,000 |
| 113 | IzJ07A | Grunduirea suportului metalic cu grund intr-un strat | m2 | 50,000 |
| 114 | CN20A1 | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi, pentru aplicarea unui strat mai putin/ 2 straturi (XB-125 ) | m2 | 50,000 |
| 115 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 1,900 |
| 116 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 1,900 |
|  |  | Capitolul 1.9. Suportul PL-1 |  |  |
| 117 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3 | 0,400 |
| 118 | TsH92B | Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 0,680 |
| 119 | TsI50B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km | t | 0,680 |
| 120 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile/ pentru fundatie PL-1 | m2 | 0,480 |
| 121 | CA03D2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) / PL-1 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie,scoabe)=1,01500 | m3 | 0,400 |
| 122 | CH10C | Confectionare suportului PL-1 ( fara pretul constructiei metalice) Material marunt pentru montare=1,03000 | kg | 25,400 |
| 123 | pret | Teava d=88,9x4 mm | kg | 15,500 |
| 124 | pret | Confectii metalice | kg | 9,900 |
| 125 | CL18A | Montarea suportului PL-1 (pozitia 122 , fara pretul pentru constructii metalice) | kg | 25,400 |
| 126 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de suportului metalic in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 1,000 |
| 127 | IzJ07A | Grunduirea suportului metalic cu grund intr-un strat | m2 | 1,000 |
| 128 | CN20A1 | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi, pentru aplicarea unui strat mai putin/ 2 straturi (XB-125 ) | m2 | 1,000 |