Caiet de sarcini

|  | Denumirea | Specificatie tehnica | Un. De măsura | cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dispozitiv - nebulizator destinat bio dezinfecţiei profesionale. | - Dispozitiv care asigură dezinfecția aerului și suprafețelor pe cale aeriană prin efectul nebulizării. - Să asigure dezinfecția la un volum de minim 10m3 – 1000m3. - Să fie dotat cu programator digital, care să permită pornire și oprire automată, iar operatorului să dea posibilitatea să părăsească sala înainte de difuzarea aerosolilor. - Să producă aerosoli nu mai mari de 0,5 microni. - Tensiune alimentară – 230 V/50HZ. - Protecție electrică, clasa I. - Ușor și comod în exploatare fiind dotat cu taimer și mâner comod. - Consum de substanță 1ml la 1m3. - Greutatea aparatului să fie nu mai mare de 10kg. - Garanția – de minim 24 luni. - Să fie compatibil cu substanțe de dezinfecție pe bază de piroxizi recomandate de producator. - Să fie livrat impreună cu certificatul de garanție și conformitate. - Să aibă certificat CE și ISSO. - Să fie înregistrat în Moldova. | buc | 1 |
| 2.1 | Dezinfectant pe bază de peroxid de hidrogen | - Să fie soluție gata pregătită pentru utilizare, biodegradabilă, compatibilă cu dispozitivul pentru nebulizare recomandat de producator. - Recipient de 1 litru, de 5litri. - Substanța să fie valabilă din momentul producerii – 2 ani, iar din momentul deschiderii recipientului - 2luni. - Componența:Piroxid de Hidrogen și Ag coloidal. - Să nu conțină acizi. - Substanțele să fie de mai multe feluri și cocentrație. - Să aibă efecicacitate de virucid, fungicid, bactericid și sporicid. - Să fie ecologic, să nu fie cu miros, să nu fie alergic, să nu fie toxic, să nu corozeze, să nu producă rezizstență microbilor, să nu păteze, să nu fie nevoie de aerisire sau prelucrare suplimentară, să fie econom. - Să fie compatibilă cu diferite materiale: lemn, fier, plastic, parchet, tapetărie și altele. - Să nu înalbească, să nu decoloreze. - Să fie efectiv pentru infecții severe ca: tuberculoza, HIV, Ebola, H1N1,COVID-19 și alte infecții. - Să fie însoțit de certificate de conformitate și teste de laborator. - Să fie înregistrate la Agenția Națională pentru Sănătate Publică. - butelii (5 litri) | Litri | 180 |
| 2.2 | Dezinfectant- bioinsecticid | Dezinfectant- bioinsecticid pentru uz interior eficient împotriva insectelor zburătoare și tîrătoare. | Litri | 10 |

Obligator:

- F 4.1 și F4.2 – semnat electronic

- Informații despre ofertant – semnat electronic

- CE / CI– semnat electronic

- Alte documente – la solicitare