CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   IMSP Spitalul Clinic Municipal Nr.4

2. Organizatorul procedurii de achiziţie IMSP Spitalul Clinic Municipal Nr.4

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie a acoperisului

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatie a acoperisului |  |  |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 430,00 |
| 2 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 200,00 |
| 3 | CE26A | Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri, compusa din pane si capriori, pt. invelitori de carton bitumat sau tabla, cu 1 sau 2 pante, executate pe suprafete peste 25 mp, la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare si prindere: din lemn ecarisat | m2 | 430,00 |
| 4 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 430,00 |
| 5 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) grosimenea 0.45 mm luci sau mat pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 | 430,00 |
| 6 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: opritori de zapada | kg | 222,75 |
| 7 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 84,00 |
| 8 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 36,00 |
| 9 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 8,00 |
| 10 | TrB05A2-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m | t | 8,00 |

Conducătorul grupului de lucru: Irina Stoicova_________________                L.Ș