Caiet de sarcini

Nr.______________ din ”___”  ”____________” 2024

pentru achiziția lucrărilor

PMI-2024,   tab. E-G-I,  p. 10

- Obiectul achiziţiilor:  Sursa  nr.1,  Clădirea  principală  de producere

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea lucrări solicitate | UM | Cant. | Valoarea estimată, lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 45223210-1 | Prinderea suplimentară a panourilor de perete a clădirii principale de producere, inclusiv etanșarea rosturilor dintre panouri între axele (2÷3; 6÷7; 7÷8; 8÷9) | Panouri de perete | 12 | 850 000,00 |
| TOTAL |  |  |  |  | 850 000,00 |

“TERMOELECTRICA” S.A. își rezervă dreptul de a modifica volumul lucrărilor în limita prevederilor legale astfel încât lucrările sa fie îndeplinite calitativ și obiectul să fie finalizat.

- Descrierea generală.

  - Lucrările se vor desfășura în mun. Chișinău str. M. Manole, 3.

  - Lucrările propriu zise constă în confecționarea și montarea elementelor metalice de susținere a

panourilor de perete din beton cu dimensiunile de 12 m lungime care pe parcursul exploatării sub

influența sarcinilor seismice a suferit încovoiere în planul fațadei. Montarea elementelor metalice

se va efectua pentru 4 travee a clădirii care au câte 3 panouri de perete pe înălțime.

De asemenea la îmbinarea panourilor se va restabili etanșarea hidrofobă a rosturilor.

- Temenii de execuție

  - Perioada de executare a lucrărilor:  iulie – noiembrie 2024

- Scopul achiziției

  - Înlăturarea defecțiunilor apărute la partea constructivă în vederea prelungirii duratei de exploatare, asigurarea fiabilității ș condițiilor minime raportate la normativele tehnice în vigoare.

- Materialele, compatibilități, reglementari tehnice și standarde utilizate

  - La livrarea materialelor la obiectul supus reparației se va prezenta certificatul de calitate.

  - Toate materialele necesare vor fi achiziționate de  Executantul lucrărilor.

  - Confecțiile metalice (profile; armatură, etc.) să nu posede coroziune sub nici o formă sau deformații;

  - După încheierea contractului executantul va fi obligat să prezinte graficul de îndeplinire a obiectelor care va fi coordonat cu beneficiarul.

- Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

6.1  În caz de apariție a defecțiunilor (cauzate de condiții normale de exploatare, exemplu: influența umidității asupra tencuielii vopsite) după recepția finala a obiectului in perioada de garanție stabilită de prezentul caiet de sarcini,  Executantul va executa lucrări din cont propriu în volumul care necesită de a aduce obiectul în starea corespunzătoare normelor tehnice.

- Termenul de garanție al lucrărilor calitativ îndeplinite

  - Termenul de garanție a lucrărilor va fi de 5 ani din data aprobării.

- Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

  - Toate instrumentele și utilajele necesare de efectuare a lucrărilor vor fi asigurate muncitorilor de către  Executant;

  - La obiectul supus reparației este posibilitatea stocării pe timp de noapte și în zile de odihnă materialele și instrumentele care vor fi utilizate la efectuarea lucrărilor.

- Documentaţia  tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
|  | NCM C.02.02:2016 | Clădiri şi construcții industriale |
|  | CP A.08.11:2015 | Executarea lucrărilor de construcții laînălțime. Cerinţe generale de securitate |
|  | NCM A.09.03:2015 | Examinarea elementelor de construcții portante şi a terenurilor de fundații a clădirilor şi edificiilor |
|  | CP E.04.04-2005 | Executarea lucrărilor de izolare, protecţie şi finisare în construcţii |
|  | NCM A.08.02:2014 | Securitateа şi sănătatea muncii în construcţii |
|  | CP A.08.01-1996 | Instrucţiuni de verificare a calităţii şi recepţie a lucrărilor ascunse şi/sau în faze determinante la construcţii şi instalaţii aferente |
|  | СНиП II-23-81* | Стальные конструкции |

10.Cerințe privind calculul costului.

10.1 Modalitatea de calculare a costului lucrărilor, se va efectua prin prezentarea devizelor de cheltuieli inclusiv formularele nr. 3, 5, 7, WinSmeta,

În  anexele nr.1 la  Caietul de  sarcini  sunt prezentate volumele de lucrări  detaliat.

10.2 Determinarea  valorilor  de  deviz a lucrărilor/serviciilor efectuate de către Antreprenori se efectuează cu respectarea cerințelor al ordinului intern nr. 52 din 30.03.2023.

10.3 Сondiţii de executare a lucrărilor   sunt   diferă de cele normale.  K=1,2 conform punctul nr.1 Ordinului Agenție  Construcții  și  Dezvoltare Teritoriului  nr.117 din 03.09.2007.

https://termoelectrica.md/wp-content/uploads/2023/03/doc07416220230331083928.pdf

10.4 Costul   lucrărilor  va include toate cheltuielile aferente suportate de către Contractantul. Costul     serviciilor va fi exprimat în lei fără și cu TVA  și va rămâne ferm pe toată   perioada de derulare a contractului.

- Documente obligatorii la depunerea ofertei

  - Deviz de cheltuieli.

  - Declarație cu privire la termenul de garanție pentru lucrările calitativ îndeplinite.

11.3  Copia licenței.

11.4 Declarația ofertantului precum că își asumă responsabilitatea de respectare a condițiilor şi a termenului  de executare – punere în funcțiune;

12.Documentele obligatorii la evaluarea ofertelor

  - Dovada de experiență a lucrărilor similare celor din caietul de sarcini în ultimii  5 ani.

13.Limba utilizată la întocmirea ofertei

13.1 Limba română.

14.Condiţii de recepţie a lucrărilor.

  - Beneficiarul urmează să recepţioneze lucrările efectuate în termen de 30 zile prin semnarea procesului-verbal de recepţie, sau să remită în acelaşi termen Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecţiilor.

  - Termenul prevăzut pentru recepţia lucrărilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependenţă de complexitatea procedurii de recepţie a lucrărilor efectuate.

  - În cazul în care se constată existenţa vreunor lipsuri şi/sau deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţa Executantului, stabilindu-s e termenele necesare pentru finalizare sau remediere.

  - Lichidarea lipsurilor şi deficienţelor se efectuează din contul Executantului, inclusiv în partea materialelor necesare pentru înlăturarea acestora.

  - După lichidarea de către Executant a tuturor lipsurilor şi deficienţelor, părţile vor efectua din nou recepţia. În funcţie de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia.

ANEXA nr. 1 la  CS

Lista cantităților de lucrări

Sursa  nr.1. Prinderea suplimentară a panourilor de perete a clădirii principale

de producere, inclusiv etanșarea rosturilor dintre panouri între axele (2÷3; 6÷7; 7÷8; 8÷9)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Fixarea cu elemente metalice pe axa A, travele cuprinse intre axele 2÷3; 6÷7; 7÷8; 8÷9. Сonditii stramtorate k=1,20 p.1 ordin a Ministerului CDT al RM nr.117 din 03.09.2007;К=1,200 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Schele exterioare |  |  |
| 1 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов)) | m2 | 720,00 |
| 2 | IC42B | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc Устройство опор для лесов креплнение к стенам | kg | 288,00 |
| 3 | M1M07B | Demontarea suportilor ficsi sau mobili ori a confectiilor metalice diverse, cu dreutatea de 5-10 kg/buc (Демонтаж неподвижных или мобильных опор или разных металлических изделий, весом 5-10 кг/штука) | buc | 24,00 |
| 4 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (Прокладка медных электрокабелей, с пластиковой изоляцией, с повышенным сопротивлением пламени, для напряжения 0,6/1 кВ, CYYF, наружная, площадью сечения 3x1,5-3x10 мм2) Протяжка кабеля -удлинителя к месту подключения (Corect resurse- Doze de ramificatie / Clema de legatura -2 buc) Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,050 | m | 48,00 |
| 5 | RpEB12A | Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1-2-3-4-5x0,75 mmp la 1-2-3-4-5x2,5 mmp (Демонтаж проводов и электрических жгутов, смонтированных снаружи или скрытых в футлярах или защитных трубах, воздушных или на стенах, перекрытиях или консолях, площадбю сечения 1-2-3-4-5x0,75 мм2 на 1-2-3-4-5x2,5 мм2 ) | m | 48,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Сверление отверстий в стеновых панелях В=250мм |  |  |
| 6 | RCsB31A K=2.25 | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 25mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из железобетона до марки 500 с многослойным армированием установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 25 мм) Для пропуска шпильки Д20 , К=2,25 для плиты бетонной армированной плиты В=250мм К=2,250 | buc | 72,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Cofectionarea si montarea elementelor MH-3 |  |  |
| 7 | CH10C1 | Confectionare scari drepte metalice executate in cantitati mai mici de 50 kg (Изготовление металлических элементов с весом до 50 кг, прямых / Element MH-3 / Material marunt pentru montare=1,030 | kg | 564,00 |
| 8 | RpIF03D K=2.0 | Taierea tablei din otel asamblat table din otel prin sudura, pina la 20 mm grosime K-2.0 K=2,000 | m | 26,40 |
| 9 | Pret | Сталь листовая б=20мм , Пластина 410х120мм - 3 шт х 3 Ст x 4 travee /Structuri metalice - М/конструкции -с учетом 2,5% потерь при изготовлении/ | kg | 384,00 |
| 10 | Pret | Прут стальной (сталь С30 /С35, С35Х, С40/4С45, С45Х ) Д-20-22 /Шпилька L=1,0м 2шт х3 эл х3 Ст = 18шn x 4 travee/ | m | 72,00 |
| 11 | RpIC29B | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul Резьба L=200mm | buc | 72,00 |
| 12 | CL20A Adoptat | Elemente gata confectionate MH-3 din tabla neagra б-20мм, montarea / Corectarea resurselor - numai manopera/ | buc | 36,00 |
| 13 | RpCU09E | Transporturi cu mijloace manuale si incarcarea si descarcarea materialelor transportate Перемещение ручными средствами, включая загрузку и разгрузку перемещаемых материалов | t | 0,564 |
|  |  | Capitolul 1.4. Confectionarea si montarea elemetelor de stabilitate |  |  |
| 14 | CH10C | Confectionare scari drepte metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg (Изготовление металлических Элементов, с весом более 50 кг, прямых Общий вес на один элемент Ст-5 Material marunt pentru montare=1,030 | kg | 3132,00 |
| 15 | Pret | Sveler U-20 [] -с учетом 2,5% потерь при изготовлении/ | kg | 1620,00 |
| 16 | Pret | Cornier 75x75x6 | kg | 74,40 |
| 17 | Pret | Tabla de otel б=10мм | kg | 1437,60 |
| 18 | RCsB31A | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm (Сверление сквозных отверстий установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 20 мм) K=0.2 к З/пл и механизмам, сверление по металлу К=0,200 | buc | 72,00 |
| 19 | CH10A | Montare Elementelor gata confectionate metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg Монтаж Металлических элементов готовых Material marunt pentru montare=1,018 | kg | 3132,00 |
| 20 | CL07A1 | Asamblarea la pozitie a elementelor metalice, cu suruburi de inalta rezistenta, avind sectiune simpla Затяжка шпилек гайками М20 и контргайками /Коррект ресурс - Piulita-2 buc, exclusiv Surub si Saiba/ | buc | 72,00 |
| 21 | RpCU09E | Transporturi cu mijloace manuale si incarcarea si descarcarea materialelor transportate Перемещение ручными средствами, включая загрузку и разгрузку перемещаемых материалов | t | 3,132 |
| 22 | RpCH27B | Confectii dulgheresti - platforma orizontala executata pentru elementilor de stabilirea (Плотничные изделия - горизонтальная платформа установленная на ригелях, в пролете между колоннами, на отм 27,00---31,80, внутри цеха | m2 | 288,00 |
|  |  | Capitolul 1.5. Protectie anticoroziva |  |  |
| 23 | RpCK10C adaptat | Raschetarea , executata mecanizat, cu discuri abrazive Зачистка поверхности м/конструкций | m2 | 104,80 |
| 24 | RpIzF05A | Vopsitoruii intr-un strat, executate cu stabilizator de rugina. desprafuirea si degresarea cu solventi organici | m2 | 104,80 |
| 25 | RpIzF05B | Vopsitoruii intr-un strat, cu grunduri mono sau bicomponente, pe baza de polimeri sintetici. (metal) Grund GF-021, | m2 | 104,80 |
| 26 | RpIzA05J K=2 | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice, executate cu email perclorvinilic (un strat suplimentar aplicat pe suprafete de metal vopsite) cu doua straturi K=2.0 K=2,000 | m2 | 104,80 |
|  |  | Capitolul 1.6. Заделка швов м/у швов ж/б плит фасада, средняя ширина шва - 10-15см, глубина шва 15-20см |  |  |
| 27 | RpIzC44A | Desfacerea etansarilor la rosturile de dilatatie deteriorate fara protectii cu sorturi marginale. Разборка герметизации поврежденных деформационных швов | m | 120,00 |
| 28 | RpDA18B | Curatirea prin spalare a suprafetelor de etansare Подготовка поверхности для устройства герметизации междупанельных швов - в соответствии с требованиями по применению продукта. | m2 | 90,00 |
| 29 | IzF34A adapt | Executarea stratului de protectie si de hidro-termoizolare din poliuretan expandat grosime 12 mm prin pulverizare aeriena (pentru acoperis plat) Заполнение пеной монтажной швов м/у плитами c последующей выравнивающей срезкой (применительно) /Ресурсы: Izolator hidrofug - 0.2 h-om/m2; Muncitor deservire CM - 0.05 h-om /m2 ; Spuma de poliuretan - Пена полиуретановая монтажная, для наружных работ, 1 баллончик = 0,780 мл -1шт/м2 Material marunt (repere) 1%=1,000 | m2 | 18,00 |
| 30 | CP30G adapt | Etansarea rosturilor orizontale cu fisii de polistiren de 24 mm grosime si latimea pina la 150 mm la panourile mari de fatade la cladiri de locuit, cu inaltimea pina la 35 m Герметизация горизонтальных швов - Закрытие герметиком "LASTIC" слоя пенополиуретана. (1м шва = 0,125м2) Resurse - Izolator -0.54 h-om/m , Muncitor deservire CM - 0.06 h-om/m , Герметик "LASTIC" -0.24kg/m | m | 120,00 |
| 31 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj Слой полосы из стекловолокна, применяемый на поверхностях швов сборных элементов из b.c.a., приклееный на незастывший слой герметика "LASTIC" B=0.18m , Герметик "LASTIC" -0.05kg/m | m2 | 24,00 |
| 32 | CP30G adapt | Etansarea rosturilor orizontale cu fisii de polistiren de 24 mm grosime si latimea pina la 150 mm la panourile mari de fatade la cladiri de locuit, cu inaltimea pina la 35 m Замазка стекловолокна слоем герметика "LASTIC" (1м шва = 0,18м2) Resurse - Izolator -0.34 h-om/m , Muncitor deservire CM - 0.06 h-om/m , Герметик "LASTIC" -0.15kg/m - 1 слой | m | 120,00 |
| 33 | CP30G adapt | Etansarea rosturilor orizontale cu fisii de polistiren de 24 mm grosime si latimea pina la 150 mm la panourile mari de fatade la cladiri de locuit, cu inaltimea pina la 35 m Окончательная обработка поверхности швов герметиком "LASTIC" (1м шва = 0,18м2) Resurse - Izolator -0.30 h-om/m , Muncitor deservire CM - 0.06 h-om/m , Герметик "LASTIC" -0.10kg/m - 2 слой | m | 120,00 |
| 34 K=0,25 | CP30G adapt К=0,250 | Etansarea rosturilor orizontale cu fisii de polistiren de 24 mm grosime si latimea pina la 150 mm la panourile mari de fatade la cladiri de locuit, cu inaltimea pina la 35 m Герметизация горизонтальных швов полосками из полистирола толщ. 20 мм и шириной до 150мм, крупных панелей фасада жилых зданий высотой до 35 м - Заделка производится ТОЛЬКО В ШИРОКО РАЗОШЕДШИХСЯ ШВАХ = 25% Resurse - Izolator -0.54 h-om/m , Muncitor deservire CM - 0.06 h-om/m ,Пена полиуретановая монтажная, для наружных работ, 1 баллончик = 0,780 мл -0,25 шт/м2; Placi din polistiren expandat М25 1000 x 500 x 50 mm - 0,002м3/ м К=0,250 | m | 120,00 |
|  |  | Capitolul 1.7. Закрытие металлических элементов укрепления фасада - 9 шт х по 2 полосы В= 0,18м L=0,4 м, ИТОГО = 1.3 м2 , длина швов = 9шт = 2 х0,4м = 7,2м |  |  |
| 35 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj Слой полосы из стеклоткани, приклееный на незастывший слой герметика "LASTIC" 0.05 kg/m2 | m2 | 5,20 |
| 36 | CP30G adapt | Etansarea rosturilor orizontale cu fisii de polistiren de 24 mm grosime si latimea pina la 150 mm la panourile mari de fatade la cladiri de locuit, cu inaltimea pina la 35 m Замазка стеклоткани слоем шпатлевки "Ластик" (1м шва = 0,18м2) Resurse - Izolator -0.34 h-om/m , Muncitor deservire CM - 0.06 h-om/m , Герметик "LASTIC" -0.15kg/m | m | 28,80 |
| 37 | CP30G adapt | Etansarea rosturilor orizontale cu fisii de polistiren de 24 mm grosime si latimea pina la 150 mm la panourile mari de fatade la cladiri de locuit, cu inaltimea pina la 35 m Окончательная обработка поверхности швов шпатлевкой "Ластик" (1м шва = 0,18м2) Resurse - Izolator -0.30 h-om/m , Muncitor deservire CM - 0.06 h-om/m , Герметик "LASTIC" -0.10kg/m - 2 слой | m | 28,80 |