CAIET DE SARCINI

privind achiziționarea echipamentului polițienesc pentru sezonul de primăvară-toamnă

și vară și echipament de intervenție

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor | Cantitatea (u.m.) |  | Preț, lei (fără TVA) |  | Preț total lei (fără TVA) | Actele normative aferent confecționării echipamentului, specificații tehnice privind compoziția fibroasă a țesăturii utilizate |  | Termenul de livrare a mărfii |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uniformă de ceremonie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot nr. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Chipiu | 30 buc. |  | 715,00 |  | 21450,00 | Stofa de bază: lână –50±5 %, polyester – 50 ±5 %, densitatea - 280 - 320 gr/m2.. (Culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy). Stofă pentru căptuşeală: Viscoza-100%, densitatea-110gr/m2 sau poliefir–100%, densitatea-71 gr/m2, (culoare albastru-închis). Șnurul de chipiu: Anexa nr.7 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023 (de culoarea argintului). Nasturi: Anexa nr.28 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023 (2 buc. de nasturi de culoarea argintului). Cocardă pentru chipiu: Anexa nr.3 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr.199-VI.01 din 22 august 2023 (de culoarea argintului). Cozorocul de chipiu: Anexa nr.6 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023. Chipiu de culoare albastru închis din ţesătură de lână în amestec. Este obţinut prin coasere, are formă spaţială rigidă, este constituit din calotă, bord, bordură, un reper central frontal şi cozoroc. Calota are formă ovală. Bordul este format din patru repere: două repere anterioare simetrice cu dimensiunile: lăţimea anterioară–50 mm., lăţimea laterală–40 mm. și două repere posterioare simetrice cu lăţimea 40 mm. În cusătura de asamblare a calotei şi bordului este introdus un paspoal de culoare gri-metalizat. Bordura este verticală, cu lăţimea de 50 mm. Pe părţile laterale superioare a bordurii sunt prelucrate simetric două capse cu orificii de ventilare. Pe părţile laterale inferioare a bordurii sunt fixaţi simetric doi nasturi metalici de culoare argintie, de care este fixat pe partea anterioară un şnur împletit de culoare gri-metalizat. Pe partea centrală a reperului se aplică cocarda. Cozorocul de chipiu este rigid, confecționat din piele lăcuită de culoare neagră și ornamentat pe margine cu două ramuri aplicate de stejar a câte patru frunze, așezate într-un rând cu vârfurile întâlnindu-se la mijloc, de argint. Ramurile au lățimea de 17 mm. și execută din metal comun sau material metalizat. La baza, cozorocul este decorat cu un șnur de chipiu, reprezentând un parmac împletit din fir de mătase de culoarea argintului, cu grosimea de 15 mm. Chipiul este prelucrat cu căptuşeală din ţesătură din viscoză şi bordură interioară cu lăţimea de 40 mm. din piele artificială cu perforaţii. Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă ţesută, cusută sub ştei şi imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricaţiei, denumirea producătorului, mărimea, compoziţia fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiţii de întreţinere şi spălare (temperatura de spălare, tipul substanţelor şi utilajelor utilizate în operaţiunile de spălare, curăţare, uscare şi călcare). Aspectul exterior conform modelului APROBAT. Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră. |  | Cantitatea solicitată de IGP va fi livrată gradual în decurs de 30 de zile. Termenul limită - 01 decembrie 2025 |  |  |  |
| Lot nr. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Costum din stofă (veston şi pantaloni de ceremonie/ pentru bărbaţi) | 50 set |  | 3200,00 |  | 160000,00 | Stofă de bază: lână –50 ±5 %, polyester –50 ±5 %, densitatea - 280 - 320 gr/m2 (culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy). Stofă pentru căptuşeală: Viscoza-100%, densitatea-110 gr/m2, sau poliefir–100%, densitatea-71 gr/m2 (culoare albastru închis sau negru). Stofa pentru punga buzunarului: Bumbac-100%, densitatea 135-145% (culoare albastru închis sau negru). Nasturi: Anexa nr.28 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023. Ecuson pe mânecă: Anexa nr.16 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023 – - Comisia de heraldică nr.131-IV din 14.11.2012. - Anexa nr.15 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023. Epoleții: Anexa nr.9 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023. Anexa nr.11 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023. Anexa nr.13 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023. Broderia (guler): Anexa nr.25 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023. Vestonul, de siluetă semi ajustată, cu lungimea până la linia pliului sub fesier, care este compus din față, clin lateral, spate, mânecă și guler. Sistemul de închidere al produsului este central la două rânduri de nasturi pe trei niveluri. Partea din față se constituie din două repere simetrice, pe care se prelucrează pense verticale până la linia de intrare în buzunar prelucrat cu refileți și clapă. Pe fiecare parte sunt amplasate câte un buzunar lateral tăiat cu linia de intrare orientată orizontal, prelucrat cu refileți și clapă. Lățimea clapei constituie 55 mm. Partea din spate este croită din două repere simetrice. În partea inferioară a liniilor de îmbinare a părților din spate cu clinii laterali este finisată cu două șlițuri cu lungimea de 290 mm. și lățimea de 40 mm. Mâneca clasică este constituită din două repere: superior și inferior. La nivelul terminației mânecii, în partea inferioară a cusăturii posterioare se realizează cu un șliț cu colțul deschis cu lungimea de 95 mm. și lățimea de 30 mm. Șlițul este decorat cu patru butoniere și nasturi. Pe părțile superioare ale ambelor mânici se aplică ecusoanele cu însemnele distinctive aprobate. Conform modelului aprobat, pe partea stângă se aplică ecusonul MAI, iar pe dreapta – ecusonul IGP Gulerul este de tip clasic cu revere. Colțurile gulerului sunt garnisite cu broderie argintie, reprezentând vița de vie. Primul nivel al sistemului de închidere se amplasează cu 110 mm. mai sus de linia taliei. Distanța dintre nivelele de amplasare a nasturilor este de 110 mm. Distanța dintre centrele nasturilor este de 110 mm. Lungimea reverului cu colț constituie 350 mm., lățimea – 90 mm. Lungimea cazurii constituie 50 mm. În zona umerală, în cusătura de aplicare a mânecii, în răscroială se aplică un portepolet cu lungimea de 145 mm. și lățimea de 45mm., pe care se îmbracă epoletul de formă tubulară. Pe extremitatea liberă a port epoletului, este definitivată în colț și se prelucrează o butonieră tăiată cu cap rotund. Pe port epolet se îmbracă epoletul pe care sunt brodate însemnele gradului special. Vestonul este căptușit cu țesătură din material textil până la terminația produsului. Pantalonii se confecționează din stofă de siluetă semiajustată, Este constituit din partea din față, partea din spate și betelie. Sistemul de închidere este amplasat pe linia de simetrie a feței și se realizează prin fermoar. Fața este constituită din două repere simetrice. Partea din față prezintă buzunar lateral cu linia de intrare oblică, garnisită prin tighel decorativ cu lățimea de 2 mm. Pe elementele din spatele, la distanța de 60 mm de la conturul superior, este prevăzut câte un buzunar tăiat și doi refileți cu lungimea de 135 mm. Buzunarul prevede închidere prin nasture și butonieră. Pe cusătura exterioară/laterală în lungimea pantalonului se aplică o panglică ţesută cu lăţimea de 5 mm. cu rol de lampas de culoare GRI. Betelia cu lățimea de 40 mm. prelucrează conturul superior al produsului și este prevăzută cu şase găici pentru centură. Betelia se încheie cu un nasture şi o butonieră, precum şi cu un cârlig. Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă ţesută, cusută sub ştei şi imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricaţiei, denumirea producătorului, mărimea, compoziţia fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiţii de întreţinere şi spălare (temperatura de spălare, tipul substanţelor şi utilajelor utilizate în operaţiunile de spălare, curăţare, uscare şi călcare). Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră. Mostrele prezentate în cadrul procedurii de achiziții să corespundă specificațiilor tehnice solicitate. |  | Cantitatea solicitată de IGP va fi livrată gradual în decurs de 30 de zile. Termenul limită - 01 decembrie 2025. |  |  |  |
| 2. | Costum din stofă (veston şi fustă de ceremonie pentru femei). | 20 set |  | 3200,00 |  | 64000,00 | Stofă de bază: lână–50 ±5 %, polyester–50 ±5 %, densitatea - 280-320 gr/m2 (culoare-Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy). Stofă pentru căptuşeală: Viscoza-100 %, densitatea-110 gr/m2 , sau poliefir–100%, densitatea -71 gr/m2 (culoare albastru închis sau negru) . Stofa pentru punga buzunarului: Bumbac-100% densitatea 135-145 % (culoare albastru închis sau negru) Nasturi: Anexa nr. 28 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023. Ecuson pe mânecă: Anexa nr.16 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023 – - Comisia de heraldică nr.131-IV din 14.11.2012. - Anexa nr. 15 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023. Epoleții: Anexa nr.9 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023, Anexa nr.11 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023, Anexa nr.13 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023. Broderia (guler) Anexa nr.25 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023. Veston (jachetă), de siluetă semi ajustată, cu lungimea până la linia șoldurilor este compusă din față, spate, mânecă și guler. Sistemul de închidere al produsului este central la un rând de nasturi pe trei niveluri. Elementul față prezintă linii de „relief”, care trec prin centrul bustului și pornesc din răscroiala mânecii, ajungând până la terminația produsului. Pe fiecare parte sunt amplasate câte un buzunar lateral tăiat cu linia de intrare orientată orizontal, prelucrat cu refileți și clapă. Lățimea clapei constituie 55 mm. Elementul spate prezintă linii de „relief”, care pornesc din răscroiala mânecii, ajungând până la terminația produsului. Mâneca clasică aplicată este constituită din două repere: superior și inferior. La nivelul terminației mânecii în partea inferioară a cusăturii posterioare se prelucrează un șliț cu colțul închis cu lungimea de 95 mm. și lățimea de 25 mm. Șlițul este decorat cu patru nasturi. Pe părțile superioare ale ambelor mânici se aplică ecusoanele cu însemnele distinctive. Conform modelului aprobat, pe partea stângă se aplică ecusonul MAI, iar pe dreapta – ecusonul IGP Gulerul este de tip clasic cu revere. Colțurile gulerului sunt garnisite cu broderie argintiu, reprezentând vița de vie. Primul nivel al sistemului de închidere se amplasează cu 95 mm. mai sus de linia taliei. Distanța dintre nivelele de amplasare a nasturilor este de 95 mm. Lățimea reverului cu colț constituie 70 mm., iar lungimea cazuri-30 mm. În zona umerală a produsului, în cusătura de aplicare a mânecii în răscroială se aplică un port epolet cu lungimea de 130 mm. și lățimea de 45 mm. Pe extremitatea liberă a port epoletului este definitivată în colt, care se prelucrează o butonieră tăiată cu cap rotund. Pe portepolet se îmbracă epoletul de formă tubulară pe care sunt brodate însemnele gradului militar. Produsul este căptușit cu material textil până la terminația produsului. Fusta de siluetă dreaptă, cu lungimea până la punctul rotulian sau cu lungimea de 2 cm sub punctul rotulian și este constituită din partea din faţă, spate şi betelie. Sistemul de închidere a produsului se realizează prin fermoar ascuns din masă plastică, amplasat în linia de simetrie a spatelui. Partea din faţă prezintă un reper. Cambrarea în talie se realizează prin intermediul a 2 pense amplasate simetric. Betelia cu lățimea de 40 mm. se încheie cu un nasture şi o butonieră. Produsul este prelucrat cu căptușeală până la terminația produsului. Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă ţesută, cusută sub ştei şi imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricaţiei, denumirea producătorului, mărimea, compoziţia fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiţii de întreţinere şi spălare (temperatura de spălare, tipul substanţelor şi utilajelor utilizate în operaţiunile de spălare, curăţare, uscare şi călcare). Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră. Mostrele prezentate în cadrul procedurii de achiziții să corespundă specificațiilor tehnice solicitate. |  | Cantitatea solicitată de IGP va fi livrată gradual în decurs de 30 de zile. Termenul limită - 01 decembrie 2025. |  |  |  |
| Lot nr.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Cămașă de culoare albă cu mâneci lungi | 140 buc. |  | 350,00 |  | 49000,00 |  | Cămaşa cu mâneca scurte se va confecționa cantitativ în dependență de gen: - bărbați – 100 buc. - femei – 40 buc. Materiale folosite: 60% bumbac, 40% polyester. Densitatea superficială 160-180 gr/m². Nasturii din masă plastică în 4 găuri, în culoarea ţesăturii. Pentru guler - inserţie din bumbac 100% cu densitatea de 127 gr/m². Ecuson pe mânecă: Anexa nr.16 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023, - Comisia de heraldică nr.131-IV din 14.11.2012 - Anexei nr.15 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr.199-VI.01 din 22 august 2023. Cămașa pentru bărbați este de siluetă dreaptă și constituită din faţă, spate, mânecă şi guler. Se încheie la mijlocul feţei, guler răsfrânt cu ştei şi colţuri ascuţite. Distanţa dintre nasturi 8-10 cm., primul fiind situat pe şteiul gulerului. Partea din faţă prezintă două repere simetrice. Pe partea stângă se prelucrează o fentă cu lăţimea de 35 mm. La nivelul liniei bustului se aplică un buzunar având lungimea 14-15 cm. şi lăţimea 11-12 cm. (în dependenţă de mărime). Pe partea de sus a buzunarului se aplică un tighel de garnisire de 20-25 mm. Marginile de jos ale buzunarului fiind rotunjite uşor. Partea din spate se constituie din două repere: platcă dublă şi reperul spate. Înălţimea plătcii la nivelul liniei de simetrie constituie 75 mm. Pe reperul spate (la linia de unire cu platca) se aplică două cute amplasate simetric. În zona umerală a produsului în cusătura de aplicare a mânecii în răscroială se aplică un port epolet cu lungimea de 130 mm. şi lăţimea de 45 mm. Pe extremitatea liberă a port epoletului este definitivată în colţ și se prelucrează o butonieră. Gulerul este de tip cămaşă cu ştei croit separat. Şteiul are înălţimea de 30 mm., iar pelerina prezintă lăţime de 45 mm. Gulerul prezintă colţuri ascuţite și pentru susținerea formei acestora se aplică balene detașabile din plastic. Gulerul are lăţimea de 70 mm. La guler, ineserțiile sunt cu suport pe țesătură de bumbac, adezivul să fie distribuit uniform pe toată suprafața asemănător unui strat de peliculă. Contururile plătcii, manşetei, pelerinei gulerului şi marginile laterale ale fentei, prezintă tighel decorativ de 1 mm. Mâneca este de croială clasică aplicată, cu două cusături, una fiind în linia cotului, întărită cu tighel de garnisire şi se termină cu un şliţ cu lungimea de 100 mm. Terminaţia mâneci este prelucrată cu manşetă cu colţurile rotunjite, cu lăţimea de 70 mm. Sistemul de închidere a manşetei se realizează prin butonieră şi doi nasturi unul dintre care are rolul de reglare a lăţimii mânecii la terminaţie. Pe partea superioară pe ambele mâneci se aplică ecusoanele cu însemnele distinctve aprobate. Conform modelului aprobat, pe partea stângă se aplică ecusonul MAI, iar pe dreapta – ecusonul IGP Camașa pentru femei de siluetă semi-ajustată sau siluetă dreaptă este constituită din faţă, spate, mânecă şi guler. Sistemul de închidere este central cu nasturi şi butoniere. Distanţa dintre nasturi 8-10 cm, primul fiind situat pe şteiul gulerului. Partea din faţă prezintă două repere simetrice. Pe partea dreaptă se prelucrează o fentă cu lăţimea de 35 mm. Părţile din faţă sunt formate din plătci duble şi trei cute pentru fiecare amplasate în cusutura plătcii, îndreptate spre răscroitura mânicii. Partea din spate se constituie din două repere: platcă dublă şi reperul spate. Înălţimea plătcii la nivelul liniei de simetrie constituie 75 mm. Pe reperul spate (la linia de unire cu platca) se aplică o cută amplasată pe centru. În zona umerală a produsului în cusătura de aplicare a mânecii în răscroială se aplică un port epolet cu lungimea de 130 mm. şi lăţimea de 45 mm. Pe extremitatea liberă a port epoletului, definitivată în colţ se prelucrează o butonieră. Gulerul este de tip cămaşă cu ştei croit separat. Şteiul are înălţimea de 30 mm., iar pelerina prezintă lăţime de 45 mm. Gulerul prezintă colţuri ascuţite și pentru susținerea formei acestora se aplică balene detașabile din plastic, gulerul având lăţimea de 70 mm. La guler, ineserțiile sunt cu suport pe țesătură de bumbac, adezivul să fie distribuit uniform pe toată suprafața asemănător unui strat de peliculă. Contururile plătcii, manşetei, pelerinei gulerului şi marginile laterale ale fentei prezintă tighel decorativ de 1 mm. Mâneca este de croială clasică aplicată, cu două cusături, una fiind în linia cotului, întărită cu tighel de garnisire şi se termină cu un şliţ cu lungimea de 100 mm. Terminaţia mânecii este prelucrată cu manşetă cu colţurile rotunjite, cu lăţimea de 70 mm. Sistemul de închidere a manşetei se realizează prin butonieră şi doi nasturi unul dintre care are rolul de reglare a lăţimii mânecii la terminaţie. Pe părțile superioare ale ambelor mânici se aplică ecusoanele cu însemnele distinctive. Conform modelului aprobat, pe partea stângă se aplică ecusonul MAI, iar pe dreapta pe banda de arici – ecusonul IGP Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă ţesută, cusută sub ştei şi imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricaţiei, denumirea producătorului, mărimea, compoziţia fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiţii de întreţinere şi spălare (temperatura de spălare, tipul substanţelor şi utilajelor utilizate în operaţiunile de spălare, curăţare, uscare şi călcare). Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră. Mostrele prezentate în cadrul procedurii de achiziții să corespundă specificațiilor tehnice solicitate. | Cantitatea solicitată de IGP va fi livrată gradual în decurs de 30 de zile. Termenul limită - 01 decembrie 2025. |  |  |  |
| 2. | Cămașă de culoare albă cu mâneci scurte | 140 buc. |  | 320,00 |  | 44800,00 |  | Cămaşa de culoare albă cu mâneci scurte se vor confecționa cantitativ în dependență de gen: - bărbați – 100 buc. - femei – 40 buc. Materiale folosite: minim 60% bumbac, maxim 40% polyester. Densitatea superficială 160-180 gr/m². Nasturii din masă plastică în 4 găuri, în culoarea ţesăturii. Pentru guler - inserţie din bumbac 100%, cu densitatea de 127 gr/m². Ecuson pe mânecă conform anexei nr.15 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023, Comisia de heraldică nr.131-IV din 14.11.2012. - Anexa nr.16 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023. Cămașa pentru bărbați de siluetă dreaptă. Partea din faţă prezintă două repere simetrice. Pe partea stângă se prelucrează o fentă cu lăţimea de 35 mm. La nivelul liniei bustului sunt prevăzute două buzunare aplicate având lungimea 14-15 cm. şi lăţimea 11-12 cm. (în dependenţă de mărime), cu clape, care se încheie cu butoniere și nasturi. Buzunarele și clapele sunt fasonate. Pe partea de sus a buzunarului se aplică un tighel de garnisire de 20-25 mm. Marginile de jos ale buzunarului fiind rotunjite uşor. Partea din spate se constituie din două repere: platcă dublă şi reperul spate. Înălţimea plătcii la nivelul liniei de simetrie constituie 75 mm. Pe reperul spate (la linia de unire cu platca) se aplică două cute amplasate simetric. În zona umerală a produsului, în cusătura de aplicare a mânecii, în răscroială se aplică un port epolet cu lungimea de 130 mm. şi lăţimea de 45mm. Pe extremitatea liberă a port epoletului este definitivată în colţ care se prelucrează o butonieră. Gulerul este de tip cămaşă cu ştei croit separat. Şteiul are înălţimea de 30 mm., iar pelerina prezintă lăţime de 45 mm. Gulerul prezintă colţuri ascuţite și pentru susținerea formei acestora se aplică balene detașabile din plastic, gulerul având lăţimea de 70 mm. La guler, ineserțiile sunt cu suport pe țesătură de bumbac, adezivul să fie distribuit uniform pe toată suprafața asemănător unui strat de peliculă. Contururile plătcii, manşetei, pelerinei gulerului şi marginile laterale ale fentei prezintă tighel decorativ de 1 mm. Mâneca este de croială clasică aplicată, cu două cusături, una fiind în linia cotului întărită cu tighel de garnisire. Pe terminaţia mânicii se prelucrează o imitaţie de manşetă cu lăţimea de 30 mm. Pe partea superioară pe ambele mâneci, este fixată prin coasere a ecusonului (70*130 mm.), pe care se va fixa ecusonul de mânecă cu însemnele distinctive. Conform modelului aprobat, pe partea stângă se aplică ecusonul MAI, iar pe dreapta – ecusonul IGP. Cămașa pentru femei de siluetă semi-ajustată sau siluetă dreaptă este constituită din faţă, spate, mânecă şi guler. Sistemul de închidere este central cu nasturi şi butoniere, distanţa dintre nasturi 8-10 cm, primul fiind situat pe şteiul gulerului. Partea din faţă prezintă două repere simetrice. Pe partea dreaptă se prelucrează o fentă cu lăţimea de 35 mm. Părţile din faţă sunt formate din plătci duble şi trei cute pentru fiecare amplasate în cusutura plătcii, îndreptate spre răscroitura mânicii. Partea din spate se constituie din două repere: platcă dublă şi reperul spate. Înălţimea plătcii la nivelul liniei de simetrie constituie 75 mm. Pe reperul spate (la linia de unire cu platca) se aplică o cută amplasată pe centru. În zona umerală a produsului în cusătura de aplicare a mânecii în răscroială, se aplică un port epolet cu lungimea de 130 mm. şi lăţimea de 45 mm. Pe extremitatea liberă a port epoletului, definitivată în colţ se prelucrează o butonieră. Gulerul este de tip cămaşă cu ştei croit separat. Şteiul are înălţimea de 30 mm., iar pelerina prezintă lăţime de 45 mm. Gulerul prezintă colţuri ascuţite, pentru susținerea formei se aplică balene detașabile din plastic, gulerul având lăţimea de 70 mm. La guler, ineserțiile sunt cu suport pe țesătură de bumbac, adezivul să fie distribuit uniform pe toată suprafața asemănător unui strat de peliculă. Contururile plătcii, manşetei, pelerinei gulerului şi marginile laterale ale fentei prezintă tighel decorativ de 1 mm. Mâneca este de croială clasică aplicată, cu două cusături, una fiind în linia cotului întărită cu tighel de garnisire. Pe terminaţia mânicii se prelucrează o imitaţie de manşetă cu lăţimea de 30 mm. Pe părțile superioare ale ambelor mânici se aplică ecusoanele cu însemnele distinctive. Conform modelului aprobat, pe partea stângă se aplică ecusonul MAI, iar pe dreapta pe banda de arici – ecusonul IGP. Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă ţesută, cusută sub ştei şi imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricaţiei, denumirea producătorului, mărimea, compoziţia fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiţii de întreţinere şi spălare (temperatura de spălare, tipul substanţelor şi utilajelor utilizate în operaţiunile de spălare, curăţare, uscare şi călcare). Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră. Mostrele prezentate în cadrul procedurii de achiziții să corespundă specificațiilor tehnice solicitate. | Cantitatea solicitată de IGP va fi livrată gradual în decurs de 30 de zile. Termenul limită - 01 decembrie 2025. |  |  |  |
| Uniformă de campanie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot nr. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Chipiu de campanie | 7000 buc |  | 68,20 |  | 477400,00 | Pentru confecţionarea chipiului de campanie va fi folosită ţesătură combinată de tip „Rip-Stop” cu fir armat la pas de 6-7 mm. şi prelucrare impermeabilă. Culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy. Densitatea: 220-250gr/m². Compoziţia fibrelor constituie: 35% - bumbac, 65% - polyester. Permeabilitate la aer de cel puţin 40 de dm³/m²s. Rezistenţa culorii la spălare 4/4, efort fizic 4/4, 6 la lumină. Sarcina de rupere 700 N minimum (în urzeală) şi 700 N minimum (în bătătură). Broderia cu inscripția ”POLIȚIA”, se aplică pe chipiul de campanie, la ținuta de campanie potrivit Anexei nr.8 al Deciziei Comisiei Naționale de Heraldică nr.199-VI.01 din 22 august 2023 (Broderia de chipiu reprezintă o broderie realizată pe partea frontală a calotei chipiului cu litere capitale de argint, cu înălțimea 30 mm. Lungimea totală a inscripției este de 140 mm.). Chipiul este confecţionat din calotă, cozoroc rigid şi bordură interioară. Calota este obţinută prin asamblarea a şase clini; patru clini frontali sunt dublaţi cu ţesătură de întărire, doi clini posteriori prezintă decupaje în partea inferioară pe linia medie posterioară a chipiului. În punctul superior de îmbinare a clinilor este fixat un nasture, îmbrăcat cu material de bază. Pe fiecare clin, în partea superioară, la distanţa de 65 mm. de la punctul superior de îmbinare este amplasat un orificiu perforat, cu marginile festonate. Cozorocul este format din reper superior şi reper inferior din țesuturi de bază şi un element interior rigid. La distanţa de 15 mm. de la marginea exterioară a cozorocului sunt prezente 3 tighele decorative paralele, amplasate la distanţa de 5 mm. între ele. Chipiul se reglează pe perimetru printr-o banda cu arici aplicată pe fîşie din material de bază, lățimea 30 mm., amplasate în decupajul posterior. Produsul este prelucrat cu o bordură interioară cu lăţimea de 30 mm. În partea frontală a chipiului, la distanţa de 30 mm. de la linia de asamblare a calotei din clini şi a cozorocului, este aplicată inscripția „POLIȚIA” - reprezintă o broderie realizată pe partea frontală a calotei chipului. Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă ţesută, cusută sub ştei şi imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricaţiei, denumirea producătorului, mărimea, compoziţia fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiţii de întreţinere şi spălare (temperatura de spălare, tipul substanţelor şi utilajelor utilizate în operaţiunile de spălare, curăţare, uscare şi călcare). Aspectul exterior conform modelului APROBAT. Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră. |  |  |  |  | Cantitățile și mărimile echipamentului vor fi solicitate gradual și livrate în decurs de 30 zile din data solicitării prealabile de către IGP. Termenul limită de livrare - 23 mai 2025. |
| Lot nr. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Cămașă cu mânecă lungă albastru închis | 3000 buc |  | 305,00 |  | 915000,00 |  | Ţesătură „Rip-Stop” de culoare albastru închis (Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy). Compoziţia fibroasă: bumbac 60% ± 3; poliester 37% ± 3; spandex 3% ± 1. Greutate: 200 ± 10g/m2. Modificarea dimensiunilor după înmuiere %, max: pe urzeală 2%; pe bătătură 2%. Sarcina de rupere, N: urzeala 900; bătătura 400N. Rezistenţa vopsirii (spălării): schimbarea culorii 5, vopsirea ţesăturii albe de bbc 4. Cămaşă de siluetă dreaptă este formată din partea din faţă, spate, mâneci şi guler. Sistemul de închidere este central pe toată lungimea produsului cu fentă pe 6 nasturi și butoniere, continuă pe șteiul gulerului cu un nasture și butonieră. Partea din faţă este formată din două repere simetrice. În regiunea superioară a feţei sunt prevăzute două buzunare aplicate cu clapă. Buzunarul prezintă un reper cu un pliu central bilateral fixat pe marginile inferioare și superioare, aplicat prin tighel dublu. Închiderea buzunarelor se face prin intermediul clapelor cu butonieră și nasture, clapele fiind aplicate la 10 mm. de la marginea superioară a reperului buzunarului. Pe reperul aplicat al buzunarului la distanța de 50 mm. de la latura buzunarului din partea liniei de simetrie a feței prin tighel vertical cu lungimea de 30 mm. este formată o secțiune specială a buzunarului, întrarea în această secțiune se realizează prin orificiul de 45 mm. în cusătura de aplicare a clapei buzunarului. Mai sus de clapele buzunarelor simetric pe ambele părți se aplică două benzi cu arici (Loops fără bordură), cu dimensiunile 105*30 mm. În partea stângă se aplică pe bandă de arici inscripția ,,POLIȚIA”, conform Anexei nr.18 al Deciziei Comisiei de Heraldică nr.199-VI.01 din 22 august 2023. Partea din spate este constituită din două repere: platcă şi partea inferioară. În cusătura de aplicare a plătcii sunt amplasate două pliuri simetrice, orientate spre răscroiala mânecilor. Mâneca este de tip cămașă, lungă formată dintr-un reper. În partea posterioară la nivelul terminației mânecii se prelucrează o tăietură cu o fentă, cu sistem de închidere cu doi nasturi și butoniere. Terminaţia mânecii este prelucrată cu manşetă croită separat aplicată prin tighel dublu, care se închide cu nasturi situați la nouă nivele și butoniere. Pe ambele mâneci în partea superioară, pe banda cu arici sunt aplicate ecusoanele cu însemnele distinctive aprobate. Ecusoanele se aplică conform anexei nr.16 al Decizie Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023: - aprobat de Comisia de heraldică – 131-IV din 14.11.2012. Anexa nr. 15 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023. Pe banda de arici pe partea stângă se aplică ecusonul MAI, iar pe dreapta pe banda de arici – ecusonul IGP, la distanța de 70 mm. de la punctul superior al capului de mânecă. Pe ambele mâneci la nivelul cotului sub ecuson este prevăzut un nasture, iar pe verso la același nivel este aplicat un reper din două straturi din țesătură de bază, pe marginea liberă a căruia este prelucrată o butonieră, reperul este utilizat pentru fixarea mânecii în poziție rulată. Gulerul este tip cămașă cu ștei croit separat și pelerină și cu inserții rigide pentru colțul de guler detașabile. Colțul gulerului se fixează de produs cu un nasture plasat la nivelul răscroielii gâtului și o butonieră de tip bridă aplicată pe partea inferioară a colțului de guler. Epoleţii sunt formaţi din 2 repere distincte: port epoleţii cu lungimea de 145 mm. şi lăţimea de 40 mm. sunt fixaţi în cusătura de aplicate a mânecii, iar terminaţia liberă se fixează cu o butonieră și un nasture de masă plastică în zona umărului, şi epoleţii de formă tubulară cu lăţimea de 50 mm. şi lungimea de 120 mm. se îmbracă pe port epoleţi. Terminația produsului, pelerina gulerului, manșetele, fenta, platca spatelui, port epoleții, clapele buzunarelor, răscroiala mânecilor sunt definitivate cu tighele duble decorative. Produsul este confecționat din țesătură de bumbac în amestec, cu finisare antișifonare și anti-murdărire. Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă ţesută, cusută sub ştei şi imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricaţiei, denumirea producătorului, mărimea, compoziţia fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiţii de întreţinere şi spălare (temperatura de spălare, tipul substanţelor şi utilajelor utilizate în operaţiunile de spălare, curăţare, uscare şi călcare). Aspectul exterior conform modelului APROBAT. Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră. |  | Cantitățile și mărimile echipamentului vor fi solicitate gradual și livrate în decurs de 30 zile din data solicitării prealabile de către IGP, cu termen limită de livrare - 18 august 2025. La solicitarea prealabilă a IGP vor fi preconizate pentru confecționarea individuală 10% din cantitatea totală a echipamentului, cu termen limită de livrare - 15 noiembrie 2025. |  |  |
| 2. | Cămașă cu mânecă scurtă albastru închis | 4800 buc |  | 284,00 |  | 1363200,00 |  | Ţesătură „Rip-Stop” de culoare albastru închis (Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy). Compoziţia fibroasă: bumbac 60% ± 3; poliester 37% ± 3; spandex 3% ± 1. Greutate: 200 ± 10g/m2 . Modificarea dimensiunilor după înmuiere %, max: pe urzeală 2%; pe bătătură 2%. Sarcina de rupere, N: urzeala 900; bătătura 400N. Rezistenţa vopsirii (spălării): schimbarea culorii 5, vopsirea ţesăturii albe de bbc 4. Cămaşă de siluetă dreaptă este formată din partea din faţă, spate, mâneci şi guler. Sistemul de închidere este central pe toată lungimea produsului cu fentă pe 6 nasturi și butoniere, continuă pe șteiul gulerului cu un nasture și butonieră. Partea din faţă este formată din două repere simetrice. În regiunea superioară a feţei sunt prevăzute două buzunare aplicate cu clapă. Buzunarul prezintă un reper cu un pliu central bilateral fixat pe marginile inferioare și superioare aplicat prin tighel dublu. Închiderea buzunarelor se face prin intermediul clapelor cu butonieră și nasture, aplicate la 10 mm. de la marginea superioară a reperului buzunarului. Pe reperul aplicat al buzunarului la distanța de 50 mm. de la latura buzunarului din partea liniei de simetrie a feței prin tighel vertical cu lungimea de 30 mm. este formată o secțiune specială a buzunarului, întrarea în această secțiune se realizează prin orificiul de 45 mm. în cusătura de aplicare a clapei buzunarului. Mai sus de clapele buzunarelor simetric pe ambele părți se aplică două benzi cu arici (Loops fără bordură), cu dimensiunile 105*30 mm. În partea stângă pe bandă de arici se aplică inscripția ,,POLIȚIA”, conform Anexei nr.18 al Deciziei Comisiei de Heraldică nr.199-VI.01 din 22 august 2023. Partea din spate este constituită din două repere: platcă şi partea inferioară. În cusătura de aplicare a plătcii sunt amplasate două pliuri simetrice, orientate spre răscroiala mânecilor. Mâneca este de tip cămașă, scurtă până la linia cotului. Terminaţia mânecii este prelucrată cu manşetă croită integral. Pe ambele mâneci în partea superioară sunt prevăzute aplicarea benzilor de arici pentru fixarea ecusoanele cu înemnele distinctive aprobate. Ecusoanele se aplică conform anexei nr.16 al Deciziei Comisiei Naționale de Heraldică nr.199-VI.01 din 22 august 2023: - aprobat de Comisia de heraldică – 131-IV din 14.11.2012. Anexa nr. 15 al Deciziei Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023. Pe banda de arici pe partea stângă se aplică ecusonul MAI, iar pe dreapta pe banda de arici – ecusonul IGP, la distanța de 70 mm. de la punctul superior al capului de mânecă. Gulerul este tip cămașă cu ștei croit separat și pelerină și cu inserții rigide pentru colțul de guler detașabile. Colțul gulerului se fixează de produs cu un nasture plasat la nivelul răscroielii gâtului și o butonieră de tip bridă aplicată pe partea inferioară a colțului de guler. Epoleţii sunt formaţi din 2 repere distincte: portepoleţii cu lungimea de 145 mm. şi lăţimea de 40 mm. sunt fixaţi în cusătura de aplicate a mânecii, iar terminaţia liberă se fixează cu o butonieră și un nasture de masă plastică în zona umărului, şi epoleţii de formă tubulară cu lăţimea de 50 mm. şi lungimea de 120 mm. se îmbracă pe portepoleţi. Terminația produsului, pelerina gulerului, manșetele, fenta, platca spatelui, port epoleții, clapele buzunarelor, răscroiala mânecilor sunt definitivate cu tighele duble decorative. Produsul este confecționat din țesătură de bumbac în amestec, cu finisare antișifonare și anti murdărire. Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă ţesută, cusută sub ştei şi imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricaţiei, denumirea producătorului, mărimea, compoziţia fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiţii de întreţinere şi spălare (temperatura de spălare, tipul substanţelor şi utilajelor utilizate în operaţiunile de spălare, curăţare, uscare şi călcare). Aspectul exterior conform modelului APROBAT. Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră. |  | Cantitățile și mărimile echipamentului vor fi solicitate gradual și livrate în decurs de 30 zile din data solicitării prealabile de către IGP cu termen limită de livrare - 30 aprilie 2025. La solicitarea prealabilă a IGP vor fi preconizate pentru confecționarea individuală 10% din cantitatea totală a echipamentului, cu termen limită de livrare - 15 iunie 2025. |  |  |
| Lot nr. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Costum (tunică și pantaloni) | 4200 set. |  | 729,20 |  | 3062640,00 |  | Tunica şi pantaloni sunt confecționați din ţesătură combinată de tip „Rip-Stop” cu fir armat la pas de 6-7 mm. Culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy. Densitatea: 220-240 gr/m². Compoziţia fibrelor constituie: 35% - bumbac, 62% - polyester, 3% - elastan. Permeabilitate la aer de cel puţin 40 de dm³/m²s. Rezistenţa culorii la spălare 4/4, efort fizic 4/4, 6 la lumină. Sarcina de rupere 700 N minimum (în urzeală) şi 700 N minimum (în bătătură). Ecuson pe mânecă: Anexa nr.16 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023, - Comisia de heraldică nr.131-IV din 14.11.2012 - Anexei nr.15 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr.199-VI.01 din 22 august 2023. Tunica de siluetă dreaptă, cu lungimea până la linia şoldurilor, este compusă din faţă, spate, mânecă şi guler. Sistemul de închidere a produsului este central cu fermoar care nu ajunge până la terminaţia produsului cu 180 mm. Fermoarul este acoperit cu fentă cu lăţimea de 40 mm., care este croită integral cu faţa produsului. Sistemul de închidere a fentei este realizat prin 6 butoni ascunși. Faţa tunicii prezintă două repere simetrice. Pe partea superioară a părţilor din faţă, la nivelul liniei bustului simetric se montează câte un buzunar aplicat cu lăţimea tighelului de 1 mm., orientat oblic sub un unghi de 30°. Liniile de intrare în buzunar sunt acoperite de clape. Pe clape sunt prevăzute elemente de închidere a buzunarului prin 2 butoni de metal ascunși. Pe piept din față, la distanța de 60 mm. de la linia ce divizează bustul pe verticală în două părți simetrice, în partea dreaptă și stângă pe orizontal, se aplică două benzi cu arici (Loops fără bordură), cu dimensiunile 105*30 mm. În partea stângă pe bandă de arici se aplică inscripția ,,POLIȚIA”, conform Anexei nr.18 al Deciziei Comisiei de Heraldică nr.199-VI.01 din 22 august 2023. Totodată benzile sunt amplasate astfel ca marginile de sus ale benzilor sunt pe o linie dreaptă cu marginea de sus a ecusonului de pe mâneca. Pe reperele față cu 15 mm. mai sus de banda de arici, în partea laterală, se aplică găici cu dimensiunile 40*15 mm. pentru body camere. Partea din spate se constituie din trei repere unul central şi doi clini laterali, care pornesc din linia umărului. În partea superioară a liniilor de divizare sunt proiectate pliuri de libertate uni-direcţionate cu lungimea de 300 mm. şi adâncimea de 40 mm. În partea superioară a elementului spate la o distanţă de 180 mm. de la răscroiala gâtului, este aplicată pe banda cu arici inscripția „POLIȚIA”, conform Anexei nr.23 al Deciziei Comisiei de Heraldică nr.199-VI.01 din 22 august 2023. Mâneca clasică aplicată constituită din două repere – anterior şi unul posterior, de forma trapeție, îngustată spre terminație. Pe partea superioară centrală a mânecilor sunt aplicate cu tighel de 1 mm. buzunare la distanța de 90 mm. de la linia de montare a mânecii în răscroială. Pe partea posterioară şi cea inferioară a pungii buzunarului se prelucrează pliuri de libertate. Liniile de intrare în buzunar sunt acoperite de clape aplicate la distanţa de 30 mm. de liniile de intrare. Pe clape sunt prevăzute elemente de închidere a buzunarului prin 2 butoane. Pe buzunarele ambelor mâneci sunt aplicate benzi de arici cu dimensiunile 130*70 mm. Ecusoanele pe ambele mâneci se aplică conform anexei nr.16 al Decizie Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023: - aprobat de Comisia de heraldică – 131-IV din 14.11.2012. Anexa nr. 15 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023. Conform modelului aprobat, pe banda de arici pe partea stângă se aplică ecusonul MAI, iar pe dreapta pe banda de arici – ecusonul IGP, la distanța de 70 mm. de la punctul superior al capului de mânecă. Pe partea posterioară a mânecilor, la nivelul liniei cotului sunt realizate elemente de protecţie (cotiere), cu rol de întărire a acestei zone cu forma unui trapez neregulat cu înălţimea de 195 mm. Terminația mânecilor este prevăzută cu un sistem de ajustare, compus din banda cu arici fixată la 10 mm. de la terminația mânecii cu dimensiunile de 150*30 mm. (Loop) și o chingă de lățime 50 mm. fixată în cusătura inferioară la terminația, dotată cu bandă cu arici cu dimensiunile 50*30 mm. (Hook). Chinga este aplicată pe reperul mânecii cu cusătura de fixare la 5 mm., capătul fiind lăsat liber. Pe terminaţia produsului este realizat un tighel decorativ cu lăţimea de 20 mm., pe terminaţia mânecii – un tighel decorativ cu lăţimea de 50 mm. Pe conturul gulerului se aplică un tighel de garnisire cu lăţimea de 1 mm. Conturul tuturor clapelor buzunarelor şi a chingilor sunt prelucrate cu tighele decorative cu lăţimea de 5 mm. Linia umărului, linia de aplicare a mânecilor în răscroială, liniile de relief pe reperul spate, linia cotului ale mânecii sunt garnisite cu tighele decorative duble. Toate dimensiunile specificate în acest document sânt cu referința pentru mărimea 54/176. În zona umerală a produsului, în cusătura de aplicare a mînecii, se aplică un portepolet cu lungimea de 145 mm. şi lăţimea de 40 mm. pe care se îmbracă epoletul de formă tubulară cu lăţimea de 50 mm. şi lungimea de 120 mm. și se încheie cu un nasture mic din metal. Pantalonii sunt de siluetă semi ajustată, îngustaţi spre terminaţie, constituiți din fața, spate, betelie. Sistemul de închidere este realizat prin fermoar și un nasture, fiind amplasat în partea din faţă a liniei de simetrie. Pe terminaţia de jos a produsului este prelucrat un şnal de 25 mm. Betelia interioară este prelucrată cu bordură, din țesătura de bază, cu lăţimea de 50 mm. La nivelul conturului superior sunt fixate şapte găici cu lungimea de 60 mm. şi lăţimea de 30 mm. Partea din faţă este realizată din două repere simetrice. În partea superioară a părţii din faţă sunt prelucrate buzunare laterale cu linia de intrare oblică. În zona genunchiului sunt aplicate elemente de protecţie (genunchiere) cu lungimea de 255 mm. Partea din spate este realizată din 4 repere. Platca și reperul spate simetrice. Pe ambele părți ale pantalonilor sunt montate câte un buzunar aplicat. Linia de intrare în buzunar cu lungimea de 180 mm. este orientată orizontal, adâncimea pungii 210 mm. Cu 30 mm. mai sus de linia de intrare în buzunar, paralel cu aceasta, este aplicată o clapă, care se încheie cu 2 butoni de metal (ascunși). Frontal, pe partea dreaptă, cu 210 mm. de la terminația superioară a produsului, este amplasat buzunar tăiat cu refilet, poziționat orizontal, cu dimensiunile buzunarului 90*170 mm. destinat păstrării aparatelor electronice de comunicație. Pe marginea superioară a pantalonului, pe marginea sistemului de închidere se aplică tighele de garnisire de 1 mm. Conturul tuturor clapelor buzunarelor, precum şi linia de intrare în buzunarele laterale a părţilor din faţă sunt prelucrate cu tighele decorative cu lăţimea de 5 mm. Pe linia laterală se aplică tighele duble de garnisire. - Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă ţesută, cusută sub ştei şi imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricaţiei, denumirea producătorului, mărimea, compoziţia fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiţii de întreţinere şi spălare (temperatura de spălare, tipul substanţelor şi utilajelor utilizate în operaţiunile de spălare, curăţare, uscare şi călcare). Aspectul exterior conform modelului APROBAT. Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră. |  |  |  | Cantitățile și mărimile echipamentului vor fi solicitate gradual și livrate în decurs de 30 zile din data solicitării prealabile de către IGP, cu termen limită de livrare - 15 august 2025. La solicitarea prealabilă a IGP vor fi preconizate pentru confecționarea individuală 10% din cantitatea totală a echipamentului, cu termen limită de livrare - 14 noiembrie 2025. |
| Lot nr. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Pantaloni tactici/ intervenție (vară) | 5200 per. |  | 300,00 |  | 1560000,00 |  | Pentru confecţionarea pantalonilor de campanie va fi folosită ţesătură combinată de tip „Rip-Stop” cu fir armat la pas de 6-7 mm. Densitatea: 200-220 gr/m². Compoziţia fibrelor constituie: 60% - bumbac, 38% - polyester, 2% - spandex. Rezistenţa culorii la spălare 4/4, efort fizic 4/4, 6 la lumină. Sarcina de rupere 700 N minimum (în urzeală) şi 700 N minimum (în bătătură). Culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy. Pantaloni tactici/intervenție (vară) sunt de siluetă semi ajustată, îngustaţi spre terminaţie, constituiți din fața, spate, betelie. Sistemul de închidere este realizat prin fermoar și un nasture, fiind amplasat în partea din faţă a liniei de simetrie. Pe terminaţia de jos a produsului este prelucrat un şnal de 25 mm. Betelia interioară este prelucrată cu bordură, din țesătura de bază, cu lăţimea de 50 mm. La nivelul conturului superior sunt fixate şapte găici cu lungimea de 60 mm. şi lăţimea de 30 mm. Partea din faţă este realizată din două repere simetrice. În partea superioară a părţii din faţă sunt prelucrate buzunare laterale cu linia de intrare oblică. În zona genunchiului sunt aplicate elemente de protecţie (genunchiere) cu lungimea de 255 mm. Partea din spate este realizată din 4 repere. Platca și reperul spate simetrice. Pe ambele părți ale pantalonilor sunt montate câte unu buzunar aplicat. Linia de intrare în buzunar cu lungimea de 180 mm. este orientată orizontal, adâncimea pungii 210 mm. Cu 30 mm. mai sus de linia de intrare în buzunar, paralel cu aceasta, este aplicată o clapă, care se încheie cu 2 butoni de metal (ascunși). Frontal, pe partea dreaptă, cu 210 mm. de la terminația superioară a produsului, este amplasat buzunar tăiat cu refilet, poziționat orizontal, cu dimensiunile buzunarului 90*170 mm. destinat păstrării aparatelor electronice de comunicație. Pe marginea superioară a pantalonului, pe marginea sistemului de închidere se aplică tighele de garnisire de 1 mm. Conturul tuturor clapelor buzunarelor, precum şi linia de intrare în buzunarele laterale a părţilor din faţă sunt prelucrate cu tighele decorative cu lăţimea de 5 mm. Pe linia laterală se aplică tighele duble de garnisire. Toate dimensiunile specificate în acest document sunt cu referenta pentru mărimea 54/176. - Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă ţesută, cusută sub ştei şi imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricaţiei, denumirea producătorului, mărimea, compoziţia fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiţii de întreţinere şi spălare (temperatura de spălare, tipul substanţelor şi utilajelor utilizate în operaţiunile de spălare, curăţare, uscare şi călcare). Aspectul exterior conform modelului APROBAT. Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră. |  |  |  | Cantitățile și mărimile echipamentului vor fi solicitate gradual și livrate în decurs de 30 zile din data solicitării prealabile de către IGP, cu termen limită de livrare - 30 aprilie 2025. La solicitarea prealabilă a IGP vor fi preconizate pentru confecționarea individuală 10% din cantitatea totală a echipamentului, cu termen limită de livrare - 15 august 2025. |
| Lot nr. 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Tricou cu guler | 9000 buc |  | 258,00 |  | 2322000,00 |  | Componenţa fibroasă de tip tricot; „pike” din bumbac-47%, polyester-48%, elastan-5%. Densitatea 200-220 gr/m2. Rezistenţa culorii la spălare și pilling de la abraziune - 4/4, efort fizic - 4/4, 6 la lumină. (Culoarea: Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy/ albastru închis). Grupa vopsirii să fie durabilă, rezistentă la raze UV. Particularităţi:protecţie maximală pe timp nefavorabil şi factori climaterici, igienic, uşor pentru întreţinere. Nasturi mici din plastic. Ecuson pe mânecă: Anexa nr.16 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023, - Comisia de heraldică nr.131-IV din 14.11.2012 - Anexei nr.15 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr.199-VI.01 din 22 august 2023. Inscripţia brodată pe spate şi pe piept pe bandă de arici (stînga) „POLIŢIA”: Anexei nr.18 al Deciziei Comisiei de Heraldică nr.199-VI.01 din 22 august 2023. Anexei nr.23 al Deciziei Comisiei de Heraldică nr.199-VI.01 din 22 august 2023. Tricou cu guler, de siluetă semi-ajustată prezintă un reper spate, un reper faţă, mâneci scurte şi guler. Pe partea din faţă se prelucrează o fentă parţială, pe care se realizează sistem de închidere cu trei nasturi şi butoniere. Gulerul este răsfrânt din țesătura de bază. Pe ambele mâneci, la distanța de 20 mm. de la terminația de jos se aplică banda cu arici (Loops fără bordură) cu dimensiunile 130*70 mm. pentru aplicarea ecusoanelor aprobate. Ecusoanele pe ambele mâneci se aplică conform Anexei nr.16 al Decizie Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023: - aprobat de Comisia de heraldică–131-IV din 14.11.2012. Anexa nr. 15 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023. Pe banda de arici pe partea stângă se aplică ecusonul MAI, iar pe dreapta pe banda de arici – ecusonul IGP. Pe piepți din fața, la distanța de 60 mm. de la linia ce divizează bustul pe verticală în două părți simetrice, în partea dreaptă și stângă pe orizontal, se aplică două benzi cu arici (Loops fără bordură), cu dimensiunile 105*30 mm. În partea stângă se aplică brodată inscripția ,,POLIȚIA”, conform Anexei nr.18 al Deciziei Comisiei de Heraldică nr.199-VI.01 din 22 august 2023. Totodată, benzile se amplasează astfel, ca marginile de sus ale benzilor să fie pe o linie dreaptă cu marginea de sus a ecusonului de pe mâneca. În partea superioară a elementului spate la o distanţă de 180 mm. de la răscroiala gâtului este aplicată inscripţia brodată „POLIŢIA”, conform Anexei nr.23 al Deciziei Comisiei de Heraldică nr.199-VI.01 din 22 august 2023. Dimensiunea şi caracterul literelor - conform modelului aprobat. Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă ţesută, cusută sub ştei şi imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricaţiei, denumirea producătorului, mărimea, compoziţia fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiţii de întreţinere şi spălare (temperatura de spălare, tipul substanţelor şi utilajelor utilizate în operaţiunile de spălare, curăţare, uscare şi călcare). Aspectul exterior conform modelului APROBAT. Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră. |  |  | Cantitățile și mărimile echipamentului vor fi solicitate gradual și livrate în decurs de 30 zile din data solicitării prealabile de către IGP, cu termen limită de livrare - 01 aprilie 2025. . |  |
| 2. | Tricou cu guler | 2600 buc |  | 258,00 |  | 670800,00 |  | Tricoul se confecționează din tricot de tip tricot; „pike” (cu guler de tip ,,polo”). Componenţa fibroasă: bumbac - 47%, polyester - 48%, elastan - 5%. Densitatea 200 - 220 gr/m2. Rezistenţa culorii la spălare și pilling de la abraziune - 4/4, efort fizic-4/4, 6 la lumină. (de culoare albă). Grupa vopsirii să fie durabilă, rezistentă la raze UV. Particularităţi:protecţie maximală pe timp nefavorabil şi factori climaterici, igienic, uşor pentru întreţinere. Nasturi mici din plastic. Inscripţia brodată pe spate şi pe piept pe bandă de arici (stînga) „POLIŢIA”. Tricou cu guler, de siluetă semi-ajustată prezintă un reper spate, un reper faţă, mâneci scurte şi guler. Pe partea din faţă se prelucrează o fentă parţială, pe care se realizează sistem de închidere cu trei nasturi şi butoniere. Gulerul este răsfrânt din țesătura de bază. Pe ambele mâneci, la distanța de 20 mm. de la terminația de jos se aplică banda cu arici (Loops fără bordură) cu dimensiunile 130*70 mm. pentru aplicarea ecusoanelor aprobate. Ecusoanele pe ambele mâneci se aplică conform anexei nr.16 al Decizie Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023: - aprobat de Comisia de heraldică – 131-IV din 14.11.2012. Anexa nr. 15 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023. Pe banda de arici pe partea stângă se aplică ecusonul MAI, iar pe dreapta pe banda de arici – ecusonul IGP. Pe piepți din fața, la distanța de 60 mm. de la linia ce divizează bustul pe verticală în două părți simetrice, în partea dreaptă și stângă pe orizontal, se aplică două benzi cu arici (Loops fără bordură), cu dimensiunile 105*30 mm. În partea stângă se aplică brodată inscripția ,,POLIȚIA”, conform Anexei nr.18 al Deciziei Comisiei de Heraldică nr.199-VI.01 din 22 august 2023. Totodată, benzile se amplasează astfel, ca marginile de sus ale benzilor să fie pe o linie dreaptă cu marginea de sus al ecusonului de pe mâneca. În partea superioară a elementului spate la o distanţă de 180 mm. de la răscroiala gâtului este aplicată inscripţia brodată „POLIŢIA”, conform Anexei nr.23 al Deciziei Comisiei de Heraldică nr.199-VI.01 din 22 august 2023. Dimensiunea şi caracterul literelor - conform modelului aprobat. - Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă ţesută, cusută sub ştei şi imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricaţiei, denumirea producătorului, mărimea, compoziţia fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiţii de întreţinere şi spălare (temperatura de spălare, tipul substanţelor şi utilajelor utilizate în operaţiunile de spălare, curăţare, uscare şi călcare). - Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră. - Mostrele prezentate în cadrul procedurii de achiziții să corespundă specificațiilor tehnice solicitate. |  |  | Cantitățile și mărimile echipamentului vor fi solicitate gradual și livrate în decurs de 30 zile din data solicitării prealabile de către IGP, cu termen limită de livrare - 01 aprilie 2025. |  |
| Lot nr. 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Tricou cu guler (albastru cu galben-verzui) | 1700 buc |  | 295,00 |  | 501500,00 | Tricoul se confecționează din material textil în combinație de culori albastru închis cu galben-verzui. Compoziția: 100% - polyester. Confecționată din material care nu estompează culorile, este rezistentă, suplă, ușoară, datorită elasticității sale aceasta revine la forma sa inițială după întindere ceea ce permite o mare libertate în timpul purtării, Nu absoarbe transpirația sau alte lichide oferind senzație de confort. Gulerul este răsfrânt din țesătura de bază dublă (exterior și interior) de culoare albastru. Pe partea din faţă se prelucrează o fentă parţială de culoare albastru închis pe interior, pe care se realizează sistem de închidere cu trei nasturi şi butoniere. Gulerul este răsfrânt din țesătura de bază dublată. Se confecționează cu mânecă scurtă, terminația acesteia fiind prevăzută cu manșetă. În zona umerală a produsului, în cusătura de aplicare a mânecii, se aplică un port epoleți pe care se îmbracă epoletul cu gradele speciale ale Poliţiei și se încheie cu un nasture mic. Pe ambele mâneci, la distanța de 20 mm. de la terminația de jos se aplică banda cu arici (Loops fără bordură) pentru aplicarea ecusoanelor aprobate. Ecusoanele pe ambele mâneci se aplică conform anexei nr.16 al Decizie Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023: - aprobat de Comisia de heraldică – 131-IV din 14.11.2012. Anexa nr. 15 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023. Pe banda de arici pe partea stângă se aplică ecusonul MAI, iar pe dreapta pe banda de arici – ecusonul IGP. Pe piepți din fața, la distanța de 60 mm. de la linia ce divizează bustul pe verticală în două părți simetrice, în partea stângă pe orizontal este brodat cu fir reflectorizant inscripția ”POLIȚIA”, cu dimensiunile 105*30 mm, conform Anexei nr.18 al Deciziei Comisiei de Heraldică nr.199-VI.01 din 22 august 2023. Totodată, broderia se amplasează astfel, ca marginile de sus a acesteia să fie pe o linie dreaptă cu marginea de sus a ecusonului de pe mâneca. Are croiala ergonomică care să permită integrarea acesteia în uniforma de companie. În partea superioară a elementului spate la o distanţă de 180 mm. de la răscroiala gâtului este brodat cu fir reflectorizant cu inscripția ”POLIȚIA”, conform Anexei nr.23 al Deciziei Comisiei de Heraldică nr.199-VI.01 din 22 august 2023. Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă ţesută, cusută sub ştei şi imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricaţiei, denumirea producătorului, mărimea, compoziţia fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiţii de întreţinere şi spălare (temperatura de spălare, tipul substanţelor şi utilajelor utilizate în operaţiunile de spălare, curăţare, uscare şi călcare). Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră. Mostrele prezentate în cadrul procedurii de achiziții să corespundă specificațiilor tehnice solicitate. |  | Cantitățile și mărimile echipamentului vor fi solicitate gradual și livrate în decurs de 30 zile din data solicitării prealabile de către IGP, cu termen limită de livrare - 01 aprilie 2025. |  |  |  |
| Lotul nr. 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Tricou cu mânici scurte | 12000 buc. |  | 92,00 |  | 1104000,00 | Componenţa fibroasă de tip tricot din bumbac - 92%, elastan - 8%. Rezistenţa culorii la spălare și pilling de la abraziune - 4/4, efort fizic - 4/4, 6 la lumină. Densitatea 190-220g/m2. (Culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy). Tricou cu mâneci scurte de siluetă semi-ajustată prezintă un reper spate, un reper faţă şi mâneci scurte, răscroiala gâtului este la baza gâtului. Terminaţia superioară a produsului (răscroiala gâtului) şi terminaţia mânecilor sunt prelucrate cu bandă din material de bază cu lăţimea de 12 mm. Are croială ergonomică, care să permită integrarea acestuia în uniforma de campanie/patrulare. Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă ţesută, cusută sub ştei şi imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricaţiei, denumirea producătorului, mărimea, compoziţia fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiţii de întreţinere şi spălare (temperatura de spălare, tipul substanţelor şi utilajelor utilizate în operaţiunile de spălare, curăţare, uscare şi călcare). Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră. Mostrele prezentate în cadrul procedurii de achiziții să corespundă specificațiilor tehnice solicitate. |  | Cantitățile și mărimile echipamentului vor fi solicitate gradual și livrate în decurs de 30 zile din data solicitării prealabile de către IGP, cu termen limită de livrare - 01 aprilie 2025. . |  |  |  |
| Lotul nr. 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Centură din poliester | 3000 buc. |  | 80,00 |  | 240000,00 | Materialele folosite: Confecţionată din material poliester/poliamid cu cataramă din metal de culoarea neagră. Densitatea liniară 10065 g. 2.2 Descriere: Centură de culoare neagră cu lungimea de minim 130 cm. și lăţimea de 50 mm., grosimea de 4 mm. Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră. Mostrele prezentate în cadrul procedurii de achiziții să corespundă specificațiilor tehnice solicitate. Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră. Mostrele prezentate în cadrul procedurii de achiziții să corespundă specificațiilor tehnice solicitate. |  | Cantitățile și mărimile echipamentului vor fi solicitate gradual și livrate în decurs de 30 zile din data solicitării prealabile de către IGP, cu termen limită de livrare - 01 aprilie 2025. |  |  |  |
| Lotul nr. 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Scurtă cu glugă (primăvară-toamnă) | 5000 buc. |  | 585,00 |  | 2925000,00 | Pentru confecţionarea scurtei cu glugă (primăvară-toamnă) va fi folosită ţesătură combinată de tip „Rip-Stop Stretch” cu fir armat la pas de 6-7 mm. şi prelucrare impermeabilă. Culoarea - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy. Densitatea: 220-250 gr/m². Compoziţia fibrelor constituie: 35% - bumbac, 65% - polyester. Permeabilitate la aer de cel puţin 40 de dm³/m²s. Rezistenţa culorii la spălare 4/4, efort fizic 4/4, 6 la lumină. Sarcina de rupere 700 N minimum (în urzeală) şi 700 N minimum (în bătătură). Pentru căptușeala scurtei se va folosi țesătura „Fleece” 100% poliester cu densitatea 160 gr/m² culoarea negru, iar pentru căptușeala glugii țesătura de tricot 100% bumbac cu densitatea 140-150gr/m² culoarea negru. Scurtă cu glugă (primăvară-toamnă) de siluetă dreaptă, cu lungimea până la linia şoldurilor este compusă din faţă, spate, mânecă şi glugă. Sistemul de închidere a produsului este central cu fermoar până la terminaţia produsului şi 6 butoni ascunși, situate pe întreaga lungime a plăncii de acoperire a fermoarului, unu fiind amplasat pe glugă. Faţa scurtei prezintă două repere simetrice. Pe partea din față, cu 20 mm. de la nivelul liniei taliei, pe ambele fețe, sunt realizate 2 buzunare tăiate cu lungimea liniei de intrare 180 mm., orientate oblic sub un unghi de 30°. Buzunarele se închid cu fermoare din masa plastică cu sistem de protejare hidrofobă. Pe piepți din fața, la distanța de 60 mm. de la linia ce divizează bustul pe verticală în două părți simetrice, în partea dreaptă și stângă pe orizontal, se aplică două benzi arici (Loops fără bordură), cu dimensiunile 105*30 mm. În partea stângă se aplică pe bandă de arici inscripția ,,POLIȚIA”, conform Anexei nr.18 al Deciziei Comisiei de Heraldică nr.199-VI.01 din 22 august 2023. Totodată, benzile se amplasează astfel, ca marginile de sus ale benzilor să fie pe o linie dreaptă cu marginea de sus al ecusonului de pe mâneca. Pe reperele față cu 15 mm. mai sus de banda cu arici în partea laterală, se aplică găici cu dimensiunile 40*15 mm. pentru body camere. La nivelul taliei, pe interior este amplasat brâul (culisa), cu destinația ajustării mărimii. În cusătura laterală, în ambele părți, la terminația produsului sunt amplasate fermoare din masa plastică cu sistem de protejare hidrofobă, cu lungime de 200 mm. Jos, la terminație, fermoarele se fixează cu o chingă cu buton ascuns, cu dimensiunile 55*30 mm. Pe căptușeala feței stângi, la distanța de 3 cm. de la bizeț, la nivelul liniei bustului este aplicat un buzunar interior, cu dimensiunile 100*115 mm., cu închidere pe un nasture și butonieră. Partea din spate se confecționează dintr-un reper. În partea superioară a elementului spate la o distanţă de 180 mm. de la răscroiala gâtului pe centru este aplicată o banda cu arici (Loops) cu dimensiunile 320*80 mm. pentru fixarea emblemei. Emblema brodată/printată va conține inscripția „POLIȚIA”, conform Anexei nr.23 al Deciziei Comisiei de Heraldică nr.199-VI.01 din 22 august 2023, plasata într-un chenar cu lățimea de 5 mm., de dimensiunile 320*80 mm., fixata pe banda cu arici (Hook) ce corespunde benzii aplicate pe spatele scurtei. Terminația de jos a spatelui este sub forma semi-ovală, cu creștere pe mijloc cu 50 mm. Mâneca de croială raglan clasic este confecționată dintr-un reper. La distanța de 28 cm. de la răscroiala gâtului sunt aplicate 2 benzi cu arici (Loops fără bordură), pentru ecuson, care au dimensiunile: 130*70 mm. Ecusoanele pe ambele mâneci se aplică conform anexei nr.16 al Decizie Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023: - aprobat de Comisia de heraldică – 131-IV din 14.11.2012. Conform modelului aprobat, pe banda de arici în partea stângă se aplică ecusonul MAI, iar în dreapta pe banda de arici – ecusonul IGP. Anexa nr. 15 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023. Pe partea posterioară a mânecilor, la nivelul liniei cotului sunt realizate elemente de protecţie (cotiere), cu rol de întărire a acestei zone cu forma unui trapez neregulat cu înălţimea de 195 mm. Terminația mânecilor este prevăzută cu un sistem de ajustare, compus din banda arici fixată la 35 mm. de la terminația mânecii cu dimensiunile de 150*30 mm. (Loop) și o chingă de lățime 50 mm. fixată în cusătura inferioară la 25 mm. de la terminație, dotată cu bandă cu arici cu dimensiunile 50*30 mm. (Hook). Gluga scurtei este constituită din trei repere: 2 laterale simetrice și o detalie centrală, iar partea anterioară superioară este prelucrată cu o bordură care formează un şnal pentru reglarea volumului glugii în faţă. Căptușeala scurtei până la gluga este din materialul „fleece” de culoarea neagră. Glugă este prelucrată cu căptușeală din material tricotat de culoarea neagră. Pe terminaţia produsului este realizat un tighel decorativ cu lăţimea de 20 mm., pe terminaţia mânecii – un tighel decorativ cu lăţimea de 20 mm. Linia cantului este prelucrată cu tighele decorative cu lăţimea de 6 mm. Linia de aplicare a mânecilor în răscroială, liniile de asamblare a detaliilor glugii, cotierele și chingi sunt garnisite cu tighele decorative duble. Toate dimensiunile specificate în acest document sânt cu referință pentru mărimea 54/176. - Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră. Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă ţesută, cusută sub ştei şi imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricaţiei, denumirea producătorului, mărimea, compoziţia fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiţii de întreţinere şi spălare (temperatura de spălare, tipul substanţelor şi utilajelor utilizate în operaţiunile de spălare, curăţare, uscare şi călcare). - Mostra să corespundă modelului APROBAT. - Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră. |  | Cantitățile și mărimile echipamentului vor fi solicitate gradual și livrate în decurs de 30 zile din data solicitării prealabile de către IGP, cu termen limită de livrare - 18 august 2025. |  |  |  |
| Lotul nr. 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ghete tactice (vară) | 4000 per. |  | 550,00 |  | 2200000,00 | Ghete de vară sunt fabricate din piele naturală, în combinație cu material textil, de culoare neagră, căptușită pe interior cu membrană imperrespirabilă. Căptușeala interioară este executată din material textil multistratificat pentru a face forma spațială mai stabilă și cu proprietăți igienice înalte. Brațul intercalat (talonetă) detașabil din material textil respirabil, dublat cu braț turnat din spumă poliuretan, cu permeabilitate la vaporii de apă și rezistent la abraziune. Pentru partea interioară a calcâiului se va folosi material rezistent la abraziuni. Bombeiul și ștaiful sunt realizate din material de termoplast. Talpă exterioară să fie realizată din material termoelastoplastic în amestec cu cauciuc, să fie flexibilă, rezistentă la coreziune, uzură, confortabilă la utilizarea zilnică. Ghetele se fixează de picior cu ajutorul șiretului rezistent, introdus de la 5 perechi de inele. Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă ţesută, cusută sub ştei şi imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricaţiei, denumirea producătorului, mărimea, compoziţia fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiţii de întreţinere (tipul substanţelor şi utilajelor utilizate în operaţiunile de curăţare și uscare). Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră. Mostrele prezentate în cadrul procedurii de achiziții să corespundă specificațiilor tehnice solicitate. |  | Cantitățile și mărimile echipamentului vor fi livrate în decurs de 30 zile din data solicitării prealabile de către IGP, cu termen limită de livrare – 18 iunie 2025. |  |  |  |
| Lotul nr. 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ghete tactice de primăvară-toamnă | 3000 per. |  | 835,00 |  | 2505000,00 | Ghetele de primăvară-toamnă sunt fabricate din piele natural de culoare neagră, care au proprietați rezistente si hidrofuge. Căptușeala interioară este executată din material textil respirabil, multistratificat și cu proprietăți igienice înalte. Partea superioară a încălțămintei, care este în contact direct cu piciorul, este neapărat încadrată cu o manșetă moale: pentru a proteja împotriva frecării în timpul purtării prelungite, pentru fixarea piciorului și pentru izolarea termică în perioada primăvară-toamnă. Ghetele din piele cu branț anatomic oferă suport pentru picioare și fixează bine piciorul. Pentru partea interioară a calcâiului se va folosi material rezistent la abraziuni. Datorită calapodului anatomic, se asigură fixarea corectă a gleznei, ceea ce este deosebit de important în timpul mișcărilor active. Configurația specială a tălpii garantează o cuplare sigură pe diferite suprafețe. Talpa exterioară din poliuretan are rezistență și flexibilitate sporită, oferind o mișcare confortabilă chiar și pe teren cu relief dificil. Talpa este fabricată, folosind tehnologia de turnare/lipire/coasere, care garantează o legătură puternică cu partea superioară a încălțămintei. Materialul superior: piele naturala. Materialul de căptușeală – membrane. Materialul tălpei – poliuretan. Fixare a tălpii - metoda de turnare/lipire/coasere. Șnuruire - bucle anticorozive. Înălțimea carâmbului măsurată din partea laterală este de 145±5 mm. (la mărimea 41). Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă ţesută, cusută sub ştei şi imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricaţiei, denumirea producătorului, mărimea, compoziţia fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiţii de întreţinere (tipul substanţelor şi utilajelor utilizate în operaţiunile de curăţare și uscare). Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră. Mostrele prezentate în cadrul procedurii de achiziții să corespundă specificațiilor tehnice solicitate. |  | Cantitățile și mărimile echipamentului vor fi livrate în decurs de 30 zile din data solicitării prealabile de către IGP, cu termen limită de livrare – 15 august 2025. |  |  |  |
| Lot nr. 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Vestă reflectorizantă | 1000 buc |  | 305,00 |  | 305000,00 | Vestă de culoare galbenă cu vizibilitate sporită si elemente reflectorizante, de siluetă dreaptă formată din față, spate și clin lateral. Sistemul de închidere este central pe toată lungimea produsului cu fermoar. Răscroiala gâtului este adâncită, de tip V. Fața produsului este formată din două repere simetrice dublate cu material adeziv (flizilin) din linia umărului până la prima banda reflectorizantă (orizontala). În zona pieptului din partea dreaptă este aplicat un buzunar de tip «burduf» (părțile laterale) cu intrarea în buzunar de sus. Pe buzunar, sub tivul mărginii superioare este aplicată banda de arici (Loops fără bordură) de 40 mm. lățime de culoare neagră. Deasupra buzunarului este aplicată banda textilă de culoare neagră, în direcția de-a lungul produsului, unul dintre capetele fiind liber. Pe capătul liber a benzii textile este aplicată banda de arici (Loops fără bordură), ceea ce permite închiderea buzunarului. Rezervele inferioare a buzunarului intră sub banda reflectorizantă. În zona pieptului din partea stângă este 1 buzunar aplicat compus, dintr-un reper care constă din 2 compartimente separate prin cusătură. Primul compartiment din partea centrală a produsului este destinat pentru pix și este prelucrat cu cusătură simplă de aplicare. Al doilea compartiment este de tip «burduf» (latura orientată spre linia de simetrie a feței). Intrarea în buzunar este din partea de sus. Pe al doilea compartiment a buzunarului, sub tivul mărginii superioare este aplicată banda de arici (Loops fără bordură) de 40 mm. lățime, de culoare neagra. Deasupra buzunarului este aplicată banda textilă de culoare neagra în direcția de-a lungul produsului, unul dintre capetele fiind liber. Pe capătul liber a benzii textile este aplicată banda «velcro» Hook, ceea ce permite închiderea buzunarului. Rezervele inferioare a buzunarelor și laterale sunt acoperite cu banda reflectorizantă. Deasupra buzunarelor de pe piept simetric pe ambele părți este aplicată banda de arici cu dimensiunile 105x25 mm. pentru atașarea însemnelor distinctive, conform Anexei nr.18 al Deciziei Comisiei de Heraldică nr.199-VI.01 din 22 august 2023. Deasupra, paralel cu banda de arici (Loops fără bordură), pentru atașarea însemnelor distinctive, simetric pe ambele părți este aplicată bandă textilă de culoare neagra cu dimensiunile 2x3 cm. pentru fixarea dispozitivelor de comunicare. Rezervele laterale ale benzii intra sub banda reflectorizanta. Spatele reprezintă un reper. Clinul lateral este dintr-un reper, din material tricotat, introdus în produs prin coasere. În cusăturile de asamblare a clinului cu reperele față și spate este introdus un fermoar, în așa fel ca să fie posibil reglarea lățimii produsului, clinul rămânând înăuntru. Clinul lateral și fermoarul sunt aplicați la 120 mm. de la linia terminației de jos a produsului. Răscroiala gâtului, răscroiala mânecii, linia de simetrie a feței sunt bordisite cu banda textilă de culoarea țesăturii de bază.Terminația produsului este tivită. Pe fața și pe spatele orizontal sunt aplicate 2 rânduri de banda reflectorizantă de lățimea 50 mm. (primul rând fiind amplasat spre terminația inferioară a produsului, iar al doilea rând pe linia taliei) și vertical 2 rânduri (simetric, din partea stângă și partea dreaptă), care trec prin zona umerală și se unesc cu banda de la linia taliei. Pe spatele produsului la nivelul lățimii spatelui simetric este termo-aplicată pelicola reflectorizanta cu inscripția ,,POLIȚIA”, conform Anexei nr.23 al Deciziei Comisiei de Heraldică nr.199-VI.01 din 22 august 2023. Țesătura de baza trebuie să asigure 50 spălări fără modificarea aspectului optic al jiletului, compoziția țesăturii 35 % bbc /65 % pes, 240 gr/m.p. Culoarea țesăturii galben HI-VIS. Bandă reflectorizantă cu compoziția 35%bbc / 65%pes, cu lățimea de 5 cm. și rezistenta la 50 spălări industriale. Materialele utilizate trebuie sa fie însoțite de certificările producătorului (vânzătorului), care confirma parametrii solicitați. Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă ţesută, cusută sub ştei şi imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricaţiei, denumirea producătorului, mărimea, compoziţia fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiţii de întreţinere şi spălare (temperatura de spălare, tipul substanţelor şi utilajelor utilizate în operaţiunile de spălare, curăţare, uscare şi călcare). Aspectul exterior conform modelului APROBAT. Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră |  | Cantitățile și mărimile echipamentului vor fi livrate în decurs de 30 zile din data solicitării prealabile de către IGP, cu termen limită de livrare – 20 iunie 2025. |  |  |  |
| Lotul nr. 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Pelerină de ploaie | 2300 buc |  | 287,00 |  | 660100,00 | Pelerină de ploaie se confecționează din material impermeabil și este prevăzută cu glugă. Sistemul de închidere este cu fermoar și capse. Produs de silueta dreaptă liberă format din față, spate, mâneci, guler și glugă. Sistemul de închidere a produsului este central cu fermoar până la linia şoldurilor, având un fermoar ascuns si cu butoni ascunși plasați pe cinci nivele pe toată lungimea produsului. Partea din față este formată din patru repere simetrice 2 fiind din țesătura din hi-viz si două din țesătura albastra închisă. Cele 2 repere din țesătura din hi-viz formează partea de sus a pelerinei și se conectează la nivelul pieptului cu celelalte 2 părți. Partea din spate prezintă din 4 repere simetrice la fel ca și fața 2 repere din țesătura din hi-viz care prezintă partea de sus a spatelui și 2 din țesătură albastră închisă . Părțile de sus din țesătura din hi-viz sunt la același nivel cât pe fața atât și pe spate. Mâneca este de tip cămașă, formată din două repere, superior și posterior. Terminația mânecii se prelucrează cu tăietură închisă. Gulerul este de tip ștei. Gluga cu lungimea până la punctul bărbiei este formată din două repere laterale. Pe partea posterioara a glugii este un sistem de ajustare prin șiret cu accesorii de stopare pe ambele părți ale șiretului. Terminația produsului se prelucrează cu tăietură închisă. În cusăturile laterale ale produsului sunt prevăzute sisteme de închidere pentru acces la armă cu fermoare din masă plastică. Închiderea este prelucrată cu element de protecție exterior din ambele parți a fermoarului. Pe produs sunt aplicate benzi reflectorizate suplimentare cu lățimea de 50 mm. aplicate pe spate și pe față, orizontal în locul de conectare a țesăturii hi-viz si cea albastra închis și una la 250 mm. de la terminația pelerinei (jos), plus una vertical simetric la distanța de 40 mm. pe linia umerală de la punctul exterior, pe mâneci și anume una - orizontal la nivelul corespunzător poziției benzii de pe față și spate și a două – orizontal la distanța de 100 mm. de la terminația mânecii. Pe reperul spate la nivelul lățimii spatelui simetric este imprimată inscripția ,,POLIȚIA” și pe partea stânga pe piept este imprimată inscripția ,,POLIȚIA” cu vopsea reflectorizanta. Ecusonul de piept: Anexei nr.18 al Deciziei Comisiei de Heraldică nr.199-VI.01 din 22 august 2023. Anexei nr.23 al Deciziei Comisiei de Heraldică nr.199-VI.01 din 22 august 2023. Toate cusăturile de asamblare a reperelor din țesătură de bază pe partea verso sunt prelucrate cu o bandă din material peliculizat aplicată prin sudare. Produsul se confecționează unistrat din țesătură de poliester 100% . Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă ţesută, cusută sub ştei şi imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricaţiei, denumirea producătorului, mărimea, compoziţia fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiţii de întreţinere şi spălare (temperatura de spălare, tipul substanţelor şi utilajelor utilizate în operaţiunile de spălare, curăţare, uscare şi călcare). Aspectul exterior conform modelului APROBAT. Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră. |  | Cantitățile și mărimile echipamentului vor fi livrate în decurs de 30 zile din data solicitării prealabile de către IGP, cu termen limită de livrare – 22 aprilie 2025. |  |  |  |
| Lot nr. 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Epoleți brodați | 14000 per. |  | 18,30 |  | 256200,00 | Epoleții pentru uniforma tuturor funcționarilor publici cu statut special este de tip husă, confecționat din țesătura de bază a obiectului de uniformă, de formă dreptunghiulară, cu dimensiunile de 120×50 mm. La distanța de 10 mm. de la marginea interioară este dispusă insigna de epolet. Furnitura epoletului este de argint. La distanța de 5 mm. de la marginea inferioară a epoletului, este dispus un galon cu lățimea de 20 mm. (pentru gradele de comisar-șef, comisar principal și comisar) și cu lățimea de 10 mm. (pentru gradele de inspector principal, inspector superior și inspector). Pe epoleții pentru efectivul cu grade superioare și inferioare, galonul este dispus în conformitate cu gradul special. Anexa nr.9 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023. Anexa nr.10 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023. Anexa nr.11 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023. Anexa nr.13 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023. Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră. Mostrele prezentate în cadrul procedurii de achiziții să corespundă specificațiilor tehnice solicitate. |  | Cantitățile și mărimile echipamentului vor fi livrate în decurs de 30 zile din data solicitării prealabile de către IGP, cu termen limită de livrare – 01 aprilie 2025. |  |  |  |
| Lot nr. 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ecusonul de piept pentru identificarea gradului special | 13000 buc. |  | 13,00 | 169000,00 |  | Anexa nr. 20 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023. Ecusonul de piept pentru identificarea gradului special reprezintă un dreptunghi cu lungimea de 100 mm. și înălțimea de 25 mm., cu colțurile rotunjite, albastru-închis (Pantone 19-4013 TCX Dark Navy), având pe perimetru un chenar de argint cu lățimea de 2 mm. și în câmp ‒ însemnele de gradul special respectiv, de argint. Ordonarea stelelor și galoanelor pe ecusonul de piept urmează logica epoletului gradului respectiv, marginea stângă a ecusonului fiind considerată echivalentă cu marginea de jos (exterioară) a epoletului. Aspectul exterior conform modelului APROBAT. Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră. |  |  |  | Cantitățile și mărimile echipamentului vor fi livrate în decurs de 30 zile din data solicitării prealabile de către IGP, cu termen limită de livrare – 01 aprilie 2025. |  |
| Echipament de intervenție pentru BPDS ,,Fulger” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot nr.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Chipiu de intervenție | 370 buc. |  | 137,50 |  | 50875,00 | Chipiu de intervenție este de culoare verde/olive pentru confecționare va fi folosită ţesătură de tip „Rip-Stop” cu fir armat la pas de 6-7 mm. Compoziţia fibrelor constituie: 50% - bumbac, 50% - polyamide și şi prelucrare impermeabilă. Densitatea: 220± 10 g/m2. Chipiul este confecţionat din calotă, cozoroc rigid şi bordură interioară. Calota este obţinută prin asamblarea a şase clini. Pe fiecare clin, în partea superioară, la distanţa de 70 mm de la punctul superior de îmbinare este amplasat un orificiu perforat, cu marginile festonate pentru ventilație. Materialul este impregnat pentru a proteja împotriva absorbției stropilor de apă și a murdăriei. Cozorocul este format din reper superior şi reper inferior din țesuturi de bază şi un element interior rigid. Chipiul se reglează pe perimetru printr-o banda cu arici aplicată pe fâşie din material de bază cu lățimea 20 mm, amplasate în decupajul posterior. Chipiul dispune de benzi de arici în față cu diametru 50 mm x 90 mm. Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă ţesută, cusută sub ştei şi imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricaţiei, denumirea producătorului, mărimea, compoziţia fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiţii de întreţinere şi spălare (temperatura de spălare, tipul substanţelor şi utilajelor utilizate în operaţiunile de spălare, curăţare, uscare şi călcare). Aspectul exterior și culoarea este conform modelului APROBAT. Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră. |  |  |  | Cantitățile și mărimile echipamentului vor fi livrate în decurs de 30 zile din data solicitării prealabile de către IGP, cu termen limită de livrare – 01 aprilie 2025. |  |
| Lot nr.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Cagulă de intervenție | 370 buc |  | 334,00 |  | 123580,00 | Cagula este de culoare verde/olive, pentru confecționare va fi folosită ţesătură din tricot din French terry. Compoziţia fibrelor constituie: 20%±1% -bumbac, 74% ±1% - polyester și 6%±1% spandex. Densitatea: 200± 10g/m2. Este realizat din țesătură tricotată și constă din părți frontale și posterioare, unite printr-o cusătură. Cagula este formată dintr-un reper sub formă de emisferă. Pe partea frontală este amplasat un orificiu, cu mărginile surfilate. Terminația cagulei este prelucrată cu tighel plat cu lățimea de 20 mm. Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă ţesută, cusută sub ştei şi imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricaţiei, denumirea producătorului, mărimea, compoziţia fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiţii de întreţinere şi spălare (temperatura de spălare, tipul substanţelor şi utilajelor utilizate în operaţiunile de spălare, curăţare, uscare şi călcare). Aspectul exterior și de culoarea, conform modelului APROBAT. Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră. |  |  |  | Cantitățile și mărimile echipamentului vor fi livrate în decurs de 30 zile din data solicitării prealabile de către IGP, cu termen limită de livrare – 15 aprilie 2025. |  |
| Lot nr.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Costum tactic (scurtă și pantaloni) | 370 set. |  | 2083,30 |  | 770821,00 | Honoracul Este un hanorac tactic urban cu glugă, în stil militar. Compoziţia fibrelor constituie: 35%±3% - bumbac, 65% ±3% - polyester. Densitatea: 215 ± 10g/m2. Costumul tactic de culoare mozaicat multikam Black. Modificarea dimensiunilor după înmuiere %, max: pe urzeală 2%; pe bătătură 2%. Sarcina de rupere, N: urzeala 1000; bătătura 800N. Rezistenţa culorii la spălare 4/4, vopsirea țesăturii alba de bbc-4. Indicii de întindere a țesăturii nu mai puțin de 8%. Scurta este constituită de piepți, spate, mânici și glugă. Piepții sunt formați din două repere simetrice (reperele cu cacetcă), care se încheie cu un rând de nasturi plasați pe 6 nivele, închidere prelucrată cu sublaist din țesătura de bază. În partea de jos a reperului sunt amplasate 2 buzunare modelate de tip burduf cu clape care se încheie cu doi nasturi. Deasupra buzunarelor, pentru ajustarea scurtei pe linia taliei este aplicată o bentiță prin care este trecut șiretul. În partea interioară a scurtei, în partea stângă este amplasat un buzunar cu clapă din țesătură de căptușeală, sistemul de închidere este pe două benzi de arici. Terminația scurtei este prelucrată cu un șiret. Pe mânici sunt aplicate cotiere, confecționate de tip buzunar cu system de închidere pe bandă de arici (pentru introducerea la necesitate a pieselor de protecție). Pe partea superioară a mânicii sunt aplasate două buzunare de tip burduf cu sistem de închidere prin benzi de arici. Terminațiile mânicilor sunt prelucrate cu două rânduri de elastic. Un elastic este amplasat la distanța de 15 cm. de la terminațiile mânicilor în partea interioară a acesteia și al doilea este amplasat la terminațiile mânicilor. Gluga este realizată din țesătură de bază. În partea centrală pe orizontal se aplică un o fentă cu lipici care acoperă amplasarea șiretului, constituit din elemente din masa plastic pentru reglarea volumului. În partea din față a glugii este un sistem de închidere realizat dintr-un rând de nasturi plasați pe 2 nivele, iar în partea interioară se reglează cu un șiret care asigură confort termic în zilele reci. Spatele e format dintr-un singur reper. Pantalonii de calitate înaltă care îndeplinește toate cerințele standardelor militare. Sunt confecționați din țesătură de bază. Sistemul de închidere este realizat cu un rând de nasturi pe 4 nivele ascunși cu fentă cu lățimea de 65 mm. Pantaloniii au două buzunare clasice la șold, cu margini întărite și prelucrate cu fentă dublă. Două buzunare la spate cu margini întărite închise cu un nasure. Deasupra liniei genuncherilor sunt două buzunare laterale de tip burduf aplicate cu clape duble care se închid cu un nasure. Pe partea din față sunt aplicate genunchere, confecționate de tip buzunar cu închidere pe bandă de lipici (la necesitate în buzunare se introduc elementele de protecție). Partea din spate este constituită din 4 repere care se unesc cu tighiluri duble. În partea de jos a pantalonilor este fixată cu panglici elastice pe bandă de arici, pentru protecția în timpul antrenamentului. Terminația pantalonilor este prelucrată cu elastic. La nivelul conturului superior cu lățimea de 70 mm. sunt fixate şase găici: 4 găici cu lăţimea de 20 mm. și 2 găici cu lățimea de 40 mm., în care sunt amplasate 2 elemente din plastic. La confecționarea costumului la tigurile de unire și garnisire se folosește ață armată 45LL. Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă ţesută, cusută sub ştei şi imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricaţiei, denumirea producătorului, mărimea, compoziţia fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiţii de întreţinere şi spălare (temperatura de spălare, tipul substanţelor şi utilajelor utilizate în operaţiunile de spălare, curăţare, uscare şi călcare). Aspectul exterior conform modelului APROBAT. Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră. |  |  |  | Cantitățile și mărimile echipamentului vor fi livrate în decurs de 30 zile din data solicitării prealabile de către IGP, cu termen limită de livrare – 01 iulie 2025. |  |
| Lot nr.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Costum de intervenție (scurtă și pantaloni) | 370 set. |  | 1491,50 |  | 551855,00 | Scurta are o croială confortabilă, ușor de îmbrăcat de culoare verde/olive, pentru confecționare va fi folosită ţesătură de tip „Rip-Stop”. Compoziţia fibrelor constituie: 48%±1% - bumbac, 50% ±1% - naylon și 2%±1% spandex. Densitatea: 200±10g/m2. Acest material nu are doar un raport optim de rezistență la uzură și respirabilitate. Datorită adăugării de fire întărite la structura materialului și particularităților țeserii acestora, acesta nu se rupe. Scurta este de siluetă dreaptă, cu lungimea până la linia şoldurilor, este compusă din faţă, spate, mânecă şi guler. Gulerul ridicat și se închide cu bandă de arici, aplicată cu dimensiunile de 50x20 mm. În partea din față este sistemul de închidere cu 5 nasturi și butoniere ascunse. Nasturii sunt acoperiți cu fentă cu lăţimea de 45 mm., care este croită integral cu faţa produsului. Faţa scurtei prezintă două repere simetrice. Pe partea superioară a părţilor din faţă, la nivelul liniei bustului simetric se montează câte un buzunar. Liniile de intrare în buzunar sunt acoperite de clape. Pe clape sunt prevăzute elemente de închidere a buzunarului prin 2 benzi de arici. Pe piept din față, de la linia ce divizează bustul pe verticală în două părți simetrice, în partea dreaptă și stângă pe orizontal, se aplică două benzi cu arici (Loops fără bordură), cu dimensiunile 105*30 mm. pe care se aplică, două elemente de formă dreptunghiulară. Pe partea dreaptă a reperului faţă este aplicată inscripția detașabilă a gradului special, iar pe partea stîngă – inscripţia grupei de sînge. Pe mâneci un buzunar cu intrare verticală cu fermoar de culoarea verde/olive, și alăturat fermoarului este un buzunar cu compartimente de serviciu pentru atașarea pixurilor sau a echipamentelor similare. Pe buzunarele mânicilor sunt aplicate benzi cu arici (Loops fără bordură), pentru ecuson, care au dimensiunile: 120*90 mm. Pe banda de arici pe partea stângă și pe partea dreapta se aplică ecusoanele aprobate. Mânecile sunt cusute în așa fel încât, să nu împiedice mișcarea (chiar dacă peste veston se poartă vesta antiglonț). Pentru aceasta, pliurile de expansiune sunt situate de-a lungul conturului armurii de pe spate. Manșetele mânecilor sunt reglabile pe circumferință cu ajutorul valvelor (tot cu bandă de arici). Pantalonii de intervenție sunt confortabili, practici și durabili. Cusuți din material rezistent nyco extreme (50%-naylon, 48% - bumbac și 2% - spandex). Această țesătură are rezistență ridicată, rezistență la uzură și respirabilitate. Cureaua este prinsă cu benzi elastic, înserate în capetele frontale și posterioare a brâului, fixate în interiorul brâului, care oferă o reglare suplimentară. Buclele de centură se potrivesc cu curele cu lățime de 5,5 cm. Există două inele în partea din față sub talie pentru atașarea diferitelor echipamente. Sistemul de închidere este realizat prin fermoar și o închidere pe bandă de arici cu dimensiunile 8x4 cm. În zona genunchilor sunt folosite întărituri din țesătură de formă specială, care asigură o protecție eficientă a articulațiilor genunchilor împotriva vânătăilor și a deteriorărilor mecanice. Datorită croiului atent, pantalonii nu limitează libertatea de mișcare: sunt confortabili pentru a sări, a alerga, a se apleca, a se ghemui și a se deplasa pe teren accidentat. Diversitatea buzunarelor permit plasarea minimul necesar de lucruri. Două buzunare clasice la șold, cu margini întărite. Două buzunare la spate cu margini întărite închise cu fermoar. Două buzunare laterale înclinate deasupra liniei genuncherilor, având 2 intări: - intrare superioară cu clapă cu margini întărite și închise cu benzi de arici; -intrarea inferioară înclinată cu margini întărite închise cu fermoar. În partea stângă a pantalonilor deasupra clapei buzunarului, este poziționat orizontal un buzunar, destinat păstrării aparatelor electronice de comunicație. La nivelul gleznei, există un dispozitiv de ajustare cu bandă de arici. Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă ţesută, cusută sub ştei şi imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricaţiei, denumirea producătorului, mărimea, compoziţia fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiţii de întreţinere şi spălare (temperatura de spălare, tipul substanţelor şi utilajelor utilizate în operaţiunile de spălare, curăţare, uscare şi călcare). Aspectul exterior conform modelului APROBAT. Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră. |  |  | Cantitățile și mărimile echipamentului vor fi livrate în decurs de 30 zile din data solicitării prealabile de către IGP, cu termen limită de livrare – 16 iunie 2025. |  |  |
| Lotul nr.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Maletă de intervenție | 370 buc. |  | 583,20 |  | 215784,00 | Maleta de intervenție cu guler stoică combină materiale de înaltă calitate, cele mai noi tehnologii de producție și cel mai înalt nivel de protecție și funcționalitate, de culoare verde/olive (Panton cod 19-0515 Olive Night). Spatele, trunchiul și regiunea subrațului până la linia cotierelor sunt cusute din material special tricotat French terry (compoziţia fibrelor constituie: 20%±1% -bumbac, 74% ±1% - polyester și 6%±1% spandex, densitatea: 200± 10g/m2.), fără cusături laterale, care este plăcut la atingere, elastic și asigură termoreglarea corpului. Mânecile sunt confecționate din țesătură durabilă Rip-Stop CVC (compoziţia fibrelor constituie: 35%±1% -bumbac, 62% ±1% - polyester și 3%±1% elastan, densitatea: 200± 10g/m2.), care va spori protecția împotriva ruperii și a altor daune. Gulerul superior este de tip stoică, realizat din Rip-Stop CVC, cu închidere centrală cu fermoar pe o lungime de 22 cm., iar gulerul interior este realizat din țesătură tricotată. Închiderea fermoarului este dotată de o planșă de protecție împotriva vântului pe partea interioară, care acoperă cursorul fermoarului de sus și jos, la baza acestuia. Pe mâneci sunt amplasate buzunare înclinate cu clapă, fiecare se închid pe 2 benzi de arici. Pe buzunarele mânicilor sunt aplicate benzi cu arici (Loops fără bordură), pentru ecuson, care au dimensiunile: 125*95 mm. și pe clapele buzunarelor sunt aplasate benzi cu arici cu dimensiunile: 40x95 mm. Pe banda de arici pe partea stângă și pe partea dreapta se aplică ecusoanele aprobate La nivelul manșetelor există un dispozitiv de ajustare pe bandă de arici. Manșetele cu bandă de arici fac posibilă ajustarea mânecii la circumferința încheieturii mâinii. O maletă de intervenție poate îmbunătăți semnificativ confortul și termoreglarea atunci când este purtată cu vestă antiglonț sau vestă multifuncțională. Maletele de intervenție sunt concepute pentru a fi purtate sub echipament. Mânecile care nu sunt acoperite de echipament ar trebui să ofere rezistența obișnuită la uzură a unei uniforme de câmp. Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă ţesută, cusută sub ştei şi imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricaţiei, denumirea producătorului, mărimea, compoziţia fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiţii de întreţinere şi spălare (temperatura de spălare, tipul substanţelor şi utilajelor utilizate în operaţiunile de spălare, curăţare, uscare şi călcare). Aspectul exterior conform modelului APROBAT. Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră. |  | Cantitățile și mărimile echipamentului vor fi livrate în decurs de 30 zile din data solicitării prealabile de către IGP, cu termen limită de livrare – 05 mai 2025. |  |  |  |
| Lot nr.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Maletă tactică | 370 buc. |  | 583,20 |  | 215784,00 | Maleta tactică cu guler stoică combină materiale de înaltă calitate, cele mai noi tehnologii de producție și cel mai înalt nivel de protecție și funcționalitate, de culoare neagră. Spatele, trunchiul și regiunea subrațului până la linia cotierelor sunt cusute din material special tricotat French terry (compoziţia fibrelor constituie: 20%±1% -bumbac, 74% ±1% - polyester și 6%±1% spandex, densitatea: 200± 10g/m2.), fără cusături laterale, care este plăcut la atingere, elastic și asigură termoreglarea corpului. Mânecile sunt confecționate din țesătură durabilă Rip-Stop CVC (compoziţia fibrelor constituie: 35%±1% -bumbac, 62% ±1% - polyester și 3%±1% elastan, densitatea: 200± 10g/m2.), care va spori protecția împotriva ruperii și a altor daune. Gulerul superior este de tip stoică, realizat din Rip-Stop CVC, cu închidere centrală cu fermoar pe o lungime de 20 cm, iar gulerul interior este realizat din țesătură tricotată. Închiderea fermoarului este dotată de o planșă de protecție împotriva vântului pe interior, care acoperă cursorul fermoarului de sus și jos, la baza acestuia. Pe mâneci sunt amplasate buzunare înclinate cu clapă, fiecare se închid pe 2 benzi de arici. Pe buzunarele mânicilor sunt aplicate benzi cu arici (Loops fără bordură), pentru ecuson, care au dimensiunile: 125*95 mm. și pe clapele buzunarelor sunt aplasate benzi cu arici cu dimensiunile: 40x95 mm. Pe banda de arici pe partea stângă și pe partea dreapta se aplică ecusoanele aprobate La nivelul manșetelor există un dispozitiv de ajustare pe bandă de arici. Manșetele cu bandă de arici fac posibilă ajustarea mânecii la circumferința încheieturii mâinii. Maletele tactice sunt concepute pentru a fi purtate sub echipament. Mânecile care nu sunt acoperite de echipament ar trebui să ofere rezistența obișnuită la uzură a unei uniforme de câmp. Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă ţesută, cusută sub ştei şi imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricaţiei, denumirea producătorului, mărimea, compoziţia fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiţii de întreţinere şi spălare (temperatura de spălare, tipul substanţelor şi utilajelor utilizate în operaţiunile de spălare, curăţare, uscare şi călcare). Aspectul exterior conform modelului APROBAT. Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră. |  | Cantitățile și mărimile echipamentului vor fi livrate în decurs de 30 zile din data solicitării prealabile de către IGP, cu termen limită de livrare – 13 iunie 2025. |  |  |  |
| Lot nr.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Tricou | 370 buc. |  | 154,00 |  | 56980,00 | Compoziţia fibrelor constituie: 46,5%-bumbac, 46,5% - modal și 7%-spandex, densitatea: 180± 10g/m2. Tricoul de culoare neagră este constituit din faţă, spate, mîneci scurte şi răscroiala gîtului este la baza gâtului. Terminaţia superioară a produsului (răscroiala gâtului) şi terminaţia mânecilor sunt prelucrate cu bandă din material de bază Pe ambele mâneci se aplică banda cu arici (Loops fără bordură) pentru aplicarea ecusoanelor aprobate. Pe banda de arici pe partea stângă și pe partea dreapta se aplică ecusoanele aprobate. Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă ţesută, cusută sub ştei şi imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricaţiei, denumirea producătorului, mărimea, compoziţia fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiţii de întreţinere şi spălare (temperatura de spălare, tipul substanţelor şi utilajelor utilizate în operaţiunile de spălare, curăţare, uscare şi călcare). Aspectul exterior conform modelului APROBAT. Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră. |  | Cantitățile și mărimile echipamentului vor fi livrate în decurs de 30 zile din data solicitării prealabile de către IGP, cu termen limită de livrare – 10 aprilie 2025. |  |  |  |
| 2. | Tricou | 370 buc. |  | 191,50 |  | 70855,00 | Compoziţia fibrelor constituie: 46,5%-bumbac, 46,5% - modal și 7%-spandex, densitatea: 180± 10g/m2. Tricou de culoare verde/olive (Panton cod 19-0515 Olive Night) este constituit din faţă, spate, mîneci scurte şi răscroiala gîtului este la baza gâtului. Terminaţia superioară a produsului (răscroiala gâtului) şi terminaţia mânecilor sunt prelucrate cu bandă din material de bază Pe ambele mâneci se aplică banda cu arici (Loops fără bordură) pentru aplicarea ecusoanelor aprobate. Pe banda de arici pe partea stângă și pe partea dreapta se aplică ecusoanele aprobate. Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă ţesută, cusută sub ştei şi imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricaţiei, denumirea producătorului, mărimea, compoziţia fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiţii de întreţinere şi spălare (temperatura de spălare, tipul substanţelor şi utilajelor utilizate în operaţiunile de spălare, curăţare, uscare şi călcare). Aspectul exterior conform modelului APROBAT. Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră. |  | Cantitățile și mărimile echipamentului vor fi livrate în decurs de 30 zile din data solicitării prealabile de către IGP, cu termen limită de livrare – 10 aprilie 2025. |  |  |  |
| Lot nr.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Jachetă | 370 buc. |  | 541,70 |  | 200429,00 | Jacheta este realizată din țesătură bondată în 3 straturi SOFTSHELL (fleece-160 g/m2 , membrană MTPU de 15 microni și poliamid.), de culoare verde/olive. Softshell combină un strat exterior (pentru vânt și protecție împotriva intemperiilor) și un strat interior izolator. Suprafața nu este doar împotriva umezelii, ci și împotriva murdăriei. În plus, materialul moale și raționalizat îl face mai confortabil de purtat. Permiabilitatea la vapori: 5000 g/m2/24 ore. Impermiabilitatea : nu mai puțin de 10000 mm. coloana de apă. Proprietățile remarcabile ale produselor softshell sunt greutatea redusă și combinația a două straturi de îmbrăcăminte într-unul singur. Jacheta este fără căptușeală, cu un croi semi-adaptat și fără cusături laterale, având burtici tăiate integral împreună cu întăriturile mânicilor. Fermoarul este din masă plastică, de culoarea verde/olive, având o o planșă de protecție interioară, care acoperă cursorul fermoarului în partea de sus. Faţa jachetei prezintă două repere simetrice. Pe partea superioară a părţilor din faţă, la nivelul liniei bustului simetric se montează câte un buzunar care se închid vertical, cu fermoar de culoare verde/olive, căptușit cu țesătură tricotată perforată. În partea de sus a buzunarului este amplasat un buzunar pentru cursorul fermoarului. Spatele este divizat orizontal la nivelul taliei. Sub diviziunea orizontală a spatelui, în partea de jos a jachetei sunt amplasate 2 buzunare cu închidere cu fermoar, căptușite cu țesătură tricotată perforată. Fermoarul buzunarului este acoperit cu clapă tăiată integral. Mânica are cusute întărituri în zona cotului de formă dreptunghiular cu colțurile rotungite. Pe ambele mânici sunt amplasate buzunare cu închidere verticală. Pe buzunarele mânicilor sunt aplicate benzi cu arici (Loops fără bordură), pentru ecuson, care au dimensiunile: 130*95 mm. La nivelul manșetelor există un dispozitiv de ajustare cu bandă de arici. Pe banda de arici pe partea stângă și pe partea dreapta se aplică ecusoanele aprobate. Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă ţesută, cusută sub ştei şi imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricaţiei, denumirea producătorului, mărimea, compoziţia fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiţii de întreţinere şi spălare (temperatura de spălare, tipul substanţelor şi utilajelor utilizate în operaţiunile de spălare, curăţare, uscare şi călcare). Aspectul exterior conform modelului APROBAT. Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră. |  | Cantitățile și mărimile echipamentului vor fi livrate în decurs de 30 zile din data solicitării prealabile de către IGP, cu termen limită de livrare – 16 iunie 2025. |  |  |  |
| Lot nr.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Bocanci tactici de intervenție | 370 per. |  | 1250,00 |  | 462500,00 | Bocanci tactici de intervenție – confecționați din țesătură textilă în combinație cu piele box intoarsă și țesătură textilă cu acoperire antiderapantă. Amestecul de materiale le face ușoare și respirabile. Preconizați pentru utilizare în orice timp, rezistenți la apă și uzură(impermiabilitate și uzură ridicată). Bocancii tactici - sunt confecționați din două ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este format din subansamblul exterior, intermediar și căptușeală. Subansamblul exterior este alcătuit din capută, carâmb, vipușcă, etichetă, burduf și anou. Piesele de bază (capută, carâmbul și vipușca) sunt confecționate din țesătură textilă din naylon în combinație cu piele întoarsă, impermiabilă cu grosimea de 1,4-1,6 mm. și cu acoperire antiderapantă. Căptușeala este confecționată din membrană impermiabilă KING-TEX+plasă respirabilă. Branțul intermediar va fi detașabil din material textil respirabil, POYYOU (material cu structură cu pori deschiși care asigură o bună ventilație), permeabilitatea la vaporii de apă și rezistent la abraziuni. Talpa flexibilă, confortabilă pentru utilizarea zilnică, cu rezistență mare la uzură pe diverse suprafețe. Talpa absoarbe șocul economisește energie și protejează articulațiile și discurile intervertebrale la mers. Talpa exterioară este confecționată din Poliuritan+cauciuc cu aderență ridicată și rezistență la uzură. Zona gleznei este căptușită și oferă o flexibilitate plăcută în timpul mișcării. Acest sistem permite traversarea traseurilor lungi, economisind energie și oferind confort în timpul mișcării. Șireturile formate din 6 bucle textile și 6 cârlige metalice închise pentru fixare sigură a piciorului. Pe călcâi este o buclă care facilitează încălțarea. Șiretul este din fire de naylon. Lipirea fețelor bocancilor, adezivi poliuretanici, în cantitate potrivită, fără a fi vizibili în afară; Înălțimea carâmbului măsurată din partea laterală este de 145±5 mm. și în interior 110 cm. (la mărimea 41). Greutatea 1100 gr/perechea. Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă ţesută, cusută sub ştei şi imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricaţiei, denumirea producătorului, mărimea, compoziţia fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiţii de întreţinere (tipul substanţelor şi utilajelor utilizate în operaţiunile de spălare, curăţare și uscare). Aspectul exterior conform modelului APROBAT. Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră. |  | Cantitățile și mărimile echipamentului vor fi livrate în decurs de 30 zile din data solicitării prealabile de către IGP, cu termen limită de livrare – 15 august 2025. |  |  |  |
| Echipament de intervenție pentru serviciul tehnico-exploziv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot nr.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Chipiu tactic | 12 buc |  | 137,50 |  | 1650,00 | Pentru confecţionarea chipiului tactic va fi folosită ţesătură de tip „Rip-Stop Stretch” cu fir armat la pas de 6-7 mm. şi prelucrare impermeabilă. Culoare –Multicame Coyote. Compoziţia fibrelor constituie: 60% - bumbac, 40% - polyester. Densitatea: 220-250 gr/m². Permeabilitate la aer de cel puţin 40 de dm³/m²s. Rezistenţa culorii la spălare 4/4, efort fizic 4/4, 6 la lumină. Sarcina de rupere 700 N minimum (în urzeală) şi 700 N minimum (în bătătură). Chipiul este confecţionat din calotă, cozoroc rigid şi bordură interioară. Calota este obţinută prin asamblarea a şase clini. Pe fiecare clin, în partea superioară, la distanţa de 65 mm. de la punctul superior de îmbinare este amplasat un orificiu perforat, cu marginile festonate pentru ventilație. Materialul este impregnat pentru a proteja împotriva absorbției stropilor de apă și a murdăriei. Cozorocul este format din reper superior şi reper inferior din țesuturi de bază şi un element interior rigid. Chipiul se reglează pe perimetru printr-o banda cu arici aplicată pe fâşie din material de bază cu lățimea 20mm., amplasate în decupajul posterior. Chipiul dispune de benzi de arici în față cu diametru 50 mm. x 90 mm. Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă ţesută, cusută sub ştei şi imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricaţiei, denumirea producătorului, mărimea, compoziţia fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiţii de întreţinere şi spălare (temperatura de spălare, tipul substanţelor şi utilajelor utilizate în operaţiunile de spălare, curăţare, uscare şi călcare). Aspectul exterior și culoarea este conform modelului APROBAT. Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră. |  | Cantitățile și mărimile echipamentului vor fi livrate în decurs de 30 zile din data solicitării prealabile de către IGP, cu termen limită de livrare – 01 aprilie 2025. |  |  |  |
| Lotul nr.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Cagulă tactică | 12 buc |  | 125,00 |  | 1500,00 | Pentru confecționarea cagulei tactice se va folosi ţesătură din tricot din French terry. Culoarea green olive (kaki). Compoziţia fibrelor constituie: 20%±1% - bumbac, 74% ±1% - polyester și 6%±1% spandex, culoare kaki. Densitatea: 200± 10 g/m2. Cagula este formată dintr-un reper, cu o cusătură sub formă de emisferă. Terminaţia cagulei este prelucrata cu tighel plat cu lăţimea de 20 mm. Cagulă este confecționată din material elastic și respirabil, se potrivește perfect pe cap și se usucă rapid. Dimensiune universală. Cagulă este o abordare complet nouă a elementelor echipamentului individual. Gâtul cagulei este alungit pentru comoditatea realimentării gulerului uniform. Confortabil pentru uzura îndelungată. Respirabilitate bună. Moale și subțire. Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă ţesută, cusută sub ştei şi imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricaţiei, denumirea producătorului, mărimea, compoziţia fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiţii de întreţinere şi spălare (temperatura de spălare, tipul substanţelor şi utilajelor utilizate în operaţiunile de spălare, curăţare, uscare şi călcare). Aspectul exterior conform modelului APROBAT. Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră. |  | Cantitățile și mărimile echipamentului vor fi livrate în decurs de 30 zile din data solicitării prealabile de către IGP, cu termen limită de livrare – 15 aprilie 2025. |  |  |  |
| Lotul nr.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Scurtă tactică cu glugă de primăvară toamnă | 12 buc. |  | 1333,00 |  | 15996,00 | Scurta tactică cu glugă de primăvară toamnă este realizată țesătură bondată în 3 straturi SOFTSHELL (fleece-160 g/m2 , membrană MTPU de 15 microni și poliamid.) Softshell combină un strat exterior (pentru vânt și protecție împotriva intemperiilor) și un strat interior izolator. Suprafața nu este doar împotriva umezelii, ci și împotriva murdăriei. În plus, materialul moale și raționalizat îl face mai confortabil de purtat. Culoarea green olive (kaki). Permiabilitatea la vapori: 5000 g/m2/24 ore. Impermiabilitatea: nu mai puțin de 10000 mm. coloana de apă. Proprietățile remarcabile ale produselor softshell are greutate redusă și combinația a două straturi de îmbrăcăminte într-unul singur. Scurta este fără căptușeală, cu un croi semi-adaptat și fără cusături laterale, având burtici tăiate integral împreună cu întăriturile mânicilor. Fermoarul este de bună calitate, având o protecție interioară și o planșă de protecție interioară care acoperă cursorul fermoarului de sus. Faţa scurtei prezintă două repere simetrice. Pe partea superioară a părţilor din faţă, la nivelul liniei bustului simetric se montează câte un buzunar care se închid vertical, cu fermoar de culoare verde/olive, căptușit cu țesătură tricotată perforată. În partea de sus a buzunarului este amplasat un buzunar pentru cursorul fermoarului. Spatele este divizat orizontal la nivelul taliei. Sub diviziunea orizontală a spatelui, în partea de jos a jachetei sunt amplasate 2 buzunare cu închidere cu fermoar, căptușite cu țesătură tricotată perforată. Fermoarul buzunarului este acoperit cu clapă tăiată integral. Caracteristici: Buzunare verticale la piept, buzunar pentru antebrat, Buzunare verticale la spate, Buzunare verticale pe mânici Mânica are cusute întărituri în zona cotului de formă dreptunghiular cu colțurile rotungite. Pe ambele mânici sunt amplasate buzunare cu închidere verticală. Pe buzunarele mânicilor sunt aplicate benzi cu arici (Loops fără bordură), pentru ecuson, care au dimensiunile: 130*95 mm. La nivelul manșetelor există un dispozitiv de ajustare cu bandă de arici. Pe banda de arici pe partea stângă și pe partea dreapta se aplică ecusoanele aprobate. Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă ţesută, cusută sub ştei şi imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricaţiei, denumirea producătorului, mărimea, compoziţia fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiţii de întreţinere şi spălare (temperatura de spălare, tipul substanţelor şi utilajelor utilizate în operaţiunile de spălare, curăţare, uscare şi călcare). Aspectul exterior conform modelului APROBAT. Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră. |  | Cantitățile și mărimile echipamentului vor fi livrate în decurs de 30 zile din data solicitării prealabile de către IGP, cu termen limită de livrare – 01 august 2025. |  |  |  |
| Lotul nr.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Costum tactic (jachetă și pantaloni) | 12 set |  | 1833,00 |  | 21996,00 | Costum tactic Jacheta este confecționată din RipStop. Jacheta este de siluetă dreaptă, cu lungimea până la linia şoldurilor, este compusă din faţă, spate, mânecă şi guler. Gulerul ridicat și se închide cu bandă de arici. Compoziţia fibrelor constituie: Bumbac – 48%, nailon - 50%, spandex-2%, culoare Multicame Coyote. Densitatea: 220± 10 gr/m². Acest material nu are doar un raport optim de rezistență la uzură și respirabilitate. Datorită adăugării de fire întărite la structura materialului și particularităților țeserii acestora, țesătura nu se rupe. În față, jacheta este închisă cu un fermoar din plastic/nasturi, acoperită cu o fentă de protecție împotriva murdăriei și a vântului cu benzi de arici. Faţa jachetei prezintă două repere simetrice. Pe partea superioară a părţilor din faţă, la nivelul liniei bustului simetric se montează câte un buzunar. Liniile de intrare în buzunar sunt acoperite de clape. Pe clape sunt prevăzute elemente de închidere a buzunarului prin 2 benzi de arici. Pe piept din față, de la linia ce divizează bustul pe verticală în două părți simetrice, în partea dreaptă și stângă pe orizontal, se aplică două benzi cu arici (Loops fără bordură), cu dimensiunile 105*30 mm. pe care se aplică, cu ajutorul benzii de arici, se aplică două elemente de formă dreptunghiulară. Pe partea dreaptă a reperului faţă este aplicată inscripția detașabilă a gradului special, iar pe partea stîngă – inscripţia grupei de sînge. Pe mâneci sunt câte un buzunar închis vertical cu fermoar și un buzunar cu clape care se închid pe bandă de arici. Pe buzunarele mânicilor sunt aplicate benzi cu arici (Loops fără bordură), pentru ecuson, care au dimensiunile: 130*90 mm. Pe banda de arici pe partea stângă și pe partea dreapta se aplică ecusoanele aprobate. La nivelul manșetelor există un dispozitiv de ajustare cu bandă de arici. Mânecile sunt cusute în așa fel încât să nu împiedice mișcarea (chiar dacă peste jachetă se poartă vesta antiglonț). Pentru aceasta, pliurile de expansiune sunt situate de-a lungul conturului armurii de pe spate. Manșetele mânecilor sunt reglabile pe circumferință cu ajutorul valvelor (tot cu bandă de arici). Pantalonii confecționați din țesături de calitate superioară, pentru a oferi durabilitate ridicată, precum și libertate de mișcare. Pantalonii au o croială lejeră, profilată. Cureaua este prinsă cu bandă elastică care oferă o reglare suplimentară cu ajutorul amplasării benzii de arici. Buclele de centură se potrivesc cu curele cu lățime de până la 55 mm. Două buzunare clasice la șold, cu margini întărite. Două buzunare la spate cu lape care se închid cu o bandă de arici. Două buzunare cargo închise cu fermuară. Garnitură din spate din VersaStretch pentru o libertate suplimentară de mișcare. Pe partea din spate a pantalonilor, la nivelul. genunchilor și jos la nivelul gleznei, există câte un dispozitiv de ajustare cu bandă de arici. Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă ţesută, cusută sub ştei şi imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricaţiei, denumirea producătorului, mărimea, compoziţia fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiţii de întreţinere şi spălare (temperatura de spălare, tipul substanţelor şi utilajelor utilizate în operaţiunile de spălare, curăţare, uscare şi călcare). Aspectul exterior conform modelului APROBAT. Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră. |  | Cantitățile și mărimile echipamentului vor fi livrate în decurs de 30 zile din data solicitării prealabile de către IGP, cu termen limită de livrare – 10 iunie 2025. |  |  |  |
| Lotul nr.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Maletă tactică | 12 buc. |  | 583,00 |  | 6996,00 | Maleta tactică cu guler stoică combină materiale de înaltă calitate, cele mai noi tehnologii de producție și cel mai înalt nivel de protecție și funcționalitate, de culoare green olive (kaki). Spatele, trunchiul și regiunea subrațului până la linia cotierelor sunt cusute din material special tricotat French terry (compoziţia fibrelor constituie: 20%±1% -bumbac, 74% ±1% - polyester și 6%±1% spandex, densitatea: 200± 10g/m2.), fără cusături laterale, care este plăcut la atingere, elastic și asigură termoreglarea corpului. Mânecile sunt confecționate din țesătură durabilă Rip-Stop CVC (compoziţia fibrelor constituie: 35%±1% -bumbac, 62% ±1% - polyester și 3%±1% elastan, densitatea: 200± 10g/m2.), care va spori protecția împotriva ruperii și a altor daune. Gulerul superior este de tip stoică, realizat din Rip-Stop CVC, cu închidere centrală cu fermoar pe o lungime de 22 cm, iar gulerul interior este realizat din țesătură tricotată. Închiderea fermoarului este dotată de o planșă de protecție împotriva vântului pe interior, care acoperă cursorul fermoarului de sus și jos, la baza acestuia. Pe mâneci sunt amplasate buzunare înclinate cu clapă, fiecare se închid pe 2 benzi de arici. Pe buzunarele mânicilor sunt aplicate benzi cu arici (Loops fără bordură), pentru ecuson, care au dimensiunile: 130*90 mm. și pe clapele buzunarelor sunt aplasate benzi cu arici cu dimensiunile: 40x95 mm. Pe banda de arici pe partea stângă și pe partea dreapta se aplică ecusoanele aprobate La nivelul manșetelor există un dispozitiv de ajustare pe bandă de arici. Manșetele cu bandă de arici fac posibilă ajustarea mânecii la circumferința încheieturii mâinii. Maletele tactice sunt concepute pentru a fi purtate sub echipament. Mânecile care nu sunt acoperite de echipament ar trebui să ofere rezistența obișnuită la uzură a unei uniforme de câmp. Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă ţesută, cusută sub ştei şi imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricaţiei, denumirea producătorului, mărimea, compoziţia fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiţii de întreţinere şi spălare (temperatura de spălare, tipul substanţelor şi utilajelor utilizate în operaţiunile de spălare, curăţare, uscare şi călcare). Aspectul exterior conform modelului APROBAT. Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră. |  | Cantitățile și mărimile echipamentului vor fi livrate în decurs de 30 zile din data solicitării prealabile de către IGP, cu termen limită de livrare – 01 iunie 2025. |  |  |  |
| Lotul nr.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tricou tactic | 24 buc. |  | 233,00 |  | 5592,00 | Compoziţia fibrelor constituie: 46,5%-bumbac, 46,5% - modal și 7%-spandex, densitatea: 180±10g/m2, de culoare green olive (kaki). Tricoul de culoare verde/olive este constituit din faţă, spate, mîneci scurte şi răscroiala gîtului este la baza gâtului. Terminaţia superioară a produsului (răscroiala gâtului) şi terminaţia mânecilor sunt prelucrate cu bandă din material de bază Pe ambele mâneci se aplică banda cu arici (Loops fără bordură) pentru aplicarea ecusoanelor aprobate. Pe partea stângă și pe partea dreapta se aplică ecusoanele aprobate. Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă ţesută, cusută sub ştei şi imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricaţiei, denumirea producătorului, mărimea, compoziţia fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiţii de întreţinere şi spălare (temperatura de spălare, tipul substanţelor şi utilajelor utilizate în operaţiunile de spălare, curăţare, uscare şi călcare). Aspectul exterior conform modelului APROBAT. Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră. |  |  |  | Cantitățile și mărimile echipamentului vor fi livrate în decurs de 30 zile din data solicitării prealabile de către IGP, cu termen limită de livrare – 15 aprilie 2025. |  |
| Lotul nr.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Bocanci tactic de primăvară-toamnă | 12 per. |  | 1250,00 |  | 15000,00 | Realizate dintr-o combinație de piele de bovine-box întoarsă. Culoare - green olive (kaki). Bocanci tactici de primăvară-toamnă – confecționați din țesătură textilă în combinație cu piele box intoarsă și țesătură textilă cu acoperire antiderapantă. Amestecul de materiale le face ușoare și respirabile. Preconizați pentru utilizare în orice timp, rezistenți la apă și uzură(impermiabilitate și uzură ridicată). Bocancii tactici - sunt confecționați din două ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este format din subansamblul exterior, intermediar și căptușeală. Subansamblul exterior este alcătuit din capută, carâmb, vipușcă, etichetă, burduf și anou. Piesele de bază (capută, carâmbul și vipușca) sunt confecționate din țesătură textilă din naylon în combinație cu piele întoarsă, impermiabilă cu grosimea de 1,4-1,6 mm. și cu acoperire antiderapantă. Căptușeala este confecționată din membrană impermiabilă KING-TEX+plasă respirabilă. Branțul intermediar va fi detașabil din material textil respirabil, POYYOU (material cu structură cu pori deschiși care asigură o bună ventilație), permeabilitatea la vaporii de apă și rezistent la abraziuni. Talpa flexibilă, confortabilă pentr utilizarea zilnică, cu rezistență mare la uzură pe diverse suprafețe. Talpa absoarbe șocul economisește energie și protejează articulațiile și discurile intervertebrale la mers. Talpa exterioară este confecționată din Poliuritan+cauciuc cu aderență ridicată și rezistență la uzură.. Zona gleznei este căptușită și oferă o flexibilitate plăcută în timpul mișcării. Acest sistem permite traversarea traseurilor lungi, economisind energie și oferind confort în timpul mișcării. Șireturile formate din 6 bucle textile și 6 cârlige metalice închise pentru fixare sigură a piciorului. Pe călcâi este o buclă care facilitează încălțarea. Șiretul este din fire de naylon. Lipirea fețelor bocancilor, adezivi poliuretanici, în cantitate potrivită, fără a fi vizibili în afară; Înălțimea carâmbului măsurată din partea laterală este de 145±5 mm. și în interior 110 cm. (la mărimea 41). Greutatea 1100 gr/perechea. Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă ţesută, cusută sub ştei şi imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricaţiei, denumirea producătorului, mărimea, compoziţia fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiţii de întreţinere (tipul substanţelor şi utilajelor utilizate în operaţiunile de curăţare și uscare). Aspectul exterior conform modelului APROBAT. Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră. |  |  |  | Cantitățile și mărimile echipamentului vor fi livrate în decurs de 30 zile din data solicitării prealabile de către IGP, cu termen limită de livrare – 20 iunie 2025. |  |
| Lotul nr.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ghete de vară | 12 per. |  | 1000,00 |  | 12000,00 | Realizate dintr-o combinație de piele, cordură și țesătură durabilă. Culoare – green olive (kaki). Ghete tactici cu talpa Vibram, confecționați din material de înaltă calitate cordură și piele. Partea superioară grosimea pielii 1,6-1,8 mm, țesătură cordură, protecție de cauciuc și sistem de șnururi rapide. Branțul intermediar va fi detașabil din material textil respirabil, POYYOU (material cu structură cu pori deschiși care asigură o bună ventilație), permeabilitatea la vaporii de apă și rezistent la abraziuni. Întăriți suplimentar în față, pe lateral și în zona călcâiului. Ghetele tactice concepute pentru primăvară, vară, toamnă. Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă ţesută, cusută sub ştei şi imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricaţiei, denumirea producătorului, mărimea, compoziţia fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiţii de întreţinere (tipul substanţelor şi utilajelor utilizate în operaţiunile de curăţare și uscare). Aspectul exterior conform modelului APROBAT. Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră. |  |  |  | Cantitățile și mărimile echipamentului vor fi livrate în decurs de 30 zile din data solicitării prealabile de către IGP, cu termen limită de livrare – 15 aprilie 2025. |  |
| Lotul nr.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Mănuși tactice de vară | 12 per. |  | 416,00 |  | 4992,00 | Compoziţia fibrelor constituie: 70% nailon, 30% elastan. Culoarea green olive (kaki). Partea interioară a mâinii este din piele sintetică pentru utilizare prelungită. Manșeta este închisă cu velcro, cu umeraș suplimentar pentru buclă paracord. De-a lungul degetului mare există un plasture din microfibră care poate fi folosit pentru a vă curăța ochelarii de fotografiere sau pur și simplu pentru a șterge transpirația de pe frunte. Există un plasture suplimentar compatibil cu ecranul tactil pe vârfurile degetului mijlociu și al degetului mare. Fante special concepute pe articulațiile degetelor oferă confort în timpul utilizării prelungite a armelor. - versiunea fără degete a mănușilor army - potrivire perfectă - partea din spate a mâinii căptușită Partea interioară a mâinii este din piele sintetică pentru utilizare prelungită. Manșeta este închisă cu velcro, cu umeraș suplimentar pentru buclă paracord. De-a lungul degetului mare există un plasture din microfibră care poate fi folosit pentru a vă curăța ochelarii de fotografiere sau pur și simplu pentru a șterge transpirația de pe frunte. Există un plasture suplimentar compatibil cu ecranul tactil pe vârfurile degetului mijlociu și al degetului mare. Fante special concepute pe articulațiile degetelor oferă confort în timpul utilizării prelungite a armelor. Versiunea fără degete a mănușilor, partea din spate a mâinii căptușită. Închidere reglabilă cu bandă de arici la încheietura mâinii. Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă ţesută, cusută sub ştei şi imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricaţiei, denumirea producătorului, mărimea, compoziţia fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiţii de întreţinere şi spălare (temperatura de spălare, tipul substanţelor şi utilajelor utilizate în operaţiunile de spălare, curăţare, uscare şi călcare). |  |  |  | Cantitățile și mărimile echipamentului vor fi livrate în decurs de 30 zile din data solicitării prealabile de către IGP, cu termen limită de livrare – 16 iunie 2025. |  |
| Lotul nr.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Vesta tactică multifuncțională |  | 12 buc. | 1666,50 |  | 19998,00 | Vesta tactica cu sisteme de montare MOLLE și benzi Velcro. Vesta este alcatuita din partea din față, partea din spate, doua elemente laterale, pernuțe pentru chingile umerale și clapa din față cu trei buzunare. Pentru comoditate în interior sunt executate pernuțe din paralon. Vesta este dotată cu spații de inserție pentru platoșe antiglonț și pereți frontal și dorsal căptușiți. Partea frontală și cea din spate presupun purtarea în ele a plăcilor balistice. Construita din material de cea mai înalta calitate (corduri). Vesta este dotată cu sistemul de eliberare rapidă executat din plastic de durabilitate înaltă. Este posibilă ajustarea pe talie și pe înălțime. Stofa de bază Policordura 1000D. Se îmbina pe lateral cu ajutorul scaieților. Specificații - sistem de prindere MOLLE; 5 compartimente frontale; 1 compartiment dorsal; culoare: camuflaj desert; material: cordura, nylon. Greutate: 1.7kg. Culoarea mozaicat (Multikam Coyote) Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă ţesută, cusută sub ştei şi imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricaţiei, denumirea producătorului, mărimea, compoziţia fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiţii de întreţinere şi spălare (temperatura de spălare, tipul substanţelor şi utilajelor utilizate în operaţiunile de spălare, curăţare, uscare şi călcare). |  | Cantitățile și mărimile echipamentului vor fi livrate în decurs de 30 zile din data solicitării prealabile de către IGP, cu termen limită de livrare – 16 iunie 2025. |  |  |  |
| Echipament pentru personalul din echipa canin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul nr.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Chipiu | 10 buc. |  | 137,50 |  | 1375,00 | Pentru confecţionarea chipiului va fi folosită ţesătură de tip „Rip-Stop Stretch” cu fir armat la pas de 6-7 mm. şi cu prelucrare impermeabilă. Culoare –Multikam Coyote. Densitatea: 220-250 gr/m². Compoziţia fibrelor constituie: 60% - bumbac, 40% - polyester. Permeabilitate la aer de cel puţin 40 de dm³/m²s. Rezistenţa culorii la spălare 4/4, efort fizic 4/4, 6 la lumină. Sarcina de rupere 700 N minimum (în urzeală) şi 700 N minimum (în bătătură). Chipiul este confecţionat din calotă, cozoroc rigid şi bordură interioară. Calota este obţinută prin asamblarea a şase clini; patru clini frontali sunt dublaţi cu ţesătură de întărire, doi clini posteriori prezintă decupaje în partea inferioară pe linia medie posterioară a chipiului. În punctul superior de îmbinare a clinilor este fixat un nasture, îmbrăcat cu material de bază. Pe fiecare clin, în partea superioară, la distanţa de 65 mm. de la punctul superior de îmbinare este amplasat un orificiu perforat, cu marginile festonate. Cozorocul este format din reper superior şi reper inferior din țesuturi de bază şi un element interior rigid. Chipiul se reglează pe perimetru printr-o banda de arici aplicată pe fîşie din material de bază, lățimea 30 mm., amplasate în decupajul posterior. Produsul este prelucrat cu o bordură interioară cu lăţimea de 30 mm. În partea frontală a chipiului, la distanţa de 30 mm. de la linia de asamblare a calotei din clini şi a cozorocului, este confecționată banda de arici. Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă ţesută, cusută sub ştei şi imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricaţiei, denumirea producătorului, mărimea, compoziţia fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiţii de întreţinere şi spălare (temperatura de spălare, tipul substanţelor şi utilajelor utilizate în operaţiunile de spălare, curăţare, uscare şi călcare). Aspectul exterior conform modelului APROBAT. Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră. |  |  |  | Cantitățile și mărimile echipamentului vor fi livrate în decurs de 30 zile din data solicitării prealabile de către IGP, cu termen limită de livrare – 15 aprilie 2025. |  |
| Lotul nr.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Esarfă multifuncțională |  | 10 buc. | 125,00 |  | 1250,00 | Eșarfă multifuncțională de culoare multicam ce poate fi purtată în diferite moduri: mască, esarfă, batic... etc. Culoarea- Multikam Coyote. Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă ţesută, cusută sub ştei şi imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricaţiei, denumirea producătorului, mărimea, compoziţia fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiţii de întreţinere şi spălare (temperatura de spălare, tipul substanţelor şi utilajelor utilizate în operaţiunile de spălare, curăţare, uscare şi călcare). Aspectul exterior conform modelului APROBAT. Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră. |  | Cantitățile și mărimile echipamentului vor fi livrate în decurs de 30 zile din data solicitării prealabile de către IGP, cu termen limită de livrare – 15 aprilie 2025. |  |  |  |
| Lotul nr.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Costum de primăvară-toamnă (scurtă și pantaloni) | 10 set. |  | 2083,00 |  | 20830,00 | Scurta este de siluetă dreaptă, cu lungimea până la linia şoldurilor, este compusă din faţă, spate, mânecă şi guler. Gulerul ridicat și se închide cu bandă de arici. Culoarea Multikam Coyote Compoziţia fibrelor constituie: Bumbac – 48%, nailon - 50% , spandex-2%, culoare Multicame. Densitatea: 220± 10 gr/m². Acest material nu are doar un raport optim de rezistență la uzură și respirabilitate. Datorită adăugării de fire întărite la structura materialului și particularităților țeserii acestora, țesătura nu se rupe dincolo de o celulă. Acesta este avantajul țesăturii rip-stop față de altele. În față, scurta este închisă cu un fermoar din plastic/nasturi și o fentă de protecție împotriva murdăriei, și a vântului cu benzi de arici. Faţa scurtei prezintă două repere simetrice. Pe partea superioară a părţilor din faţă, la nivelul liniei bustului simetric se montează câte un buzunar. Liniile de intrare în buzunar sunt acoperite de clape. Pe clape sunt prevăzute elemente de închidere a buzunarului prin 2 benzi de arici. Pe piept din față, de la linia ce divizează bustul pe verticală în două părți simetrice, în partea dreaptă și stângă pe orizontal, se aplică două benzi cu arici (Loops fără bordură), cu dimensiunile 105*30 mm. pe care se aplică, cu ajutorul benzii de arici, două elemente de formă dreptunghiulară. Pe partea dreaptă a reperului faţă este aplicată inscripția detașabilă a gradului special, iar pe partea stîngă – inscripţia grupei de sînge. Pe mâneci sunt câte un buzunar cu fermoar vertical și un buzunar cu clape care se închid pe bandă de arici. Pe buzunarele mânicilor sunt aplicate benzi cu arici (Loops fără bordură), pentru ecuson, care au dimensiunile: 130*90 mm. Pe banda de arici pe partea stângă și pe partea dreapta se aplică ecusoanele aprobate. La nivelul manșetelor există un dispozitiv de ajustare cu bandă de arici. Mânecile sunt cusute în așa fel încât să nu împiedice mișcarea (chiar dacă peste scurtă se poartă vesta antiglonț). Pentru aceasta, pliurile de expansiune sunt situate de-a lungul conturului armurii de pe spate. Manșetele mânecilor sunt reglabile pe circumferință cu ajutorul valvelor (tot cu bandă de arici). În zona coatelor este folosită țăsătură, care asigură o protecție eficientă a articulațiilor coatelor și anume buzunare de aplicare a cotierelor anatomice din fibră rigidă, detașabile, care conferă rezistență și durabilitate scurtei și protecție pentru coate împotriva vânătăilor și a deteriorărilor mecanice. Scurta se va dota cu cotiere decuplabile de protecție. Pantalonii confecționați din țesături de calitate superioară, pentru a oferi durabilitate ridicată, precum și libertate de mișcare. Pantalonii au o croială lejeră, profilată. Cureaua este prinsă cu bandă elastică care oferă o reglare suplimentară cu ajutorul amplasării benzii de arici. Buclele de centură se potrivesc cu curele cu lățime de până la 55 mm. Două buzunare clasice la șold, cu margini întărite. Două buzunare la spate cu lape care se închid cu o bandă de arici. Două buzunare cargo închise cu fermuară. Garnitură din spate din VersaStretch pentru o libertate suplimentară de mișcare. Pe partea din spate a pantalonilor, la nivelul. genunchilor și jos la nivelul gleznei, există câte un dispozitiv de ajustare cu bandă de arici. În zona genunchilor este folosită țăsătură, care asigură o protecție eficientă a articulațiilor genunchilor și anume buzunare de aplicare a genunchiere anatomice din fibră rigidă, detașabile, care conferă rezistență și durabilitate pantalonilor și protecție pentru genunchi împotriva vânătăilor și a deteriorărilor mecanice. Pantalonii se vor dota cu genucherile decuplabile de protecție. Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă ţesută, cusută sub ştei şi imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricaţiei, denumirea producătorului, mărimea, compoziţia fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiţii de întreţinere şi spălare (temperatura de spălare, tipul substanţelor şi utilajelor utilizate în operaţiunile de spălare, curăţare, uscare şi călcare). Aspectul exterior conform modelului APROBAT. Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră. |  | Cantitățile și mărimile echipamentului vor fi livrate în decurs de 30 zile din data solicitării prealabile de către IGP, cu termen limită de livrare – 16 august 2025. |  |  |  |
| Lotul nr.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pantaloni | 10 per. |  | 1083,00 |  | 10830,00 | Pentru confecţionarea pantalonilor va fi folosită ţesătură combinată de tip „Rip-Stop Stretch” cu fir armat la pas de 6-7 mm. Compoziţia fibrelor constituie: Bumbac – 48%, nailon - 50%, spandex-2%, culoare multicame. Densitatea: 220 ± 10 gr/m². Culoarea Multikam Coyote. Pantalonii confecționați din țesături de calitate superioară, pentru a oferi durabilitate ridicată, precum și libertate de mișcare. Pantalonii au o croială lejeră, profilată. Cureaua este prinsă cu bandă elastică care oferă o reglare suplimentară cu ajutorul amplasării benzii de arici. Buclele de centură se potrivesc cu curele cu lățime de până la 55 mm. Două buzunare clasice la șold, cu margini întărite. Două buzunare la spate cu lape care se închid cu o bandă de arici. Două buzunare cargo închise cu fermuară. Garnitură din spate din VersaStretch pentru o libertate suplimentară de mișcare. Pe partea din spate a pantalonilor, la nivelul. genunchilor și jos la nivelul gleznei, există câte un dispozitiv de ajustare cu bandă de arici. În zona genunchilor este folosită țăsătură, care asigură o protecție eficientă a articulațiilor genunchilor și anume buzunare de aplicare a genunchiere anatomice din fibră rigidă, detașabile, conferă rezistență și durabilitate pantalonilor și protecție pentru genunchi împotriva vânătăilor și a deteriorărilor mecanice. Pantaloni se vor dota cu genucherile decuplabile de protecție. Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă ţesută, cusută sub ştei şi imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricaţiei, denumirea producătorului, mărimea, compoziţia fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiţii de întreţinere şi spălare (temperatura de spălare, tipul substanţelor şi utilajelor utilizate în operaţiunile de spălare, curăţare, uscare şi călcare). Aspectul exterior conform modelului APROBAT. Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră. |  | Cantitățile și mărimile echipamentului vor fi livrate în decurs de 30 zile din data solicitării prealabile de către IGP, cu termen limită de livrare – 01 aprilie 2025. |  |  |  |
| Lotul 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tricou | 20 buc |  | 233,00 |  | 4660,00 | Compoziţia fibrelor constituie: 46,5%-bumbac, 46,5% - modal și 7%-spandex, densitatea: 180± 10g/m2. Tricoul de culoarea green olive (kaki), este constituit din faţă, spate, mîneci scurte şi răscroiala gîtului este la baza gâtului. Terminaţia superioară a produsului (răscroiala gâtului) şi terminaţia mânecilor sunt prelucrate cu bandă din material de bază. Pe ambele mâneci se aplică banda cu arici (Loops fără bordură) pentru aplicarea ecusoanelor aprobate. Pe banda de arici pe partea stângă și pe partea dreapta se aplică ecusoanele aprobate. Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă ţesută, cusută sub ştei şi imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricaţiei, denumirea producătorului, mărimea, compoziţia fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiţii de întreţinere şi spălare (temperatura de spălare, tipul substanţelor şi utilajelor utilizate în operaţiunile de spălare, curăţare, uscare şi călcare). Aspectul exterior conform modelului APROBAT. Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră. |  |  |  | Cantitățile și mărimile echipamentului vor fi livrate în decurs de 30 zile din data solicitării prealabile de către IGP, cu termen limită de livrare – 01 aprilie 2025. |  |
| Lotul 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Tunica | 10 buc. |  | 583,00 |  | 5830,00 | Tunica cu guler stoică combină materiale de înaltă calitate, cele mai noi tehnologii de producție și cel mai înalt nivel de protecție și funcționalitate, de culoare verde/olive (Panton cod 19-0515 Olive Nigh). Spatele, trunchiul și regiunea subrațului este până la linia cotierelor sunt cusute din material special tricotat French terry (compoziţia fibrelor constituie: 20%±1% -bumbac, 74% ±1% - polyester și 6%±1% spandex, densitatea: 200± 10g/m2.), fără cusături laterale, care este plăcut la atingere, elastic și asigură termoreglarea corpului. Mânecile sunt confecționate din țesătură durabilă Rip-Stop CVC (compoziţia fibrelor constituie: 35%±1% -bumbac, 62% ±1% - polyester și 3%±1% elastan, densitatea: 200± 10g/m2.), care va spori protecția împotriva ruperii și a altor daune. Gulerul superior este de tip stoică, realizat din Rip-Stop CVC, cu închidere centrală cu fermoar pe o lungime de 22 cm., iar gulerul interior este realizat din țesătură tricotată. Închiderea fermoarului este dotată de o planșă de protecție împotriva vântului pe interior, care acoperă cursorul fermoarului de sus și jos, la baza acestuia. Pe mâneci sunt amplasate buzunare înclinate cu clapă, fiecare se închid pe 2 benzi de arici. Pe buzunarele mânicilor sunt aplicate benzi cu arici (Loops fără bordură), pentru ecuson, care au dimensiunile: 125*95 mm. și pe clapele buzunarelor sunt aplasate benzi cu arici cu dimensiunile: 40x95 mm. Pe banda de arici pe partea stângă și pe partea dreapta se aplică ecusoanele aprobate La nivelul manșetelor există un dispozitiv de ajustare pe bandă de arici. Manșetele cu bandă de arici fac posibilă ajustarea mânecii la circumferința încheieturii mâinii. O tunică poate îmbunătăți semnificativ confortul și termoreglarea atunci când este purtată cu vestă antiglonț sau vestă multifuncțională. Tunicile sunt concepute pentru a fi purtate sub echipament. Mânecile care nu sunt acoperite de echipament ar trebui să ofere rezistența obișnuită la uzură a unei uniforme de camp. Gulerul ridicat se fixează cu fermoar. Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă ţesută, cusută sub ştei şi imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricaţiei, denumirea producătorului, mărimea, compoziţia fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiţii de întreţinere şi spălare (temperatura de spălare, tipul substanţelor şi utilajelor utilizate în operaţiunile de spălare, curăţare, uscare şi călcare). Aspectul exterior conform modelului APROBAT. Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră. |  |  |  | Cantitățile și mărimile echipamentului vor fi livrate în decurs de 30 zile din data solicitării prealabile de către IGP, cu termen limită de livrare – 16 iunie 2025. |  |
| Lotul nr.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ghete | 10 per. |  | 1150,00 |  | 11500,00 | Realizate dintr-o combinație de piele, cordură și țesătură durabilă. Culoarea green olive (kaki). Realizate dintr-o combinație de piele, cordură și țesătură durabilă. Culoare – kaki Ghete tactici, confecționați din material de înaltă calitate cordură și piele. Partea superioară grosimea pielii 1,6-1,8 mm., țesătură cordură, protecție de cauciuc și sistem de șnururi rapide. Branțul intermediar va fi detașabil din material textil respirabil, POYYOU (material cu structură cu pori deschiși care asigură o bună ventilație), permeabilitatea la vaporii de apă și rezistent la abraziuni. Întăriți suplimentar în față, pe lateral și în zona călcâiului. Ghetele tactice concepute pentru primăvară, vară, toamnă. Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă ţesută, cusută sub ştei şi imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricaţiei, denumirea producătorului, mărimea, compoziţia fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiţii de întreţinere (tipul substanţelor şi utilajelor utilizate în operaţiunile de curăţare și uscare). Aspectul exterior conform modelului APROBAT. Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră. |  |  |  | Cantitățile și mărimile echipamentului vor fi livrate în decurs de 30 zile din data solicitării prealabile de către IGP, cu termen limită de livrare – 14 aprilie .2025. |  |
| Lotul nr.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Bocanci (primavară-toamnă) | 10 per. |  | 1250,00 |  | 12500,00 | Realizate dintr-o combinație de piele de bovine-box întoarsă. Culoarea green olive (kaki). Bocancii– confecționați din țesătură textilă în combinație cu piele box întoarsă și țesătură textilă cu acoperire antiderapantă. Amestecul de materiale le face ușoare și respirabile. Preconizați pentru utilizare în orice timp, rezistenți la apă și uzură (impermiabilitate și uzură ridicată). Bocancii - sunt confecționați din două ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este format din subansamblul exterior, intermediar și căptușeală. Subansamblul exterior este alcătuit din capută, carâmb, vipușcă, etichetă, burduf și anou. Piesele de bază (capută, carâmbul și vipușca) sunt confecționate din țesătură textilă din naylon în combinație cu piele întoarsă, impermiabilă cu grosimea de 1,4-1,6 mm. și cu acoperire antiderapantă. Căptușeala este confecționată din membrană impermiabilă KING-TEX+plasă respirabilă. Branțul intermediar va fi detașabil din material textil respirabil, POYYOU (material cu structură cu pori deschiși care asigură o bună ventilație), permeabilitatea la vaporii de apă și rezistent la abraziuni. Talpa flexibilă, confortabilă pentr utilizarea zilnică, cu rezistență mare la uzură pe diverse suprafețe. Talpa absoarbe șocul economisește energie și protejează articulațiile și discurile intervertebrale la mers. Talpa exterioară este confecționată din Poliuritan+cauciuc cu aderență ridicată și rezistență la uzură.. Zona gleznei este căptușită și oferă o flexibilitate plăcută în timpul mișcării. Acest sistem permite traversarea traseurilor lungi, economisind energie și oferind confort în timpul mișcării. Șireturile formate din 6 bucle textile și 6 cârlige metalice închise pentru fixare sigură a piciorului. Pe călcâi este o buclă care facilitează încălțarea. Șiretul este din fire de naylon. Lipirea fețelor bocancilor, adezivi poliuretanici, în cantitate potrivită, fără a fi vizibili în afară; Înălțimea carâmbului măsurată din partea laterală este de 145±5 mm. și în interior 110 cm. (la mărimea 41). Greutatea 1100 gr/perechea. Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă ţesută, cusută sub ştei şi imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricaţiei, denumirea producătorului, mărimea, compoziţia fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiţii de întreţinere (tipul substanţelor şi utilajelor utilizate în operaţiunile de curăţare, uscare). Aspectul exterior conform modelului APROBAT. Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră. |  |  |  | Cantitățile și mărimile echipamentului vor fi livrate în decurs de 30 zile din data solicitării prealabile de către IGP, cu termen limită de livrare – 16 iunie 2025. |  |
| Lotul nr.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Borsetă | 10 buc. |  | 500,00 |  | 5000,00 | Țesătură neilon 100%. Culoare - green olive (kaki). Este constituită din curea reglabilă, detașabilă pentru talie și coapsă. Sistemul de închidere cu o clapă pe care este aplicată o curea de siguranță suplimentară, sistemul de închidere cu clic. 1 compartiment frontal glisant cu panou cu bandă de arici de cca. 18 x 5 cm., mai sus de bandă este aplicat un buzunar cu system de închidere cu fermoar și 1 buzunar în partea superioară a barsetei de tip burduf, în părțile laterale sunt aplicate 2 buzunare. Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă ţesută, cusută sub ştei şi imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricaţiei, denumirea producătorului, mărimea, compoziţia fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiţii de întreţinere (tipul substanţelor şi utilajelor utilizate în operaţiunile de curăţare, uscare). Aspectul exterior conform modelului APROBAT. Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră. |  |  |  | Cantitățile și mărimile echipamentului vor fi livrate în decurs de 30 zile din data solicitării prealabile de către IGP, cu termen limită de livrare – 23 mai 2025. |  |
| Lotul nr.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mănuși fără degete | 10 per. |  | 416,00 |  | 4160,00 |  | Compoziţia fibrelor constituie: 70% nailon, 30% elastan. Culoarea verde (kaki). Partea interioară a mâinii este din piele sintetică pentru utilizare prelungită. Manșeta este închisă cu bandă de arici, cu umeraș suplimentar pentru buclă paracord. De-a lungul degetului mare există un plasture din microfibră și pentru a șterge transpirația de pe frunte. Există un plasture suplimentar compatibil cu ecranul tactil pe vârfurile degetului mijlociu și al degetului mare. Fante special concepute pe articulațiile degetelor oferă confort în timpul utilizării prelungite a armelor. - versiunea fără degete a mănușilor army - potrivire perfectă - partea din spate a mâinii căptușită - închidere reglabilă cu bandă de aricila încheietura mâinii. Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă ţesută, cusută sub ştei şi imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricaţiei, denumirea producătorului, mărimea, compoziţia fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiţii de întreţinere (tipul substanţelor şi utilajelor utilizate în operaţiunile de curăţare, uscare). Aspectul exterior conform modelului APROBAT. Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră. |  |  | Cantitățile și mărimile echipamentului vor fi livrate în decurs de 30 zile din data solicitării prealabile de către IGP, cu termen limită de livrare – 16 mai 2025. |  |
| Total pe echipament |  |  |  |  |  | 24479208,00 |  |  |  |  |  |  |

Inspectoratul General al Poliției îşi rezervă dreptul de a efectua verificări privind calitatea materiilor prime auxiliare folosită, solicitând furnizorului să efectueze determinări ale valorilor parametrilor tehnici la un laborator de specialitate acreditat în acest sens, să verifice respectarea procedurilor pe fluxul de fabricaţie, cât şi să efectueze inspecţii finale la produsele ce se vor livra sau au fost livrate, urmând a lua măsurile necesare în cazul constatării de neconformităţi.

Operatorii economici participanți la licitația publică, sunt obligați:

- să aprecieze prețul bunurilor materiale doar după ce analizează modelele aprobate;

- să prezinte mostrele de produs în cadrul procedurii de achiziție însoțite de Certificat de conformitate, conform art. 20 din Legea nr. 235/2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii,  document care atestă că un produs identificat corespunzător a fost supus procedurilor de evaluare a conformităţii şi că la momentul evaluării produsul este conform cerinţelor specificate aplicabile;

- să demonstreze prin raport de încercări că materia primă de bază utilizată în procesul de fabricație are calitatea impusă de cerințele specificației tehnice;

d) mostrele se prezintă însoțite de o etichetă sigilată cu următoarea inscripție:

- Denumirea operatorului economic;

- Numărul procedurii de achiziție;

- Data livrării;

- Denumirea lotului;

- Mărimea mărfii;

- Semnătura și ștampila umedă.

Notă*: mostrele operatorului economic desemnat câștigător și căruia i-a fost atribuit contractul de achiziții publice vor fi păstrate pe toată perioada de executare a contractului.

II. MARCAREA ŞI AMBALAREA

Fiecare produs va fi prezentat cu o emblemă ţesută, cusută sub ştei şi imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricaţiei, denumirea producătorului, mărimea, compoziţia fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiţii de întreţinere şi spălare (temperatura de spălare, tipul substanţelor şi utilajelor utilizate în operaţiunile de spălare, curăţare, uscare şi călcare) și să fie aplicat codul de bară.

Fiecare produs din stofă va fi împachetat în pungă de polietilenă, apoi câte 10 bucăţi de aceeaşi mărime într-o cutie de carton, care se închide şi se sigilează. Pe cutie se pune o etichetă pe care se menţionează: denumirea furnizorului, denumirea produsului, mărimea și numărul de bucăţi.

Fiecare produs de la compartimentul încălțăminte va fi împachetat în cutii de carton a câte o pereche cu indicarea codului de bară. Pe cutia cu încălțăminte sau în interiorul acesteia să fie indicată următoarea informație:

- mărimea;

- producătorul;

- anul producerii;

- denumirea mărfii;

- modul de îngrijire și întreținere.

III. TRANSPORT, GARANȚII

Transportul produselor se va face cu mijloace de transport curate şi acoperite.

Termenul de garanție pentru produsele livrate va fi de 12 luni de la data livrării la depozit.

Notă*: în caz de deteriorare a bunurilor, schimbarea culorii țesăturii, formarea de piling, redimensionarea după spălare, defectarea furniturii, deformarea tălpii, dezlipirea etc., operatorul economic își ia angajamentul de a ridica bunurile deteriorate de la sediul autorității contractante.