Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Lucrari civile la gradinita de copii din a.Sculeni, r-ul Ungheni | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. A1 |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. A1 Retea de alimentare cu apa menajera si pentru incendii |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.1. Apa rece |  |  |  |  |
| 1 | SA04G | Teava din otel ГОСТ3262-75 pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 65mm Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,0100 | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,2500 |  |  |
|  | 272210330600065 | Teava din otel ГОСТ3262-75, zincata pentru instalatii sudata longitudinal 65mm | m | 1,0100 |  |  |
|  | 272120411780065 | Cot din fonta maleabila A1, zincat 65 mm | buc | 0,1500 |  |  |
|  | 272120411500065 | Teu din fonta maleabila B1, zincat 65 mm | buc | 0,1600 |  |  |
|  | 272120412010065 | Mufa din fonta 65 mm | buc | 0,0300 |  |  |
|  | 272120412310065 | Niplu din fonta 65 mm | buc | 0,0200 |  |  |
|  | 272120411404065 | Reductie din fonta 65 mm | buc | 0,0200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 2 | SA05A | Teava din otel ГОСТ3262-75, montata in coloane pentru hidranti interiori, la constructii industriale si la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 2" Material marunt ( sirma din otel)=1,0100 | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4200 |  |  |
|  | 27221033060002 | Teava din otel ГОСТ3262-75, zincata pentru instalatii sudata longitudinal 2" | m | 1,0100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 3 | SA17B | Teava PPRS t.3 PN10 d32 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1600 |  |  |
|  | 252121671705032 | Teava PPRS t.3 PN10 d32 mm | m | 1,0200 |  |  |
|  | 252315671943032 | Cot din material plastic 32 mm | buc | 0,0600 |  |  |
|  | 252315671945032 | Teu din material plastic 32 mm | buc | 0,1500 |  |  |
|  | 252315671946032 | Reductie din material plastic 32 mm | buc | 0,0500 |  |  |
|  | 252315671940032 | Mufa din material plastic 32 mm | buc | 0,0900 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0106 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 4 | SA17A | Teava PPRS т3PN10d25 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1400 |  |  |
|  | 252121671705025 | Teava PPRS т3PN10d25 mm | m | 1,0200 |  |  |
|  | 252315671943025 | Cot din material plastic 25 mm | buc | 0,0600 |  |  |
|  | 252315671945025 | Teu din material plastic 25 mm | buc | 0,1500 |  |  |
|  | 252315671946025 | Reductie din material plastic 25 mm | buc | 0,0500 |  |  |
|  | 252315671940025 | Mufa din material plastic 25 mm | buc | 0,0900 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0094 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 5 | SA17A | Teava PP RSt.3 PN10 d20 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1400 |  |  |
|  | 252121671705020 | Teava PP RSt.3 PN10 d20 mm | m | 1,0200 |  |  |
|  | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,0600 |  |  |
|  | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,1500 |  |  |
|  | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,0500 |  |  |
|  | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 0,0900 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0094 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 6 | SA17A | Teava PPRS т3PN10 d15mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1400 |  |  |
|  | 252121671705015 | Teava PPRS т3PN10 d15mm | m | 1,0200 |  |  |
|  | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,0600 |  |  |
|  | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,1500 |  |  |
|  | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,0500 |  |  |
|  | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 0,0900 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0094 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 7 |  | Bодомерный узел-1комп. | buc |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 8 | SE53A | Montare Apometru avind diametrul de Д50/20 mm Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,0130 | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 9 | SD07F | Robinet din otel d 50mm Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0150 | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6600 |  |  |
|  | 28752742010009 | Robinet din otel d 50mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 10 | SD12A | Clapete de retinere reversibela d50mm Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0200 | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 291312420421010 | Clapete de retinere reversibela d50mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 11 | SE56A | Montare Filtru cu sita pentru apa potabila, , avind dimensiunea de 50mm Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,0100 | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,3000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 12 | SE53A | Montare Manometru OБМ-100 Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,0130 | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 13 | SD01B | Robinet de serviciu, -кран трехходовой д15мм Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0060 | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 291312420210013 | Robinet de serviciu, -кран трехходовой д15мм | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 14 | SA30A | Reductie avind diametrul pina la 65 *50mm, Material marunt (surub, piulita, saiba, ciment, etc=<Eroare> | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,5000 |  |  |
|  | 272210410991014 | Reductie avind diametrul pina la 65 *50mm, | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2710603454305 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm | kg | 0,2400 |  |  |
|  | 2710703500623 | Otel cornier 50x50x5 mm | kg | 1,1400 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 15 | SD19C | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 32мм (Запорный вентиль) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150 | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4600 |  |  |
|  | 291312450315015 | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 32мм (Запорный вентиль) | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 16 | SD19B | La fel,d=25mm Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150 | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 |  |  |
|  | 291312450315016 | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 25мм (Запорный вентиль) | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 17 | SD19B | La fel,d=20mm Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150 | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 |  |  |
|  | 291312450315017 | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 20мм (Запорный вентиль) | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 18 | SD19A | La fel, d15mm Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150 | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 291312450315018 | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 15мм (Запорный вентиль) | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 19 | SD02B | Baterie amestecatoare pentru dus См=Д-ШЛ Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0060 | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,0500 |  |  |
|  | 291312420135019 | Baterie amestecatoare pentru dus См=Д-ШЛ | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 20 | SD19B | Поливочный кран (4комп)-Robinet de retinere cu vent drept cu mufa ,d=25mm 15ч8п2 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150 | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 |  |  |
|  | 291312450315020 | Поливочный кран (4комп)-Robinet de retinere cu vent drept cu mufa ,d=25mm 15ч8п2 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 21 | SD17B | Монтаж-Пожарный кран Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, ipsos etc)=1,0500 | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 22 | SD12C | Montarea Supapa 30ч6бр d=50mm Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0100 | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3300 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 23 | RpIF09B | Изоляция "Изофлекс"д=32мм . Д=42*5,0мм Materiale marunte=1,0500 | m |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,4200 |  |  |
|  | 33205173522323 | Изоляция "Изофлекс"д=32мм . Д=42*5,0мм | m | 1,0300 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 24 | RpIF09B | Изоляция "Изофлекс"д=25мм . Д=38*5,0мм Materiale marunte=1,0500 | m |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,4200 |  |  |
|  | 33205173522324 | Изоляция "Изофлекс"д=25мм . Д=38*5,0мм | m | 1,0300 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 25 | RpIF09B | Изоляция "Изофлекс"д=20мм . Д=28*5,0мм Materiale marunte=1,0500 | m |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,4200 |  |  |
|  | 33205173522325 | Изоляция "Изофлекс"д=20мм . Д=28*5,0мм | m | 1,0300 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 26 | RpIF09A | Изоляция "Изофлекс" D=15мм D=22 *5,0мм Materiale marunte=1,0500 | m |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3500 |  |  |
|  | 33205173522326 | Изоляция "Изофлекс" D=15мм D=22 *5,0мм | m | 1,0300 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 27 | SA37E | Bratara pentru fixarea conductelor PP, conductele avind diametrul de 40мм | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 287527420404027 | Bratara pentru fixarea conductelor PP, conductele avind diametrul de 40мм | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 28 | SA34I | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de ПЭ63 PN-6 SDR-17.6 (exludere:tavi ,oxigen,carbura,sirma. grund | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6500 |  |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,4280 |  |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0002 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0024 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 29 |  | Tiava PE63 PN-6 SDR17.6 d200mm | m |  |  |  |
|  | 29 | Teava PE63 PN-6 SDR17.6 d200mm | m | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 30 | SA38H | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa -Металлический хомут с резиновым уплотнителем и гайкой | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 31 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1600 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.1.3. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 42 | RpCU05E1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 43 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3300 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,3300 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0001 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 44 | IzA08B | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5600 |  |  |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.2. Utilaj |  |  |  |  |
| 45 |  | Apomentu 50/20 Mei Twin | buc |  |  |  |
|  | 45 | Apomentu 50/20 Mei Twin | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 46 |  | Filtru cu sita d50mm | buc |  |  |  |
|  | 46 | Filtru cu sita d50mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 47 |  | Manometru ОБМ100 | buc |  |  |  |
|  | 47 | Manometru ОБМ100 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 48 |  | Furtun de cauciuc (резиновотканиевый) д-25мм | m |  |  |  |
|  | 48 | Furtun de cauciuc (резиновотканиевый) д-25мм | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 49 |  | Dulap(de incendiu) | buc |  |  |  |
|  | 49 | Dulap(de incendiu) | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 50 |  | Ventil 1б1р д=50мм | buc |  |  |  |
|  | 50 | Ventil 1б1р д=50мм | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 51 |  | Головка соединительная рукавная д50мм | buc |  |  |  |
|  | 51 | Головка соединительная рукавная д50мм | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 52 |  | Головка муфтовая д50мм | buc |  |  |  |
|  | 52 | Головка муфтовая д50мм | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 53 |  | Ствол пожарный РС-50 | buc |  |  |  |
|  | 53 | Ствол пожарный РС-50 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 54 |  | Рукав пожарный напорный льняной L=20m D50mm | buc |  |  |  |
|  | 54 | Рукав пожарный напорный льняной L=20m D50mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 55 |  | Огнетушитель ОХП-10 | buc |  |  |  |
|  | 55 | Огнетушитель ОХП-10 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 56 |  | Supapa d50mm 30ч6бр | buc |  |  |  |
|  | 56 | Supapa d50mm 30ч6бр | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 2. T3 |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Montare |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.1. T3. Alimentare cu apa calda |  |  |  |  |
| 57 | SA17C | Teava PPR PN10d32 mm) | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 2521216717050321 | Teava PPR PN10 d32 mm | m | 1,0200 |  |  |
|  | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,0600 |  |  |
|  | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,1500 |  |  |
|  | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,0500 |  |  |
|  | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 0,0900 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 |  |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0119 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 58 | SA17B | Teava PPR PN16 d25 mm) | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1600 |  |  |
|  | 2521216717050251 | Teava PPR PN16 d25 mm | m | 1,0200 |  |  |
|  | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,0600 |  |  |
|  | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,1500 |  |  |
|  | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,0500 |  |  |
|  | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 0,0900 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0106 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 59 | SA17A | Teava PPR т3PN16 (15mm) | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1400 |  |  |
|  | 2521216717050151 | Teava PPR т3PN16 (15mm) | m | 1,0200 |  |  |
|  | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,0600 |  |  |
|  | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,1500 |  |  |
|  | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,0500 |  |  |
|  | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 0,0900 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0094 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 60 | SD07D | Вентиль запорный муфтовый Д=32мм Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200 | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 287527420100060 | Вентиль запорный муфтовый Д=32мм | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 61 | SD07C | То же , Д 25мм Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200 | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2900 |  |  |
|  | 287527420100061 | Вентиль запорный муфтовый Д=25мм | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 62 | SD07A | ТО же,д=15мм Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200 | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 287527420100062 | Вентиль запорный муфтовый Д=15мм | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 63 | RpIF09B | Изоляция "Изофлекс"д=32мм . Д=42*5,0мм Materiale marunte=1,0500 | m |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,4200 |  |  |
|  | 33205173522363 | Изоляция "Изофлекс"д=32мм . Д=42*5,0мм | m | 1,0300 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 64 | RpIF09B | Изоляция "Изофлекс"д=25мм . Д=38*5,0мм Materiale marunte=1,0500 | m |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,4200 |  |  |
|  | 33205173522364 | Изоляция "Изофлекс"д=25мм . Д=38*5,0мм | m | 1,0300 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 65 | RpIF09A | Изоляция "Изофлекс" D=15мм D=22 *5,0мм Materiale marunte=1,0500 | m |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3500 |  |  |
|  | 33205173522365 | Изоляция "Изофлекс" D=15мм D=22 *5,0мм | m | 1,0300 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 66 | SC11A | Полотенцесушитель водяной д=15мм-установка Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0200 | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 287511420117066 | Полотенцесушитель водяной д=15мм-установка | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 67 | SA37D | Bratara conductele avind diametrul de 32мм-клипсы | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3700 |  |  |
|  | 287527420404067 | Bratara conductele avind diametrul de 32мм-клипсы | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 68 | SA37C | Bratara pentru fixarea conductelor , conductele avind diametrul de 25мм Клипсы | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3300 |  |  |
|  | 287527420404068 | Bratara pentru fixarea conductelor , conductele avind diametrul de 25мм Клипсы | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 69 | SA37A | Bratara pentru fixarea conductelor PP , conductele avind diametrul de 15мм-клипсы | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 287527420404069 | Bratara pentru fixarea conductelor PP , conductele avind diametrul de 15мм-клипсы | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 70 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1600 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 2.1.2. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 71 | RpCU05E1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 72 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3300 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,3300 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0001 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 2.2. Utilaj |  |  |  |  |
| 73 |  | Полотенцесушитель водяной | buc |  |  |  |
|  | 73 | Полотенцесушитель водяной | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 3. T4 |  |  |  |  |
|  |  | 3.1. Водопровод циркуляционной воды |  |  |  |  |
| 74 | SA17B | Teava PPR PN16 d25mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1600 |  |  |
|  | 2521216717050251 | Teava PPR PN16 d25 mm | m | 1,0200 |  |  |
|  | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,0600 |  |  |
|  | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,1500 |  |  |
|  | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,0500 |  |  |
|  | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 0,0900 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0106 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 75 | SA17A | Teava PPRt3 PN16d20mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1400 |  |  |
|  | 2521216717050201 | Teava PPRt3 PN16d20mm | m | 1,0200 |  |  |
|  | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,0600 |  |  |
|  | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,1500 |  |  |
|  | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,0500 |  |  |
|  | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 0,0900 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0094 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 76 | SA17A | Teava PPR т3PN16 d15 0mm) | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1400 |  |  |
|  | 2521216717050151 | Teava PPR т3PN16 (15mm) | m | 1,0200 |  |  |
|  | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,0600 |  |  |
|  | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,1500 |  |  |
|  | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,0500 |  |  |
|  | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 0,0900 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0094 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 77 | RpIF09B | Изоляция "Изофлекс"д=25мм . Д=38*5,0мм Materiale marunte=1,0500 | m |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,4200 |  |  |
|  | 33205173522377 | Изоляция "Изофлекс"д=25мм . Д=38*5,0мм | m | 1,0300 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 78 | RpIF09B | Изоляция "Изофлекс"д=20мм . Д=28*5,0мм Materiale marunte=1,0500 | m |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,4200 |  |  |
|  | 33205173522378 | Изоляция "Изофлекс"д=20мм . Д=28*5,0мм | m | 1,0300 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 79 | RpIF09A | Изоляция "Изофлекс" D=15мм D=22 *5,0мм Materiale marunte=1,0500 | m |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3500 |  |  |
|  | 33205173522379 | Изоляция "Изофлекс" D=15мм D=22 *5,0мм | m | 1,0300 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 80 | SA37C | Bratara pentru fixarea conductelor PP, conductele avind diametrul de 25мм | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3300 |  |  |
|  | 287527420404025 | Bratara pentru fixarea conductelor PP, conductele avind diametrul de 25мм | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 81 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor PP, conductele avind diametrul de 20мм | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2900 |  |  |
|  | 287527420404020 | Bratara pentru fixarea conductelor PP, conductele avind diametrul de 20мм | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 82 | SA37A | Bratara pentru fixarea conductelor PP , conductele avind diametrul de 15мм | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 287527420404015 | Bratara pentru fixarea conductelor PP , conductele avind diametrul de 15мм | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 83 | SD07C | Вентиль запорный муфтовый,д=25мм Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200 | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2900 |  |  |
|  | 287527420100061 | Вентиль запорный муфтовый Д=25мм | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 84 | SD07B | То же, д=20мм Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200 | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2400 |  |  |
|  | 2875274201000612 | Вентиль запорный муфтовый Д=20мм | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 85 | SD07A | То же. д=15мм Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200 | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 287527420100062 | Вентиль запорный муфтовый Д=15мм | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 86 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1600 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 3.2. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 87 | RpCU05E1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 88 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3300 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,3300 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0001 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 4. T5 |  |  |  |  |
|  |  | 4.1. Трубопровод смешанной воды |  |  |  |  |
| 89 | SA17A | Teava PPR т3PN16 d15 0mm) | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1400 |  |  |
|  | 2521216717050151 | Teava PPR т3PN16 (15mm) | m | 1,0200 |  |  |
|  | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,0600 |  |  |
|  | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,1500 |  |  |
|  | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,0500 |  |  |
|  | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 0,0900 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0094 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 90 | RpIF09A | Изоляция "Изофлекс" D=15мм D=22 *5,0мм Materiale marunte=1,0500 | m |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3500 |  |  |
|  | 33205173522322 | Изоляция "Изофлекс" D=15мм D=22 *5,0мм | m | 1,0300 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 91 | SA37A | Bratara pentru fixarea conductelor PP , conductele avind diametrul de 15мм | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 287527420404015 | Bratara pentru fixarea conductelor PP , conductele avind diametrul de 15мм | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 92 | SD07A | Вентиль запорный муфтовый д=15мм Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200 | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 287527420100062 | Вентиль запорный муфтовый Д=15мм | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 93 | SD04A | Montare-Термосмеситель | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 4.2. Utilaj |  |  |  |  |
| 94 |  | Термосмеситель | buc |  |  |  |
|  | 94 | Термосмеситель | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 5. С1 Canalizare |  |  |  |  |
|  |  | 5.1. Lucrari de montaj |  |  |  |  |
| 95 | SB12B | Teava din material plastic pentru canalizare, РР imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 100 mm Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0500 | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3300 |  |  |
|  | 252121671705010 | Teava din material plastic pentru canalizare, РР avind diametrul de 100 mm | m | 1,0300 |  |  |
|  | 2523156719500 | Capac de capat, din material plastic | buc | 0,3300 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0160 |  |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0219 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 96 | SB12A | Teava din material plastic pentru canalizare РР, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 50mm Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0500 | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 252121671705050 | Teava din material plastic pentru canalizare РР, avind diametrul de 50mm | m | 1,0350 |  |  |
|  | 2523156719500 | Capac de capat, din material plastic | buc | 0,3300 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0199 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 97 | SB11C | Тройник ПП д=100*100 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3800 |  |  |
|  | 252315672103897 | Тройник ПП д=100*100 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,1050 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0450 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 98 | SB11C | То же, д=100*50 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3800 |  |  |
|  | 252315672103898 | Тройник ПП д=100*50 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,1050 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0450 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 99 | SB11A | ТО же, д=50* 50 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2900 |  |  |
|  | 252315672103899 | Тройник ПП д=50*50 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0360 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 100 | SB11C | Колено д=100 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3800 |  |  |
|  | 252315672103810 | Колено д=100 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,1050 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0450 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 101 | SB11A | То же,д= 50 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2900 |  |  |
|  | 2523156721038101 | Колено д=50 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0360 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 102 | SB11A | ОТвод д100мм | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2900 |  |  |
|  | 2523156721038102 | ОТвод д100мм | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0360 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 103 | SB09E | Ревизия д=100мм ПП | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 |  |  |
|  | 2523156721037103 | Ревизия д=100мм ПП din material plastic pentru canalizare | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 104 | SB09C | то же,Ревизия 50мм | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2200 |  |  |
|  | 2523156721037104 | Ревизия 50мм din material plastic pentru canalizare | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 105 | SB09E | Прочистка д100мм | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 |  |  |
|  | 2523156721037105 | Прочистка д100мм din material plastic pentru canalizare | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 106 | SB09E | Прочистка д 50мм | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 |  |  |
|  | 2523156721037106 | Прочистка д 50мм din material plastic pentru canalizare | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 107 | SB11C | Переход Д=50*100mm | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3800 |  |  |
|  | 2523156721038107 | Переход Д=50*100mm din material plastic pentru canalizare | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,1050 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0450 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 108 | SA37I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5200 |  |  |
|  | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 109 | SA37F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4300 |  |  |
|  | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 110 | SA40A | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri PTMK-100 | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 28752773305221 | Mufa antiincendiara tip PTMK-100 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2874115833877 | Suruburi cu autofiletare zincate | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2874115883746 | Saibe zincate cu diametru 6 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,2600 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 111 | SA40A | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri PTMK-50 | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 287527733052250 | Mufa antiincendiara tip PTMK-50 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2874115833877 | Suruburi cu autofiletare zincate | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2874115883746 | Saibe zincate cu diametru 6 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,2600 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 112 | SA39I | Capac - Заглушка ПП д=100мм | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 2523156715270112 | Capac - Заглушка ПП д=100мм | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2681126001496 | Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm | buc | 0,2300 |  |  |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0250 |  |  |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0250 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0230 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 113 | SA39E | Capac -Заглушка ПП д=50мм | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 2523156715270113 | Capac -Заглушка ПП д=50мм | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2681126001496 | Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm | buc | 0,1500 |  |  |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0130 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 114 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200 | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,8500 |  |  |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,6000 |  |  |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 115 | SD04A | Кран водоразборный д=15мм | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6500 |  |  |
|  | 2913124201370115 | Кран водоразборный д=15мм | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 116 | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, 900*900mm ГОСТ10161-83 Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc=1,0300 | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,8500 |  |  |
|  | 2875114200780116 | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, 900*900mm ГОСТ10161-83 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 117 | SC07A | Унитаз типа "Компакт"-детски Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500 | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,7000 |  |  |
|  | 2622102442760117 | Унитаз типа "Компакт"-детски | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 1,0000 |  |  |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2875114200400 | Tragator pt. closet | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 118 | SC07A | Видуар для детского сада Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500 | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,7000 |  |  |
|  | 262210244276018 | Видуар для детского сада | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 1,0000 |  |  |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2875114200400 | Tragator pt. closet | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 119 | SB28B | Sifon de pardoseala din plastic d100mm ГОСТ1811-97 Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)=1,0100 | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2900 |  |  |
|  | 25231267211512 | Sifon de pardoseala din plastic d100mm ГОСТ1811-97 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0045 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 120 | SE57A | Montarea Boiler 80L | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,2000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 121 | SE20A | Montare Spalator din tabla inoxidabila cu 2 compartimente, 600*1200*850h | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 5,5000 |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,0400 |  |  |
|  | 7214070021500 | Lacatus intertinere si reparatii | h-om | 4,1800 |  |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 1,2800 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 2722103305322 | Teava din otel neagra,sudata longitudinal, pentru instalatii Dn=3/4" | m | 1,2000 |  |  |
|  | 2722103306340 | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal, Dn 3/4" | m | 2,4000 |  |  |
|  | 2875274117928 | Cot fonta maleabila A1,Dn 3/4", Zn | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2875274117930 | Cot fonta maleabila A1,Dn 3/4",negru | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2875274121709 | Racord olandez etansare plana U 1 Dn=3/4", zincat | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2875274122454 | Racord olandez U12, fonta M, negru Dn 3/4" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2875274121929 | Racord olan. et. plana U11, din fonta, negru Dn 3/4" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2875114202826 | Sifon pt. spalator vase dublu, din Fc Dn 1 1/4" | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2746163336618 | Teava din plumb de scurgere D=44 x 2 mm | kg | 4,8000 |  |  |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0400 |  |  |
|  | 2414317346207 | Stearina | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,1800 |  |  |
|  | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,2400 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,4400 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 122 |  | Кронштейн | buc |  |  |  |
|  | 122 | Кронштейн | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 123 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6500 |  |  |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 5.2. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 124 | RpCU05E1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 125 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3300 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,3300 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0001 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 126 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu canalizare, | m3 |  |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,6100 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,0250 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 6. Utilaj |  |  |  |  |
| 127 |  | Бойлер V=80л | buc |  |  |  |
|  | 127 | Бойлер V=80л | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 128 |  | Spalator din tabla inoxibabila 600*1200*850h | buc |  |  |  |
|  | 128 | Spalator din tabla inoxibabila 600*1200*850h | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.