CAIETUL DE SARCINI

# Capitolul 1: Denumirea lucrării

Servicii de elaborare al Studiului de Fezabilitate, inclusiv Expertiza tehnică a viaductului.

Drum expres: M5 Frontiera cu România–Leușeni–Chișinău–Dubăsari–frontiera cu Ucraina.

Poziția km: 307,746.

Obstacol traversat: râul Ponor Mare.

Localitatea apropiată: s. Roșcani.

Poziția GPS: 46°55'33.44"N, 29°18'8.0"E.

# Capitolul 2: Tipul lucrărilor

Studiul de fezabilitate, în conformitate cu:

- NCM L.01.07-2005 „Regulament privind fundamentarea proiectelor investiționale în construcții”.

- „Regulamentul cu privire la proiectele de investiții capitale publice” aprobat prin HG Nr.684/2022 din 29.09.2025.

- „Instrucțiuni privind evaluarea proiectelor noi de investiții capitale publice” aprobate prin Ordin Nr. OMF/104/2023 din 22.11.2023.

Expertiză Tehnică a construcției, în conformitate cu:

- „Regulamentul privind verificarea documentației de proiect și expertiza tehnică a proiectelor și construcțiilor” aprobat prin HG Nr. 743/2024 din 06.11.2024;

- CP D.02.2:2023 „Reguli privind efectuarea inspectării, diagnosticării, stabilirea stării tehnice a lucrărilor de artă (poduri, podețe) amplasate pe drumuri”;

- CP D.02.06-2014 „Ghid de evaluare a stării lucrărilor de artă pe baza funcționalității”.

# Capitolul 3: Temeiul lucrărilor

Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2025.

Prestatorul lucrărilor va fi câștigătorul licitației publice în conformitate cu Lege Nr. LP131/2015 din 03.07.2015 „privind achizițiile publice”, cu modificările ulterioare.

# Capitolul 4: Volumul lucrărilor

Volumul I. Elaborarea studiului de fezabilitate.

Elaborarea documentației tehnico-economice prin care, prestatorul, fără a se limita la datele și informațiile cuprinse în caietul de sarcini, va analiza, va fundamenta și va propunere minim două opțiuni tehnico-economice diferite, recomandând, justificat și documentat, opțiunea tehnico-economică optimă pentru realizarea lucrărilor de reparație a viaductului.

Volum II. Elaborarea raportului de expertiză tehnică.

Determinarea și evaluarea caracteristicilor reale ale construcției, a stării de viabilitate, în scopul asigurării funcționalității și posibilității utilizării în continuare a construcției.

# Capitolul 5: Termeni de referință

### 5.1. Parametrii tehnici de bază

- Respectarea Normelor, Standardelor și Codurilor Europene, aplicabile din 01.01.2021;

- СНиП 2.05.03-84* „Мосты и трубы”.

- NCM D.02.01:2024 „Proiectarea drumurilor publice”.

- CP F.02.03:2019 „Construcții din beton și beton armat. Evaluarea in-situ a rezistenței la compresiune a betonului din structuri și din elemente prefabricate”.

În cazul în care alte standarde și norme valabile, asigură o performanță substanțial egală sau mai mare decât cele enumerate, aceste standarde și norme vor fi acceptate sub rezerva verificării prealabile și aprobării în scris.

### 5.2. Termeni de referință de bază

- NCM A.07.02:2012/А1:2017 „Procedura de elaborare, avizare, aprobare și conținutul-cadru al documentației de proiect pentru construcții.

- NCM L.01.07-2005 „Regulament privind fundamentarea proiectelor investiționale în construcții”.

- Studiul de fezabilitate și Raportul de expertiză tehnică va respecta Standardele în vigoare.

- Prestatorul va elabora compartimentele studiului de fezabilitate astfel ca conținutul să respecte prevederile cuprinsului tip pentru Studiul de fezabilitate conform „Regulamentului cu privire la proiectele de investiții capitale publice” aprobat prin HG Nr. 684/2022 din 29.09.2022, și, instrucțiunilor privind evaluarea proiectelor noi de investiții capitale publice aprobate prin Ordin Nr. OMF/104/2023 din 22.11.2023;

- Prestatorul va efectua studiile și cercetările pe teren:

  - Ridicări topo geodezice;

  - Cercetări geologice;

  - Prospecțiuni hidrometeorologice.

- Variantele alternative propuse vor ține cont de:

  - Costul minim al lucrărilor;

  - Costul lucrărilor de întreținere pentru o perioadă de 20 de ani;

  - Impactul asupra mediului și măsurile de atenuare;

  - Încadrarea preponderentă în parametrii a terenurilor aferente drumului public, înregistrate în Registrul bunurilor imobile;

  - Costul estimativ a exproprierilor terenurilor și construcțiilor aferente.

### 5.3. Protecția mediului și Evaluarea Impactului Ecologic

- Prestatorul va completa și prezenta Beneficiarului informațiile solicitate în conformitate cu Anexa 3 a Legii nr. 86/2014 privind Evaluarea impactului asupra mediului;

- Prestatorul va elabora compartimentul „Protecția mediului” din cadrul documentației Studiului de Fezabilitate, cu respectarea prevederilor NCM A.07.06:2016. Aceasta va include fără a se limita la:

  - Măsuri pentru reducerea impactului negativ asupra mediului, inclusiv restaurarea zonelor afectate de hazarduri naturale (inundații, alunecări de teren etc.);

  - Un plan de integrare a măsurilor de adaptare la schimbările climatice, în conformitate cu PNASC 2030;

  - identificarea  vulnerabilităților actuale și viitoare ale proiectului la schimbările climatice și integrarea măsurilor corespunzătoare în scopul asigurării rezilienței climatice pe termen mediu și lung.

### 5.4. Condiții specifice

- Prestatorul va completa Anexa nr.1 din „Regulamentul cu privire la proiectele de investiții capitale publice”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 684/2022, în cadrul elaborării studiului de fezabilitate;

- Ridicările topo-geodezice vor fi realizate în sistemul de coordonate Mold Ref 99;

- Studiile și cercetările în teren, cercetări geologice și prospecțiunile hidrometeorologice, vor fi efectuate în număr necesar de a fi definitivate soluțiile constructive;

- Prestatorul va stabili regimul de exploatare a viaductului până la începerea lucrărilor de reparație.

- Prestatorul va stabili regimul de exploatare a viaductului după finisarea lucrărilor de reparație.

# Capitolul 6: Conținutul documentației.

### 6.1. Conținutul studiului de fezabilitate:

Conținutul studiului de fezabilitate trebuie să conțină compartimentele și rapoartele cu conținutul definit în Capitolul 5 Termenii de referință. Compartimentele și rapoartele conexe se vor prezenta după cum urmează (dar nu se limitează):

- Conform NCM A.07.02:2012/А1:2017 „Procedura de elaborare, avizare, aprobare și conținutul-cadru al documentației de proiect pentru construcții și NCM L.01.07-2005 „Regulament privind fundamentarea proiectelor investiționale în construcții”;

- Compartimentele prevederilor cuprinsului tip pentru Studiul de fezabilitate conform ”Regulamentului cu privire la proiectele de investiții capitale publice” aprobat prin HG Nr. 684/2022 din 29.09.2022;

- Compartimentele instrucțiunilor, inclusiv Anexele, privind evaluarea proiectelor noi de investiții capitale publice aprobate prin Ordin Nr. OMF/104/2023 din 22.11.2023;

- La elaborarea soluției fezabile a construcției de pod se va lua în considerare argumentarea tehnico-economică efectuată între cel puțin 2 (două) variante competitive posibile:

- Varianta podului care va asigura rezistența la acțiunile din trafic în conformitate cu  SM EN 1991-2:2011 Eurocod 1: Acțiuni asupra structurilor. Partea 2: Acțiuni din trafic la poduri;

- Varianta podului care va asigura rezistența la acțiunile din trafic în conformitate cu СНиП 2.05.03-84* „Мосты и трубы”

- Memoriu explicativ general;

- Documentația grafică pe compartimente (format printat A3);

- Compartimentului „Alocarea terenurilor” (format printat A3);

- Compartimentului „Argumentarea tehnico-economică a investiției”;

- Compartimentele/rapoartele stipulate în pct. 5.3 Protecția mediului și Evaluarea Impactului Ecologic;

- Deviz general și Indicatori economici;

- Devizele cantităților și estimările de costuri;

- Recomandări privind exploatarea pe termen mediu și lung al soluțiilor aprobate.

### 6.2. Conținutul Raportului de expertiză tehnică:

- Memoriu explicativ general;

- Documentația grafică pe compartimente (format printat A3);

- Raportul de evaluarea a rezistenței la compresiune a betonului prin metode nedistructive și semi-nedistructive;

- Raportul de măsurare a adâncimii de carbonatare a betonului;

- Raport topogeodezic;

- Raport hidrometeorologic;

- Raport geotehnic.

La elaborarea raportului de expertiză tehnică prestatorul va respecta în strictă conformitate următoarele standarde, documente și acte normative (dar nu se limitează):

- „Regulamentul privind verificarea documentației de proiect și expertiza tehnică a proiectelor și construcțiilor” aprobat prin HG Nr. 743/2024 din 06.11.2024;

- CP D.02.2:2023 „Reguli privind efectuarea inspectării, diagnosticării, stabilirea stării tehnice a lucrărilor de artă (poduri, podețe) amplasate pe drumuri”;

- CP D.02.06-2014 „Ghid de evaluare a stării lucrărilor de artă pe baza funcționalității”;

- CP F.02.03:2019 „Construcții din beton și beton armat. Evaluarea in-situ a rezistenței la compresiune a betonului din structuri și din elemente prefabricate”;

- Măsurare adâncimii de carbonatare a betonului conform SM SR EN 14630:2011;

- Cod Nr. CUC434/2023 din 28.12.2023 Urbanismului și Construcțiilor.

# Capitolul 7: Aranjamente de raportare

### 7.1. Volumul 1.

Studiul de Fezabilitate Raportul va fi prezentat în volum de 2 (două) exemplare în limba română, inclusiv: conținutul raportului complet scanat și avizat; versiunea editabilă (PDF, Word, DWG, ș.a.).

### 7.2. Volumul 2.

Raportul de Expertiză Tehnică va fi prezentat în volum de 2 (două) exemplare în limba română, inclusiv: conținutul raportului complet scanat și avizat; versiunea editabilă (PDF, Word, DWG, ș.a.).

# Anexa Nr.1

Informație livrabilă de către Beneficiar

| Nr. | Informație livrabilă de către Beneficiar |
| --- | --- |
| 1 | Serviciile de proiectare pentru lucrările de reparație a viaductului pe drumul M14 Brest–Chișinău–Tiraspol–Odesa, km 898+576”, elaborat în anul 2013 |

Notă: Toată documentația va fi pusă la dispoziția operatorului economic cîștigător