| Reparatia edificiului de invatamint si educatie, cu edificarea unei cazangerii, situat in r-nul Anenii Noi, com. Geamana, sat. Geamana, 42 nr. cad. 1028208.177.01 | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-1-1

Retele termice (15/2023-RT)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Terasamente |  |  |  |
| 1 | TsC59B |  | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 |  | 100 m3 | 0,381 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 2,316 |
|  | 1421102200227 |  | Pietris |  | m3 | 0,002 |
|  | 2952260003523 |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  | h-ut | 5,448 |
|  | 2952260003557 |  | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) |  | h-ut | 1,379 |
| 2 | TsI50A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km |  | t | 64,770 |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 11,788 |
| 3 | TsC58B |  | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 |  | 100 m3 | 0,601 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 1,430 |
|  | 2952260003523 |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  | h-ut | 6,731 |
| 4 | TsD01C |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare |  | m3 | 60,120 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 25,852 |
| 5 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  | 100 m3 | 0,601 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 5,301 |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  | h-ut | 6,244 |
|  |  |  |  | Total Terasamente |  |  |
|  |  |  | 1.2. Utilaj si materiale |  |  |  |
| 6 | TfB01B2 |  | Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m avind diametrul nominal Dn 40 / Robinetele cu bila Danfoss JIP Standard WW sau analog, cu conexiuni cu capete de sudura DN32; PN16 |  | buc | 2,000 |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om | 2,200 |
|  | 29131346000006 |  | Robinetele cu bila Danfoss JIP Standard WW cu conexiuni cu capete de sudura DN32; PN16 |  | buc | 2,000 |
|  | 2874115821708 |  | Surub cap hexagonal M 16x60 gr. 4.8 |  | buc | 16,000 |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  | buc | 16,000 |
|  | 2320316202533 |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  | kg | 0,048 |
|  | 2513206622068 |  | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm |  | kg | 0,126 |
| 7 | TfB01E2 |  | Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m avind diametrul nominal Dn 80 / Robinetele cu bila Danfoss JIP Standard WW sau analog, cu conexiuni cu capete de sudura DN80; PN16 |  | buc | 4,000 |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om | 6,600 |
|  | 29131346000007 |  | Robinetele cu bila Danfoss JIP Standard WW cu conexiuni cu capete de sudura DN80; PN16 |  | buc | 4,000 |
|  | 2874115821784 |  | Surub cap hexagonal M 16x75 gr. 4,8 |  | buc | 64,000 |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  | buc | 64,000 |
|  | 2320316202533 |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  | kg | 0,156 |
|  | 2513206622068 |  | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm |  | kg | 0,420 |
| 8 | TfA01A2 |  | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie / Teava ф38x2 GOST 8734-89 |  | m | 90,000 |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  | h-om | 13,500 |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om | 26,100 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 13,500 |
|  | 27221031070010 |  | Teava ф38x2 |  | m | 90,360 |
|  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  | kg | 0,900 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,090 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,360 |
|  | 2681116001329 |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  | buc | 0,090 |
|  | 2513206622068 |  | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm |  | kg | 0,090 |
|  | 4100116202844 |  | Apa dedurizata |  | m3 | 0,540 |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  | m3 | 0,270 |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  | l | 0,360 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,090 |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  | h-ut | 11,250 |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  | h-ut | 0,810 |
|  | 2952270004702 |  | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) |  | h-ut | 1,620 |
| 9 | TfA01B2 |  | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie / Teava ф89x3 GOST 10704-91 |  | m | 84,000 |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  | h-om | 17,640 |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om | 28,560 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 12,600 |
|  | 272210310700037 |  | Teava ф89x3 |  | m | 84,336 |
|  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  | kg | 1,344 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,252 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,504 |
|  | 2681116001329 |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  | buc | 0,168 |
|  | 2513206622068 |  | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm |  | kg | 0,168 |
|  | 4100116202844 |  | Apa dedurizata |  | m3 | 1,848 |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  | m3 | 0,756 |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  | l | 0,504 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,168 |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  | h-ut | 11,340 |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  | h-ut | 0,756 |
|  | 2952270004702 |  | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) |  | h-ut | 1,512 |
| 10 | TfA09A2 |  | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran la o inaltime de 3-15 m, avind pina la 5 kg pe bucata / Suport fix 38.100-01.ОСТ34 (6 buc) (ОСТ34-42-618-84) |  | kg | 7,200 |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om | 0,216 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,216 |
|  | 2875277344110 |  | Suport fix 38.100-01.ОСТ34 |  | kg | 7,200 |
|  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  | kg | 0,835 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,036 |
|  | 2681116001329 |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  | buc | 0,014 |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  | l | 0,072 |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  | h-ut | 0,194 |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  | h-ut | 0,065 |
| 11 | TfA09A2 |  | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran la o inaltime de 3-15 m, avind pina la 5 kg pe bucata / Suport fix 89.100-01.ОСТ34 (8 buc) (ОСТ34-42-618-84) |  | kg | 14,400 |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om | 0,432 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,432 |
|  | 2875277344111 |  | Suport fix 89.100-01.ОСТ34 |  | kg | 14,400 |
|  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  | kg | 1,670 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,072 |
|  | 2681116001329 |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  | buc | 0,029 |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  | l | 0,144 |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  | h-ut | 0,389 |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  | h-ut | 0,130 |
| 12 | TfA09A2 |  | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran la o inaltime de 3-15 m, avind pina la 5 kg pe bucata / Suport glisant ОПП1-100.38 (40 buc) (ГОСТ14911-82) |  | kg | 24,800 |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om | 0,744 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,744 |
|  | 2875277344112 |  | Suport glisant ОПП1-100.38 |  | kg | 24,800 |
|  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  | kg | 2,877 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,124 |
|  | 2681116001329 |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  | buc | 0,050 |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  | l | 0,248 |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  | h-ut | 0,670 |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  | h-ut | 0,223 |
| 13 | TfA09A2 |  | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran la o inaltime de 3-15 m, avind pina la 5 kg pe bucata / Suport glisant ОПП2-100.89 (30 buc) (ГОСТ14911-82) |  | kg | 34,500 |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om | 1,035 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 1,035 |
|  | 2875277344113 |  | Suport glisant ОПП2-100.89 |  | kg | 34,500 |
|  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  | kg | 4,002 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,172 |
|  | 2681116001329 |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  | buc | 0,069 |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  | l | 0,345 |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  | h-ut | 0,932 |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  | h-ut | 0,310 |
| 14 | TfA02B2 |  | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie / Cot 90* ф89x3 GOST 17375-2001 |  | buc | 12,000 |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om | 19,800 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 18,480 |
|  | 287527404000013 |  | Cot 90* ф89x3 |  | buc | 12,000 |
|  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  | kg | 1,488 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 2,712 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 1,200 |
|  | 2681116001329 |  | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  | buc | 0,180 |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  | m3 | 0,576 |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  | l | 1,200 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 1,356 |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  | h-ut | 17,496 |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  | h-ut | 0,108 |
| 15 | RCsB30I |  | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm / k=4.5 pentru adancimea de forare de 500 mm |  | buc | 8,000 |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  | h-om | 16,344 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 6,984 |
|  | 5001000100135 |  | Freza cu carota diamanta |  | buc | 0,349 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 1,390 |
|  | 2952260003904 |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  | h-ut | 11,160 |
| 16 | RCsB30D |  | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm / k=4.5 pentru adancimea de forare de 500 mm |  | buc | 4,000 |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  | h-om | 6,804 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 2,916 |
|  | 5001000100135 |  | Freza cu carota diamanta |  | buc | 0,153 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,284 |
|  | 2952260003903 |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm |  | h-ut | 4,680 |
| 17 | IC44B |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" / Se modifica: Teava instalatie in Nod de trecere 89x3, consum: 1buc / buc |  | buc | 8,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 4,000 |
|  | 2722103310000 |  | Nod de trecere 89x3 |  | buc | 8,000 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,360 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,192 |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  | kg | 0,160 |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 3,424 |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,019 |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  | m3 | 0,005 |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,002 |
| 18 | IC44A |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" / Se modifica: Teava instalatie in Nod de trecere 38x2, consum: 1buc / buc |  | buc | 4,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 1,600 |
|  | 2722103310018 |  | Nod de trecere 38x2 |  | buc | 4,000 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,068 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,036 |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  | kg | 0,024 |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 1,284 |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,007 |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  | m3 | 0,002 |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,000 |
| 19 | RpCE18B |  | Etansarea rosturilor de dilatare la terase, plansee, pereti si schelet din beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, atit spre interior, cit si spre exterior, cu snur de vata minerala lipit cu mastic bituminos |  | m | 27,150 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 6,244 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,986 |
|  | 2320322600103 |  | Bitum de izolatie tip H-68/75 |  | kg | 8,389 |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 3,356 |
|  | 2320166200975 |  | Combustibil lichid usor |  | kg | 2,097 |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  | kg | 1,958 |
|  | 2682162608375 |  | Snur vata minerala impl. simra zn cu D=60 mm |  | m | 29,363 |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut | 0,054 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,027 |
| 20 | AcF13A |  | Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie |  | buc | 12,000 |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  | h-om | 18,120 |
|  | 2320322600195 |  | Bitum pentru lucrarile de constructii |  | kg | 56,336 |
|  | 3720107307056 |  | Cilti bituminati |  | kg | 22,102 |
|  | 2952270004033 |  | Topitor de bitum |  | h-ut | 0,072 |
|  |  |  |  | Total Utilaj si materiale |  |  |
|  |  |  | 1.3. Drenarea conductelor |  |  |  |
| 21 | TfB01A2 |  | Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m avind diametrul nominal Dn 25 / Robinet cu bila JiP, din otel, DN25; PN16; Danfoss sau analog |  | buc | 6,000 |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om | 4,920 |
|  | 291313460000021 |  | Robinet cu bila JiP, din otel, DN25; PN16; Danfoss |  | buc | 6,000 |
|  | 2874115820895 |  | Surub cap hexagonal M 12x55 gr. 4.8 |  | buc | 48,000 |
|  | 2874115840479 |  | Piulita hexag. M12 |  | buc | 48,000 |
|  | 2320316202533 |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  | kg | 0,090 |
|  | 2513206622068 |  | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm |  | kg | 0,252 |
|  |  |  |  | Total Drenarea conductelor |  |  |
|  |  |  | 1.4. Izolare conducte |  |  |  |
| 22 | IzH05B |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Saltele de vata minerala gr=40mm |  | m2 | 46,250 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 42,088 |
|  | 2682162611305 |  | Saltele de vata minerala gr=40mm |  | m2 | 47,083 |
|  | 2873122005315 |  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542 |  | kg | 17,482 |
|  | 2734113805762 |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  | kg | 2,683 |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  | kg | 1,896 |
| 23 | IzH05A |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv / Saltele de vata minerala gr=40mm |  | m2 | 22,500 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 23,850 |
|  | 2682162611305 |  | Saltele de vata minerala gr=40mm |  | m2 | 23,175 |
|  | 2873122005315 |  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542 |  | kg | 8,550 |
|  | 2734113805762 |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  | kg | 1,462 |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  | kg | 1,013 |
| 24 | IzI07B1 |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie de la 0,36 -0,9 m, confectionare |  | m2 | 102,000 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 38,556 |
|  | 2710403601300 |  | Tabla neagra sau zincata |  | kg | 271,626 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 6,120 |
| 25 | IzI07B2 |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie de la 0,36 -0,9 m, montare |  | m2 | 102,000 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 91,902 |
|  | 2874115893900 |  | Surub 4 x 15 OLC35 zn |  | buc | 918,000 |
|  |  |  |  | Total Izolare conducte |  |  |
|  |  |  | 1.5. Canale din beton |  |  |  |
| 26 | CP16A |  | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice) / Canal ЛК 300.90.45 ОПП2-100.89 c.3.006-1 |  | buc | 7,000 |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  | h-om | 13,300 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,400 |
|  | 2666122826 |  | Canal ЛК 300.90.45 ОПП2-100.89 |  | buc | 7,070 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,014 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 16,450 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,056 |
|  | 2922140006000 |  | Macara pe pneuri |  | h-ut | 3,500 |
| 27 | CP16A |  | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice) / Canal ЛК 300.90.60 ОПП2-100.89 c.3.006-1 |  | buc | 6,000 |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  | h-om | 11,400 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,200 |
|  | 2666122827 |  | Canal ЛК 300.90.60 ОПП2-100.89 |  | buc | 6,060 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,012 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 14,100 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,048 |
|  | 2922140006000 |  | Macara pe pneuri |  | h-ut | 3,000 |
| 28 | CP16A |  | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice) / Canal ЛК 300.150.60 ОПП2-100.89 c.3.006-1 |  | buc | 5,000 |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  | h-om | 9,500 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,000 |
|  | 2666122828 |  | Canal ЛК 300.150.60 ОПП2-100.89 |  | buc | 5,050 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,010 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 11,750 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,040 |
|  | 2922140006000 |  | Macara pe pneuri |  | h-ut | 2,500 |
| 29 | CP16A |  | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice) / Canal ЛК 75.90.45 ОПП2-100.89 c.3.006-1 |  | buc | 5,000 |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  | h-om | 9,500 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,000 |
|  | 2666122829 |  | Canal ЛК 75.90.45 ОПП2-100.89 |  | buc | 5,050 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,010 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 11,750 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,040 |
|  | 2922140006000 |  | Macara pe pneuri |  | h-ut | 2,500 |
| 30 | CP16A |  | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice) / Canal ЛК 75.90.60 ОПП2-100.89 c.3.006-1 |  | buc | 3,000 |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  | h-om | 5,700 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,600 |
|  | 2666122830 |  | Canal ЛК 75.90.60 ОПП2-100.89 |  | buc | 3,030 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,006 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 7,050 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,024 |
|  | 2922140006000 |  | Macara pe pneuri |  | h-ut | 1,500 |
| 31 | CP16A |  | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice) / Canal ЛК 75.150.60 ОПП2-100.89 c.3.006-1 |  | buc | 4,000 |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  | h-om | 7,600 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,800 |
|  | 2666122831 |  | Canal ЛК 75.150.60 ОПП2-100.89 |  | buc | 4,040 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,008 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 9,400 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,032 |
|  | 2922140006000 |  | Macara pe pneuri |  | h-ut | 2,000 |
| 32 | CP16B |  | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice), placi drepte / Placa de planseu ПТ 300.150.12 c.3.006-1 |  | buc | 13,000 |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  | h-om | 16,900 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,950 |
|  | 2666122832 |  | Placa de planseu ПТ 300.150.12 |  | buc | 13,130 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,016 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 20,800 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,065 |
|  | 2922140006000 |  | Macara pe pneuri |  | h-ut | 5,850 |
| 33 | CP16B |  | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice), placi drepte / Placa de planseu ПТ 300.90.10 c.3.006-1 |  | buc | 6,000 |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  | h-om | 7,800 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,900 |
|  | 2666122833 |  | Placa de planseu ПТ 300.90.10 |  | buc | 6,060 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,007 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 9,600 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,030 |
|  | 2922140006000 |  | Macara pe pneuri |  | h-ut | 2,700 |
| 34 | CP16B |  | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice), placi drepte / Placa de planseu ПТ 75.150.12 c.3.006-1 |  | buc | 4,000 |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  | h-om | 5,200 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,600 |
|  | 2666122834 |  | Placa de planseu ПТ 75.150.12 |  | buc | 4,040 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,005 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 6,400 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,020 |
|  | 2922140006000 |  | Macara pe pneuri |  | h-ut | 1,800 |
| 35 | CP16B |  | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice), placi drepte / Placa de planseu ПТ 75.90.10 c.3.006-1 |  | buc | 7,000 |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  | h-om | 9,100 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,050 |
|  | 2666122835 |  | Placa de planseu ПТ 75.90.10 |  | buc | 7,070 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,008 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 11,200 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,035 |
|  | 2922140006000 |  | Macara pe pneuri |  | h-ut | 3,150 |
| 36 | TfE07A |  | Montarea pernei / Talpa de suport ОП1 c.3.006-1 |  | buc | 70,000 |
|  | 7136040011700 |  | Instalator incalzire centrala |  | h-om | 11,200 |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  | h-om | 2,800 |
|  | 2875274625ОП1 |  | Talpa de suport ОП1 |  | buc | 70,000 |
|  |  |  |  | Total Canale din beton |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  |  | Total cu Cr |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Drenarea conductelor |  |  |  |
| 37 | IA37B |  | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul peste 1" |  | buc | 1,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 3,000 |
|  | 2521216701000 |  | Teava din otel |  | m | 0,500 |
|  | 2875274122000 |  | Racord olandez |  | buc | 1,000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,070 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,140 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,050 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,640 |
| 38 | IA28A |  | Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 500 l |  | buc | 1,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 5,100 |
|  | 2875274401000 |  | Flansa plata Pn 6 |  | buc | 5,000 |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  | kg | 0,810 |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 0,033 |
|  | 1450336200468 |  | Grafit concentrat tip G, praf |  | kg | 0,023 |
|  | 2874115800780 |  | Surub hex. M 10 x 35 |  | buc | 8,000 |
|  | 2874115801071 |  | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm |  | buc | 12,000 |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  | buc | 8,000 |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  | buc | 12,000 |
|  | 2874115883761 |  | Saiba plata M 12 |  | buc | 8,000 |
|  | 2874125881289 |  | Saibe uzuale, plate M 14 |  | buc | 12,000 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,165 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,430 |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  | kg | 0,125 |
|  | 2922140006727 |  | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF |  | h-ut | 0,060 |
|  | 29522700076021 |  | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) |  | h-ut | 0,070 |
|  |  |  |  | Total Drenarea conductelor |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  |  | Total cu Cr |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Drenarea conductelor |  |  |  |
| 39 |  |  | Pompa submersibila, monoetajata, verticala, din otel inoxidabil cu sita de filtrare si cu racord de refulare vertical N=0,3kW; G=1m3/h; H=4,5m de tip Unilift KP 150 A1 GRUNDFOS sau analog |  | buc | 1,000 |
|  | 60024 |  | Pompa submersibila, monoetajata, verticala, din otel inoxidabil cu sita de filtrare si cu racord de refulare vertical N=0,3kW; G=1m3/h; H=4,5m de tip Unilift KP 150 A1 GRUNDFOS |  | buc | 1,000 |
| 40 |  |  | Vas de acumulare drenaje V=500l cu ventil |  | buc | 1,000 |
|  | 60025 |  | Vas de acumulare drenaje V=500l cu ventil |  | buc | 1,000 |
|  |  |  |  | Total Drenarea conductelor |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

APROBAT:

| Investitor | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| L.Ş. | L.Ş. |