CAIET DE SARCINI

pentru achiziția serviciilor

- OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

Servicii de determinare a stării tehnice a construcțiilor

| Nr. ord. | Denumirea serviciilor | U.M. | Cantitatea | Valoarea estimativă, lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elaborarea expertizei tehnice a coloanei din beton armat din rândul Б, axa 24 | raport | 1 | 30 000,0 |
| 2 | Elaborarea expertizei tehnice pentru elementele structurale a clădirii de curățare chimică a apei | raport | 1 | 50 000,0 |
| 3 | Elaborarea expertizei tehnice pentru elementele structurale (fundații, coloane, planșeu) tangențiale cu încăperea КРУ 6 kV și compartimentul de cabluri electrice IDSP 6 kV | raport | 1 | 70 000,0 |
| 4 | Evaluarea stării tehnice a rezervorului apei tratate chimic (expertiză tehnică) | raport | 1 | 100 000,0 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  | 250 000,0 |

- DESCRIEREA GENERALĂ. TERMENI DE EXECUȚIE.

2.1. Descrierea generală:

| Nr. ord. | Denumirea obiectului/adresa | Anul dării în exploatare | Date generale a constructiei | Caracterul general al defectiunilor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Coloana din beton armat, (axa Б-24) clădirea principală de producere. | 1952 | Materialul de alcătuire – beton armat; Dimensiuni: Înălțimea – 18 m Sectiunea transversală 1100x700 | Deteriorare a unui porțiuni de coloană; Fisuri în beton; Desprinderi locale a stratului de protecție din beton de pe barele de armătură; Armătură longitudinală cu coroziune profundă. |
| 2 | Cladirea principală de producere (fundații, coloane, planșeu) tangențiale cu încăperea КРУ 6 kV și compartimentul de cabluri electrice IDSP 6 kV | 1952 | Elementele structurale de alcătuire: coloane, planșee din beton armat Dimensiunea încăperii: În plan 42x7; Înălțimea – 3,5 m; Prezența a unui subsol cu înălțime ~2 m. | Fisuri vizibile în pardoseala încăperii; Denivelari a pardoselii determinate prin faptul că utilajul dislocat nu se poziționează la locul stabilit. |
| 3 | Clădirea de curățare chimică a apei | 1952 | Elementele structurale de alcătuire: pereți din zidărie cu grosime 300 mm, rampa scării din beton armat prefabricat. Dimensiuni în plan 2,8x6 m Înălțimea – 10 m | Fisuri în pereți din zidărie / deformații în pardosele |
| 4 | Rezervor metalic pentru apa tratată chimic, | 1984 | Materialul de alcătuire a rezervorului – foi din otel; Fundatie din beton armat; Dimensiuni: Diametru 18,98 m Înălțimea 11,92 m Volum – 3000 m3 | Acumulare de apă în zona înclinată în jur de 30 cm înălțime; Deformații în corpul rezervorului. |

2.3. Termenul de realizare a serviciilor:

aprilie – iulie 2025;

3. SCOPUL SERVICIILOR CONTRACTATE. DOCUMENTAȚIA TEHNICO-NORMATIVĂ

3.1 Expertiza tehnică se va efectuează prin studii, cercetări, încercări și evaluări ale situației existente, prin calcule și verificări pentru asigurarea unui nivel minim de calitate, necesare pentru cunoașterea stării tehnice a construcțiilor existente și fundamentarea măsurilor de intervenție necesare pentru construcțiile respective.

3.2 Documentația  tehnico-normativă  ce reglementează efectuarea  lucrărilor/serviciilor:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1. | CUC 434/2023 | Codul urbanismului și construcțiilor |
| 2. | HOTĂRÂREA GUVERNULUI Nr. 361/1996 | #### Cu privire la asigurarea calităţii construcţiilor |

- CERINȚE OBLIGATORII LA PREZENTAREA OFERTELOR

Oferta  va  conţine:

4.1Graficul de realizare a serviciilor;

4.2 Certificatul de atestare tehnico-profesională a expertului tehnic conform Hotărirea Guvernului

Nr. 361/1996 cu privire la asigurarea calității în construcții pentru fiecare obiect.

Expertiza tehnică  a construcției se va efectua numai   de către experți tehnici atestați  în construcții

pentru domeniile:

- construcții civile, industriale și agrozootehnice cu structura de rezistență din beton, beton armat și zidărie;

- rezistența și stabilitatea construcțiilor speciale: rezervoare;