| Serviciile de proiectare a trei sectoare de drum in s.Scoreni r-ul Straseni dupa cum utmeaza.Obiect nr.14-DA | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Deviz-oferta № 2-1-1

Sectorul3-de la gospodaria cet.Staver Mihail  pina la gospodoria cet.Pogonoiuc Ana

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |
| 1 | TsC19B1 | (caseta- Y=1.7t/m3 ) Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 2,100 |  |  |
| 2 | TsC22D1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II | 100 m3 | 2,100 |  |  |
| 3 | TsC03E1 | (INCARCAREA )Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 2,100 |  |  |
| 4 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km ( in rezerva) | t | 357,000 |  |  |
| 5 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 2,100 |  |  |
| 6 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 | 2,100 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de finisare si planificare |  |  |  |  |
| 7 | TsE05B | ( acostamentelor ) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 2,350 |  |  |
| 8 | TsE05B | ( terasamenrului ) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 7,080 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Sistemul rutier |  |  |  |  |
| 9 | Dl110 | Amenajarea stratului de egalizare din balast -h=10cm | m3 | 70,800 |  |  |
| 10 | DA12C | (din piatra sparta M400 fr.20-70mm - h=20cm;) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 | 141,600 |  |  |
| 11 | IzF04J1 | ( NUMAI LUCRU ) Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite | m2 | 708,000 |  |  |
| 12 | pret | Polietilen | m2 | 708,000 |  |  |
| 13 | DC05Bk=0.89 | (B25 F200W6 Bbtb 3.6 ) Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 16 cm ( устройство верхнего слоя покрытия из цементобетона В25 Н= 16 см , включая уход за основанием ) | m2 | 708,000 |  |  |
| 14 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 176,000 |  |  |
| 15 | IzF04J1 | ( NUMAI LUCRU ) Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite | m2 | 708,000 |  |  |
| 16 | pret | Polietilen (intretinerea betonului ) | m2 | 708,000 |  |  |
| 17 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3 | 0,708 |  |  |
| 18 | Anons | Executarea rosturilor de comprimare | buc | 35,000 |  |  |
| 19 | pret | Ace metalice АI Ф18mm L-0.5m | kg | 139,900 |  |  |
| 20 | pret | Fise montate Ф4mm L=200mm | kg | 5,600 |  |  |
| 21 | pret | Copac din cauciuc sau polietilen | buc | 140,000 |  |  |
| 22 | pret | Ungere cu bitum | t | 0,001 |  |  |
| 23 | pret | Mastica | t | 0,118 |  |  |
| 24 | Anons | Executarea rosturilor de dilitare | buc | 4,000 |  |  |
| 25 | pret | Ace metalice АI Ф18mm L-0.5m | kg | 40,000 |  |  |
| 26 | pret | Carcasa metalica: ar-ra Вр-I Ф4mm L-3000-4500mm | kg | 14,400 |  |  |
| 27 | pret | Carcasa metalica: ar-ra Вр-I Ф4mm L-410mm | kg | 3,300 |  |  |
| 28 | pret | Copac din cauciuc sau polietilen | buc | 40,000 |  |  |
| 29 | pret | Ungere cu bitum | t | 0,001 |  |  |
| 30 | pret | Mastica | t | 0,075 |  |  |
| 31 | pret | Garnitura din lemn | m3 | 0,070 |  |  |
|  |  | Capitolul 4. Amenajarea drumului |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Amenajarea drumului laterale |  |  |  |  |
| 32 | TsE05B | ( terasamenrului ) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 1,580 |  |  |
| 33 | DA12C | (din piatra sparta M400 fr.20-70mm - h=20cm;) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 | 27,200 |  |  |
| 34 | IzF04J1 | ( NUMAI LUCRU ) Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite | m2 | 136,000 |  |  |
| 35 | pret | Polietilen | m2 | 136,000 |  |  |
| 36 | DC05Bk=0.89 | (B25 F200W6 Bbtb 3.6 ) Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 16 cm ( устройство верхнего слоя покрытия из цементобетона В25 Н= 16 см , включая уход за основанием ) | m2 | 136,000 |  |  |
| 37 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 22,000 |  |  |
| 38 | IzF04J1 | ( NUMAI LUCRU ) Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite | m2 | 136,000 |  |  |
| 39 | pret | Polietilen (intretinerea betonului ) | m2 | 136,000 |  |  |
| 40 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3 | 0,136 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total | lei |  |  |  |
|  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |  |
|  | Total cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |