| Consolidarea peretelui exterior al Stadionului Central Cimislia | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 06/21

Deviz-oferta № 06/21

Reparatie si consolidarea peretelui exterior

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Consolidarea peretelui exterior L=110m, Hext mediu = 1,7m, Lat. coamei in 2 pante = 0,5m, Hint mediu = 0,8m. Suprafata totala = 330m2. |  |  |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 330,00 |  |  |
| 2 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 2,31 |  |  |
| 3 | TsA03C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare | m3 | 9,90 |  |  |
| 4 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 30,69 |  |  |
| 5 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 30,69 |  |  |
| 6 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire | m3 | 9,90 |  |  |
| 7 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 33,00 |  |  |
| 8 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Puncte de armare din armatura d-8mm l=0,2-0,5m, la distanta de 0,30m una de alta pe verticala si orizontala. Suprafata exterioara - L=110m, H=1,7m, Suprafata totala - 187,0m2. 10pct/m2, Lmed - 0,35m, Total 654,5m.l. de armatura d-8mm) | kg | 258,53 |  |  |
| 9 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa 100 x 100 d-4mm. Suprafata exterioara - L=110m, H=1,7m, Suprafata totala - 187m2) | kg | 374,00 |  |  |
| 10 | CA05B | Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane si turnat cu mijloace clasice, beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (grosime minima 10cm, cu umpluturi de goluri si deformari, strat grosime medie =15 cm, pe suprafata exterioara - L=110m, H=1,7m, Suprafata totala - 187,0m2) | m3 | 28,05 |  |  |
| 11 | RpCJ21C | Reparatii de tencuieli exterioare, brute, la calcane de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T (L=110m, Lat. coamei in 2 pante = 0,5m, Hint mediu = 0,8m. Suprafata totala = 143m2) | m2 | 143,00 |  |  |
| 12 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 330,00 |  |  |
| 13 | CN11B1 | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita, executata mecanizat | m2 | 330,00 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  | Asigurari sociale | 24,00 % |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport si depozitare | 12,00 % |  |  |  |
|  | TOTAL: | 100,00 + |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie: | 14,50 % |  |  |  |
|  | TOTAL: | 100,00 + |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz: | 6,00 % |  |  |  |
|  | TOTAL: | 100,00 + |  |  |  |
|  | TVA 20% | 20,00 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | () |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |