| CAIET DE SARCINI - la procedura de achiziție a lucrărilor de reparație capitală prin COP. |  |
| --- | --- |
| - Denumirea autorităţii contractante: IP Centrul de Excelență în Economie și Finanțe - IDNO: 1005600007685 - Tip procedură achiziție: COP - Obiectul achiziției: Lucrări de reparație a acoperișului în căminele Nr.1,2,3. - Cod CPV: 45453000-7 Sursa financiară: surse proprii [sursa banilor publici] - Beneficiarul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție lucrărilor de reparație a acoperișului în căminele Nr.1,2,3. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NNr. d/o | Simbol Norme Cod resurse | Denumirea lucrărilor solicitate | Unitate de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă |  |
|  |  |  | Lot I. Lucrări de reparație a acoperișului în căminul Nr.3 cu reparația stratului support. |  |  |  |  |
|  | 11 | RpC142F K=2 | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | 660,000 |  |  |
|  | 12 | RpC142F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (balcoane) | m2 | 60,000 |  |  |
|  | 13 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite | m2 | 80,000 |  |  |
|  | 14 | RpCK01B1 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale) | m2 | 120,000 | Mortar M 100-T |  |
|  | 15 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 80,000 | Mortar M 100-T |  |
|  | 16 | CE23A4 | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm, montarea cu autoturnul telescopic кирпичной кладке, длиной более 2 м, развернутой шириной до 15 см, при помощи телескопической автовышки) | m | 83,000 |  |  |
|  | 17 | CE23B3 | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm | m | 47,000 |  |  |
|  | 18 | CE23D | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm (parapet) | m | 83,000 |  |  |
|  | 9 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 720,000 | Amorsă Densitatea = 1,1kg/ L Reducerea necesarului de apă= 10% Circulabil după24 ore Aplicarea=2ore Creșterea rezistenței după o zi=40% |  |
|  | 110 | RpC134A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (1 strat) | m2 | 720,000 | Membrane bituminoase : Masa 1m.p.=3kg Forța de rupere: 350 Rezistența termică C*: 85 Hidroabsorbția din masă în 24 ore = 1 |  |
|  | 111 | RpC134A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (2strat) | m2 | 720,000 | Membrane bituminoase : Masa 1m.p.=4kg Forța de rupere: 350 Rezistența termică C*: 85 Hidroabsorbția din masă în 24 ore = 1 |  |
|  | 112 | CE24F | Aerator pentru acoperis | buc | 14,000 |  |  |
|  | 113 | TrI1AC13A4 | Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin aruncare - din vagon categoria 1, pe teren | t | 8,000 |  |  |
|  | 114 | TRb05B2-6 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 60 m | t | 40,000 |  |  |
|  | 115 | TsI50C10 | Transportarea deseuri de constructii cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 40,000 |  |  |
|  |  |  | Lot.II Reparații curente a acoperișului în căminele Nr.1 și Nr.2 |  |  |  |  |
|  | 21 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 150,000 | Amorsă Densitatea = 1,1kg/ L Reducerea necesarului de apă= 10% Circulabil după24 ore Aplicarea=2ore Creșterea rezistenței după o zi=40% |  |
|  | 22 | RpC134A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (1 strat) | m2 | 150,000 | Membrane bituminoase : Masa 1m.p.=3kg Forța de rupere: 350 Rezistența termică C*: 85 Hidroabsorbția din masă în 24 ore = 1 |  |
|  | 23 | RpC134A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (2 strat) | m2 | 150,000 | Membrane bituminoase : Masa 1m.p.=4kg Forța de rupere: 350 Rezistența termică C*: 85 Hidroabsorbția din masă în 24 ore = 1 |  |
|  | 24 | TrI1AC13 A4 | Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin aruncare - din vagon categoria 1, pe teren | t | 2,000 |  |  |

- Termenul de executare cu instalare pînă la  20.08. 2019. Locul destinației finale: IP CEEF, str. Miron Costin 26/3, str.Miron Costin 26/2.

- Cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: Nr. d/o; Denumirea cerinței; Cerințe suplimentare față de document; Obligativitatea. 1.; Fișa - Informații generale despre ofertant; Indicați corect numele administratorului cu drept de semnătură, telefonul,adresa el.; Obligatoriu. 2.; Copia certificatului de înregistrare sau a extrasului din RS.; Copia; Obligatoriu. 3.; Certificat de la Inspecția de Stat în Construcții; Copia; Obligatoriu. 4.; Declarații privind dotarea cu utilaj tehnic modern pentru executarea lucrărilor; Original; Obligatoriu. 5.; Certificat FISC, referitor la lipsa datoriilor față de buget.; Copia; Obligatoriu. 6.; Oferta 3.1conform regulamentului, însoțită de Devizul de ofertă.; Original; Obligatoriu. 7.; Oferta tehnică; Original; Obligatoriu. 8.; Oferta financiară; Original; Obligatoriu. 9.; Copia certificatelor de conformitate a materialelor utilizate pe fiecare categorie de materiale în parte.; Copii; Obligatoriu. - Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară sau pot solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos: - Denumirea autorităţii contractante: IP Centrul de Excelență în Economie și Finanțe - Adresa: str.Miron Costin 26/2,cab.210 - Tel: 022-44-30-31 - Fax:022-44-31-88 - E-mail: iarostd@gmail.com - Numele şi funcţia persoanei responsabile: Iaroslavschi Tudor mob.069269430 10.Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei autorizate. - Valoarea estimată a achiziţiei 375 000 lei fără TVA

Semnătura  administratorului instituției publice :             Gabriel Palade