| Lucrari de reparatie interioara inclusiv reabilitarea retelelor ingineresti, inlocuirea timplariei exterioare si a acoperisului pentru cladirea Centrul Cultural, satul Gaidar, raionul Ceadir-Lunga | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de reparatie exterioara |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Reparatie a acoperisului de tip sarpanta |  |  |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 1 776,00 |
| 2 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 1 776,00 |
| 3 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 1 776,00 |
| 4 | IzF10F | ****Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % Vata minerala gr. 100 mm | m2 | 1 348,00 |
| 5 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 1 776,00 |
| 6 | CE30B | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. | m2 | 1 776,00 |
| 7 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 | 17,40 |
| 8 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 | 17,40 |
| 9 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 | 1 776,00 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Sisteme de jgheaburi si burlane |  |  |
| 10 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 270,00 |
| 11 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 260,00 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Timplarie exterioara |  |  |
| 12 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 13,18 |
| 13 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | 138,25 |
| 14 | CK23B | ***Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv | m2 | 2,25 |
| 15 | CK23C | ***Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp | m2 | 136,00 |
| 16 | CK25A | ***Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 13,18 |
| 17 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | 64,00 |
| 18 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi | m | 64,00 |
| 19 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (interioare) | m | 260,00 |
| 20 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 52,00 |
| 21 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 52,00 |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 52,00 |
| 23 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (interioare) | m2 | 52,00 |
|  |  | Capitolul 1.1.4. Pereu |  |  |
| 24 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 27,40 |
| 25 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100m2 | 2,74 |
| 26 | CA02B | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 27,40 |
|  |  | Capitolul 1.1.5. Canalizarea exterioara |  |  |
| 27 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 7,20 |
| 28 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 14,00 |
| 29 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm COT | buc | 8,00 |
| 30 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 1,26 |
| 31 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat КЦД-10 | buc | 1,00 |
| 32 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat КЦ10-9 | buc | 4,00 |
| 33 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat КЦП-1-10-1 | buc | 1,00 |
| 34 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat,КЦ0-1 | buc | 1,00 |
| 35 | AcE11A1 | Сapacul cu rama din fonta T | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Reparatii interioare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Reparatia peretilor interiori |  |  |
| 36 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 700,00 |
| 37 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonocontact) | m2 | 700,00 |
| 38 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 700,00 |
| 39 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 651,00 |
| 40 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 651,00 |
| 41 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 651,00 |
| 42 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 651,00 |
| 43 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 49,00 |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Reparatia pardoselei |  |  |
| 44 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 279,00 |
| 45 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Sapa) | m2 | 279,00 |
| 46 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 279,00 |
|  |  | Capitolul 1.2.3. Reparatia tavanului interior |  |  |
| 47 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 279,00 |
|  |  | Capitolul 1.2.4. Apeduct si obiecte sanitare |  |  |
| 48 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 3,00 |
| 49 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 3,00 |
| 50 | SC07B | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P | buc | 2,00 |
| 51 | SD06A | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" | buc | 8,00 |
| 52 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 60,00 |
| 53 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 15,00 |
| 54 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot | buc | 10,00 |
| 55 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 1,00 |
| 56 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 12,00 |
| 57 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm COT | buc | 6,00 |
| 58 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x50 mm REDUCTIE | buc | 1,00 |
| 59 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.2.5. Electricitate |  |  |
| 60 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 450,00 |
| 61 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 450,00 |
|  |  | Capitolul 1.2.6. Ventilare |  |  |
| 62 | RCsB29O k=3.7 | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm | buc | 10,00 |
| 63 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 200x200 | buc | 10,00 |
|  |  | Capitolul 1.2.7. Constructii PVC |  |  |
| 64 | CK27C | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi | m2 | 7,48 |
|  |  | Capitolul 1.2.8. Timplarie interioara |  |  |
| 65 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 15,14 |
| 66 | CK25A | ***Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 15,14 |
| 67 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (interioare) | m | 31,00 |
| 68 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 6,20 |
| 69 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 6,20 |
| 70 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 6,20 |
| 71 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (interioare) | m2 | 6,20 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Reparatii interioare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1.1. Electricitate |  |  |
| 72 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 | buc | 1,00 |
| 73 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 16,00 |
| 74 |  | Intreruptor automat | buc | 15,00 |
| 75 |  | Intreruptor UZO | buc | 1,00 |
| 76 | 08-02-146-2 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 4,50 |
| 77 |  | Cablu 3x1.5 | m | 150,00 |
| 78 |  | Cablu 3x2.5 | m | 300,00 |
| 79 | 08-03-591-9 k=0.6 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (demontarea prizelor) | 100 buc | 0,54 |
| 80 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,54 |
| 81 |  | Priza cu impamintare | buc | 54,00 |
| 82 | 08-03-591-2 k=0.6 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (Demontarea intrerupatoarelor) | 100 buc | 0,14 |
| 83 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,14 |
| 84 |  | Intrerupator | buc | 14,00 |
| 85 | SE59A | Uscator de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | 2,00 |
| 86 | 08-03-594-2 k=0.6 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (demontarea corpurilor) | 100 buc | 0,40 |
| 87 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc | 0,40 |
| 88 |  | Corp de iluminat LED | buc | 40,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Reparatii interioare |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1.1. Electricitate |  |  |
| 89 |  | Panou electric 36 module | buc | 1,00 |
| 90 |  | Uscatori de maini | buc | 2,00 |

Proiectant Cernei D.

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.