VOLUME DE LUCRĂRI/ОБЪЕМЫ РАБОТ

„Reparația capitală g/b SP Comrat DN 200, km 0-20, PL = 5,5 MPa, L = 20 km”

«Капитальный ремонт газопровода отвода к ГРС Комрат Ду 150, Рраб = 5,5 МПа на участке от 0 км до 20 км, L = 20 км»

Denumirea lucrărilor și volumul acestora/Наименования и объемы работ:

| № crt. | Simbol norme si cod resurse |  | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
|  |  | Deviz № 3-1-1 Lucrari de pregatirea terenului |  |  |  |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasament pentru demontare gazoductul existent |  |  |  |
|  |  | 1.1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |
| 1 | TsC03A1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I |  | 100 m3 | 542,70 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut | 949,725 |
| 2 | TsC18A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 |  | 100 m3 | 542,70 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  | h-ut | 1 139,67 |
| 3 | TsC22A1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I |  | 100 m3 | 542,70 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  | h-ut | 721,791 |
| 4 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  | 100 m3 | 542,70 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om | 195,372 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta |  | m3 | 2,171 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) |  | h-ut | 217,08 |
|  |  | 1.1.2. Lucrari de finisare |  |  |  |
| 5 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  | 100 m3 | 542,70 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  | h-ut | 591,543 |
| 6 | TsC22A1 | Spor la consumurile de ore-utilaj , pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I |  | 100 m3 | 542,70 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  | h-ut | 721,791 |
| 7 | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I |  | 100m2 | 1 809,00 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  | h-ut | 226,125 |
|  |  | 1.2. Lucrari de terasament pentru gazoductul proectare |  |  |  |
|  |  | 1.2.1. Lucrari de terasament |  |  |  |
| 8 | TsC03A1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I |  | 100 m3 | 542,70 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut | 949,725 |
| 9 | TsC18A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 |  | 100 m3 | 542,70 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  | h-ut | 1 139,67 |
| 10 | TsC22A1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I |  | 100 m3 | 542,70 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  | h-ut | 721,791 |
| 11 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  | 100 m3 | 542,70 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om | 195,372 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta |  | m3 | 2,171 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) |  | h-ut | 217,08 |
|  |  | 1.2.2. Lucrari de finisare |  |  |  |
| 12 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  | 100 m3 | 542,70 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  | h-ut | 591,543 |
| 13 | TsC22A1 | Spor la consumurile de ore-utilaj , pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I |  | 100 m3 | 542,70 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  | h-ut | 721,791 |
| 14 | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I |  | 100m2 | 1 809,00 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  | h-ut | 226,125 |
|  |  | DEVIZ LOCAL № 3-1-2 Lucrari de demontare |  |  |  |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de demontare |  |  |  |
| 1 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III |  | 100 m3 | 277,00 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut | 650,95 |
| 2 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  | m3 | 1 385,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om | 429,35 |
| 3 | M1J24C | Curatarea si suflarea conductelor, conducta avind diametrul Dn350 mm |  | m | 20 100,00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic |  | h-om | 5 628,00 |
|  | 8281010021500 | Lacatus montaj utilaj industrial |  | h-om | 804,00 |
|  | 2912340002505 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 10 - 20 mc/min |  | h-ut | 1 206,00 |
| 4 | RpAcA49D | Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 300-350 mm |  | m | 20 100,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor |  | h-om | 25 326,00 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 5 025,00 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 15 276,00 |
|  | 2710602000107 | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm |  | kg | 1 608,00 |
|  | 2952270003015 | Aparat de sudura autogen |  | h-ut | 12 663,00 |
|  | 2410520006751 | Automacara 5 Tf |  | h-ut | 2 010,00 |
| 5 | TrB22D3C | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 1-2 t (incarcarea) |  | t | 1 357,56 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om | 257,936 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  | h-ut | 81,454 |
| 6 | TsI51C10 k=3,1464 | Transportarea tevii cu automobile de 10 t la distanta de: 100 km Coef. manoperă/Коэффициент к трудозатратам=3,1464 Coef. materiale/Коэффициент к материалам=3,1464 Coef. util./Коэффициент к машинам=3,1464 |  | t | 1 357,56 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t |  | h-ut | 566,319 |
| 7 | TrB22D3C | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 1-2 t (descarcarea) |  | t | 1 357,56 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om | 257,936 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  | h-ut | 81,454 |
| 8 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  | 100 m3 | 16,67 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut | 37,508 |
| 9 | TsI51B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km |  | t | 2 833,90 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t |  | h-ut | 268,937 |
| 10 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  | 100 m3 | 293,67 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  | h-ut | 320,10 |
|  |  | DEVIZ LOCAL № 3-2-1 Gazoductul subteran |  |  |  |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasament pentru conducte |  |  |  |
| 1 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III |  | 100 m3 | 349,38 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut | 821,043 |
| 2 | TsA02F | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare |  | m3 | 1 185,00 |
|  | 9310060019901 | Chesonier |  | h-om | 2 666,25 |
| 3 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  | m3 | 892,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om | 1 837,52 |
| 4 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  | m3 | 2 077,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om | 643,87 |
| 5 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III |  | 100 m3 | 370,15 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om | 140,657 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta |  | m3 | 1,851 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) |  | h-ut | 155,463 |
| 6 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  | m3 | 2 077,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om | 643,87 |
| 7 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  | m3 | 2 077,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om | 1 557,75 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 207,70 |
| 8 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  | 100 m3 | 353,48 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  | h-ut | 385,293 |
| 9 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  | 100 m3 | 353,48 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om | 3 117,694 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  | h-ut | 3 333,316 |
|  |  | 1.2. Lucrari de terasament pentru legatura conductei noi la reteua in functiune-2 buc |  |  |  |
| 10 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III |  | 100 m3 | 0,42 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut | 0,987 |
| 11 | TsA02F | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare |  | m3 | 70,45 |
|  | 9310060019901 | Chesonier |  | h-om | 158,513 |
| 12 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  | m3 | 59,55 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om | 122,673 |
| 13 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  | m3 | 130,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om | 40,30 |
| 14 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  | m3 | 130,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om | 40,30 |
| 15 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  | m3 | 130,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om | 97,50 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 13,00 |
| 16 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  | 100 m3 | 0,42 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  | h-ut | 0,458 |
| 17 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  | 100 m3 | 0,42 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om | 3,704 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  | h-ut | 3,961 |
|  |  | 1.3. Lucrari de terasament pentru tub de protectie-4 buc |  |  |  |
| 18 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III |  | 100 m3 | 1,40 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut | 3,29 |
| 19 | TsA02F | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare |  | m3 | 9,60 |
|  | 9310060019901 | Chesonier |  | h-om | 21,60 |
| 20 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  | m3 | 14,80 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om | 30,488 |
| 21 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  | m3 | 9,60 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om | 2,976 |
| 22 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  | m3 | 14,80 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om | 4,588 |
| 23 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  | m3 | 14,80 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om | 4,588 |
| 24 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  | m3 | 14,80 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om | 11,10 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 1,48 |
| 25 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  | 100 m3 | 1,50 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  | h-ut | 1,635 |
| 26 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  | 100 m3 | 1,50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om | 13,23 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  | h-ut | 14,145 |
|  |  | 1.4. Gazoductul de subteran |  |  |  |
| 27 | GA04C2 | Teava de otel cu grosimea peretelui de 7-9 mm, montata in sant, cu executie mecanizata a lucrarilor de lansare, teava avind Dn 200 mm -Teava din otel preizolate D219x7 mm |  | 1 km | 1,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte |  | h-om | 269,64 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om | 16,66 |
|  | 7212030022700 | Sudor |  | h-om | 180,88 |
|  | 2521216701000i2197 | Teava din otel preizolate D219x7 mm |  | m | 1 003,00 |
|  | 2010322956019 | Traverse norm fag impr ct I tip A2 L 2,5 m g 15 x 25 cm S 330 |  | buc | 4,70 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  | kg | 119,00 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 13,00 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 54,00 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters |  | kg | 1,00 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw |  | h-ut | 122,00 |
|  | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf |  | h-ut | 46,62 |
| 28 | GA03C2 | Teava de otel cu grosimea peretelui de pina la 6 mm, montata in sant, cu executie mecanizata a lucrarilor de lansare, teava avind Dn 200 mm- Teava din otel preizolate D219x6 mm |  | 1 km | 19,26 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte |  | h-om | 5 341,954 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om | 329,924 |
|  | 7212030022700 | Sudor |  | h-om | 3 262,644 |
|  | 2521216701000i2196 | Teava din otel preizolate Dn219x6 mm |  | m | 19 317,78 |
|  | 2010322956019 | Traverse norm fag impr ct I tip A2 L 2,5 m g 15 x 25 cm S 330 |  | buc | 90,522 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  | kg | 1 328,94 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 250,38 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 1 040,04 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters |  | kg | 19,26 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw |  | h-ut | 2 087,014 |
|  | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf |  | h-ut | 939,118 |
| 29 |  | Teava din otel preizolate D219x6 mm |  | m | 250,00 |
|  | 2521216701000i2196 | Teava din otel preizolate Dn219x6 mm |  | m | 250,00 |
| 30 | GD05D | Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 8"; 219 mm- Cot din otel R15 D219x6 mm 2* |  | buc | 2,00 |
|  | 7136040011700 | Instalator incalzire centrala |  | h-om | 4,92 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar |  | h-om | 0,16 |
|  | 2722103300000c2192 | Cot din otel R15 D219x6 mm 2* |  | buc | 2,00 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  | kg | 2,64 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw |  | h-ut | 2,70 |
| 31 | GD05D | Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 8"; 219 mm- Cot din otel R15 D219x6 mm 3* |  | buc | 8,00 |
|  | 7136040011700 | Instalator incalzire centrala |  | h-om | 19,68 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar |  | h-om | 0,64 |
|  | 2722103300000c2193 | Cot din otel R15 D219x6 mm 3* |  | buc | 8,00 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  | kg | 10,56 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw |  | h-ut | 10,80 |
| 32 | GD05D | Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 8"; 219 mm- Cot din otel R15 D219x6 mm 4* |  | buc | 4,00 |
|  | 7136040011700 | Instalator incalzire centrala |  | h-om | 9,84 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar |  | h-om | 0,32 |
|  | 2722103300000c2194 | Cot din otel R15 D219x6 mm 4* |  | buc | 4,00 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  | kg | 5,28 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw |  | h-ut | 5,40 |
| 33 | GD05D | Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 8"; 219 mm- Cot din otel R15 D219x6 mm 5* |  | buc | 5,00 |
|  | 7136040011700 | Instalator incalzire centrala |  | h-om | 12,30 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar |  | h-om | 0,40 |
|  | 2722103300000c2195 | Cot din otel R15 D219x6 mm 5* |  | buc | 5,00 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  | kg | 6,60 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw |  | h-ut | 6,75 |
| 34 | GD05D | Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 8"; 219 mm- Cot din otel R15 D219x6 mm 6* |  | buc | 4,00 |
|  | 7136040011700 | Instalator incalzire centrala |  | h-om | 9,84 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar |  | h-om | 0,32 |
|  | 2722103300000c2196 | Cot din otel R15 D219x6 mm 6* |  | buc | 4,00 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  | kg | 5,28 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw |  | h-ut | 5,40 |
| 35 | GD05D | Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 8"; 219 mm- Cot din otel R15 D219x6 mm 7* |  | buc | 1,00 |
|  | 7136040011700 | Instalator incalzire centrala |  | h-om | 2,46 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar |  | h-om | 0,08 |
|  | 2722103300000c2197 | Cot din otel R15 D219x6 mm 7* |  | buc | 1,00 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  | kg | 1,32 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw |  | h-ut | 1,35 |
| 36 | GD05D | Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 8"; 219 mm- Cot din otel R15 D219x6 mm 8* |  | buc | 3,00 |
|  | 7136040011700 | Instalator incalzire centrala |  | h-om | 7,38 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar |  | h-om | 0,24 |
|  | 2722103300000c2198 | Cot din otel R15 D219x6 mm 8* |  | buc | 3,00 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  | kg | 3,96 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw |  | h-ut | 4,05 |
| 37 | GD05D | Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 8"; 219 mm- Cot din otel R15 D219x6 mm 9* |  | buc | 1,00 |
|  | 7136040011700 | Instalator incalzire centrala |  | h-om | 2,46 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar |  | h-om | 0,08 |
|  | 2722103300000c2199 | Cot din otel R15 D219x6 mm 9* |  | buc | 1,00 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  | kg | 1,32 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw |  | h-ut | 1,35 |
| 38 | GD05D | Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 8"; 219 mm- Cot din otel R15 D219x6 mm 10* |  | buc | 1,00 |
|  | 7136040011700 | Instalator incalzire centrala |  | h-om | 2,46 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar |  | h-om | 0,08 |
|  | 2722103300000c21910 | Cot din otel R15 D219x6 mm 10* |  | buc | 1,00 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  | kg | 1,32 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw |  | h-ut | 1,35 |
| 39 | GD05D | Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 8"; 219 mm- Cot din otel R15 D219x6 mm 11* |  | buc | 2,00 |
|  | 7136040011700 | Instalator incalzire centrala |  | h-om | 4,92 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar |  | h-om | 0,16 |
|  | 2722103300000c21911 | Cot din otel R15 D219x6 mm 11* |  | buc | 2,00 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  | kg | 2,64 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw |  | h-ut | 2,70 |
| 40 | GD05D | Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 8"; 219 mm- Cot din otel R15 D219x6 mm 12* |  | buc | 2,00 |
|  | 7136040011700 | Instalator incalzire centrala |  | h-om | 4,92 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar |  | h-om | 0,16 |
|  | 2722103300000c21912 | Cot din otel R15 D219x6 mm 12* |  | buc | 2,00 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  | kg | 2,64 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw |  | h-ut | 2,70 |
| 41 | GD05D | Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 8"; 219 mm- Cot din otel R15 D219x6 mm 14* |  | buc | 2,00 |
|  | 7136040011700 | Instalator incalzire centrala |  | h-om | 4,92 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar |  | h-om | 0,16 |
|  | 2722103300000c21914 | Cot din otel R15 D219x6 mm 14* |  | buc | 2,00 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  | kg | 2,64 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw |  | h-ut | 2,70 |
| 42 | GD05D | Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 8"; 219 mm- Cot din otel R15 D219x6 mm 16* |  | buc | 1,00 |
|  | 7136040011700 | Instalator incalzire centrala |  | h-om | 2,46 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar |  | h-om | 0,08 |
|  | 2722103300000c21916 | Cot din otel R15 D219x6 mm 16* |  | buc | 1,00 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  | kg | 1,32 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw |  | h-ut | 1,35 |
| 43 | GD05D | Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 8"; 219 mm- Cot din otel R15 D219x6 mm 17* |  | buc | 1,00 |
|  | 7136040011700 | Instalator incalzire centrala |  | h-om | 2,46 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar |  | h-om | 0,08 |
|  | 2722103300000c21917 | Cot din otel R15 D219x6 mm 17* |  | buc | 1,00 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  | kg | 1,32 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw |  | h-ut | 1,35 |
| 44 | GD05D | Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 8"; 219 mm- Cot din otel R15 D219x6 mm 18* |  | buc | 3,00 |
|  | 7136040011700 | Instalator incalzire centrala |  | h-om | 7,38 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar |  | h-om | 0,24 |
|  | 2722103300000c21918 | Cot din otel R15 D219x6 mm 18* |  | buc | 3,00 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  | kg | 3,96 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw |  | h-ut | 4,05 |
| 45 | GD05D | Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 8"; 219 mm- Cot din otel R15 D219x6 mm 24* |  | buc | 1,00 |
|  | 7136040011700 | Instalator incalzire centrala |  | h-om | 2,46 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar |  | h-om | 0,08 |
|  | 2722103300000c21924 | Cot din otel R15 D219x6 mm 24* |  | buc | 1,00 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  | kg | 1,32 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw |  | h-ut | 1,35 |
| 46 | IzA01B | Curatirea prin sablare in vederea aplicarii protectiei anticorozive pe suprafate intinse de metal - cuve, rezervoare, recipienti, coloane, buncare, conducte si similare - cu nisip cuartos de riu granulatie 2-3 mm |  | m2 | 32,43 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om | 11,999 |
|  | 6141120000000 | Sablator |  | h-om | 16,864 |
|  | 1421102200900 | Nisip cuartos de riu 2,0 - 3,0 mm |  | m3 | 0,389 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  | t | 0,107 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  | kg | 217,281 |
|  | 2952270003000 | Instalatie mobila de samblare uscata incl. compres. 3-7 mc/min |  | h-ut | 8,432 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,584 |
| 47 | IzL06C | Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu, la tevi de otel cu protectie exterioara din banda PVC, izolatia fiind foarte intarita |  | m2 | 32,43 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug |  | h-om | 0,973 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic |  | h-om | 18,485 |
|  | 7212030022700 | Sudor |  | h-om | 0,973 |
|  | 7420000000500 | Tractorist |  | h-om | 1,297 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte |  | kg | 3,373 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 |  | m2 | 33,241 |
|  | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A S 44 |  | l | 1,492 |
|  | 2320156200951 | Motorina motor Disel-ld |  | kg | 85,68 |
|  | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime |  | m2 | 33,727 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters |  | kg | 0,973 |
|  | 2952270004031 | Topitor bitum de 500 - 1000 l |  | h-ut | 5,513 |
| 48 | GD05D | Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 8"; 219 mm- Cot din otel gata confectionata preizolate R1,5D, D219 mm 23* |  | buc | 1,00 |
|  | 7136040011700 | Instalator incalzire centrala |  | h-om | 2,46 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar |  | h-om | 0,08 |
|  | 2722103300000ci231 | Cot din otel gata confectionata preizolate R1,5D, D219 mm 23* |  | buc | 1,00 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  | kg | 1,32 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw |  | h-ut | 1,35 |
| 49 | GD05D | Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 8"; 219 mm- Cot din otel gata confectionata preizolate R1,5D, D219 mm 30* |  | buc | 7,00 |
|  | 7136040011700 | Instalator incalzire centrala |  | h-om | 17,22 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar |  | h-om | 0,56 |
|  | 2722103300000ci301 | Cot din otel gata confectionata preizolate R1,5D, D219 mm 30* |  | buc | 7,00 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  | kg | 9,24 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw |  | h-ut | 9,45 |
| 50 | GD05D | Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 8"; 219 mm- Cot din otel gata confectionata preizolate R1,5D, D219 mm 40* |  | buc | 1,00 |
|  | 7136040011700 | Instalator incalzire centrala |  | h-om | 2,46 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar |  | h-om | 0,08 |
|  | 2722103300000ci401 | Cot din otel gata confectionata preizolate R1,5D, D219 mm 40* |  | buc | 1,00 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  | kg | 1,32 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw |  | h-ut | 1,35 |
| 51 | GD05D | Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 8"; 219 mm- Cot din otel gata confectionata preizolate R1,5D, D219 mm 50* |  | buc | 1,00 |
|  | 7136040011700 | Instalator incalzire centrala |  | h-om | 2,46 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar |  | h-om | 0,08 |
|  | 2722103300000ci501 | Cot din otel gata confectionata preizolate R1,5D, D219 mm 50* |  | buc | 1,00 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  | kg | 1,32 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw |  | h-ut | 1,35 |
| 52 | GD05D | Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 8"; 219 mm- Cot din otel gata confectionata preizolate R1,5D, D219 mm 57* |  | buc | 1,00 |
|  | 7136040011700 | Instalator incalzire centrala |  | h-om | 2,46 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar |  | h-om | 0,08 |
|  | 2722103300000ci571 | Cot din otel gata confectionata preizolate R1,5D, D219 mm 57* |  | buc | 1,00 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  | kg | 1,32 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw |  | h-ut | 1,35 |
| 53 | GD05D | Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 8"; 219 mm- Cot din otel gata confectionata preizolate R1,5D, D219 mm 60* |  | buc | 1,00 |
|  | 7136040011700 | Instalator incalzire centrala |  | h-om | 2,46 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar |  | h-om | 0,08 |
|  | 2722103300000ci601 | Cot din otel gata confectionata preizolate R1,5D, D219 mm 60* |  | buc | 1,00 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  | kg | 1,32 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw |  | h-ut | 1,35 |
| 54 | GD05D | Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 8"; 219 mm- Cot din otel gata confectionata preizolate R1,5D, D219 mm 90* |  | buc | 6,00 |
|  | 7136040011700 | Instalator incalzire centrala |  | h-om | 14,76 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar |  | h-om | 0,48 |
|  | 2722103300000ci901 | Cot din otel gata confectionata preizolate R1,5D, D219 mm 90* |  | buc | 6,00 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  | kg | 7,92 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw |  | h-ut | 8,10 |
| 55 | M1L05B | Analiza defectoscopica, prin gamagrafiere, a sudurilor conductelor de otel magistrale sau din afara incintelor industriale, cu grosimea maxima de 14 mm, avind diametrul exterior de 200 mm |  | buc | 2 050,00 |
|  | 7214210026810 | Montator conducte, constructii metalice |  | h-om | 10 578,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor |  | h-om | 2 726,50 |
|  | 2881116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant cer. |  | buc | 22,55 |
|  | 2464117321635 | Film rontgen metalogr.radoigr.metal 10x24(bc.film) |  | buc | 9 020,00 |
|  | 2744227322718 | Folie plumb pt.intarire film defectosc.gr.0,2 100x240 mm |  | buc | 328,00 |
|  | 2464117345942 | Solutie fixatoare pt.filme roentgen |  | l | 82,00 |
|  | 2464117345954 | Solutie revelatoare pt.filme roentgen |  | l | 82,00 |
|  | 2952270004305 | Autolaborator defectoscopie sudura, montat pe sasiu 3t |  | h-ut | 2 091,00 |
| 56 | IzA01B | Curatirea prin sablare in vederea aplicarii protectiei anticorozive pe suprafate intinse de metal - cuve, rezervoare, recipienti, coloane, buncare, conducte si similare - cu nisip cuartos de riu granulatie 2-3 mm |  | m2 | 563,88 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om | 208,636 |
|  | 6141120000000 | Sablator |  | h-om | 293,218 |
|  | 1421102200900 | Nisip cuartos de riu 2,0 - 3,0 mm |  | m3 | 6,767 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  | t | 1,861 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  | kg | 3 777,996 |
|  | 2952270003000 | Instalatie mobila de samblare uscata incl. compres. 3-7 mc/min |  | h-ut | 146,609 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 10,15 |
| 57 | IzA08B | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm (in normele includ numai manopera) |  | m2 | 563,88 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  | h-om | 315,773 |
| 58 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (in normele nu sunt incluse membrane bitumoase) |  | m2 | 563,88 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug |  | h-om | 169,164 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om | 101,498 |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) |  | kg | 177,622 |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara |  | h-ut | 56,388 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 22,555 |
| 59 |  | Mufa termocontractabile in complet cu grund epoxid pentru teava din otel D219 mm |  | buc | 2 050,00 |
|  | 0225089219 | Mufa termocontractabile in complet cu grund epoxid pentru teava din otel D219 mm |  | buc | 2 050,00 |
| 60 | M1J24C | Curatarea si suflarea conductelor, conducta avind diametrul de 150-400 mm |  | m | 20 260,00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic |  | h-om | 5 672,80 |
|  | 8281010021500 | Lacatus montaj utilaj industrial |  | h-om | 810,40 |
|  | 2912340002505 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 10 - 20 mc/min |  | h-ut | 1 215,60 |
| 61 | GC01F | Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 200 mm |  | 1 km | 20,26 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte |  | h-om | 356,576 |
|  | 7212030022700 | Sudor |  | h-om | 87,928 |
|  | 2733103610090 | Tabla groasa 7 x 1250 OL37-ln SR EN 10029 |  | kg | 4,052 |
|  | 2875277323000 | Garnit. metal. inel. etans.r31 d=123/8 mm pn.140 |  | buc | 0,203 |
|  | 2874115823768 | Suruburi cap hexagonal M 33 x 150 |  | buc | 40,52 |
|  | 2874115842810 | Piulite hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218 |  | buc | 40,52 |
|  | 2874115883650 | Saiba prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S 5200 |  | buc | 40,52 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  | kg | 175,249 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 43,154 |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 |  | kg | 12,966 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 43,154 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters |  | kg | 10,13 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw |  | h-ut | 60,78 |
|  | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf |  | h-ut | 19,247 |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min |  | h-ut | 14,689 |
| 62 | GC03F | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 200 mm (k=60,5-5=55,5) Coef. manoperă/Коэффициент к трудозатратам=55,5000 Coef. utilaj/Коэффициент к машинам=55,5000 |  | 1 km | 20,26 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener |  | h-om | 1 619,179 |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min |  | h-ut | 134,932 |
| 63 | GC04F | Montarea, controlul si demontarea echipamentului la proba de rezistenta si regim de conducte ce se probeaza cu aer, avind Dn 200 mm |  | buc | 2,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte |  | h-om | 146,44 |
|  | 7212030022700 | Sudor |  | h-om | 33,02 |
|  | 2733103610090 | Tabla groasa 7 x 1250 OL37-ln SR EN 10029 |  | kg | 0,40 |
|  | 2875274120100 | Mufa de otel pt. tevi filetate de inst. nezinc. Dn=3" |  | buc | 0,02 |
|  | 2875274400300 | Flansa fonta oarba pn 160 80 ol37-2 et pu S 8515 |  | buc | 0,06 |
|  | 2875277323000 | Garnit. metal. inel. etans.r31 d=123/8 mm pn.140 |  | buc | 0,02 |
|  | 2874115823768 | Suruburi cap hexagonal M 33 x 150 |  | buc | 4,00 |
|  | 2874115842810 | Piulite hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218 |  | buc | 4,00 |
|  | 2874115883650 | Saiba prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S 5200 |  | buc | 4,00 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  | kg | 17,30 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 4,26 |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 |  | kg | 1,28 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 4,26 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters |  | kg | 1,00 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw |  | h-ut | 5,86 |
|  | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf |  | h-ut | 6,20 |
|  |  | 1.5. Instalarea indicatoarelor rutiere si elemente prefabricate |  |  |  |
| 64 | DF18B | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din beton armat, confectionati industrial (Ж/б столбик для обозначения трассы газопровода CБ1) |  | buc | 88,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om | 54,56 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B |  | h-om | 36,96 |
|  | 28111063020501 | Stilp din beton armat prefabricat (Ж/б столбик для обозначения трассы газопровода)- СБ1 |  | buc | 88,00 |
| 65 | DF18B | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din beton armat, confectionati industrial (Ж/б столбик для обозначения трассы газопровода CБ2) |  | buc | 10,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om | 6,20 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B |  | h-om | 4,20 |
|  | 281110630205012 | Stilp din beton armat prefabricat (Ж/б столбик для обозначения трассы газопровода)- СБ2 |  | buc | 10,00 |
| 66 | TsA02F | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare(98 buc) |  | m3 | 16,66 |
|  | 9310060019901 | Chesonier |  | h-om | 37,485 |
| 67 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  | m3 | 16,66 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om | 5,165 |
| 68 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15 |  | m3 | 16,66 |
|  | 7123010010200 | Betonist |  | h-om | 57,477 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om | 6,664 |
|  | 266310210000015 | Beton clasa B15 |  | m3 | 17,248 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,691 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime |  | h-ut | 9,996 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut | 4,165 |
| 69 | TsA02F | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare(2 buc) |  | m3 | 2,46 |
|  | 9310060019901 | Chesonier |  | h-om | 5,535 |
| 70 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  | m3 | 0,67 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,208 |
| 71 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip |  | m3 | 2,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om | 1,98 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 2,42 |
|  | 4100126202818 | Apa |  | m3 | 0,22 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  | h-ut | 0,462 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 0,924 |
| 72 | CP01A | Montarea fundatiilor pahar partial prefabricate la constructii industriale si agrozootehnice cu paharul prefabricat si radierul turnat monolit, avind volumul pina la 1 mc inclusiv |  | buc | 2,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B |  | h-om | 9,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,00 |
|  | 26661228005011 | Element partial prefabricat Д1 |  | buc | 2,02 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  | h-ut | 1,80 |
| 73 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial - 2 buc. |  | buc | 2,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist |  | h-om | 0,66 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om | 1,52 |
|  | 26631021000007 | Beton C7.5 |  | m3 | 0,20 |
|  | 28111063017942 | Stilp metalic confectionat industrial- 2buc. |  | buc | 2,00 |
| 74 | DF20B | Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pe stilpi |  | buc | 112,00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic |  | h-om | 147,84 |
|  | 2874115804768 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8 |  | buc | 224,00 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 224,00 |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 |  | kg | 2,24 |
|  | 2710403707840 | Banda din otel 1/2T 3 x 30 mm |  | kg | 158,368 |
| 75 |  | Indicator de avertizare/Предупредительный знак 1 |  | buc | 10,00 |
|  | 0001234 | Indicator de avertizare/Предупредительный знак |  | buc | 10,00 |
| 76 |  | Indicator de avertizare/Предупредительный знак 2 |  | buc | 10,00 |
|  | 000123422 | Indicator de avertizare/Предупредительный знак2 |  | buc | 10,00 |
| 77 |  | Bornă de identificare/Опознавательный знак |  | buc | 88,00 |
|  | 00012351 | Bornă de identificare/Опозновательный знак |  | buc | 88,00 |
| 78 |  | Bornă de informare/Информационный знак |  | buc | 4,00 |
|  | 0001235122 | Bornă de informare/Информационный знак |  | buc | 4,00 |
|  |  | 1.6. Tub de protectie D426x10 mm- 220 m |  |  |  |
| 79 | GD50C | Manson simplu, din otel, sudat la tevi cu diametrul de 426 mm |  | buc | 2,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze |  | h-om | 13,08 |
|  | 2521216701000m426 | Teava din otel - manson simplu D426 mm |  | m | 0,40 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 2,02 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 2,02 |
|  | 2735725900164 | Electrozi sud. 01 s.7240-69 E50.24.13/RG.2.1 D=4 mm |  | kg | 9,80 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw |  | h-ut | 4,96 |
|  | 2952500005609 | Tractor pe senile 130 cp |  | h-ut | 0,84 |
| 80 | GA08E | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 406 x 8 mm |  | m | 220,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte |  | h-om | 704,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor |  | h-om | 105,60 |
|  | 2521216701000tp4261 | Teava din otel D426x10 mm (Tub de protectie) |  | m | 224,40 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte |  | kg | 2 002,00 |
|  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 |  | kg | 48,40 |
|  | 2010102918809 | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m |  | m3 | 0,44 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  | kg | 61,60 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 19,80 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 |  | kg | 44,00 |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 |  | l | 638,00 |
|  | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime |  | m2 | 330,00 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 19,80 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters |  | kg | 66,00 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw |  | h-ut | 79,20 |
|  | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf |  | h-ut | 88,00 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut | 17,60 |
| 81 |  | Distantier pe conducte ОЦК219/426 (опорно- центрирующее кольцо) |  | buc | 96,00 |
|  | 159 315541 | Distantier pe conducte ОЦК219/426 (опорно- центрирующее кольцо) |  | buc | 96,00 |
| 82 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind D 219 x 8 mm- Протягивание стальных изолированных труб D219 мм в футляр D426 мм (in normele includ numai montator conducte si macara lansator) |  | m | 220,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte |  | h-om | 365,20 |
|  | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf |  | h-ut | 68,20 |
| 83 |  | Manșon conic/Манжета конусная 219/426 мм |  | buc | 4,00 |
|  | 042117 | Manșon conic/Манжета конусная 219/426 мм |  | buc | 4,00 |
| 84 |  | Capac din cauciuc pentru manșon/Укрытие манжеты резиновой У-ПМТД-С-219х426 |  | buc | 4,00 |
|  | 04217133 | Capac din cauciuc pentru manșon/Укрытие манжеты резиновой У-ПМТД-С-219х426 |  | buc | 4,00 |
| 85 | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm |  | buc | 2,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher |  | h-om | 0,44 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte |  | h-om | 2,04 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om | 2,34 |
|  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor |  | h-om | 3,04 |
|  | 1421102200056 | Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm |  | m3 | 0,22 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,22 |
|  | 1420202205501 | Argila comuna pentru constructii |  | m3 | 0,32 |
|  | 2682132601664 | Cart bit.fara str.acoperire (blanc) CI 400 130 cm x 20 m S 138 |  | m2 | 2,10 |
|  | 2722103111000 | Teava const f S lc 51x3,5 OLT 55 S 404/l CL.A |  | m | 3,00 |
|  | 2710403607000 | Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029 |  | kg | 5,60 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  | kg | 1,22 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,14 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw |  | h-ut | 1,04 |
| 86 | GD59F2 | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 421-520 mm. (in normele nu sunt incluse teava din otel D426 mm) |  | m | 220,00 |
|  | 8113100070200 | Sondor mecanic |  | h-om | 4 028,20 |
|  | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje |  | h-om | 807,40 |
|  | 4100126202818 | Apa |  | m3 | 719,40 |
|  | 1422102205642 | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) |  | kg | 43 164,00 |
|  | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat |  | h-ut | 807,40 |
| 87 | GD60F | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 426 mm |  | buc | 2,00 |
|  | 8113100070200 | Sondor mecanic |  | h-om | 116,66 |
|  | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje |  | h-om | 19,82 |
|  | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat |  | h-ut | 19,82 |
|  |  | 1.7. Proba de rezistenta cu aer conductelor in tub de protectie |  |  |  |
| 88 | GD50A | Manson simplu, din otel, sudat la tevi cu diametrul de 219 mm |  | buc | 4,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze |  | h-om | 15,68 |
|  | 2521216701000m219 | Teava din otel- Manson simplu D219 mm |  | m | 0,80 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 2,52 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 2,52 |
|  | 2735725900164 | Electrozi sud. 01 s.7240-69 E50.24.13/RG.2.1 D=4 mm |  | kg | 12,00 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw |  | h-ut | 5,80 |
|  | 2952500005609 | Tractor pe senile 130 cp |  | h-ut | 1,20 |
| 89 | GD08E | Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind D 219 mm |  | buc | 4,00 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar |  | h-om | 9,44 |
|  | 2710403607300cb219 | Capac bombat D219 mm |  | buc | 4,00 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  | kg | 3,20 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 1,28 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 1,00 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw |  | h-ut | 4,00 |
| 90 | M1J24C | Curatarea si suflarea conductelor, conducta avind diametrul de 150-400 mm |  | m | 220,00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic |  | h-om | 61,60 |
|  | 8281010021500 | Lacatus montaj utilaj industrial |  | h-om | 8,80 |
|  | 2912340002505 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 10 - 20 mc/min |  | h-ut | 13,20 |
| 91 | GC01F | Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 200 mm |  | 1 km | 0,22 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte |  | h-om | 3,872 |
|  | 7212030022700 | Sudor |  | h-om | 0,955 |
|  | 2733103610090 | Tabla groasa 7 x 1250 OL37-ln SR EN 10029 |  | kg | 0,044 |
|  | 2875277323000 | Garnit. metal. inel. etans.r31 d=123/8 mm pn.140 |  | buc | 0,002 |
|  | 2874115823768 | Suruburi cap hexagonal M 33 x 150 |  | buc | 0,44 |
|  | 2874115842810 | Piulite hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218 |  | buc | 0,44 |
|  | 2874115883650 | Saiba prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S 5200 |  | buc | 0,44 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  | kg | 1,903 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,469 |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 |  | kg | 0,141 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,469 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters |  | kg | 0,11 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw |  | h-ut | 0,66 |
|  | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf |  | h-ut | 0,209 |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min |  | h-ut | 0,16 |
| 92 | GC03F | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 200 mm (k=60,5 -5=55,5) Coef. manoperă/Коэффициент к трудозатратам=55,5000 Coef. utilaj/Коэффициент к машинам=55,5000 |  | 1 km | 0,22 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener |  | h-om | 17,582 |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min |  | h-ut | 1,465 |
|  |  | 1.8. Coloana de purjare 3 buc |  |  |  |
| 93 | IC12A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 51 x 3,0mm |  | m | 30,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 24,60 |
|  | 2521216701000573 | Teava din otel D57x3.0 mm |  | m | 30,45 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 1,44 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 3,63 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  | kg | 0,78 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  | kg | 0,15 |
| 94 | TfA02A1 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 50-Cot din otel Dn50x5 mm |  | buc | 3,00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic |  | h-om | 3,21 |
|  | 7212030022700 | Sudor |  | h-om | 3,00 |
|  | 2875274040000с50 | Cot din otel Dn50x5 mm |  | buc | 3,00 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  | kg | 0,342 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,435 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters |  | kg | 0,18 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer |  | buc | 0,03 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila |  | m3 | 0,096 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  | l | 0,18 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,219 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  | h-ut | 3,132 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  | h-ut | 0,027 |
| 95 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email) |  | m2 | 2,37 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  | h-om | 3,271 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic |  | kg | 1,067 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 |  | kg | 0,355 |
|  | 2430226109260 | Diluant 509 D.005-1 S 3123 |  | kg | 0,10 |
|  | 2320166200676 | White spirit |  | kg | 0,237 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters |  | kg | 0,119 |
| 96 | IzL06C | Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu, la tevi de otel cu protectie exterioara din banda PVC, izolatia fiind foarte intarita |  | m2 | 3,12 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug |  | h-om | 0,094 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic |  | h-om | 1,778 |
|  | 7212030022700 | Sudor |  | h-om | 0,094 |
|  | 7420000000500 | Tractorist |  | h-om | 0,125 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte |  | kg | 0,324 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 |  | m2 | 3,198 |
|  | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A S 44 |  | l | 0,144 |
|  | 2320156200951 | Motorina motor Disel-ld |  | kg | 8,243 |
|  | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime |  | m2 | 3,245 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters |  | kg | 0,094 |
|  | 2952270004031 | Topitor bitum de 500 - 1000 l |  | h-ut | 0,53 |
| 97 | IE06B | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1" |  | m | 30,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 4,50 |
|  | 2912340002504 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  | h-ut | 2,10 |
| 98 | IE07B | Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1" |  | m | 30,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 3,90 |
|  | 2912340002504 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  | h-ut | 1,80 |
| 99 | TsC39A1 | Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru, pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,0 m |  | buc | 3,00 |
|  | 7137010011500 | Electrician |  | h-om | 0,24 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om | 5,76 |
|  | 2811236309848 | Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice |  | kg | 1,20 |
|  | 3520200005303 | Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi |  | h-ut | 1,44 |
| 100 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  | m3 | 5,07 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om | 1,572 |
| 101 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  | kg | 80,40 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM |  | h-om | 15,276 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,804 |
|  | 7212030022700 | Sudor |  | h-om | 0,804 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg | 0,804 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton |  | kg | 80,40 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,402 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica |  | kw | 0,643 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja |  | kg | 1,206 |
| 102 |  | Cap terminal pentru conducta de purjare/Оголовок свечи вытяжной D57 mm |  | buc | 3,00 |
|  | 0001267 | Cap terminal pentru conducta de purjare/Оголовок свечи вытяжной D57 mm |  | buc | 3,00 |
| 103 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  | m2 | 15,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,34 |
|  | 71240100107001 | Dulgher |  | h-om | 16,38 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 |  | kg | 0,078 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 |  | buc | 4,68 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  | buc | 4,68 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii |  | kg | 0,468 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  | kg | 0,78 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 1,248 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  | m2 | 1,56 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,055 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase |  | m3 | 0,008 |
|  | 2320187315789 | Decofrol |  | kg | 1,872 |
| 104 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B30 W6 |  | m3 | 1,62 |
|  | 7123010010200 | Betonist |  | h-om | 5,589 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,648 |
|  | 266310210000030 | Beton clasa B30 W6 |  | m3 | 1,677 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,164 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime |  | h-ut | 0,972 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut | 0,405 |
|  |  | 1.9. Asamblarea cu rețeaua existentă |  |  |  |
| 105 | GB11C | Piesa de racord teu, montat fara mansoane, pe conducte existente, manipularea facindu-se mecanizat, teul avind Dn 200 mm |  | buc | 2,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte |  | h-om | 21,12 |
|  | 7212030022700 | Sudor |  | h-om | 4,22 |
|  | 2722103300000r200 | Piesa de racord din otel Dn200x8 |  | buc | 2,00 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  | kg | 4,96 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 1,08 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 |  | kg | 0,34 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 1,08 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters |  | kg | 0,20 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw |  | h-ut | 5,32 |
|  | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf |  | h-ut | 5,32 |
| 106 | IzL06C | Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu, la tevi de otel cu protectie exterioara din banda PVC, izolatia fiind foarte intarita |  | m2 | 1,76 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug |  | h-om | 0,053 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic |  | h-om | 1,003 |
|  | 7212030022700 | Sudor |  | h-om | 0,053 |
|  | 7420000000500 | Tractorist |  | h-om | 0,07 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte |  | kg | 0,183 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 |  | m2 | 1,804 |
|  | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A S 44 |  | l | 0,081 |
|  | 2320156200951 | Motorina motor Disel-ld |  | kg | 4,65 |
|  | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime |  | m2 | 1,83 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters |  | kg | 0,053 |
|  | 2952270004031 | Topitor bitum de 500 - 1000 l |  | h-ut | 0,299 |
| 107 | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm |  | buc | 2,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher |  | h-om | 0,44 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte |  | h-om | 2,04 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om | 2,34 |
|  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor |  | h-om | 3,04 |
|  | 1421102200056 | Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm |  | m3 | 0,22 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,22 |
|  | 1420202205501 | Argila comuna pentru constructii |  | m3 | 0,32 |
|  | 2682132601664 | Cart bit.fara str.acoperire (blanc) CI 400 130 cm x 20 m S 138 |  | m2 | 2,10 |
|  | 2722103111000 | Teava const f S lc 51x3,5 OLT 55 S 404/l CL.A |  | m | 3,00 |
|  | 2710403607000 | Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029 |  | kg | 5,60 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  | kg | 1,22 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,14 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw |  | h-ut | 1,04 |
| 108 | AcE08A | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I |  | buc | 2,00 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist |  | h-om | 3,60 |
|  | 2875274200000 | Capac cu rama |  | buc | 2,04 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 33,66 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,131 |
|  | 2661126420769 | Placa din beton 520 x 420 x 70 mm |  | buc | 2,06 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,035 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf |  | h-ut | 0,30 |
|  |  | 1.10. Lucrari de transportare |  |  |  |
| 109 | TrB22D3C | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 1-2 t (incarcarea)- Teava din otel preizolate D219x6 mm 19260 m |  | t | 663,07 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om | 125,983 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  | h-ut | 39,784 |
| 110 | TrB22D3C | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 1-2 t (incarcarea)- Teava din otel preizolate D219x6 mm 250 m |  | t | 8,61 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om | 1,636 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  | h-ut | 0,517 |
| 111 | TrB22D3C | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 1-2 t (incarcarea)- Teava din otel preizolate D219x7 mm 1000 m |  | t | 39,59 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om | 7,522 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  | h-ut | 2,375 |
| 112 | TrB22D3C | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 1-2 t (incarcarea)- Teava din otel preizolate D426 mm 220 m |  | t | 22,79 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om | 4,33 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  | h-ut | 1,367 |
| 113 | TsI51C10 k=3,1464 | Transportarea tevii cu automobile de 10 t la distanta de: 100 km |  | t | 734,06 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t |  | h-ut | 306,259 |
| 114 | TrB22D3C | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 1-2 t (descarcarea) |  | t | 734,06 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om | 139,471 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  | h-ut | 44,044 |
|  |  | 1.11. Tub de protectie D108x5 mm L=4,9 m- 6 buc |  |  |  |
| 115 | TsA02F | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare |  | m3 | 62,80 |
|  | 9310060019901 | Chesonier |  | h-om | 141,30 |
| 116 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  | m3 | 62,80 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om | 19,468 |
| 117 | RpIC38E | Taierea tevii de otel pentru constructii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 102x4-114x4 mm |  | buc | 12,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire |  | h-om | 0,96 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,567 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,378 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,36 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf |  | h-ut | 0,72 |
| 118 | RpIF03B | Taierea tablei din otel cu flacara oxiacetilenica, avind grosimea de pina la 5 mm |  | m | 58,80 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic |  | h-om | 8,82 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 4,998 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 7,35 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 7,644 |
| 119 | AcA28A | Confectionarea si montarea colierelor de siguranta, din otel lat, la imbinarea cu mufa a tuburilor de presiune, din fonta, avind diametrul de 108 mm |  | buc | 36,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa |  | h-om | 35,64 |
|  | 2710603430000 | Otel lat OL-967 |  | kg | 37,08 |
|  | 2874115800000 | Surub cap hexagonal |  | buc | 74,16 |
|  | 2874115840479 | Piulita hexag. M12 |  | buc | 74,16 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 5,40 |
| 120 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul D 108 x 5 mm |  | m | 29,40 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte |  | h-om | 48,804 |
|  | 7212030022700 | Sudor |  | h-om | 12,348 |
|  | 25212167010001085 | Teava din otel D108x5 mm |  | m | 29,988 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte |  | kg | 132,30 |
|  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 |  | kg | 3,528 |
|  | 2010102918809 | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m |  | m3 | 0,029 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  | kg | 4,116 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 1,47 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 |  | kg | 4,41 |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 |  | l | 44,10 |
|  | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime |  | m2 | 23,52 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 1,47 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters |  | kg | 8,82 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw |  | h-ut | 8,526 |
|  | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf |  | h-ut | 9,114 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut | 1,764 |
|  |  | 1.12. Transversare retele existente |  |  |  |
| 121 | TsA02F | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare |  | m3 | 78,20 |
|  | 9310060019901 | Chesonier |  | h-om | 175,95 |
| 122 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  | m3 | 48,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om | 14,942 |
| 123 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  | m3 | 78,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om | 58,65 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 7,82 |
|  |  | 1.13. Balastarea gazoductului (5 buc) |  |  |  |
| 124 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor |  | m3 | 2,50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,45 |
| 125 | AcF03E | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu balast |  | m3 | 2,50 |
|  | 9312040019600 | Sapator |  | h-om | 2,125 |
|  | 1421402200408 | Balast nespalat de riu 0-30 |  | m3 | 2,562 |
| 126 |  | Ciment M400 |  | kg | 420,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 420,00 |
| 127 |  | Recipient textil/Контейнер текстильный КТ- 300 |  | buc | 5,00 |
|  | 05 | Recipient textil/Контейнер текстильный КТ- 300 |  | buc | 5,00 |
| 128 | TrB05B1-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m |  | t | 4,50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om | 4,50 |
| 129 | GD52Hmf | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 200 mm- (защитный полуфутляр) L=1,6 m 5 buc |  | m | 8,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,12 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte |  | h-om | 2,28 |
|  | 25212167100011sm | Teava polietilena PE80 SDR11 D219 mm (полуфутляр) |  | m | 8,04 |
|  | 2416526101467 | Mastic |  | kg | 0,272 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut | 1,08 |
| 130 | AcA28B | Confectionarea si montarea colierelor de siguranta, din otel lat, la imbinarea cu mufa a tuburilor de presiune, din fonta, avind diametrul de 150-200 mm |  | buc | 10,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa |  | h-om | 17,00 |
|  | 2710603430000 | Otel lat OL-967 |  | kg | 24,205 |
|  | 2874115800000 | Surub cap hexagonal |  | buc | 20,60 |
|  | 2874115840479 | Piulita hexag. M12 |  | buc | 20,60 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 2,00 |
| 131 | CP15B | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum 0,5 mc inclusiv (in normele sunt numai manopera si utilaj) |  | buc | 5,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B |  | h-om | 3,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,75 |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  | h-ut | 0,50 |
|  |  | DEVIZ LOCAL № 3-4-1 Protectia Catodica |  |  |  |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari pentru montare ecipamentul masurare si control |  |  |  |
| 1 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu |  | m3 | 12,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om | 14,52 |
|  | 7137010011500 | Electrician |  | h-om | 1,44 |
| 2 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip |  | m3 | 5,25 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om | 4,725 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 5,775 |
|  | 4100126202818 | Apa |  | m3 | 0,525 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 1,103 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 2,205 |
| 3 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris |  | m3 | 8,25 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om | 8,168 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  | m3 | 9,487 |
|  | 4100126202818 | Apa |  | m3 | 0,825 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 1,732 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 3,465 |
| 4 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  | m3 | 12,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om | 3,72 |
| 5 | TsC39A1 | Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru, pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,0 m |  | buc | 13,00 |
|  | 7137010011500 | Electrician |  | h-om | 1,04 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om | 24,96 |
|  | 2811236309848 | Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice |  | kg | 5,20 |
|  | 3520200005303 | Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi |  | h-ut | 6,24 |
| 6 | CA03Amdf | Mortar din argila cu sare turnat in gropii Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 |  | m3 | 1,56 |
|  | 7123010010200 | Betonist |  | h-om | 5,538 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,624 |
|  | 266310210000199 | Mortar din argila cu sare |  | m3 | 1,623 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,428 |
| 7 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  | m3 | 7,80 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om | 2,418 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |
| 8 | 10-07-015-02 | Aparataj de magistrale: Coloana КИП ТСТ-8- 1,8/0,7- ЖЛТ. (Контрольно-измерительный пункт на 8 измерительных клемм) |  | buc | 22,00 |
|  | 1 | Muncitor |  | h-om | 838,20 |
|  | 1010072 | Bitum petrolier de constructie, izolare "БНИ-IV-3", "БНИ-IV", "БНИ-V" |  | t | 0,30 |
|  | 1011627 | Otel, marca "ВСт3пс5", foi, grosime 4-6 mm |  | t | 0,133 |
|  | 1012013 | Mase de uplere pentru cabluri de telecomunicatii "МКС-6" |  | kg | 39,60 |
|  | 4010025 | Beton greu, marimea agregatului mai mare de 40 mm, clasa "В 12,5" ("М150") |  | m3 | 1,606 |
|  | 5420054 | Stearina |  | kg | 0,198 |
| 9 | 10-07-015-02 | Aparataj de magistrale: Coloana КИП-ТСТ -12-1,8/0,7- Жлт-БСЗ(Р)2/1 (Контрольно-измерительный пункт на 8 измерительных клемм и 4 силовых клеммы с одним блоком БСЗ-1) |  | buc | 8,00 |
|  | 1 | Muncitor |  | h-om | 304,80 |
|  | 1010072 | Bitum petrolier de constructie, izolare "БНИ-IV-3", "БНИ-IV", "БНИ-V" |  | t | 0,109 |
|  | 1011627 | Otel, marca "ВСт3пс5", foi, grosime 4-6 mm |  | t | 0,048 |
|  | 1012013 | Mase de uplere pentru cabluri de telecomunicatii "МКС-6" |  | kg | 14,40 |
|  | 4010025 | Beton greu, marimea agregatului mai mare de 40 mm, clasa "В 12,5" ("М150") |  | m3 | 0,584 |
|  | 5420054 | Stearina |  | kg | 0,072 |
| 10 | M1J38A | Marcarea prin poansonare a liniilor tehnologice |  | buc | 30,00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic |  | h-om | 1,50 |
|  | 2881116001991 | Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea 23 x 30 gr 10 foi |  | buc | 0,90 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  | l | 0,18 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters |  | kg | 0,24 |
|  | 2862306829940 | Perii circulare din sirma d 150 |  | buc | 0,15 |
|  | 2466427355686 | Tetraclorura de carbon calitatea I |  | kg | 0,30 |
| 11 | M1K16B | Anod activ, legat direct la conducta pentru protectia catodica ЭС-ТСТ-СТЭЛС-Р40-Сu-002-7-ВЭ1 (Электрод сравнения медно-сульфатный с датчиком потенциала) в комплекте с кабелем L=7,0 m |  | buc | 38,00 |
|  | 7137010011540 | Instalator electrician |  | h-om | 231,04 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om | 254,98 |
|  | 7212030022700 | Sudor |  | h-om | 24,32 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 6,84 |
|  | 2722103304811 | Teava inst. neagra nefil. m-10 (3/8") |  | m | 2,66 |
|  | 2521306716857 | Folie plast. simpla policlorura vinil G = 0,25 mm lat>1000 |  | kg | 19,00 |
|  | 2521306716872 | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,30 mm lat >1000 S 8737 |  | kg | 19,00 |
|  | 2413317346673 | Sulfat de sodiu tehnic anhidrucal |  | kg | 190,00 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw |  | h-ut | 5,32 |
| 12 | 10-08-001-05 | Aparate receptoare: Dispozitiv pentru: 1 raza- ИКП 10-012 (Индикатор коррозионных процессов) в комплекте с кабелем L=7,0 m |  | buc | 28,00 |
|  | 1 | Muncitor |  | h-om | 168,00 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  | 10 buc | 8,40 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  | kg | 0,448 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice |  | h-ut | 3,64 |
| 13 | M1K51A | Lucrari de constructii-montaj la instalarea protectoarelor de aparare a unitatilor de volum si a conductoarelor cu o lungime sub 100 m- ПВЕК.ПМТ-1-10М (Протектор магниевый модифицированный) в комплекте с кабелем L=7,0 m/шт. |  | 4 protect | 3,25 |
|  | 7123030012700 | Montator la protectia contra coroziunii |  | h-om | 260,00 |
|  | 8113020070100 | Sondor |  | h-om | 52,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor |  | h-om | 6,50 |
|  | 2744135904770 | Aliaj de lipit LP 30 |  | kg | 1,625 |
|  | 2320322600103 | Bitum de izolatie tip H-68/75 |  | kg | 3,25 |
|  | 2430116104840 | Vopsea |  | kg | 0,975 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura |  | kg | 1,625 |
|  | 2874115837745 | Fixare (surub) |  | kg | 0,65 |
|  | 2651122100000 | Ciment |  | kg | 16,25 |
|  | 2513206621600 | Banda de izolare |  | kg | 0,163 |
|  | 2320156200951 | Motorina motor Disel-ld |  | l | 65,00 |
|  | 2320116200500 | Benzina |  | l | 6,50 |
|  | 2952270013100 | Instalatie de sondare |  | h-ut | 26,00 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura |  | h-ut | 6,50 |
| 14 | M1K53A | Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a protectoarelor de aparare |  | 1 protect | 13,00 |
|  | 7123030012700 | Montator la protectia contra coroziunii |  | h-om | 312,00 |
| 15 | 08-02-144-1 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 2,5 mm2 |  | 100 buc | 2,80 |
|  | 1 | Muncitor |  | h-om | 33,60 |
| 16 | 08-02-144-2 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2 |  | 100 buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor |  | h-om | 13,00 |
| 17 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, diametru pina la 25 mm |  | 100 m | 11,82 |
|  | 1 | Muncitor |  | h-om | 281,316 |
| 18 |  | Teava gofrata din PVC D25 mm coloare rosie |  | m | 1 182,00 |
|  | 000001 | Teava gofrata din PVC D25 mm cloare rosie |  | m | 1 205,64 |
| 19 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  | 100 m | 2,66 |
|  | 1 | Muncitor |  | h-om | 14,923 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,426 |
| 20 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  | 100 m | 1,96 |
|  | 1 | Muncitor |  | h-om | 15,406 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,627 |
| 21 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  | 100 m | 7,20 |
|  | 1 | Muncitor |  | h-om | 56,592 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 2,304 |
| 22 |  | Cablu V V Gz 2x6 mm2 |  | m | 720,00 |
|  | 000002 | Cablu V V Gz 2x6 mm2 |  | m | 734,40 |
| 23 | 08-02-161-3 | Cap terminal uscat cu utilizarea mansoanelor de bandaj pentru cablu de control cu izolatie din material plastic si din cauciuc, sectiunea unui conductor pina la 6 mm2, cantitate conductori, pina la: 10 |  | buc | 100,00 |
|  | 1 | Muncitor |  | h-om | 50,00 |
|  | 5009500 | Fise de marcare |  | 100 buc | 1,00 |
| 24 |  | Manson de cuplare 2x6 mm2 |  | buc | 100,00 |
|  | 000003 | Manson de cuplare 2x6 mm2 |  | buc | 100,00 |
| 25 | 08-02-161-1 | Cap terminal uscat cu utilizarea mansoanelor de bandaj pentru cablu de control cu izolatie din material plastic si din cauciuc, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 14 |  | buc | 64,00 |
|  | 1 | Muncitor |  | h-om | 24,32 |
|  | 5009500 | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,64 |
| 26 |  | Manson de cuplare 2x0.5 mm2 |  | buc | 38,00 |
|  | 0000031 | Manson de cuplare 2x0.5 mm2 |  | buc | 38,00 |
| 27 |  | Manson de cuplare 10x0.75 mm2 |  | buc | 28,00 |
|  | 00000311 | Manson de cuplare 10x0.75 mm2 |  | buc | 28,00 |
| 28 | IzA01B | Curatirea prin sablare in vederea aplicarii protectiei anticorozive pe suprafate intinse de metal - cuve, rezervoare, recipienti, coloane, buncare, conducte si similare - cu nisip cuartos de riu granulatie 2-3 mm |  | m2 | 6,30 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om | 2,331 |
|  | 6141120000000 | Sablator |  | h-om | 3,276 |
|  | 1421102200900 | Nisip cuartos de riu 2,0 - 3,0 mm |  | m3 | 0,076 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  | t | 0,021 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  | kg | 42,21 |
|  | 2952270003000 | Instalatie mobila de samblare uscata incl. compres. 3-7 mc/min |  | h-ut | 1,638 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,113 |
| 29 | 08-02-159-1 | Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 35 mm2 |  | buc | 140,00 |
|  | 1 | Muncitor |  | h-om | 294,00 |
|  | 5009500 | Fise de marcare |  | 100 buc | 1,40 |
|  | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic |  | kg | 21,00 |
| 30 |  | Tuburi termoretractabile 15/6 L=0.4m |  | buc | 140,00 |
|  | 0000041 | Tuburi termoretractabile 15/6 L=0.4 |  | buc | 140,00 |
| 31 | M1K19A | Legatura de ocolire electrica a imbinarilor electroizolante |  | buc | 140,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug |  | h-om | 22,40 |
|  | 7212030022700 | Sudor |  | h-om | 16,80 |
|  | 2320322600294 | Bitum de protectie conducte metal. ingropate SPP 70 |  | kg | 84,00 |
|  | 2710403700687 | Banda de otel laminat la cald de 3x75 mm |  | kg | 210,00 |
|  | 2746143707025 | Banda de cupru M 3x50 Cu 99,5 |  | kg | 98,00 |
|  | 2873155901259 | Electrod sud.otel. E 43.2 2 x 350 inv.supert |  | kg | 70,00 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos |  | m3 | 42,00 |
|  | 2746135904861 | Sirma alama pt. lipit b cu58zn 900 d=3,00 |  | kg | 14,00 |
|  | 2320156200902 | Motorina aditivata pct congelare-5 |  | kg | 28,00 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) |  | kg | 42,00 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw |  | h-ut | 15,40 |
| 32 | M1K20A | Strat de bitum cu grosimea de 20 mm, sub rezervor, pentru protectia catodica |  | m2 | 6,30 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug |  | h-om | 3,528 |
|  | 2320322600294 | Bitum de protectie conducte metal. ingropate SPP 70 |  | kg | 151,20 |
|  | 2320156200902 | Motorina aditivata pct congelare-5 |  | kg | 37,80 |
|  | 2952270004028 | Topitor bitum pina la 500 l |  | h-ut | 0,693 |
| 33 |  | Forma creuzetă reutilizabilă pentru sudare/Многоразовая тигель-форма для приварки МТФ-НГК |  | buc | 1,00 |
|  | 0321 | Forma creuzetă reutilizabilă pentru sudare/Многоразовая тигель-форма для приварки МТФ-НГК |  | buc | 1,00 |
| 34 |  | Creion termic/Термокарандаш НГК |  | buc | 70,00 |
|  | 03211 | Creion termic/Термокарандаш НГК |  | buc | 70,00 |
| 35 |  | Bandă termocontractabilă/Лента термоусаживающаяся ТЕРМА-Р 225х1,4 |  | m | 56,00 |
|  | 03213 | Bandă termocontractabilă/Лента термоусаживающаяся ТЕРМА-Р 125х1,4 |  | m | 56,00 |
| 36 |  | Bandă termocontractabilă/Лента термоусаживающаяся ТЕРМА-РЗ 100х2,4 |  | m | 84,00 |
|  | 03212 | Bandă termocontractabilă/Лента термоусаживающаяся ТЕРМА-РЗ 100х2,4 |  | m | 84,00 |
| 37 |  | Bandă termocontractabilă/Лента монтажная ЛМ5- УХЛ2 с кнопками К3,5 |  | m | 400,00 |
|  | 03215 | Bandă de montare/Лента монтажная ЛМ5- УХЛ2 с кнопками К3,5 |  | m | 408,00 |
| 38 | M1K52D | Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este mai mare de 5 km |  | 1stat. cat. | 1,00 |
|  | 7123030012700 | Montator la protectia contra coroziunii |  | h-om | 208,00 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |
| 39 |  | Punct de testare pentru 8 borne de măsurare/КИП ТСТ-8- 1,8/0,7- ЖЛТ. (Контрольно-измерительный пункт на 8 измерительных клемм) |  | buc | 22,00 |
|  | 001 | Punct de testare pentru 8 borne de măsurare/КИП ТСТ-8- 1,8/0,7- ЖЛТ. (Контрольно-измерительный пункт на 8 измерительных клемм) |  | buc | 22,00 |
| 40 |  | Stație de testare pentru 8 borne de măsurare și 4 borne de putere cu un bloc/КИП-ТСТ -12-1,8/0,7- Жлт-БСЗ(Р)2/1 (Контрольно-измерительный пункт на 8 измерительных клемм и 4 силовых клеммы с одним блоком БСЗ-1) |  | buc | 8,00 |
|  | 0011 | Stație de testare pentru 8 borne de măsurare și 4 borne de putere cu un bloc/КИП-ТСТ -12-1,8/0,7- Жлт-БСЗ(Р)2/1 (Контрольно-измерительный пункт на 8 измерительных клемм и 4 силовых клеммы с одним блоком БСЗ-1)клемм и 4 силовых клеммы с одним блоком БСЗ-1) |  | buc | 8,00 |
| 41 |  | Electrod de referință cu sulfat de cupru cu senzor de potențial, complet cu cablu/ЭС-ТСТ-СТЭЛС-Р40-Сu-002-7-ВЭ1 (Электрод сравнения медно-сульфатный с датчиком потенциала) в комплекте с кабелем L=7,0 m |  | buc | 38,00 |
|  | 002 | Electrod de referință cu sulfat de cupru cu senzor de potențial, complet cu cablu/ЭСМС-ВЭ ПВЕК-7 (Электрод сравнения медно-сульфатный с датчиком потенциала) в комплекте с кабелем L=7,0 m |  | buc | 38,00 |
| 42 |  | Indicator de coroziune complet cu cablu/ИКП 10-012 (Индикатор коррозионных процессов) в комплекте с кабелем L=7,0 m |  | buc | 28,00 |
|  | 003 | Indicator de coroziune complet cu cablu/ИКП 10-012 (Индикатор коррозионных процессов) в комплекте с кабелем L=7,0 m |  | buc | 28,00 |
| 43 |  | Protector de magneziu modificat complet cu cablu/ПВЕК.ПМТ-1-10М (Протектор магниевый модифицированный) в комплекте с кабелем L=7,0 m/шт сеч. кабеля 10 мм2 |  | buc | 13,00 |
|  | 004 | Protector de magneziu modificat complet cu cablu /ПВЕК.ПМТ-1-10М (Протектор магниевый модифицированный) в комплекте с кабелем L=7,0 m сеч. кабеля 10 мм2 |  | buc | 13,00 |