____CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   IP Liceul Teoretic Constantin Negruzzi

2. Organizatorul procedurii de achiziţie IPLiceul Teoretic Constantin Negruzzi

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de  schimbare a geamurilor din lemn ]n termopan la IPLT C.Negruzzi

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. lucrari de schimbare a timplariei |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 183,5300 |
| 2 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 118,8500 |
| 3 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 49,7500 |
| 4 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 292,6700 |
| 5 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m | 396,1700 |
| 6 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 292,6700 |
| 7 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 118,8500 |
| 8 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 118,8500 |
| 9 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 118,8500 |
| 10 | CK57D | Instalarea ferestrelor din PVC 5 camere seria 70mm cu sticla dubla cu minim 16mm despartirea 4-16-4 cu o sticla produsa cu o protectie joasa a emisivitatii (Low-e), inclusiv plasele anti-insecte: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 . Deschiderea la ferestre trebuie sa fie echipate cu mecanizme metalice de blocare. | m2 | 183,5300 |
| 11 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (350mm) Materiale marunte (dopuri)=1,0200 | m | 108,3300 |
| 12 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (200mm) | m | 108,3300 |
| 13 | TRI1AA04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 6,8500 |