CAIET DE SARCINI   7-1-1

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

Solutii 135/18-191-75 - PG

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Reconstructia monumentului de istorie si arhitectura din str. 31 August 1989, nr. 157, mun. Chisinau in cadrul renovarii complexului IMSP Institutul de Medicina Urgenta

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Imbracaminte rutiere (pavaj) S=46 m2 |  |  |
| 1 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 13,80 |
| 2 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip 15 cm | m3 | 6,90 |
| 3 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta 20 cm | m3 | 9,20 |
| 4 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm 10 cm | m2 | 46,00 |
|  |  | 2. Imbracaminte pietonale (pavaj) S=114 m2 |  |  |
| 5 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 34,20 |
| 6 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta 20 cm | m3 | 22,80 |
| 7 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip 15 cm | m3 | 17,10 |
| 8 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm pavaj 60 mm | m2 | 114,00 |
|  |  | 3. Suprafata amenajata S=86 m2 |  |  |
| 9 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 25,80 |
| 10 | TsH04B | Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 20 cm | m2 | 86,00 |
| 11 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 0,86 |
| 12 | TsH12A | Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti | 100m2 | 0,86 |