CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia capitala a cladirii Ministerului Sanatatii  din str. V.Alecsandri 2, mun. Chisinau(Faza 1)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-08-001-02 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze ( centrala detectie incendiu adresabila cu 2 bucle - 240 elemente - Previdia C200LG ) | buc | 1,0000 |
| 2 | 10-08-001-08 | Aparate receptoare: Dispozitiv "ОПС" pentru 4 raze ( modul adresabil 4 intrari/4 iesiri supervizate protocol Enea - EM344S ) | buc | 5,0000 |
| 3 | 10-04-066-05 apl | Aparataj de perete: Avertizator manual ( Buton manual de semnalizare incendiu adresabil EC0020 ) | buc | 8,0000 |
| 4 | 10-04-066-05 apl | Aparataj de perete: Avertizator manual ( buton manual de semnalizare incendiu conventional IC0020 ) | buc | 4,0000 |
| 5 | 10-08-002-02 | Avertizoare ( detector optic de fum adresabil ED100 ) | buc | 70,0000 |
| 6 | 10-08-002-06 | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului ЕВ0010 | buc | 70,0000 |
| 7 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie ( Strobsirna S9000 Sounder ) | buc | 9,0000 |
| 8 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete | 100 buc | 0,0400 |
| 9 | Pretul furnizorului | Corp de iluminat LED EXIT Panlight P3178 | buc | 4,0000 |
| 10 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, tip: СB 7,0-12 ( acumulator Delta DTM 1217, 12В, 17 А/ч ) | buc | 2,0000 |
| 11 | 08-02-402-1 | Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2 | 100 m | 10,0000 |
| 12 | Pret furnizor | Cablu rezistent la foc JE-H(St) H FE180 E30 PH 120 1x2x0.8 mm2 | m | 1 000,0000 |
| 13 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. | 100 m | 0,8400 |
| 14 | Pret de piata | Cablu canal 25x17 | m | 84,0000 |
| 15 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 25 mm | 100 m | 2,0000 |
| 16 | Pret furnizor | Teava gofrata PVC diam. 16 mm | m | 200,0000 |
| 17 | Pret furnizor | Diblu cu surub F 3.5x50 | buc | 155,0000 |
| 18 | 10-04-066-06 | Aparataj de perete: Tablo ( boxa panoului INIM ) | buc | 1,0000 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 19 | Pret furnizor | Centrala detectie incendiu adresabila cu 2 bucle - 240 elemente - Previdia C200LG | buc | 1,0000 |
| 20 | Pret furnizor | Modul adresabil 4 intrari/4 iesiri supervizate protocol Enea - EM344S | buc | 5,0000 |
| 21 | Pret furnizor | Buton manual de semnalizare incendiu adresabil EC0020 | buc | 8,0000 |
| 22 | Pret furnizor | Buton manual de semnalizare incendiu conventional IC0020 | buc | 4,0000 |
| 23 | Pret furnizor | Detector optic de fum adresabil ED100 | buc | 70,0000 |
| 24 | Pret furnizor | Soclu pentru detectoare Inim | buc | 70,0000 |
| 25 | Pret furnizor | Strobsirna S9000 Sounder | buc | 9,0000 |
| 26 | Pret furnizor | Baterie acumulatoare 12В, 17 А/ч | buc | 2,0000 |
| 27 | Pret furnizor | Boxa panoului INIM | buc | 1,0000 |
| 28 | Pret furnizor | Stingator OP-6 automat | buc | 1,0000 |