Formular Nr.5+7

WinCmeta

Beneficiar: Primăria s. Puhăceni

Adresa: MD 6529 r-l Anenii Noi, s. Puhăceni, str. Centrală, 23

Denumire lucrării: Lot 2 44221000-5 Ferestre, uși şi articole conexe (inclusiv instalare) pentru clădirea Casei de Cultura din s. Puhăceni, r-l Anenii Noi

Borderou cu lucrări nr. 2

(Catalog de preturi unitare (F5) și Caiet de sarcini (F7)) pentru obiectul № 2A

Reparația casei de cultura din s. Puhăceni, r-ul Anenii Noi.

Schimbarea tâmplăriei.

Caiet de sarcini

| Nr d/o | Nr crt | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse conform caietului de sarcini | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre). Toate materialele extrase în urma demontărilor, vor fi predate sub semnătură beneficiarului. Ferestrele existente (inclusiv geamurile) vor fi extrase cu maximă acuratețe, astfel încât acestea vor rîmâne în stare integră până la predare. | m2 |  | 179,6 |
| 2 |  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,21 |  |
| 3 |  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,21 |  |
| 4 | 2 | RpCI42A | Demontarea glafuri exterioare la ferestre. Toate materialele extrase în urma demontărilor, vor fi predate sub semnătură beneficiarului. Glafurile existente vor fi extrase cu maximă acuratețe, astfel încât acestea vor rîmâne în stare integră până la predare.) | m |  | 120 |
| 5 |  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,09 |  |
| 6 |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,05 |  |
| 7 |  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,01 |  |
| 8 | 3 | CK57F | Montarea ferestrelor din profil PVC, fabricat conform SM EN 12608, (Uprofil ≤1,30 W/(m2xK), cu cel putin 5 camere (clasa A, cu grosimea pereților ≥ 2,8 mm, grosimea de montaj ≥ 70mm, armare interioară cu țeavă din oțel zincat cu grosimea ≥1,5mm), cu geam tip tripan (construit după formula: 4mm (sticla interioară - Low-E) + 16mm + 4mm (sticla de mijloc - simplă) + 16mm + 4mm (sticla exterioară – cu efect climat control), distanțieri din material plastic, camerele umplute cu aer sau argon (Us<=0.60 W/(m2xK), valoarea totala a Uf ≤ 1,10 W/(m2xK), izolarea fonica ≤ 31 dB (toți parametrii solicitați vor fi confirmați prin certificatul producătorului), accesoriile utilizate la construcția ferestrei vor asigura un grad sporit de etanșeitate (condens, apă, aer, zgomot), fiind cu posibilitatea de înlocuire a lor în timp (în caz de uzare a lor). Fereastră în trei canaturi, cu 1 deschidere oscilobatantă, 1 deschidere plianta si 1 fixa, (F-1 - 1800x1750(h) mm – 32 buc), și vor întruni următoarele cerințe tehnice suplimentare: a) Fereastra va fi dotată cu mecanisme antifurt (antiefracție) și regim de deschidere pentru anotimp vară/iarnă. b) La geamul cu deschidere oscilobatantă se va monta si o plasa anti-insecte, cu ridicare pe verticala !!! c) Fereastra (profilul PVC) va fi în culoare albă pe interior, și în culoare maro (stejar auriu) pe exterior. d) Feronerie rezistentă la min 5000 cicluri de deschidere și cu minim 5 puncte de închidere. e) Termen de garanție, minim 5 ani. (garanția include remedierea din contul executorului/fondatorului întreprinderii executor a tuturor defecțiunilor de fabrică/manoperă a produselor/lucrărilor, apărute nu din vina beneficiarului.) Notă obligatorie: Pentru produsele ofertate (produsul finit, materia primă și accesoriile utilizate) se vor prezenta fișele tehnice detaliate și certificatele de conformitate de la producătorii acestor produse. | m2 |  | 100,8 |
| 9 |  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8165 |  |
| 10 |  | 2030112931108 | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) (conform cerințelor menținate în titlul denumirii lucrării acestui produs (simbol norme)) | m2 | 1 |  |
| 11 |  | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10х130 mm | buc | 6,5 |  |
| 12 |  | 2513736621482 | Banda izolanta | m | 1,54 |  |
| 13 |  | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori | m | 1,61 |  |
| 14 |  | 2513736621484 | Banda hidroizolanta | m | 0,52 |  |
| 15 |  | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 0,116 |  |
| 16 |  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0297 |  |
| 17 |  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,14 |  |
| 18 |  | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 0,0909 |  |
| 19 | 4 | CK57F | Montarea ferestrelor din profil PVC, fabricat conform SM EN 12608, (Uprofil ≤1,30 W/(m2xK), cu cel putin 5 camere (clasa A, cu grosimea pereților ≥ 2,8 mm, grosimea de montaj ≥ 70mm, armare interioară cu țeavă din oțel zincat cu grosimea ≥1,5mm), cu geam tip tripan (construit după formula: 4mm (sticla interioară - Low-E) + 16mm + 4mm (sticla de mijloc - simplă) + 16mm + 4mm (sticla exterioară – cu efect climat control), distanțieri din material plastic, camerele umplute cu aer sau argon (Us<=0.60 W/(m2xK), valoarea totala a Uf ≤ 1,10 W/(m2xK), izolarea fonica ≤ 31 dB (toți parametrii solicitați vor fi confirmați prin certificatul producătorului), accesoriile utilizate la construcția ferestrei vor asigura un grad sporit de etanșeitate (condens, apă, aer, zgomot), fiind cu posibilitatea de înlocuire a lor în timp (în caz de uzare a lor). Fereastră în trei canaturi, cu 1 deschidere oscilobatantă, 1 deschidere plianta si 1 fixa, (F-2 - 2000x1750(h) mm – 22 buc), și vor întruni următoarele cerințe tehnice suplimentare: a) Fereastra va fi dotată cu mecanisme antifurt (antiefracție) și regim de deschidere pentru anotimp vară/iarnă. b) La geamul cu deschidere oscilobatantă se va monta si o plasa anti-insecte, cu ridicare pe verticala !!! c) Fereastra (profilul PVC) va fi în culoare albă pe interior, și în culoare maro (stejar auriu) pe exterior. d) Feronerie rezistentă la min 5000 cicluri de deschidere și cu minim 5 puncte de închidere. e) Termen de garanție, minim 5 ani. garanția include remedierea din contul executorului/fondatorului întreprinderii executor a tuturor defecțiunilor de fabrică/manoperă a produselor/lucrărilor, apărute nu din vina beneficiarului.) Notă obligatorie: Pentru produsele ofertate (produsul finit, materia primă și accesoriile utilizate) se vor prezenta fișele tehnice detaliate și certificatele de conformitate de la producătorii acestor produse. | m2 |  | 77 |
| 20 |  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8165 |  |
| 21 |  | 2030112931108 | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) (conform cerințelor menținate în titlul denumirii lucrării acestui produs (simbol norme)) | m2 | 1 |  |
| 22 |  | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10х130 mm | buc | 6,5 |  |
| 23 |  | 2513736621482 | Banda izolanta | m | 1,54 |  |
| 24 |  | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori | m | 1,61 |  |
| 25 |  | 2513736621484 | Banda hidroizolanta | m | 0,52 |  |
| 26 |  | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 0,116 |  |
| 27 |  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0297 |  |
| 28 |  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,14 |  |
| 29 |  | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 0,0909 |  |
| 30 | 5 | CK57E | Montarea ferestrelor din profil PVC, fabricat conform SM EN 12608, (Uprofil ≤1,30 W/(m2xK), cu cel putin 5 camere (clasa A, cu grosimea pereților ≥ 2,8 mm, grosimea de montaj ≥ 70mm, armare interioară cu țeavă din oțel zincat cu grosimea ≥1,5mm), cu geam tip tripan (construit după formula: 4mm (sticla interioară - Low-E) + 16mm + 4mm (sticla de mijloc - simplă) + 16mm + 4mm (sticla exterioară – cu efect climat control), distanțieri din material plastic, camerele umplute cu aer sau argon (Us<=0.60 W/(m2xK), valoarea totala a Uf ≤ 1,10 W/(m2xK), izolarea fonica ≤ 31 dB (toți parametrii solicitați vor fi confirmați prin certificatul producătorului), accesoriile utilizate la construcția ferestrei vor asigura un grad sporit de etanșeitate (condens, apă, aer, zgomot), fiind cu posibilitatea de înlocuire a lor în timp (în caz de uzare a lor). Fereastră cu 1 deschidere oscilobatanta, in unu canaturi, (F-3 - 750x1200(h) mm – 2 buc), și vor întruni următoarele cerințe tehnice suplimentare: a) Fereastra va fi dotată cu mecanisme antifurt (antiefracție) și regim de deschidere pentru anotimp vară/iarnă. b) La geamul cu deschidere oscilobatantă se va monta si o plasa anti-insecte, cu ridicare pe verticala !!! c) Fereastra (profilul PVC) va fi în culoare albă pe interior, și în culoare maro (stejar auriu) pe exterior. d) Feronerie rezistentă la min 5000 cicluri de deschidere și cu minim 5 puncte de închidere. e) Termen de garanție, minim 5 ani. (garanția include remedierea din contul executorului/fondatorului întreprinderii executor a tuturor defecțiunilor de fabrică/manoperă a produselor/lucrărilor, apărute nu din vina beneficiarului) Notă obligatorie: Pentru produsele ofertate (produsul finit, materia primă și accesoriile utilizate) se vor prezenta fișele tehnice detaliate și certificatele de conformitate de la producătorii acestor produse. | m2 |  | 1,8 |
| 31 |  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4131 |  |
| 32 |  | 2030112931108 | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) (conform cerințelor menținate în titlul denumirii lucrării acestui produs (simbol norme)) | m2 | 1 |  |
| 33 |  | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10х130 mm | buc | 6,5 |  |
| 34 |  | 2513736621482 | Banda izolanta | m | 2,52 |  |
| 35 |  | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori | m | 2,64 |  |
| 36 |  | 2513736621484 | Banda hidroizolanta | m | 0,64 |  |
| 37 |  | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 0,191 |  |
| 38 |  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0297 |  |
| 39 |  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,1634 |  |
| 40 |  | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 0,1061 |  |
| 41 | 6 | CK57F | Montarea ferestrelor din profil PVC, fabricat conform SM EN 12608, (Uprofil ≤1,30 W/(m2xK), cu cel putin 5 camere (clasa A, cu grosimea pereților ≥ 2,8 mm, grosimea de montaj ≥ 70mm, armare interioară cu țeavă din oțel zincat cu grosimea ≥1,5mm), cu geam tip tripan (construit după formula: 4mm (sticla interioară - Low-E) + 16mm + 4mm (sticla de mijloc - simplă) + 16mm + 4mm (sticla exterioară – cu efect climat control), distanțieri din material plastic, camerele umplute cu aer sau argon (Us<=0.60 W/(m2xK), valoarea totala a Uf ≤ 1,10 W/(m2xK), izolarea fonica ≤ 31 dB (toți parametrii solicitați vor fi confirmați prin certificatul producătorului), accesoriile utilizate la construcția ferestrei vor asigura un grad sporit de etanșeitate (condens, apă, aer, zgomot), fiind cu posibilitatea de înlocuire a lor în timp (în caz de uzare a lor). Fereastră în trei canaturi, cu 1 deschidere oscilobatantă, 1 deschidere plianta si 1 fixa, (F-4 - 1500x1400(h) mm – 7 buc), și vor întruni următoarele cerințe tehnice suplimentare: a) Fereastra va fi dotată cu mecanisme antifurt (antiefracție) și regim de deschidere pentru anotimp vară/iarnă. b) La geamul cu deschidere oscilobatantă se va monta si o plasa anti-insecte, cu ridicare pe verticala !!! c) Fereastra (profilul PVC) va fi în culoare albă pe interior, și în culoare maro (stejar auriu) pe exterior. d) Feronerie rezistentă la min 5000 cicluri de deschidere și cu minim 5 puncte de închidere. e) Termen de garanție, minim 5 ani. (garanția include remedierea din contul executorului/fondatorului întreprinderii executor a tuturor defecțiunilor de fabrică/manoperă a produselor/lucrărilor, apărute nu din vina beneficiarului.) Notă obligatorie: Pentru produsele ofertate (produsul finit, materia primă și accesoriile utilizate) se vor prezenta fișele tehnice detaliate și certificatele de conformitate de la producătorii acestor produse. | m2 |  | 14,7 |
| 42 |  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8165 |  |
| 43 |  | 2030112931108 | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) (conform cerințelor menținate în titlul denumirii lucrării acestui produs (simbol norme)) | m2 | 1 |  |
| 44 |  | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10х130 mm | buc | 6,5 |  |
| 45 |  | 2513736621482 | Banda izolanta | m | 1,54 |  |
| 46 |  | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori | m | 1,61 |  |
| 47 |  | 2513736621484 | Banda hidroizolanta | m | 0,52 |  |
| 48 |  | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 0,116 |  |
| 49 |  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0297 |  |
| 50 |  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,14 |  |
| 51 |  | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 0,0909 |  |
| 52 | 7 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu extrudat B=300 mm (grosime metal ≥ 0,5mm), cu dopuri din material plastic in set | m |  | 120 |
| 53 |  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,32 |  |
| 54 |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,08 |  |
| 55 |  | 2743123549026 | Glafuri montate la ferestre din aluminiu extrudat B=300 mm (grosime metal ≥ 0,5mm), cu dopuri din material plastic in set | m | 1 |  |
| 56 |  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4 |  |
| 57 |  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 |  |
| 58 | 8 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 |  | 260 |
| 59 |  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,75 |  |
| 60 |  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0003 |  |
| 61 |  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0001 |  |
| 62 |  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0003 |  |
| 63 |  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 |  |
| 64 |  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,003 |  |
| 65 |  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 4,5 |  |
| 66 | 9 | RpCO56A | Demontari: timplarie din aluminiu (vitralii). Toate materialele extrase în urma demontărilor, vor fi predate sub semnătură beneficiarului. Vitraliile existente (inclusiv geamurile) vor fi extrase cu maximă acuratețe, astfel încât acestea vor rîmâne în stare integră până la predare. | m2 |  | 296,01 |
| 67 |  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,21 |  |
| 68 |  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,21 |  |
| 69 | 10 | RpIzE17A | Desfacerea metalizarilor:captuseli din tabla (aluminiu). Materiale marunte (scinduri schela,cuie,sirma etc.)=1,0400 Toate materialele extrase în urma demontărilor, vor fi predate sub semnătură beneficiarului. Materialele existente vor fi extrase cu maximă acuratețe, astfel încât acestea vor rîmâne în stare integră până la predare. | m2 |  | 160 |
| 70 |  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,54 |  |
| 71 |  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,82 |  |
| 72 |  | 2320146200700 | Petrol lampant | l | 0,07 |  |
| 73 |  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,18 |  |
| 74 |  | 2413217309670 | Clorula calciu tehnica tip C solutie 96 % | kg | 0,24 |  |
| 75 |  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,08 |  |
| 76 |  | 2952270003015 | Aparat de sudura autogen | h-ut | 0,08 |  |
| 77 |  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,02 |  |
| 78 | 11 | CL56A | Montarea vitraliilor (tip pereți cortină - obligatoriu) montarea geamurilor la fațade, înălțimea clădirii până la 50 m: construcții stâlpi - grinda din profil aluminiu cu punte termica, cu montanți și traverse cu lățimea interioară vizibilă de minim 100 mm, si cu geam termopan 4-20-4 mm (interior - sticla low-e, exterior – sticlă tonată (transparentă din interior și opacă-reflectorizantă din exterior), fixarea umpluturii cu clei Dimensiunea vitraliului (V1 2700x7100(h) mm x 8 buc). Izolarea termică a vitraliului Uf≤1,1 W/m2*K. Vitraliile din aluminiu vor fi confecționate și asamblate din profil vertical și orizontal ținându-se cont de dimensiunile și greutatea vitraliului, dar și de capacitatea portantă a profilului utilizat pentru a asigura durabilitate și calitate garantată lucrării executate. Pe exterior va fi instalat profil capac cu lățimea de 50mm. Gradul tonării sticlelor și culoarea RAL a profilului vor fi stabilite la etapa inițierii lucrărilor. Materiale marunte (cirpe, nit)=1,0050. Cerințe tehnice suplimentare obligatorii: a) Toate geamurile vitraliilor vor fi executate din sticla transparentă din interior și opacă-reflectorizantă din exterior (tonată). b) La construcția vitraliilor va fi respectat aspectul de design arhitectural al vitraliilor existente (4 geamuri mari + 1 geam mic + 1 fereastră cu deschidere oscilobatantă, confecționată din profil aluminiu cu barieră termică cu grosimea de 60mm (amplasată în partea de jos a vitraliului) cu dimensiunile 1250x1250 (h) mm. Fereastra va fi dotată cu mecanisme antifurt (antiefracție) și regim de deschidere pentru anotimp vară/iarnă, și cu feronerie rezistentă la min 5000 cicluri de deschidere și cu minim 5 puncte de închidere. Pentru referință: dimensiunile actuale ale geamurilor vitraliilor sunt: 1,14 x 1,25 (h) m – geam mic, și 1,25 x 2,29 (h) m - geam mare). Lățime vitraliu existent - 2.39m. c) La geamul cu deschidere oscilobatantă se va monta si o plasa anti-insecte, cu ridicare pe verticala !!! d) Materialele și accesoriile utilizate la construcția vitraliilor vor asigura un grad sporit de rezistență și etanșeitate (condens, apă, aer, zgomot), fiind cu posibilitatea de înlocuire a lor în timp (în caz de uzare a lor), și vor întruni cerințele normelor națioanle de calitate și inofensivitate pentru astfel de produse/lucrări. e) Termen de garanție, minim 5 ani. (garanția include remedierea din contul executorului/fondatorului întreprinderii executor a tuturor defecțiunilor de fabrică/manoperă a produselor/lucrărilor, apărute nu din vina beneficiarului.) f) Pentru produsele ofertate (produsul finit, materia primă și accesoriile utilizate) se vor prezenta fișele tehnice detaliate și certificatele de conformitate de la producătorii acestor produse. | m2 |  | 153,4 |
| 79 |  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,679 |  |
| 80 |  | 2811106301301 | Сonstructii pentru vitraliu din aluminiu materiale de compozit de sticla termopan (conform cerințelor menținate în titlul denumirii lucrării acestui produs (simbol norme)). | m2 | 1 |  |
| 81 |  | 2811106301302 | Materiale din polimer permeabil la vaporii de apa, marca stroizol, grupul S | m2 | 0,06 |  |
| 82 |  | 2811106301303 | Materiale din polimer permeabil la vaporii de apa, marca stroizol, grupul R | m2 | 0,06 |  |
| 83 |  | 2462106100001 | Clei structural DINITROL 410UV | l | 0,4241 |  |
| 84 |  | 2462106100002 | Structura pregatitoare DINITROL 550 | l | 0,0261 |  |
| 85 |  | 2462106100003 | Clei structural DINITROL 500 | l | 0,2513 |  |
| 86 |  | 2462106100004 | Curatitor universal IINYTROL 582 | l | 0,109 |  |
| 87 |  | 2873122000754 | Piese de fixare din otel | kg | 0,55 |  |
| 88 |  | 2874115500446 | Surub de fixare MP 12x100 | buc | 1,65 |  |
| 89 |  | 2524217304418 | Banda cu strat lipicios | 10 kg | 0,335 |  |
| 90 |  | 2732103600806 | Tabla de otel zincat 0,5mm | kg | 0,382 |  |
| 91 |  | 2732103600807 | Tabla de otel zincat 0,8mm | kg | 0,238 |  |
| 92 |  | 2732103600808 | Tabla de otel zincat 1,0mm | kg | 0,199 |  |
| 93 |  | 2874115500447 | Surub zincat cu autofiletare | kg | 0,205 |  |
| 94 |  | 2416566101574 | Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l | l | 0,049 |  |
| 95 |  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,55 |  |
| 96 |  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,319 |  |
| 97 |  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,1344 |  |
| 98 |  | 2955270002610 | Ferestrau circular electric | h-ut | 0,0482 |  |
| 99 |  | 2940420007693 | Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj | h-ut | 0,1845 |  |
| 100 | 12 | CL56A | Montarea vitraliilor (tip pereți cortină - obligatoriu) montarea geamurilor la fațade, înălțimea clădirii până la 50 m: construcții stâlpi - grinda din profil aluminiu cu punte termica, cu montanți și traverse cu lățimea interioară vizibilă de minim 100 mm, si cu geam termopan 4-20-4 mm (interior - sticla low-e, exterior – sticlă tonată (transparentă din interior și opacă-reflectorizantă din exterior), fixarea umpluturii cu clei. Dimensiunile vitraliului V2 22820x2900(h) mm (inclusiv 2 uși de acces 1600x2300(h) mm). Izolarea termică a vitraliului Uf≤1,1 W/m2*K. Vitraliile din aluminiu vor fi confecționate și asamblate din profil vertical și orizontal ținându-se cont de dimensiunile și greutatea vitraliului, dar și de capacitatea portantă a profilului utilizat pentru a asigura durabilitate și calitate garantată lucrării executate. Pe exterior va fi instalat profil capac cu lățimea de 50mm. Gradul tonării sticlelor și culoarea RAL a profilului vor fi stabilite la etapa inițierii lucrărilor. Materiale mărunte (cârpe, nit)=1,0050. Cerințe tehnice suplimentare obligatorii: a) Ușile vor fi confecționate din profil aluminiu cu barieră termică, cu lățime profil – minim 70mm. Geamul termopan 4-20-4 mm (interior - sticla low-e, exterior – sticlă tonată (transparentă din interior și opacă-reflectorizantă din exterior), fixarea umpluturii cu clei. Pragul va fi din aluminiu (pentru trafic intens). Mânerul – țeavă inox, h-2m, cu dopuri inox. Ușile vor fi dotate cu mecanisme antifurt (antiefracție), cu feronerie rezistentă la min 5000 cicluri de deschidere și cu minim 5 puncte de închidere. Lacătul și broasca ușii vor fi de grad înalt de securitate și fiabilitate. b) Toate geamurile vitraliilor vor fi executate din sticla transparentă din interior și opacă-reflectorizantă din exterior (tonată). c) La construcția vitraliilor va fi respectat aspectul de design arhitectural al vitraliilor existente.(Pentru referință: dimensiunile actuale ale geamurilor vitraliilor sunt: ???.) d) Materialele și accesoriile utilizate la construcția vitraliilor/ușilor vor asigura un grad sporit de rezistență și etanșeitate (condens, apă, aer, zgomot), fiind cu posibilitatea de înlocuire a lor în timp (în caz de uzare a lor), și vor întruni cerințele normelor naționale de calitate și inofensivitate pentru astfel de produse/lucrări. e) Termen de garanție, minim 5 ani. (garanția include remedierea din contul executorului/fondatorului întreprinderii executor a tuturor defecțiunilor de fabrică/manoperă a produselor/lucrărilor, apărute nu din vina beneficiarului). f) Pentru produsele ofertate (produsul finit, materia primă și accesoriile utilizate) se vor prezenta fișele tehnice detaliate și certificatele de conformitate de la producătorii acestor produse. | m2 |  | 66,17 |
| 101 |  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,679 |  |
| 102 |  | 2811106301301 | Сonstructii pentru vitraliu din aluminiu materiale de compozit de sticla termopan (conform cerințelor menținate în titlul denumirii lucrării acestui produs (simbol norme)). | m2 | 1 |  |
| 103 |  | 2811106301302 | Materiale din polimer permeabil la vaporii de apa, marca stroizol, grupul S | m2 | 0,06 |  |
| 104 |  | 2811106301303 | Materiale din polimer permeabil la vaporii de apa, marca stroizol, grupul R | m2 | 0,06 |  |
| 105 |  | 2462106100001 | Clei structural DINITROL 410UV | l | 0,4241 |  |
| 106 |  | 2462106100002 | Structura pregatitoare DINITROL 550 | l | 0,0261 |  |
| 107 |  | 2462106100003 | Clei structural DINITROL 500 | l | 0,2513 |  |
| 108 |  | 2462106100004 | Curatitor universal IINYTROL 582 | l | 0,109 |  |
| 109 |  | 2873122000754 | Piese de fixare din otel | kg | 0,55 |  |
| 110 |  | 2874115500446 | Surub de fixare MP 12x100 | buc | 1,65 |  |
| 111 |  | 2524217304418 | Banda cu strat lipicios | 10 kg | 0,335 |  |
| 112 |  | 2732103600806 | Tabla de otel zincat 0,5mm | kg | 0,382 |  |
| 113 |  | 2732103600807 | Tabla de otel zincat 0,8mm | kg | 0,238 |  |
| 114 |  | 2732103600808 | Tabla de otel zincat 1,0mm | kg | 0,199 |  |
| 115 |  | 2874115500447 | Surub zincat cu autofiletare | kg | 0,205 |  |
| 116 |  | 2416566101574 | Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l | l | 0,049 |  |
| 117 |  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,55 |  |
| 118 |  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,319 |  |
| 119 |  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,1344 |  |
| 120 |  | 2955270002610 | Ferestrau circular electric | h-ut | 0,0482 |  |
| 121 |  | 2940420007693 | Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj | h-ut | 0,1845 |  |
| 122 | 13 | CK33A | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor cu greutatea pina la 100 kg. | buc |  | 2 |
| 123 |  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 1,9 |  |
| 124 |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,06 |  |
| 125 |  | 2952270007000 | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor (adaptat ușilor menționate în p. 12, grad înalt de fiabilitate, pentru minim 5000 clicluri de deschidere). | buc | 1 |  |
| 126 |  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,03 |  |
| 127 | 14 | CL56A | Montarea vitraliilor (tip pereți cortină - obligatoriu) montarea geamurilor la fațade, înălțimea clădirii până la 50 m: construcții stâlpi - grinda din profil aluminiu cu punte termica, cu montanți și traverse cu lățimea interioară vizibilă de minim 100 mm, și cu geam termopan 4-20-4 mm (interior - sticla low-e, exterior – sticlă tonată (transparentă din interior și opacă-reflectorizantă din exterior), fixarea umpluturii cu clei. Dimensiunile vitraliului V3 22820x3350(h) mm. Izolarea termică a vitraliului Uf≤1,1 W/m2*K. Vitraliile din aluminiu vor fi confecționate și asamblate din profil vertical și orizontal ținându-se cont de dimensiunile și greutatea vitraliului, dar și de capacitatea portantă a profilului utilizat pentru a asigura durabilitate și calitate garantată lucrării executate. Pe exterior va fi instalat profil capac cu lățimea de 50mm. Gradul tonării sticlelor și culoarea RAL a profilului vor fi stabilite la etapa inițierii lucrărilor. Materiale mărunte (cârpe, nit)=1,0050. Cerințe tehnice suplimentare obligatorii: a) Toate geamurile vitraliilor vor fi executate din sticla transparentă din interior și opacă-reflectorizantă din exterior (tonată). b) La construcția vitraliilor va fi respectat aspectul de design arhitectural al vitraliilor existente.(Pentru referință: dimensiunile actuale ale geamurilor vitraliilor sunt: ???.) c) Materialele și accesoriile utilizate la construcția vitraliilor vor asigura un grad sporit de rezistență și etanșeitate (condens, apă, aer, zgomot), fiind cu posibilitatea de înlocuire a lor în timp (în caz de uzare a lor), și vor întruni cerințele normelor naționale de calitate și inofensivitate pentru astfel de produse/lucrări. d) Termen de garanție, minim 5 ani. (garanția include remedierea din contul executorului/fondatorului întreprinderii executor a tuturor defecțiunilor de fabrică/manoperă a produselor/lucrărilor, apărute nu din vina beneficiarului.). e) Pentru produsele ofertate (produsul finit, materia primă și accesoriile utilizate) se vor prezenta fișele tehnice detaliate și certificatele de conformitate de la producătorii acestor produse. | m2 |  | 76,44 |
| 128 |  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,679 |  |
| 129 |  | 2811106301301 | Сonstructii pentru vitraliu din aluminiu materiale de compozit de sticla termopan (conform cerințelor menținate în titlul denumirii lucrării acestui produs (simbol norme)). | m2 | 1 |  |
| 130 |  | 2811106301302 | Materiale din polimer permeabil la vaporii de apa, marca stroizol, grupul S | m2 | 0,06 |  |
| 131 |  | 2811106301303 | Materiale din polimer permeabil la vaporii de apa, marca stroizol, grupul R | m2 | 0,06 |  |
| 132 |  | 2462106100001 | Clei structural DINITROL 410UV | l | 0,4241 |  |
| 133 |  | 2462106100002 | Structura pregatitoare DINITROL 550 | l | 0,0261 |  |
| 134 |  | 2462106100003 | Clei structural DINITROL 500 | l | 0,2513 |  |
| 135 |  | 2462106100004 | Curatitor universal IINYTROL 582 | l | 0,109 |  |
| 136 |  | 2873122000754 | Piese de fixare din otel | kg | 0,55 |  |
| 137 |  | 2874115500446 | Surub de fixare MP 12x100 | buc | 1,65 |  |
| 138 |  | 2524217304418 | Banda cu strat lipicios | 10 kg | 0,335 |  |
| 139 |  | 2732103600806 | Tabla de otel zincat 0,5mm | kg | 0,382 |  |
| 140 |  | 2732103600807 | Tabla de otel zincat 0,8mm | kg | 0,238 |  |
| 141 |  | 2732103600808 | Tabla de otel zincat 1,0mm | kg | 0,199 |  |
| 142 |  | 2874115500447 | Surub zincat cu autofiletare | kg | 0,205 |  |
| 143 |  | 2416566101574 | Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l | l | 0,049 |  |
| 144 |  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,55 |  |
| 145 |  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,319 |  |
| 146 |  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,1344 |  |
| 147 |  | 2955270002610 | Ferestrau circular electric | h-ut | 0,0482 |  |
| 148 |  | 2940420007693 | Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj | h-ut | 0,1845 |  |
| 149 | 15 | CL53A | Montarea sistemului fațadă ventilată cu placajul pereților clădirilor si construcțiilor cu panouri compozite din aluminiu (grosime metal minim 0,5mm), pentru lucrări exterioare, cu fixare ascunsă, cu suprafața detaliilor arhitecturale până la 30% din suprafața totala a pereților. Culoarea fațadei ventilate va fi stabilită la etapa inițierii lucrărilor. La construcția fațadelor va fi respectat aspectul de design arhitectural al construcției existente. Material marunt (suruburi cu autofiletare)=1,0050. Cerințe tehnice suplimentare obligatorii: a) Materialele și accesoriile utilizate la construcția fațada ventilată vor asigura un grad sporit de rezistență și etanșeitate (condens, apă, aer, zgomot), fiind cu posibilitatea de înlocuire a lor în timp (în caz de uzare a lor), și vor întruni cerințele normelor naționale de calitate și inofensivitate pentru astfel de produse/lucrări. b) Termen de garanție, minim 5 ani. (garanția include remedierea din contul executorului/fondatorului întreprinderii executor a tuturor defecțiunilor de fabrică/manoperă a produselor/lucrărilor, apărute nu din vina beneficiarului). c) Pentru produsele ofertate (produsul finit, materia primă și accesoriile utilizate) se vor prezenta fișele tehnice detaliate și certificatele de conformitate de la producătorii acestor produse. | m2 |  | 160 |
| 150 |  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,677 |  |
| 151 |  | 2811236304899 | Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.), conform cerințelor menținate în titlul denumirii lucrării acestui produs (simbol norme). | m2 | 1,1 |  |
| 152 |  | 2521302602900 | Placi termoizolante | m2 | 1,03 |  |
| 153 |  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1 |  |
| 154 |  | 2523156719204 | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla | buc | 7,5 |  |
| 155 |  | 3410520001102 | Automacara 10 tf | h-ut | 0,02 |  |
| 156 |  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,229 |  |
| 157 |  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,04 |  |
| 158 |  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,275 |  |
| 159 |  | 2940520004058 | Masina de taiat cu disc | h-ut | 0,0044 |  |
| 160 | 16 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn. Toate materialele extrase în urma demontărilor, vor fi predate sub semnătură beneficiarului. Ușile existente (inclusiv ușorii) vor fi extrase cu maximă acuratețe, astfel încât acestea vor rîmâne în stare integră până la predare. | m2 |  | 11,85 |
| 161 |  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,21 |  |
| 162 |  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,21 |  |
| 163 | 17 | CK12D | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat (grosime tabla ≥1,2mm), profiluri din banda de otel fasonate la rece, cu supralumina, izolata cu vata minerala si acoperita cu vopsea pulbere rezistenta la razele UV, in conditii de uzina, valoarea totala a Uusa=1.70 W/(m2xK), izolarea fonica - 43.0 dB, Rv - B5; C5, permiabilitatea la apa (P_apa) - 8A; 9A, permiabilitatea la aer (P_aer) - C4, inclusiv toate accesoriile necesare (minere, incuietoare, balamali, etc.) in doua canaturi (U-1 - 1400x2100(h) mm - 2 buc (ușile anexelor laterale). Cerințe tehnice suplimentare obligatorii: a) Ușile vor fi dotate cu mecanisme antifurt (antiefracție), cu feronerie rezistentă la min 5000 cicluri de deschidere. Ușa, lacătul și broasca ușii vor fi de grad înalt de securitate și fiabilitate. b) Materialele și accesoriile utilizate la construcția ușilor vor asigura un grad sporit de rezistență și etanșeitate (condens, apă, aer, zgomot), fiind cu posibilitatea de înlocuire a lor în timp (în caz de uzare a lor), și vor întruni cerințele normelor naționale de calitate și inofensivitate pentru astfel de produse/lucrări. c) Manopera de montare include și tencuirea până la finisaj în jurul ușii, pe interior și exterior (după caz), inclusiv curățarea acestora de materialele de construcție utilizate. d) Termen de garanție, minim 5 ani. (garanția include remedierea din contul executorului/fondatorului întreprinderii executor a tuturor defecțiunilor de fabrică/manoperă a produselor/lucrărilor, apărute nu din vina beneficiarului.). e) Pentru produsele ofertate (produsul finit, materia primă și accesoriile utilizate) se vor prezenta fișele tehnice detaliate și certificatele de conformitate de la producătorii acestor produse. | m2 |  | 5,88 |
| 164 |  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 3,74 |  |
| 165 |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,45 |  |
| 166 |  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,19 |  |
| 167 |  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,27 |  |
| 168 |  | 2812106306010 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel in 2 canturi (conform cerințelor menținate în titlul denumirii lucrării acestui produs (simbol norme). | m2 | 1 |  |
| 169 |  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,27 |  |
| 170 |  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,135 |  |
| 171 |  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,36 |  |
| 172 |  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,004 |  |
| 173 |  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5 |  |
| 174 |  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,75 |  |
| 175 |  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,001 |  |
| 176 |  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,02 |  |
| 177 | 18 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat (grosime tabla ≥1,2mm), profiluri din banda de otel fasonate la rece, izolata cu vata minerala si acoperita cu vopsea pulbere in conditii de uzina, valoarea totala a Uusa=1.70 W/(m2xK), izolarea fonica - 43.0 dB, Rv - B5; C5, permiabilitatea la apa (P_apa) - 8A; 9A, permiabilitatea la aer (P_aer) - C4, inclusiv toate accesoriile necesare (minere, incuietoare, balamali, etc.) intr-un canat (U-2 - 1000x1900(h) mm - 1 buc). Cerințe tehnice suplimentare obligatorii: a) Ușile vor fi dotate cu mecanisme antifurt (antiefracție), cu feronerie rezistentă la min 5000 cicluri de deschidere. Ușa, lacătul și broasca ușii vor fi de grad înalt de securitate și fiabilitate. b) Materialele și accesoriile utilizate la construcția ușilor vor asigura un grad sporit de rezistență și etanșeitate (condens, apă, aer, zgomot), fiind cu posibilitatea de înlocuire a lor în timp (în caz de uzare a lor), și vor întruni cerințele normelor naționale de calitate și inofensivitate pentru astfel de produse/lucrări. c) Manopera de montare include și tencuirea până la finisaj în jurul ușii, pe interior și exterior (după caz), inclusiv curățarea acestora de materialele de construcție utilizate. d) Termen de garanție, minim 5 ani. (garanția include remedierea din contul executorului/fondatorului întreprinderii executor a tuturor defecțiunilor de fabrică/manoperă a produselor/lucrărilor, apărute nu din vina beneficiarului). e) Pentru produsele ofertate (produsul finit, materia primă și accesoriile utilizate) se vor prezenta fișele tehnice detaliate și certificatele de conformitate de la producătorii acestor produse. | m2 |  | 1,9 |
| 178 |  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 3,54 |  |
| 179 |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4 |  |
| 180 |  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,19 |  |
| 181 |  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,27 |  |
| 182 |  | 2812106306000 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel (conform cerințelor menținate în titlul denumirii lucrării acestui produs (simbol norme). | m2 | 1 |  |
| 183 |  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,28 |  |
| 184 |  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,14 |  |
| 185 |  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,4 |  |
| 186 |  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,005 |  |
| 187 |  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5 |  |
| 188 |  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,7 |  |
| 189 |  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,001 |  |
| 190 |  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,02 |  |
| 191 | 19 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat (grosime tabla ≥1,2mm), profiluri din banda de otel fasonate la rece, izolata cu vata minerala si acoperita cu vopsea pulbere in conditii de uzina, valoarea totala a Uusa=1.70 W/(m2xK), izolarea fonica - 43.0 dB, Rv - B5; C5, permiabilitatea la apa (P_apa) - 8A; 9A, permiabilitatea la aer (P_aer) - C4, inclusiv toate accesoriile necesare (minere, incuietoare, balamali, etc.) intr-un canat cu supralumina (U-3 - 1000x(2100+400)(h) mm - 1 buc). Cerințe tehnice suplimentare obligatorii: a) Ușile vor fi dotate cu mecanisme antifurt (antiefracție), cu feronerie rezistentă la min 5000 cicluri de deschidere. Ușa, lacătul și broasca ușii vor fi de grad înalt de securitate și fiabilitate. b) Materialele și accesoriile utilizate la construcția ușilor vor asigura un grad sporit de rezistență și etanșeitate (condens, apă, aer, zgomot), fiind cu posibilitatea de înlocuire a lor în timp (în caz de uzare a lor), și vor întruni cerințele normelor naționale de calitate și inofensivitate pentru astfel de produse/lucrări. c) Manopera de montare include și tencuirea până la finisaj în jurul ușii, pe interior și exterior (după caz), inclusiv curățarea acestora de materialele de construcție utilizate. d) Termen de garanție, minim 5 ani. (garanția include remedierea din contul executorului/fondatorului întreprinderii executor a tuturor defecțiunilor de fabrică/manoperă a produselor/lucrărilor, apărute nu din vina beneficiarului). e) Pentru produsele ofertate (produsul finit, materia primă și accesoriile utilizate) se vor prezenta fișele tehnice detaliate și certificatele de conformitate de la producătorii acestor produse. | m2 |  | 2,5 |
| 192 |  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 3,54 |  |
| 193 |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4 |  |
| 194 |  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,19 |  |
| 195 |  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,27 |  |
| 196 |  | 2812106306000 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel (conform cerințelor menținate în titlul denumirii lucrării acestui produs (simbol norme). | m2 | 1 |  |
| 197 |  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,28 |  |
| 198 |  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,14 |  |
| 199 |  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,4 |  |
| 200 |  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,005 |  |
| 201 |  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5 |  |
| 202 |  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,7 |  |
| 203 |  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,001 |  |
| 204 |  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,02 |  |
| 205 | 20 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat (grosime tabla ≥1,2mm), profiluri din banda de otel fasonate la rece, izolata cu vata minerala si acoperita cu vopsea pulbere in conditii de uzina, valoarea totala a Uusa=1.70 W/(m2xK), izolarea fonica - 43.0 dB, Rv - B5; C5, permiabilitatea la apa (P_apa) - 8A; 9A, permiabilitatea la aer (P_aer) - C4, inclusiv toate accesoriile necesare (minere, incuietoare, balamali, etc.) intr-un canat (U-4 - 900x1750(h) mm - 1 buc). Cerințe tehnice suplimentare obligatorii: a) Ușile vor fi dotate cu mecanisme antifurt (antiefracție), cu feronerie rezistentă la min 5000 cicluri de deschidere. Ușa, lacătul și broasca ușii vor fi de grad înalt de securitate și fiabilitate. b) Materialele și accesoriile utilizate la construcția ușilor vor asigura un grad sporit de rezistență și etanșeitate (condens, apă, aer, zgomot), fiind cu posibilitatea de înlocuire a lor în timp (în caz de uzare a lor), și vor întruni cerințele normelor naționale de calitate și inofensivitate pentru astfel de produse/lucrări. c) Manopera de montare include și tencuirea până la finisaj în jurul ușii, pe interior și exterior (după caz), inclusiv curățarea acestora de materialele de construcție utilizate. d) Termen de garanție, minim 5 ani. (garanția include remedierea din contul executorului/fondatorului întreprinderii executor a tuturor defecțiunilor de fabrică/manoperă a produselor/lucrărilor, apărute nu din vina beneficiarului). e) Pentru produsele ofertate (produsul finit, materia primă și accesoriile utilizate) se vor prezenta fișele tehnice detaliate și certificatele de conformitate de la producătorii acestor produse. | m2 |  | 1,57 |
| 206 |  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 3,54 |  |
| 207 |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4 |  |
| 208 |  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,19 |  |
| 209 |  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,27 |  |
| 210 |  | 2812106306000 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel (conform cerințelor menținate în titlul denumirii lucrării acestui produs (simbol norme). | m2 | 1 |  |
| 211 |  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,28 |  |
| 212 |  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,14 |  |
| 213 |  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,4 |  |
| 214 |  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,005 |  |
| 215 |  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5 |  |
| 216 |  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,7 |  |
| 217 |  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,001 |  |
| 218 |  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,02 |  |