CAIET DE SARCINI

PENTRU  LICITAȚIE PUBLICĂ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie a blocurilor de operatie in sectia Chirurgie et.2 al IMSP Institutul Mamei si Copilul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatie |  |  |
|  |  | 1.1. Demontari |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 23,520 |
| 2 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (inclusiv coroburi) | m2 | 15,400 |
| 3 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane | m2 | 212,000 |
| 4 | CL20A | Demontare grile de ventilatie k=0.5 (doar manopera) | buc | 20,000 |
| 5 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 462,000 |
| 6 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 542,000 |
| 7 | RpCK42E k=0.8 | Desfacerea plinte, | m | 92,000 |
| 8 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 68,000 |
| 9 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 68,000 |
| 10 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor | kg | 25,400 |
| 11 | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice | m3 | 1,800 |
|  |  | 1.2. Tavan |  |  |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund | m2 | 212,000 |
| 13 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 212,000 |
| 14 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 212,000 |
| 15 | CK18C | Montarea coltare din aluminiu (se exclud suruburi) | m | 64,000 |
| 16 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | 212,000 |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund | m2 | 212,000 |
| 18 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 212,000 |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund | m2 | 212,000 |
| 20 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (calitate superioara, antibacteriala) | m2 | 212,000 |
|  |  | 1.3. Pereti |  |  |
| 21 | CD71A | Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m (BCA gr.150mm ytong) | m3 | 1,200 |
| 22 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 | 0,160 |
| 23 | CN53A | Grunduirea suprafetelor Grund Supraton Extra interioare a peretilor | m2 | 542,000 |
| 24 | CF02C1 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si mortar de ipsos-var M 10, pentru stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru utilizarea mortarului marfa fara ciment, gata preparat pentru grund | m2 | 542,000 |
| 25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 542,000 |
| 26 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 55,000 |
| 27 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 542,000 |
| 28 | CK18C | Montarea coltare din aluminiu (se exclud suruburi) | m | 55,000 |
| 29 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 542,000 |
| 30 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 542,000 |
| 31 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 542,000 |
| 32 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (corob din gips-carton la ascunderea tevilor de apa si canalizare, din gips carton hidro, 12.5 mm) | m2 | 24,000 |
| 33 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 542,000 |
| 34 | CI23A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tip tarket antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica)), la pereti cu grosimea 1mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fire de sudare (linoleum medicinal omogen 1mm grosime, pentru perete) | m2 | 542,000 |
|  |  | 1.4. Pardosele |  |  |
| 35 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 212,000 |
| 36 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 212,000 |
| 37 | CG01A1 k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 68,000 |
| 38 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen gr.2 mm (linoleum medical), la pardoseli inclusiv plinta | m2 | 212,000 |
|  |  | 1.5. Timplarii |  |  |
| 39 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de inox, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi automate inox semietanse pentru salile de operatii cu toate accesoriile-2 buc (1.15*2.1)-Doar manopera si masinile | m2 | 6,300 |
| 40 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (inclusiv pentru nise) | m2 | 21,400 |
| 41 | CK19C | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului peste 6,00 mp inclusiv | m2 | 15,200 |
|  |  | 1.6. Lucrari diverse |  |  |
| 42 | TsH92A | Incarcarea in auto | t | 20,000 |
| 43 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 20,000 |
| 44 | TsI50A10 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 20,000 |
|  |  | 2. Instalatii sanitare si canalizare |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrari generale |  |  |
| 45 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 12,000 |
| 46 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 6,000 |
| 47 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 6,000 |
| 48 | RpSC11A | Demontarea unui spalator din fonta, | buc | 1,000 |
| 49 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 25,000 |
| 50 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 25,000 |
| 51 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (Racord ppr cu holinder d.20x1/2 fi) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm | buc | 8,000 |
| 52 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" FI-FE | buc | 7,000 |
| 53 | RpSB10E | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 16,000 |
| 54 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 22,000 |
| 55 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 4,000 |
| 56 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 4,000 |
| 57 | SC05A | Chiuveta din Inox 0.5x0.5x0.5, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida (doar montarea) | buc | 2,000 |
| 58 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"-Chirurgicale (doar montarea) | buc | 2,000 |
| 59 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm | m | 25,000 |
| 60 | RpSE27A | Montarea uscatorului de mini automat, montat pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | 4,000 |
| 61 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm | buc | 12,000 |
| 62 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (ramificatie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm | buc | 4,000 |
| 63 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (conector dilatare) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm | buc | 1,000 |
| 64 | RpSB11D | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm | buc | 4,000 |
| 65 | RpSB11D | Montarea piesei de legatura (Ramificatie canalizare d.110) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm | buc | 2,000 |
| 66 | RpSB11D | Montarea piesei de legatura (Cot 45 canalizare d.110) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm | buc | 4,000 |
| 67 | RpSB11D | Montarea piesei de legatura (Cot 90 canalizare d.110) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm | buc | 8,000 |
| 68 | RpSB11D | Montarea piesei de legatura (Reductie canalizare d.110/50) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm | buc | 4,000 |
| 69 | RpSB11D | Montarea piesei de legatura (Revizie canalizare d.110) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm | buc | 1,000 |
| 70 | RpSB11D | Montarea piesei de legatura (Ramificatie canalizare d.110/50) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm | buc | 2,000 |
| 71 | RpSA44I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4" | buc | 8,000 |
| 72 | RpSA44E | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 12,000 |
|  |  | 2.2. Lucrari de montare |  |  |
| 73 | SE57A | Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l | buc | 2,000 |
|  |  | 2.3. Utilaj |  |  |
| 74 |  | Boiler 50l | buc | 2,000 |
|  |  | 3. Utilaj TP |  |  |
| 75 | Pret de piata | Usi culisante simple/ duble cu actionare automata, fabricate din HPL distinate pentru sali de operatie ,Minerele si balamalele sunt realizate din otel inoxidabil. Etansarea de pe partea inferioara opreste complet pierderile de aer, acestea fiind proiectate pentru a mentine suprapresiunea оn camera. (Instalarea si montarea) | buc | 2,000 |
| 76 |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, "-Chirurgicale | buc | 2,000 |
| 77 |  | Chiuveta din Inox 0.5x0.5x0.5 | buc | 2,000 |
|  |  | 4. Ventilarea |  |  |
|  |  | 4.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 78 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie -tubulatura spiro d160mm | m | 20,000 |
| 79 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie -tub flexibil izolat d160mm | m | 20,000 |
| 80 | VA10C | Piesa speciala, din tabla neagra de 0,5mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 | 12,000 |
| 81 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare (tabla,cornier,banda de otel se exclude si se include -Вытяжной клапан d160mm) | buc | 4,000 |
| 82 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla 300x200, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie | buc | 4,000 |
| 83 | VA08B | Intarituri pentru rigidizare la peretii canalelor metalice, conform detaliilor tip 60/011 si 60/005 proiect IPCT , din tabla zincata sau de aluminiu de 0,5 mm grosime | kg | 20,000 |
| 84 | RCsB30O k=2.7 | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm | buc | 1,000 |
| 85 | RCsB30K k=2.7 | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 125 mm | buc | 1,000 |
|  |  | 4.2. Lucrari de montare |  |  |
| 86 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h | buc | 1,000 |
| 87 | VC03A | Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 14.000-80.00 mc/h cu motor electric de 1,1 - 7,5 kw | buc | 2,000 |
| 88 | VC37С | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, cu utilizarea tehnologiei de alpinism | buc | 2,000 |
|  |  | 4.3. Utilaj |  |  |
| 89 |  | Aparat de aer conditionat de tip GUD71PS/A-T/GUD71W/NhA-T | buc | 1,000 |
| 90 |  | Ventilator Ruck RS 160LD | buc | 2,000 |
| 91 |  | Aparat de aer conditionat split Electrolux EACS07HFN3, 7000BTU (sau analog) | buc | 2,000 |
|  |  | 5. Gaze medicale |  |  |
|  |  | 5.1. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | 5.1.1. Трубопроводы Р=0,4 МПа |  |  |
| 92 | F E03 C | Teava de cupru, 16 x 1mm | m | 40,000 |
| 93 | F E10 A | Robinet cu bila din alama Dy1/2', Py16 | buc | 2,000 |
| 94 | VC32A | Distribution bend, manual connection O2 | buc | 2,000 |
| 95 | SA37A | Bratara d=14-16 mm | buc | 40,000 |
| 96 | IC34A | Piese de legatura (cot) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv | buc | 5,000 |
|  |  | 5.2. Lucrari de montare |  |  |
| 97 | 03-01-065-01 | Umidificator cu debitmetru pentru O2 | buc | 1,000 |
| 98 | GB04A | Robinet cu sertar pina Pn 10,16, 25, 40, 64, gata asamblat, cu flanse si stuturi, montat prin sudura, fara mansoane, robinetul avind Dn 50 mm-(priza pentru oxigen standart european) | buc | 6,000 |
| 99 | GB04A | Robinet cu sertar pina Pn 10,16, 25, 40, 64, gata asamblat, cu flanse si stuturi, montat prin sudura, fara mansoane, robinetul avind Dn 50 mm-(priza pentru aer standart european) | buc | 6,000 |
| 100 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control | buc | 1,000 |
|  |  | 5.3. Utilaj |  |  |
| 101 | Pret de piata | Umidificator cu debitmetru pentru O2 | buc | 1,000 |
| 102 | Pret de piata | Priza externa gaze medicale O2 ''Forano'' | buc | 6,000 |
| 103 |  | Priza pentru aer standart european | buc | 6,000 |
| 104 | Pret de piata | Manometru pina la 10 bari | buc | 2,000 |
|  |  | 6. Lucrari electrice |  |  |
|  |  | 6.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 105 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 24,000 |
| 106 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 34,000 |
| 107 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru | buc | 2,000 |
| 108 | RpEJ08B | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 50x45 mm | m | 80,000 |
| 109 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 80,000 |
| 110 | RpCU05H | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime | buc | 15,000 |
| 111 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 15,000 |
| 112 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 0,250 |
|  |  | 6.2. Lucrari de montare |  |  |
| 113 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 585x310x130, ЩРВ-48з-1 IP31 (Universal) | buc | 1,000 |
| 114 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P-100 | buc | 1,000 |
| 115 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32/3P/63 | buc | 1,000 |
| 116 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АД12M-2P C16A 30mA | buc | 5,000 |
| 117 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B/10 | buc | 6,000 |
| 118 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C/25 | buc | 4,000 |
| 119 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 585x310x130, ЩРВ-48з-1 IP31 (Universal) | buc | 1,000 |
| 120 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P-100 | buc | 1,000 |
| 121 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32/3P/63 | buc | 1,000 |
| 122 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АД12M-2P C16A 30mA | buc | 5,000 |
| 123 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B/10 | buc | 6,000 |
| 124 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C/25 | buc | 2,000 |
| 125 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 585x310x130, ЩРВ-48з-1 IP31 (Universal) | buc | 1,000 |
| 126 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P-100 | buc | 1,000 |
| 127 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32/3P/63 | buc | 1,000 |
| 128 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АД12M-2P C16A 30mA | buc | 5,000 |
| 129 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B/10 | buc | 6,000 |
| 130 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C/25 | buc | 2,000 |
| 131 | 08-03-591-10 | Priza monopolara cu contact de legare la pamint In=16A IP20 PC10-3-KБ | 100 buc | 0,240 |
| 132 | 08-03-591-10 | Bloc din 10 prize monopolare de legare de pamint In=16A IP20 | 100 buc | 0,180 |
| 133 |  | Cutie pentru priza si intrerupator КМ40002 | buc | 38,000 |
| 134 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete: cu inscriptie ''Exit'' Led 8W IP31 cu acumulator | 100 buc | 0,040 |
| 135 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat ЛБА 3923 A 2-8W IP31 , cu acumulator (pentru iluminar de avarie) | 100 buc | 0,040 |
| 136 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat ДПО 4004 18W IP31 | 100 buc | 0,120 |
| 137 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat ДВО-40304 30W IP40 | 100 buc | 0,240 |
| 138 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat cu lampa antibacteriala | 100 buc | 0,120 |
| 139 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm | 100 m | 3,300 |
| 140 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,200 |
| 141 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 3,300 |
| 142 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,200 |
| 143 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 3x2.5mm2 | m | 240,000 |
| 144 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 3x1.5mm2 | m | 150,000 |
| 145 |  | Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 5x6 mm2 | m | 20,000 |
| 146 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor bipolare de de 10 A, IP20; BC10-2-0-КБ | buc | 14,000 |
| 147 |  | Шина на DIN рейку в корпусе ( кросс-модулъ) 3L+PEN4*11 | buc | 1,000 |
| 148 |  | шина с двумя угловыми изоляторами ШНИ-8x12-24-У2-Ж | buc | 1,000 |
| 149 |  | DIN рейка (20 cm) | buc | 1,000 |
|  |  | 6.3. Utilaj |  |  |
| 150 | Pret de piata | Panou de distributie ЩРн-24з-1 IP31 (Universal) | buc | 3,000 |
| 151 | Pret de piata | Automat ВН32-3P-100 | buc | 3,000 |
| 152 | Pret de piata | Automat ВН32/3P/63 | buc | 3,000 |
| 153 | Pret de piata | Automat diferential АД12M-2P C16A 30mA | buc | 15,000 |
| 154 | Pret de piata | Automat BA47-29/1/B/10 | buc | 18,000 |
| 155 | Pret de piata | Automat BA47-29/3/C/25 | buc | 8,000 |
|  |  | 7. Sistemul control acces |  |  |
|  |  | 7.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 156 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 20,000 |
| 157 | RCsB29K | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm | buc | 1,000 |
| 158 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 1,000 |
| 159 | RpEJ08B | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp | m | 20,000 |
| 160 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 20,000 |
|  |  | 7.2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 7.2.1. Sistemul control acces |  |  |
| 161 | 10-04-062-04 | Aparataj tip coloana si dulap: Controler de dirijare | buc | 2,000 |
| 162 | 10-08-001-10 | Aparate receptoare: Dispozitive de receptie / Cititor de acces cod | buc | 2,000 |
| 163 | 10-08-019-02 | Utilaj divers de electroceasoficare: Lacat electromagnetic | buc | 2,000 |
| 164 | 10-08-001-10 | Aparate receptoare: Card pentru acces | buc | 20,000 |
| 165 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Buton, cu pregatire loc de montare Exit | buc | 2,000 |
| 166 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Amortizator usa | buc | 2,000 |
| 167 | 10-04-112-16 | Telecomunicatii si semnalizari: Detector cu magnet | buc | 2,000 |
| 168 | 08-03-575-1 | Montarea accesoriilor in dulap | buc | 2,000 |
| 169 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,200 |
| 170 |  | Cablu cu conductoare din cupru UTp cat.5E | m | 20,000 |
| 171 |  | Cablu de alimentare ВВнг 2x0.75mm2 | m | 25,000 |
| 172 |  | Cablu pentru semnalizare antiincendiu, cu 2 conductori, cu sect. 0,8mm2, ecranat, cu izolatie fara halogen JE-H(St)H-1x2x0,8 | m | 40,000 |
| 173 |  | Cablu de cupru 6x0.22 mm2 ecranat, cu izolatie fara halogen CQR 6x0.22 | m | 25,000 |
| 174 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm | 100 m | 0,200 |
| 175 |  | Teava gofrata d=16 mm PVC | m.l. | 65,000 |
|  |  | 7.3. Utilaj |  |  |
|  |  | 7.3.1. Sistemul control acces |  |  |
| 176 |  | Controler de dirijare, RJ-45 (TCP/IP), in box | buc | 2,000 |
| 177 |  | Cititor de acces cu cod, de perete, clasa de protectie inalta, anti-vandal | buc | 2,000 |
| 178 |  | Lacatul electromagnetic, 12V, 500 mA, 350 kg, tip bolt | buc | 2,000 |
| 179 |  | Card pentru acces, Proximity card Em-Marine | buc | 50,000 |
| 180 |  | Buton Exit | buc | 2,000 |
| 181 |  | Amortizor la usa | buc | 2,000 |
| 182 |  | Detector cu magnet | buc | 2,000 |
| 183 |  | Sursa de alimentare de rezerva SAR-12/3A | buc | 2,000 |
| 184 |  | Acumulator, 12V, 7А/h | buc | 2,000 |
|  |  | 8. Semnalizare de incendiu (SI) |  |  |
|  |  | 8.1. Lucrari de montare |  |  |
| 185 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare-Acumulator 12V | buc | 2,000 |
| 186 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, | buc | 1,000 |
| 187 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala ID100 | buc | 12,000 |
| 188 | 10-01-039-06 | Piese diverse: buton IC0010 | buc | 2,000 |
| 189 | 10-08-003-02 | Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc IS0020RE | buc | 1,000 |
| 190 |  | Baza de montare pentru dispozitiv optico-sonor de alarma ESB020 | buc | 1,000 |
| 191 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm | 100 m | 0,400 |
| 192 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 0,400 |
| 193 |  | Cablu JE-H(St)H-1x2x0.8 FE180/E30-90 rezistent la foc cel putin 30 min | m | 40,000 |
| 194 |  | Cablu ВВГнг-FRLS 3x1.5 mm2 | m | 20,000 |
| 195 |  | Cablu de semnalizare incendiu, RS-485, JEH(St)H-FE 180Е. 2x2x0.8 | m | 20,000 |
| 196 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 5,000 |
| 197 |  | Rezistor 3.9 ohm | buc | 2,000 |
|  |  | 8.2. Utilaj |  |  |
| 198 | Pret de piata | Baterii acumulatoare АКБ-12V, 7A/H | buc | 4,000 |
| 199 | Pret de piata | Modul cu releu REL1INT | buc | 1,000 |
| 200 | Pret de piata | Detector optic de fum (+10%)- ID100 | buc | 12,000 |
| 201 | Pret de piata | Declansator manual de semnalizare incendiu -IС010 | buc | 2,000 |
| 202 | Pret de piata | Dispozitiv optico-sonor de alarma, de interior -IS0020RE | buc | 2,000 |