| CAIET DE SARCINI Formularul nr.1 Reconstrucția incaperilor etajul 2 (Terapie Intensivă) a blocului administrativ Spitalului de Psihiatrie din mun. Bîlți din str. Iurie Gagarin nr. 114 Obiect nr.01.04-D/25 |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Lucrari de constructii generale (marca SAC)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de demolare si demontare cota 6,600 (SAC pl.-6,7) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Coridor, Hol 1 si Hol 2 |  |  |
| 1 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Demontarea tavanului suspendat de tip "ARMSTRONG") | m2 | 50,90 |
| 2 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant ( Curatarea tavanului de vopsea uleioasa) | m2 | 7,50 |
| 3 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Curatarea tavanului de var ) | m2 | 88,40 |
| 4 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant ( Curatarea grinzilor de vopsea uleioasa) | m2 | 25,10 |
| 5 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) ( Demontarea usilor din PVC 1,2mx2,0m -1 buc) | m2 | 2,40 |
| 6 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) ( Demontarea usilor din PVC 1,3mx2,95m -1 buc) | m2 | 3,84 |
| 7 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) ( Demontarea usilor din PVC 0,8mx2,15m -2 buc) | m2 | 3,44 |
| 8 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime ( Demolarea pereti despartitori din blocuri de ipsos б=100mm ) | m2 | 6,50 |
| 9 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane ( Curatarea peretilor de tencuiala din mortar б=30mm ) | m2 | 194,00 |
| 10 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate (Demontarea invelisului de podea din beton mazaic б=50mm ) | m2 | 88,80 |
| 11 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc ( Demontarea invelisului de podea din gresie ) | m2 | 8,10 |
| 12 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment ( Desfacerea sapei din mortar б=50mm ) | m2 | 8,10 |
| 13 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Demontarea captuselei din PAL, 1200x600mm ) | m2 | 0,72 |
| 14 | IE05A | Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor ( Demontarea temporara a caloriferului din fonta 7 sectii/ 2buc si remontarea lor) | m2 | 3,56 |
| 15 | RpIF02A | Curatarea de rugina sau de depuneri a recipientilor, rezervoarelor etc., in interior si in exterior | m2 | 3,56 |
| 16 | RpIF12C | Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei | m2 | 3,56 |
|  |  | Capitolul 1.2. Palata nr. 1 |  |  |
| 17 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Curatarea tavanului de var ) | m2 | 19,60 |
| 18 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant ( Curatarea grinzilor de vopsea uleioasa) | m2 | 8,60 |
| 19 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane ( Curatarea peretilor de tencuiala din mortar б=30mm ) | m2 | 43,50 |
| 20 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Demontarea invelisului de podea din linoleum ) | m2 | 19,60 |
| 21 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment ( Desfacerea sapei din mortar б=50mm ) | m2 | 19,60 |
| 22 | IE05A | Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor ( Demontarea temporara a caloriferului din fonta 5 sectii/ 2buc si remontarea lor) | m2 | 2,54 |
| 23 | IE05A | Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor ( Demontarea temporara a caloriferului din fonta 6 sectii/ 1buc si remontarea lor) | m2 | 1,52 |
| 24 | RpIF02A | Curatarea de rugina sau de depuneri a recipientilor, rezervoarelor etc., in interior si in exterior | m2 | 4,06 |
| 25 | RpIF12C | Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei | m2 | 4,06 |
| 26 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile ( Demontarea lavuar din ceramica) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Palata nr. 2 |  |  |
| 27 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Curatarea tavanului de var ) | m2 | 23,80 |
| 28 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica ( Curatarea peretilor de faianta ) | m2 | 37,30 |
| 29 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane ( Curatarea peretilor de tencuiala din mortar б=30mm ) | m2 | 37,30 |
| 30 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Demolarea pereti despartitori din caramida rosie б=150mm ) | m3 | 2,31 |
| 31 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate (Demontarea invelisului de podea din beton mazaic б=50mm ) | m2 | 23,80 |
| 32 | IE05A | Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor ( Demontarea temporara a caloriferului din fonta 15 sectii/ 1buc si remontarea lor) | m2 | 3,81 |
| 33 | RpIF02A | Curatarea de rugina sau de depuneri a recipientilor, rezervoarelor etc., in interior si in exterior | m2 | 3,81 |
| 34 | RpIF12C | Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei | m2 | 3,81 |
|  |  | Capitolul 1.4. Palata nr. 3 |  |  |
| 35 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant ( Curatarea tavanului de vopsea uleioasa) | m2 | 37,90 |
| 36 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant ( Curatarea grinzilor de vopsea uleioasa) | m2 | 12,90 |
| 37 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica ( Curatarea peretilor de faianta ) | m2 | 43,20 |
| 38 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane ( Curatarea peretilor de tencuiala din mortar б=30mm ) | m2 | 43,20 |
| 39 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate (Demontarea invelisului de podea din beton mazaic б=50mm ) | m2 | 37,90 |
| 40 | IE05A | Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor ( Demontarea temporara a caloriferului din fonta 10 sectii/ 2buc si remontarea lor) | m2 | 5,08 |
| 41 | RpIF02A | Curatarea de rugina sau de depuneri a recipientilor, rezervoarelor etc., in interior si in exterior | m2 | 5,08 |
| 42 | RpIF12C | Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei | m2 | 5,08 |
| 43 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile ( Demontarea lavuar din ceramica) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.5. Palata nr. 4 |  |  |
| 44 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant ( Curatarea tavanului de vopsea uleioasa) | m2 | 40,10 |
| 45 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant ( Curatarea grinzilor de vopsea uleioasa) | m2 | 12,72 |
| 46 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica ( Curatarea peretilor de faianta ) | m2 | 66,10 |
| 47 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane ( Curatarea peretilor de tencuiala din mortar б=30mm ) | m2 | 66,10 |
| 48 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc ( Demontarea invelisului de podea din gresie ) | m2 | 38,20 |
| 49 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment ( Desfacerea sapei din mortar б=50mm ) | m2 | 38,20 |
| 50 | IE05A | Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor ( Demontarea temporara a caloriferului din fonta 11 sectii/ 1buc si remontarea lor) | m2 | 2,79 |
| 51 | IE05A | Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor ( Demontarea temporara a caloriferului din fonta 14 sectii/ 1buc si remontarea lor) | m2 | 3,56 |
| 52 | RpIF02A | Curatarea de rugina sau de depuneri a recipientilor, rezervoarelor etc., in interior si in exterior | m2 | 6,35 |
| 53 | RpIF12C | Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei | m2 | 6,35 |
|  |  | Capitolul 1.6. Incapere supraveghere |  |  |
| 54 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant ( Curatarea tavanului de vopsea uleioasa) | m2 | 11,00 |
| 55 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant ( Curatarea grinzilor de vopsea uleioasa) | m2 | 2,24 |
| 56 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) ( Demontarea usilor din lemn 1,2mx1,6m -2 buc) | m2 | 3,84 |
| 57 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica ( Curatarea peretilor de faianta ) | m2 | 34,50 |
| 58 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane ( Curatarea peretilor de tencuiala din mortar б=30mm ) | m2 | 34,50 |
| 59 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc ( Demontarea invelisului de podea din gresie ) | m2 | 11,00 |
| 60 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment ( Desfacerea sapei din mortar б=50mm ) | m2 | 11,00 |
| 61 | IE05A | Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor ( Demontarea temporara a caloriferului din fonta 8 sectii/ 1buc si remontarea lor) | m2 | 2,03 |
| 62 | RpIF02A | Curatarea de rugina sau de depuneri a recipientilor, rezervoarelor etc., in interior si in exterior | m2 | 2,03 |
| 63 | RpIF12C | Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei | m2 | 2,03 |
| 64 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile ( Demontarea lavuar din ceramica) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.7. Cabinet sora superioara |  |  |
| 65 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. ( Demontarea tavanului suspendat din lambriu de plastic ) | m2 | 7,00 |
| 66 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Curatarea tavanului de var ) | m2 | 9,20 |
| 67 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Curatarea peretilor de chituirea decorativa ) | m2 | 34,30 |
| 68 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (grosimea 3.0cm ) | m2 | 3,43 |
| 69 | RpCJ27B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/-- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar ( se adauga 1.0cm k=2 ) | m2 | 3,43 |
| 70 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (plasa de armare expandata zincata fixata cu dibluri ) | m2 | 3,43 |
| 71 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate ( Demontarea plintelor din PVC ) | m | 11,40 |
| 72 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag ( Demontarea invelisului de podea din laminat ) | m2 | 9,20 |
|  |  | Capitolul 1.8. Depozit medicamente |  |  |
| 73 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Curatarea tavanului de var ) | m2 | 10,70 |
| 74 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) ( Demontarea usilor din lemn 1,0mx2,8m -3buc) | m2 | 8,40 |
| 75 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime ( Demolarea pereti despartitori din blocuri de ipsos б=100mm ) | m2 | 1,48 |
| 76 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane ( Curatarea peretilor de tencuiala din mortar б=30mm ) | m2 | 39,90 |
| 77 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Demontarea invelisului de podea din linoleum ) | m2 | 11,20 |
| 78 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment ( Desfacerea sapei din mortar б=50mm ) | m2 | 11,20 |
|  |  | Capitolul 1.9. Evacuarea deseurilor |  |  |
| 79 | TRI1AAO2C2 | Incarcarea materialelor din grupa A-grele,in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (deseurile de la demontari) | t | 1,10 |
| 80 | TsC61B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 (Incarcarea molozului in autovehicule ) | 100 m3 | 0,31 |
| 81 | TsI50A7 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km (Transportarea molozului cu autobasculanta la distanta 6.8 km) | t | 56,20 |
|  |  | Capitolul 2. Pardoseli cota 6,600 (SAC pl.-12) |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. 249,7 m2 |  |  |
| 82 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical б=2,5mm), la pardoseli (Profil p.v.c., pervaz pardoseala se inlocueste cu Profil de inchidere PVC CAP2 h=18 mm, pentru linoleum cu pastrarea normei de consum) | m2 | 267,70 |
| 83 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 249,70 |
| 84 | CG56A1k=3 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: (se scade la grosime 3mm, inclusi in linoleum ) | m2 | -249,70 |
| 85 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.=40mm | m2 | 249,70 |
| 86 | CG01A1k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 10mm | m2 | 249,70 |
|  |  | Capitolul 2.2. Podele |  |  |
| 87 | CK18C aplic | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Profil concav PVC PA20 20x20 mm, pentru linoleum ) | m | 180,20 |
|  |  | Capitolul 3. Finisarea incaperilor cota 6,600 (SAC pl.-13) |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Hol, coridor, cabinet sora superioara, palata nr.1-3, incapere supraveghere, vestiar |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1.1. Tavanul |  |  |
| 88 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 224,90 |
| 89 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan suspendat tip "Armstrong" cu placi Bioguard Plain ) | m2 | 224,90 |
|  |  | Capitolul 3.1.2. Peretii |  |  |
| 90 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interioare | m2 | 460,50 |
| 91 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr.30mm) | m2 | 460,50 |
| 92 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (se adauga 10mm k=2) | m2 | 460,50 |
| 93 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (plasa de armare expandata zincata cu fixata cu diblu de montare rapida ) | m2 | 460,50 |
| 94 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 478,90 |
| 95 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 478,90 |
| 96 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 478,90 |
| 97 | CI23A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical б=2,5mm), la pereti | m2 | 478,90 |
|  |  | Capitolul 3.2. Depozit medicamente |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2.1. Tavanul |  |  |
| 98 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 8,40 |
| 99 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan suspendat tip "Armstrong" cu placi Bioguard Plain ) | m2 | 8,40 |
|  |  | Capitolul 3.2.2. Peretii |  |  |
| 100 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interioare | m2 | 3,43 |
| 101 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr.30mm) | m2 | 3,43 |
| 102 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (se adauga 10mm k=2) | m2 | 3,43 |
| 103 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (plasa de armare expandata zincata cu fixata cu diblu de montare rapida ) | m2 | 3,43 |
| 104 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 34,33 |
| 105 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 34,33 |
| 106 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 34,33 |
| 107 | CI23A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical б=2,5mm), la pereti | m2 | 34,33 |
|  |  | Capitolul 4. Materiale de finisare cota 6,600 (SAC pl.-13) |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Tavan ( Grinzi cota 9,050) |  |  |
| 108 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interioare | m2 | 23,65 |
| 109 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr.30mm) | m2 | 23,65 |
| 110 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (se adauga 10mm k=2) | m2 | 23,65 |
| 111 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 23,65 |
| 112 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 23,65 |
| 113 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 23,65 |
| 114 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 23,65 |
| 115 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( vopsea lavabila de interior antibacteriana ) | m2 | 23,65 |
| 116 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu ( Coltar de nivelare din aluminiu la grinzi ) | m | 60,00 |
|  |  | Capitolul 4.2. Pereti |  |  |
| 117 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu ( Coltar de nivelare din aluminiu la colturile peretilor ) | m | 134,00 |
| 118 | CD57A | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.8cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m | 100m2 | 0,092 |
| 119 | CK26A aplic | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Mana curenta, cat si protectie pentru perete din PVC antibacterian (Performer 2 Gerfor) | m | 59,35 |
| 120 | CK18C aplic | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu ( Protectie colturi din PVC antibacterian (Cornea SPM Gerfor) | m | 87,50 |
|  |  | Capitolul 5. Blocuri de usa si fereastra cota 6,600 (SAC pl.-13) |  |  |
| 121 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Bloc de usa laminata HPL cu toc din aluminiu, cu 2 canaturi, sticla reliefata armata cu deschidere in ambele parti U1 - 1300*2100h=1buc) | m2 | 5,46 |
| 122 | CK22D | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din foi de usa( Bloc de usa din aluminiu, sticla armata, cu deschidere in ambele parti (Deschidere glisanta ) U2 - 5600*2700h=1buc) | m2 | 15,12 |
| 123 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv ( Bloc de fereastra din aluminiu, sticla armata F-1-1600*1200h=2buc ) | m2 | 3,84 |
|  |  | Capitolul 6. Goluri in pereti, ferestre si usi |  |  |
|  |  | Capitolul 6.1. Muchii de fereastra finisate L=100mm, l=48,75 m |  |  |
| 124 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interioare | m2 | 4,88 |
| 125 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr.30mm) | m2 | 4,88 |
| 126 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (se adauga 10mm k=2) | m2 | 4,88 |
| 127 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 4,88 |
| 128 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 4,88 |
| 129 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 4,88 |
| 130 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 4,88 |
| 131 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( vopsea lavabila de interior antibacteriana ) | m2 | 4,88 |
|  |  | Capitolul 6.2. Muchii de fereastra finisate L=250mm, l=21,35 m |  |  |
| 132 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interioare | m2 | 5,34 |
| 133 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr.30mm) | m2 | 5,34 |
| 134 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (se adauga 10mm k=2) | m2 | 5,34 |
| 135 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 5,34 |
| 136 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 5,34 |
| 137 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 5,34 |
| 138 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 5,34 |
| 139 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( vopsea lavabila de interior antibacteriana ) | m2 | 5,34 |
|  |  | Capitolul 6.3. Captusiala gol: |  |  |
| 140 | СF60A | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC tip DFH2 rezistent la foc si umiditate de б=12,5mm cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie | m2 | 0,72 |
| 141 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 0,72 |
| 142 | CI23A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical б=2,5mm), la pereti | m2 | 0,72 |

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| Reconstrucția incaperilor etajul 2 (Terapie Intensivă) a blocului administrativ Spitalului de Psihiatrie din mun. Bîlți din str. Iurie Gagarin nr. 114 Obiect nr.01.04-D/25 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2

Apeduct si canalizare (marca RAC)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Alimentarea cu apa A1, T3 |  |  |
| 1 | RoSD18A | Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"( Robinet de trecere ) | buc | 8,00 |
| 2 |  | Teu din polipropilena d20 | buc | 1,00 |
| 3 |  | Teu din polipropilena d25x20 | buc | 3,00 |
| 4 |  | Reductie otel- polietilena d20x25 | buc | 6,00 |
| 5 |  | Furtun din metaloplast 1/2'' L=600 | buc | 6,00 |
| 6 |  | Cot din polipropilena d20 | buc | 4,00 |
| 7 | RpSA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm de exclus resursele Cot, Teu,Reductie, Racord ( Teava polipropilena d20 ) | m | 6,00 |
| 8 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 6,00 |
| 9 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m | 0,60 |
| 10 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 6,00 |
|  |  | Capitolul 2. Canalizarea C1 |  |  |
| 11 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 4,00 |
| 12 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 4,00 |
| 13 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Lavuarul de la demontare ) | buc | 4,00 |
| 14 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" ( bateriei amestecatoare de la demontare ) | buc | 4,00 |
| 15 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 4,00 |
| 16 | RpSB15C | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu d50 ) | buc | 4,00 |
| 17 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 0,40 |

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| Reconstrucia incaperilor etajul 2 (Terapie Intensivă) a blocului administrativ Spitalului de Psihiatrie din mun. Bîlți din str. Iurie Gagarin nr. 114 Obiect nr.01.04-D/25 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3

Incalzire, ventilare si conditionare (marca IVC )

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Conditionare |  |  |
| 1 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv ( Teava de cupru pentru freon cu izolatie d 6.35 ) | m | 29,40 |
| 2 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv ( Teava de cupru pentru freon cu izolatie d 12.70 ) | m | 29,20 |
|  |  | Capitolul 1.2. Ventilare |  |  |
| 3 | Pret furnizor | Clapeta sens Rotund CSC d100 | buc | 2,00 |
| 4 | Pret furnizor | Clapeta sens Rotund CSC d125 | buc | 1,00 |
| 5 | VB02A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm m (Clapeta de reglare dreptunghiulara CRMR 200-150)-doar manopera | buc | 4,00 |
| 6 | Pret furnizor | Clapeta de reglare dreptughiulara CRMR 200-150 | buc | 4,00 |
| 7 | VB02A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm m (Clapeta de reglare dreptughiulara CRMR 150-100)-doar manopera | buc | 9,00 |
| 8 | Pret furnizor | Clapeta de reglare dreptughiulara CRMR 150-100 | buc | 9,00 |
| 9 | VB02A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm m (Clapeta de reglare dreptughiulara CRMR 200-100)-doar manopera | buc | 1,00 |
| 10 | Pret furnizor | Clapeta de reglare dreptughiulara CRMR 200-100 | buc | 1,00 |
| 11 | SB27A | Caciula de ventilare CV d100 | buc | 2,00 |
| 12 | SB27A | Caciula de ventilare CV d125 | buc | 1,00 |
| 13 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Difuzor circular D. d100) | buc | 5,00 |
| 14 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Difuzor circular D. d125) | buc | 1,00 |
| 15 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Difuzor circular D. d160) | buc | 1,00 |
| 16 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Grila cu un rind de jaluzele TM 200x100) | buc | 4,00 |
| 17 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Grila cu un rind de jaluzele TM 200x150) | buc | 16,00 |
| 18 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. ( Fiting din otel zincat circular avind diametru pina la 200 mm b=0,50 mm) | m2 | 1,06 |
| 19 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. ( Fiting din otel zincat dreptughiular perimetrul: pina la 700 b=0,55 mm) | m2 | 8,69 |
| 20 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. ( Fiting din otel zincat dreptughiular perimetrul: pina la 1200 b=0,7 mm) | m2 | 16,64 |
| 21 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Tub de aer din otel zincat circular avind diametru pina la 200 mm b=0,50 mm) | m2 | 9,66 |
| 22 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. (Tub de aer din otel zincat dreptughiular perimetrul: pina la 700 b=0,55 mm) | m2 | 64,27 |
| 23 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Tub de aer din otel zincat dreptughiular perimetrul: pina la 1200 b=0,7 mm) | m2 | 45,20 |
| 24 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. (Tub de aer din otel zincat dreptughiular perimetrul: pina la 1800 b=0,7 mm) | m2 | 64,73 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montaj |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Conditionare |  |  |
| 25 | VC37E | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe autoturn telescopic / se exclud tevile din cupru, tub cauciuc inspumat | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. Ventilare |  |  |
| 26 | VC16A | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h | buc | 1,00 |
| 27 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw | buc | 3,00 |
| 28 | VB02A2 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / -doar manopera/ Clapeta circulara de retinere a focului cu servomotor electric -in utilaj | buc | 3,00 |
| 29 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Priza de aer din otel GE 800- 400)-doar manopera | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaje |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Conditionare |  |  |
| 30 | Pret furnizor | Conditioner de perete inverter MSAG-18HRFN8-I Midea | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 3.2. Ventilare |  |  |
| 31 | Pret furnizor | Centrala tratare aerului GreenSTR-2 Aerostar | buc | 1,00 |
| 32 | Pret furnizor | Ventilator de uz casnic Silen-300 CHZ 150 Soler&Palau | buc | 1,00 |
| 33 | Pret furnizor | Ventilator de uz casnic Silen-300 CHZ 125 Soler&Palau | buc | 2,00 |
| 34 | Pret furnizor | Clapeta circulara de retinere a focului cu servomotor electric CRF 200x100 | buc | 1,00 |
| 35 | Pret furnizor | Clapeta circulara de retinere a focului cu servomotor electric CRF 500x250 | buc | 2,00 |
| 36 | Pret furnizor | Priza de aer din otel GE 800-400 | buc | 2,00 |

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| Reconstrucția incaperilor etajul 2 (Terapie Intensivă) a blocului administrativ Spitalului de Psihiatrie din mun. Bîlți din str. Iurie Gagarin nr. 114 Obiect nr.01.04-D/25 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-4

Automatizare (marca AIVC)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Panou dirijare antifum |  |  |
| 1 | 11-06-001-01 | Panou, masa, kg, pina la: 50 ( Panou dirijare antifum ) | buc | 1,00 |
| 2 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 1,00 |
| 3 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare | buc | 7,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Aparate locale |  |  |
| 4 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Cablu si conductori, materiale pentru montare |  |  |
| 5 | 08-02-402-1 | Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2 | 100 m | 0,15 |
| 6 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,65 |
| 7 |  | Cablu КBBГнг LSLT 4x1,0 | m | 80,00 |
| 8 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,50 |
| 9 |  | Teava PVC D20 | m | 50,00 |
| 10 | 08-02-396-5 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m | 100 m | 0,10 |
| 11 |  | Canal metalic 50x50x2000, 5 buc | m | 10,00 |
| 12 |  | Cutie de imbinare-doza | buc | 3,00 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaje |  |  |
| 13 | Pretul firmei | Panou dirijare antifum-PDF, dim.650x500x220, IP-31 | buc | 1,00 |
| 14 | Pretul firmei | Intrerupator automat monopolar 220В, I=6A, caracteristica C BA-47-29-1P | buc | 1,00 |
| 15 | Pretul firmei | Releu universal ~220V, RelPol R4-2014-23- 5230-WT | buc | 2,00 |
| 16 | Pretul firmei | Borne GZM4, RelPol | buc | 2,00 |
| 17 | Pretul firmei | Monobloc cu contacte protejate "Lovato" 8LP2TILM4 | buc | 1,00 |
| 18 | Pretul firmei | Comutator cu 2 poz. fixate (1з.+1р.), AKS-22, ИЭК | buc | 1,00 |
| 19 | Pretul firmei | Buton de comanda KE-011, tip.1, rosu KE-011 | buc | 1,00 |
| 20 | Pretul firmei | Buton de comanda , IEK SB7 | buc | 4,00 |

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| Reconstrucția incaperilor etajul 2 (Terapie Intensivă) a blocului administrativ Spitalului de Psihiatrie din mun. Bîlți din str. Iurie Gagarin nr. 114 Obiect nr.01.04-D/25 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-5

Iluminat Electric Interior/Echipament Electric de Forta

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montaj |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Tablouri de distributie |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1.1. TIA |  |  |
| 1 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 | buc | 1,00 |
| 2 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare : separatoare de sarcina, intrerupatoare automate | buc | 5,00 |
| 3 | 08-03-575-1 | Dispozitiv : bare de conexiune | buc | 2,00 |
| 4 | Pret furnizor | Bara de conexiune a firului de N pentru 12 conexiuni, 113 mm, In=100A | buc | 1,00 |
| 5 | Pret furnizor | Bara de conexiune a firului de PE pentru 12 conexiuni, 113 mm, In=100A | buc | 1,00 |
| 6 |  | Pictograma pe panou TIA | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2.1.2. TI |  |  |
| 7 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 | buc | 1,00 |
| 8 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare : separatoare de sarcina, intrerupatoare automate | buc | 8,00 |
| 9 | 08-03-575-1 | Dispozitiv : bare de conexiune | buc | 2,00 |
| 10 | Pret furnizor | Bara de conexiune a firului de N pentru 12 conexiuni, 113 mm, In=100A | buc | 1,00 |
| 11 | Pret furnizor | Bara de conexiune a firului de PE pentru 12 conexiuni, 113 mm, In=100A | buc | 1,00 |
| 12 |  | Pictograma pe panou TI | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2.1.3. TF1.......TF8 |  |  |
| 13 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 | buc | 8,00 |
| 14 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare : separatoare de sarcina, intrerupatoare automate | buc | 152,00 |
| 15 | 08-03-575-1 | Dispozitiv : bare de conexiune | buc | 16,00 |
| 16 | Pret furnizor | Bara de conexiune a firului de N pentru 8 conexiuni, 75 mm, In=100A | buc | 1,00 |
| 17 | Pret furnizor | Bara de conexiune a firului de PE pentru 8 conexiuni, 75 mm, In=100A | buc | 1,00 |
| 18 |  | Pictograma pe panou TF1.......TF8 | buc | 8,00 |
|  |  | Capitolul 2.1.4. TD1 |  |  |
| 19 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 | buc | 1,00 |
| 20 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare : separatoare de sarcina, intrerupatoare automate | buc | 15,00 |
| 21 | 08-03-575-1 | Dispozitiv : bare de conexiune | buc | 2,00 |
| 22 | Pret furnizor | Bara de conexiune a firului de N pentru 12 conexiuni, 113 mm, In=100A | buc | 1,00 |
| 23 | Pret furnizor | Bara de conexiune a firului de PE pentru 12 conexiuni, 113 mm, In=100A | buc | 1,00 |
| 24 |  | Pictograma pe panou TD1 | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2.1.5. TD2 |  |  |
| 25 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 | buc | 1,00 |
| 26 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare : separatoare de sarcina, intrerupatoare automate | buc | 10,00 |
| 27 | 08-03-575-1 | Dispozitiv : bare de conexiune | buc | 2,00 |
| 28 | Pret furnizor | Bara de conexiune a firului de N pentru 16 conexiuni, 141 mm, In=100A | buc | 1,00 |
| 29 | Pret furnizor | Bara de conexiune a firului de PE pentru 16 conexiuni, 141 mm, In=100A | buc | 1,00 |
| 30 |  | Pictograma pe panou TD2 | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2.1.6. TDsv |  |  |
| 31 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 | buc | 1,00 |
| 32 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare : separatoare de sarcina, intrerupatoare automate | buc | 13,00 |
| 33 | 08-03-575-1 | Dispozitiv : bare de conexiune | buc | 2,00 |
| 34 | Pret furnizor | Bara de conexiune a firului de N pentru 16 conexiuni, 141 mm, In=100A | buc | 1,00 |
| 35 | Pret furnizor | Bara de conexiune a firului de PE pentru 16 conexiuni, 141 mm, In=100A | buc | 1,00 |
| 36 |  | Pictograma pe panou TDsv | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2.1.7. TPD |  |  |
| 37 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 | buc | 1,00 |
| 38 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare : separatoare de sarcina, intrerupatoare automate | buc | 11,00 |
| 39 | 08-03-575-1 | Dispozitiv : bare de conexiune | buc | 2,00 |
| 40 | Pret furnizor | Bara de conexiune a firului de N pentru 12 conexiuni, 113 mm, In=100A | buc | 1,00 |
| 41 | Pret furnizor | Bara de conexiune a firului de PE pentru 12 conexiuni, 113 mm, In=100A | buc | 1,00 |
| 42 |  | Pictograma pe panou TPD | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. Echipament de iluminat |  |  |
| 43 | 08-03-594-14 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 | 100 buc | 0,42 |
| 44 | Pret furnizor | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, destinat pentru incaperile cu o clasa inalta a curateniei, IP65, IK05, cu montare incorporata, modul LED 34W, reflector opal, flux luminos 3600Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V. ADV/K UNI LED 600 EM 4000K 34W | buc | 24,00 |
| 45 | Pret furnizor | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, IK02, cu montare incorporata, modul LED 32W, reflector opal, flux luminos 3600Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V OPL/R ECO LED 595 HFD EM 4000K 32 w | buc | 14,00 |
| 46 | Pret furnizor | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP54, IK02, cu montare incorporata, modul LED 30W, reflector opal, flux luminos 3600Lm, 4000K tensiunea de alimentare 230V OWS/K ECO LED 600 IP54 EM 4000K mat30 W | buc | 4,00 |
| 47 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc | 0,07 |
| 48 | Pret furnizor | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, IK02, cu montare incorporata, modul LED 18W, reflector opal, flux luminos 1800Lm, 4000K tensiunea de alimentare 230V OPL/R ECO LED 300 EM 4000K 18 w | buc | 7,00 |
| 49 | 08-03-594-14 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 | 100 buc | 0,03 |
| 50 | Pret furnizor | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP54, IK02, cu montare incorporata in perete, modul LED 6W, reflector opal, flux luminos 350Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V. DS EVO (220х230) 840 WH High Lumen | buc | 3,00 |
| 51 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete | 100 buc | 0,11 |
| 52 | Pret furnizor | Corp de iluminat de siguranta cu inscriptia ,,Iesire'', de tip permanent, IP40, cu montare suspendata/aparenta pe perete/incorporata in tavan, LED 4W, luminozitate 220 cd/m2, tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore. MIZAR 4023-5 LED SP | buc | 7,00 |
| 53 | Pret furnizor | Corp de iluminat de siguranta cu inscriptia ,,NU INTRATI!, de tip permanent, IP40, cu montare suspendata/aparenta pe perete/incorporata in tavan, LED 4W, luminozitate 220 cd/m2 , tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore. MIZAR 4023-5 LED SP | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 2.3. Ansamblu de cabluri |  |  |
| 54 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 5,80 |
| 55 | Pret furnizor | Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii ВВГнг(А)-HFLTx 3x1,5 mm2 | m | 250,00 |
| 56 | Pret furnizor | Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii ВВГнг(А)-HFLTx 4x1,5 mm2 | m | 180,00 |
| 57 | Pret furnizor | Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii ВВГнг(А)-HFLTx 1x4 mm2 | m | 100,00 |
| 58 | Pret furnizor | Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii ВВГнг(А)-HFLTx 1x6 mm2 | m | 50,00 |
| 59 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 10,20 |
| 60 | Pret furnizor | Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii ВВГнг(А)-HFLTx 3x2,5 mm2 | m | 950,00 |
| 61 | Pret furnizor | Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii ВВГнг(А)-HFLTx 5x2,5 mm2 | m | 70,00 |
| 62 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m | 0,60 |
| 63 | Pret furnizor | Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii ВВГнг(А)-HFLTx 5x4 mm2 | m | 45,00 |
| 64 | Pret furnizor | Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii ВВГнг(А)-HFLTx 5x6 mm2 | m | 15,00 |
| 65 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 3,70 |
| 66 | Pret furnizor | Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii ВВГнг(А)-FRHFLTx3x1,5 mm2 | m | 240,00 |
| 67 | Pret furnizor | Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii ВВГнг(А)-FRHFLTx4x1,5 mm2 | m | 80,00 |
| 68 | Pret furnizor | Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii ВВГнг(А)-FRHFLTx1x2,5 mm2 | m | 50,00 |
| 69 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 3,30 |
| 70 | Pret furnizor | Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii ВВГнг(А)-FRHFLTx5x1,5 mm2 | m | 50,00 |
| 71 | Pret furnizor | Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii ВВГнг(А)-FRHFLTx3x2,5 mm2 | m | 200,00 |
| 72 | Pret furnizor | Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii ВВГнг(А)-FRHFLTx5x2,5 mm2 | m | 80,00 |
| 73 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m | 4,00 |
| 74 | Pret furnizor | Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii ВВГнг(А)-FRHFLTx5x4 mm2 | m | 110,00 |
| 75 | Pret furnizor | Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii ВВГнг(А)-FRHFLTx5x6 mm2 | m | 250,00 |
| 76 | Pret furnizor | Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii ВВГнг(А)-FRHFLTx1x25 mm2 | m | 40,00 |
| 77 | 08-02-412-8 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 240 mm2 | 100 m | 0,15 |
| 78 | Pret furnizor | Cablu de forta cu fire din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii ВВГнг(А)-FRHFLTx5x50 mm2 | m | 15,00 |
|  |  | Capitolul 2.4. Accesorii electrice |  |  |
| 79 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,15 |
| 80 | Pret furnizor | Intreruptor cu o clapa, pentru montare incorporata, IP20 | buc | 15,00 |
| 81 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,13 |
| 82 | Pret furnizor | Intreruptor cu 2 clape, pentru montare incorporata, IP20 | buc | 13,00 |
| 83 | 08-03-591-7 | Comutator tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 2,00 |
| 84 | Pret furnizor | Intreruptor intermediar, pentru montare incorporata, IP20 | buc | 2,00 |
| 85 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,32 |
| 86 | Pret furnizor | Priza pentru montare incorporata, cu impamintare de protectie, IP20, In=16A, U=230V | buc | 32,00 |
| 87 | 08-03-591-11 | Priza de fisa tripolara | 100 buc | 0,02 |
| 88 | Pret furnizor | Priza trifazata industriala cu montare incorporata, cu impamintare de protectie, IP20, In=32A, U=380V | buc | 2,00 |
| 89 | 10-06-037-12 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: | 100 buc | 1,23 |
| 90 | Pret furnizor | Doza universala incorporata, rotunda, pentru un post, pentru fixarea prizelor, intrerupatoarelor, 60x65 mm, IP20 | buc | 63,00 |
| 91 | Pret furnizor | Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP20, cu montare incorporata | buc | 50,00 |
| 92 | Pret furnizor | Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP44, cu montare incorporata | buc | 10,00 |
|  |  | Capitolul 2.5. Tevi si accesorii |  |  |
| 93 | 08-02-407-6 | Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | 20,00 |
| 94 | Pret furnizor | Teava din OtZn d20 | m | 750,00 |
| 95 | Pret furnizor | Teava din OtZn d25 | m | 1 250,00 |
| 96 | 08-02-407-7 | Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 40 mm | 100 m | 2,95 |
| 97 | Pret furnizor | Teava din OtZn d32 | m | 260,00 |
| 98 | Pret furnizor | Teava din OtZn d40 | m | 35,00 |
| 99 | 08-02-407-8 | Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,15 |
| 100 | Pret furnizor | Teava din OtZn d50 | m | 15,00 |
| 101 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj (Accesorii din metal ) | t | 0,30 |
|  |  | Capitolul 2.6. Sistem de legara de pamint |  |  |
| 102 | 08-02-472-7 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,60 |
| 103 | pret furnizor | Clema de legatura universala a platbandei cu platbanda | buc | 10,00 |
| 104 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj (Accesorii din metal ) | t | 0,05 |
|  |  | Capitolul 2.7. Jgheaburi metalice |  |  |
| 105 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m | 0,84 |
| 106 | Pret furnizor | Scoaba pentru fixarea jgheabului pe verticala, (h)36x(Lat)50x(Lung)496 | buc | 10,00 |
| 107 | Pret furnizor | Jgheab metalic perforat, (Lung)3000x(Lat)400x(h)100, otel zincat galvanic | buc | 3,00 |
| 108 | Pret furnizor | Capac jgheab, (Lung)3000x(Lat)400x(h)100, otel zincat galvanic | buc | 3,00 |
| 109 | Pret furnizor | Jgheab metalic perforat, (Lung)3000x(Lat)300x(h)100, otel zincat galvanic | buc | 25,00 |
| 110 | Pret furnizor | Capac jgheab, (Lung)3000x(Lat)300x(h)100, otel zincat galvanic | buc | 25,00 |
| 111 | Pret furnizor | Consola pentru sustinerea jgheaburilor, L=450 мм | buc | 80,00 |
| 112 | Pret furnizor | Cot orizontal 90°, (h)100x(Lat)500, otel zincat galvanic СРО 90 | buc | 2,00 |
| 113 | Pret furnizor | Capac cot orizontal 90°, (h)100x(Lat)500, otel zincat galvanic | buc | 2,00 |
| 114 | Pret furnizor | Accesoriu de Imbinare T orizontala, (h)100x(Lat)500, otel zincat galvanic DPT | buc | 2,00 |
| 115 | Pret furnizor | Capac accesoriu de Imbinare T orizontala, (h)100x(Lat)500, otel zincat galvanic | buc | 2,00 |
| 116 | Pret furnizor | Cot orizontal 90°, (h)100x(Lat)300, otel zincat galvanic СРО 90 | buc | 7,00 |
| 117 | Pret furnizor | Capac cot orizontal 90°, (h)100x(Lat)300, otel zincat galvanic | buc | 7,00 |
| 118 | Pret furnizor | Accesoriu de Imbinare T orizontala, (h)100x(Lat)300, otel zincat galvanic DPT | buc | 10,00 |
| 119 | Pret furnizor | Capac accesoriu de Imbinare T orizontala, (h)100x(Lat)300, otel zincat galvanic | buc | 10,00 |
| 120 | Pret furnizor | Banda adeziva pentru IP44 instalata pe sina de fixarea a jgheabului metalic | m | 180,00 |
| 121 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj (Accesorii din metal ) | t | 0,30 |
|  |  | Capitolul 2.8. Altele |  |  |
| 122 | Pret furnizor | Abtibild-uri pentru corpuri de iluminat de avarie cu inscriptia "A" | buc | 15,00 |
| 123 | Pret furnizor | Abtibild-uri pentru corpuri de iluminat de avarie cu inscriptia "Iesire" | buc | 7,00 |
| 124 | Pret furnizor | Abtibild-uri pentru corpuri de iluminat de avarie cu inscriptia "Nu intrati!" | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaje |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. TIA |  |  |
| 125 | Pret furnizor | Tablou de distributie cu montare aparenta in nisa, cu carcasa si usa din metal, IP54, pentru 12 module | buc | 1,00 |
| 126 | Pret furnizor | Separator de sarcina modular, tripolar, In=20A, Un=400V DX 3 - SSM/3P/20A | buc | 1,00 |
| 127 | Pret furnizor | Intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "B", In=4A, Un=230V DX3 - IAM/1P/B-4A | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 3.2. TI |  |  |
| 128 | Pret furnizor | Tablou de distributie cu montare aparenta in nisa, cu carcasa si usa din metal, IP54, pentru 18 module | buc | 1,00 |
| 129 | Pret furnizor | Separator de sarcina modular, tripolar, In=20A, Un=400V DX 3 - SSM/3P/20A | buc | 1,00 |
| 130 | Pret furnizor | Intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "B", In=4A, Un=230V DX3 - IAM/1P/B-4A | buc | 5,00 |
| 131 | Pret furnizor | Intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "C", In=10A, Un=230V DX3 - IAM/1P/C-10A | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 3.3. TF1.......TF8 |  |  |
| 132 | Pret furnizor | Tablou de distributie cu montare aparenta in nisa, cu carcasa si usa din metal, IP54, pentru 48 module | buc | 8,00 |
| 133 | Pret furnizor | Separator de sarcina modular, tripolar, In=32А, Un=400V DX 3 - SSM/3P/32A | buc | 8,00 |
| 134 | Pret furnizor | Intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "C", In=16A, Un=230V DX3 - IAM/1P/C-16A | buc | 24,00 |
| 135 | Pret furnizor | Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C", In=16А, Un=400V DX3 - IAM/3P/C-16A | buc | 8,00 |
| 136 | Pret furnizor | Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C", In=25А, Un=400V DX3 - IAM/3P/C-25A | buc | 8,00 |
| 137 | Pret furnizor | Priza modulara, cu impamintare de protectie, IP44, In=16A, U=230V | buc | 24,00 |
| 138 | Pret furnizor | Priza trifazata modulara, cu impamintare de protectie, IP44,In=16A, U=380V | buc | 8,00 |
| 139 | Pret furnizor | Priza trifazata modulara, cu impamintare de protectie, IP44,In=32A, U=380V | buc | 8,00 |
| 140 | Pret furnizor | Priza echipotentializare pentru montare incorporata, 2 module, IP41, IK04, contact tip | buc | 64,00 |
| 141 | Pret furnizor | Stecher de legatura echipotentiala, IP41, IK04, montare pe suprafata | buc | 128,00 |
|  |  | Capitolul 3.4. TD1 |  |  |
| 142 | Pret furnizor | Tablou de distributie cu montare aparenta in nisa, cu carcasa si usa din metal, IP54, 850(L)x650(l)x220(g) + SSI ЩМП-4 | buc | 1,00 |
| 143 | Pret furnizor | Separator de sarcina industrial, tripolar, In=160A, Un=400V DX 3 - SSI/3P/160A | buc | 1,00 |
| 144 | Pret furnizor | Intrerupator automat modular, tripolar cu caracteristica "C", In=32A,, Un=400V DX3 - IAM/3P/C-32A | buc | 8,00 |
| 145 | Pret furnizor | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A, In=10mA, Un=230V RX3 - IADM/2P/C16/30mA | buc | 3,00 |
| 146 | Pret furnizor | Automat diferential cu caracteristica "AC", tetrapolar, In=25A, In=30mA, Un=400V RX3 - IADM/4P/C25/30mA | buc | 2,00 |
| 147 | Pret furnizor | Descarcator de joasa tensiune, clasa II (C), cu 4 poli DDJT-C 4P | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3.5. TD2 |  |  |
| 148 | Pret furnizor | Tablou de distributie cu montare aparenta in nisa, cu carcasa si usa din metal, IP54, pentru 36 module | buc | 1,00 |
| 149 | Pret furnizor | Separator de sarcina modular, tripolar, In=20A, Un=400V DX 3 - SSM/3P/20A | buc | 1,00 |
| 150 | Pret furnizor | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A, In=30mA, Un=230V RX3 - IADM/2P/C16/30mA | buc | 9,00 |
|  |  | Capitolul 3.6. TDsv |  |  |
| 151 | Pret furnizor | Tablou de distributie cu montare aparenta in nisa, cu carcasa si usa din metal, IP31, pentru 36 module | buc | 1,00 |
| 152 | Pret furnizor | Separator de sarcina modular, tripolar, In=32А, Un=400V DX 3 - SSM/3P/32A | buc | 1,00 |
| 153 | Pret furnizor | Contactor modular tripolar, 1 contact normal deschis, Un=380V, Ub=230V, In=95A CM / КМИ-40A | buc | 1,00 |
| 154 | Pret furnizor | Intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "C", In=10A, Un=230V DX3 - IAM/1P/C-10A | buc | 6,00 |
| 155 | Pret furnizor | Intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "C", In=16A, Un=230V DX3 - IAM/1P/C-16A | buc | 3,00 |
| 156 | Pret furnizor | Intrerupator automat modular, tripolar, cu caracteristica "C", In=20A, Un=400V DX3 - IAM/3P/C-20A | buc | 1,00 |
| 157 | Pret furnizor | Contactor modular tripolar, 1 contact normal deschis, Un=400V, Ub=230V, In=25A CM / КМИ-25A | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3.7. TIA |  |  |
| 158 | Pret furnizor | Tablou de forta tip AAR, Iadm=250A, In=200A, 2 intrari 3f, 1 iesire 1f, 5 iesire 3f, ABP-2-1-0-250-54-УХЛ4 | buc | 1,00 |
| 159 | Pret furnizor | Intrerupator automat , tripolar, In=63А, Un=400V,cu reglaj electronic setarea declansatorului termic 0,4...1, setarea declansatorului electromagnectic 1,25...11 IARE/3P/250A Ir=200A | buc | 2,00 |
| 160 | Pret furnizor | Separator de sarcina cu operare manuale, asigura conectarea si deconectarea sub sarcina intre doua surse de energie, In=200A, Un=400V AAR, 200A | buc | 1,00 |
| 161 | Pret furnizor | Contactor de forta modular, tripolar, 3 contacte normal deschise, Un=400V, Ub=230V, In=265A CM, 265A | buc | 2,00 |
| 162 | Pret furnizor | Intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "C", In=10A, Un=230V DX3 - IAM/1P/C-10A | buc | 1,00 |
| 163 | Pret furnizor | Intrerupator automat modular, tripolar cu caracteristica "B", In=10A, Un=400V DX3 - IAM/3P/B-10A | buc | 1,00 |
| 164 | Pret furnizor | Intrerupator automat modular, tripolar, cu caracteristica "C", In=16А, Un=400V DX3 - IAM/3P/C-16A | buc | 1,00 |
| 165 | Pret furnizor | Intrerupator automat modular, tripolar, cu caracteristica "C", In=20А, Un=400V DX3 - IAM/3P/C-20A | buc | 1,00 |
| 166 | Pret furnizor | Intrerupator automat modular, tripolar cu caracteristica "C", In=32A,, Un=400V DX3 - IAM/3P/C-32A | buc | 1,00 |
| 167 | Pret furnizor | Intrerupator automat tripolar, In=160A, Un=400V, cu reglaj electronic setarea declansatorului termic 0,4...1, setarea declansatorului electromagnectic 1,25...11 IARE/3P/160A Ir=144A | buc | 1,00 |

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.