| Lucrari de reparatie si reamenajare a clasei de educatie tehnologica in sala de sport la LT "Petru Zadnipru", mun. Chisinau | Formular Nr.1D WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Tavan si grinzi |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 105.60 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 12.672 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 15.84 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 5.28 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1.056 |
| 2 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (grosime 12,5 mm, hidrofug) - gol in tavan | m2 | 0.50 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0.955 |
|  | 2662102701001 | Placi ghips-carton rezistente la umezeala 12,5 mm | m2 | 0.528 |
|  | 27107035202841 | Profil de ghidaj UD 27x28 mm | m | 0.462 |
|  | 27107035202851 | Profil de suport CD 60x27 mm | m | 1.105 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 1.181 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 0.381 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0.136 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0.044 |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 0.829 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 8.135 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.002 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0.024 |
| 3 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 105.60 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 14.784 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 43.824 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 5.28 |
| 4 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 105.60 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 161.568 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 753.984 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.422 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 8.342 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 2.059 |
| 5 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. +5mm | m2 | 105.60 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 163.68 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 755.04 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.528 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2.112 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 8.448 |
| 6 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | 44.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3.96 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.44 |
|  | 2743123549027 | Cornier din aluminiu | m | 44.00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.44 |
| 7 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 105.60 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 21.12 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 116.16 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 15.84 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.032 |
| 8 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 105.60 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 3.168 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 15.84 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 5.28 |
| 9 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 105.60 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 47.52 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10.56 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 111.397 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.106 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.106 |
| 10 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 105.60 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 21.12 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10.56 |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 52.061 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.106 |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 105.60 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 3.168 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 15.84 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 5.28 |
| 12 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila Mattlatex) | m2 | 105.60 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 58.08 |
|  | 2430116103803 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea super lavabila Mattlatex) | kg | 42.24 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 6.336 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 52.80 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 5.28 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.211 |
|  |  | Capitolul 1.2. Pereti si glafuri interioare |  |  |
| 13 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 1.50 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 1.20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.20 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.005 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.022 |
| 14 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica) | m2 | 94.50 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 10.395 |
|  | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 28.35 |
| 15 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (pe alocuri) | m2 | 14.50 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1.74 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.175 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.725 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.145 |
| 16 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (pentru cabluri) | m | 18.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1.80 |
| 17 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 18.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2.52 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.80 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 30.60 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.009 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.18 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.27 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.36 |
| 18 | IzF31B | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa (peretii sub ferestre) | m2 | 14.50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7.25 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 5.51 |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 17.40 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.363 |
| 19 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 109.00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 15.26 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 45.235 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 5.45 |
| 20 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (pe alocuri) | m2 | 14.50 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 14.50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.90 |
|  | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 0.304 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 114.55 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 8.70 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.348 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.094 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.029 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.072 |
| 21 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=4, gr. +2cm) | m2 | 14.50 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 5.80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.74 |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 0.348 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.058 |
| 22 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton HYDRO, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (astuparea tevi canalzare) | m2 | 1.80 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 6.21 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.414 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0.09 |
|  | 2662102700201 | Placi ghips-carton Hydro 250x120x1,25 cm | buc | 0.666 |
|  | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 1.71 |
|  | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 0.756 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 90.00 |
|  | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 52.20 |
|  | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 5.04 |
| 23 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 109.00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 132.98 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 778.26 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.436 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 8.611 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1.744 |
| 24 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Ksal=5; Kmat si utilaj =10, gr. +10mm | m2 | 109.00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 130.80 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1558.70 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1.09 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 17.44 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 3.27 |
| 25 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 109.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 21.80 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 119.90 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 16.35 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.033 |
| 26 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | 60.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 5.40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.60 |
|  | 2743123549027 | Cornier din aluminiu | m | 60.00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.60 |
| 27 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (se va executa cu structura decorativa) | m2 | 107.50 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 48.375 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10.75 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 113.402 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.107 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.107 |
| 28 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 107.50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 3.225 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 16.125 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 5.375 |
| 29 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS, Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 107.50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 59.125 |
|  | 2430116103802 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea super lavabila LUCIOS) | kg | 43.00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 6.45 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 53.75 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 5.375 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.215 |
| 30 | CI06C4 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (grosimea minima de 8mm, dimensiuni minime 25x50cm, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 1.50 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 4.275 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.30 |
|  | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1.575 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0.60 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 30.00 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0.495 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.012 |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 6.00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.03 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.018 |
| 31 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (300x300mm) - in resurse doar manopera si grila | buc | 9.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4.23 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.27 |
|  | 2811236306209 | Grila ventilatie (300x300mm) | buc | 9.00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Pardoseli |  |  |
| 32 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (scena) | m2 | 7.50 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0.825 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.825 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.225 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.225 |
| 33 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 41.00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 4.92 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5.33 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.615 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.615 |
| 34 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate | m2 | 93.00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 42.78 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 42.78 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 4.65 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 3.72 |
| 35 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (partial) | m3 | 3.00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 12.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4.50 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.15 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 1.05 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 1.05 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.60 |
| 36 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite (pentru tevi de canalizare) | m3 | 2.00 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 6.20 |
| 37 | TsD01D | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren foarte tare | m3 | 2.00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1.14 |
| 38 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0.07 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0.617 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 0.727 |
| 39 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 1.20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1.188 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1.38 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.12 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0.252 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0.504 |
| 40 | CC01E1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Plasa 200x200 A3 d.8mm) | kg | 110.00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 7.48 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.33 |
|  | 2710602400000 | Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm | kg | 112.75 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 16.50 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1.10 |
| 41 | CA02B2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 3.00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 15.45 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.95 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 869.61 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 2.321 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 2.076 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.879 |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0.975 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0.75 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 1.20 |
| 42 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si pardoseli | m2 | 93.00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 13.02 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 38.595 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 4.65 |
| 43 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 93.00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 55.80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9.30 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 3.069 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1209.00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 3.906 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.93 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2.79 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1.116 |
| 44 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=4, gr. +2 cm) | m2 | 93.00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 37.20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7.44 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 2.046 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 799.80 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 2.604 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.744 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1.116 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.558 |
| 45 | CG49A | Executarea acoperirii la pardoseli din Covor PVC pentru sali de sport, grosimea min. 6mm, rezistent la abraziune, rezistent la impact, rezistenta chimica, antibacterial. Cu ridicarea pe pereti H=10cm. Norma: Profil p.v.c., pervaz pardoseala (profil de finisaj plinta) - 0.5m/m2, Cuprinde: - slefuirea si curatarea de praf a suprafetei; - grunduirea; - autonivelant 3mm; -montarea covorului de PVC pe pardosea; -Instalarea profilelor speciale, montarea plintei din covor h=10cm; -Deschiderea rosturilor, sudura | m2 | 97.10 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 194.20 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 115.549 |
|  | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 14.638 |
|  | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 34.155 |
|  | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 512.324 |
|  | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 99.537 |
|  | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 14.638 |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala (profil de finisaj plinta) | m | 48.793 |
|  | 2523116716346 | Covor P.V.C. special pentru sali de sport gr. 6mm | m2 | 102.465 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.146 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.971 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 1.165 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 19.42 |
|  |  | Capitolul 1.4. Timplarie |  |  |
| 46 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 5.20 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1.092 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1.092 |
| 47 | RpCP45D | Demontarea grilelor metalice la usa | kg | 30.00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0.60 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0.60 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0.024 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0.03 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.09 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0.15 |
| 48 | CK12D | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - (Usi metalice EXTERIOARE, cu rezistenta sporita, cu acoperire din ambele parti cu tabla de grosimea min. 2mm, termoizolate cu vata minerala, Cilindru si feroneria de productie Germania sau similar dupa rezistenta, usa oarba - fara sticla, vopsita cu efect "Lovitura de ciocan", Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 2.70 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 10.098 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.215 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0.513 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0.729 |
|  | 2812106306000 | Usi metalice EXTERIOARE, cu rezistenta sporita, cu acoperire din ambele parti cu tabla de grosimea min. 2mm, termoizolate cu vata minerala, Cilindru si feroneria de productie Germania sau similar dupa rezistenta, usa oarba - fara sticla, vopsita cu efect "Lovitura de ciocan" | m2 | 2.70 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0.729 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0.365 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3.672 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0.011 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1.35 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 2.025 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.003 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0.054 |
| 49 | CK12D | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - (Usi metalice INTERIOARE, cu rezistenta sporita, cu acoperire din ambele parti cu tabla de grosimea min. 2mm, termoizolate cu vata minerala, Cilindru si feroneria de productie Germania sau similar dupa rezistenta, usa oarba - fara sticla, vopsita cu efect "Lovitura de ciocan", Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 2.50 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 9.35 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.125 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0.475 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0.675 |
|  | 2812106306001 | Usi metalice INTERIOARE, cu rezistenta sporita, cu acoperire din ambele parti cu tabla de grosimea min. 2mm, termoizolate cu vata minerala, Cilindru si feroneria de productie Germania sau similar dupa rezistenta, usa oarba - fara sticla, vopsita cu efect "Lovitura de ciocan" | m2 | 2.50 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0.675 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0.338 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3.40 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0.01 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1.25 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 1.875 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.003 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0.05 |
|  |  | Capitolul 1.5. Glafuri exterioare |  |  |
| 50 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 2.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.24 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.30 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.10 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.02 |
| 51 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 6.40 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 2.816 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.408 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 6.272 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0.006 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0.032 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.04 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.01 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.006 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.006 |
| 52 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de CIMENT (pentru exterior): glafuri plane de ferestre si usi | m2 | 2.00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2.972 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0.60 |
|  | 2653102100835 | Amestec uscat pe baza de ciment pentru tencuiala, cu grosime 1 cm | kg | 29.22 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.022 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.158 |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0.059 |
| 53 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 2.00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0.24 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0.83 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.10 |
| 54 | CN06A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri 'Vopsea p-u exterior'' | m2 | 2.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1.10 |
|  | 2430116103822 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici 'Vopsea p-u exterior'' | kg | 0.80 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.12 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1.00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.10 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.004 |
|  |  | Capitolul 1.6. Instalatii sanitare |  |  |
| 55 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.95 |
| 56 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 1.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.85 |
| 57 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata sau PPR existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 30.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 9.00 |
| 58 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 12.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 7.68 |
| 59 | RpCU05I | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm | buc | 5.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7.00 |
| 60 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 5.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1.65 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.50 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1.65 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.005 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0.001 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.03 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.05 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.075 |
| 61 | RpIC29B | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2" | buc | 5.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 2.20 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0.10 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0.35 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.05 |
| 62 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 6.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3.78 |
|  | 2521216717020 | Teava din material plastic d.20 | m | 6.12 |
|  | 2523156719420 | Cot din material plastic d.20 | buc | 4.20 |
|  | 2523156719421 | Teu din material plastic d.20 | buc | 2.70 |
|  | 2523156719422 | Reductie din material plastic d.20 | buc | 0.60 |
|  | 2523156719523 | Racord drept M x Fe d.20 | buc | 6.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.12 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.036 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0.012 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0.251 |
| 63 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm | m | 8.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 5.04 |
|  | 2521216717025 | Teava din material plastic d.25 | m | 8.16 |
|  | 2523156719425 | Cot din material plastic d.25 | buc | 5.60 |
|  | 2523156719426 | Teu din material plastic d.25 | buc | 3.60 |
|  | 2523156719427 | Reductie din material plastic d.25 | buc | 0.80 |
|  | 2523156719528 | Racord drept M x Fe d.25 | buc | 8.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.16 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.048 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0.016 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0.335 |
| 64 | SA21C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm | m | 16.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3.52 |
|  | 2521216717032 | Teava din material plastic d.32 | m | 16.32 |
|  | 2523156719432 | Cot din material plastic pt. electrofuziune d.32 | buc | 1.28 |
|  | 2523156719433 | Teu din material plastic pt. electrofuziune d.32 | buc | 11.36 |
|  | 2523156719434 | Mufa din material plastic pt. electrofuziune d.32 | buc | 12.48 |
|  | 2523156719435 | Reductie din material plastic pt. electrofuziune d.32 | buc | 1.76 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.32 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.112 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0.235 |
| 65 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 12.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3.00 |
|  | 2521216720150 | Teava din material plastic pentru canalizare d.50 | m | 12.36 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.048 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.144 |
| 66 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 12.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2.64 |
|  | 2523156721050 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d.50 | buc | 12.00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.12 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.144 |
| 67 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 2.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.50 |
|  | 2523156721051 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d.50 | buc | 2.00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.04 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.048 |
| 68 | IC40B | Bratara (colier cu garnitura de cauciuc) pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 25.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 7.00 |
|  | 2875274204050 | Bratara fixare (colier cu garnitura de cauciuc) d.40 | buc | 25.00 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 1.25 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 25.00 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 25.00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 25.00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 2.50 |
| 69 | SB30A | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura , avind greutatea de pina la 2 kg | kg | 3.00 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0.33 |
|  | 7212030022750 | Sudor electric | h-om | 0.33 |
|  | 2812106306050 | Profile din otel | kg | 3.308 |
| 70 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 2.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.60 |
|  | 2913124201600 | Robinet de reglaj drept sau coltar | buc | 2.03 |
| 71 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" | buc | 1.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.24 |
|  | 2875274201034 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa 3/4" | buc | 1.02 |
| 72 | SD07C | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" | buc | 2.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.58 |
|  | 2875274201001 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa 1" | buc | 2.04 |
| 73 | IC38C | Piesa de racordare (Racord olandez PPR 32x1"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 2.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.42 |
|  | 2875274110134 | Piesa de racordare - Racord olandez PPR 32x1" | buc | 2.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.04 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.016 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.042 |
| 74 | IC38B | Piesa de racordare (Olandez PPR 25x3/4"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 2.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.36 |
|  | 2875274110130 | Piesa de racordare (Olandez PPR 25x3/4") | buc | 2.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.04 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.014 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.036 |
| 75 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (Producator european) | buc | 1.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1.90 |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1.03 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1.02 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1.02 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0.306 |
|  | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar | buc | 1.03 |
| 76 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, modul de inchidere - monocomanda, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Producator european) | buc | 1.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1.65 |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1.00 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2.00 |
| 77 | RpVA35C | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm | m2 | 8.00 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 5.76 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0.08 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0.24 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.32 |
|  |  | Capitolul 1.7. Incalzirea |  |  |
| 78 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (sectii din fonta) | m2 | 9.90 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1.584 |
| 79 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 16.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1.60 |
| 80 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m | 83.60 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 31.768 |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 25.08 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 5.852 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 13.292 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 2.424 |
| 81 | RpCU05I | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm | buc | 11.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1.10 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 15.40 |
| 82 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 11.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3.63 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.10 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3.63 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.011 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0.001 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.066 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.11 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.165 |
| 83 | RpIC29A | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" | buc | 7.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1.12 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0.105 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.056 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0.35 |
| 84 | RpIC29B | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2" | buc | 4.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1.76 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0.08 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0.28 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.04 |
| 85 | IB05A | Radiatoare din bimetalice, corpul de radiator avind 10 elemente (Distanta intre axe 500mm, Dimensiuni sectie 565x80x80) | buc | 5.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 10.00 |
|  | 2822115700001 | Radiator bimetalic 10 elemente | buc | 5.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.15 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.30 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0.25 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 15.00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1.00 |
| 86 | pret | Set de reductii pentru radiator | buc | 5.00 |
|  | 2522012 | Set de reductii pentru radiator | buc | 5.00 |
| 87 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc | 20.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4.00 |
|  | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 20.00 |
|  | 2874136313332 | Diblu cu expandare marimea 6 | buc | 40.00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 3.00 |
| 88 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 5.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.90 |
|  | 2875274202701 | Robinet cu dublu reglaj Tur 1/2" | buc | 5.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.06 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.12 |
| 89 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 5.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.90 |
|  | 2875274202702 | Robinet cu dublu reglaj Retur 1/2" | buc | 5.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.06 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.12 |
| 90 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 5.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.50 |
|  | 2913134500000 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/2 " | buc | 5.00 |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0.50 |
| 91 | IC38B | Piesa de racordare (Olandez PPR 25x1/2"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 10.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1.80 |
|  | 2875274110135 | Piesa de racordare (Olandez PPR 25x1/2") | buc | 10.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.20 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.07 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.18 |
| 92 | IC38B | Piesa de racordare (Olandez PPR 25x3/4"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 7.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1.26 |
|  | 2875274110130 | Piesa de racordare (Olandez PPR 25x3/4") | buc | 7.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.14 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.049 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.126 |
| 93 | IC38C | Piesa de racordare (Racord olandez PPR 32x1"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 4.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.84 |
|  | 2875274110134 | Piesa de racordare - Racord olandez PPR 32x1" | buc | 4.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.08 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.032 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.084 |
| 94 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 38.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 15.20 |
|  | 2521216710025 | Teava din polietilena sau polipropilena d.25 | m | 39.14 |
| 95 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 38.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 6.84 |
|  | 2875274110125 | Piesa de racordare (fiting d.25) - 2 imbinari | buc | 38.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.76 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.266 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.684 |
| 96 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 10.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2.60 |
|  | 2875274110124 | Piesa de racordare (fiting d.25) - 3 imbinari | buc | 10.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.30 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.07 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.26 |
| 97 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. | m | 45.60 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 18.24 |
|  | 2521216710032 | Teava din polietilena sau polipropilena d.32 | m | 46.968 |
| 98 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 40.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 8.40 |
|  | 2875274110132 | Piesa de racordare (fiting d.32) - 2 imbinari | buc | 40.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.80 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.32 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.84 |
| 99 | IC38I | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 10.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3.00 |
|  | 2875274110133 | Piesa de racordare (fiting d.32) - 3 imbinari | buc | 10.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.30 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.08 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.30 |
| 100 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" | buc | 7.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1.05 |
|  | 2875274205134 | Robinet cu mufa 3/4" | buc | 7.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.105 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.224 |
| 101 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1" | buc | 4.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.60 |
|  | 2875274205101 | Robinet cu mufa 1" | buc | 4.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.06 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.128 |
| 102 | IC40B | Bratara (colier cu garnitura de cauciuc) pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 60.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 16.80 |
|  | 2875274204050 | Bratara fixare (colier cu garnitura de cauciuc) d.40 | buc | 60.00 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 3.00 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 60.00 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 60.00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 60.00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 6.00 |
|  |  | Capitolul 1.8. Lucrari diverse |  |  |
| 103 | RpSE11A apl | Demontarea unui strug, actionat electric, montat pe pardoseala avind G=170 kg | buc | 6.00 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 17.40 |
| 104 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 16.00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 4.00 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 16.00 |
| 105 | TsH92B | Incarcarea molozulul in auto | t | 16.00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 17.76 |
| 106 | TsI50B5 | Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 16.00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 4.128 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montaj |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Lucrari de electricitate |  |  |
| 107 | RpEQ07A | Accesul (verificarea sistemului electric existent) | h-om | 4.00 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 4.00 |
| 108 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 22.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1.32 |
| 109 | RpEF23B | Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe tuburi | buc | 23.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 6.90 |
| 110 | RpEB12A | Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1-2-3-4-5x0,75 mmp la 1-2-3-4-5x2,5 mmp | m | 80.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 6.40 |
| 111 | RpED18D | Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor 25 mmp pe console, pentru circuite de forta si lumina | m | 20.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 5.20 |
| 112 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 1.60 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10.784 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0.001 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0.032 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0.496 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 1.28 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 19.52 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0.08 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0.032 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0.256 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0.032 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0.032 |
| 113 | Pret de piata | Cablu VVGng LS 3x1.5mm2 | m | 160.00 |
|  | 2-2 | Cablu VVGng LS 3x1.5mm2 | m | 160.00 |
| 114 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 1.40 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11.004 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0.001 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0.028 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0.434 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 1.12 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 17.08 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0.07 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0.028 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0.448 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0.056 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0.056 |
| 115 | Pret de piata | Cablu VVGng LS 3x2.5mm2 | m | 100.00 |
|  | 2-1 | Cablu VVGng LS 3x2.5mm2 | m | 100.00 |
| 116 | Pret de piata | Cablu VVGng LS 3x4mm2 | m | 40.00 |
|  | 2-3 | Cablu VVGng LS 3x4mm2 | m | 40.00 |
| 117 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm | 100 m | 2.80 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 66.64 |
|  | 2521216704235 | Tub vinilplast d.20 | m | 280.00 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0.006 |
|  | 1011924 | Electrozi E42A, diametru 4 mm | kg | 2.688 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 37.52 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 37.52 |
|  | 1139042 | Clei "" | kg | 0.56 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 2.80 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 18.76 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 50.40 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 5.04 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0.308 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 44.24 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 7.56 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 13.552 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0.308 |
| 118 | pret | Cutie (doze) pentru distributia circuitelor | buc | 4.00 |
|  | 2023550010 | Cutie (doze) pentru distributia circuitelor | buc | 4.00 |
| 119 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 4.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1.08 |
|  | 1111000100024 | Intrerupator manual | buc | 4.04 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 4.00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.02 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.20 |
| 120 | RpEE03A | Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 6.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1.86 |
|  | 2746167335101 | Priza | buc | 6.12 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 6.00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.03 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.03 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 12.00 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 12.00 |
| 121 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Lungimea ~1200mm, inclusiv 2 lampi LED Philips CorePro (sau similar) Putere min. 16W, 4000K, Indicele de redare a culorii (CRI) min. 80) | buc | 16.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 4.48 |
|  | 2875274400503 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente (Cu minim 2 lampi LED, Lungimea ~1200mm) | buc | 16.64 |
|  | 3162165107229 | Baldachin metalic de mascare legatura | buc | 16.64 |
|  | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 16.64 |
| 122 | RpEF11A | Montarea aparatorilor de plafon confectionate din otel rotund si fixate cu suruburi, sau din tabla gaurita sau sistem fagure pentru lampi fluorescente la interior | buc | 16.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 8.96 |
|  | 3320537730319 | Aparatori de plafon gata confectionate, pentru lampi electrice | buc | 16.00 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 48.00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1.60 |

APROBAT

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.