| Teren de minifotbal cu acoperire artificiala, din s. Gradinita, r-nul Causeni | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1A

Lucrari de constructie teren minifotbal

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Sistematizare pe verticala |  |  |
| 1 | TsC01A | Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg. 3. | 100m2 | 6,381 |
| 2 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | 0,107 |
| 3 | TsC22B1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II | 100 m3 | 0,107 |
| 4 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,742 |
| 5 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 126,140 |
| 6 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,742 |
| 7 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,849 |
| 8 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,849 |
|  |  | Capitolul 2. Fundatii |  |  |
| 9 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu sub bordura | m3 | 15,092 |
| 10 | TsD16B1 | Strat de repartitie din piatra sparta cu granulatia de 20-40 mm (gr.100mm), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP | m3 | 2,156 |
| 11 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 0,900 |
| 12 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 0,900 |
| 13 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 53,760 |
| 14 | CC01E1 | Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 131,040 |
| 15 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg /P.I.-1 | kg | 353,600 |
| 16 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12.5 rezistent la inghet | m3 | 24,000 |
| 17 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din otel, ООУ-1; ООУ-2 | buc | 8,000 |
| 18 |  | Stilp din otel, ООУ-1; ООУ-2 | buc | 8,000 |
| 19 | 33-04-014-2 | Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminiscente СКЗР; СКЗЛ | buc | 8,000 |
|  |  | Capitolul 3. Rigole |  |  |
| 20 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu sub bordura | m3 | 3,660 |
| 21 | CA03B2 | Beton turnat in fundatii, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 7.5 | m3 | 1,080 |
| 22 | DE10E | Rigola (Uluc) 170x490x150 | m | 107,800 |
| 23 |  | Gratar 140x500 | m | 2,000 |
| 24 | DE10A | Uluc de scurgere 160x240x60 | m | 8,160 |
| 25 | CL20A | Plasa PVC dim.150x150mm cu ochiul 10x10mm | buc | 16,000 |
| 26 | AcD18B | Montarea tevii din PVC, pentru scurgere, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 100 mm /Teava PVC d.100mm l=0.3m , se exclude:Fitinguri PVC (mufe, reductii, coturi, teuri) | m | 4,800 |
|  |  | Capitolul 4. Imbracimte din amestec special |  |  |
| 27 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 | 6,194 |
| 28 | TsD16B1 | Strat de repartitie din piatra sparta cu granulatia de 20-40 mm (gr.100mm), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP | m3 | 61,936 |
| 29 | TsD16B1 | Strat de repartitie din piatra sparta cu granulatia de 5-20 mm (gr.50 mm), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP | m3 | 30,968 |
| 30 | TsD15B1 | Strat de repartitie din pulbere de piatra calcaroasa (gr.50 mm), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP | m3 | 30,968 |
| 31 | TsD15B1 | Strat de repartitie din nisip cuartos cu granulatia de 0-7 mm (gr.15 mm), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP | m3 | 9,290 |
| 32 |  | Acoperire artificiala (materialelul se furnizeaza si se monteaza de catre Beneficiar) | m2 | 619,360 |
|  |  | Capitolul 5. Ingradiri din plasa Rabit |  |  |
| 33 | CL18A | Confectii metalice diverse din teava profilata. Carcas suport pentru poarta | kg | 35,850 |
| 34 | CL18A | Confectii metalice diverse din teava profilata. Carcas pentru gard | kg | 1 693,000 |
| 35 | CC09C | Montarea plasa rabit pentru imprejmuiri, pe retea din otel - beton D = 6 mm, cu ochiuri 65x65 mm ф1,8mm H=1,5m | m2 | 320,000 |
| 36 | IzD03C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu doua straturi de grund "Rostschutzgrund" sau analog, executate din profile, cu pensula de mina (k=2) | t | 1,730 |
| 37 | IzD04C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de email "Correx Metallschutzloack" sau analog in 2 straturi, executate din profile, cu pensula de mina | t | 1,730 |
|  |  | Capitolul 6. Pavaj |  |  |
| 38 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 1,900 |
| 39 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 19,000 |
| 40 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.=60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 190,000 |
| 41 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton RD 100.20.8, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 100,000 |
|  |  | Capitolul 7. FAM |  |  |
| 42 | TsH91B | Instalarea urne | buc | 9,000 |
| 43 | TsH91A | Instalarea banci pe 2 picioare | buc | 10,000 |
|  |  | Capitolul 8. Spatii verzi |  |  |
| 44 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,600 |
| 45 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 102,000 |
| 46 | TsH05A | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime | m2 | 600,000 |
| 47 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 6,000 |
| 48 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | 6,000 |
| 49 | TsH24A | Plantari arbusti fara balot / Samsit permanent verde | buc | 120,000 |
| 50 | TsH24A | Plantari arbusti fara balot / Mogul | buc | 5,000 |
| 51 | TsH24A | Plantari arbusti fara balot / Forsitie | buc | 5,000 |
| 52 | TsH24A | Plantari arbusti fara balot / Fuonimus european | buc | 3,000 |
| 53 | TsH30A | Plantarea florilor si plantelor perene pina la 15 cm inaltime in teren / Diastia | 100 buc | 1,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.