CAIET DE SARCINI

Achiziție echipament foto – Sistem mirrorless complet cu accesorii

1. Scopul achiziției

Achiziția unui sistem complet de fotografiere digitală de înaltă performanță, destinat activităților de documentare profesională, captare de imagini și video în diverse medii (interior și exterior), inclusiv fotografie macro, peisaj, portret și evenimente. Sistemul trebuie să ofere versatilitate, mobilitate, calitate optică superioară, fiabilitate și funcții moderne de stabilizare și conectivitate.

2. Componentele sistemului solicitat

2.1. Cameră foto mirrorless (cu senzor APS-C) + Obiectiv zoom standard

Cerințe minime:

- Tip senzor: CMOS, format APS-C

- Rezoluție efectivă: Minimum 32 MP

- Procesor imagine: Ultimă generație, capabil de procesare rapidă

- Stabilizare imagine în corp (IBIS): Da, minim 7 trepte EV

- Viteză de fotografiere continuă:

  - Min. 15 cadre/sec. cu obturator mecanic

  - Min. 30 cadre/sec. cu obturator electronic

- Autofocus avansat: Dual Pixel sau echivalent, cu detecție a ochilor, feței, animalelor

- Ecran LCD: Rabatabil și tactil, min. 3.0", rezoluție min. 1 milion puncte

- Vizor electronic (EVF): Min. 2.3 milioane puncte

- Înregistrare video:

  - Min. 4K 60fps, Full HD 120fps

  - Suport pentru profiluri logaritmice (ex. C-Log)

- Conectivitate: Wi-Fi, Bluetooth, USB-C, HDMI, mufă microfon și căști

- Sloturi card: Min. 2 sloturi SD, cu suport pentru UHS-II

- Alimentare: Acumulator inclus, cu încărcător

- Greutate totală (cu baterie și card): max. 670g

Obiectiv inclus:

- Tip: Zoom standard pentru montura nativă

- Stabilizare optică: Da (Image Stabilizer)

- Motor de focalizare: STM (silențios, ideal și pentru video)

- Plajă focală: 18-135mm sau 18–150mm

- Diafragmă: f/3.5–6.3

- Montură: RF-S

- De acelasi brend cu camera foto

2.2. Obiectiv fix cu funcție macro

Cerințe minime:

- Tip: Obiectiv fix (prime) cu funcție macro

- Distanță focală: 35mm (pe montură nativă)

- Diafragmă maximă: f/1.8

- Stabilizare optică: Da (min. 5 trepte EV)

- Capacitate macro: Raport de mărire minim 1:2 (0.5x)

- Motor de focalizare: Tip silențios (STM sau echivalent)

- Compatibil cu sistemul de stabilizare al camerei (funcționare duală)

- Inel de control personalizabil: Da

- Filet filtru: 52mm (sau echivalent)

- Greutate: max. 310g

- De acelasi brend cu camera foto

2.3. Card de memorie SDXC

Cerințe minime:

- Tip: SDXC

- Capacitate: 256GB

- Clasă viteză: Class 10, UHS-I, U3, V30

- Rată de citire: Min. 200 MB/s

- Rată de scriere: Min. 160 MB/s

- Compatibil cu înregistrare video 4K la 60fps

- Construcție rezistentă (șocuri, temperatură, apă)

2.4. Rucsac pentru transport echipament foto

Cerințe minime:

- Tip: Rucsac foto dedicat, cu compartimente modulare

- Capacitate: Compatibil cu un corp de cameră mirrorless + 2-3 obiective + accesorii

- Caracteristici:

  - Compartiment principal cu protecții și divizoare reglabile

  - Compartiment separat pentru laptop/tabletă (min. 13”)

  - Acces rapid lateral sau frontal

  - Material rezistent la apă

  - Bretele reglabile și spate căptușit pentru confort

  - Dimensiuni compatibile cu bagaj de mână standard

  - Greutate: max. 1.5kg

3. Cerințe generale

- Toate produsele trebuie să fie noi, în ambalaj original, sigilate, fără urme de utilizare.

- Garanție comercială oferită: minimum 24 luni pentru fiecare componentă.

- Produsele trebuie să fie livrate însoțite de:

  - Factură fiscală

  - Garanție și certificat de conformitate

  - Manual de utilizare în limba română sau engleză

- Echipamentele trebuie să fie compatibile între ele și să funcționeze ca sistem integrat.

4. Livrare

- Termen maxim de livrare: 60 zile calendaristice de la plasarea comenzii.

- Locație livrare: [completați adresa beneficiarului]

- Produsele vor fi livrate complet funcționale, testabile la recepție.

5. Alte mențiuni

- Se acceptă echivalente doar în condițiile respectării tuturor specificațiilor minime și performanțelor indicate.

- Furnizorii sunt rugați să atașeze fișe tehnice pentru toate componentele oferite.