Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Реконструкция отопительной системы и теплотрассы лицея в Чадыр-Лунском районе, с. Копчак, лицей им. С.И. Барановского | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Отопление |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.1. Демонтаж |  |  |  |  |
| 1 | RpIB12B | Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (Снятие конвекторов-радиаторов с количеством до 25 элементов) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1200 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 2 | RpIC19E | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 100mm | m |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,6200 |  |  |
|  | 2710403605033 | Tabla neagra 4 mm | kg | 0,7800 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1400 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2620 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0700 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 3 | TrB05B1-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m (Транспортировка удобных материалов путем переноса, весом более 25 кг, на расстояние 50 м) Перенос демонтируемых радиаторов и труб | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,8700 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 4 | RpCU05G1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из кирпичной кладки толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка) | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5300 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 5 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах гипсовым раствором, после установок или укреплений) | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,2200 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0050 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 1.1.2. Радиаторы |  |  |  |  |
| 6 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 500/500 (L/H) В комплекте с креплениями | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 2822115700000,500,500 | Radiator 500х500 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0030 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |  |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 7 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 600/500 (L/H) В комплекте с креплениями | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 2822115700000,600,500 | Radiator 600х500 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0030 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |  |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 8 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 700/500 (L/H) В комплекте с креплениями | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 2822115700000.700.500 | Radiator 700x500 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0030 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |  |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 9 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 800/500 (L/H) В комплекте с креплениями | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 2822115700000.800.500 | Radiator 800x500 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0030 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |  |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 10 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 900/500 (L/H) В комплекте с креплениями | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 2822115700000.900.500 | Radiator 900x500 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0030 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |  |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 11 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 1000/500 (L/H) В комплекте с креплениями | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 2822115700000.1000.500 | Radiator 1000х500 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0030 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |  |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 12 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 1100/500 (H/L) В комплекте с креплениями | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6500 |  |  |
|  | 2822115700000.1100.500 | Radiator 1100x500 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0040 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0080 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |  |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 13 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1200/500 (H/L) В комплекте с креплениями | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6500 |  |  |
|  | 2822115700000.1200.500 | Radiator 1200x500 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0040 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0080 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |  |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 14 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 1400/500 (L/H) В комплекте с креплениями | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6500 |  |  |
|  | 2822115700000.1400.500 | Radiator 1400x500 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0040 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0080 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |  |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 15 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 1600/500 (L/H) В комплекте с креплениями | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 2822115700000.1600.500 | Radiator 1600x500 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |  |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,3000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 16 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 1800/500 (L/H) В комплекте с креплениями | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 2822115700000.1800.500 | Radiator 1800x500 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |  |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,3000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 17 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 2000/500 (L/H) В комплекте с креплениями | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 2822115700000.2000.500 | Radiator 2000x500 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |  |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,3000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 18 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Стальные радиаторы "ELBA" тип 33 VK 1200/300 (H/L) В комплекте с креплениями | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6500 |  |  |
|  | 2822115700000.1200.300 | Radiator 1200x300 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0040 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0080 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |  |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 19 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 2000/300 (L/H) В комплекте с креплениями | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 2822115700000.2000.300 | Radiator 2000x300 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |  |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,3000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 20 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Клапан балансовый статический "R206 B" Ф15мм) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 2875274202700.15 | Robinet Клапан балансовый статический "R206 B" Ф15мм) Romstal) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0400 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 21 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Клапан балансовый статический "R206 B" Ф20мм) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 2875274202700.20 | Robinet Клапан балансовый статический "R206 B" Ф20мм) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0400 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 22 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Вентиль балансовый "R206 B" Ф25мм) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 2875274202700.25в | Robinet (Вентиль балансовый "R206" Ф25мм) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0400 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 23 | ID01C | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" Вентиль балансовый "R206 B" Ф32мм) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2800 |  |  |
|  | 2875274202700.32в | Robinet (Вентиль балансовый "R206" Ф32мм) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0260 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0520 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 24 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Дренажный адаптер "R2068D") | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 2875274205100.33a | Robinet cu mufa (Дренажный адаптер "R608D" ) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 25 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Клапан термостатический ф15 R401 "Romstal") | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 2875274205100.15 | Robinet cu mufa (Клапан термостатический ф15 R401"Romstal") | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 26 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Клапан отсечной ф15 (R14TG) "Giocomini") | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 2875274202700,15к | Robinet cu dublu reglaj (Клапан отсечной ф15 (R14ТG) "Giocomini") | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 27 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Клапан ручной угловой ф15 (R 5TG) "Giocomini") | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 2875274202700.15к | Robinet cu dublu reglaj (Клапан ручной угловой ф15 (R 5ТG) "Giocomini") | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 28 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Termogolovca R470 "Giocomini" | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 2875274205100.470 | Robinet cu mufa Termogolovca R470 "Giocomini" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 29 | ID06A.F | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal 20mm - Спускная пробка с гермет. прокладкой (R90) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2913134500000,90 | Спускная пробка с гермет. прокладкой (R90) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,1000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 30 | ID06A.F | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 20mm - Автоматический воздухоотводчик | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2913134500000 | Robinet de aerisire cu cheie -Автоматический воздухоотводчик | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,1000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 31 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Полипропиленовая труба PR-R/AL, PN 20, DN20x2.8) "stabi" | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 2521216710000,2029 | Teava din polietilena sau polipropilena .(Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN20х2.9) "stabi" | m | 1,0300 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 32 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Полипропиленовая труба PR-R/AL, PN 20, DN25x3.5) "stabi" | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3500 |  |  |
|  | 2521216710000,2535 | Teava din polietilena sau polipropilena .(Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN25x3,5) "stabi" | m | 1,0300 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 33 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Полипропиленовая труба PR-R/AL, PN 20, DN32x4.4) "stabi" | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 2521216710000,3244 | Teava din polietilena sau polipropilena .(Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN32x4,4) "stabi" | m | 1,0300 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 34 | IC36D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. (Полипропиленовая труба PR-R/AL, PN 20, DN40x5.5) "stabi" | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 2521216710000,4055 | Teava din polietilena sau polipropilena .(Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN40x5,5) "stabi" | m | 1,0300 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 35 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1600 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 36 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm (Промывка систем холодной и горячей воды из пластиковых труб, диаметром 20-75 мм) | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 1.1.3. Соединения для полипропилена |  |  |  |  |
| 37 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, (Тройник ф25х20х25) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 2875274110001,252025 | Piesa de legatura (Тройник ф25х20х25) p/p | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,2000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 38 | IC37D | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Тройник ф32х20х32) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3300 |  |  |
|  | 2875274110001.322032 | Piesa de legatura (Тройник ф32х20х32) p/p | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,2000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 39 | IC37D | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Тройник ф40х20х40) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3300 |  |  |
|  | 2875274110001.402040 | Piesa de legatura (Тройник ф40х20х40) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,2000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 40 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Колено ф20) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2700 |  |  |
|  | 2875274110001.20 | Piesa de legatura Колено20 p/p | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,1000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 41 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Колено ф25) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2700 |  |  |
|  | 2875274110001.25 | Piesa de legatura Колено25 p/p | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,1000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 42 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Муфта ф25/20) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 2875274110001,2520 | Piesa de legatura (Муфта ф 25/20) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,2000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 43 | IC37D | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Муфта ф32/25) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3300 |  |  |
|  | 2875274110001.3225 | Piesa de legatura (Муфта ф 32/25) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,2000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 44 | IC37D | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Муфта ф40/32) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3300 |  |  |
|  | 2875274110001.4032 | Piesa de legatura (Муфта ф 40/32) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,2000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 45 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Переход с металлич. наружной резьбой ф20х2.8) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2700 |  |  |
|  | 2875274110001.2028 | Piesa de legatura (Переход с металлич. наружной резьбой ф20х2.8) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,1000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 46 | ID02B | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central (Переход с металлич. наружной резьбой ф25х3,5) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 2875274114000.2535 | Teu B1, negru (Переход с металлич. наружной резьбой ф25х3,5) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0400 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 47 | IC37D | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Переход с металлич. наружной резьбой ф32х4/4) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3300 |  |  |
|  | 2875274110001.3244 | Piesa de legatura (Переход с металлич. наружной резьбой ф32х4/4) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,2000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 48 | IC37D | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Переход с металлич. наружной резьбой ф40х5/5) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3300 |  |  |
|  | 2875274110001.4055 | Piesa de legatura (Переход с металлич. наружной резьбой ф40х5/5) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,2000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 49 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Резьба стальная сварная ф15) Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 |  |  |
|  | 2875274110150.15 | Piesa de legatura din otel pentru sudura (Резьба стальная сварная ф15) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 50 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Резьба стальная сварная ф20) Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 |  |  |
|  | 2875274110150.20 | Piesa de legatura din otel pentru sudura (Резьба стальная сварная ф20) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 51 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Резьба стальная сварная ф25) Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 |  |  |
|  | 2875274110150.25 | Piesa de legatura din otel pentru sudura (Резьба стальная сварная ф25) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 52 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Резьба стальная сварная ф32) Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 |  |  |
|  | 2875274110150.32 | Piesa de legatura din otel pentru sudura (Резьба стальная сварная ф32) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 53 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Переход ф20х1/2) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2700 |  |  |
|  | 2875274110001.2012 | Piesa de legatura (Переход с металлич. наружной резьбой ф20х1/2) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,1000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 54 | IC37D | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Угольник 45 внутр./ 20 наружный) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3300 |  |  |
|  | 2875274110001,4520 | Piesa de legatura (Угольник 45 внутр./ 20 наружный) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,2000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 55 | SA38B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" - крепление труб (на 2 трубы) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 28752742040000 | Bratara pt. tevi крепление труб (на 2 трубы) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 56 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25х2,2 (ГОСТ 10704-91*) | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6200 |  |  |
|  | 2521216701000.2522 | Teava din otel ф25х2,2 ГОСТ 10704-91* | m | 1,0150 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1050 |  |  |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 57 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale Трубопровод ст. электросв. ф32х2,2mm ГОСТ 10704-91* | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5600 |  |  |
|  | 2521216701000.3222 | Teava din otel Трубопровод ст. электросварной ф 32x2.2mm ГОСТ 10704-91* | m | 1,0150 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0860 |  |  |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0240 |  |  |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0380 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 58 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38х2,5мм (ГОСТ 10704-91*) | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6200 |  |  |
|  | 2521216701000.3835 | Teava din otel ф38х3,5 ГОСТ 10704-91* | m | 1,0150 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1050 |  |  |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 59 | IC12A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 45х3,0 mm ГОСТ 10704-91* | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,8200 |  |  |
|  | 2521216701000.4530 | Teava din otel Труба стальная электросварная ф45х3.0мм, ГОСТ 10704-91* | m | 1,0150 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0480 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1210 |  |  |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0260 |  |  |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2875274021000 | Curba pentru sudura | buc | 0,1500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 60 | IC12A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale Трубопровод ст электросв. ф57х3.0mm ГОСТ 10704-91* | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,8200 |  |  |
|  | 2521216701000.5730 | Teava din otel Трубопровод ст. электросварной ф 57x3.0mm ГОСТ 10704-91* | m | 1,0150 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0480 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1210 |  |  |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0260 |  |  |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2875274021000 | Curba pentru sudura | buc | 0,1500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 61 | IC12D | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76x3.0mm ГОСТ 10704-91* | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,1000 |  |  |
|  | 2521216701000.7630 | Teava din otel Труба стальная электросварная ф76х3,0мм, ГОСТ 10704-91* | m | 1,0150 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0830 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2110 |  |  |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0480 |  |  |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2875274021000 | Curba pentru sudura | buc | 0,1500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 62 | IC12D | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 89х3,0mm ГОСТ 10704-91* | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,1000 |  |  |
|  | 2521216701000.8935 | Teava din otel Труба стальная электросварная ф89х3,5мм, ГОСТ 10704-91* | m | 1,0150 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0830 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2110 |  |  |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0480 |  |  |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2875274021000 | Curba pentru sudura | buc | 0,1500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 63 | IC12E | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 108х3,5мм ГОСТ 10704-91* | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,2000 |  |  |
|  | 2521216701000.10835 | Teava din otel 108х3,5 мм ГОСТ 10704-91* | m | 1,0150 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1400 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,3200 |  |  |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0680 |  |  |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0070 |  |  |
|  | 2875274021000 | Curba pentru sudura | buc | 0,1500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 64 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 65 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1100 |  |  |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,0500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 66 | IE03D | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 80 x 3,5 ... 159 x 8 mm | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,0700 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 67 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat ГФ-21 1 сл si 2 straturi de email БТ-1771) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,3800 |  |  |
|  | 24301161041602 | Email alchidic БТ-177 | kg | 0,4500 |  |  |
|  | 24302261008141 | Grund miniu ГФ-021 | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 2430226109260 | Diluant 509 D.005-1 S 3123 | kg | 0,0420 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 68 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (фитинги, фасонные части ф25-38) 0,4 от длины труб Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 |  |  |
|  | 28752741253238 | Piesa de legatura din otel pentru sudura (фитинги, фасонные части ф25-38) 0,4 от длины труб | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 69 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (фитинги, фасонные части ф45-57) 0,4 от длины труб Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 |  |  |
|  | 28752741504557 | Piesa de legatura din otel pentru sudura (фитинги, фасонные части ф45-57) 0,4 от длины труб | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 70 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (фитинги, фасонные части ф76-89) 0,4 от длины труб Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 |  |  |
|  | 28752741507689 | Piesa de legatura din otel pentru sudura (фитинги, фасонные части ф76-89) 0,4 от длины труб | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 71 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (фитинги, фасонные части ф100) 0,4 от длины труб Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 |  |  |
|  | 287527415070100 | Piesa de legatura din otel pentru sudura (фитинги, фасонные части ф100) 0,4 от длины труб | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 72 | ID05B | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (Шаровой кран ф50мм) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,7500 |  |  |
|  | 2875274205000.50 | Robinet cu flanse (Шаровой кран ф50мм) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2875274428200..50 | Flansa rotunda libera ф50мм | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf | kg | 0,0150 |  |  |
|  | 2874115818410 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2874125881344 | Saiba plata M 18 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,0650 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2000 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,6200 |  |  |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0250 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 73 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Шаровой кран ф40мм) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 2875274205000.40 | Robinet cu flanse (Шаровой кран ф40мм) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2875274428200,40 | Flansa rotunda libera ф40 | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2874115818410 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2874125881344 | Saiba plata M 18 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1200 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,3400 |  |  |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0150 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 74 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Шаровой кран ф32мм) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 2875274205100,32 | Robinet cu mufa (Шаровой кран ф32мм) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 75 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Металл для крепления) | kg |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 76 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска креплений) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1000 |  |  |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1040 |  |  |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1100 |  |  |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,1700 |  |  |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 1.1.4. Изоляция трубопроводов |  |  |  |  |
| 77 | RpIF09C | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte - теплоизоляция труб д. 32-108 Materiale marunte=1,0500 | m |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,4800 |  |  |
|  | 33205176610400 | Termoizolatie conducte - изоляция труб | m | 1,0300 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 1.1.5. Распределительная гребенка |  |  |  |  |
| 78 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, (Вентиль спускной ф15мм, 15кч18п) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 2875274205515в | Robinet cu mufa (Вентиль спускной ф15мм , 15кч18п) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 79 | IC46B | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, (Распределительная гребенка ф156*4,5мм, L=2890мм) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5,0000 |  |  |
|  | 29131241564500 | (Распределительная гребенка ф156х4,5мм, L =2890мм) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2710403615911 | Tabla groasa 10 x 1000 | kg | 0,1300 |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2875274418000 | Flansa oarba | buc | 0,3000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 80 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, (Вентиль ф25мм 15кч 19п2) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 2875274205025в | Robinet cu mufa (Вентиль ф25мм 15кч 19п2 ) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 81 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Вентиль ф32 15кч 19п2) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 287527420510032в | Robinet cu mufa (Вентиль ф32мм 15кч 19п2) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 82 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Вентиль Ф32мм 15кч 19п2) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 28752742050532 | Robinet cu flanse (Вентиль Ф32мм ) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2875274428200 | Flansa rotunda libera | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2874115818410 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2874125881344 | Saiba plata M 18 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1200 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,3400 |  |  |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0150 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 83 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Металл для крепления) | kg |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 84 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul Окраска креплений | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1000 |  |  |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1040 |  |  |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1100 |  |  |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,1700 |  |  |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 85 | IzH07A | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Маты минватные алюминиевой фольгой толщ. 30мм HERALAN-LAM) | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,6560 |  |  |
|  | 26821626113130п | Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte ((Маты минватные алюминиевой фольгой толщ. 30мм HERALAN-LAM) | m2 | 1,0300 |  |  |
|  | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 0,0180 |  |  |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,0450 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Отопление |  |  |  |  |
| 86 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 С" Ф15мм) Romstal | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 2875274202700 | Robinet cu dublu reglaj | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0400 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 87 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 С" Ф20мм) Romstal | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 2875274202700 | Robinet cu dublu reglaj | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0400 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 88 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 С" Ф25мм) Romstal | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 2875274202700 | Robinet cu dublu reglaj | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0400 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 89 | ID01C | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 С" Ф32мм) Romstal | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2800 |  |  |
|  | 2875274202700 | Robinet cu dublu reglaj | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0260 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0520 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 2.2. Распределительная гребенка |  |  |  |  |
| 90 | ID05C | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm (Кран стальной Ф100мм 15с22нж ) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 2875274205000 | Robinet cu flanse | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2875274428200,100 | Flansa rotunda libera ф100 мм | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2874115818410 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2874125881344 | Saiba plata M 18 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,1300 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,3000 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,9000 |  |  |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0350 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 91 | IA25A | Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40...80 mm (Грязевик (фильтр) сетевой Ду=100) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5,3000 |  |  |
|  | 2875274401000 | Flansa plata Pn 6 | buc | 0,0500 |  |  |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0400 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 92 | ID05C | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm ( Вентиль чугунный Ф65мм 15кч16п1 ) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 2875274205000 | Robinet cu flanse | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2875274428200,65 | Flansa rotunda libera ф65 мм | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2874115818410 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2874125881344 | Saiba plata M 18 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,1300 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,3000 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,9000 |  |  |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0350 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 93 | ID05C | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm ( Вентиль чугунный Ф80мм 15кч16п1 ) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 2875274205000 | Robinet cu flanse | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2875274428200,80 | Flansa rotunda libera ф80 мм | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2874115818410 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2874125881344 | Saiba plata M 18 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,1300 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,3000 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,9000 |  |  |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0350 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 94 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (Арматура для котлов центрального отопления: термометр c защитой (прямой или угловой) или термометр с круглой шкалой | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1400 |  |  |
|  | 3320500000000 | Armatura fina | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0120 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 95 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 3320500000000 | Armatura fina | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0120 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 96 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (Закладная конструкция для термометра 3КЧ-3-75) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0450 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0260 |  |  |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0130 |  |  |
|  | 2722103305566 | Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2" | m | 0,3000 |  |  |
|  | 2913134501090 | Robinet de aerisire 1/2" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0120 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 97 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (Закладная конструкция для манометра 3КЧ-53-76) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0450 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0260 |  |  |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0130 |  |  |
|  | 2722103305566 | Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2" | m | 0,3000 |  |  |
|  | 2913134501090 | Robinet de aerisire 1/2" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0120 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 3. Valoarea utilajului |  |  |  |  |
|  |  | 3.1. Отопление |  |  |  |  |
| 98 | Pretul firmei | Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 С" Ф 15мм) Romstal | buc |  |  |  |
|  | 00000000001 | Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 С" Ф 15мм) Romstal | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 99 | Pretul firmei | Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 С" Ф 20мм) Romstal | buc |  |  |  |
|  | 00000000002 | Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 С" Ф 20мм) Romstal | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 100 | Pretul firmei | Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 С" Ф 25мм) Romstal | buc |  |  |  |
|  | 00000000003 | Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 С" Ф 25мм) Romstal | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 101 | Pretul firmei | Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 С" Ф 32мм) Romstal | buc |  |  |  |
|  | 00000000004 | Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 С" Ф 32мм) Romstal | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 3.2. Распределительная гребенка |  |  |  |  |
| 102 | Pretul firmei | Кран стальной Ф100мм 15с22нж | buc |  |  |  |
|  | 00000000005 | Кран стальной Ф100мм 15с22нж | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 103 | Pretul firmei | Вентиль чугунный Ф65мм 15кч16 п1 | buc |  |  |  |
|  | 00000000006 | Вентиль чугунный Ф65мм 15кч16 п1 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 104 | Pretul firmei | Вентиль чугунный Ф80мм 15кч16 п1 | buc |  |  |  |
|  | 00000000007 | Вентиль чугунный Ф80мм 15кч16 п1 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 105 | Pretul firmei | Грязевик- фильтр сетевой Ду-100мм. | buc |  |  |  |
|  | 00000000008 | Грязевик- фильтр сетевой Ду-100мм. | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 106 | Pretul firmei | Термометр технический ТТ Ж П с оправой | buc |  |  |  |
|  | 00000000009 | Термометр технический ТТ Ж П с оправой | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 107 | Pretul firmei | Оправа для термометра | buc |  |  |  |
|  | 000000000010 | Оправа для термометра | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 108 | Pretul firmei | Манометр МП4-У | buc |  |  |  |
|  | 000000000011 | Манометр МП4-У | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.