| Constructia retelelor exterioare de alimentare cu apa in s.Slobozia Varancau, r-nul Soroca. N12-21- A1-TH.SU | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-2-2

Statia de dezinfectare a apei cu hipoclorit de sodiu .TH (Pl. A-1)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructii. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Conducte si accesorii |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | AcA10A |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d110mm triplustrat (tip 2) |  |  | m |  | 4,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,588 |  |  |
|  | 2521216711102 |  | Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d110mm triplustrat |  |  | m |  | 4,141 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,120 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,046 |  |  |
| 2 | AcA10A |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d110mm triplustrat (tip 2) (A12) |  |  | m |  | 5,700 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,838 |  |  |
|  | 2521216711102 |  | Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d110mm triplustrat |  |  | m |  | 5,901 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,171 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,066 |  |  |
| 3 | AcA10A |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d75mm pentru cabluri automatizare |  |  | m |  | 20,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,940 |  |  |
|  | 2521216711105 |  | Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d75mm |  |  | m |  | 20,706 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,600 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,230 |  |  |
| 4 | AcA53C |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot electrosudabil 90* PE100 SDR11 d110mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 2,400 |  |  |
|  | 25231567138111 |  | Cot electrosudabil 90* PE100 SDR11 d110mm |  |  | buc |  | 2,020 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 2,160 |  |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  | h-ut |  | 2,160 |  |  |
| 5 | AcA53C |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d110mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 2,400 |  |  |
|  | 25231567138113 |  | Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d110mm |  |  | buc |  | 2,020 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 2,160 |  |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  | h-ut |  | 2,160 |  |  |
| 6 | AcA08B |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, Tub de protectie din teava de PE gofrata d200 mm |  |  | m |  | 5,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,950 |  |  |
|  | 2521216700500 |  | Tub de protectie din teava de PE gofrata d200 mm |  |  | m |  | 5,251 |  |  |
|  | 2513736601700 |  | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate |  |  | buc |  | 0,583 |  |  |
|  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |
| 7 | IC44D |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, Tub de protectie L=200mm PVC SN8 d200mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,950 |  |  |
|  | 2722103310410 |  | Tub de protectie L=200mm PVC SN8 d200mm |  |  | m |  | 0,200 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,300 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,132 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 0,642 |  |  |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,004 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,001 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Conducte si accesorii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Supapa de sens d100mm -1buc |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Supapa de sens d80mm |  |  | kg |  | 18,000 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 3,420 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,180 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,180 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,180 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice |  |  | kg |  | 18,000 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,090 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,144 |  |  |
| 9 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,018 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,116 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,140 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,035 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,018 |  |  |
| 10 | AcA31A |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Flansa sudabila din otel d100mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,890 |  |  |
|  | 287527440080 |  | Flansa sudabila din otel d100mm |  |  | buc |  | 1,050 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |  |
| 11 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena. Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere pentru conducte din PEHD 100/110mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,580 |  |  |
|  | 252315674126557 |  | Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere pentru conducte din PEHD 100/110mm |  |  | buc |  | 1,030 |  |  |
|  |  |  |  | Total Supapa de sens d100mm -1buc |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Camin de golire CG-1 din beton armat d=2.0m (Inaltimea partilor de lucru H=3.6m) |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | TsC03B11 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor |  |  | 100 m3 |  | 0,300 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-util |  | 0,705 |  |  |
| 13 | TsA24C |  | Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h |  |  | h-ut |  | 0,500 |  |  |
|  | 2952270004704 |  | Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp |  |  | h-ut |  | 0,500 |  |  |
| 14 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grunt deplasat) |  |  | 100 m3 |  | 0,160 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,360 |  |  |
| 15 | TsI50A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km |  |  | t |  | 27,200 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 1,741 |  |  |
| 16 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,160 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,058 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-util |  | 0,064 |  |  |
| 17 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 1,400 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,434 |  |  |
| 18 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  | m3 |  | 1,400 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,050 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,140 |  |  |
| 19 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 0,130 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-util |  | 0,142 |  |  |
| 20 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,130 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,147 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 1,351 |  |  |
| 21 | AcE12B |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana |  |  | m3 |  | 3,540 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 27,718 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 11,859 |  |  |
|  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  |  | m3 |  | 1,015 |  |  |
|  | 2663102100919 |  | Beton de ciment (Bc 3,5/B 50) |  |  | m3 |  | 0,926 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,751 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,307 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 152,991 |  |  |
|  | 1714227322926 |  | Fringhie de cinepa gudronata |  |  | kg |  | 27,888 |  |  |
|  | 2320156200901 |  | Motorina |  |  | kg |  | 9,511 |  |  |
|  | 1111000100010 |  | Mixtura asfaltica |  |  | kg |  | 102,006 |  |  |
|  | 2664102101126 |  | Var |  |  | kg |  | 0,526 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,322 |  |  |
|  | 2010102906951 |  | Bara de lemn |  |  | m3 |  | 0,143 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 7,186 |  |  |
|  | 2952270004030 |  | Topitor bitum de 400 l |  |  | h-ut |  | 0,552 |  |  |
| 22 | Pret de piata |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 26611264332152 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 23 | Pret de piata |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 26611264332153 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
| 24 | Pret de piata |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9a (0,59 m3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 26611264332154 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9a (0,59 m3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 25 | Pret de piata |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 266112643321578 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51m3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 26 | Pret de piata |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 26611264331545 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 27 | Pret de piata |  | Inel de reazem КЦ7-3(0,06 m3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 266112643315455 |  | Inel de reazem КЦ7-3(0,06m3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 28 | Pret de piata |  | Capac din fonta ductila B125 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 28752742053 |  | Capac din fonta ductila B-125 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 29 |  |  | Scara |  |  | kg |  | 17,080 |  |  |
|  | 2775276309890 |  | Scara |  |  | kg |  | 17,080 |  |  |
| 30 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,017 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,109 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,133 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,066 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,009 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,033 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,017 |  |  |
| 31 | IzF31B |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa. (Hidroizolare interioara) |  |  | m2 |  | 25,750 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,875 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 9,785 |  |  |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  |  | kg |  | 30,900 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,644 |  |  |
| 32 | TsC54C |  | Pietris compactat invelitorii in sol grosima 150mm - (Pereu) |  |  | m3 |  | 0,500 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,495 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 0,575 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,050 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,105 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,210 |  |  |
| 33 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 Pereu |  |  | m3 |  | 0,250 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,963 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,163 |  |  |
|  | 2663102101 |  | Beton B10 |  |  | m3 |  | 0,259 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,025 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,062 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |
|  |  |  |  | Total Camin de golire CG-1 din beton armat d=2.0m (Inaltimea partilor de lucru H=3.6m) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport material |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii. |  |  |  |  |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |