ANEXA NR. 1

Specificațiile tehnice cu vanele cu acționare electrică.

- Corp din fontă;

- Capac corp;

- Disc;

- Pană de expansiune;

- Etanșare;

- Garnitură;

- Inele de etanșare;

- Bucșă filetată;

- Ax (tijă)

| Specificații vanei cu sertar | DN100, PN 10 (30ч906бр) |
| --- | --- |
| Tip | Disc dublu paralel |
| Diametru nominal al alezajului DN, mm | 100 |
| tip robinet | Pană de expansiune cu fălci |
| Presiune maximă РN max, бар | 10 |
| Presiune minimă РN min, бар | 0,5 |
| Material corp | Fontă FS 18 (СЧ18) |
| Material etanșare | TRG, Poranit |
| Presgarnitură | TRG, AGI, AP-31 |
| Aplicație | Apă caldă și rece |
| Performanță climatică | U1, U2 |

| Caracteristicile de performanță ale vanei cu sertar | Ду-100 Ру-10 |
| --- | --- |
| Dimensiuni totale LxDxH, mm | 230x215x681 |
| Tip de conectare | Flanșă |
| Număr de găuri pentru flanșă, buc. | 8 |
| T min de lucru, °C | -15,00 |
| T max de lucru, °C | 225,00 |
| Mediu de lucru | Apă, abur |
| Metodă de montare | Vertical / orizontal |
| Tip de acționare | Acționare electrică, |
| Perioadă de garanție, luni 12 | 24 |
| Clasa de etanșeitate | C, D |

| caracteristicile acționării electrice | Ду-100 Ру-10 |
| --- | --- |
| Cuplu, N m | 140 |
| Frecvență de rotație, rad/s | 5-24 |
| Cantitate de rotație arbore de ieșire | din 1 până la 36 |
| IP | 43 |
| Tensiunea de alimentare a acționării | 380V |
| Performanță climatică | U2 |