Aprob:

Primarul  mun. Soroca

______________ L. Pilipețchi

CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumirea beneficiarului de stat:   Primăria mun. Soroca

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Primăria mun. Soroca

3. Obiectul achiziţiilor: Renovarea IP Gimnaziul Dumitru Matcovschi

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Fatada axa L |  |  |
| 1 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 389,7100 |
| 2 | CK26B | Montarea elementului liniar de bordare orizontala cu latimea desfasurata de 240mm.din tabla gr.0,6 mm. | m | 43,4000 |
| 3 | CL53B | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirii cu foi tabla cutata cu stut de protectie ,gr.0,5mm. cu inaltimea profilului 20, cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Vata minerala 100mm,densitatea 110 kg/m3,membrana defuzie vapori 140gr./m2,dibluri 8x160) | m2 | 214,1400 |
| 4 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (In scopul termoizolarii glafurilor) | m2 | 55,6300 |
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor glafurilor | m2 | 55,6300 |
| 6 | CF15A | Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (La glafuri,latimea 250mm) | m2 | 55,6300 |
| 7 | CL53B | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul glafurilor cu foi plane de metal cu stut de protectie ,gr. metalului 0,5mm. in dispunere verticala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Vata minerala 50mm,densitatea 110kg/m3,Dibluri 8x120,membrana difuzie vapori 140 gr/m2) | m2 | 53,7000 |
| 8 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului termoizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Amorsarea glafului sub lacrimar) | m2 | 13,0500 |
| 9 | IzF55C | Termoizolarea exterioara a glafurilor (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.30 - 40 mm,densitatea 135 kg/m3,impislitura de fibre de sticla 320 gr./m2. | m2 | 13,0500 |
| 10 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum in 2 straturi ,hidroizolarea lacrimarului, K=2,0 | m2 | 13,0500 |
| 11 | CK26B | Montarea lacrimarului din foi de metal cu stut de protectie (gr.metalului 0,5mm,desfasurata 360mm.) | m | 43,5000 |
| 12 | IzF20C | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din vata minerala; la tip G 80 de 30 mm grosime in fisii de 10 cm latime, lipite cu mastic de bitum | m | 19,0000 |
| 13 | CD14A | Fixarea profilelor de colt si rost de dilatare din tabla zincata pentru pereti, cu o latime desfasurata cuprinsa intre 30 si 50 cm, inclusiv, fara protectie antifoc | m | 19,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Soclul |  |  |
| 14 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite deteriorate la soclu | m2 | 70,1200 |
| 15 | CN53A | Grunduirea suprafetelor soclului | m2 | 70,1200 |
| 16 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 70,1200 |
| 17 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 71,6700 |
| 18 | CK26B | Montarea elementului liniar de bordare orizontala,foi metal zincat,gr.0,6mm,desfasurata 240 mm. | m | 43,4000 |
| 19 | IzF55B | Termoizolarea suprafetei soclului cladirii cu placi de polistiren extrudat,gr.100mm.,densitatea 35kg/m3 ,suprafata rugoasa,dibluri 8x160 (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),impislitura de fibre de sticla 320gr./m2. | m2 | 25,3000 |
| 20 | IzF55A | Termoizolarea exterioara a soclului cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm (placi polistiren extrudat 100mm,densitatea 35 kg./m3,fata rugoasa,placi vata minerala 100 mm.,135 kg./m3,dibluri 8x160,impislitura fibre de sticla ,densitatea 320gr./m2) | m2 | 37,0400 |
| 21 | IzF55C | Termoizolarea exterioara a glafurilor la golurilor ferestrelor si usilor demisolului (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.30-40 mm,densitatea 135 kg/m3,impislitura de fibre de sticla 320 gr./m2. | m2 | 9,3300 |
| 22 | RpCJ27C | Strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 71,6700 |
| 23 | CN53A | Grunduirea suprafetelor termoizolate | m2 | 71,6700 |
| 24 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm | m2 | 71,6700 |

| Intocmit | (M.Sanalatii) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |