Caietul de sarcini

amenajare a spațiului de joacă

Din cadrul Grădiniței de copii nr.71 pentru anul 2026

|  | Denumirea Lucrări, materiale | Specificarea tehnică deplină, detaliate solicitată Dimensiuni: (Lg Lungimea); (Lţ –lăţimea); (Înălţimea |  |  |  |  | Cost per unitate MDL | Nr. Unități |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Suma totală |
| 1. | Lucrarii de pregătire a terenului (demontare a bordurelor vechi, curățare, evacuare) |  |  |  |  |  |  | 100 m2 |  |  |
|  | Lucrări de pavare: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Nivelarea manuala/utilaj a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare |  |  |  |  |  |  | 100 m2 |  |  |
| 3. | Compactarea pamintului fara adaos de pietriș |  |  |  |  |  |  | 100 m2 |  |  |
| 4. | Strat de fundatie din piatra sparta LA 30, fr.8-32 conform SM SR EN 13242+A1 gors.150 mm |  |  |  |  |  |  | 15 m3 |  |  |
| 5. | Membrana geotextilă consolidată mecanic si termic – 200 g/m² |  |  |  |  |  |  | 38 m2 |  |  |
| 6. | Beton armat B25 (pentru placa suport dale) |  |  |  |  |  |  | 7,8 m3 |  |  |
| 7. | Montarea plasei sudate VR 100x100x5 mm |  |  |  |  |  |  | 50 kg |  |  |
| 8. | Bordura de beton |  |  |  |  |  |  | 14 m.l |  |  |
| 9. | Montarea bordura de beton |  |  |  |  |  |  | 14 m.l |  |  |
| 10. | Clei poliuretan pentru dale de caucic |  |  |  |  |  |  | 19 kg |  |  |
| 11. | Dale de cauciuc MI Rubber tiles | Pentru o suprafață de 38 m², calculul necesarului de pavele de cauciuc este următorul: 1. Calculul Cantității - Suprafața totală: 38 m². - Format standard pavele: De obicei, pavelele de cauciuc au dimensiunea de 500 x 500 mm (adică 4 bucăți pe 1 m²). - Număr de bucăți: (38 x 4 = 152 buc.) 2. Calculul Costurilor (Estimativ) Folosind prețurile din ofertele anterioare pentru o grosime de siguranță de 40 mm: - Material (Pavele): 38 m² Descriere: 500x500 mm gros.40 mm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:4, rosturi cu amestec uscat de ciment si nisip, grosimea strat de 5 cm. |  |  |  |  |  | 38 m2 |  |  |
| 12. | Bordura elastica | ### Bordură elastică pentru pavele – descriere tehnică 1. Denumire produs: Bordură flexibilă (elastică) pentru delimitare și fixare pavele. 2. Destinație: Se utilizează pentru delimitarea aleilor, trotuarelor, teraselor, parcărilor și altor suprafețe pavate, asigurând stabilitatea laterală a pavelelor și prevenind deplasarea acestora în timp. 3. Material: - Polietilenă de înaltă densitate (HDPE) / PVC flexibil reciclat / cauciuc tehnic - Rezistent la radiații UV, îngheț-dezgheț și umiditate - Material reciclabil, ecologic 4. Caracteristici tehnice: - Lungime element: 0,8 m – 1,0 m - Înălțime: 40 mm – 80 mm - Grosime: min. 4 mm - Flexibilitate ridicată pentru realizarea formelor curbe și drepte - Sistem de îmbinare: tip nut și feder / conector integrat - Prevăzută cu orificii pentru fixare 5. Fixare: - Se montează cu țăruși (picheți) din plastic sau metal - Număr recomandat: min. 3–5 bucăți/metru liniar - Se fixează în stratul suport (nisip stabilizat / balast) 6. Cerințe de performanță: - Rezistență la temperaturi: -30°C până la +60°C - Rezistență la compresiune și impact - Stabilitate dimensională în timp - Nu se fisurează și nu se deformează sub acțiunea factorilor externi 7. Montaj: - Se instalează pe conturul suprafeței înainte de montarea pavelelor . - Se aliniază conform cotelor din proiect. - Se fixează ferm în stratul suport și se compactează ulterior. 8. Culoare: - Negru / verde / maro (sau conform cerințelor proiectului). 9. Standarde și conformitate: - Produsul trebuie să respecte normele europene privind materialele plastice pentru construcții. - Certificat de calitate și declarație de conformitate de la producător. |  |  |  |  |  | 25 m.l. |  |  |
| 13. | Montare bordura elastică |  |  |  |  |  |  | 25 m.l. |  |  |
| 14. | Montare dale de cauciuc |  |  |  |  |  |  | 38 m2 |  |  |
| Echipamente de joacă: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Tablă p/u desen cu creta | 🔹 Denumire: - Tablă pentru desen cu cretă (exterior) 🔹 Descriere: - Echipament educativ destinat activităților de desen și scriere în aer liber, utilizat în cadrul spațiilor de joacă pentru copii. Contribuie la dezvoltarea creativității, coordonării mână–ochi și exprimării grafice 🔹 Caracteristici tehnice: - Destinație: utilizare exterior (teren de joacă / grădiniță) - Tip: panou fix pentru desen cu cretă - Suprafață: special tratată pentru scriere și ștergere repetată - Dimensiuni: minim 1200 x 800 mm - Material panou: placă rezistentă (HDPE / HPL / placaj tratat exterior) - Cadru: metal galvanizat sau lemn tratat - Rezistență: la UV, umiditate, variații de temperatură - Montaj: fixare pe structură sau în sol prin betonare - Margini: rotunjite, fără muchii ascuțite - Culoare: închisă (verde/negru) pentru vizibilitate optimă 🔹 Cerințe de siguranță: - Materiale non-toxice - Suprafețe netede, fără risc de accidentare - Conform standardelor pentru spații de joacă (EN 1176) - Stabilitate ridicată după montaj 🔹 Dotări opționale: - Suport pentru cretă - Tavă de colectare praf - Elemente decorative laterale 🔹 Garanție: Minim 12–24 luni |  |  |  |  |  |  | 1 buc |  |
| 2. | Podeț echilibru | Echipament de joacă destinat dezvoltării echilibrului, coordonării și motricității la copii. Este conceput pentru utilizare în aer liber, în cadrul terenurilor de joacă pentru grădinițe și spații educaționale. Caracteristici tehnice: Tip echipament: podeț de echilibru / traversare Destinație: activități motrice și coordonare Grupa de vârstă: 2–7 ani Capacitate: 2–4 copii simultan Dimensiuni orientative: Lungime: min. 1500 – 2500 mm Lățime: min. 300 – 500 mm Înălțime față de sol: max. 400 mm (siguranță ridicată) Materiale: Structură: oțel galvanizat, tratat anticoroziv Elemente de pășire: HDPE sau lemn tratat exterior Suprafață: antiderapantă 🔹 Caracteristici funcționale: Permite deplasarea în echilibru pe traseu Stimulează coordonarea și controlul mișcării Design simplu și sigur pentru copii mici 🔹 Siguranță: Margini rotunjite, fără colțuri ascuțite Suprafață anti-alunecare Înălțime redusă pentru prevenirea accidentelor Fixare rigidă în fundație de beton Elemente de prindere protejate cu capace 🔹 Montaj: Fixare prin betonare în sol Stabilitate garantată pentru utilizare intensivă 🔹 Rezistență: Rezistent la: radiații UV, ploaie și umiditate uzură mecanică 🔹 Conformitate: Respectă standardele: EN 1176 (echipamente locuri de joacă) 🔹 Garanție: Minim 12–24 luni |  |  |  |  |  |  | 2 buc |  |
| 3. | Complex de joacă multifuncțional | Complex de joacă Complex de joacă cu tobogane din gama Multiplay este conceput pentru utilizare activă în spațiile de joacă ale grădiniței. Designul său modular asigură o instalare rapidă, o întreținere ușoară și o durată lungă de viață. Complexul de joacă poate fi folosit de 1 până la 10 copii o dată. În timpul instalării, produsul trebuie betonat. Include: - Scară cu balustrade - Scară fara balustrade - Turn cu acoperiș și balcon - Turn fara acoperiș - Tobogan dublu (H=1 m) - Tobogan spiralat (H=1,5 m) - Panouri si elemente decorative colorate Materiale: - Țevi metalice Ø114 mm, grosime 2,5 mm, acoperite cu vopsea pulbere rezistentă UV și coroziunii, cu capace de plastic la toate conexiunile filetate - Podea turn și scară din metal acoperit cu cauciuc antiderapant, grosime 2 mm - Elemente сolorate din plastic LLDPE, strat dublu, pereți groși, colorit atractiv și rezistență la uzură - Capace de protecție din polietilenă pe toate îmbinările pentru siguranța copiilor Grupe de varstă: de la 3 ani Dimensiuni: 4500 x 4000 mm Înălțime: 4300 mm Zonă de siguranță: 8,5 x 8 m Descriere tehnică a ofertei: Echipament de joacă pentru copii, format din turn cu acoperiș și balcon, turn fără acoperiș, cel puțin două scări, cu cel puțin 2 tobogane, panouri și elemente decorative colorate. Platforma turnului: min. 114 cm × 113 cm. Pardoseala turnurilor va fi confecționată din fâșie de metal cu grosimea minimă de 2 mm, prelucrată prin metoda sablării și prevăzută cu găuri. Pe suprafața fâșiei de metal va fi aplicată o acoperire din material plastisol. Pe părțile superioare ale stâlpilor va fi amplasat un acoperiș. Acoperișul turnului va avea diametrul de cel puțin 190 cm și înălțimea de cel puțin 97 cm. Acesta va fi fabricat sub formă conică și este confecționat din LLDPE prin tehnologia rotomoulding. Pereții turnurilor vor fi confecționați din plăci de LLDPE cu dimensiunea minimă de 90 × 110 cm și grosimea minimă de 8 cm. Acestea se vor fixa de pilonii metalici cu sisteme de prindere speciale, pe bază de cleme din plastic. Scară – min. 1 unitate, compusă din balustrade (lungimea minimă a unei părți: 90 cm) din țevi metalice galvanizate, prelucrate prin metoda sablării și vopsite în câmp electrostatic (partea superioară cu dimensiuni minime 32 × 2,5 mm, țevile verticale min. 27 × 2,5 mm). Treptele scării vor fi confecționate din fâșie de metal cu grosimea minimă de 2 mm, prelucrată prin metoda sablării și prevăzută cu găuri cu diametrul minim de 25 mm. Pe suprafață va fi aplicată o acoperire din plastisol. Dimensiuni minime scări cu balustrade: Lățime – 60 cm, Înălțime – 110 cm. Tobogan – minim 1 unitate. Confecționat din LLDPE cu pereți dubli, prin tehnologia rotomoulding, și cuplat de turn. La partea inferioară va fi ancorat în beton. Pentru securitatea copiilor, la intrarea pe tobogan vor fi prevăzute elemente de protecție din LLDPE (dimensiuni minime: 117 × 94 cm). Dimensiuni minime tobogan: lungime – 193 cm, lățime – 120 cm. Tobogan elicoidal – minim 1 unitate. Confecționat din LLDPE cu pereți dubli, prin tehnologia rotomoulding, și cuplat de turn. În interiorul toboganului va fi prevăzută o țeavă metalică cu diametrul minim de 85 mm. La partea inferioară va fi ancorat în beton. Pentru securitatea copiilor, la intrarea pe tobogan vor fi prevăzute elemente de protecție confecționate din țevi de oțel prelucrate prin metoda sablării și vopsite în câmp electrostatic (partea superioară min. 32 × 2,5 mm, țevile verticale min. 27 × 2,5 mm). Dimensiuni minime echipament: lungime – 140 cm, înălțime – 84 cm. Înălțimea toboganului de la sol până la platformă va fi de 140–160 cm, iar lățimea toboganului – minim 50 cm. Culori: combinație de minimum 3 culori din următorul spectru: galben, verde, violet, oranj. Materiale: oțel acoperit cu pulbere, plastic LLDPE, plastisol. Dimensiuni minime complex: Lungime – 450 cm, Lățime – 350 cm, Înălțime – 415 cm. Certificat de Conformitate cu respectarea prevederilor relevante ale standardelor europene EN 1176, EN 1177. Garanție minim 24 luni. Echipamentul va fi livrat cu pașaport tehnic care include toate dimensiunile și vizualizarea echipamentului. Cerințe pentru instalare: pentru a crește rigiditatea echipamentului, elementele de sprijin urmează a fi adâncite în temelie de beton BC300, cu adâncimea de minimum 30 cm, lungimea de 40 cm, lățimea de 70 cm. Pentru a exclude posibilitatea dezasamblării neautorizate, montarea elementelor și îmbinările vor fi realizate prin șurub filetat, dotat cu imbus sau dopuri și capace de protecție din plastic. |  |  |  |  |  |  | 1 buc |  |
| 4. | Leagăn dublu | 🔹 Denumire: Leagăn dublu (echipament exterior pentru copii) 🔹 Descriere: Echipament de joacă destinat activităților de balansare, contribuind la dezvoltarea coordonării, echilibrului și motricității copiilor. Leagănul este proiectat pentru utilizare în spații exterioare (grădinițe, locuri de joacă) și permite utilizarea simultană de către doi copii. 🔹 Caracteristici tehnice: Tip: leagăn dublu (2 locuri) Destinație: utilizare exterior Grupa de vârstă: 2–7 ani Capacitate: 2 copii simultan Dimensiuni orientative: Lungime: ~3000 mm Lățime: ~1800 mm Înălțime: ~2200 mm 🔹 Materiale: Structură portantă: oțel galvanizat Protecție: vopsire în câmp electrostatic (rezistentă la coroziune și UV) Elemente de suspensie: lanțuri metalice zincate / acoperite Elemente de prindere: șuruburi protejate cu capace din plastic 🔹 Dotări: 2 puncte de suspendare pentru scaune Sistem de prindere sigur și stabil Compatibil cu scaune pentru copii mici (cu protecție) 🔹 Siguranță: Construcție stabilă, anti-răsturnare Fixare prin betonare în fundație Fără muchii sau colțuri periculoase Lanțuri protejate împotriva prinderii degetelor Înălțime adecvată pentru utilizare în siguranță 🔹 Montaj: Instalare prin fixare în fundații din beton Adâncime de ancorare: min. 50–70 cm Montaj realizat de personal specializat 🔹 Rezistență: Rezistent la: intemperii, radiații UV, uzură intensă 🔹 Conformitate: Conform standardelor: EN 1176 (echipamente pentru locuri de joacă) 🔹 Garanție: Minim 12–24 luni |  |  |  |  |  |  | 1 buc |  |
| 5. | Scaun pentru leagăn cu protecție | 🔹 Denumire: Scaun pentru leagăn cu protecție PTP 020-03 (pentru copii mici) 🔹 Descriere: Accesoriu destinat echipamentelor de tip leagăn, conceput special pentru copii de vârstă mică. Asigură poziție stabilă și sigură în timpul utilizării, contribuind la prevenirea căderilor și la confortul copilului. 🔹 Caracteristici tehnice: Tip: scaun leagăn pentru copii mici Destinație: utilizare exterior Grupa de vârstă: 1,5 – 5 ani Compatibilitate: leagăn standard (ex. PTP 52-2) Dimensiuni orientative: Lățime: ~350–450 mm Adâncime: ~300–400 mm Înălțime spătar: ~400–500 mm 🔹 Materiale: Corp scaun: HDPE (polietilenă de înaltă densitate), rezistent la șocuri Elemente de susținere: lanțuri metalice zincate / acoperite Elemente de fixare: oțel zincat, protejat 🔹 Dotări de siguranță: Spătar înalt pentru susținere Bară frontală de protecție (fixă sau rabatabilă) Posibilitate de centură de siguranță Formă ergonomică pentru poziție stabilă 🔹 Caracteristici funcționale: Permite utilizarea leagănului în siguranță de către copii mici Reduce riscul de alunecare sau cădere Asigură confort în timpul utilizării 🔹 Siguranță: Fără margini sau colțuri ascuțite Materiale non-toxice Lanțuri protejate împotriva prinderii degetelor Rezistență la sarcină adecvată copiilor 🔹 Montaj: Fixare prin prindere la lanțurile leagănului Instalare simplă și sigură Compatibil cu structuri standard 🔹 Rezistență: Rezistent la: UV, umiditate, uzură mecanică 🔹 Conformitate: Conform standardelor: EN 1176 🔹 Garanție: Minim 12–24 luni |  |  |  |  |  |  | 2 buc |  |
| 6. | Carusel pentru copii 3-6 ani cu 5 locuri | SPECIFICAȚIE TEHNICĂ: Carusel Educațional cu 5 Locuri și Volan Central 1. Descriere Generală: Echipament modern de exterior, tip carusel, destinat utilizării intense în instituții de educație timpurie. Este conceput pentru a favoriza activitatea fizică, socializarea și învățarea prin joc (concept educațional integrat prin elemente grafice: cifre și litere). 2. Parametri Tehnici: - Capacitate: 5 locuri clar definite. - Grupa de vârstă: 3 – 6 ani. - Diametrul platformei: Minim 1600 mm. - Înălțimea totală: Minim 750 mm. - Înălțimea platformei față de sol: Maxim 100 mm (pentru acces facil și siguranță la cădere). - Zona de siguranță: Cerc liber cu diametrul de minim 5.500 mm. 3. Caracteristici Constructive și Materiale: - Sistem de Rotație: Ax central robust montat pe rulmenți conici radiali de susținere, echipat obligatoriu cu limitator de viteză pentru prevenirea accidentărilor. - Structura Portantă: Teavă de oțel cu secțiunea de minim 89 mm și grosimea peretelui metalic de minim 9 mm. Cadrul rotativ și volanul de susținere vor fi executate din țeavă de minim 33-34 mm. - Platforma (Podeaua): Realizată din HDPE cauciucat sau HDPE cu grosime de minim 15 mm, prevăzută cu crestături/relief antiderapant pentru prevenirea alunecării. - Scaunele: 5 unități realizate din HDPE (Polietilenă de Înaltă Densitate), structură multistrat, grosime minimă 15 mm, fără componente toxice. - Design Educativ: Plăcuțele scaunelor vor fi decorate prin gravare sau imprimare rezistentă cu cifre și litere, transformând rotația într-o activitate cognitivă. 4. Finisaje și Protecție: - Tratament Metal: Sablare și vopsire în câmp electrostatic în două straturi (grosime minimă 100 microni), rezistentă la coroziune, UV și variații de temperatură. - Elemente de Fixare: Toate șuruburile și conexiunile vor fi din oțel zincat, protejate cu capace antivandalism din plastic ABS/polietilenă. 5. Instalare și Fundație: - Adâncime de ancorare: Elementele de sprijin vor fi introduse în sol la minim 0,70 m pentru rigiditate maximă. - Fundația: Bloc de beton (BC 300) cu dimensiuni minime de 400 x 400 x 700 mm. - Securitate: Montajul va exclude dezasamblarea elementelor fără instrumente speciale. 6. Documentație însoțitoare: - Pașaport tehnic cu vizualizare și cote. - Instrucțiuni de mentenanță și montaj. - Certificat de conformitate EN 1176 (obligatoriu pentru spații publice). |  |  |  |  |  |  | 1 buc |  |
| 7. | Nisipieră cu capac | SPECIFICAȚIE TEHNICĂ: Nisipieră Multifuncțională cu Capace Culisante (Concept „Turtle & Lizard”) 1. Descriere Generală: Echipament de exterior premium, destinat activităților senzoriale și de manipulare pentru copii. Designul modern integrează un sistem de capace culisante pe șine, care îndeplinesc o dublă funcție: protecția igienico-sanitară a nisipului și extinderea suprafeței de joacă/lucru prin transformarea capacelor în mese plane de activitate. 2. Parametri și Capacitate: - Grupa de vârstă: 1 – 6 ani. - Capacitate utilizatori: Minim 4 copii simultan. - Rezistență: Greutate maximă per utilizator: 55 kg (pe capace). - Dimensiuni (Mod Închis): Minim 1340 mm x 1340 mm. - Dimensiuni (Mod Deschis): Lungime totală extensibilă până la minim 2270 mm. - Înălțime: Între 350 mm și 514 mm (adaptată accesului facil). 3. Materiale și Construcție (Standard de Calitate): - Panouri și Capace: Realizate din HDPE (Polietilenă de Înaltă Densitate) cu grosime de minim 15 mm, structură multistrat, rezistentă la razele UV, intemperii și graffiti. Materialul nu este toxic și nu necesită întreținere periodică (vopsire/lăcuire). - Elemente Grafice: Panourile laterale și capacele vor fi decorate prin gravură laser sau inserție colorată cu contururi grafice (țestoasă și șopârlă), stimulând interesul vizual și jocul simbolic. - Structura Metalică: Suporturi laterale din oțel structural, sablate și vopsite în câmp electrostatic (strat minim 100 microni), garantând protecție anticorozivă de lungă durată. 4. Siguranță și Igienă (Conformitate Normativă): - Protecție Sanitară: Sistemul de închidere ermetică/culisantă previne accesul animalelor și acumularea deșeurilor (frunze, precipitații), respectând riguros Regulamentul Sanitar HG 1211/2016. - Sistem Antivandal: Toate punctele de îmbinare și dispozitivele de fixare zincate sunt acoperite cu capace de protecție din plastic polietilenic, eliminând riscul de agățare sau zgâriere. - Stabilitate: Instalarea presupune fixarea structurii de bază și betonarea suporturilor pentru a rezista utilizării intensive. 5. Documentație și Standarde: - Certificat de conformitate EN 1176 (obligatoriu pentru uz public). - Pașaport tehnic cu vizualizare 3D, cote de montaj și zone de siguranță. - Instrucțiuni de mentenanță și curățare. |  |  |  |  |  |  | 2 buc |  |
| 8. | Balansoar dublu pentru copii cu spătar | SPECIFICAȚIE TEHNICĂ: Balansoar Dublu cu Spătar și Amortizare (Tip Cumpănă) 1. Descriere Generală: Echipament de exterior pentru mișcare oscilatorie, destinat dezvoltării echilibrului și coordonării pentru copiii cu vârsta de peste 3 ani. Designul pune accent pe siguranță prin integrarea spătarelor ergonomice și a sistemelor de amortizare la contactul cu solul. 2. Caracteristici Constructive și Materiale: - Structura Portantă (Suportul de legănare): Confecționată din țeavă profilată din oțel, cu secțiunea minimă de 60x40 mm, rigidizată cu panouri din HDPE (polietilenă de înaltă densitate) cu grosimea de 15 mm. - Baza Oscilantă: Ax central montat pe o bază metalică din țeavă de minim Ø 42 mm, cu mecanism de rotație silențios și durabil. - Zona de Șezut: Scaunele și spătarele sunt realizate integral din HDPE multistrat de minim 15 mm, fără componente toxice, rezistent la razele UV și uzură mecanică. - Elemente de Siguranță: - Mânere metalice de susținere cu diametrul de Ø 21-26 mm. - Amortizoare de impact la capete, realizate din poliuretan (PU) de înaltă densitate, cu grosimea de minim 20 mm, pentru protecția coloanei vertebrale a copiilor. 3. Parametri Tehnici și Dimensiuni: - Capacitate: 2 utilizatori (max. 55 kg per utilizator). - Lungime totală: Minim 2480 mm. - Lățime: Minim 290 mm. - Înălțime: Minim 830 mm. - Protecție Anticorozivă: Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic (2 straturi, minim 100 microni). - Conexiuni: Toate șuruburile sunt zincate și protejate cu capace antivandal din plastic. 4. Instalare și Fundație: - Fundație: Bloc de beton (BC 300) cu dimensiuni de minim 600 x 550 x 600 mm. - Fixare: Adâncire în sol la minim 0,60 m pentru stabilitate absolută, eliminând riscul de răsturnare. - Siguranță Montaj: Fixarea componentelor se execută astfel încât dezasamblarea lor să fie imposibilă fără unelte speciale. 5. Documentație și Garanție: - Pașaport tehnic detaliat (vizualizare, cote, instrucțiuni mentenanță). - Certificat de conformitate EN 1176 (obligatoriu pentru spații de joacă publice). - Termen de garanție: Minim 2 ani. De ce această variantă este mai bună pentru comisie? - Exprimare Managerială: Am folosit termeni precum „oțel structural”, „poliuretan de înaltă densitate” și „protecție anticorozivă”, care indică un manager informat, atent la calitatea materialelor cumpărate din bani publici. - Claritate Metrică: În loc de lungimi variabile (2209/2480 mm), am stabilit limita de minim 2480 mm, oferind o referință clară pentru furnizor. Accent pe Sănătate: Menționarea clară a amortizoarelor din poliuretan demonstrează că prioritizați siguranța fizică a copilului (prevenirea șocurilor lombare), un punct foarte apreciat la examenele de grad. |  |  |  |  |  |  | 2 buc |  |
| 9. | Masa de șah pentru exterior | SPECIFICAȚIE TEHNICĂ: Masă de Șah Multifuncțională pentru Exterior (Anti-Vandal) 1. Descriere Generală: Echipament de exterior destinat activităților cognitive și de socializare, proiectat pentru utilizare intensivă în spații publice și instituții de învățământ. Designul ergonomic și materialele de înaltă tehnologie asigură o durabilitate extremă fără necesitate de mentenanță. 2. Caracteristici Constructive și Materiale: - Structura de Susținere: Pilon central robust realizat din țeavă de oțel structural cu diametrul de minim 89 mm și grosimea peretelui de minim 3 mm. - Blatul și Scaunele: Confecționate integral din HDPE (Polietilenă de Înaltă Densitate), material multistrat, netoxic, cu grosimea de minim 15 mm. Suprafața mesei include tabla de șah gravată sau inserată, rezistentă la uzură, radiații UV și intemperii. - Protecție Anticorozivă: Toate elementele metalice sunt supuse procesului de sablare și vopsire în câmp electrostatic în două straturi (grosime minimă 100 microni). - Sistem de Fixare: Elementele de legătură sunt zincate, iar zonele filetate sunt protejate cu capace antivandal din plastic de înaltă rezistență. 3. Parametri Tehnici și Dimensiuni: - Lungime totală: Minim 1350 mm. - Lățime: Minim 600 mm. - Înălțime masă: Minim 750 mm (standard ergonomic pentru utilizare comodă). - Zona de siguranță: Suprafață liberă de minim 4,3 x 3,6 m. 4. Instalare și Fundație: - Adâncime de ancorare: Pilonul de sprijin va fi adâncit în sol la minim 0,50 m. - Fundație: Bloc de beton (BC 300) cu dimensiuni de minim 400 x 400 x 500 mm. - Securitate: Montajul va fi executat astfel încât să excludă dezasamblarea componentelor fără instrumente specializate. 5. Documentație și Standarde: - Certificat de conformitate EN 1176 (Obligatoriu). - Termen de garanție: Minim 2 ani. - Pașaport tehnic cu vizualizare, cote de montaj și instrucțiuni de utilizare. |  |  |  |  |  |  | 1 buc |  |
| 10. | Panou interactiv 3-în-ROW | 1. Denumire produs: Panou interactiv educativ „3-în-ROW” (joc logic tip aliniere 3 elemente) 2. Destinație: Echipament educativ destinat copiilor, utilizat în spații de joacă a grădiniței. Contribuie la dezvoltarea gândirii logice, coordonării mână-ochi, spiritului de competiție și abilităților sociale. 3. Descriere generală: Panou vertical prevăzut cu elemente rotative (cilindri/cuburi) inscripționate cu simboluri diferite (ex: X și O sau culori distincte), care permit realizarea jocului de tip „3 în linie”. Sistemul permite rotirea ușoară a elementelor pentru schimbarea simbolurilor. 4. Materiale: - Structură suport: oțel galvanizat și/sau aluminiu vopsit în câmp electrostatic - Panou: polietilenă de înaltă densitate (HDPE) sau HPL (High Pressure Laminate), rezistent la UV și vandalism - Elemente rotative: plastic tehnic (HDPE / poliamidă) cu ax metalic inoxidabil - Elemente de fixare: inox / oțel galvanizat 5. Caracteristici tehnice: - Dimensiuni panou: aproximativ 800 × 800 mm (±10%) - Număr elemente rotative: 9 bucăți (configurație 3 × 3) - Diametru element rotativ: min. 80 mm - Sistem de rotație: pe ax fix, cu mișcare lină, fără blocaje - Colțuri rotunjite pentru siguranță - Fără muchii tăioase sau piese detașabile periculoase 6. Funcționalitate: - Permite jocuri educative de tip strategie („3 în linie”) - Utilizare simultană de către 2 copii - Stimulează gândirea logică și luarea deciziilor 7. Montaj: - Fixare pe stâlpi metalici ancorați în fundații din beton sau montare pe structură existentă - Înălțime de montaj adaptată utilizatorilor (copii 3–12 ani) - Sistem de prindere sigur, antivandal 8. Cerințe de siguranță: - Materiale non-toxice, conforme pentru utilizare de către copii - Rezistență la condiții meteo (UV, ploaie, îngheț-dezgheț) - Respectarea standardelor pentru echipamente de joacă (ex: EN 1176 sau echivalent) 9. Culoare și design: - Culori vii, contrastante, rezistente la decolorare - Grafica aplicată prin gravare sau imprimare durabilă 10. Durabilitate și întreținere: - Rezistență ridicată la uzură și vandalism - Întreținere minimă (curățare periodică) - Durată de viață estimată: min. 10 ani |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 11. | Panou interactiv Puzzle | 🔹 Denumire: Panou interactiv educativ „Puzzle” (exterior) 🔹 Preț (MD): 👉 11 500 lei / buc (preț realist pentru piața Moldova, bazat pe echipamente similare din UE) 🔹 Descriere: Panou interactiv destinat dezvoltării gândirii logice și cognitive a copiilor prin jocuri de tip puzzle. Include elemente mobile (glisante, rotative sau combinatorii) care permit rezolvarea de sarcini vizuale și logice într-un mod interactiv. Panourile de tip puzzle sunt utilizate frecvent în locuri de joacă pentru a stimula rezolvarea problemelor, coordonarea și învățarea prin explorare 🔹 Caracteristici tehnice: - Tip: panou interactiv logic (puzzle panel) - Destinație: utilizare exterior (grădinițe, locuri de joacă) - Grupa de vârstă: 2–7 ani - Capacitate: 1–2 copii simultan 🔹 Funcționalitate: - Elemente mobile integrate (piese puzzle, glisoare, labirint) - Jocuri de tip: - potrivire forme - labirint - rotație și combinare - Activități de tip cauză–efect - Permite joc individual sau colaborativ 👉 Panourile puzzle includ activități precum maze slider, jocuri logice și mecanisme tactile 🔹 Materiale: - Panou: HDPE (polietilenă de înaltă densitate) - Structură: oțel galvanizat sau suport rigid - Elemente mobile: plastic rezistent / inox 👉 Panourile interactive sunt fabricate din HDPE durabil pentru utilizare exterior 🔹 Dimensiuni orientative: - 800 × 600 mm sau 1200 × 800 mm 🔹 Beneficii educative: - dezvoltă: - gândirea logică - rezolvarea problemelor - coordonarea mână–ochi - atenția și concentrarea 👉 astfel de panouri stimulează dezvoltarea cognitivă și socială prin joc 🔹 Siguranță: - Fără margini ascuțite - Elemente fixate sigur (antivandal) - Materiale non-toxice - Suprafață netedă 🔹 Montaj: - Fixare pe structură sau stâlpi - Betonare pentru stabilitate 🔹 Rezistență: Rezistent la: UV - ploaie - uzură intensă 🔹 Conformitate: EN 1176 (echipamente locuri de joacă) 🔹 Garanție: Minim 12–24 luni |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 20. | Total pentru echipament |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transportarea echipamentului (estimat) |  |  |  |  |  |  |  | 1 serv. |  |
|  | Montarea echipamentului (aprox. 15% din valoare) |  |  |  |  |  |  |  | 1 serv. |  |
|  | Sub-totaluri: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Valoarea: 250 000,00 lei fără TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |