- CAIET DE SARCINI

- FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

- Obiectul achizițiilor  Lucrări de renovare și modernizare a Statiei de Salvamari nr 5, inclusiv montarea și amenajarea terenului, situat în mun. Chișinău, sect. Botanica bd Decebal, nr cad 0100104.52

- Autoritatea contractantă: Î.M. „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi”

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Execuția fundației 6058x6015 mm |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrări de pregătire a terenului |  |  |
| 1 | TrB22E6A | Manipularea materialelor și elementelor prefabricate, cu Manipulator (consum 0.5 h/ut / t), sarcina la fiecare transport fiind de 0-0,5 t (depozitarea plăcilor prefabricate din beton pentru utilizarea lor ulterioara) | t | 9,7000 |
|  |  | 1.2. Lucrări de terasament |  |  |
| 2 | TsC03B1 | Săpătura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, în pământ cu umiditate naturala, descărcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,8000 |
| 3 | TsA03E | Săpătura manuala de pământ in spatii limitate, având sub 1,00 m lățime, executata fără sprijiniri, cu taluz inclinat la fundații, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pinax la 1,5 m adâncime teren mijlociu | m3 | 15,0000 |
| 4 | TsD01B | Împrăștierea cu lopata a pământului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din grămezi, inclusiv sfărâmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu | m3 | 15,9000 |
| 5 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat in parte, umpluturile executindu-se din pământ necoeziv | 100 m3 | 0,1600 |
| 6 | TsH92B | Încărcarea in auto sol (pământ) cu bolovani, cu pietre | t | 85,0000 |
| 7 | TsI50A10 | Transportarea pământului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 85,0000 |
|  |  | 1.3. Fundații continue |  |  |
| 8 | TsC54C | Strat de fundație din pietriș fr 20-50 | m3 | 6,6000 |
| 9 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scânduri de rășinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineți, fundatii pahar si fundații de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 17,3000 |
| 10 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de șantier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 338,1400 |
| 11 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C12/15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 | 10,0000 |
| 12 | IzF30A | Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Hidroizolant Penetron", cu rostuirea jonctiunilor si drescuire fina, consum 0.6 kg/m2 | m2 | 17,3000 |
|  |  | 1.4. Radier general |  |  |
| 13 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris fr 20-50 | m3 | 5,0600 |
| 14 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 7,2000 |
| 15 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 102,5400 |
| 16 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C12/15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 | 2,5500 |
| 17 | IzF30A | Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Hidroizolant Penetron", cu rostuirea jonctiunilor si drescuire fina, consum 0.6 kg/m2 | m2 | 36,0000 |
|  |  | 1.5. Amenajare pereu (dupa montarea conteinerului modular) |  |  |
| 18 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 0,2400 |
| 19 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,0500 |
| 20 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris fr 20-50 | m3 | 4,8000 |
| 21 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 28,0000 |
| 22 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat, gr 4 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 24,0000 |
|  |  | 2. Sediu pentru salvamari modular, inclusiv montarea si amenajarea |  |  |
| 23 | Pret furnizor | Sediu pentru salvamari modular 6058 mm x 6015 mm, in 2 nivele, conform caracteristicilor tehnice, inclusiv transportarea si montarea | buc | 1,0000 |

CONSTRUCTIE MODULARA 6058MM X 6015MM X2750MM(1 ETAJ)

Materialele ce intra in componenta construirii containerelor sunt:

1)Partea de jos este formata de jos in sus din:
- structura metalica zincata profilata la rece DX51 (2,5 mm) cu piesele de colt (2-10 mm), acoperita cu grund si vopsea epoxidica (RAL 7016)

- podea din beton cu teracota

2) Acoperisul este format de sus in jos din:
- structura metalica zincata profilata la rece DX51 (2,5 mm) cu piesele de colt (2-10 mm), acoperita cu grund si vopsea epoxidica (RAL 7016)
- tabla zincata dublu faltuita DX51 (0,5 mm)
- vata minerala (200 mm)

- folei protectie (200 mkr)
- PAL laminat alb (18 mm) sau tabla profilata (RAL 9002)

3) Stâlpi susținere acoperiș:

- structura metalica zincata profilata la rece (3 mm), acoperita cu grund epoxidic si vopsea epoxidica (RAL 7016)

- vata minerala (100 mm)

- teava PVC pentru scurgerea apei (d50)

4)Pereții sunt formați din:
- panouri sandwich cu spuma poliuretanica (ext.RAL 7016/RAL 9006 - int.RAL 9002 - 60 mm)

- masti decorative (RAL 9002 - 0,5 mm)

- constructii PVC:

- usa 900mm x 2000mm – 1 buc.

- usa 800mm x 2000mm – 4 buc.

- geam 1000mm x 500mm – 4 buc.

- geam 700mm x 1000mm – 1 buc.

- geam 500mm x 500mm – 2 buc.

5)Instalatie electrica:

- tablou sigurante automate – 2 buc.
- priza dubla cu impamantare – 7 buc.

- priza simpla cu impamantare – 2 buc.
- intrerupator – 5 buc.

- priza exterioara – 3 buc.

- corp de ilunimat – 8 buc.

6)Instalatii sanitare (retele interioare sunt incluse):

- dus  – 1 buc.

-boiler 50 l – 1 buc.

-WC – 1 buc.

-lavoar – 1 buc.

CONSTRUCTIE MODULARA 6058MM X 6015MM X2750MM(2 ETAJ)

Materialele ce intra in componenta construirii containerilor sunt:

1)Partea de jos este formata de jos in sus din:
- structura metalica zincata profilata la rece DX51 (2,5 mm) cu piesele de colt (2-10 mm), acoperita cu grund si vopsea epoxidica (RAL 7016)

- tabla zincata DX51 (0,5 mm)

- folei protectie (100 mkr)

- vata minerala (100 mm)

- OSB3 (18 mm)

- linoleum Tarkett

2) Acoperisul este format de sus in jos din:
- structura metalica zincata profilata la rece DX51 (2,5 mm) cu piesele de colt (2-10 mm), acoperita cu grund si vopsea epoxidica (RAL 7016)
- tabla zincata dublu faltuita DX51 (0,5 mm)
- vata minerala (200 mm)

- folei protectie (200 mkr)
- PAL laminat alb (18 mm) sau tabla profilata (RAL 9002)

3) Stalpi sustinere acoperis:

- structura metalica zincata profilata la rece (3 mm), acoperita cu grund epoxidic si vopsea epoxidica (RAL 7016)

- vata minerala (100 mm)

- teava PVC pentru scurgerea apei (d50)

4)Peretii sunt formati din(conform schita tehnica):
- panouri sandwich cu spuma poliuretanica (ext.RAL 7016/RAL 9006 - int.RAL 9002 - 60 mm)

- masti decorative (RAL 9002 - 0,5 mm)

- constructii PVC:

- usa 900mm x 2000mm – 1 buc.

- usa 800mm x 2000mm – 3 buc.

- geam 1200mm x 1000mm – 3 buc.

- geam 700mm x 1000mm – 2 buc.

5)Instalatie electrica:

- tablou sigurante automate – 2 buc.
- priza dubla cu impamantare – 6 buc.

- priza simpla cu impamantare – 3 buc.
- intrerupator – 6 buc.

- priza exterioara – 3 buc.

- corp de ilunimat – 6 buc.

6)Instalatii sanitare (retele interioare sunt incluse):

-lavoar – 1 buc.

7)Adaugator:

- scara si balcon(6000mm x 1500mm) cu balustrade din structura metalica si daking WPC

Conducătorul grupului de lucru:  Victoria COVALI______________________________

L.Ș