Obiect: Consolidarea balcoanelor și copertinelor căminului nr.8 a UTM din str.Florilor, 4/a mun Chișinău

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Consolidare blocurilor de balcon |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | CB14A |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) |  |  | m2 |  |  | 750,900 |  |
|  |  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  |  | 563,175 |  |
|  |  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  |  | 0,225 |  |
|  |  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  |  | 0,075 |  |
|  |  | 2010102919000 |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  |  | m3 |  |  | 0,225 |  |
|  |  | 2020142925412 |  | PFL dur de 6 mm |  |  | m3 |  |  | 0,090 |  |
|  |  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  |  | 2,253 |  |
|  |  | 2811230007606 |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  |  | h-ut. |  |  | 3 379,050 |  |
| 2 |  | RpCP45B |  | Demontarea scarilor drepte, vitrinelor luminatoare, obloanelor etc -Balustrada |  |  | kg |  |  | 2 150,000 |  |
|  |  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  |  | 64,500 |  |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  |  | 64,500 |  |
|  |  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  |  | 1,720 |  |
|  |  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  |  | 2,150 |  |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut. |  |  | 4,300 |  |
|  |  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut. |  |  | 10,750 |  |
| 3 |  | RCsB22A |  | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm |  |  | m |  |  | 264,000 |  |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  |  | 316,800 |  |
|  |  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  |  | 79,200 |  |
|  |  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  |  | buc |  |  | 33,264 |  |
|  |  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  |  | 221,760 |  |
|  |  | 2735725900970 |  | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm |  |  | kg |  |  | 41,580 |  |
|  |  | 2410520006751 |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; |  |  | h-ut. |  |  | 316,800 |  |
|  |  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut. |  |  | 79,200 |  |
| 4 |  | RpCB18D |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm- balustrada ecrane |  |  | m3 |  |  | 5,830 |  |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  |  | 60,049 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 26,526 |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,117 |  |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut. |  |  | 1,166 |  |
| 5 |  | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (sapa) |  |  | m2 |  |  | 255,000 |  |
|  |  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  |  | 38,250 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 38,250 |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  |  | 12,750 |  |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut. |  |  | 10,200 |  |
| 6 |  | RCsU09A |  | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare |  |  | t |  |  | 50,400 |  |
|  |  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  |  | 17,136 |  |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  |  | 33,768 |  |
|  |  | 2010102904169 |  | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv |  |  | m3 |  |  | 0,151 |  |
|  |  | 2811237329800 |  | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) |  |  | kg |  |  | 1,260 |  |
| 7 |  | RCsU09A1 |  | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare, pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga |  |  | t |  |  | 50,400 |  |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  |  | 6,048 |  |
| 8 |  | TsH92B |  | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (betoane, mortare demolate) |  |  | t |  |  | 50,400 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 55,944 |  |
| 9 |  | TsI50B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km |  |  | t |  |  | 50,400 |  |
|  |  | 3410540000006 |  | Autobasculanta |  |  | h-ut. |  |  | 13,003 |  |
| 10 |  | TsC51C |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III |  |  | 100 m3 |  |  | 0,230 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 0,087 |  |
|  |  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |
|  |  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut. |  |  | 0,097 |  |
| 11 |  | RCsU09A |  | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare |  |  | t |  |  | 50,400 |  |
|  |  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  |  | 17,136 |  |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  |  | 33,768 |  |
|  |  | 2010102904169 |  | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv |  |  | m3 |  |  | 0,151 |  |
|  |  | 2811237329800 |  | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) |  |  | kg |  |  | 1,260 |  |
| 12 |  | IzA04A |  | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma |  |  | m2 |  |  | 217,000 |  |
|  |  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  |  | 23,870 |  |
|  |  | 2881116001642 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 |  |  | buc |  |  | 65,100 |  |
| 13 |  | RCsB21C k=0.2 |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (CBA, sec.1-1,PL-7,diblu M8) |  |  | buc |  |  | 396,000 |  |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  |  | 13,464 |  |
|  |  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  |  | 198,000 |  |
|  |  | 2811236832352 |  | Burghiu widia bur |  |  | buc |  |  | 1,030 |  |
|  |  | 2940520007609 |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  |  | h-ut. |  |  | 7,128 |  |
| 14 |  | RCsB21C k=0.2 |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (CBA, sec.1-1,PL-7,poz.3) |  |  | buc |  |  | 1 216,000 |  |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  |  | 41,344 |  |
|  |  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  |  | 608,000 |  |
|  |  | 2811236832352 |  | Burghiu widia bur |  |  | buc |  |  | 3,162 |  |
|  |  | 2940520007609 |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  |  | h-ut. |  |  | 21,888 |  |
| 15 |  | RpCU07C |  | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari |  |  | buc |  |  | 1 216,000 |  |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  |  | 522,880 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 182,400 |  |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  |  | 425,600 |  |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  |  | 1,216 |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 7,296 |  |
|  |  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut. |  |  | 12,160 |  |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut. |  |  | 18,240 |  |
| 16 |  | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (poz.3) |  |  | kg |  |  | 437,760 |  |
|  |  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  |  | 83,174 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 4,378 |  |
|  |  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  |  | 4,378 |  |
|  |  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  |  | 4,378 |  |
|  |  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  |  | 437,760 |  |
|  |  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  |  | 2,189 |  |
|  |  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  |  | 3,502 |  |
|  |  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  |  | 6,566 |  |
| 17 |  | RpCD08C |  | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi Ad10 200x200 (poz.1,2) |  |  | kg |  |  | 1 413,000 |  |
|  |  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  |  | 43,803 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 7,065 |  |
|  |  | 2873122004200 |  | Plase sudate STM sau STNB |  |  | kg |  |  | 1 427,130 |  |
|  |  | 2710602000030 |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  |  | kg |  |  | 7,065 |  |
|  |  | 2734113803116 |  | Sirma neagra moale d = 1 mm |  |  | kg |  |  | 14,130 |  |
|  |  | 2523156719079 |  | Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa |  |  | buc |  |  | 211,950 |  |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut. |  |  | 0,848 |  |
| 18 |  | RpCP29B |  | Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura (poz..4.5.) |  |  | kg |  |  | 2 433,000 |  |
|  |  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  |  | 32,116 |  |
|  |  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  |  | 14,598 |  |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  |  | 1,946 |  |
|  |  | 2811106301333 |  | Constructii metalice gata confectionate |  |  | kg |  |  | 2 433,000 |  |
|  |  | 2735725901015 |  | Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2 |  |  | kg |  |  | 2,920 |  |
|  |  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  |  | 7,299 |  |
|  |  | 2874115802501 |  | Surub M 16 |  |  | buc |  |  | 396,822 |  |
|  |  | 2874115840601 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | buc |  |  | 396,822 |  |
|  |  | 2874115883700 |  | Saiba M 16 |  |  | buc |  |  | 7,299 |  |
|  |  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  |  | 0,730 |  |
|  |  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  |  | 1,095 |  |
|  |  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  |  | 17,031 |  |
|  |  | 2732103600459 |  | Tabla neagra 1 mm |  |  | kg |  |  | 14,598 |  |
|  |  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut. |  |  | 2,920 |  |
|  |  | 3410520001102 |  | Automacara 10 tf |  |  | h-ut. |  |  | 1,460 |  |
| 19 |  | CN21A |  | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi |  |  | m2 |  |  | 85,160 |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 95,379 |  |
|  |  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei PF- 115 |  |  | kg |  |  | 10,219 |  |
|  |  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  |  | 8,516 |  |
|  |  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | l |  |  | 1,277 |  |
|  |  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  |  | 8,516 |  |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  |  | 4,258 |  |
|  |  | 2430226101337 |  | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 |  |  | kg |  |  | 2,555 |  |
| 20 |  | CK35B |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat -Diblu M8 |  |  | buc |  |  | 396,000 |  |
|  |  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  |  | 79,200 |  |
|  |  | 2874136313300-8 |  | Diblu din metal M8 |  |  | buc |  |  | 396,000 |  |
| 21 |  | RpCB04D |  | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente cu betoniera cu beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice |  |  | m3 |  |  | 1,240 |  |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  |  | 5,431 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 2,852 |  |
|  |  | 2663102100911 |  | Beton marfa clasa B 15/M200 |  |  | m3 |  |  | 1,296 |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,152 |  |
|  |  | 2952270003717 |  | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) |  |  | h-ut. |  |  | 0,744 |  |
|  |  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut. |  |  | 0,186 |  |
| 22 |  | RpCC02A |  | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  |  | 22,300 |  |
|  |  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  |  | 11,596 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 4,014 |  |
|  |  | 2010102904030 |  | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942 |  |  | m3 |  |  | 0,023 |  |
|  |  | 2874145886942 |  | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm |  |  | kg |  |  | 0,679 |  |
|  |  | 2320186201084 |  | Ulei emulsionat pentru decofrare |  |  | kg |  |  | 2,716 |  |
|  |  | 2020212928359 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala |  |  | m2 |  |  | 2,490 |  |
|  |  | 2010102904420 |  | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942 |  |  | m3 |  |  | 0,023 |  |
|  |  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  | h-ut. |  |  | 0,669 |  |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut. |  |  | 0,446 |  |
| 23 |  | CB11A |  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R |  |  | buc |  |  | 128,000 |  |
|  |  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  |  | 38,400 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 19,200 |  |
|  |  | 2811236310185 |  | Popi metalici extensibili PE 3100 R |  |  | kg |  |  | 51,200 |  |
|  |  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  |  | 0,064 |  |
|  |  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut. |  |  | 1,280 |  |
| 24 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr-40...60.(50mm ) |  |  | m2 |  |  | 217,000 |  |
|  |  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  |  | 130,200 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 21,700 |  |
|  |  | 2664102102010-150 |  | Mortar ciment 150-T |  |  | m3 |  |  | 7,161 |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 2,170 |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  |  | 6,510 |  |
|  |  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut. |  |  | 2,604 |  |
| 25 |  | CG01A1k=4 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade |  |  | m2 |  |  | 217,000 |  |
|  |  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  |  | 86,800 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 17,360 |  |
|  |  | 2664102100035 |  | Mortar ciment 150 |  |  | m3 |  |  | 4,774 |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 1,736 |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  |  | 2,604 |  |
|  |  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut. |  |  | 1,302 |  |
| 26 |  | CF17D |  | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. -penetron adix 3.27kg/m3 |  |  | kg |  |  | 35,480 |  |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  |  | 2,484 |  |
|  |  | 1421302200465 |  | Material hidrofug -penetron adix |  |  | kg |  |  | 36,190 |  |
| 27 |  | IzA04A |  | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma |  |  | m2 |  |  | 217,000 |  |
|  |  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  |  | 23,870 |  |
|  |  | 2881116001642 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 |  |  | buc |  |  | 65,100 |  |
| 28 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Betonocontact |  |  | m2 |  |  | 88,400 |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 2,652 |  |
|  |  | 2416586105303-bet |  | Amorsa-grund Betonocontact |  |  | kg |  |  | 13,260 |  |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  |  | 4,420 |  |
| 29 |  | RpCJ12A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 |  |  | 88,400 |  |
|  |  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  |  | 117,572 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 32,708 |  |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  |  | 845,988 |  |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  |  | 2,387 |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,619 |  |
|  |  | 29522700038171 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  |  | h-ut. |  |  | 0,707 |  |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut. |  |  | 0,354 |  |
| 30 |  | CF11A k=0.5 |  | Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu |  |  | m2 |  |  | 217,000 |  |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  |  | 173,600 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 21,700 |  |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  |  | 672,700 |  |
|  |  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  |  | 379,750 |  |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  |  | 4,231 |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 1,085 |  |
|  |  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut. |  |  | 0,976 |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  |  | 0,326 |  |
|  |  |  |  | Total Consolidare blocurilor de balcon Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Gard metalic B-1,B-2 (СBA, pl.6) |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | CL19D |  | Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta - B-1,B-2, |  |  | kg |  |  | 5 884,240 |  |
|  |  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  |  | 1 765,272 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 117,685 |  |
|  |  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  |  | 58,842 |  |
|  |  | 2811236306270 |  | Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat din teava patrat 50*3 si 20*2 |  |  | kg |  |  | 5 884,240 |  |
|  |  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  |  | 17,653 |  |
|  |  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  |  | 29,421 |  |
|  |  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  |  | 58,842 |  |
|  |  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  |  | 294,212 |  |
| 32 |  | CN21A |  | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi |  |  | m2 |  |  | 205,950 |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 230,664 |  |
|  |  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei PF- 115 |  |  | kg |  |  | 24,714 |  |
|  |  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  |  | 20,595 |  |
|  |  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | l |  |  | 3,089 |  |
|  |  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  |  | 20,595 |  |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  |  | 10,297 |  |
|  |  | 2430226101337 |  | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 |  |  | kg |  |  | 6,178 |  |
|  |  |  |  | Total Gard metalic B-1,B-2 (СBA, pl.6) Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. PS-1 (72 buc, pl-5,6) |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | RCsB21C k=0.5 |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm -20cm (CBA, sec.1-1,PL-5) |  |  | buc |  |  | 432,000 |  |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  |  | 36,720 |  |
|  |  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  |  | 540,000 |  |
|  |  | 2811236832352 |  | Burghiu widia bur |  |  | buc |  |  | 2,808 |  |
|  |  | 2940520007609 |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  |  | h-ut. |  |  | 19,440 |  |
| 34 |  | CK35B |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat -Diblu M12 |  |  | buc |  |  | 432,000 |  |
|  |  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  |  | 86,400 |  |
|  |  | 2874136313300-12 |  | Diblu din metal M12 |  |  | buc |  |  | 432,000 |  |
| 35 |  | CL19D |  | Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta - PS-1 |  |  | kg |  |  | 1 319,340 |  |
|  |  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  |  | 395,802 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 26,387 |  |
|  |  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  |  | 13,193 |  |
|  |  | 2811236306270 |  | Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat din teava patrat 50*3 si 20*2 |  |  | kg |  |  | 1 319,340 |  |
|  |  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  |  | 3,958 |  |
|  |  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  |  | 6,597 |  |
|  |  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  |  | 13,193 |  |
|  |  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  |  | 65,967 |  |
| 36 |  | CN21A |  | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi |  |  | m2 |  |  | 35,600 |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 39,872 |  |
|  |  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei PF- 115 |  |  | kg |  |  | 4,272 |  |
|  |  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  |  | 3,560 |  |
|  |  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | l |  |  | 0,534 |  |
|  |  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  |  | 3,560 |  |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  |  | 1,780 |  |
|  |  | 2430226101337 |  | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 |  |  | kg |  |  | 1,068 |  |
| 37 |  | CL57B |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg -poz6, pl-6 |  |  | kg |  |  | 153,360 |  |
|  |  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  |  | 16,103 |  |
|  |  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  |  | kg |  |  | 161,089 |  |
|  |  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  |  | 3,098 |  |
|  |  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  |  | 1,549 |  |
|  |  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut. |  |  | 12,269 |  |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut. |  |  | 1,994 |  |
| 38 |  | CL41A |  | Zincarea pieselor inglobate in conditii de santier |  |  | m2 |  |  | 5,360 |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 6,861 |  |
|  |  | 1019853 |  | Vopsea pentru zincare la rece (zincare) |  |  | kg |  |  | 1,340 |  |
|  |  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  |  | 1,072 |  |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  |  | 0,268 |  |
| 39 |  | CD07A |  | Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv Tabla profilata |  |  | m2 |  |  | 97,920 |  |
|  |  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  |  | 88,128 |  |
|  |  | 2732103646070-18 |  | Tabla cutata |  |  | m2 |  |  | 108,691 |  |
|  |  | 2874125886734 |  | Nituri POP |  |  | buc |  |  | 342,720 |  |
|  |  | 2874115893397 |  | Bolt tornado K 6/20 OL50 |  |  | buc |  |  | 274,176 |  |
|  |  | 2461117308504 |  | Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO |  |  | buc |  |  | 274,176 |  |
|  |  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut. |  |  | 3,917 |  |