CAIET DE SARCINI

1. Obiectul achiziţiilor  Renovarea cladirii administrative existente in vederea amplasarii "Sectorului de Politie nr.5"Cetireni al Inspectoratului de Politie Ungheni, din s.Cetireni, r-nul Ungheni

Soluţii arhitectural-constructive

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de demolare |  |  |
| 1 | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice | m3 | 30,50 |
| 2 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc | m3 | 14,58 |
| 3 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 219,60 |
| 4 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 58,60 |
| 5 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 161,00 |
| 6 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc | m3 | 33,00 |
| 7 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 234,00 |
| 8 | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice - parapet | m3 | 11,50 |
| 9 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 234,00 |
| 10 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | m2 | 234,00 |
| 11 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 42,60 |
| 12 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 215,60 |
| 13 | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice la fasade | m3 | 2,46 |
| 14 | TrI1AA02B3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3 | t | 98,50 |
| 15 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km | t | 98,50 |
|  |  | 2. Zidarie |  |  |
| 16 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 2,20 |
| 17 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 145,89 |
| 18 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 43,18 |
| 19 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C15 | m3 | 2,62 |
| 20 | IzF50A | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale | m2 | 4,80 |
| 21 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 | 1,32 |
|  |  | 3. Buiandrugi |  |  |
| 22 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 9,50 |
| 23 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 17,12 |
| 24 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 3,49 |
| 25 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 7,00 |
| 26 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15 | m3 | 0,26 |
|  |  | 4. Acoperis |  |  |
| 27 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 5,32 |
| 28 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 4,38 |
| 29 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat Ancore conexpand d12 | buc | 160,00 |
| 30 | RpCU05A | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime | buc | 2,00 |
| 31 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 0,36 |
| 32 | CA04A1 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimi peste 35 m | m3 | 0,17 |
| 33 | CE42A | Executarea lucarnelor 0,77 m2/buc. | buc | 1,00 |
| 34 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | 1,93 |
| 35 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti - contrasipci | m3 | 0,40 |
| 36 | CE30B | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.2.3 m3 | m2 | 340,00 |
| 37 | CE31D2 | Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din scinduri PAL, cu latimea medie de 0,4 m (exclusiv pervaz. placi rigle - 1.69 m3, scindura 200x30 - 0.45 m3) | m2 | 55,00 |
| 38 |  | Lambriu Sofit | m2 | 55,00 |
| 39 |  | Profil j sofit - 2 m.l./m.l.. Pazie Sofit | m | 150,00 |
| 40 | CE23A | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm - Sortulet de mascare Profil J Sofit | m | 75,00 |
| 41 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. | m3 | 4,84 |
| 42 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 14,54 |
| 43 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Folie anticondens | m2 | 340,00 |
| 44 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Umbrela | m2 | 340,00 |
| 45 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d120 | m | 75,00 |
| 46 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d80 | m | 20,00 |
| 47 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu - aplicativ parazapezi 41 buc*1.25 | m | 51,25 |
|  |  | 5. Finisarea fatada |  |  |
| 48 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 342,50 |
| 49 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren Tehnoplex - 50 mm | m2 | 37,60 |
| 50 | IzF55A | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm FS25 - 50 mm | m2 | 234,70 |
| 51 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren FS25 - 30 mm - elemente decorative | m2 | 28,40 |
| 52 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 272,30 |
| 53 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti Tencuiala decorativa mozaic | m2 | 37,60 |
| 54 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 234,70 |
| 55 | CH06A | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta Balustrada din inox | m | 14,00 |
| 56 | CL53F | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale peste 30% din suprafata totala a peretilor. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului | m2 | 7,80 |
|  |  | 6. Usi |  |  |
| 57 | CK25D1 | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv de exterior | m2 | 12,20 |
| 58 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv exterioara | m2 | 1,92 |
| 59 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m MDF | m2 | 17,38 |
| 60 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 12,00 |
| 61 | CK33B | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri | buc | 24,00 |
| 62 | CK33A | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor | buc | 2,00 |
| 63 | CK18C | Montarea coltari | m | 69,30 |
| 64 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 69,30 |
| 65 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 6,93 |
| 66 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton extra | m2 | 6,93 |
| 67 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 6,93 |
| 68 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea acrilica | m2 | 6,93 |
|  |  | 7. Ferestre |  |  |
| 69 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv | m2 | 11,52 |
| 70 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp | m2 | 24,04 |
| 71 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice | m | 23,20 |
| 72 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | 23,20 |
| 73 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m | 77,50 |
| 74 | CK18C | Montarea coltari | m | 77,50 |
| 75 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 19,40 |
| 76 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton extra | m2 | 19,40 |
| 77 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 19,40 |
| 78 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea acrilica | m2 | 19,40 |
| 79 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime exterioare | m | 77,50 |
|  |  | 8. Pardoseli |  |  |
|  |  | 8.1. Acoperire laminat |  |  |
| 80 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - Thermobeton 350 kg/m3 | m3 | 6,60 |
| 81 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 132,00 |
| 82 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-2 | m2 | 132,00 |
| 83 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp 8 mm pe izolare termica 2-3 mm | m2 | 10,90 |
| 84 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 8 mm pe izolare termica 2-3 mm | m2 | 121,10 |
|  |  | 8.2. Acoperire placi ceramo-granit |  |  |
| 85 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - Thermobeton 350 kg/m3 | m3 | 3,79 |
| 86 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu -Bipoli XPP -2 straturi | m2 | 7,70 |
| 87 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 75,80 |
| 88 | CG50B | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm | m2 | 75,80 |
| 89 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 68,22 |
|  |  | 8.3. Planseu de pod |  |  |
| 90 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - Argila expandata in amestec de mortar ciment-nisip | m3 | 32,94 |
|  |  | 9. Finisarea tavane |  |  |
| 91 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 200,10 |
| 92 | СF60E | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie hidro | m2 | 7,70 |
| 93 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 7,70 |
| 94 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 7,70 |
| 95 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k-3 | m2 | -7,70 |
| 96 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 7,70 |
| 97 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Selectone canada | m2 | 7,70 |
| 98 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea acrilica | m2 | 7,70 |
|  |  | 10. Finisare pereti |  |  |
| 99 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 603,50 |
| 100 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 550,00 |
| 101 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 550,00 |
| 102 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k-2 | m2 | -550,00 |
| 103 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 550,00 |
| 104 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 550,00 |
| 105 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea acrilica | m2 | 550,00 |
| 106 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare 0.3 kg/m2 | m2 | 53,50 |
| 107 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 53,50 |
|  |  | 11. Scara exterioara |  |  |
| 108 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 3,80 |
| 109 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 2,40 |
| 110 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 15,00 |
| 111 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 4,00 |
| 112 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C15 | m3 | 4,45 |
| 113 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm | m2 | 10,50 |
|  |  | 12. Canale de ventilare |  |  |
| 114 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 216,94 |
| 115 | IzD03C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,22 |
| 116 | IzD04C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,22 |
| 117 | IzH07B | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm | m2 | 10,08 |
| 118 | CD07B | Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv | m2 | 20,16 |
| 119 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu - Aplicativ - Profil din tabla de colt 0.56 m | m | 28,80 |
|  |  | 13. Placuta informativa |  |  |
| 120 | CK35C | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat - element de fixare a placutei distantier din inox | buc | 4,00 |
| 121 | RpCM24F | Inlocuirea pieselor speciale sau decorative, - aplicativ Placuta informativa 600x400h | buc | 1,00 |

Echipament electric şi iluminat

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 20,00 |
| 2 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 20,00 |
| 3 | RpCU05B1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 15,00 |
| 4 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 15,00 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 5 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 BZUM | buc | 1,00 |
| 6 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 1,00 |
| 7 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 1,00 |
| 8 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 1,00 |
| 9 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 Dulap de distributie incorporat | buc | 1,00 |
| 10 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 2,00 |
| 11 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 19,00 |
| 12 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 Dulap de distributie incorporat | buc | 1,00 |
| 13 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 7,00 |
| 14 | 08-03-594-16 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc | 0,37 |
| 15 |  | Corp de iluminat PRB/S LED 32 | buc | 37,00 |
| 16 | RpEF21F | Montarea accesoriilor pentru lampi :Блок аварийного питания с LED модулем EMLT-1.0 KIT LED | buc | 2,00 |
| 17 |  | Блок аварийного питания с LED модулем EMLT-1.0 KIT LED | buc | 2,00 |
| 18 | 08-03-536-1 | Controler - Устройство дистанционого тестирования и управления аврийным освещением TELEMANDO | buc | 1,00 |
| 19 | 08-03-594-16 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc | 0,14 |
| 20 |  | Corp de iluminat RKL LED 29 c LED 29 вт | buc | 12,00 |
| 21 |  | Corp de iluminat ДСП 1303 c LED 40 вт | buc | 2,00 |
| 22 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete | 100 buc | 0,01 |
| 23 |  | Corp de iluminat EXIT cu acumulator pt 3 ore cu lampi LED | buc | 1,00 |
| 24 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 7,00 |
| 25 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,12 |
| 26 |  | Teava ПВХ d20 | m | 700,00 |
| 27 |  | Teava ПВХ d40 | m | 12,00 |
| 28 | RpEM10A | Montarea cablului torsadat | 100 m | 0,50 |
| 29 |  | Cablu СИП-2А 3x16+1x25кв | m | 50,00 |
| 30 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m | 0,15 |
| 31 |  | Cablu ВВГнг-LS 5x4 mm2 | m | 15,00 |
| 32 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 5,50 |
| 33 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 1,47 |
| 34 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 20,53 |
| 35 |  | Conductor ПВ-1 1х2,5 мм2 | m | 550,00 |
| 36 |  | Conductor ПВ-1 1х1,5 мм2 | m | 2 200,00 |
| 37 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t | 0,01 |
| 38 | 08-02-472-3 | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 | 100 m | 0,05 |
| 39 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,06 |
| 40 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm - exclusiv metal | 10 buc | 0,03 |
| 41 |  | Armatura d20 mm | kg | 15,00 |
| 42 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,04 |
| 43 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,21 |
| 44 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,03 |
| 45 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa - de trecere | 100 buc | 0,02 |
| 46 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,30 |
| 47 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,01 |
| 48 |  | Intrerupator cu o clapa la instalare deschisa | buc | 4,00 |
| 49 |  | Intrerupator cu o clapa | buc | 21,00 |
| 50 |  | Intrerupator cu doua clape | buc | 3,00 |
| 51 |  | Intrerupator de trecere | buc | 2,00 |
| 52 |  | Priza | buc | 30,00 |
| 53 |  | Priza la instalare deschisa | buc | 1,00 |
| 54 | RpEQ04A | Montarea cutiei k-0,1 | buc | 121,00 |
| 55 |  | Cutie | buc | 56,00 |
| 56 |  | Cutie de distributie | buc | 65,00 |
| 57 |  | Муфта натяжная K804 | buc | 2,00 |
| 58 |  | Анкер К675 | buc | 2,00 |
| 59 |  | Зажим тросовый К676 | buc | 2,00 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 60 |  | Dulap BZUM TF | buc | 1,00 |
| 61 |  | Выключатель нагрузки ВН32--3P 63A | buc | 1,00 |
| 62 |  | Выключатель ВА47-29(3)С25 | buc | 1,00 |
| 63 |  | Contor ZMR 110 | buc | 1,00 |
| 64 |  | Dulap de distributie incorporat | buc | 1,00 |
| 65 |  | Выключатель 40A Nr. 4 065 43 Legrand | buc | 1,00 |
| 66 |  | Выключатель 4 062 78 Legrand | buc | 1,00 |
| 67 |  | Выключатель ВА47-29(1)С6 | buc | 1,00 |
| 68 |  | Выключатель ВА47-29(1)С10 | buc | 1,00 |
| 69 |  | Выключатель ВА47-29(1)B10 | buc | 9,00 |
| 70 |  | Выключатель ВА47-29(1)С16 | buc | 2,00 |
| 71 |  | Диференциальный автомат АВДТ63М/16АС-30ма | buc | 6,00 |
| 72 |  | Dulap de distributie incorporat | buc | 1,00 |
| 73 |  | Выключатель нагрузки ВН32--2P 20A | buc | 1,00 |
| 74 |  | Выключатель ВА47-29(1)С6 | buc | 6,00 |
| 75 |  | Устройство дистанционого тестирования и управления аврийным освещением TELEMANDO | buc | 1,00 |

Încălzire şi ventilare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Korado 22RK 5005 | buc | 1,00 |
| 2 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Korado 22RK 5007 | buc | 7,00 |
| 3 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Korado 22RK 5008 | buc | 1,00 |
| 4 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Korado 22RK 5012 | buc | 4,00 |
| 5 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm Korado 22RK 5014 | buc | 2,00 |
| 6 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" RA-N DN15 | buc | 15,00 |
| 7 | ID07A | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4" Cap termostatic RA 2940 | buc | 15,00 |
| 8 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" RLV DN1/2" | buc | 15,00 |
| 9 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. d20x2,8 Aquatherm | m | 212,00 |
| 10 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. d20x2,8 Aquatherm (Pentru Fitinguri 30% din teava) | m | 63,60 |
| 11 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 212,00 |
| 12 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 212,00 |
| 13 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la 20x2,8 s=9mm Armaflex | m | 212,00 |
| 14 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" Filtru Y222 DN15 | buc | 3,00 |
| 15 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet X1666 DN15 | buc | 3,00 |
| 16 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Dezaerator automat Fix Matic Danfoss | buc | 6,00 |
| 17 | VB19A1 | Gura de refulare , confectionarea in ateliere centralizate - gata confectionat Difuzor MV 100 PFs | buc | 1,00 |
| 18 | VB19A1 | Gura de refulare , confectionarea in ateliere centralizate - gata confectionat Difuzor MV 125 PFs | buc | 4,00 |
| 19 | VB19A1 | Gura de refulare , confectionarea in ateliere centralizate - gata confectionat Difuzor MV 150 PFs | buc | 3,00 |
| 20 | VB19A1 | Gura de refulare , confectionarea in ateliere centralizate - gata confectionat Difuzor MV 200 PFs | buc | 2,00 |
| 21 | VC35B | Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte de 76x3 mm - 108x4 mm Trecerea prin acoperis d160 | buc | 1,00 |
| 22 | VB28A | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN Дефлектор д100 | buc | 1,00 |
| 23 | IC28E | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 95 x 3,5 mm ... 108 x 4 mm Conducta din otel zincat d100 | m | 4,00 |
| 24 | IzH04A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla pe carton ondulat tip SCO sau cu saltele din vata minerala tip P cusute pe carton ondulat tip SCO, gata confectionate, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv Vata minerala 30 mm Lamella Mat | m2 | 3,00 |
| 25 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Conduct flexibil d100 izolatie 25 mm Isovent N | m | 8,00 |
| 26 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Conduct flexibil d125 izolatie 25 mm Isovent N | m | 35,00 |
| 27 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Conduct flexibil d160 izolatie 25 mm Isovent N | m | 16,00 |
| 28 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm Conduct flexibil d200 izolatie 25 mm Isovent N | m | 1,00 |
| 29 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Aplicativ Teu plastica TM 125 | buc | 2,00 |
| 30 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Aplicativ Reducere plastica RM 125/100 | buc | 2,00 |
| 31 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Aplicativ Reducere plastica RM 160/125 | buc | 2,00 |
| 32 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Aplicativ Reducere plastica RM 200/160 | buc | 2,00 |
| 33 | RCsU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 7,00 |
| 34 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Refulare naturala PS100 | buc | 7,00 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 35 | IA20A | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" Supapa de echilibrare DN15 ASV-PV DN15 | buc | 3,00 |
| 36 | IA20A | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" Supapa de masurare DN15 ASV-M DN15 | buc | 3,00 |
| 37 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw | buc | 7,00 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 38 |  | Supapa de echilibrare DN15 ASV-PV DN15 | buc | 3,00 |
| 39 |  | Supapa de masurare DN15 ASV-M DN15 | buc | 3,00 |
| 40 |  | Ventilator VKM 100P | buc | 1,00 |
| 41 |  | Ventilator VKM 125P | buc | 4,00 |
| 42 |  | Ventilator VKM 150 P | buc | 2,00 |

Apeduct şi canalizare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Sistem de alimentare cu apa rece |  |  |
| 1 | RpSC24A1 | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 2,00 |
| 2 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 3,00 |
| 3 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 3,00 |
| 4 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4 | buc | 7,00 |
| 5 | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1" | buc | 1,00 |
| 6 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm d20 Ecoplastic | m | 6,00 |
| 7 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm d25 Ecoplastic | m | 20,00 |
| 8 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la ПЭП 5 mm d20 | m | 6,00 |
| 9 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la ПЭП 5 mm d25 | m | 20,00 |
| 10 | RpSF05A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 26,00 |
| 11 | RpSF06A | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | 10 m | 2,60 |
|  |  | 1.2. Sistem de alimetare cu apa calda |  |  |
| 12 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2 | buc | 4,00 |
| 13 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4 | buc | 1,00 |
| 14 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm d16 Ecoplastic | m | 4,00 |
| 15 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm d20 Ecoplastic | m | 13,00 |
| 16 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la ПЭП 5 mm d16 | m | 4,00 |
| 17 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la ПЭП 5 mm d20 | m | 13,00 |
|  |  | 1.3. Canalizarea menajera |  |  |
| 18 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 5,00 |
| 19 | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 16,00 |
| 20 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Revizia d110 | buc | 1,00 |
| 21 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Mufa antifoc d110 | buc | 1,00 |
| 22 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 2,10 |
| 23 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 3,00 |
| 24 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 3,00 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 25 | SE57A | Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l | buc | 1,00 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 26 |  | Boiler electric 100 l | buc | 1,00 |

Semnalizare incendiu şi pază

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpCU05B1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 7,00 |
| 2 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 3,00 |
| 3 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 10,00 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 4 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze Артон-08П | buc | 1,00 |
| 5 | 10-04-001-02 | Emitator telegrafic-telefonic pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1 | set | 1,00 |
| 6 | RpEG09A | Legaturi electrice (conexiuni) Резистор 1,5-4,7 кОм | buc | 40,00 |
| 7 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, | buc | 2,00 |
| 8 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 Boxa metalica 210x230 | buc | 1,00 |
| 9 | 10-08-002-06 | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului | buc | 29,00 |
| 10 | 10-08-002-04 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor Sensor de fum СПД3.1 | buc | 20,00 |
| 11 | 10-08-002-04 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor Sensor manual HF911 | buc | 2,00 |
| 12 | 10-08-002-03 | Avertizoare "ПС" automatice: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii Sensor de caldura FTL2A | buc | 2,00 |
| 13 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Avertizator HC 103 | buc | 3,00 |
| 14 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Стробоскоп | buc | 3,00 |
| 15 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida | 100 m | 1,65 |
| 16 |  | Cablu КСПВнг(А) FRLS - 2х0,5 | m | 165,00 |
| 17 | RpEA09A | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice 10x22 | m | 70,00 |
| 18 | RpEA09A | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice 40x60 | m | 2,00 |
| 19 | 10-08-001-02 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze Panou de recepti control PC1832 | buc | 1,00 |
| 20 | 10-08-001-07 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc liniar Taste PC5501 | 10 buc | 0,10 |
| 21 | 10-08-002-04 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor Sensor de contact magnetic HO-03B | buc | 2,00 |
| 22 | 10-08-002-04 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor Sensor combinat IR+spargere LC102PI | buc | 9,00 |
| 23 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida | 100 m | 1,65 |
| 24 |  | Cablu CQR 6x0.22 | m | 165,00 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 25 |  | Контрольная панель Артон-08П | buc | 1,00 |
| 26 | 33500017 | Радиопередатчик ATS-100 | buc | 1,00 |
| 27 |  | Резистор 1,5 кОм | buc | 40,00 |
| 28 |  | Акумулятор CB 7.2 | buc | 2,00 |
| 29 |  | Boxa metalica 210x230 | buc | 1,00 |
| 30 |  | Sensor de fum СПД3.1 | buc | 22,00 |
| 31 |  | Sensor manual HF911 | buc | 2,00 |
| 32 |  | Sensor de caldura FTL2A | buc | 2,00 |
| 33 |  | Avertizator HC 103 | buc | 3,00 |
| 34 |  | Стробоскоп | buc | 3,00 |
| 35 |  | Panou de recepti control PC1832 | buc | 1,00 |
| 36 |  | Taste PC5501 | buc | 1,00 |
| 37 |  | Sensor de contact magnetic HO-03B | buc | 2,00 |
| 38 |  | Sensor combinat IR+spargere LC102PI | buc | 10,00 |

Sisteme telecomunicaţii

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpCU05B1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 4,00 |
| 2 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 1,00 |
| 3 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 5,00 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. Sistemul de comunicatii telefonice |  |  |
| 4 | 10-06-034-05 | Lucrari diverse: Boxa pentru cabluri telefonice (incarcarea si instalarea), capacitate: pina la 50х2, invelisul cablului din masa plastica (Бокс) | buc | 1,00 |
| 5 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza de microfon(Розетка тел. Rj-12) | buc | 4,00 |
| 6 | 10-06-037-12 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Plinta LSA-Plus 2*10 normal deschisa | 100 buc | 0,01 |
| 7 | 10-02-030-01 | Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "АТС": de masa (Тел. аппарат) | buc | 4,00 |
| 8 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,90 |
| 9 |  | Труба ПE Д=20мм | m | 90,00 |
| 10 | 10-06-026-01 | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабель в трубе, по лотку) | 1 km | 0,081 |
| 11 | Цена поставщика | Кабель UTP cat.5e | m | 90,00 |
|  |  | 2.2. Sistemul de comunicatii internet |  |  |
| 12 | 10-03-026-10 | Utilajul : Comutator SWICH HP V1905-24 | buc | 1,00 |
| 13 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza de microfon (Розетка компьютерная RJ-45) | buc | 8,00 |
| 14 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 1,60 |
| 15 |  | Труба ПE Д=20мм | m | 160,00 |
| 16 | 10-06-026-01 | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабель в трубе, по лотку) | 1 km | 0,144 |
| 17 | Цена поставщика | Кабель UTP cat.5e | m | 160,00 |
|  |  | 2.3. Sistemul de supraveghere video |  |  |
| 18 | 10-04-067-22 | Aparataj de televiziune color: Camera de televiziune de transmisiune | buc | 4,00 |
| 19 | 10-04-067-23 | Aparataj de televiziune color: Dispozitiv de videocontrol Inregistrator video DS-7608NI-E2 | buc | 1,00 |
| 20 | 10-04-067-21 | Aparataj de televiziune color: Videomagnetofon HDD | buc | 1,00 |
| 21 | 10-03-026-10 | Utilajul : Comutator SWICH PoE DS-3E0109P-E | buc | 1,00 |
| 22 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,70 |
| 23 |  | Труба ПE Д=20мм | m | 70,00 |
| 24 | 10-06-026-01 | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабель в трубе, по лотку) | 1 km | 0,063 |
| 25 | Цена поставщика | Кабель UTP cat.5e | m | 70,00 |
| 26 | 10-08-003-06 | Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare UPS SVEN Pro+1500 LCD 1500VA | buc | 1,00 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 27 |  | Aparat de telefon KX-T2365 | buc | 4,00 |
| 28 |  | SWICH HP V1905-24 | buc | 1,00 |
| 29 |  | Camera de interior DS-2CD2420FWD-IW | buc | 2,00 |
| 30 |  | Camera de exterior DS-2CD2020F-I | buc | 2,00 |
| 31 |  | Inregistrator video DS-7608NI-E2 | buc | 1,00 |
| 32 |  | HDD WD30PURX | buc | 1,00 |
| 33 |  | SWICH PoE DS-3E0109P-E | buc | 1,00 |
| 34 |  | UPS SVEN Pro+1500 LCD 1500VA | buc | 1,00 |

Soluţii termomecanice

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" Filtru magnetic dn15 | buc | 1,00 |
| 2 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet dn15 Danfoss | buc | 4,00 |
| 3 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Robinet dn20 Danfoss | buc | 7,00 |
| 4 | ID01C | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" Robinet dn32 Danfoss | buc | 8,00 |
| 5 | IA20A | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" Supapa de intoarcere DN15 Danfoss | buc | 2,00 |
| 6 | IA20A | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" Supapa de intoarcere DN20 Danfoss | buc | 1,00 |
| 7 | IA20B | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1 1/4"...1 1/2" Supapa de intoarcere DN32 Danfoss | buc | 2,00 |
| 8 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" Filtru dn20 Danfoss | buc | 1,00 |
| 9 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" Filtru dn32 Danfoss | buc | 1,00 |
| 10 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Dezaerator automat DN15 Danfoss | buc | 2,00 |
| 11 | IA20A | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" Supapa de siguranta P=4bar DN20 Danfoss | buc | 2,00 |
| 12 | IC53A | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/8" ...1/2" Placa ingobata pentru instalarea termo-manometru ЗК4-241.00-90 | buc | 4,00 |
| 13 | ID03A | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mmи Robinet cu 3 cai pentru manometru | buc | 6,00 |
| 14 | IC24A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" | m | 1,00 |
| 15 | IC24B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" | m | 13,00 |
| 16 | IC24D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" 38x2 | m | 6,00 |
| 17 | IC24F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2 1/2" D57x3 | m | 1,00 |
| 18 | IE06A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1" | m | 14,00 |
| 19 | IE06B | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1" | m | 7,00 |
| 20 | IE07A | Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv | m | 14,00 |
| 21 | IE07B | Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1" | m | 7,00 |
| 22 | RpCR27A1 | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac | m | 21,00 |
| 23 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 20,00 |
| 24 | IzD03C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,02 |
| 25 | IzD04C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,02 |
| 26 | IzH07A | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv Structura din fibra de sticla ХПС-Т-5 | m2 | 2,50 |
| 27 | IzH07A | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv Rulou fibra din sticla | m2 | 3,65 |
| 28 | CL52A | Pilon din teava de otel cu diametrul pina la 300 mm., pe tiranti, inaltime pina la 30 m. Cos de fum orizontal si vetical d219x4 cu usa 100x200 | t | 0,191 |
| 29 | IzA06A | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email KO-811) | m2 | 7,22 |
| 30 | IzH07B | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm 50 mm | m2 | 9,20 |
| 31 | IzI09A1 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,7 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare | m2 | 11,00 |
| 32 | IzI09A2 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,7 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare | m2 | 11,00 |
| 33 | IC43D | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 219 x 8mm...273 x 7 mm | buc | 1,00 |
| 34 | VC35C | Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte de 133x4 mm - 273x8 mm Trecere prin acoperis УП1-3 | buc | 2,00 |
| 35 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Grila metalica 150x150 pentru aerisire acoperisului | buc | 2,00 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 36 | IA14A | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw | buc | 1,00 |
| 37 | IA37B | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul peste 1" | buc | 3,00 |
| 38 | IA37A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv | buc | 1,00 |
| 39 | ID07A | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4" Supapa de protectie impotriva supraincalzirii Regulus DBV 1-02 | buc | 1,00 |
| 40 | IA32A | Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 500 l | buc | 1,00 |
| 41 | IA27A | Rezervor de condens, montat pe postament avind capacitatea de 500 l Vas de acumulare V-0,25 m3 | buc | 1,00 |
| 42 | IA20A | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" Supapa electromagnetica Danfoss EV 220V DN15 | buc | 1,00 |
| 43 | ID03B | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 25 - 50 mm Supapa cu 3 cai mecanic DN25 Danfoss | buc | 1,00 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 44 |  | Cazan cu 6 camere din fonta Q=34,9kW Viadrus Hercules U22 C | buc | 1,00 |
| 45 |  | Pompa de circulatie Wilo-Star-RS 30/6 | buc | 2,00 |
| 46 |  | Pompa de circulatie Wilo-Star-RS 25/2 | buc | 1,00 |
| 47 |  | Pompa de circulatie Wilo-MHI-202 | buc | 1,00 |
| 48 |  | Supapa de protectie impotriva supraincalzirii Regulus DBV 1-02 | buc | 1,00 |
| 49 |  | Vas de expansiune V=24l Flatvarem | buc | 1,00 |
| 50 |  | Vas de acumulare V-0,25 m3 | buc | 1,00 |
| 51 |  | Supapa electromagnetica Danfoss EV 220V DN15 | buc | 1,00 |
| 52 |  | Cutie pentru carbune 05/0,5/1 m | buc | 1,00 |
| 53 |  | Supapa cu 3 cai mecanic DN25 Danfoss | buc | 1,00 |
| 54 |  | Cutie pentru cenusa si zgura 05/1/1m | buc | 1,00 |

Automatizarea soluţii termomecanice

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda A4602 | buc | 5,00 |
| 2 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda termometru bimetalic 102.11 | buc | 1,00 |
| 3 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control Manometru 111.16 | buc | 4,00 |
| 4 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control Manovakumetru МВПУх4 | buc | 3,00 |
| 5 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control Manovakumetru МВПУх0,6 | buc | 1,00 |
| 6 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control Manometru cu membrana ТНМП-52-М2 | buc | 2,00 |
| 7 | IA18I | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Отборные устройство | buc | 19,00 |
| 8 |  | Dispozitiv selectiv B-16-225 | buc | 2,00 |
| 9 |  | Dispozitiv selectiv Г-16-225 | buc | 7,00 |
| 10 |  | Dispozitiv selectiv Г-16-80 | buc | 7,00 |
| 11 |  | Dispozitiv selectiv 955-2 | buc | 2,00 |
| 12 |  | Caseta de conectare KC-10 | buc | 1,00 |
| 13 | IC24A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" d15 | m | 15,00 |
| 14 | IE06A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1" | m | 15,00 |
| 15 | IE07A | Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv | m | 15,00 |
| 16 | RpCR27A1 | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac | m | 15,00 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 17 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control Дм2010cr | buc | 3,00 |
| 18 | 11-02-001-02 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 5 Sensor de nivel POC-301 | buc | 1,00 |
| 19 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda Termometru cu alarma ТПГ100эк-М1 | buc | 1,00 |
| 20 | IA40A | Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer Detector de CO2 tip Seitron T.COY-1, Анализатор ГИАМ-310-02-2 | buc | 1,00 |
| 21 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete:Sirena de alarma CC-1 | buc | 1,00 |
| 22 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 Щмп) | buc | 1,00 |
| 23 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare Releu intermediar ПЭ37-44У3 | buc | 10,00 |
| 24 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare Releu intermediar ПЭ37-62У3 | buc | 2,00 |
| 25 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare Comutator de timp PCB19-11-УХЛ4 | buc | 1,00 |
| 26 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare Comutator de timp PCB19-31-УХЛ4 | buc | 1,00 |
| 27 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 4,00 |
| 28 | RpEG09A | Legaturi electrice (conexiuni) Диод Д2466 | buc | 7,00 |
| 29 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare Intrerupator universal cu miner oval numarul inscriptiei 23 УП5311-С225 | buc | 2,00 |
| 30 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare Intrerupator universal cu miner oval numarul inscriptiei 23 УП5312-Ф343 | buc | 2,00 |
| 31 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montarу Indicator luminos, buton de control, Bloc de prindere | buc | 17,00 |
| 32 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 20,00 |
| 33 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida | 100 m | 1,12 |
| 34 |  | Cablu КВВГ 5x1,5 mm2 | m | 25,00 |
| 35 |  | Cablu КВВГ 4x1,5 mm2 | m | 65,00 |
| 36 |  | Cablu КВВГ 10x1,5 mm2 | m | 10,00 |
| 37 |  | Cablu ПВ1 1,0 mm2 | m | 12,00 |
| 38 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 0,02 |
| 39 |  | Furtun metalic dn 15 mm | m | 2,00 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 40 |  | Manometru Дм2010cr-1,5-6,0 | buc | 1,00 |
| 41 |  | Manometru Дм2010cr-1,5-4,0 | buc | 2,00 |
| 42 |  | Sensor de nivel POC-301 | buc | 1,00 |
| 43 |  | Termometru cu alarma ТПГ100эк-М1 | buc | 1,00 |
| 44 |  | Detector de CO2 tip Seitron T.COY-1 | buc | 1,00 |
| 45 |  | Анализатор ГИАМ-310-02-2 | buc | 1,00 |
| 46 |  | Sirena de alarma CC-1 | buc | 1,00 |
| 47 |  | Щит автоматики | buc | 1,00 |
| 48 |  | Releu intermediar ПЭ37-44У3 | buc | 10,00 |
| 49 |  | Releu intermediar ПЭ37-62У3 | buc | 2,00 |
| 50 |  | Comutator de timp PCB19-11-УХЛ4 | buc | 1,00 |
| 51 |  | Comutator de timp PCB19-31-УХЛ4 | buc | 1,00 |
| 52 |  | Intrerupator automat BA47-29-1P 4A C | buc | 5,00 |
| 53 |  | Диод Д246 | buc | 7,00 |
| 54 |  | Intrerupator universal cu miner oval numarul inscriptiei 23 УП5311-С225 | buc | 2,00 |
| 55 |  | Intrerupator universal cu miner oval numarul inscriptiei 23 УП5312-Ф343 | buc | 2,00 |
| 56 |  | Indicator luminos galben AD-22DS | buc | 6,00 |
| 57 |  | Indicator luminos alb AD-22DS | buc | 1,00 |
| 58 |  | Buton de control de culoare verde start ABLF-22 | buc | 3,00 |
| 59 |  | Buton de control de culoare rosie stop ABLF-22 | buc | 1,00 |
| 60 |  | Bloc de prindere 10 buc Бз 24-4П716-В/ВУЗ | buc | 6,00 |

Amenajarea teritoriului (plan general)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de demontare |  |  |
| 1 | DG04A | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe nisip | m | 60,00 |
| 2 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 0,80 |
| 3 | Dl118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 2,00 |
| 4 | TsH01A01 | Degajarea terenului de corpuri straine | 100m2 | 0,20 |
| 5 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 | 0,15 |
| 6 | TsH92A | Incarcarea in auto | t | 1,20 |
| 7 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 36,42 |
| 8 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,16 |
|  |  | 1.2. Pavaj din dale de beton vibropresat |  |  |
| 9 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta | 100m2 | 0,85 |
| 10 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 8,50 |
| 11 | DE17B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 42 mm tip "Bruc" asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm | m2 | 85,00 |
| 12 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm Bordura pietonala | m | 67,00 |
|  |  | 1.3. Pavaj din dale de beton ecologice |  |  |
| 13 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 3,00 |
| 14 | DE17B | Pavaje executate din placi de trotuare din dale ecologice asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm | m2 | 30,00 |
| 15 | TsH06A | Imbracarea taluzurilor cu pamint vegetal compactat, in vederea consolidarii lor, executata pe taluzuri cu inaltimea de pina la 4 m, cu grosimea statului din pamint vegetal de 10 cm | m2 | 10,00 |
|  |  | 1.4. Forme arhitecturale mici |  |  |
| 16 | TsH91A | Instalarea banci pe 2 picioare | buc | 2,00 |
| 17 | TsH91B | Instalarea urne | buc | 2,00 |
| 18 |  | Pubele | buc | 4,00 |
|  |  | 1.5. Inverzire |  |  |
| 19 | TsH04A | Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm | m2 | 511,00 |
| 20 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 5,11 |
| 21 | TsH12A | Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti | 100m2 | 5,11 |
|  |  | 1.6. Parcare biciclete |  |  |
| 22 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3 | 0,18 |
| 23 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... Fundatii monolite C15 | m3 | 0,18 |
| 24 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 0,18 |
| 25 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon | kg | 56,11 |
| 26 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat | buc | 20,00 |
| 27 | IzD03C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,06 |
| 28 | IzD04C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,06 |