| DETS Buiucani | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

Amenajarea cailor de acces catre pavelioane IET subordonate DETS Buiucani

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Amenajarea teritoriului IET 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DI109 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic |  |  | m3 |  | 4,0000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,4000 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,0764 |  |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  | h-ut |  | 3,1000 |  |  |
|  | 12340002506 |  | Compresor 5-6 m3/min |  |  | h-ut |  | 3,1000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (stratul pietris+nisip+ pamant) |  |  | 100 m3 |  | 0,2000 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,4500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  | t |  | 7,0000 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 0,3997 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Zona verde |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TsH05B |  | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime |  |  | m2 |  | 40,0000 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 5,2000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TsH09A |  | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% |  |  | 100m2 |  | 0,4000 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 1,9280 |  |  |
|  | 0221107204435 |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  |  | kg |  | 1,5840 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Zona verde |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Pavaj vibropresat |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | TsE06A |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  |  | 100m2 |  | 0,4000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,6120 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,4000 |  |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  | 0,4800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | DI111 |  | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta |  |  | m2 |  | 40,0000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,2400 |  |  |
|  | 14111222016601 |  | Piatra sparta 20-40 mm |  |  | m3 |  | 6,9600 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,8000 |  |  |
|  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t |  |  | h-ut |  | 0,5840 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,2200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | DE17B |  | Pavaje gr. 4 cm executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm |  |  | m2 |  | 40,0000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 40,4960 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,2640 |  |  |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  | kg |  | 64,0000 |  |  |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  | kg |  | 1 056,0000 |  |  |
|  | 2661112800655 |  | Placi din beton, pentru trotuare -Pavaje gr. 4 cm |  |  | m2 |  | 40,6000 |  |  |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  | m3 |  | 0,2000 |  |  |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  | m3 |  | 3,0400 |  |  |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  |  | buc |  | 0,8000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pavaj vibropresat |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Borduri |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta M400 fr.20-40 GOST 8267-93 |  |  | m3 |  | 0,5000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,4950 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta fr.5/20 |  |  | m3 |  | 0,5750 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0500 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,1050 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,2100 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | DE10C |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare, pe fundatie de beton (Bordura 200x100) |  |  | m |  | 50,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 7,5000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 26,0000 |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 2,2500 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 158,5000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,4500 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,3000 |  |  |
|  | 2666122800286-81 |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni - (Bordura 200x100) |  |  | m |  | 50,2500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Borduri |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea teritoriului IET 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Amenajarea teritoriului IET 34 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | DI109 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic |  |  | m3 |  | 6,0000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,6000 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,1146 |  |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  | h-ut |  | 4,6500 |  |  |
|  | 12340002506 |  | Compresor 5-6 m3/min |  |  | h-ut |  | 4,6500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (stratul pietris+nisip+ pamant) |  |  | 100 m3 |  | 0,5000 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 1,1250 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  | t |  | 13,2000 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 0,7537 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Zona verde |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | TsH05B |  | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime |  |  | m2 |  | 100,0000 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 13,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | TsH09A |  | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% |  |  | 100m2 |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 4,8200 |  |  |
|  | 0221107204435 |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  |  | kg |  | 3,9600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Zona verde |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Pavaj vibropresat |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | TsE06A |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  |  | 100m2 |  | 1,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 9,0300 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  | 1,2000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | DI111 |  | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta |  |  | m2 |  | 100,0000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 25,6000 |  |  |
|  | 14111222016601 |  | Piatra sparta 20-40 mm |  |  | m3 |  | 17,4000 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t |  |  | h-ut |  | 1,4600 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,5500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | DE17B |  | Pavaje gr. 4 cm executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm |  |  | m2 |  | 100,0000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 101,2400 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 3,1600 |  |  |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  | kg |  | 160,0000 |  |  |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  | kg |  | 2 640,0000 |  |  |
|  | 2661112800655 |  | Placi din beton, pentru trotuare -Pavaje gr. 4 cm |  |  | m2 |  | 101,5000 |  |  |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  | m3 |  | 0,5000 |  |  |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  | m3 |  | 7,6000 |  |  |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pavaj vibropresat |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Borduri |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta M400 fr.20-40 GOST 8267-93 |  |  | m3 |  | 1,2500 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,2375 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta fr.5/20 |  |  | m3 |  | 1,4375 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,1250 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,2625 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,5250 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | DE10C |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare, pe fundatie de beton (Bordura 200x100) |  |  | m |  | 125,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 18,7500 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 65,0000 |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 5,6250 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 396,2500 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,1250 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,7500 |  |  |
|  | 2666122800286-81 |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni - (Bordura 200x100) |  |  | m |  | 125,6250 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Borduri |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea teritoriului IET 34 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Amenajarea teritoriului IET 52 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | DI109 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic |  |  | m3 |  | 2,0000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,2000 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,0382 |  |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  | h-ut |  | 1,5500 |  |  |
|  | 12340002506 |  | Compresor 5-6 m3/min |  |  | h-ut |  | 1,5500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (stratul pietris+nisip+ pamant) |  |  | 100 m3 |  | 0,1000 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,2250 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  | t |  | 2,6400 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 0,1507 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Zona verde |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | TsH05B |  | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime |  |  | m2 |  | 20,0000 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 2,6000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | TsH09A |  | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% |  |  | 100m2 |  | 0,2000 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 0,9640 |  |  |
|  | 0221107204435 |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  |  | kg |  | 0,7920 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Zona verde |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3. Pavaj vibropresat |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | TsE06A |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  |  | 100m2 |  | 0,2000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,8060 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,2000 |  |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  | 0,2400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | DI111 |  | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta |  |  | m2 |  | 20,0000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,1200 |  |  |
|  | 14111222016601 |  | Piatra sparta 20-40 mm |  |  | m3 |  | 3,4800 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,4000 |  |  |
|  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t |  |  | h-ut |  | 0,2920 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,1100 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | DE17B |  | Pavaje gr. 4 cm executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm |  |  | m2 |  | 20,0000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 20,2480 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,6320 |  |  |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  | kg |  | 32,0000 |  |  |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  | kg |  | 528,0000 |  |  |
|  | 2661112800655 |  | Placi din beton, pentru trotuare -Pavaje gr. 4 cm |  |  | m2 |  | 20,3000 |  |  |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  | m3 |  | 0,1000 |  |  |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  | m3 |  | 1,5200 |  |  |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  |  | buc |  | 0,4000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pavaj vibropresat |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.4. Borduri |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta M400 fr.20-40 GOST 8267-93 |  |  | m3 |  | 0,2500 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,2475 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta fr.5/20 |  |  | m3 |  | 0,2875 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0250 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,0525 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,1050 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | DE10C |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare, pe fundatie de beton (Bordura 200x100) |  |  | m |  | 25,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,7500 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 13,0000 |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 1,1250 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 79,2500 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,2250 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1500 |  |  |
|  | 2666122800286-81 |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni - (Bordura 200x100) |  |  | m |  | 25,1250 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Borduri |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea teritoriului IET 52 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Amenajarea teritoriului IET 54 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | DI109 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic |  |  | m3 |  | 26,0000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 41,6000 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,4966 |  |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  | h-ut |  | 20,1500 |  |  |
|  | 12340002506 |  | Compresor 5-6 m3/min |  |  | h-ut |  | 20,1500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (stratul pietris+nisip+ pamant) |  |  | 100 m3 |  | 0,2000 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,4500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  | t |  | 5,0000 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 0,2855 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.2. Zona verde |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | TsH05B |  | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime |  |  | m2 |  | 40,0000 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 5,2000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | TsH09A |  | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% |  |  | 100m2 |  | 0,4000 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 1,9280 |  |  |
|  | 0221107204435 |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  |  | kg |  | 1,5840 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Zona verde |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.3. Pavaj vibropresat |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | TsE06A |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  |  | 100m2 |  | 0,4000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,6120 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,4000 |  |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  | 0,4800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | DI111 |  | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta |  |  | m2 |  | 40,0000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,2400 |  |  |
|  | 14111222016601 |  | Piatra sparta 20-40 mm |  |  | m3 |  | 6,9600 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,8000 |  |  |
|  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t |  |  | h-ut |  | 0,5840 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,2200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | DE17B |  | Pavaje gr. 4 cm executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm |  |  | m2 |  | 40,0000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 40,4960 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,2640 |  |  |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  | kg |  | 64,0000 |  |  |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  | kg |  | 1 056,0000 |  |  |
|  | 2661112800655 |  | Placi din beton, pentru trotuare -Pavaje gr. 4 cm |  |  | m2 |  | 40,6000 |  |  |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  | m3 |  | 0,2000 |  |  |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  | m3 |  | 3,0400 |  |  |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  |  | buc |  | 0,8000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pavaj vibropresat |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.4. Borduri |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta M400 fr.20-40 GOST 8267-93 |  |  | m3 |  | 0,5000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,4950 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta fr.5/20 |  |  | m3 |  | 0,5750 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0500 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,1050 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,2100 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | DE10C |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare, pe fundatie de beton (Bordura 200x100) |  |  | m |  | 50,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 7,5000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 26,0000 |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 2,2500 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 158,5000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,4500 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,3000 |  |  |
|  | 2666122800286-81 |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni - (Bordura 200x100) |  |  | m |  | 50,2500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Borduri |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea teritoriului IET 54 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Amenajarea teritoriului IET 85 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | DI109 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic |  |  | m3 |  | 7,0000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 11,2000 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,1337 |  |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  | h-ut |  | 5,4250 |  |  |
|  | 12340002506 |  | Compresor 5-6 m3/min |  |  | h-ut |  | 5,4250 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (stratul pietris+nisip+ pamant) |  |  | 100 m3 |  | 0,3000 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,6750 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  | t |  | 16,0000 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 0,9136 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.2. Zona verde |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | TsH05B |  | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime |  |  | m2 |  | 60,0000 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 7,8000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | TsH09A |  | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% |  |  | 100m2 |  | 0,6000 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 2,8920 |  |  |
|  | 0221107204435 |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  |  | kg |  | 2,3760 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Zona verde |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.3. Pavaj vibropresat |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | TsE06A |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  |  | 100m2 |  | 0,6000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 5,4180 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,6000 |  |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  | 0,7200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | DI111 |  | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta |  |  | m2 |  | 60,0000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 15,3600 |  |  |
|  | 14111222016601 |  | Piatra sparta 20-40 mm |  |  | m3 |  | 10,4400 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 1,2000 |  |  |
|  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t |  |  | h-ut |  | 0,8760 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,3300 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | DE17B |  | Pavaje gr. 4 cm executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm |  |  | m2 |  | 60,0000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 60,7440 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,8960 |  |  |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  | kg |  | 96,0000 |  |  |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  | kg |  | 1 584,0000 |  |  |
|  | 2661112800655 |  | Placi din beton, pentru trotuare -Pavaje gr. 4 cm |  |  | m2 |  | 60,9000 |  |  |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  | m3 |  | 0,3000 |  |  |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  | m3 |  | 4,5600 |  |  |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  |  | buc |  | 1,2000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pavaj vibropresat |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.4. Borduri |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta M400 fr.20-40 GOST 8267-93 |  |  | m3 |  | 0,7500 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,7425 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta fr.5/20 |  |  | m3 |  | 0,8625 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0750 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,1575 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,3150 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | DE10C |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare, pe fundatie de beton (Bordura 200x100) |  |  | m |  | 75,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 11,2500 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 39,0000 |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 3,3750 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 237,7500 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,6750 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,4500 |  |  |
|  | 2666122800286-81 |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni - (Bordura 200x100) |  |  | m |  | 75,3750 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Borduri |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea teritoriului IET 85 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Amenajarea teritoriului IET 87 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | DI109 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic |  |  | m3 |  | 2,0000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,2000 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,0382 |  |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  | h-ut |  | 1,5500 |  |  |
|  | 12340002506 |  | Compresor 5-6 m3/min |  |  | h-ut |  | 1,5500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (stratul pietris+nisip+ pamant) |  |  | 100 m3 |  | 0,1000 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,2250 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  | t |  | 2,6400 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 0,1507 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.2. Zona verde |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | TsH05B |  | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime |  |  | m2 |  | 20,0000 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 2,6000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | TsH09A |  | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% |  |  | 100m2 |  | 0,2000 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 0,9640 |  |  |
|  | 0221107204435 |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  |  | kg |  | 0,7920 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Zona verde |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.3. Pavaj vibropresat |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | TsE06A |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  |  | 100m2 |  | 0,2000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,8060 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,2000 |  |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  | 0,2400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | DI111 |  | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta |  |  | m2 |  | 20,0000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,1200 |  |  |
|  | 14111222016601 |  | Piatra sparta 20-40 mm |  |  | m3 |  | 3,4800 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,4000 |  |  |
|  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t |  |  | h-ut |  | 0,2920 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,1100 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | DE17B |  | Pavaje gr. 4 cm executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm |  |  | m2 |  | 20,0000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 20,2480 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,6320 |  |  |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  | kg |  | 32,0000 |  |  |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  | kg |  | 528,0000 |  |  |
|  | 2661112800655 |  | Placi din beton, pentru trotuare -Pavaje gr. 4 cm |  |  | m2 |  | 20,3000 |  |  |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  | m3 |  | 0,1000 |  |  |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  | m3 |  | 1,5200 |  |  |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  |  | buc |  | 0,4000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pavaj vibropresat |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.4. Borduri |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta M400 fr.20-40 GOST 8267-93 |  |  | m3 |  | 0,2500 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,2475 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta fr.5/20 |  |  | m3 |  | 0,2875 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0250 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,0525 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,1050 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | DE10C |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare, pe fundatie de beton (Bordura 200x100) |  |  | m |  | 25,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,7500 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 13,0000 |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 1,1250 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 79,2500 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,2250 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1500 |  |  |
|  | 2666122800286-81 |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni - (Bordura 200x100) |  |  | m |  | 25,1250 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Borduri |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea teritoriului IET 87 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. Amenajarea teritoriului IET 110 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | DI109 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic |  |  | m3 |  | 2,0000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,2000 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,0382 |  |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  | h-ut |  | 1,5500 |  |  |
|  | 12340002506 |  | Compresor 5-6 m3/min |  |  | h-ut |  | 1,5500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (stratul pietris+nisip+ pamant) |  |  | 100 m3 |  | 0,1000 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,2250 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  | t |  | 2,6400 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 0,1507 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.2. Zona verde |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | TsH05B |  | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime |  |  | m2 |  | 20,0000 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 2,6000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | TsH09A |  | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% |  |  | 100m2 |  | 0,2000 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 0,9640 |  |  |
|  | 0221107204435 |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  |  | kg |  | 0,7920 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Zona verde |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.3. Pavaj vibropresat |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | TsE06A |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  |  | 100m2 |  | 0,2000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,8060 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,2000 |  |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  | 0,2400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | DI111 |  | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta |  |  | m2 |  | 20,0000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,1200 |  |  |
|  | 14111222016601 |  | Piatra sparta 20-40 mm |  |  | m3 |  | 3,4800 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,4000 |  |  |
|  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t |  |  | h-ut |  | 0,2920 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,1100 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | DE17B |  | Pavaje gr. 4 cm executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm |  |  | m2 |  | 20,0000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 20,2480 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,6320 |  |  |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  | kg |  | 32,0000 |  |  |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  | kg |  | 528,0000 |  |  |
|  | 2661112800655 |  | Placi din beton, pentru trotuare -Pavaje gr. 4 cm |  |  | m2 |  | 20,3000 |  |  |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  | m3 |  | 0,1000 |  |  |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  | m3 |  | 1,5200 |  |  |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  |  | buc |  | 0,4000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pavaj vibropresat |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.4. Borduri |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta M400 fr.20-40 GOST 8267-93 |  |  | m3 |  | 0,2500 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,2475 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta fr.5/20 |  |  | m3 |  | 0,2875 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0250 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,0525 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,1050 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | DE10C |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare, pe fundatie de beton (Bordura 200x100) |  |  | m |  | 25,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,7500 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 13,0000 |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 1,1250 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 79,2500 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,2250 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1500 |  |  |
|  | 2666122800286-81 |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni - (Bordura 200x100) |  |  | m |  | 25,1250 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Borduri |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea teritoriului IET 110 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8. Amenajarea teritoriului IET 113 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | DI109 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic |  |  | m3 |  | 26,0000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 41,6000 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,4966 |  |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  | h-ut |  | 20,1500 |  |  |
|  | 12340002506 |  | Compresor 5-6 m3/min |  |  | h-ut |  | 20,1500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (stratul pietris+nisip+ pamant) |  |  | 100 m3 |  | 0,2000 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,4500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  | t |  | 5,0000 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 0,2855 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.2. Zona verde |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | TsH05B |  | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime |  |  | m2 |  | 40,0000 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 5,2000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | TsH09A |  | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% |  |  | 100m2 |  | 0,4000 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 1,9280 |  |  |
|  | 0221107204435 |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  |  | kg |  | 1,5840 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Zona verde |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.3. Pavaj vibropresat |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | TsE06A |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  |  | 100m2 |  | 0,4000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,6120 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,4000 |  |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  | 0,4800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | DI111 |  | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta |  |  | m2 |  | 40,0000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,2400 |  |  |
|  | 14111222016601 |  | Piatra sparta 20-40 mm |  |  | m3 |  | 6,9600 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,8000 |  |  |
|  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t |  |  | h-ut |  | 0,5840 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,2200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | DE17B |  | Pavaje gr. 4 cm executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm |  |  | m2 |  | 40,0000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 40,4960 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,2640 |  |  |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  | kg |  | 64,0000 |  |  |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  | kg |  | 1 056,0000 |  |  |
|  | 2661112800655 |  | Placi din beton, pentru trotuare -Pavaje gr. 4 cm |  |  | m2 |  | 40,6000 |  |  |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  | m3 |  | 0,2000 |  |  |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  | m3 |  | 3,0400 |  |  |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  |  | buc |  | 0,8000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pavaj vibropresat |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.4. Borduri |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta M400 fr.20-40 GOST 8267-93 |  |  | m3 |  | 0,5000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,4950 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta fr.5/20 |  |  | m3 |  | 0,5750 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0500 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,1050 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,2100 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | DE10C |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare, pe fundatie de beton (Bordura 200x100) |  |  | m |  | 50,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 7,5000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 26,0000 |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 2,2500 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 158,5000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,4500 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,3000 |  |  |
|  | 2666122800286-81 |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni - (Bordura 200x100) |  |  | m |  | 50,2500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Borduri |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea teritoriului IET 113 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9. Amenajarea teritoriului IET 116 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | DI109 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic |  |  | m3 |  | 26,0000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 41,6000 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,4966 |  |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  | h-ut |  | 20,1500 |  |  |
|  | 12340002506 |  | Compresor 5-6 m3/min |  |  | h-ut |  | 20,1500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (stratul pietris+nisip+ pamant) |  |  | 100 m3 |  | 0,2000 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,4500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  | t |  | 5,0000 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 0,2855 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.2. Pardoseli din interiorul pavelioanelor |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | CN54A |  | Aplicarea manuala a Hidroizolant intr-un strat, la pardosele |  |  | m2 |  | 77,9200 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 10,9088 |  |  |
|  | 2430226101010 |  | Hidroizolant |  |  | kg |  | 32,3368 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 3,8960 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 77,9200 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 46,7520 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,7920 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 2,5714 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1 012,9600 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 3,2726 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,7792 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,3376 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,9350 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare la pardosele |  |  | m2 |  | 77,9200 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2,3376 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 11,6880 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 3,8960 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | CG08A2 |  | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu Pardosea din Dale de Cauciuc 500x500x20mm lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,0150 |  |  | m2 |  | 77,9200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,7920 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 77,9200 |  |  |
|  | 2523116716345 |  | Dale din cauciuc |  |  | m2 |  | 83,0432 |  |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  |  | kg |  | 2,3727 |  |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  | kg |  | 47,4533 |  |  |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  |  | kg |  | 6,3271 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 39,5444 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1186 |  |  |
|  | 2462106109925 |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  |  | kg |  | 15,8178 |  |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  |  | kg |  | 1,8981 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0475 |  |  |
|  | 2010212946765 |  | Pervaz din lemn |  |  | m |  | 79,0888 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,3376 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli din interiorul pavelioanelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.3. Zona verde |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | TsH05B |  | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime |  |  | m2 |  | 40,0000 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 5,2000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | TsH09A |  | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% |  |  | 100m2 |  | 0,4000 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 1,9280 |  |  |
|  | 0221107204435 |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  |  | kg |  | 1,5840 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Zona verde |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.4. Pavaj vibropresat |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | TsE06A |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  |  | 100m2 |  | 0,4000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,6120 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,4000 |  |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  | 0,4800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | DI111 |  | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta |  |  | m2 |  | 40,0000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,2400 |  |  |
|  | 14111222016601 |  | Piatra sparta 20-40 mm |  |  | m3 |  | 6,9600 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,8000 |  |  |
|  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t |  |  | h-ut |  | 0,5840 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,2200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | DE17B |  | Pavaje gr. 4 cm executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm |  |  | m2 |  | 40,0000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 40,4960 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,2640 |  |  |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  | kg |  | 64,0000 |  |  |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  | kg |  | 1 056,0000 |  |  |
|  | 2661112800655 |  | Placi din beton, pentru trotuare -Pavaje gr. 4 cm |  |  | m2 |  | 40,6000 |  |  |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  | m3 |  | 0,2000 |  |  |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  | m3 |  | 3,0400 |  |  |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  |  | buc |  | 0,8000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pavaj vibropresat |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.5. Borduri |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta M400 fr.20-40 GOST 8267-93 |  |  | m3 |  | 0,5000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,4950 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta fr.5/20 |  |  | m3 |  | 0,5750 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0500 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,1050 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,2100 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | DE10C |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare, pe fundatie de beton (Bordura 200x100) |  |  | m |  | 50,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 7,5000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 26,0000 |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 2,2500 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 158,5000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,4500 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,3000 |  |  |
|  | 2666122800286-81 |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni - (Bordura 200x100) |  |  | m |  | 50,2500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Borduri |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea teritoriului IET 116 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10. Amenajarea teritoriului IET 119 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | DI109 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic |  |  | m3 |  | 14,0000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 22,4000 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,2674 |  |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  | h-ut |  | 10,8500 |  |  |
|  | 12340002506 |  | Compresor 5-6 m3/min |  |  | h-ut |  | 10,8500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (stratul pietris+nisip+ pamant) |  |  | 100 m3 |  | 0,1400 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,3150 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  | t |  | 30,0000 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 1,7130 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.2. Zona verde |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | TsH05B |  | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime |  |  | m2 |  | 140,0000 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 18,2000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | TsH09A |  | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% |  |  | 100m2 |  | 1,4000 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 6,7480 |  |  |
|  | 0221107204435 |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  |  | kg |  | 5,5440 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Zona verde |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.3. Pavaj vibropresat |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | TsE06A |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  |  | 100m2 |  | 0,2000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,8060 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,2000 |  |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  | 0,2400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | DI111 |  | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta |  |  | m2 |  | 200,0000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 51,2000 |  |  |
|  | 14111222016601 |  | Piatra sparta 20-40 mm |  |  | m3 |  | 34,8000 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 4,0000 |  |  |
|  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t |  |  | h-ut |  | 2,9200 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 1,1000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | DE17B |  | Pavaje gr. 4 cm executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm |  |  | m2 |  | 200,0000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 202,4800 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 6,3200 |  |  |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  | kg |  | 320,0000 |  |  |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  | kg |  | 5 280,0000 |  |  |
|  | 2661112800655 |  | Placi din beton, pentru trotuare -Pavaje gr. 4 cm |  |  | m2 |  | 203,0000 |  |  |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  | m3 |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  | m3 |  | 15,2000 |  |  |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pavaj vibropresat |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.4. Borduri |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta M400 fr.20-40 GOST 8267-93 |  |  | m3 |  | 2,1700 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,1483 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta fr.5/20 |  |  | m3 |  | 2,4955 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,2170 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,4557 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,9114 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | DE10C |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare, pe fundatie de beton (Bordura 200x100) |  |  | m |  | 145,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 21,7500 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 75,4000 |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 6,5250 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 459,6500 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,3050 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,8700 |  |  |
|  | 2666122800286-81 |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni - (Bordura 200x100) |  |  | m |  | 145,7250 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Borduri |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea teritoriului IET 119 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11. Amenajarea teritoriului IET 145 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11.1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | DI109 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic |  |  | m3 |  | 26,0000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 41,6000 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,4966 |  |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  | h-ut |  | 20,1500 |  |  |
|  | 12340002506 |  | Compresor 5-6 m3/min |  |  | h-ut |  | 20,1500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (stratul pietris+nisip+ pamant) |  |  | 100 m3 |  | 0,2000 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,4500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  | t |  | 5,0000 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 0,2855 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11.2. Zona verde |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | TsH05B |  | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime |  |  | m2 |  | 40,0000 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 5,2000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | TsH09A |  | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% |  |  | 100m2 |  | 0,4000 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 1,9280 |  |  |
|  | 0221107204435 |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  |  | kg |  | 1,5840 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Zona verde |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11.3. Pavaj vibropresat |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | TsE06A |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  |  | 100m2 |  | 0,4000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,6120 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,4000 |  |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  | 0,4800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | DI111 |  | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta |  |  | m2 |  | 40,0000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,2400 |  |  |
|  | 14111222016601 |  | Piatra sparta 20-40 mm |  |  | m3 |  | 6,9600 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,8000 |  |  |
|  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t |  |  | h-ut |  | 0,5840 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,2200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | DE17B |  | Pavaje gr. 4 cm executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm |  |  | m2 |  | 40,0000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 40,4960 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,2640 |  |  |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  | kg |  | 64,0000 |  |  |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  | kg |  | 1 056,0000 |  |  |
|  | 2661112800655 |  | Placi din beton, pentru trotuare -Pavaje gr. 4 cm |  |  | m2 |  | 40,6000 |  |  |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  | m3 |  | 0,2000 |  |  |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  | m3 |  | 3,0400 |  |  |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  |  | buc |  | 0,8000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pavaj vibropresat |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11.4. Borduri |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta M400 fr.20-40 GOST 8267-93 |  |  | m3 |  | 0,7500 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,7425 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta fr.5/20 |  |  | m3 |  | 0,8625 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0750 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,1575 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,3150 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | DE10C |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare, pe fundatie de beton (Bordura 200x100) |  |  | m |  | 50,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 7,5000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 26,0000 |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 2,2500 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 158,5000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,4500 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,3000 |  |  |
|  | 2666122800286-81 |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni - (Bordura 200x100) |  |  | m |  | 50,2500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Borduri |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea teritoriului IET 145 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12. Amenajarea teritoriului IET 158 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12.1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | DI109 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic |  |  | m3 |  | 14,0000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 22,4000 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,2674 |  |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  | h-ut |  | 10,8500 |  |  |
|  | 12340002506 |  | Compresor 5-6 m3/min |  |  | h-ut |  | 10,8500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (stratul pietris+nisip+ pamant) |  |  | 100 m3 |  | 0,1400 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,3150 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  | t |  | 30,0000 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 1,7130 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12.2. Zona verde |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | TsH05B |  | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime |  |  | m2 |  | 140,0000 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 18,2000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | TsH09A |  | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% |  |  | 100m2 |  | 1,4000 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 6,7480 |  |  |
|  | 0221107204435 |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  |  | kg |  | 5,5440 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Zona verde |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12.3. Pavaj vibropresat |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | TsE06A |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  |  | 100m2 |  | 0,2000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,8060 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,2000 |  |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  | 0,2400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | DI111 |  | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta |  |  | m2 |  | 200,0000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 51,2000 |  |  |
|  | 14111222016601 |  | Piatra sparta 20-40 mm |  |  | m3 |  | 34,8000 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 4,0000 |  |  |
|  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t |  |  | h-ut |  | 2,9200 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 1,1000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | DE17B |  | Pavaje gr. 4 cm executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm |  |  | m2 |  | 200,0000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 202,4800 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 6,3200 |  |  |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  | kg |  | 320,0000 |  |  |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  | kg |  | 5 280,0000 |  |  |
|  | 2661112800655 |  | Placi din beton, pentru trotuare -Pavaje gr. 4 cm |  |  | m2 |  | 203,0000 |  |  |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  | m3 |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  | m3 |  | 15,2000 |  |  |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pavaj vibropresat |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12.4. Borduri |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta M400 fr.20-40 GOST 8267-93 |  |  | m3 |  | 2,1700 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,1483 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta fr.5/20 |  |  | m3 |  | 2,4955 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,2170 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,4557 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,9114 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | DE10C |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare, pe fundatie de beton (Bordura 200x100) |  |  | m |  | 145,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 21,7500 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 75,4000 |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 6,5250 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 459,6500 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,3050 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,8700 |  |  |
|  | 2666122800286-81 |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni - (Bordura 200x100) |  |  | m |  | 145,7250 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Borduri |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea teritoriului IET 158 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13. Amenajarea teritoriului IET 183 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13.1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | DI109 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic |  |  | m3 |  | 2,0000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,2000 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,0382 |  |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  | h-ut |  | 1,5500 |  |  |
|  | 12340002506 |  | Compresor 5-6 m3/min |  |  | h-ut |  | 1,5500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (stratul pietris+nisip+ pamant) |  |  | 100 m3 |  | 0,1000 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,2250 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  | t |  | 2,6400 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 0,1507 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13.2. Zona verde |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | TsH05B |  | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime |  |  | m2 |  | 20,0000 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 2,6000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | TsH09A |  | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% |  |  | 100m2 |  | 0,2000 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 0,9640 |  |  |
|  | 0221107204435 |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  |  | kg |  | 0,7920 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Zona verde |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13.3. Pavaj vibropresat |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | TsE06A |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  |  | 100m2 |  | 0,2000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,8060 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,2000 |  |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  | 0,2400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | DI111 |  | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta |  |  | m2 |  | 20,0000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,1200 |  |  |
|  | 14111222016601 |  | Piatra sparta 20-40 mm |  |  | m3 |  | 3,4800 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,4000 |  |  |
|  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t |  |  | h-ut |  | 0,2920 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,1100 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | DE17B |  | Pavaje gr. 4 cm executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm |  |  | m2 |  | 20,0000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 20,2480 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,6320 |  |  |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  | kg |  | 32,0000 |  |  |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  | kg |  | 528,0000 |  |  |
|  | 2661112800655 |  | Placi din beton, pentru trotuare -Pavaje gr. 4 cm |  |  | m2 |  | 20,3000 |  |  |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  | m3 |  | 0,1000 |  |  |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  | m3 |  | 1,5200 |  |  |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  |  | buc |  | 0,4000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pavaj vibropresat |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13.4. Borduri |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta M400 fr.20-40 GOST 8267-93 |  |  | m3 |  | 0,2500 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,2475 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta fr.5/20 |  |  | m3 |  | 0,2875 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0250 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,0525 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,1050 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | DE10C |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare, pe fundatie de beton (Bordura 200x100) |  |  | m |  | 25,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,7500 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 13,0000 |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 1,1250 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 79,2500 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,2250 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1500 |  |  |
|  | 2666122800286-81 |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni - (Bordura 200x100) |  |  | m |  | 25,1250 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Borduri |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea teritoriului IET 183 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 14. Amenajarea teritoriului IET 186 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 14.1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | DI109 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic |  |  | m3 |  | 2,0000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,2000 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,0382 |  |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  | h-ut |  | 1,5500 |  |  |
|  | 12340002506 |  | Compresor 5-6 m3/min |  |  | h-ut |  | 1,5500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (stratul pietris+nisip+ pamant) |  |  | 100 m3 |  | 0,1000 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,2250 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  | t |  | 2,6400 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 0,1507 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 14.2. Zona verde |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | TsH05B |  | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime |  |  | m2 |  | 20,0000 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 2,6000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | TsH09A |  | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% |  |  | 100m2 |  | 0,2000 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 0,9640 |  |  |
|  | 0221107204435 |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  |  | kg |  | 0,7920 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Zona verde |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 14.3. Pavaj vibropresat |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | TsE06A |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  |  | 100m2 |  | 0,2000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,8060 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,2000 |  |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  | 0,2400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | DI111 |  | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta |  |  | m2 |  | 20,0000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,1200 |  |  |
|  | 14111222016601 |  | Piatra sparta 20-40 mm |  |  | m3 |  | 3,4800 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,4000 |  |  |
|  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t |  |  | h-ut |  | 0,2920 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,1100 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | DE17B |  | Pavaje gr. 4 cm executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm |  |  | m2 |  | 20,0000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 20,2480 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,6320 |  |  |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  | kg |  | 32,0000 |  |  |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  | kg |  | 528,0000 |  |  |
|  | 2661112800655 |  | Placi din beton, pentru trotuare -Pavaje gr. 4 cm |  |  | m2 |  | 20,3000 |  |  |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  | m3 |  | 0,1000 |  |  |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  | m3 |  | 1,5200 |  |  |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  |  | buc |  | 0,4000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pavaj vibropresat |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 14.4. Borduri |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta M400 fr.20-40 GOST 8267-93 |  |  | m3 |  | 0,2500 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,2475 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta fr.5/20 |  |  | m3 |  | 0,2875 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0250 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,0525 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,1050 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | DE10C |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare, pe fundatie de beton (Bordura 200x100) |  |  | m |  | 25,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,7500 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 13,0000 |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 1,1250 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 79,2500 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,2250 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1500 |  |  |
|  | 2666122800286-81 |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni - (Bordura 200x100) |  |  | m |  | 25,1250 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Borduri |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea teritoriului IET 186 |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CASM |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |