Anexa 1

Caietul de sarcini privind achiziţia

lucrărilor de construcție a Sistemului

fix de observare

CAIET DE SARCINI

Obiectul:  ”Construcția turnurilor pentru Sistemul fix de observare din r-nul Ungheni, sat. Costuleni, cu nr. cad. 9235106.342

Autoritatea   contractantantă   Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al MAI

- Descriere generală

Monotub de radiocomunicaţii cu autosusţinere, cu o înălţime medie de 30 - 36m.

- Monotub va fi prevăzut la vârf cu lampa de balizaj nocturn.

- Balizajul diurn al monopolului zăbrelite se va realiza prin vopsire in benzi alternative rosu-alb, conform legislaţiei Republicii Moldova. Vopseaua se va aplica in doua straturi (grosime strat min. 40 µm).

- Accesul la vârf va fi asigurat de o scara metalica verticala prin interiorul structurii, prevăzuta cu  cos de protecţie;

- Traseu de cabluri vertical pe spatele scării interioare;

- Monopole din structura metalica cu secțiuni poligonale;

- Elementele monopolului vor fi alcătuite după cum urmează:

  - Elementele monopolului executate din otel S 355 JR, conform standard EN 10025;

  - Organele de asamblare vor fi grupa 5.8 , zincate termic.

  - scara metalica executate din otel S 235 JR, conform standard EN 10025;

- Protecţia anticorosiva a turnurilor se va realiza prin zincare termica (grosime strat min. 80 µm) in conformitate cu cerinţele standardului EN ISO 1461.

- Fundația pentru monopolului este formata din bloc de beton armat cu izolare masiva;

- Furnizorul va efectua calcule  cuprinzătoare pentru întregul turn si monopole, analize de stres pentru a confirma eficacitatea statica și dinamica a turnurilor încărcate, și a monopolelor, și să demonstreze că proiectele selectate sunt în siguranță în conformitate cu reglementările naționale din Moldova și că turnul și monopolelor poate rezista la viteze superioare  ale vântului timp de 60 de minute, viteza medie bazată pe o perioadă de revenire de 50 de ani, precum și faptul că rigiditatea la torsiune a turnurilor și monopolelor este suficientă pentru a reduce la minimum efectelele de deflexie și rotația a antenele de microunde astfel încât câștigul antenei este redus cu maxim  ~ 6dB;

Sistemul de protecție la trăsnet trebuie să fie instalat pe monotub si extins la toate jgheaburile metalice / camera/containerul  tehnica.

- STILP  CONIC H=26m

- Lungimea: min 26m

- Diametru: D1=440mm, D2=650mm;

- Densitatea betonului: min 2500 kg/m3;

Clasa betonului: C40

- STILP  DE BETON H=10m

- Lungimea: min 10m

- Densitatea betonului: min 2500 kg/m3;

Clasa betonului: xx

- CABINET OUTDOR

# DESCRIEREA

# Cabinetul de telecomunicaţii va fi preasamblat, izolat, rezistente la apa şi intemperii, dotate cu instalatie de aer conditionat.

# Cabinetul de telecomunicatii va fi executat  în conformitate cu proiectul de execuţie care va oferi suficient spatiu pentru instalarea şi mentenanta   echipamentelor instalate.

# Dimensiuni minime de interior:  1.90m x 0.75m x 0.75m

# Platforma de beton pentru cabinet va avea dimensiunile 2.00 x 2.00

# Containerul este o construcţie metalica avand:

- Structura metalica de rezistenta executata din profile din tabla din otel. Protectia anticoroziva a structurii de rezistenta se realizeaza prin vopsire cu vopsea pulbere în camp electrostatic;

- Pentru fixarea pe platforma betonata, containerul este prevazut la partea inferioara cu 4 picioare de sprijin şi prindere.

- La partea superioara a containerului sunt prevazute inele de ridicare

- Protectia containerului impotriva caderilor de gheata se realizeaza prin montarea peste acoperisul acestuia a unei structuri metalice realizate din plasa zincata din otel şi profile indoite din otel, în constructie sudata

- Intrarea cablurilor în container se va face prin x treceri prin podea tip presetupe. Acestea vor fi obturate cu dopuri de metal sau cauciuc pentru evitarea patrunderii rozatoarelor;

- Priza de pamant cu o rezistenta electrica <4 Ohm;

- Dispozitiv anti-efractie;

- Senzor de fum;

- Tablou electric;

- Sigurante fuzibile dimensionate în functie de consum;

- Ventilatie, incalzire şi subsistem de Aer Conditionat;

- MICROWAVE IN BANDA LICENTIATA

# DESCRIEREA

Echipamentul de transport de tip radioreleu solicitat este în configurație 2+0 XPIC, cu modemuri de tip nativ Ethernet, ce poate asigura transportul traficului Ethernet cu viteze de 300 Mbps. Arhitectură de tip split-mount în sensul în care fiecare modul modem radio instalat în unitatea de interior (IDU) va fi conectată cu unitatea radio de exterior (ODU) utilizând un cablu coaxial RG8 sau mai bun pentru transportul frecvențelor intermediare și pentru alimentarea unității radio.  Sistemul trebuie să permită efectuarea de bucle soft local și distant la nivelul unitații radio de exterior (ODU) cu posibilitatea de monitorizare, control și diagnosticare defect. Sistemul trebuie să permită efectuarea de bucle soft local și distant la nivelul frecvenței intermediare (IF) cu posibilitatea de monitorizare, control și diagnosticare defect. Distribuirea traficului de date pe cele două polarizări V și H se va face la nivel fizic (L1 Link Aggregation), în mod egal, astfel încât încărcarea să fie simetrică.

# CARACTERISTICI DE FRECVENTA, MODULATIE SI LATIME DE CANAL RADIO

- Banda de frecvențe: 7GHz, 15 GHz;

- Ecart Rx/Tx conform ETSI.

- Echipamentul trebuie sa suporte configurarea latimii canalului radio de 28 MHz sau 56 MHz

Pentru atingerea unui throughput agregat de 300 Mbps trebuie ca fiecare canal sa suporte o capacitate de 150 Mbps.

# PUTERE DE EMISIE

- Configurabilă software în trepte, în cuante de maxim 1dBm;

- Să dispună de reglarea puterii de emisie în mod automat prin utilizarea funcției ATPC (Automatic Transmit Power Control);

- Să dispună și să permită funcționarea simultană a schemelor de modulație adaptivă și reglarea automată a puterii prin ATPC în vederea furnizării unui grad ridicat de disponibilitate a liniilor radio în cazul schimbărilor de condiții de propagare cauzate de condițiile de mediu.

Sa permita o putere de transmisie de minim 23 dBm in configuratia de modulatie ce permite echipamentului o functionare de 200 Mbps/polarizare cand channel bandwith-ul este atat 28 MHz, cat si 56 MHz

# SISTEMUL GAIN (Tx/Rx )

| Frequency | 28MHz Channel bandwidth | Tx Power | Threshold BER: 10-6 | System Gain |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 GHz | 4 QAM | 29 | -86 | 115 |
|  | 256 QAM | 25 | -69 | 94 |
|  | 1024 QAM | 24 | -63 | 87 |
| 15 GHZ | 4 QAM | 28 | -86 | 114 |
|  | 256 QAM | 24 | -69 | 93 |
|  | 1024 QAM | 23 | -63 | 86 |

# ECHIPAMENTUL DE INTERIOR (IDU)

- Rack-abil pe lățimea de 19 inch.

- Structură modulară pe aceeași construcție indoor.

- Structura modulară va integra următoarele componente:

- Alimentare echipament interior (IDU):

- IDU va fi prevăzut cu două module sursă de alimentare, principal și rezervă, cu intrări distincte pentru fiecare sursă în parte;

- Modulele sursă de alimentare vor fi alimentate cu -48 Vcc cu borna pozitivă la masă;

- Module modem radio vor fi echipate cu 1(una) interfață IF. Numărul de module radio este dimensionat după următoarele criterii:

- Câte două module pentru fiecare direcție RF care pleacă dintr-un capăt de linie 2+0.

- În funcție de numărul de direcții RF, pentru fiecare amplasament în parte.

- Modulele de modem radio vor asigura telealimentarea unităților radio exterioare (ODU) prin intermediul aceluiași cablu coaxial ce asigură și transportul frecvențelor intermediare.

- În vederea utilizării CCDP, modemul radio va avea implementată tehnologia XPIC pentru filtrarea interferențelor dintre cele două polarizări V și H.

- XPIC va fi:

- Configurabil software.

- Interconectat la nivel fizic între două module radio ale unui capăt de link 2+0.

# SPECIFICATII TEHNICE FUNCTII SWITCH SI INTERFETE ETHERNET

- Modulele sau echipamentele ce asigură funcțiile de switch ethernet și interfețele acestora trebuie să asigure minim 4 porturi Ethernet pentru trafic date (nu include portul de management și/sau acces local), din care 2 porturi de tip FastEthernet sau GigabitEthernet, conector RJ-45, soluție constructivă tip “built-in” sau tip “SFP electric”,

- Arhitectură non-blocking pentru matricea de switching, comutare pachete IP-MPLS(OSPF, IS-IS).

- Definirea a minim 8 clase de prioritate CoS, fiecare clasă având propria sa „queue”.

- Ethernet Private Line/E-LINE conform definițiilor MEF 6.

- Ethernet Private LAN/E-LAN conform definițiilor MEF 6.

- Port mirroring.

- 802.1Q

- Toate porturile Ethernet trebuie să permita:

- Configurarea în mod acces și trunk.

- Încapsularea traficului cu etichete de VLAN (802.1q).

- Identificarea prioritatii pachetelor in baza campului PCP (802.1q), DSCP (IPv4 si IPV6), EXP (MPLS).

- Adresarea a 4094 VLAN-uri unice.

- Configurarea simultană a minim 1000 VLAN-uri.

- Minim 16000 intrări în tabela de adrese MAC.

- Link Aggregation Control Protocol (LACP 802.3ad) între 2 porturi Ethernet de pe același modul și/sau de pe module diferite.

- Prioritizarea pachetelor pe baza câmpului PCP (CoS),  DSCP (IPv4 si IPV6) sau EXP (MPLS).

# ECHIPAMENTE RADIO DE EXTERIOR

- Unitatea ODU trebuie să fie prevăzută cu un punct de măsură a nivelului de recepție printr-un conector dedicat.

- Legătura între unitatea de interior și unitatea ODU se va efectua cu cablu coaxial pentru transportul frecvențelor intermediare și al telealimentării unității ODU, dimensionat astfel încât să asigure o bună funcționare pentru lungimi de până la 200 metri.

- Sistemul trebuie să permită conectarea unităților radio de exterior (ODU) la o singură antenă printr-un  cuplor simetric pe ambele polarizari H si V.

# ANTENE

Antenele ofertate vor fi din clasa „very high performance” de ultimă generaţie recomandate de producător pentru construirea reţelelor de transport şi vor respecta minim următoarele specificaţii tehnice:

- Minim ETSI class 3, cu posibilitatea de lucru în mediu cu interferențe radio foarte ridicate.

- Dublă polarizare V H indiferent de banda de frecvență și de dimensiunea antenei.

- Antenele vor fi prevăzute cu un sistem de reducere al radiaților secundare.

- Antenele vor fi complet echipate pentru prindere pe suport cilindric între ø60mm și ø114mm.

- Antenele mai mari de 0,9m vor fi prevăzute cu sistem de rigidizare a poziției în plan orizontal (contravintuire).

# ALTELE

Consum de energie –ECO mode;

- SURSA DC -48V

# DESCRIERE GENERALA

- Rackabil 1U;

- Putere minim 2550W,  redundanta N+1 la puterea de 1700W;

- Rated voltage: 48V (ajustabil 42-58V);

- Tensiune alimentare:  80V - 300V;

- Eficienta: minim 95%;

- Power factor: 0.99

- Temperatura de operara sursa: -40°C to +75°C

- Senzor de temperatura: inclus in set.

- Impamantare Class II

- Smart management: Color display, Status LEDs, Data Logging, Alarms, Web browser, SNMP, Modbus, SMS and E-mail option.

- Demensiuni: 484x264x42 (mm)

- Distributie consumatori: disjuncotare de protectie min 6 buc., nominal 10-30A,

- Conectare acumulatoare: disjunctoare de protectie min. 2 buc., nominal 50A.

- Acumulatoare 48V/100Ah: 4 blocuri 12V/100Ah(C10), tehnologie AGM, durata de viata min. 10 ani, carcasa UL94 V-0, tub de evacuare gaze,  conectori inter blocuri.

- UPS

# DESCRIERE GENERALA

- Rackabil 2U;

- Topologie: On-Line (dubla conversie).

- Tensiunea de intrare:115-280 V.

- Frecvanta de intrare: 40-70Hz.

- Tensiunea de iesire: 200/208/220/230 /240 VAC setata de utilizator.

- Puterea: 1500VA/1500W.

- Eficienta in regim On-LINE: min. 94%

- Eficienta in regim Eco Mode: min. 98%

- Suprasarcina:>200% for 250ms; 150- 200% for 2 seconds; 125- 150% for 50 seconds; 105-125% 60 sec.

- Conectarea consumatori: min. 8 conectroi   x IEC60320-C13

- Divizarea consumatori in prioritari si non prioritar min.  4 conectori C13 prioritari.

- By-pass de mentenanta inclus cu posibilitate de a inlocui UPS-ul fara deconectarea consumatorilor.

- Tipul bateriilor: Acid de plumb sigilate, cu valvă (VRLA);

- Autonomie pe baterii: min. 6.5 minute la sarcina de 100%.

- Interfata de monitorizare: Ethernemt SNMP.

- Senzor de temperatura ambianta.

- Plaja temperaturilor de operare: 0-40 grade Celsius.

- Dimnesiuni: max. 430 x 400 x 85

- Greutate: max 17 kg

- ROUTER

# DESCRIERE GENERALA

- Rackabil 1U;

- Latimea de banda 100 Mbps to 300 Mbps

- Porturi WAN: 1 x 1GE RJ-45

- Portuei Flex: 2 x GE RJ-45

- Porturi LAN:  2 x GE RJ-45

- Management port: 1 x RJ-45 console

- Storage: 1 x USB Type C 3.0 OOB Mgmt

- Sursa: 30W/66W, Consum efectiv 16W

- USB Type-C 3.0

- Reset button

- MTBF: > 100,000 hours

- Forwarding: 1.9 Gbps

- Onboard ISC slot 1

- Memory 4 GB (default)

- Flash Memory 16 GB (default)

- Power-supply options Internal: AC

- Greutate: max 5 kg

- SWITCH 24 porturi

# DESCRIERE GENERALA

- Rackabil;

- 24 porturi RJ-45 autosensing 10/100/1000 (IEEE 802.3 10BASE-T, 802.3u 100BASE-TX, 802.3ab 1000BASE-T)

- Porturile 1–12 cu PoE Class 4 conform IEEE 802.3at (până la 30 W per port)

- 2 porturi SFP 1GbE dedicate

- Duplex: half/full la 10/100 Mbps, doar full la 1000BASE-T

- Auto MDI/MDI-X pe toate porturile de cupru

- Buget PoE: 195 W total, Class 4. Suportă și dispozitive 802.3af de 15,4 W

    Capacitate de comutare: 52 Gbps

    Throughput: 38,68 Mpps

    Tabelă adrese MAC: 16.000 intrări

    Latență: < 5,2 µs la 100 Mb, < 2,8 µs la 1000 Mb

- Procesor: ARM Cortex-A9 @ 800 MHz, 512 MB SDRAM, 256 MB flash, packet buffer 1,5 MB

- Alimentare: sursă internă, 100-127 / 200-240 VAC, 50/60 Hz

- Curent: 2,7 A / 1,4 A

- Putere maximă: 244,6 W (la 100-127 V) / 237,2 W (la 200-220 V)

- Putere în repaus: 14,5 W / 13,4 W

- Zgomot: LWAd 3,1 Bel, LpAm 17 dB (trafic 100%, PoE 50%); LWAd 5,1 Bel, LpAm 35 dB la PoE 100%

- Montare: rack EIA 19" (kit 2-post inclus)

- Sistem de Supraveghere și Management Video (VMS) – Componenta hardware și software

| Componenta Hardware Echipamentul oferit în cadrul achiziției trebuie să fie nou, calitativ, produs de producători renumiți, bine cunoscuți internațional în domeniul TI. Configurația echipamentului trebuie să fie compusă din componente reciproc compatibile și să asigure funcționarea optimă a sistemului în ansamblu. Se vor prezenta certificatele de compatibilitate și atestare a calității. |  |
| --- | --- |
| Parametru | Cerință |
| Processor | Minim One (1x) Intel® Xeon® E-2434 3.4G, 4C/8T, 12M Cache, Hyper-Threading Technology, Virtualization Technology (VT-x), Intel EPT, sau echivalent |
| Memory | Minim 32 GB ECC Registered Memory |
| RAID controller | Hardware RAID 0, 1, 10 Controller |
| Hard drives | Minim Two (2x) 480GB SATA SSD Mix use 6Gbps, PCIe connected; 2x min. 8TB Hard Drive SATA 7200 rpm enterprise version |
| Internal Ports | Minim 1 x8 PCIe, 1 x16 PCIe, 1 x USB 3.x |
| Cooling system | Full Redundant hot plug fans |
| Power supply | Hot-Plug, Titanium or equivalent, Certified, minim 700 W |
| Network interfaces | – Two (2x) 1Gb Ethernet; – One (1x) Ethernet Management port. |
| Diagnostic LEDs | On front panel |
| Server management (SM) | – Dedicated Ethernet NIC for management; – Local and remote control of system resources (manage, diagnose and monitor); – Remote power control, remote firmware updating, virtual media attachment to a server of USB drive, CD/DVD drive; – LDAP user authentication; – Browser based administration with full control over the remote host server's display, keyboard, and mouse, including host OS graphical interface; – Virtual media option that provides virtual CD drive and remote image mounting; – SM & server diagnostics logging. |
| Operating System | Windows Server Standard / Windows Server IoT 2022 for Storage |
| Form Factor NVR | Rack mount 1U |
| Rack mounting rails and cables | Rails with full extraction, One (1x) Power cables, PDU connection |
| Eficiența energetică | Echipamentul oferit trebuie să fie certificat la standardele de eficiență energetică ale acestui tip de produs și/sau componente |
| Componenta Software Echipamentul de video recording va fi oferit cu software licențiat – licențe de tip perpetual, de bază, incluse, pentru a stoca și gestiona înregistrări de la camerele IP, cu mentenanța și suportul incluse pentru min. 24 luni. |  |
| Parametru | Cerință |
| Număr de camere suportate | Min 4, cu licențe incluse pe fiecare NVR, cu posibilitate de extindere ulterioară până la 50 canale |
| Exportul datelor | AVI, MKV, JPEG, comentariu de export |
| Altele | Video push, Manager alarme, Căutare smart |
| Compatibilitate | Camere ONVIF, Microsoft Active Directory, interconectarea obligatorie cu sistemul existent al Beneficiarului. Min 4 licențe interconnect. |
| Codec-uri | MJPEG, MPEG4, MPEG4 ASP, MxPEG, H.264 și H.265, AV1 pentru înregistrarea camerelor IP și a codificatoarelor video IP |
| PTZ | Control manual, activarea presetărilor PTZ, prioritatea PTZ, gestionarea presetărilor PTZ și patrolling, blocarea / deblocarea presetărilor PTZ și lansarea sesiunii PTZ |
| Clienți | Web, Windows și Mobile (iOS și Android) |
| Securitate | Suportă caracteristicile de securitate digitală (criptarea AES pe 64 de biți, DES 128, 192 și 256 biți și protecția prin parolă, semnătura digitală a videoclipului exportat, conexiunea securizată a camerei HTTPS pe dispozitivele care suportă HTTPS) |
| Interconectare cu alte sisteme | Minim 6 licente de interconectare (dispozitiv/canal), tip perpetual, pentru camerele interconectate cu centrul de comandă care vor acoperi Sistemul Multisenzor de termoviziune. Platforma software va dispune de un kit de dezvoltare și interfețe de programare documentate public care să permită integrarea bidirecțională a aplicațiilor terțe la nivel de: protocol/API, plugin în clientul de operare, plugin în serverul de evenimente și driver de dispozitiv. Platforma ofertată va opera un ecosistem public de integrări certificate cu soluții terțe (control acces, antiefracție, incendiu, analiză video, drone, radare, dash camera etc.). Sistemul va dispune de un mecanism nativ, dezvoltat și suportat de producătorul VMS, pentru interconectarea punctelor de lucru video la distanță către sediul central. Sediul central va fi centru de comandă și va putea centralizat administra și monitoriza fiecare punct de lucru. Interconectarea va suporta cel puțin următoarele moduri de operare, selectabile în funcție de calitatea legăturii de comunicație: (i) redare directă de la site-ul la distanță; (ii) transfer al înregistrărilor către site-ul central pe bază de reguli/programări/evenimente; (iii) transfer la cerere (manual, inițiat de operator), inclusiv pentru site-uri cu conectivitate intermitentă (dispozitive terțe conectate la infrastructură). Centrul de comandă va putea: vizualiza video live de la camerele interconectate, reda înregistrări (direct sau după transfer), primi evenimentele definite ale punctelor de lucru din teritoriu și declanșa pe baza lor alarme și reguli centrale, precum și selecta doar un subset al camerelor fiecărui site la distanță pentru interconectare. Comunicația de interconectare va fi securizată (criptare în tranzit) și tolerantă la întreruperi: site-urile la distanță vor funcționa autonom pe durata întreruperilor, iar înregistrările configurate pentru transfer se vor sincroniza automat la restabilirea legăturii. Sistemul software ofertat va oferi funcțional în consola de administrare o pagină de informații de licențiere care să afișeze centralizat, pentru toate site-urile: licențele activate/disponibile pe fiecare categorie (dispozitive, camere interconectate, module), starea licențelor temporare și datele de expirare ale planurilor de mentenanță. |

- Sisteme Multisenzor de termoviziune – Componenta hardware și software

| General requirements for mutisenzor (EO head) |  |  |
| --- | --- | --- |
| All components of the multisensor must be built to withstand extreme conditions such as high winds – the system must be built rigidly and without a general roof/sunshade that would cause wind resistance. Each device (day/night room, thermal room, power box) must be equipped with its own individual roof/sunshade to minimize wind resistance. All external components must be designed to operate in high humidity, very low and very high temperatures. |  |  |
| Camera layout |  | All multisensor camera units shall be installed within a common/shared orientation platform. It shall be possible to remove a camera (for maintenance or repair) and still have an operating system with remaining camera on the system. |
| Control interface |  | Serial și Ethernet. |
| Camera video output |  | The system should have two separate independent H.264 video streams, one for each camera. |
| Supported control protocols |  | ONVIF Profile S |
| Supported video outputs |  | RTSP H.264 video streams and ONVIF S profile |
| Consumption |  | no more than 310 W |
| Operating voltage |  | At least 18 to 32 Vdc |
| Operating temperature range |  | From -32°C to +55°C |
| Environmental |  | at least IP67 |
| Weight |  | no more than 45 kg |
| Thermal camera |  |  |
| Detector |  | Uncooled LWIR VOx microbolometer |
| Resolution |  | Minimum 640 x 512 |
| Detector pitch |  | Minimum 12 µm |
| Spectral Band |  | From 8 to 14 µm |
| NETD |  | ≤ 40 mK |
| Focal length |  | Minimum 30 – 180 mm |
| Field of View |  | at least 14.6° - 2.4° (H) |
| Continuous Optical Zoom |  | Yes, up to 6x |
| Continuous Digital Zoom |  | Yes, up to 8x |
| Focus |  | Automatic or Manual (remote) |
| Image stabilization |  | Yes (using VPU/ST) |
| Image processing |  | -Tuneable Digital Detail Enhancement -Brightness - Contrast - Digital Noise Reduction -Non uniformity correction -White Hot / Black Hot -Colour Palette -OSD |
| Video outputs |  | Analog, RTSP H.264 Ethernet stream |
| Control interface |  | Serial, Ethernet |
| Consumption |  | 15 W typical, <60W maximum with heaters /lens defrost |
| Operating voltage |  | at least 18 – 32 Vdc |
| Operating temperature range |  | at least -32°C to +55°C |
| IP rating |  | at least IP67, built according to MIL-810 |
| Dimensions |  | Max 600 x 225 x 220 mm |
| Weight |  | Max 14 kg |
| D/R/I NATO (2.3 m x 2.3 m)* |  | Min. 11.15 km / 5.28 km / 2.74 km |
| D/R/I human (1.8 m x 0.5 m)* |  | Min. 6.38 km / 2.28 km / 1.17 km |
| * | Method | STANAG 4347 |
| * | Δ T0 (K) | Minimum 2 |
| * | δ(km-1) | Minimum 0,2 |
| * | Probability | 50 % |
| * | Background temperature | ≤ 288 K |

| Day/Night Camera |  |
| --- | --- |
| Sensor | Minimum 1/1.8'' CMOS sensor |
| Resolution | Minimum 1920x 1080 |
| Sensitivity | Colour 0.001 Lux @ (F1.5, 25 fps); B&W 0.00005 Lux @ (F1.5, 25 fps); |
| Focal length | At least 6.5 to 240 mm |
| Horizontal FoV | 60° to 2.4° |
| Continuous optical zoom | Yes, up to 35x |
| Digital optical zoom | Yes, up to 8x |
| Focus | Automatic or Manual (remote) |
| Image stabilization | Yes |
| Optical filters | Colour: IR Cut filter / B&W: Defog Filter – NIR only |
| Image processing | Auto / Manual White Balance Auto / Manual Gain Control Wide Dynamic Range Digital Fog Removal / Auto Contrast Dynamic Noise Reduction |
| Video outputs | HD-SDI or analog, optional RTSP H.264 Ethernet stream (using VPU/ST) |
| Control interface | Serial, Ethernet |
| Consumption | 15 W typical, < 60 W maximum with heaters / lens defrost |
| Operating voltage | 18 – 32 Vdc |
| Operating temperature range | Minim -32°C to maxim +55°C |
| IP rating | IP67, built according to MIL-810 |
| Dimensions | Max. 490 x 170x 175 mm |
| Weight | Max. 8 kg |
| Pan-Tilt |  |
| Load capacity / Torque | Max. 35 kg / 60 Nm |
| Weight | no more than 25 kg |
| Pan axis range / angle | n x 360° |
| Dimensions (HxWxL) | Max. 325 x 220 x 340 mm (without arms) |
| Materials | aluminum or its equivalent |
| Operating temperature | -32°C to +55°C |
| Pan axis range / angle | n x 360° |
| Pan axis speed | At least since 0.001°/s to 60 °/s |
| Tilt axis range / angle | ± 90° (limited by application between ± 35° and ± 45°) |
| Tilt axis speed | At least since 0.001°/s to 60 °/s |
| Accuracy | No less than 0.02° |
| Backlash | None |
| Brake | Self-Locking |
| Operating voltage | 18 – 32 VDC |
| Maximum power | 160 W |
| Communication to the unit | Eth 10/100 Base-T, RS-232, RS-485, 422 (optional) |
| Control protocol | Owner of the software offered |
| Protection / IP rating | IP67, built according to MIL-810 |
| Laser Telemeter |  |
| Eye safety | Laser Class 1 |
| Measurement range | equivalent 50m – 32 000m |
| Measurement range (Standard target): | equivalent 10 000m – Target size 2.3 x 2.3 m, visibility 15 km, target reflectivity 30%, detection probability >90% |
| Precision | 0.5 – 1.5 m depending on the distance and target reflectivity |
| Beam divergence | Similar or equivalent 0.35 mrad |
| Wave length | Minimum 1.54 μm |
| Measurement rates | 10 meas. per min (up to 40 meas. per min with reduced power / range) |
| Control interface | Serial, Ethernet |
| Operating voltage | Similar or equivalent 18 - 32Vdc |
| Power consumption | 3 W on standby, 7 W max on measurement |
| IP rating | IP67, built according to MIL-810 |
| Operating temperature | Minimum -32°C maximum + 55°C |
| Dimensions | Minimum 172 x 151 x 75 mm with connector |
| Weight | Minimum 2 kg |
| Metallic support for mounting on a tower at height | 25m ≤ |

| Power supply box |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Power supply box with sun shield and dual shielding | Yes |  |  |
| Environmental | minim -32° to maxim 55°C |  |  |
| Power | Compatibility with multisensor |  |  |
| Input power | 230Vac 50Hz conector standard |  |  |
| Input communication | 1xRJ-45 conector standard |  |  |
| Protection | High and low voltage braking device |  |  |
| Service outlet | Yes |  |  |
| All necessary interconnection cables | Yes |  |  |
| Joystick |  |  |  |
| Type | USB |  |  |
| Sensory type | Hall effect |  |  |
| Joystick | 3-axe, 2 butons |  |  |
| Buttons | 10 butons programabil |  |  |
| Operating temperature | Minimum -25°C to +55°C |  |  |
| Special equipment with Software for control and management pre-installed |  |  |  |
| Processor | Minim Intel Core Ultra 7 265 (2,4 - 5,3 GHz) 30 MB, 20 cores / 20 threads, vPro Enterprise, sau echivalent |  |  |
| SO | Minimum Windows 11 Pro 64 |  |  |
| RAM | Minimum 32 GB DDR5 4800 MHz (1x32GB) |  |  |
| SSD | Minim 1 TB 2280 PCIe NVMe Value |  |  |
| Video card | Minim nVidia RTX A1000 8GB, 4x mDP, sau echivalent |  |  |
| Type carcasse | Tower (TWR) |  |  |
| Chipset | Intel Q670 sau echivalent |  |  |
| Power sourse | Minimum 550W |  |  |
| Front connectors | Minim 4x USB-A 10 Gb/s, 2x USB-C 20 Gb/s, 1 universal audio jack |  |  |
| Rear connectors | Minim 1x HDMI 2.1, 2x DP 2.1, 3x USB-A (480 Mbps), 2x USB-A (5 Gbps), 1x RJ-45, 1x audio |  |  |
| Card reader | SD 4 in 1 |  |  |
| Extensions | Minim 1x M.2 2230 pentru WLAN/BT, 2x M.2 2280, 1x PCI Express 3.0 x16 (x4), 2x PCI Express 3.0 x1 |  |  |
| Expansion slots | Minim 2 x 3,5" |  |  |
| keyboard and mouse | incluse |  |  |
| Sound system | interne 2 W |  |  |
| Wireless connections | Realtek Wi-Fi 6E RTL8852CE (2x2) + Bluetooth 5.3, sau echivalent |  |  |
| Cable connections | Gigabit Network |  |  |
| Optical unit | DVD-RW slim |  |  |
| RAID | Support RAID |  |  |
| Security | Modul TPM 2.0, slot pentru lacăt Kensington |  |  |
| Monitor | 2 monitoare de 24 inch FHD, IPS, antiglare, Low blue light, luminozitate 350 nits, rezoluție suportată 1920 x 1080, contrast tipic 1500:1, 1x HDMI, 1x DisplayPort, pivot, montare VESA, ajustare înălțime, sistem de rotire |  |  |
| Warranty | Minimum 24 months |  |  |
| MS Supervisory and Management Software |  |  |  |
| Software specifications |  |  |  |
| Software specifications: All the devices are controlled through a user friendly interface. Cameras are automatically oriented to sensor provided targets and everything is displayed on the map interface in real time. |  |  |  |
| Console |  | There shall be an operator console (Operators Command Unit) that enables different sensors, like radar, GPS, electronic compass, AIS, EOS, to be commanded, controlled and operated. Management and control of all electro-optic module systems as well as other existing modules, devices, pan / tilt and lift / lower mechanisms are organized at the operator's workstation (console). It must be implemented with a software package based on the Windows operating system that provides a stable and logical operating framework. The software package is modular in nature and is fully designed to provide user-friendly controls (interface). Operator workstation provides comprehensive control, monitoring and information visualization of IR, DC and other installed individual subcomponents. |  |
| Keyboard |  | There shall be programmable keyboard shortcuts for basic and advance functions. |  |
| Mouse |  | There shall be full mouse control operations that help the operator with control, navigation, tracking and data input. |  |
| Joystick |  | There shall be full joystick control XYZ (Rotation) and programmable buttons for basic and advance functions. |  |
| Cartography |  | Cartography or electronic map with overlaid information and at minimum: – camera position, orientation and information, – target position, orientation and information, – cursor information about coordinates and elevation. |  |
| Maps |  | There shall be raster, vector and ENC map support available. With the option of updating and expansion of map database. Maps shall be stored locally on the computer or on the proprietary localized server. |  |
| Raster |  | There shall be raster maps for the map server. |  |
| Vector |  | There shall be support for standard vector maps either directly or through Geoserver (or similar) server application. |  |
| GeoServer |  | There shall be Geoserver (or similar) WMS and WMTS support. |  |
| ENC (S57, S63) |  | There shall be ENC support for global navigation charts type minimum S57 and S63. This map type shall allow visibility toggle for map elements provided by the ENC. ENC shall be overlaid on top of standard Raster maps to provide full availability of maps on sea and land. |  |
| Elevation |  | There shall be elevation information available. Elevation information shall be displayed for the cursor position. Elevation information shall provide slew to cue information for tilt control of the cameras (if the targets lack that information). |  |
| Navigation |  |  | Basic map navigation shall be done with means of mouse or touch controls. |
| Control (map) |  |  | Basic map operations shall allow continuous zoom, translation and rotation of the map to any angle and position deemed needed by the operator. There shall be quick return options to north up if needed by the operator. |
| Drawing |  |  | There shall be drawing capabilities included, such as Zones, Lines and text to facilitate mission planning and map management for the operator. |
| Zones |  |  | Zones drawn shall be defined by type and behavior. Such as Alarm zones that are triggered by incoming targets. This incoming target shall trigger at minimum alarm, automatic slewing of the electro optics and data recording of the map action at that time. There shall be Inactive zones that do not trigger alarms that can be drawn on top of alarm zones to define internal passive areas. There shall be zones that do not display targets at all. The zones shall be drawn in layers and the type of zones shall define the behavior of the automatic actions. |
| Measuring Tools |  |  | There shall be the option to measure distances, angles and areas on the map by a selected measurement tool. |
| System overview |  |  | There shall be a tool that will show the current system state and all of the components involved that support state reporting. This tool will give insight into system health and possible maintenance needs. |
| Cameras and LRF |  |  | There shall be the option to fully and extensively control the cameras, LRF and other components of the EO. |
| Control (EO) |  |  | There shall be full elevation and azimuth control of the system. Full lens control and full camera control of the system, separated by basic and advance functionalities (depending on device). |
| Picture in picture |  |  | While controlling the selected (primary) camera, which is in the full picture, there shall be the option to display the not-controlled (secondary) camera video in Picture in picture mode. This window should be resizable and movable over the desktop. |
| Zoom synchronization |  |  | There shall be the option to synchronize zooms between the cameras in such a manner that a secondary non-controlled camera is following the primary controlled camera. |
| Secondary camera control |  |  | There shall be the option to control the secondary cameras lens manually while being in primary camera view and observing the secondary camera in Picture in picture mode. |
| LRF modes |  |  | There shall be full LRF capabilities control supported. |
| Panorama |  |  | There shall be the option to take panoramic photos with the selected camera. There shall be an option to export and import such images and the EO shall be controllable by navigation in the panoramic photo. Meaning that selecting the area in the panoramic photo will orient the EO to the selected position. |
| Presets |  |  | There shall be the option to define and play the presets of the EO components (pan-tilt, cameras). There shall be the option to store at least 12 presets separately on different play lists. This play lists should be replayed by the operator in selected manner, where the operator defines the movement speeds, wait times and repetition behavior of the playlist. There shall be at least 16 separate play lists. |
| BIT |  |  | There should be a tool to start and record the condition of the EO. This tool shall be started manually and will execute built in tests to determine the health of the system. A generated report will serve as a possible service report/request to the manufacturer. |
| Alarms |  |  | There shall be the option to trigger alarms based on image analysis and motion analysis. These alarms will trigger snapshots and alert the operator that a motion or object has been detected. |
| Slew to cue |  |  | Slew to cue commands from the mapping software will operate the EO to the target position by moving the pan, tilt and zoom of the EO. Focus will be triggered in S2C position. |
| Video tracking |  |  | There shall be video tracking capabilities that allow the user to select and automatically follow the selected target with EO. The target shall be kept in the image center and follow while in view. |
| System information |  |  | There shall be system information bar that reports the current system state, at minimum Pan, Tilt, Azimuth, Heading, FOV, and Focus information. |
| Recording and snapshots |  |  | There shall be the option to trigger recordings and snapshots of the current video feeds. |
| OSD |  |  | There shall be OSD information overlaid in the video stream. |

- Materiale, compatibilitati, reglementari tehnice si standarde utilizate

Toate materialele si produsele folosite la executarea lucrarelor trebuie sa corespunda cerintelor legii nr.721 din 02.02.96 privind calitate in constructii, normativelor compartimentilor A.02."Sistemul calitatii in constructii", A.03." Sistemul de certificare in constructii". Calitatea lucrărelor executate trebue sa corespunda cerintelor, A.02. " Sistemul calitatii in constructii", A.08. "Executarea si receptia constractiilor §i conform normelor de executare si receptie a elementelor §i lucrarilor de constructie in vigoare". Inlocuirea produselor si procedeilor prevazute in proiect cu altele care indeplinesc conditiile precizate numai pe baza solutiilor stabilite de proiectanti cu acordul investorului. Se supn obligatoriu verificarii calitatii si receptionarii lucrarile ascunse si/sau in faze determinante la constructii si instalatii aferente prevazute in proiectul de executie. Executantul va stabili si prezenta grupului de lucru raspunderea tuturor participantilor la procesul de productie (factori de raspundere, colaboratori, subcontractanti) in corespundere cu sistemul propriu de asigurare a calitatii adoptat cu prevederele legale in vigoare.

- Mostre

Executantul v-a asigura, realiza, atesta si garanta calitatea constructiei conform prevederelor legii nr.721 din 02.02.96 privind calitatea în constructii.

La toate materialele, utilajele si lucrările de construtie parametrii tehnice ale carora difera sau care nu sunt prevazute de catre proiectul de executie antreprenorul v-a prezenta probele necesare de laborator şi о cantitate de marfa necesara pentru aprecierea parametrelor tehnice la cererea autoritatii contractante. La toate materialele de beton monolit, mortar, beton armat şi stratul din pămînt tasat de fondatie vor fi prezentate certificatele de proba de laborator conform NCM F.01.03-2009, NCF.02.03-2005, NCM F.03.03-2004. Sudarea elementelor din metal se vor executa de catre lucratori atestati confirmati prin certificate de borna. Toate probele vor fi efectuate de catre laboratoare autorizate şi acreditate in modul stabilit conform NCM A.03.06-96. Asigurarea nivelului de calitate corespunzator exigentelor esentiale printr-un sistem propriu de calitate conceput şi realizat prin personal propriu, cu diriginte de santier atestat.

- Furnizarea, pastrarea, protectia materialelor şi a lucrarilor. Securitatea constructiilor si a terenurilor aferente

Furnizarea materialelor de constructii va fi efectuata de catre antreprenor conform parametrelor tehnici stipulate in proiectul de executie, purtînd raspunere de calitatea produselor, transportare, manipulare, depozitare si protectia lor. Amesticul din beton trebue transportat, ambalat şi compactat la о temperatura nu mai joasa de 10°C. Conform Regulamentului de receptie a constructiilor si instalatiilor aferente aprobat prin Hotararia Guvernului nr.285 din 23.05.96 antreprenorul efectuaza protectia si securitatea lucrarilor executate, constructiilor si teritorilor aferente in functie de conditiile atmosferice pîna la desemnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor. Executantul este obligat pentru supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru care au predat investorului documentele necesare si intocmirii cartii tehnice a constructiei.Sesizarea in timp de 24 de ore a Inspectiei de Stat in Constructii, in cazul producerii unor accidente tehnice in timpul executiei lucrirelor. In limitele terenului destinat constructiei este situat un spatiu verde din arbori de coniferi care necisita pastrare dupa psibilitati.

- Incercari, instructiuni, garantii ale furnizorilor, desene si cheme de executie

Executarea incercarelor necesare a tuturor elementelor de constructii se efectuaza conform proiectului de executie, reglamentarilor tehnice nationale specific fiecarui domeniu de lucrari s prescriptiilor tehnice fund obligatorii pentru executare.In cazul care terminul de obtinere a rezultatelor nu este scaden, se va verifica numai frecventa prescrisa pentru prelevarea probelor,urmand ca rezultatele sa fie consemnate in Registrul pentru procesele verbale de verificare a calitatii lucrarilor ce devin ascunse(formuliar, anexa G) care face parte din cartea tehnica. Procesele verbale de verificare a calitatii lucrarilor ascunse §i/sau in faze determinante la lucrarile ce se executa prin subantrepriza se inregistriaza in registrele antreprenorului de catre primul. Responsabil de pastrarea, intocmirea si tinerea la zi a cartii tehnice este diregintele de santier atestat.

- Remedierea viciilor ascunse si a defectelor

Executantul este obligat de-a solutiona neconfermitatile, defectele si neconcordantele aparute in fazele de executie, numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul investorului. In toate cauzele, in care la verificarea unei lucrari ascunse si/sau in faze determinate se constata abateri peste limitele admise sau ne incadrarea in prevederele din documentele normative , proiecte si prescriptii tehnice,urma a se proceda la remedieri,fiind strict interzis a se executa in continuare orice lucrare, care ar ascunde, prin acoperire sau inglobare, lucrarea defectoasa in cauza sau care ar impedica accesul la ea. Remedierile privitoare la abateri peste cele admisibele, care due la nerespectarea exigentelor esentiale se vor putea efectua numai cu avizul in scris al proiectantului. In aceste cazuri se va intocmi un plan de masuri cu termene pentru repunera constructiei in situatia prevazuta inprroiect: dupa executarea remedierilor se intocme§te un nou process verbal de verificare a calitatii lucrarilor ascunse si/sau in faze determinante, care se inregistreza conform dispozitiilor legale. Executantul este obligat sa execute remediera pe proprie cheltuila a defectelor calitative aparute din vina lor atat in perioada de executie, cat §i in perioada de garantie stabilita conform legislatiei.

- Trasarea geodezica a lucrarilor, tolerante de executie

Trasarea geodezica a cladirii, conform proiectului de executie. Drept inaltime geodezica pentru organizarea relefului serveste reperul. Drept cota relativa 0,000 este primit nivelul pardoselii primulu nivel a cladirii,care corespunde cotei a planului general. Tolerantele admisibele la executarea lucrarelor trebuie sa fie minime conform prescriptiilor tehnie si actelor normative in vigoare.

- Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Categoria cladirii-II;

Categoria de responsabilitate-II;

Gradul de rezistenta la foc-2;

Gradul de seismicitate a terenului-7;

Regimul climacteric al raionului-III;

Teperatura a aerului exterior a celei mai reci 24 de ore luate in calcul- -21°C

Temperatura medie anuala a aerului +9,4°C

Preciunea normativa a vintului -30 kg/cm2(0,3kPa)

Presiunia normativa a omatului-50kg/cm2(0,5kPa)

- Criterii privind calculul sistemelor de incalzire, ventilare si conditionare a aerului

Temperaturele luate in calcul a aierulu exterior pentru proiectare:

pentru incalzîre şi ventelare(iarna) - -18°C;

pentru ventelare(vara)- +26°C;

pentru ventelare(in perioada de trecere) - 8°C;

pentru coditionare vara Tn- >30,2°C;

perioada de încalzire =182 zile;

sursa de alimentare cu caldura cazangerea incorporata;

temperatura agentului termic pentru încalzire 60 -80 C;

temperatura apei calde 50°C;

acoperisul piramidal din metalocerepita de culoare verde închisă pe gratar din lemn cu sistem exterior organizat de evacuare a apei;

coeficientul de conductibilitate calorica a cladirei este de 0,856 vt/m cu volumul specific de 1800kg/cm3;

- Nivelul admis al zgomotului si al vibratiilor

Marimea nivelului admis al zgomotului şi vibratiei pentru spatii trebue sa corespunda proiectului de executie, normelor şi prescriptiilor tehnice stabilite.

- Cerinte privind montarea utilajelor si a instalatiilor

Amplasarea tuturor instalatiilor interioare, modul şi locul de fixare; protectia anticoroziva; materialele şi produsele utilizate trebue sa corespunda proiectului de executie,normativelor tehnice in vigoare.

- Lucrari de constructii aferente montarii instalatiilor

Modalitatea şi tipurile lucrarilor de constructii aferente montarii instalatiilor; tipurile de materiale; tolerantele admise; cerintele privind executarea acestor luchrari trebue sa corespunda, standartelor, normelor tehnice in vigoare si proiectului de executie.

- Articole, produse si piese necesare instalatiilor

Furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalatiilor; tipurile şi cantitatea sunt stipulate in proiectul de executie, certificate in modul stabilit in Republica Moldova.

- Echipamentele, instalatiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele si alte obiecte necesare pentru executarea lucrarilor

Pentu respectarea strict a tehnologiilor de executie si intr-o abordare globala a lucrarilor de constructie se vor executa lucrari de organizare pe santier care presupune:

imprejmuirea provizorie a amplasamentului si asigurarea accesului;

amenajare baraca pentru depozitarea autilajului pentu constructii, sculelor, crearea conditiilor necesare pentru muncitori etc;

- amenajarea   zonei   de   depozitpozitare   provizorie   a   materialelor   si   produselor semifabricate;

- asigurarea provizorie cu utilitati, inclusiv:

executare lucrarelor de constructie a retelei de ара + primul camin si instalarea temporara pe prioada executarii lucrarelor de constructie echipamentului de masurare conform proiectului de executie;

executarea lucrarelor de constructie a retelei de lumina electrica + bransament cu instalarea echipamentului de masurat;

difrisarea arboriloro existenti pe amplasament;

indepartarea stratului vegetal;

asigurarea pazei pe toata durata de constructie; Responsabilitatea pentru securitatea muncii, antiincendiara si utilagului industrial periculos conform legislatiei in vigoare о poartă executantul lucrarilor de constructie pana la finalizarea lor.

- Definitii

Definitiile utilizate in caietul de sarcini corespund legislatiei, standartelor si normativelor tehnice in vigoare.

- Cerinte privind calculul costului

Calcularea costului deviz - oferta se efectuaza in baza listei cu cantitatile de lucrari parte integrants a caetului de sarcini, conform NCM L.01. 01-2005 „Reguli de determinare a valorii obiectivelor de constructii", CP L.01.01-2001 „Instructiuni privind intocmirea devizelor pentru lucrarile de constructii-montaj prin metoda de resurse", CP L.01.03-2000 „Instructiuni cu privire la calcularea cheltuelelor de regie la determinarea valorii obiectivelor", CP L.01.05-2001 „Instructioni privind determinarea valorii beneficiului de deviz la formarea preturilor la productia de constructii" . Totodata avand in vedere fmantarea obiectului dat din contul bugetului public national normativele cheltuelilor de regie, benefficiul de deviz, cheltuelile pentru transportarea materilelor si salariul mediu pe ramura pentru muncitori-constructori nu poate fi mai mare decat eel stabilit de Ministerul Constructiilor si Dezvoltarii Regionale prin coordonare cu Ministerul Finantelor. In cazuri motivate cand durata contractulii de executare continua depasaste terminul de un an ajustarea valorii contractului se efectuaza conform prevederilor Regulamentului privind ajustarea periodica a valorii conractelor de achizitii publice cu executare continua, inchiate pe un termin mai mare de un an aprobat prin Hotararea Guvernului nr.640 din 19 iulie 2010.