Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect: Sistemului de alimentare cu apa, sectorul Depozit de cereale din s. Hijdieni, r-ul Glodeni | Investitor: Primaria s. Hijdieni, r-ul Glodeni |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 4-1-1

Alimentarea cu energie electrica (09 - 24 - 4 - AEE)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 1 | 33-04-003-2 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (pilonii nr. 4/10/1; 4/10/8) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,9000 |  |  |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |  |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut | 1,8600 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,4000 |  |  |
| 2 | CP15A | Montarea Suport sub stilp din beton armat de tip П-3и | buc |  |  |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2666122800600 | Element prefabricat Suport sub stilp din beton armat de tip П-3и | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0030 |  |  |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 3 | 33-04-003-4 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior (pilonii nr. 4/10/2 - 4/10/7) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,5600 |  |  |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |  |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut | 0,8300 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,2800 |  |  |
| 4 | pret ofertant | Stilp din beton armat CB 95-3 | buc |  |  |  |
|  | 411000953 | Stilp din beton armat CB 95-3 | buc | 1,0000 |  |  |
| 5 |  | Clema de ramificare / derivare de la liniile electrice torsadate de tip СИП de tip ЗОИ 16-95/2,5-35 | buc |  |  |  |
|  | 4110051 | Clema de ramificare / derivare de la liniile electrice torsadate de tip СИП de tip ЗОИ 16-95/2,5-35 | buc | 1,0000 |  |  |
| 6 |  | Conductor ЗП-6 L=0.65 m cu clema de conexiune, pentru conductorul ЗП-6 de tip CDR/CN IS95UK | set |  |  |  |
|  | 4110011 | Conductor ЗП-6 L=0.65 m cu clema de conexiune, pentru conductorul ЗП-6 de tip CDR/CN IS95UK | set | 1,0000 |  |  |
| 7 |  | Conductor ЗП-6 L=0.30 m cu clema de conexiune, pentru conductorul ЗП-6 de tip CDR/CN IS95UK | set |  |  |  |
|  | 4110012 | Conductor ЗП-6 L=0.30 m cu clema de conexiune, pentru conductorul ЗП-6 de tip CDR/CN IS95UK | set | 1,0000 |  |  |
| 8 |  | Catarama de tip G11 | buc |  |  |  |
|  | 411010 | Catarama de tip G11 | buc | 1,0000 |  |  |
| 9 |  | Consola de tip U4 | buc |  |  |  |
|  | 411011 | Consola de tip U4 | buc | 1,0000 |  |  |
| 10 |  | Banda metalica inoxidabila, pentru fixarea pivotului de ancorare sau furniturii complete de sustinere intermediara pe pilon, 20x0,7 mm de tip F 2007 | m |  |  |  |
|  | 411002 | Banda metalica inoxidabila, pentru fixarea pivotului de ancorare sau furniturii complete de sustinere intermediara pe pilon, 20x0,7 mm de tip F 2007 | m | 1,0000 |  |  |
| 11 |  | Clema lacat de fixare a benzii metalice inoxidabile de tip A 200 | buc |  |  |  |
|  | 411003 | Clema lacat de fixare a benzii metalice inoxidabile de tip A 200 | buc | 1,0000 |  |  |
| 12 |  | Pivot de ancorare de tip СА-2000 | buc |  |  |  |
|  | 411007 | Pivot de ancorare de tip СА-2000 | buc | 1,0000 |  |  |
| 13 |  | Furnitura completa de sustinere intermediara a conductoarelor torsadate de tip СИП pe piloni de tip ES - 1500 | buc |  |  |  |
|  | 411004 | Furnitura completa de sustinere intermediara a conductoarelor torsadate de tip СИП pe piloni de tip ES - 1500 | buc | 1,0000 |  |  |
| 14 |  | Clema de conexiune de tip ПС 1-1 | buc |  |  |  |
|  | 411005 | Clema de conexiune de tip ПС 1-1 | buc | 1,0000 |  |  |
| 15 |  | Brida de legatura (tip bratara), pentru legarea, stringerea conductoarelor electrice torsadate de tip СИП, L - 180mm de tip CSB | buc |  |  |  |
|  | 411006 | Brida de legatura (tip bratara), pentru legarea, stringerea conductoarelor electrice torsadate de tip СИП, L - 180mm de tip CSB | buc | 1,0000 |  |  |
| 16 |  | Furnitura de sustinere / intindere a conductoarelor torsadate de tip SIP pe piloni de tip UZAC 2x50 - 4x120 | buc |  |  |  |
|  | 411098 | Furnitura de sustinere / intindere a conductoarelor torsadate de tip SIP pe piloni de tip UZAC 2x50 - 4x120 | buc | 1,0000 |  |  |
| 17 | 33-04-030-1 | Montarea Ruptor tripolar cu incorporarea sigurantelor fuzibile cu ajutorul mecanismelor | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,2900 |  |  |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |  |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut | 0,9700 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,2200 |  |  |
| 18 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Consumul de materiale vezi pozitiile de mai jos | 1000 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 65,2400 |  |  |
|  | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut | 0,8200 |  |  |
|  | 031002 | Autohidroascensor | h-ut | 24,4100 |  |  |
| 19 | pret furnizor | Conductor izolat, torsadat, destinat pentru suspendare pe piloni, de tip SIP-5 sectiunea 2 x 50 mm2 | m.l. |  |  |  |
|  | 4110317005000 | Conductor izolat, torsadat, destinat pentru suspendare pe piloni, de tip SIP-5 sectiunea 2 x 50 mm2 | m | 1,0000 |  |  |
| 20 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la canale, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Transee tip T2 - 60 m) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1900 |  |  |
| 21 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 |  |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,6100 |  |  |
|  | 1421102201525 | Nisip amenajari | m3 | 1,0250 |  |  |
| 22 | 34-02-004-1 | Executarea conductelor din Tuburi flexibile cu perete dublu 450N d=90 mm | 1 km |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 133,0000 |  |  |
|  | 102-0097 | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III | m3 | 0,0800 |  |  |
|  | 30910509300014 | Tuburi flexibile cu perete dublu 450N d=90 mm | m | 1 000,0000 |  |  |
| 23 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9700 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |  |  |
| 24 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 25 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 - (BZUM-DDE-63, PDG) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1000 |  |  |
| 26 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,8700 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 27 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
| 28 | 08-01-080-3 | Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la:12 - ОПС | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,2500 |  |  |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,1200 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0800 |  |  |
| 29 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - priza montata pe bara DIN | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
| 30 | pret furnizor | Priza cu contact de protectie, montare pe bara DIN, IP 20, Inom 16A, Unom 250V | buc |  |  |  |
|  | 3120275536109 | Priza cu contact de protectie, montare pe bara DIN, IP 20, Inom 16A, Unom 250V | buc | 1,0000 |  |  |
| 31 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - intrerupatoar crepuscular | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
| 32 | 08-02-369-3 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu modul LED | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,8300 |  |  |
|  | 1019460 | Banda "ПХВ-304" | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 0,3600 |  |  |
| 33 |  | Corp de iluminat stradal cu modul LED, IP65, 30W, min. 110 Lm/W, 230V | buc |  |  |  |
|  | 738861 | Corp de iluminat stradal cu modul LED, IP65, 30W, min. 110 Lm/W, 230V | buc | 1,0000 |  |  |
| 34 |  | Corp de iluminat stradal cu modul LED, IP65, 18W, min. 110 Lm/W, 230V | buc |  |  |  |
|  | 738862 | Corp de iluminat stradal cu modul LED, IP65, 18W, min. 110 Lm/W, 230V | buc | 1,0000 |  |  |
| 35 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,4100 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0006 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 1,3300 |  |  |
| 36 |  | Consola pentru montarea corpurilor de iluminat pe piloni din beton armat de tip КРСТ (КР-4) protejat anticoroziv | buc |  |  |  |
|  | MG6035 | Consola pentru montarea corpurilor de iluminat pe piloni din beton armat de tip КРСТ (КР-4) protejat anticoroziv | buc | 1,0000 |  |  |
| 37 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,7000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0030 |  |  |
|  | 1039160 | Mansoane de cuplare | buc | 10,0000 |  |  |
|  | 50090311 | Scoabe fixare tevi cu diblu | 10 buc | 25,0000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 10,0000 |  |  |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2200 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,4400 |  |  |
| 38 | pret furnizor | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=25 mm | m.l. |  |  |  |
|  | 2513306619263 | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=25 mm | m | 1,0250 |  |  |
| 39 | pret furnizor | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=32 mm | m.l. |  |  |  |
|  | 2513306619266 | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=32 mm | m | 1,0250 |  |  |
| 40 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,7400 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 |  |  |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 41 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x1.5 mm2 | m.l. |  |  |  |
|  | 3130134817540 | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x1.5 mm2 | m | 1,0250 |  |  |
| 42 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,8600 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 |  |  |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,3200 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 43 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x2.5 mm2 | m.l. |  |  |  |
|  | 3130134817541 | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x2.5 mm2 | m | 1,0250 |  |  |
| 44 | 08-02-412-5 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2 | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 14,6000 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 |  |  |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1400 |  |  |
| 45 | pret furnizor | Cablu de tip AVVGng 2х25 mm2 | m.l. |  |  |  |
|  | 3130134818415 | Cablu de tip AVVGng 2х25 mm2 | m | 1,0250 |  |  |
| 46 | 08-02-158-14 | Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1500 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00204 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0024 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 |  |  |
|  | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1000 |  |  |
| 47 | pret furnizor | Manusa termoretractabila pentru cablu sectiune 2x25 mm2 | buc |  |  |  |
|  | 5001000210614 | Manusa termoretractabila pentru cablu sectiune 2x25 mm2 | buc | 1,0000 |  |  |
| 48 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3900 |  |  |
| 49 | 08-02-145-1 | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,3200 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0400 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0960 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3900 |  |  |
| 50 | pret furnizor | Cablu de forta cu conductori din aluminiu, de tip AПВБбШп-1 3х25 mm2 | m.l. |  |  |  |
|  | 31301348186516 | de tip AПВБбШп-1 3х25 mm2 | m | 1,0250 |  |  |
| 51 | 08-02-158-14 | Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1500 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00204 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0024 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 |  |  |
|  | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1000 |  |  |
| 52 | pret furnizor | Manson terminal, termorectractabil, pentru cabluri cu tensiunea de pina la 1000V, montare interioara de tip 3КBТп-1-16-25 mm2 | buc |  |  |  |
|  | 2811236311325 | Manson terminal, termorectractabil, pentru cabluri cu tensiunea de pina la 1000V, montare interioara de tip 3КBТп-1-16-25 mm2 | buc | 1,0000 |  |  |
| 53 | 08-02-405-1 | Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm2 | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 38,3000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,1000 |  |  |
|  | 5009719 | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor | 100 buc | 2,2000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2500 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 6,1100 |  |  |
| 54 | pret furnizor | Conductor electric tip PV-3 1x6 mm2 | m.l. |  |  |  |
|  | 3130134817706 | Conductor electric tip PV-3 1x6 mm2 | m | 1,0250 |  |  |
| 55 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 18 mm, L=3 m | 10 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,2900 |  |  |
|  | 1011628 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 18 mm | t | 0,0760 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0020 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,7800 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1400 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,5400 |  |  |
| 56 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 18 mm, L=2 m (K=0.6667) Coeficient la manoperei=0,6667 Coeficient la pentru materiale=0,6667 Coeficient la utilajului=0,6667 | 10 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,2900 |  |  |
|  | 1011628 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 18 mm | t | 0,0760 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0020 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,7800 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1400 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,5400 |  |  |
| 57 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 19,0000 |  |  |
|  | 1011627 | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm | t | 0,0040 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,5500 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 8,2000 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 8,2000 |  |  |
|  | 1019373 | Otel fisie necalmat 40х4 mm | t | 0,0810 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 2,0000 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe cu diblu | 10 buc | 1,5000 |  |  |
|  | 5009105 | Suportul corpului de iluminat | 10 buc | 13,4000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1900 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,3600 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1900 |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 58 | pret furnizor | Ruptor monopolar cu incorporarea sigurantelor fuzibile, montare pe pilon, Inom=160A de tip SZ 51 sau similar | buc |  |  |  |
|  | 2924127326720 | Ruptor monopolar cu incorporarea sigurantelor fuzibile, montare pe pilon, Inom=160A de tip SZ 51 | buc | 1,0000 |  |  |
| 59 | pret furnizor | Siguranta fizibile IP 00, Inom=32A de tip ППН-31 | set |  |  |  |
|  | 2875274501611 | Siguranta fizibile IP 00, Inom=32A de tip ППН-31 | buc | 1,0000 |  |  |
| 60 | pret furnizor | Panou de evidenta de tip BZUM-DDE-63, IP 54, dotat cu modul pentru amplasarea contorului de evidenta a energiei electrice 230/400 V intreruptore de sarcina si automate | buc |  |  |  |
|  | 3120355537854 | Panou de evidenta de tip BZUM-DDE-63, IP 54, dotat cu modul pentru amplasarea contorului de evidenta a energiei electrice 230/400 V intreruptore de sarcina si automate | buc | 1,0000 |  |  |
| 61 | pret furnizor | Contor de evidenta a energiei electrice (active / reactive), conectare directa, Unom - 230V, I - 5 (85) A ; 50Hz de tip ME 172-D1 | buc |  |  |  |
|  | 3320634627013 | Contor de evidenta a energiei electrice (active / reactive), conectare directa, Unom - 230V, I - 5 (85) A ; 50Hz de tip ME 172-D1 | buc | 1,0000 |  |  |
| 62 | pret furnizor | Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 12 module, IP54, dotat cu lacat si bare de tip DIN, N si PE | buc |  |  |  |
|  | 3120355537707 | Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 12 module, IP54, dotat cu lacat si bare de tip DIN, N si PE | buc | 1,0000 |  |  |
| 63 | pret furnizor | Separator de sarcina modular, bpolar, Un=400V, In=63A | buc |  |  |  |
|  | 29241273261720 | Separator de sarcina modular, Un=400V, 2P, 63A | buc | 1,0000 |  |  |
| 64 | pret furnizor | Separator de sarcina modular, bpolar, Un=400V, In=40A | buc |  |  |  |
|  | 2924127326173 | Separator de sarcina modular, Un=400V, 2P, In=40A | buc | 1,0000 |  |  |
| 65 | pret furnizor | Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=6A, U=230V | buc |  |  |  |
|  | 2924127326426 | Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=6A, U=230V | buc | 1,0000 |  |  |
| 66 | pret furnizor | Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=16A, U=230V, Icu=4.5kA | buc |  |  |  |
|  | 2924127326430 | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 16A, °B° | buc | 1,0000 |  |  |
| 67 | pret furnizor | Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=25A, U=230V, Icu=4.5kA | buc |  |  |  |
|  | 2924127326432 | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 25A, °B° | buc | 1,0000 |  |  |
| 68 | pret furnizor | Intrerupator automat de curent diferentiat, bipolar, cu caracteristica "AC", In=10А, 30мА, Un=230V | buc |  |  |  |
|  | 29241273265085 | Intrerupator automat de curent diferentiat, bipolar, cu caracteristica "AC", In=10А, 30мА, Un=230V | buc | 1,0000 |  |  |
| 69 | pret furnizor | Limitatoare ale tensiunilor de impuls, Unom=230V de tip ОПС1-В (1 pol) sau similar | buc |  |  |  |
|  | 3320634627111 | Limitatoare ale tensiunilor de impuls, Unom=230V de tip ОПС1-В (1 pol) | buc | 1,0000 |  |  |
| 70 | pret furnizor | Limitatoare ale tensiunilor de impuls, Unom=230V de tip ОПС1-C (1 pol) sau similar | buc |  |  |  |
|  | 3320634627181 | Limitatoare ale tensiunilor de impuls, Unom=230V de tip ОПС1-C (1 pol) | buc | 1,0000 |  |  |
| 71 | pret furnizor | Intrerupator crepuscular In=10A, Ue=230V, 2...100Lux, IP65 | buc |  |  |  |
|  | 29241273265391 | Releu fotoelectric ФР-601, IP44 | buc | 1,0000 |  |  |