## PARTEA II

## CAIET DE SARCINI

- Denumirea obiectivului – Achiziția lucrărilor de restaurare și reabilitare a imobilului cu nr. cadastral 0100521.431.13, clădirea fostei conduceri a Zemstvei Guberniale a Basarabiei.

- Amplasarea obiectivului – Republica Moldova, mun. Chișinău, str. M. Kogălniceanu 82.

- Beneficiar - Instituția Publică Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală.

- Autoritate contractantă – Instituția Publică Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală.

- Statutul de protecție: Imobilul cu nr. cadastral 0100521.298.01 are statut de monument de arhitectură, artă și istorie de categorie națională, fiind înscris cu nr. 200 (cu adresa Chişinău, str. A. Sciusev nr. 103) la Compartimentul Municipiul Chișinău, în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 1531/1993 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.15-17 din 2.02.2010), în același timp este parte componentă a Nucleului istoric al Chișinăului – zonă construită protejată, înscrisă cu nr. 308 în Registrul monumentelor aici menționat.

LISTA CU CANTITĂŢI DE LUCRĂRI №2-1-5

Aprovizionarea cu apă și canalizare

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumire lucrări | Unitate de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Sistemul - A1, T3, T4 |  |  |
| 1 | SA01F | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la constructii industriale, avind diametrul de 2" (tevi din otel zincat diam. 57x3.5) | m | 280,0000 |
| 2 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (Теплоизоляционные трубки ПЭП ф50мм) | m | 280,0000 |
| 3 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (teava PE100, PN16 diam. 20x2.8 mm) | m | 140,0000 |
| 4 | SA14C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm (teava PE100, PN16 diam. 25x3.5 mm) | m | 150,0000 |
| 5 | SA14D | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm (teava PE100, PN16 diam. 32x4.4 mm) | m | 155,0000 |
| 6 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (Теплоизоляционные трубки ПЭП ф20мм) | m | 140,0000 |
| 7 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (Теплоизоляционные трубки ПЭП ф25мм) | m | 150,0000 |
| 8 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (Теплоизоляционные трубки ПЭП ф32мм) | m | 155,0000 |
| 9 | SC11B1 | Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din beton, avind 2 puncte de sprijin (uscator de prosoape) | buc | 2,0000 |
| 10 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран шаровой ф15 mm) | buc | 26,0000 |
| 11 | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"(Кран шаровой ф 20 mm) | buc | 6,0000 |
| 12 | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"(Кран шаровой ф 25 mm) | buc | 9,0000 |
| 13 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 2,0000 |
| 14 | SD12A | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" (clapeta reversibila diam. 20 mm) | buc | 1,0000 |
| 15 | SD12A | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 1" (clapeta reversibila diam. 25 mm) | buc | 1,0000 |
| 16 | AcA23A apl | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50 mm (racord elastic cu flansa L=0.5 m) | buc | 2,0000 |
| 17 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 445,0000 |
| 18 | SF05A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 280,0000 |
| 19 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m | 44,5000 |
| 20 | SF02A | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | 10 m | 28,0000 |
|  |  | 1.2. Sistemul C1 - canalizare menager-fecaloida |  |  |
| 21 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PР | m | 200,0000 |
| 22 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PР | m | 85,0000 |
| 23 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 8,5000 |
| 24 | SF04B | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm | 10 m | 20,0000 |
| 25 | SB24E | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm | buc | 3,0000 |
| 26 | SB24A | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 50 mm | buc | 5,0000 |
| 27 | SA40A | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri (manseta de siguranta foc D110 mm) | buc | 12,0000 |
| 28 | SA40A | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri (manseta de siguranta foc D50 mm) | buc | 2,0000 |
| 29 | SC07B1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P. (Унитаз керамический с косым выпуском и бачком) | buc | 8,0000 |
| 30 | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. | buc | 2,0000 |
| 31 | SB24A | Sifon pentru dus | buc | 2,0000 |
| 32 | SC01B | Cada de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril, fibra de sticla etc., inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta | buc | 2,0000 |
| 33 | SB24A | Sifon pentru baie | buc | 2,0000 |
| 34 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 4,0000 |
| 35 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a..(Умывальник керам. со смесителем и бутылочным сифоном) | buc | 15,0000 |
| 36 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель для умывальника) | buc | 15,0000 |
| 37 | SC09A | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 2,0000 |
| 38 | SC11B1 | Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din beton, avind 2 puncte de sprijin (uscator de prosсape) | buc | 2,0000 |
| 39 | CA02C01 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (suport din beton B7.5) | m3 | 0,5000 |
| 40 | SE54A apl | Rezervor tampon din material plastic (гипсоотстойник) | buc | 1,0000 |
| 41 | SC05A | Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida | buc | 4,0000 |
| 42 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель для мойки) | buc | 4,0000 |
| 43 | SB24B | Sifon de pardoseala din fonta emailata, combinat, cu 1 racord si iesire laterala avind diametrul de 50 mm (sifon pentru masina de spalat) | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.3. Sistemul C2 - canalizare pluviala |  |  |
| 44 | SB08G | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm PP | m | 16,0000 |
| 45 | AcD18D apl | Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 315 mm (tub de protectie) | m | 16,0000 |
| 46 | AcE04C apl | Montarea gurilor de scurgere, cu sifon si depozit necarosabil tip B1 (jgheab din beton armat cu gratar 2000x400x450) | buc | 1,0000 |
|  |  | 2. Lucrari de montare. 2.1. Robinet de stingere incendiu |  |  |
| 47 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm | buc | 12,0000 |
| 48 | SD17B | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) | buc | 20,0000 |
| 49 | SD16A | Sorb cu valva, cu mufa filetata, pentru conducte de aspiratie avind diametrul nominal de 2" (головка соединительная цапковая ГЦ-50) | buc | 20,0000 |
| 50 | SD16A | Sorb cu valva, cu mufa filetata, pentru conducte de aspiratie avind diametrul nominal de 2" (головка соединительная рукавная ГР-50) | buc | 20,0000 |
| 51 | SE39A | Uscator mecanic rotativ pentru rufe, montata pe pardoseala, avind capacitatea de 7..15 kg rufe uscate pe sarja si greutatea de 500...650 kg, | buc | 2,0000 |
|  |  | 2.2. Nod apometric |  |  |
| 52 | SF51C | Ansamblu de masurare a debitului de apa fara contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm | компл | 2,0000 |
| 53 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 2" | buc | 2,0000 |
| 54 | SD12C | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 2" | buc | 2,0000 |
| 55 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm (vana cu flanse diam. 50 mm) | buc | 4,0000 |
| 56 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран шаровой ф15 mm) | buc | 2,0000 |
| 57 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control | buc | 2,0000 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 58 | Preț de piață | Vana din fonta diam. 50 mm cu flanse | buc | 12,0000 |
| 59 | Preț de piață | Stingator ОП-6 | buc | 40,0000 |
| 60 | Preț de piață | Manometru 0 - 100 | buc | 2,0000 |
| 61 | Preț de piață | Apometru combinat D50/15 cu dispozitiv de transmiterea datelor la distanta | buc | 2,0000 |
| 62 | Preț de piață | Гипсоотстойник | buc | 1,0000 |

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli, resurse | Unitatea de măsură | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Sistemul - A1, T3, T4 |  |  |
| 1 | SA01F | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la constructii industriale, avind diametrul de 2" ( tevi din otel zincat diam. 57x3.5 ) | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1500 |
|  | 272210330600057 | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal diam. 57x3.5 | m | 1,0100 |
|  | 272120411780057 | Cot din fonta maleabila A1, zincat diam. 57 mm | buc | 0,1500 |
|  | 272120411500057 | Teu din fonta maleabila B1, zincat diam. 57 mm | buc | 0,1900 |
|  | 272120412010057 | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata diam. 57 mm | buc | 0,0200 |
|  | 272120412310057 | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata diam. 57 mm | buc | 0,0800 |
|  | 272120411404057 | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 diam. 57 mm | buc | 0,0400 |
| 2 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (Теплоизоляционные трубки ПЭП ф50мм) | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,5100 |
|  | 3320517350050 | Termoizolatie conducte (Теплоизоляционные трубки ПЭП ф50мм) | m | 1,0300 |
| 3 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (teava PE100, PN16 diam. 20x2.8 mm ) | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3100 |
|  | 252121671705020 | Teava din material plastic ( teava PE100, PN16 diam. 20x2.8 mm ) | m | 1,0200 |
|  | 252315671943020 | Cot din material plastic diam. 20 mm | buc | 0,2000 |
|  | 252315671945020 | Teu din material plastic diam. 20 mm | buc | 0,2100 |
|  | 252315671946020 | Reductie din material plastic diam. 20 mm | buc | 0,0400 |
|  | 252315671940020 | Mufa din material plastic diam. 20 mm | buc | 0,0400 |
|  | 252315671953020 | Racord drept M x Fe diam. 20 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0206 |
| 4 | SA14C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm ( teava PE100, PN16 diam. 25x3.5 mm ) | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3300 |
|  | 252121671705025 | Teava din material plastic ( teava PE100, PN16 diam. 25x3.5 mm ) | m | 1,0200 |
|  | 252315671943025 | Cot din material plastic diam. 25 mm | buc | 0,1200 |
|  | 252315671945025 | Teu din material plastic diam. 25 mm | buc | 0,1900 |
|  | 252315671946025 | Reductie din material plastic diam. 25 mm | buc | 0,0400 |
|  | 252315671940025 | Mufa din material plastic diam. 25 mm | buc | 0,0400 |
|  | 252315671953025 | Racord drept M x Fe diam. 25 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0219 |
| 5 | SA14D | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm ( teava PE100, PN16 diam. 32x4.4 mm ) | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3600 |
|  | 252121671705032 | Teava din material plastic ( teava PE100, PN16 diam. 32x4.4 mm ) | m | 1,0200 |
|  | 252315671943032 | Cot din material plastic diam. 32 mm | buc | 0,1200 |
|  | 252315671945032 | Teu din material plastic diam. 32 mm | buc | 0,1900 |
|  | 252315671946032 | Reductie din material plastic diam. 32 mm | buc | 0,0400 |
|  | 252315671940032 | Mufa din material plastic diam. 32 mm | buc | 0,0400 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0239 |
| 6 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (Теплоизоляционные трубки ПЭП ф20мм) | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,5100 |
|  | 3320517350020 | Termoizolatie conducte (Теплоизоляционные трубки ПЭП ф20мм) | m | 1,0300 |
| 7 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (Теплоизоляционные трубки ПЭП ф25мм) | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,5100 |
|  | 3320517350025 | Termoizolatie conducte (Теплоизоляционные трубки ПЭП ф25мм) | m | 1,0300 |
| 8 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (Теплоизоляционные трубки ПЭП ф32мм) | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,5100 |
|  | 3320517350032 | Termoizolatie conducte (Теплоизоляционные трубки ПЭП ф32мм) | m | 1,0300 |
| 9 | SC11B1 | Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din beton, avind 2 puncte de sprijin (uscator de prosoape ) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4000 |
|  | 28751142011701 | Uscator de prosoape | buc | 1,0000 |
| 10 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран шаровой ф15 mm) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1300 |
|  | 29131242021015 | Robinet (Кран шаровой ф15 mm) | buc | 1,0000 |
| 11 | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"(Кран шаровой ф 20 mm) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1800 |
|  | 29131242021020 | Robinet (Кран шаровой ф20 mm) | buc | 1,0000 |
| 12 | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"(Кран шаровой ф 25 mm) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1800 |
|  | 29131242021025 | Robinet (Кран шаровой ф25 mm) | buc | 1,0000 |
| 13 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1000 |
|  | 291313450000015 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/2 " | buc | 1,0000 |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,1000 |
| 14 | SD12A | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" ( clapeta reversibila diam. 20 mm ) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1800 |
|  | 291312420421020 | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate ( clapeta reversibila diam. 20 mm ) | buc | 1,0000 |
| 15 | SD12A | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 1" ( clapeta reversibila diam. 25 mm ) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1800 |
|  | 291312420421025 | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate ( clapeta reversibila diam. 25 mm ) | buc | 1,0000 |
| 16 | AcA23A apl | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50 mm ( racord elastic cu flansa L=0.5 m ) | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |
|  | 287527442820050 | Flansa rotunda libera ( racord elastic cu flansa L=0.5 m ) | buc | 1,0000 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |
|  | 2874115800001 | Suruburi hexagonale cu piulite | buc | 8,0000 |
| 17 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0500 |
| 18 | SF05A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0600 |
| 19 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1100 |
| 20 | SF02A | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | 10 m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1000 |
|  |  | 1.2. Sistemul C1 - canalizare menager-fecaloida |  |  |
| 21 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PР | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 |
|  | 25212167201605011 | Teava din material plastic pentru canalizare Ф110 mm PР | m | 1,0300 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0150 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |
| 22 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PР | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 |
|  | 25212167205605011 | Teava din material plastic pentru canalizare Ф50 mm ( teava din polipropilen PP diam. 50 mm ) | m | 1,0300 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 |
| 23 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0800 |
| 24 | SF04B | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm | 10 m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0800 |
| 25 | SB24E | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,0500 |
|  | 2875114202905100 | Sifon de pardoseala diam. 100 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,1200 |
|  | 1752117307067 | Calafat gudronat | kg | 0,0500 |
| 26 | SB24A | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,8300 |
|  | 287511420290550 | Sifon de pardoseala diam. 50 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,1100 |
|  | 1752117307067 | Calafat gudronat | kg | 0,0400 |
| 27 | SA40A | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri ( manseta de siguranta foc D110 mm ) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5000 |
|  | 2875277330522100 | Mufa antiincendiara ( manseta de siguranta foc D110 mm ) | buc | 1,0000 |
|  | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 3,0000 |
|  | 2874115833877 | Suruburi cu autofiletare zincate | kg | 0,0300 |
|  | 2874115883746 | Saibe zincate cu diametru 6 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,2600 |
| 28 | SA40A | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri ( manseta de siguranta foc D50 mm ) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5000 |
|  | 287527733052250 | Mufa antiincendiara ( manseta de siguranta foc D50 mm ) | buc | 1,0000 |
|  | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 3,0000 |
|  | 2874115833877 | Suruburi cu autofiletare zincate | kg | 0,0300 |
|  | 2874115883746 | Saibe zincate cu diametru 6 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,2600 |
| 29 | SC07B1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P. (Унитаз керамический с косым выпуском и бачком) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,2000 |
|  | 262210244276055 | Vas pt. closet cu sifon interior. | buc | 1,0000 |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,0000 |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,0000 |
|  | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,0000 |
|  | 2875114203800 | Cot pt. vas de closet | buc | 1,0000 |
|  | 2521216717010 | Teava din material plastic cu dn=110 mm | m | 0,5000 |
| 30 | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,8500 |
|  | 2875114200780 | Cada pentru dus | buc | 1,0000 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 |
| 31 | SB24A | Sifon pentru dus | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,8300 |
|  | 28751142029051 | Sifon cadita dus | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,1100 |
| 32 | SC01B | Cada de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril,fibra de sticla etc.,inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,6000 |
|  | 2875114200790 | Cada de baie | buc | 1,0000 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 |
|  | 2521216717052 | Teava din material plastic dn =32 mm | m | 1,4000 |
|  | 1111000000018 | Picior mic din fonta pentru cada de baie | buc | 4,0000 |
| 33 | SB24A | Sifon pentru baie | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,8300 |
|  | 28751142029052 | Sifon pentru baie | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,1100 |
| 34 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1500 |
|  | 2913124201350 | Baterie de perete pt. baie cu dus | buc | 1,0000 |
| 35 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a..(Умывальник керам. со смесителем и бутылочным сифоном) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,8500 |
|  | 26221024380002 | Lavoar din ceramica cu amestecator .(Умывальник керам. со смесителем и бутылочным сифоном) | buc | 1,0000 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,6000 |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0000 |
| 36 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель для умывальника) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6500 |
|  | 291312420137011 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" (Смеситель для умывальника) | buc | 1,0000 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 |
| 37 | SC09A | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,5500 |
|  | 2622102451300 | Pisoar din portelan sanitar | buc | 1,0100 |
|  | 2913134201743 | Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 " | buc | 1,0000 |
|  | 2874134203155 | Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1" | buc | 1,0000 |
|  | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 0,6000 |
| 38 | SC11B1 | Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din beton, avind 2 puncte de sprijin ( uscator de prosсape ) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4000 |
|  | 28751142011702 | Uscator de prosсape | buc | 1,0000 |
| 39 | CA02C01 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice ( suport din beton B7.5 ) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,0200 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 |
| 40 | SE54A apl | Rezervor tampon din material plastic ( гипсоотстойник ) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,2000 |
|  | 2875274121723 | Racord olandez etansare plana U1 zincat Dn 1" | buc | 2,0000 |
| 41 | SC05A | Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,7000 |
|  | 2875114200020 | Chiuveta | buc | 1,0000 |
|  | 2523126719771 | Sifon pt.scurgere, dn=1/4" | buc | 1,0000 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 |
|  | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 0,6000 |
| 42 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель для мойки) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6500 |
|  | 291312420137012 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" (Смеситель для мойки) | buc | 1,0000 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 |
| 43 | SB24B | Sifon de pardoseala din fonta emailata, combinat, cu 1 racord si iesire laterala avind diametrul de 50 mm ( sifon pentru masina de spalat ) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9800 |
|  | 2875114202905 | Sifon simplu sau combinat din fonta emailata | buc | 1,0000 |
|  | 1320157334838 | Plumb rafinat PB-4 | kg | 1,0700 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,1500 |
|  | 1752117307067 | Calafat gudronat | kg | 0,0800 |
|  |  | 1.3. Sistemul C2 - canalizare pluviala |  |  |
| 44 | SB08G | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm PP | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4200 |
|  | 2521216720160160 | Teava din material plastic pentru canalizare diam. 160 mm PP | m | 1,0300 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0260 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0230 |
| 45 | AcD18D apl | Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 315 mm ( tub de protectie ) | m |  |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,4500 |
|  | 2521216700000315 | Teava din PVC neplastifiata de 315 mm ( tub de protectie ) | m | 1,0500 |
|  | 2523156670000 | Fitinguri PVC (mufe, reductii, coturi, teuri) | buc | 0,1710 |
|  | 2462106110467 | Codez - 100 | kg | 0,0330 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0500 |
|  | 2881116001678 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581 | buc | 0,7000 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,0490 |
| 46 | AcE04C apl | Montarea gurilor de scurgere, cu sifon si depozit necarosabil tip B1 ( jgheab din beton armat cu gratar 2000x400x450 ) | buc |  |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 2,2200 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,2000 |
|  | 28752742038821 | Jgheab din beton armat cu gratar 2000x400x450 | buc | 1,0100 |
|  | 2664102101206 | Mortar pentru tencuiala M 100-T | m3 | 0,0240 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,2000 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. Robinet de stingere incendiu |  |  |
| 47 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |
| 48 | SD17B | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,0000 |
|  | 2913137324302 | Hidrant de incendiu, interior cu dn=2" | buc | 1,0000 |
|  | 2513736607551 | Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2" | buc | 1,0000 |
|  | 2811237325050 | Cutie metalica, inclusiv tamburul pt. furtunul de hidrant | buc | 1,0000 |
|  | 2811237336446 | Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun | buc | 1,0000 |
|  | 2611112500183 | Geam tras mat pt. hidranti de incendiu | buc | 1,0000 |
|  | 2522147331400 | Furtun pt. hidrant de incendiu | m | 20,0000 |
| 49 | SD16A | Sorb cu valva, cu mufa filetata, pentru conducte de aspiratie avind diametrul nominal de 2" ( головка соединительная цапковая ГЦ-50 ) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4000 |
|  | 2913124504400ГЦ | Sorb cu valva, cu mufa filetata ( головка соединительная цапковая ГЦ-50 ) | buc | 1,0000 |
| 50 | SD16A | Sorb cu valva, cu mufa filetata, pentru conducte de aspiratie avind diametrul nominal de 2" ( головка соединительная рукавная ГР-50 ) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4000 |
|  | 2913124504400ГР | Sorb cu valva, cu mufa filetata ( головка соединительная цапковая ГР-50 ) | buc | 1,0000 |
| 51 | SE39A | Uscator mecanic rotativ pentru rufe, montata pe pardoseala , avind capacitatea de 7..15 kg rufe uscate pe sarja si greutatea de 500...650 kg, | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,5400 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,9000 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 12,7500 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 2,5300 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0900 |
|  | 2522103305322 | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, Dn 3/4" | m | 0,6000 |
|  | 2522103305334 | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, filet Dn 1" | m | 0,6000 |
|  | 2875274400557 | Flansa plata Dn=32 mm Pn 6 | buc | 2,0000 |
|  | 2875274119299 | Cot cu racord olandez UA 2, dn 3/4", negru | buc | 1,0000 |
|  | 2710403615923 | Tabla neagra groasa 10 mm OL - 37 | kg | 1,0500 |
|  | 2874115820625 | Surub hexagonal uzual M 10 x 80 | buc | 4,0000 |
|  | 2874115840443 | Piulite hexaf.gros A M 10 gr. 5 S 922 | buc | 4,0000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 6,6000 |
|  | 2513306619724 | Tub de cauciuc pentru apa dn inter. 19 mm | m | 2,0000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0040 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,0200 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1200 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 |
|  | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,0160 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,9000 |
|  |  | 2.2. Nod apometric |  |  |
| 52 | SF51C | Ansamblu de masurare a debitului de apa fara contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm | компл. |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 7,2400 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,8100 |
|  | 2875274423119 | Flanse din otel d=50 mm | buc | 6,0000 |
|  | 2722103306338 | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm | m | 0,2000 |
|  | 2722103261722 | Teava din otel trasa d=50 mm | m | 0,5000 |
|  | 2874115800750 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 3,9000 |
|  | 2875274204140 | Bratari si suporti | kg | 10,0000 |
|  | 2735725900310 | Electrozi pentru sudura | kg | 1,9000 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,0300 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 2,2400 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0500 |
| 53 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 2" | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,3000 |
|  | 292412732206550 | Filtru pentru apa potabila diam. 50 mm | buc | 1,0000 |
| 54 | SD12C | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 2" | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3300 |
|  | 291312420421050 | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate D50 mm | buc | 1,0000 |
| 55 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm ( vana cu flanse diam. 50 mm ) | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |
| 56 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран шаровой ф15 mm) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1300 |
|  | 29131242021015 | Robinet (Кран шаровой ф15 mm) | buc | 1,0000 |
| 57 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0060 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 58 | Preț de piață | Vana din fonta diam. 50 mm cu flanse | buc |  |
|  | 650-3000 | Vana din fonta diam. 50 mm cu flanse | buc | 1,0000 |
| 59 | Preț de piață | Stingator ОП-6 | buc |  |
|  | 895-30000 | Stingator ОП-6 | buc | 1,0000 |
| 60 | Preț de piață | Manometru 0 - 100 | buc |  |
|  | 895-30020 | Manometru 0 - 100 | buc | 1,0000 |
| 61 | Preț de piață | Apometru combinat D50/15 cu dispozitiv de transmiterea datelor la distanta | buc |  |
|  | 895-30030 | Apometru combinat D50/15 cu dispozitiv de transmiterea datelor la distanta | buc | 1,0000 |
| 62 | Preț de piață | Гипсоотстойник | buc |  |
|  | 895-30031 | Гипсоотстойник | buc | 1,0000 |

LISTA CU CANTITĂŢI DE LUCRĂRI №2-1-6

Încălzire

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Radiatore din aluminiu |  |  |
| 1 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (radiator din aluminiu tip Blitz Super B4 500h/100/80 - 2 buc) | buc | 1,0000 |
| 2 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (radiator din aluminiu tip Blitz Super B4 500h/100/80 - 6 buc) | buc | 1,0000 |
| 3 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (radiator din aluminiu tip Blitz Super B4 500h/100/80 - 7 buc) | buc | 6,0000 |
| 4 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (radiator din aluminiu tip Blitz Super B4 500h/100/80 - 8 buc) | buc | 1,0000 |
| 5 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (radiator din aluminiu tip Blitz Super B4 500h/100/80 - 10 buc) | buc | 8,0000 |
| 6 | IB05B | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (radiator din aluminiu tip Blitz Super B4 500h/100/80 - 11 buc) | buc | 3,0000 |
| 7 | IB05B | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (radiator din aluminiu tip Blitz Super B4 500h/100/80 - 12 buc) | buc | 3,0000 |
| 8 | IB05B | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (radiator din aluminiu tip Blitz Super B4 500h/100/80 - 13 buc) | buc | 1,0000 |
| 9 | IB05B | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (radiator din aluminiu tip Blitz Super B4 500h/100/80 - 14 buc) | buc | 1,0000 |
| 10 | IB05B | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (radiator din aluminiu tip Blitz Super B4 500h/100/80 - 15 buc) | buc | 5,0000 |
| 11 | IB05B | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (radiator din aluminiu tip Blitz Super B4 500h/100/80 - 16 buc) | buc | 1,0000 |
| 12 | IB05B | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (radiator din aluminiu tip Blitz Super B4 500h/100/80 - 17 buc ) | buc | 2,0000 |
| 13 | IB05B | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (radiator din aluminiu tip Blitz Super B4 500h/100/80 - 18 buc) | buc | 3,0000 |
| 14 | IB05B | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (radiator din aluminiu tip Blitz Super B4 500h/100/80 - 19 buc) | buc | 5,0000 |
| 15 | IB05C | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind peste 20 elemente (radiator din aluminiu tip Blitz Super B4 500h/100/80 - 21 buc) | buc | 2,0000 |
| 16 | IB05C | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind peste 20 elemente (radiator din aluminiu tip Blitz Super B4 500h/100/80 - 22 buc) | buc | 2,0000 |
| 17 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida (elemente de sustinere) | buc | 113,0000 |
| 18 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 16,0000 |
| 19 | Preț de piață | Dop orb pentru radiatoare | buc | 16,0000 |
|  |  | 1.2. Radiatoare din otel |  |  |
| 20 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (radiator din otel 22K-500-500) | buc | 1,0000 |
| 21 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (radiator din otel 22K-500-600) | buc | 2,0000 |
| 22 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (radiator din otel 22K-500-800) | buc | 3,0000 |
| 23 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (radiator din otel 22K-500-900) | buc | 1,0000 |
| 24 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (radiator din otel 22K-500-1100) | buc | 1,0000 |
| 25 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (radiator din otel 22K-500-1300) | buc | 6,0000 |
| 26 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (radiator din otel 22K-500-1500) | buc | 2,0000 |
| 27 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (radiator din otel 22K-500-1600) | buc | 1,0000 |
| 28 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (radiator din otel 33K-500-1000) | buc | 4,0000 |
| 29 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (radiator din otel 33K-500-1100) | buc | 2,0000 |
| 30 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (radiator din otel 33K-500-1400) | buc | 5,0000 |
| 31 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (radiator din otel 33K-500-1500) | buc | 5,0000 |
| 32 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (radiator din otel 33K-500-1600) | buc | 6,0000 |
| 33 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (radiator din otel 33K-500-1700) | buc | 6,0000 |
| 34 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (radiator din otel 33K-500-1800) | buc | 2,0000 |
| 35 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (radiator din otel 33K-500-1900) | buc | 1,0000 |
| 36 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" (supapa termostat D 1/2" RTR-N) | buc | 94,0000 |
| 37 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" (supapa de inchidere a radiatorului RLV, la retur, coltar) | buc | 94,0000 |
| 38 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" (element termostatic RTR 7090 cu senzor integral si protectie la inghet) | buc | 64,0000 |
| 39 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida (elemente de sustinere) | buc | 141,0000 |
| 40 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 16,0000 |
| 41 | Preț de piață | Dop orb pentru radiatoare | buc | 16,0000 |
|  |  | 1.3. Tevi |  |  |
| 42 | IC35A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm, inclusiv. (teava din polipropilena Ecoplastic cu fibre de balast OXY, Т=90*, diam. 16x2.7) | m | 250,0000 |
| 43 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (teava din polipropilena Ecoplastic cu fibre de balast OXY, Т=90*, diam. 20x3,4) | m | 270,0000 |
| 44 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teava din polipropilena Ecoplastic cu fibre de balast OXY, Т=90*, diam. 25x4,2) | m | 420,0000 |
| 45 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (teava din polipropilena Ecoplastic cu fibre de balast OXY, Т=90*, diam. 32x5,4) | m | 620,0000 |
| 46 | IC36D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. (teava din polipropilena Ecoplastic cu fibre de balast OXY, Т=90*, diam. 40x6,7) | m | 20,0000 |
| 47 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea D=18/4 (izolatie Tubolit S Plus diam. 18/4) | m | 250,0000 |
| 48 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea D=22/4 (izolatie Tubolit S Plus diam. 22/4) | m | 270,0000 |
| 49 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea D=28/4 (izolatie Tubolit S Plus diam. 28/4) | m | 420,0000 |
| 50 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea D=35/4 (izolatie Tubolit S Plus diam. 35/4) | m | 620,0000 |
| 51 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea D=45/4 (izolatie Tubolit S Plus diam. 45/4) | m | 20,0000 |
| 52 | IC09E | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" (teava din otel diam. 38x2 mm) | m | 20,0000 |
| 53 | IC09E | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" (teava din otel diam. 45x2,5 mm) | m | 150,0000 |
| 54 | IC09F | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" (teava din otel diam. 57x3,5 mm) | m | 10,0000 |
| 55 | IC10H | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3" (teava din otel diam. 76x3,5 mm) | m | 90,0000 |
| 56 | IC10I | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 4" (teava din otel diam. 89x3,5 mm) | m | 10,0000 |
| 57 | CN23F | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior peste 34 mm inclusiv | m2 | 46,7300 |
| 58 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm | m2 | 137,5700 |
| 59 | IzI09A1 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare | m2 | 137,5700 |
| 60 | IzI09A2 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare | m2 | 137,5700 |
|  |  | 1.4. Armatura |  |  |
| 61 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" (dezaerator D15 mm "Tiemme") | buc | 10,0000 |
| 62 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" (robinet pentru golire cu racord de umplere/scurgere) | buc | 10,0000 |
| 63 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" (robinet de inchidere cu sfera diam. 1 1/4" "Valtec") | buc | 6,0000 |
| 64 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/2" (robinet de inchidere cu sfera diam. 1 1/2" "Valtec") | buc | 6,0000 |
| 65 | ID04C | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" (robinet de inchidere cu sfera diam. 2" "Valtec") | buc | 2,0000 |
| 66 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" (robinet de echilibrare automat pe retur APT 5-25 DN20 "Danfoss") | buc | 1,0000 |
| 67 | ID01C | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" (robinet de echilibrare automat pe retur APT 20-60 DN32 "Danfoss") | buc | 3,0000 |
| 68 | ID01C | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/2" (robinet de echilibrare automat pe retur APT 20-60 DN40 "Danfoss") | buc | 1,0000 |
| 69 | ID01C | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" (robinet-partener de reglare cu diafragma de masurare pe tur DN32 "Danfoss") | buc | 1,0000 |
| 70 | ID01C | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/2" (robinet-partener de reglare cu diafragma de masurare pe tur DN40 "Danfoss") | buc | 4,0000 |
| 71 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" (robinet cu sfera si fluture "Oventrop") | buc | 1,0000 |
| 72 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" (robinet cu sfera si fluture "Oventrop") | buc | 8,0000 |
| 73 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1" (robinet cu sfera si fluture "Oventrop") | buc | 18,0000 |
| 74 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" (robinet cu sfera si fluture "Oventrop") | buc | 1,0000 |
| 75 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" (robinet de inchidere si reglare cu sertar "Oventrop") | buc | 1,0000 |
| 76 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" (robinet de inchidere si reglare cu sertar "Oventrop") | buc | 8,0000 |
| 77 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1" (robinet de inchidere si reglare cu sertar "Oventrop") | buc | 18,0000 |
| 78 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" (robinet de inchidere si reglare cu sertar "Oventrop") | buc | 1,0000 |
| 79 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 10,0000 |
| 80 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" (robinet pentru golire) | buc | 2,0000 |
| 81 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" (robinet sferic cu maneta, dop si buton pentru aerisire) | buc | 8,0000 |
| 82 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (metal pentru elemente de sustinere) | kg | 350,0000 |
|  |  | 1.5. Incalzire cu aer prin sistema de conditionare C-1 |  |  |
| 83 | IC09B | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (teava din otel diam. 25x2 mm) | m | 60,0000 |
| 84 | IC09C | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (teava din otel diam. 32x2 mm) | m | 50,0000 |
| 85 | IC09E | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" (teava din otel diam. 38x2 mm) | m | 30,0000 |
| 86 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" (dezaerator D15 mm "Tiemme") | buc | 14,0000 |
| 87 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" (robinet pentru golire) | buc | 2,0000 |
| 88 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" (robinet sferic cu maneta, dop si buton pentru aerisire) | buc | 4,0000 |
| 89 | CN23F | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior peste 34 mm inclusiv | m2 | 12,3800 |
| 90 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm | m2 | 54,9500 |
| 91 | IzI09A1 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare | m2 | 54,9500 |
| 92 | IzI09A2 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare | m2 | 54,9500 |
| 93 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (metal pentru elemente de sustinere) | kg | 120,0000 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. Fancoil |  |  |
| 94 | VC29B | Montarea bateriei de incalzire a aerului - Fancoil FWS-AT 03 "Daikin" | buc | 2,0000 |
| 95 | VC29B | Montarea bateriei de incalzire a aerului - Fancoil FWS-AT 06 "Daikin" | buc | 2,0000 |
| 96 | VC29B | Montarea bateriei de incalzire a aerului - Fancoil FWS-AT 08 "Daikin" | buc | 4,0000 |
| 97 | ID03B | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 25 - 50 mm (Vana cu trei cai cu servomotor (Daikin) | buc | 8,0000 |
| 98 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm (servomoto) | buc | 8,0000 |
| 99 | 10-08-003-08 | Dispozitive optic-(foto)electrice: reflector imobil (telecomanda) | buc | 8,0000 |
|  |  | 2.2. Colectoare |  |  |
| 100 | IC46A | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 32 mm | buc | 1,0000 |
| 101 | IC46A | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 50 mm | buc | 3,0000 |
| 102 | IC46A | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 mm | buc | 1,0000 |
| 103 | IA52A apl | Cutie metalica pentru protectia (caseta de vizitare pentru colectoare) | buc | 5,0000 |
|  |  | 2.3. Incalzire cu aer prin sistema de conditionare C-1 |  |  |
| 104 | IB08A | Aeroterma de perete sau de tavan functionind cu apa calda, racordata cu flansa, avind puterea calorica de pina la 8,0 kw, inclusiv (baterie cu apa pentru incalzire VBR 50-30-2 "Systemair") | buc | 6,0000 |
| 105 | IB08A | Aeroterma de perete sau de tavan functionind cu apa calda, racordata cu flansa, avind puterea calorica de pina la 8,0 kw, inclusiv (baterie cu apa pentru incalzire VBR 60-30-2 "Systemair") | buc | 1,0000 |
| 106 | SE55A | Grup compact de ridicare a presiunii si pompare, cuprinzind electropompa, recipient hidropneumatic cu membrana si presostat, cu debit maxim de 2 l/sec. (nod de amestec la sistema de refulare DSM-H/TM20-5.6-1.0) | buc | 7,0000 |
| 107 | IA19A | Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de 1/2" (Dn 15) (supapa de by-pass AVDO 15 "Danfoss") | buc | 7,0000 |
| 108 | IA19A | Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de 1/2" (Dn 15) (supapa de sens PN16 "Valtec") | buc | 7,0000 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
|  |  | 3.1. Fancoil |  |  |
| 109 | Preț de piață | Fancoil FWS-AT 03 "Daikin", unitate de tip flexi fara carcasa, cu 2 tevi, capacitatea de incalzire 6.40 kW, debit de aer 900 m3/h, alimentarea electrica 220 - 50 V/Hz, N=0.083 kW | buc | 2,0000 |
| 110 | Preț de piață | Fancoil FWS-AT 06 "Daikin", unitate de tip flexi fara carcasa, cu 2 tevi, capacitatea de incalzire 6.40 kW, debit de aer 900 m3/h, alimentarea electrica 220 - 50 V/Hz, N=0.083 kW | buc | 2,0000 |
| 111 | Preț de piață | Fancoil FWS-AT 08 "Daikin", unitate de tip flexi fara carcasa, cu 2 tevi, capacitatea de incalzire 6.40 kW, debit de aer 900 m3/h, alimentarea electrica 220 - 50 V/Hz, N=0.083 kW | buc | 4,0000 |
| 112 | Preț de piață | Vana cu trei cai cu servomotor "Daikin" | buc | 8,0000 |
| 113 | Preț de piață | Telecomanda | buc | 8,0000 |
|  |  | 3.2. Colectoare |  |  |
| 114 | Preț de piață | Colector de tur/retur sudat echipat cu borna pentru dezaerator automat si racord de umplere/scurgere D1 1/4" x 3 derivatii | buc | 1,0000 |
| 115 | Preț de piață | Colector de tur/retur sudat echipat cu borna pentru dezaerator automat si racord de umplere/scurgere D2 " x 5 derivatii | buc | 1,0000 |
| 116 | Preț de piață | Colector de tur/retur sudat echipat cu borna pentru dezaerator automat si racord de umplere/scurgere D2 " x 6 derivatii | buc | 1,0000 |
| 117 | Preț de piață | Colector de tur/retur sudat echipat cu borna pentru dezaerator automat si racord de umplere/scurgere D2 " x 7 derivatii | buc | 1,0000 |
| 118 | Preț de piață | Colector de tur/retur sudat echipat cu borna pentru dezaerator automat si racord de umplere/scurgere D2 1/2 " x 7 derivatii | buc | 1,0000 |
|  |  | 3.3. Armatura |  |  |
| 119 | Preț de piață | Robinet de echilibrare automat pe retur APT 5-25 DN20 "Danfoss", interval de mentinere a diferentei de presiune 5-25 kPa, PN16 | buc | 1,0000 |
| 120 | Preț de piață | Robinet de echilibrare automat pe retur APT 20-60 DN32 "Danfoss", interval de mentinere a diferentei de presiune 20-60 kPa, PN16 | buc | 3,0000 |
| 121 | Preț de piață | Robinet de echilibrare automat pe retur APT 20-60 DN40 "Danfoss", interval de mentinere a diferentei de presiune 20-60 kPa, PN16 | buc | 1,0000 |
| 122 | Preț de piață | Robinet-partener de reglare cu diafragma de masurare pe tur CNT DN32 "Danfoss" | buc | 1,0000 |
| 123 | Preț de piață | Robinet-partener de reglare cu diafragma de masurare pe tur CNT DN40 "Danfoss" | buc | 4,0000 |
|  |  | 3.4. Incalzire cu aer prin sistema de conditionare C-1 |  |  |
| 124 | Preț de piață | Baterie cu apa pentru incalzire aerului VBR 50-30-2 "Systemair", Q=3.36 - 5.04 kw/h de la +5 pina la +21* C | buc | 6,0000 |
| 125 | Preț de piață | Baterie cu apa pentru incalzire aerului VBR 60-30-2 "Systemair", Q=4.23 kw/h de la +5 pina la +21* C | buc | 1,0000 |
| 126 | Preț de piață | Nod de amestec la sistema de refulare DSM-H/TM20-5.6-1.0 "Danfoss" | buc | 7,0000 |
| 127 | Preț de piață | Supapa de by-pass AVDO 15 "Danfoss" | buc | 7,0000 |
| 128 | Preț de piață | Supapa de sens PN16 "Valtec" | buc | 7,0000 |

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli, resurse | Unitatea de măsură | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Radiatore din aluminiu |  |  |
| 1 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv ( radiator din aluminiu tip Blitz Super B4 500h/100/80 - 2 buc) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,0000 |
|  | 28221157000002 | Radiator ( radiator din aluminiu tip Blitz Super B4 500h/100/80 - 2 buc ) | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |
| 2 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv ( radiator din aluminiu tip Blitz Super B4 500h/100/80 - 6 buc ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,0000 |
|  | 28221157000006 | Radiator ( radiator din aluminiu tip Blitz Super B4 500h/100/80 - 6 buc ) | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |
| 3 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv ( radiator din aluminiu tip Blitz Super B4 500h/100/80 - 7 buc ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,0000 |
|  | 28221157000007 | Radiator ( radiator din aluminiu tip Blitz Super B4 500h/100/80 - 7 buc ) | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |
| 4 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv ( radiator din aluminiu tip Blitz Super B4 500h/100/80 - 8 buc ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,0000 |
|  | 28221157000008 | Radiator ( radiator din aluminiu tip Blitz Super B4 500h/100/80 - 8 buc ) | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |
| 5 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv ( radiator din aluminiu tip Blitz Super B4 500h/100/80 - 10 buc ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,0000 |
|  | 28221157000010 | Radiator ( radiator din aluminiu tip Blitz Super B4 500h/100/80 - 10 buc ) | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |
| 6 | IB05B | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente ( radiator din aluminiu tip Blitz Super B4 500h/100/80 - 11 buc ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,5000 |
|  | 28221157000011 | Radiator ( radiator din aluminiu tip Blitz Super B4 500h/100/80 - 11 buc ) | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0400 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0800 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2500 |
| 7 | IB05B | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente ( radiator din aluminiu tip Blitz Super B4 500h/100/80 - 12 buc ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,5000 |
|  | 28221157000012 | Radiator ( radiator din aluminiu tip Blitz Super B4 500h/100/80 - 12 buc ) | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0400 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0800 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2500 |
| 8 | IB05B | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente ( radiator din aluminiu tip Blitz Super B4 500h/100/80 - 13 buc ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,5000 |
|  | 28221157000013 | Radiator ( radiator din aluminiu tip Blitz Super B4 500h/100/80 - 13 buc ) | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0400 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0800 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2500 |
| 9 | IB05B | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente ( radiator din aluminiu tip Blitz Super B4 500h/100/80 - 14 buc ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,5000 |
|  | 28221157000014 | Radiator ( radiator din aluminiu tip Blitz Super B4 500h/100/80 - 14 buc ) | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0400 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0800 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2500 |
| 10 | IB05B | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente ( radiator din aluminiu tip Blitz Super B4 500h/100/80 - 15 buc ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,5000 |
|  | 28221157000015 | Radiator ( radiator din aluminiu tip Blitz Super B4 500h/100/80 - 15 buc ) | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0400 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0800 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2500 |
| 11 | IB05B | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente ( radiator din aluminiu tip Blitz Super B4 500h/100/80 - 16 buc ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,5000 |
|  | 28221157000016 | Radiator ( radiator din aluminiu tip Blitz Super B4 500h/100/80 - 16 buc ) | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0400 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0800 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2500 |
| 12 | IB05B | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente ( radiator din aluminiu tip Blitz Super B4 500h/100/80 - 17 buc ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,5000 |
|  | 28221157000017 | Radiator ( radiator din aluminiu tip Blitz Super B4 500h/100/80 - 17 buc ) | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0400 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0800 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2500 |
| 13 | IB05B | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente ( radiator din aluminiu tip Blitz Super B4 500h/100/80 - 18 buc ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,5000 |
|  | 28221157000018 | Radiator ( radiator din aluminiu tip Blitz Super B4 500h/100/80 - 18 buc ) | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0400 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0800 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2500 |
| 14 | IB05B | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente ( radiator din aluminiu tip Blitz Super B4 500h/100/80 - 19 buc ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,5000 |
|  | 28221157000019 | Radiator ( radiator din aluminiu tip Blitz Super B4 500h/100/80 - 19 buc ) | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0400 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0800 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2500 |
| 15 | IB05C | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind peste 20 elemente ( radiator din aluminiu tip Blitz Super B4 500h/100/80 - 21 buc ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,0000 |
|  | 28221157000021 | Radiator ( radiator din aluminiu tip Blitz Super B4 500h/100/80 - 21 buc ) | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0500 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,1000 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,3000 |
| 16 | IB05C | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind peste 20 elemente ( radiator din aluminiu tip Blitz Super B4 500h/100/80 - 22 buc ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,0000 |
|  | 28221157000022 | Radiator ( radiator din aluminiu tip Blitz Super B4 500h/100/80 - 22 buc ) | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0500 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,1000 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,3000 |
| 17 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida ( elemente de sustinere ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |
|  | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 1,0000 |
|  | 2523156719287 | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 | buc | 2,0000 |
|  | 2874115836521 | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 | buc | 2,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 |
| 18 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1000 |
|  | 291313450000015 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/2 " "Tiemme" | buc | 1,0000 |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,1000 |
| 19 | Preț de piață | Dop orb pentru radiatoare | buc |  |
|  | 865-650480 | Dop orb pentru radiatoare | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.2. Radiatoare din otel |  |  |
| 20 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ( radiator din otel 22K-500-500 ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 |
|  | 28221157000004 | Radiator ( radiator din otel 22K-500-500 ) | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0030 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |
| 21 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ( radiator din otel 22K-500-600 ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 |
|  | 28221157000005 | Radiator ( radiator din otel 22K-500-600 ) | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0030 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |
| 22 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ( radiator din otel 22K-500-800 ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 |
|  | 282211570000050 | Radiator ( radiator din otel 22K-500-800 ) | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0030 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |
| 23 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ( radiator din otel 22K-500-900 ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 |
|  | 282211570000051 | Radiator ( radiator din otel 22K-500-900 ) | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0030 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |
| 24 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ( radiator din otel 22K-500-1100 ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6500 |
|  | 282211570000052 | Radiator ( radiator din otel 22K-500-1100 ) | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0040 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0080 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2500 |
| 25 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ( radiator din otel 22K-500-1300 ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6500 |
|  | 282211570000053 | Radiator ( radiator din otel 22K-500-1300 ) | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0040 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0080 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2500 |
| 26 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ( radiator din otel 22K-500-1500 ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6500 |
|  | 282211570000054 | Radiator ( radiator din otel 22K-500-1500 ) | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0040 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0080 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2500 |
| 27 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ( radiator din otel 22K-500-1600 ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6500 |
|  | 282211570000055 | Radiator ( radiator din otel 22K-500-1600 ) | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0040 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0080 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2500 |
| 28 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ( radiator din otel 33K-500-1000 ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6500 |
|  | 282211570000033 | Radiator ( radiator din otel 33K-500-1000 ) | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0040 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0080 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2500 |
| 29 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ( radiator din otel 33K-500-1100 ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6500 |
|  | 2822115700000331 | Radiator ( radiator din otel 33K-500-1100 ) | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0040 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0080 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2500 |
| 30 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ( radiator din otel 33K-500-1400 ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6500 |
|  | 2822115700000332 | Radiator ( radiator din otel 33K-500-1400 ) | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0040 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0080 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2500 |
| 31 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ( radiator din otel 33K-500-1500 ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6500 |
|  | 2822115700000333 | Radiator ( radiator din otel 33K-500-1500 ) | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0040 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0080 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2500 |
| 32 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm ( radiator din otel 33K-500-1600 ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,8000 |
|  | 2822115700000334 | Radiator ( radiator din otel 33K-500-1600 ) | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0050 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0100 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,3000 |
| 33 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm ( radiator din otel 33K-500-1700 ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,8000 |
|  | 2822115700000335 | Radiator ( radiator din otel 33K-500-1700 ) | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0050 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0100 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,3000 |
| 34 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm ( radiator din otel 33K-500-1800 ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,8000 |
|  | 2822115700000336 | Radiator ( radiator din otel 33K-500-1800 ) | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0050 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0100 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,3000 |
| 35 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm ( radiator din otel 33K-500-1900 ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,8000 |
|  | 2822115700000337 | Radiator ( radiator din otel 33K-500-1900 ) | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0050 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0100 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,3000 |
| 36 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" ( supapa termostat D 1/2" RTR-N ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 |
|  | 287527420270015 | Robinet cu dublu reglaj ( supapa termostat D 1/2" RTR-N ) | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 |
| 37 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" ( supapa de inchidere a radiatorului RLV, la retur, coltar ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 |
|  | 2875274202700151 | Robinet cu dublu reglaj ( supapa de inchidere a radiatorului RLV, la retur, coltar ) | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 |
| 38 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" ( element termostatic RTR 7090 cu senzor integral si protectie la inghet ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 |
|  | 2875274202700152 | Robinet cu dublu reglaj ( element termostatic RTR 7090 cu senzor integral si protectie la inghet ) | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 |
| 39 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida ( elemente de sustinere ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |
|  | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 1,0000 |
|  | 2523156719287 | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 | buc | 2,0000 |
|  | 2874115836521 | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 | buc | 2,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 |
| 40 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1000 |
|  | 291313450000015 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/2 " "Tiemme" | buc | 1,0000 |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,1000 |
| 41 | Preț de piață | Dop orb pentru radiatoare | buc |  |
|  | 865-650480 | Dop orb pentru radiatoare | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.3. Tevi |  |  |
| 42 | IC35A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm, inclusiv. ( teava din polipropilena Ecoplastic cu fibre de balast OXY, Т=90*, diam. 16x2.7 ) | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 |
|  | 252121671000016 | Teava din polietilena sau polipropilena ( teava din polipropilena Ecoplastic cu fibre de balast OXY, Т=90*, diam. 16x2.7 ) | m | 1,0300 |
| 43 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm ( teava din polipropilena Ecoplastic cu fibre de balast OXY, Т=90*, diam. 20x3,4 ) | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3500 |
|  | 252121671000020 | Teava din polietilena sau polipropilena ( teava din polipropilena Ecoplastic cu fibre de balast OXY, Т=90*, diam. 20x3,4 ) | m | 1,0300 |
| 44 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm ( teava din polipropilena Ecoplastic cu fibre de balast OXY, Т=90*, diam. 25x4,2 ) | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 |
|  | 252121671000025 | Teava din polietilena sau polipropilena ( teava din polipropilena Ecoplastic cu fibre de balast OXY, Т=90*, diam. 25x4,2 ) | m | 1,0300 |
| 45 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm ( teava din polipropilena Ecoplastic cu fibre de balast OXY, Т=90*, diam. 32x5,4 ) | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4500 |
|  | 252121671000032 | Teava din polietilena sau polipropilena ( teava din polipropilena Ecoplastic cu fibre de balast OXY, Т=90*, diam. 32x5,4 ) | m | 1,0300 |
| 46 | IC36D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. ( teava din polipropilena Ecoplastic cu fibre de balast OXY, Т=90*, diam. 40x6,7 ) | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4500 |
|  | 252121671000040 | Teava din polietilena sau polipropilena ( teava din polipropilena Ecoplastic cu fibre de balast OXY, Т=90*, diam. 40x6,7 ) | m | 1,0300 |
| 47 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea D=18/4 ( izolatie Tubolit S Plus diam. 18/4 ) | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3500 |
|  | 33205173522318 | Termoizolatie conducte ( izolatie Tubolit S Plus diam. 18/4 ) | m | 1,0300 |
| 48 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea D=22/4 ( izolatie Tubolit S Plus diam. 22/4 ) | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3500 |
|  | 33205173522322 | Termoizolatie conducte ( izolatie Tubolit S Plus diam. 22/4 ) | m | 1,0300 |
| 49 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea D=28/4 ( izolatie Tubolit S Plus diam. 28/4 ) | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3500 |
|  | 33205173522328 | Termoizolatie conducte ( izolatie Tubolit S Plus diam. 28/4 ) | m | 1,0300 |
| 50 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea D=35/4 ( izolatie Tubolit S Plus diam. 35/4 ) | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3500 |
|  | 33205173522335 | Termoizolatie conducte ( izolatie Tubolit S Plus diam. 35/4 ) | m | 1,0300 |
| 51 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea D=45/4 ( izolatie Tubolit S Plus diam. 45/4 ) | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3500 |
|  | 33205173522345 | Termoizolatie conducte ( izolatie Tubolit S Plus diam. 45/4 ) | m | 1,0300 |
| 52 | IC09E | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" ( teava din otel diam. 38x2 mm ) | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,3000 |
|  | 252121670100038 | Teava din otel ( teava din otel diam. 38x2 mm ) | m | 1,0150 |
|  | 272120411501038 | Teu din fonta maleabila, zincat diam. 38 mm | buc | 0,3600 |
|  | 272120412010038 | Mufa fonta maleabila diam. 38 mm | buc | 0,2000 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0270 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0540 |
|  | 2320186202990 | Ulei mineral | kg | 0,0035 |
| 53 | IC09E | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" ( teava din otel diam. 45x2,5 mm ) | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,3000 |
|  | 252121670100045 | Teava din otel ( teava din otel diam. 45x2,5 mm ) | m | 1,0150 |
|  | 272120411501045 | Teu din fonta maleabila, zincat diam. 45 mm | buc | 0,3600 |
|  | 272120412010045 | Mufa fonta maleabila diam. 45 mm | buc | 0,2000 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0270 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0540 |
|  | 2320186202990 | Ulei mineral | kg | 0,0035 |
| 54 | IC09F | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" ( teava din otel diam. 57x3,5 mm ) | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,6500 |
|  | 252121670100057 | Teava din otel ( teava din otel diam. 57x3,5 mm ) | m | 1,0150 |
|  | 272120411501057 | Teu din fonta maleabila, zincat diam. 57 mm | buc | 0,3600 |
|  | 272120412010057 | Mufa fonta maleabila diam. 57 mm | buc | 0,2000 |
|  | 272120411000057 | Reductie fonta diam. 57 mm | buc | 0,1100 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0050 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0350 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0700 |
|  | 2320186202990 | Ulei mineral | kg | 0,0040 |
| 55 | IC10H | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3" ( teava din otel diam. 76x3,5 mm ) | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,0000 |
|  | 252121670100076 | Teava din otel ( teava din otel diam. 76x3,5 mm ) | m | 1,0150 |
|  | 287527411790076 | Cot fonta maleabila diam. 76 mm | buc | 0,1500 |
|  | 272120411501076 | Teu din fonta maleabila, zincat diam. 76 mm | buc | 0,1600 |
|  | 272120411000076 | Reductie fonta diam. 76 mm | buc | 0,0800 |
|  | 272120412010076 | Mufa fonta maleabila diam. 76 mm | buc | 0,1000 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0050 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0340 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0680 |
|  | 2320186202990 | Ulei mineral | kg | 0,0040 |
| 56 | IC10I | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 4" ( teava din otel diam. 89x3,5 mm ) | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,5000 |
|  | 252121670100089 | Teava din otel ( teava din otel diam. 89x3,5 mm ) | m | 1,0150 |
|  | 287527411790089 | Cot fonta maleabila diam. 89 mm | buc | 0,1500 |
|  | 272120411501089 | Teu din fonta maleabila, zincat diam. 89 mm | buc | 0,1600 |
|  | 272120411000089 | Reductie fonta diam. 89 mm | buc | 0,0800 |
|  | 272120412010089 | Mufa fonta maleabila diam. 89 mm | buc | 0,1000 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0050 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0400 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0800 |
|  | 2320186202990 | Ulei mineral | kg | 0,0040 |
| 57 | CN23F | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior peste 34 mm inclusiv | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,7900 |
|  | 2430226100797 | Grund de miniu alchidic G 355 - 3 | kg | 0,1000 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1000 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,1400 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,0100 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 |
| 58 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm | m2 |  |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,4740 |
|  | 1111000100031 | Cochilii vata minerala | m2 | 1,0300 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,0450 |
| 59 | IzI09A1 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3120 |
|  | 271040360130005 | Tabla zincata толщ 0,5мм | kg | 4,42997 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0490 |
| 60 | IzI09A2 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,4840 |
|  | 2874115893900 | Surub 4 x 15 OLC35 zn | buc | 7,0000 |
|  |  | 1.4. Armatura |  |  |
| 61 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" ( dezaerator D15 mm "Tiemme" ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1000 |
|  | 291313450000015 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/2 " "Tiemme" | buc | 1,0000 |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,1000 |
| 62 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" ( robinet pentru golire cu racord de umplere/scurgere ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |
|  | 287527420511515 | Robinet cu mufa ( robinet pentru golire cu racord de umplere/scurgere D15 mm) | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |
| 63 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" ( robinet de inchidere cu sfera diam. 1 1/4" "Valtec" ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2500 |
|  | 287527420510032 | Robinet cu mufa ( robinet de inchidere cu sfera diam. 32 mm "Valtec" ) | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 |
| 64 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/2" ( robinet de inchidere cu sfera diam. 1 1/2" "Valtec" ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2500 |
|  | 287527420510040 | Robinet cu mufa ( robinet de inchidere cu sfera diam. 402 mm "Valtec" ) | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 |
| 65 | ID04C | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" ( robinet de inchidere cu sfera diam. 2" "Valtec" ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4500 |
|  | 287527420510050 | Robinet cu mufa ( robinet de inchidere cu sfera diam. 2" "Valtec" ) | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0380 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0760 |
| 66 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" ( robinet de echilibrare automat pe retur APT 5-25 DN20 "Danfoss" ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0200 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0400 |
| 67 | ID01C | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" ( robinet de echilibrare automat pe retur APT 20-60 DN32 "Danfoss" ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2800 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0260 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0520 |
| 68 | ID01C | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/2" ( robinet de echilibrare automat pe retur APT 20-60 DN40 "Danfoss" ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2800 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0260 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0520 |
| 69 | ID01C | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" ( robinet-partener de reglare cu diafragma de masurare pe tur DN32 "Danfoss" ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2800 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0260 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0520 |
| 70 | ID01C | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/2" ( robinet-partener de reglare cu diafragma de masurare pe tur DN40 "Danfoss" ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2800 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0260 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0520 |
| 71 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" ( robinet cu sfera si fluture "Oventrop" ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |
|  | 2875274205100152 | Robinet cu mufa ( robinet cu sfera si fluture "Oventrop" diam. 15 mm ) | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |
| 72 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" ( robinet cu sfera si fluture "Oventrop" ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |
|  | 2875274205100201 | Robinet cu mufa ( robinet cu sfera si fluture "Oventrop" diam. 20 mm ) | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |
| 73 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1" ( robinet cu sfera si fluture "Oventrop" ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |
|  | 2875274205100252 | Robinet cu mufa ( robinet cu sfera si fluture "Oventrop" diam. 25 mm ) | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |
| 74 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" ( robinet cu sfera si fluture "Oventrop" ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2500 |
|  | 2875274205100322 | Robinet cu mufa ( robinet cu sfera si fluture "Oventrop" diam. 32 mm ) | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 |
| 75 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" ( robinet de inchidere si reglare cu sertar "Oventrop" ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |
|  | 2875274205100151 | Robinet cu mufa ( robinet de inchidere si reglare cu sertar "Oventrop" diam. 15 mm ) | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |
| 76 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" ( robinet de inchidere si reglare cu sertar "Oventrop" ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |
|  | 287527420510020 | Robinet cu mufa ( robinet de inchidere si reglare cu sertar "Oventrop" diam. 20 mm ) | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |
| 77 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1" ( robinet de inchidere si reglare cu sertar "Oventrop" ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |
|  | 2875274205100251 | Robinet cu mufa ( robinet de inchidere si reglare cu sertar "Oventrop" diam. 25 mm ) | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |
| 78 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" ( robinet de inchidere si reglare cu sertar "Oventrop" ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2500 |
|  | 2875274205100321 | Robinet cu mufa ( robinet de inchidere si reglare cu sertar "Oventrop" diam. 32 mm ) | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 |
| 79 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |
|  | 28221157080011 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 1,0000 |
|  | 2523156719287 | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 | buc | 2,0000 |
|  | 2874115836521 | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 | buc | 2,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 |
| 80 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" ( robinet pentru golire ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |
|  | 2875274205100202 | Robinet cu mufa ( robinet pentru golire diam. 20 mm ) | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |
| 81 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" ( robinet sferic cu maneta, dop si buton pentru aerisire ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |
|  | 2875274205100203 | Robinet cu mufa ( robinet sferic cu maneta, dop si buton pentru aerisire diam. 20 mm, "Ferro" ) | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |
| 82 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( metal pentru elemente de sustinere ) | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om. | 0,1900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,0100 |
|  | 2775276345454 | Confectii metalice (Сталь угловая 45х45х4) | kg | 1,0000 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  |  | 1.5. Incalzire cu aer prin sistema de conditionare C-1 |  |  |
| 83 | IC09B | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" ( teava din otel diam. 25x2 mm ) | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6500 |
|  | 252121670100025 | Teava din otel ( teava din otel diam. 25x2 mm ) | m | 1,0150 |
|  | 272120411501025 | Teu din fonta maleabila, zincat diam. 25 mm | buc | 0,3600 |
|  | 272120412010025 | Mufa fonta maleabila diam. 25 mm | buc | 0,2000 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0140 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0280 |
|  | 2320186202990 | Ulei mineral | kg | 0,0030 |
| 84 | IC09C | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" ( teava din otel diam. 32x2 mm ) | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,8500 |
|  | 252121670100032 | Teava din otel ( teava din otel diam. 32x2 mm ) | m | 1,0150 |
|  | 272120411501032 | Teu din fonta maleabila, zincat diam. 32 mm | buc | 0,3600 |
|  | 272120412010032 | Mufa fonta maleabila diam. 32 mm | buc | 0,2000 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0180 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0360 |
|  | 2320186202990 | Ulei mineral | kg | 0,0030 |
| 85 | IC09E | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" ( teava din otel diam. 38x2 mm ) | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,3000 |
|  | 252121670100038 | Teava din otel ( teava din otel diam. 38x2 mm ) | m | 1,0150 |
|  | 272120411501038 | Teu din fonta maleabila, zincat diam. 38 mm | buc | 0,3600 |
|  | 272120412010038 | Mufa fonta maleabila diam. 38 mm | buc | 0,2000 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0270 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0540 |
|  | 2320186202990 | Ulei mineral | kg | 0,0035 |
| 86 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" ( dezaerator D15 mm "Tiemme" ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1000 |
|  | 291313450000015 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/2 " "Tiemme" | buc | 1,0000 |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,1000 |
| 87 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" ( robinet pentru golire ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |
|  | 2875274205100202 | Robinet cu mufa ( robinet pentru golire diam. 20 mm ) | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |
| 88 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" ( robinet sferic cu maneta, dop si buton pentru aerisire ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |
|  | 2875274205100203 | Robinet cu mufa ( robinet sferic cu maneta, dop si buton pentru aerisire diam. 20 mm, "Ferro" ) | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |
| 89 | CN23F | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior peste 34 mm inclusiv | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,7900 |
|  | 2430226100797 | Grund de miniu alchidic G 355 - 3 | kg | 0,1000 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1000 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,1400 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,0100 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 |
| 90 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm | m2 |  |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,4740 |
|  | 1111000100031 | Cochilii vata minerala | m2 | 1,0300 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,0450 |
| 91 | IzI09A1 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3120 |
|  | 271040360130005 | Tabla zincata толщ 0,5мм | kg | 4,42997 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0490 |
| 92 | IzI09A2 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,4840 |
|  | 2874115893900 | Surub 4 x 15 OLC35 zn | buc | 7,0000 |
| 93 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( metal pentru elemente de sustinere ) | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om. | 0,1900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,0100 |
|  | 2775276345454 | Confectii metalice (Сталь угловая 45х45х4) | kg | 1,0000 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. Fancoil |  |  |
| 94 | VC29B | Montarea bateriei de incalzire a aerului - Fancoil FWS-AT 03 "Daikin" | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 12,1000 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,7000 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,1000 |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 23,0000 |
|  | 2874115820522 | Surub hexagonal uzual M 10 x 60 | buc | 23,0000 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,3500 |
|  | 2952270007602 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) | h-ut | 0,1500 |
| 95 | VC29B | Montarea bateriei de incalzire a aerului - Fancoil FWS-AT 06 "Daikin" | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 12,1000 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,7000 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,1000 |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 23,0000 |
|  | 2874115820522 | Surub hexagonal uzual M 10 x 60 | buc | 23,0000 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,3500 |
|  | 2952270007602 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) | h-ut | 0,1500 |
| 96 | VC29B | Montarea bateriei de incalzire a aerului - Fancoil FWS-AT 08 "Daikin" | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 12,1000 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,7000 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,1000 |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 23,0000 |
|  | 2874115820522 | Surub hexagonal uzual M 10 x 60 | buc | 23,0000 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,3500 |
|  | 2952270007602 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) | h-ut | 0,1500 |
| 97 | ID03B | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 25 - 50 mm (Vana cu trei cai cu servomotor ( Daikin ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,3500 |
|  | 287527442820022 | Flansa rotunda libera ф22 | buc | 3,0000 |
|  | 2874115801148 | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm | buc | 12,0000 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 12,0000 |
|  | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14 | buc | 12,0000 |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,0750 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0230 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1800 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,5100 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,1500 |
| 98 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm ( servomotor ) | buc |  |
|  | 72450700206001 | Electrician intretinere-reparatii | h-om | 4,3600 |
|  | 2320316202480 | Vaselina tehnica naturala | kg | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0600 |
| 99 | 10-08-003-08 | Dispozitive optic-(foto)electrice: reflector imobil ( telecomanda ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0000 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,00001 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,2000 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,0870 |
|  |  | 2.2. Colectoare |  |  |
| 100 | IC46A | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 32 mm | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,4000 |
|  | 2710403615911 | Tabla groasa 10 x 1000 | kg | 0,0300 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,1250 |
|  | 2875274418000 | Flansa oarba | buc | 0,0500 |
| 101 | IC46A | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 50 mm | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,4000 |
|  | 2710403615911 | Tabla groasa 10 x 1000 | kg | 0,0300 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,1250 |
|  | 2875274418000 | Flansa oarba | buc | 0,0500 |
| 102 | IC46A | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 mm | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,4000 |
|  | 2710403615911 | Tabla groasa 10 x 1000 | kg | 0,0300 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,1250 |
|  | 2875274418000 | Flansa oarba | buc | 0,0500 |
| 103 | IA52A apl | Cutie metalica pentru protectia ( caseta de vizitare pentru colectoare ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,0000 |
|  | 28112368295521 | Caseta de vizitare pentru colectoare | buc | 1,0000 |
|  | 2430116103311 | Vopsea galbena V 451 - 3 | kg | 0,5000 |
|  | 2651122100385 | Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500 | kg | 1,5000 |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0800 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 3,0000 |
|  |  | 2.3. Incalzire cu aer prin sistema de conditionare C-1 |  |  |
| 104 | IB08A | Aeroterma de perete sau de tavan functionind cu apa calda, racordata cu flansa, avind puterea calorica de pina la 8,0 kw, inclusiv ( baterie cu apa pentru incalzire VBR 50-30-2 "Systemair" ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,8000 |
|  | 2875274401000 | Flansa plata Pn 6 | buc | 2,0000 |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,0600 |
|  | 2874115800780 | Surub hex. M 10 x 35 | buc | 8,0000 |
|  | 2874115883761 | Saiba plata M 12 | buc | 8,0000 |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 8,0000 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0150 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2400 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0900 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0800 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,1000 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,3000 |
| 105 | IB08A | Aeroterma de perete sau de tavan functionind cu apa calda, racordata cu flansa, avind puterea calorica de pina la 8,0 kw, inclusiv ( baterie cu apa pentru incalzire VBR 60-30-2 "Systemair" ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,8000 |
|  | 2875274401000 | Flansa plata Pn 6 | buc | 2,0000 |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,0600 |
|  | 2874115800780 | Surub hex. M 10 x 35 | buc | 8,0000 |
|  | 2874115883761 | Saiba plata M 12 | buc | 8,0000 |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 8,0000 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0150 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2400 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0900 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0800 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,1000 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,3000 |
| 106 | SE55A | Grup compact de ridicare a presiunii si pompare, cuprinzind electropompa, recipient hidropneumatic cu membrana si presostat, cu debit maxim de 2 l/sec. ( nod de amestec la sistema de refulare DSM-H/TM20-5.6-1.0 ) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,6000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0130 |
|  | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,0340 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0130 |
|  | 2513206621870 | Placa marsit 3 mm | kg | 0,0400 |
|  | 1450337323543 | Grafit concentrat | kg | 0,0090 |
| 107 | IA19A | Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de 1/2" (Dn 15) ( supapa de by-pass AVDO 15 "Danfoss" ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1400 |
|  | 2913154500000 | Supapa de siguranta | buc | 1,0000 |
|  | 2874115818410 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 | buc | 4,0000 |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 4,0000 |
|  | 2874125881344 | Saiba plata M 18 | buc | 4,0000 |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,0200 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0130 |
|  | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf | kg | 0,0090 |
| 108 | IA19A | Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de 1/2" (Dn 15) ( supapa de sens PN16 "Valtec" ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1400 |
|  | 2913154500000 | Supapa de siguranta | buc | 1,0000 |
|  | 2874115818410 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 | buc | 4,0000 |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 4,0000 |
|  | 2874125881344 | Saiba plata M 18 | buc | 4,0000 |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,0200 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0130 |
|  | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf | kg | 0,0090 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
|  |  | 3.1. Fancoil |  |  |
| 109 | Preț de piață | Fancoil FWS-AT 03 "Daikin", unitate de tip flexi fara carcasa, cu 2 tevi, capacitatea de incalzire 6.40 kW, debit de aer 900 m3/h, alimentarea electrica 220 - 50 V/Hz, N=0.083 kW | buc |  |
|  | 960-102030 | Fancoil FWS-AT 03 "Daikin", unitate de tip flexi fara carcasa, cu 2 tevi, capacitatea de incalzire 6.40 kW, debit de aer 900 m3/h, alimentarea electrica 220 - 50 V/Hz, N=0.083 kW | buc | 1,0000 |
| 110 | Preț de piață | Fancoil FWS-AT 06 "Daikin", unitate de tip flexi fara carcasa, cu 2 tevi, capacitatea de incalzire 6.40 kW, debit de aer 900 m3/h, alimentarea electrica 220 - 50 V/Hz, N=0.083 kW | buc |  |
|  | 960-102031 | Fancoil FWS-AT 06 "Daikin", unitate de tip flexi fara carcasa, cu 2 tevi, capacitatea de incalzire 6.40 kW, debit de aer 900 m3/h, alimentarea electrica 220 - 50 V/Hz, N=0.083 kW | buc | 1,0000 |
| 111 | Preț de piață | Fancoil FWS-AT 08 "Daikin", unitate de tip flexi fara carcasa, cu 2 tevi, capacitatea de incalzire 6.40 kW, debit de aer 900 m3/h, alimentarea electrica 220 - 50 V/Hz, N=0.083 kW | buc |  |
|  | 960-102032 | Fancoil FWS-AT 08 "Daikin", unitate de tip flexi fara carcasa, cu 2 tevi, capacitatea de incalzire 6.40 kW, debit de aer 900 m3/h, alimentarea electrica 220 - 50 V/Hz, N=0.083 kW | buc | 1,0000 |
| 112 | Preț de piață | Vana cu trei cai cu servomotor "Daikin" | buc |  |
|  | 287411510451037 | Vana cu trei cai cu servomotor | buc | 1,0000 |
| 113 | Preț de piață | Telecomanda | buc |  |
|  | 2874115104510370 | Telecomanda | buc | 1,0000 |
|  |  | 3.2. Colectoare |  |  |
| 114 | Preț de piață | Colector de tur/retur sudat echipat cu borna pentru dezaerator automat si racord de umplere/scurgere D1 1/4" x 3 derivatii | buc |  |
|  | 865-625870 | Colector de tur/retur sudat echipat cu borna pentru dezaerator automat si racord de umplere/scurgere D1 1/4" x 3 derivatii | buc | 1,0000 |
| 115 | Preț de piață | Colector de tur/retur sudat echipat cu borna pentru dezaerator automat si racord de umplere/scurgere D2 " x 5 derivatii | buc |  |
|  | 865-625871 | Colector de tur/retur sudat echipat cu borna pentru dezaerator automat si racord de umplere/scurgere D2 " x 5 derivatii | buc | 1,0000 |
| 116 | Preț de piață | Colector de tur/retur sudat echipat cu borna pentru dezaerator automat si racord de umplere/scurgere D2 " x 6 derivatii | buc |  |
|  | 865-625872 | Colector de tur/retur sudat echipat cu borna pentru dezaerator automat si racord de umplere/scurgere D2 " x 6 derivatii | buc | 1,0000 |
| 117 | Preț de piață | Colector de tur/retur sudat echipat cu borna pentru dezaerator automat si racord de umplere/scurgere D2 " x 7 derivatii | buc |  |
|  | 865-625873 | Colector de tur/retur sudat echipat cu borna pentru dezaerator automat si racord de umplere/scurgere D2 " x 7 derivatii | buc | 1,0000 |
| 118 | Preț de piață | Colector de tur/retur sudat echipat cu borna pentru dezaerator automat si racord de umplere/scurgere D2 1/2 " x 7 derivatii | buc |  |
|  | 865-625874 | Colector de tur/retur sudat echipat cu borna pentru dezaerator automat si racord de umplere/scurgere D2 1/2 " x 7 derivatii | buc | 1,0000 |
|  |  | 3.3. Armatura |  |  |
| 119 | Preț de piață | Robinet de echilibrare automat pe retur APT 5-25 DN20 "Danfoss", interval de mentinere a diferentei de presiune 5-25 kPa, PN16 | buc |  |
|  | 810350690 | Robinet de echilibrare automat pe retur APT 5-25 DN20 "Danfoss", interval de mentinere a diferentei de presiune 5-25 kPa, PN16 | buc | 1,0000 |
| 120 | Preț de piață | Robinet de echilibrare automat pe retur APT 20-60 DN32 "Danfoss", interval de mentinere a diferentei de presiune 20-60 kPa, PN16 | buc |  |
|  | 810350691 | Robinet de echilibrare automat pe retur APT 20-60 DN32 "Danfoss", interval de mentinere a diferentei de presiune 20-60 kPa, PN16 | buc | 1,0000 |
| 121 | Preț de piață | Robinet de echilibrare automat pe retur APT 20-60 DN40 "Danfoss", interval de mentinere a diferentei de presiune 20-60 kPa, PN16 | buc |  |
|  | 810350692 | Robinet de echilibrare automat pe retur APT 20-60 DN40 "Danfoss", interval de mentinere a diferentei de presiune 20-60 kPa, PN16 | buc | 1,0000 |
| 122 | Preț de piață | Robinet-partener de reglare cu diafragma de masurare pe tur CNT DN32 "Danfoss" | buc |  |
|  | 810350693 | Robinet-partener de reglare cu diafragma de masurare pe tur CNT DN32 "Danfoss" | buc | 1,0000 |
| 123 | Preț de piață | Robinet-partener de reglare cu diafragma de masurare pe tur CNT DN40 "Danfoss" | buc |  |
|  | 810350694 | Robinet-partener de reglare cu diafragma de masurare pe tur CNT DN40 "Danfoss" | buc | 1,0000 |
|  |  | 3.4. Incalzire cu aer prin sistema de conditionare C-1 |  |  |
| 124 | Preț de piață | Baterie cu apa pentru incalzire aerului VBR 50-30-2 "Systemair", Q=3.36 - 5.04 kw/h de la +5 pina la +21* C | buc |  |
|  | 891-650420 | Baterie cu apa pentru incalzire aerului VBR 50-30-2 "Systemair", Q=3.36 - 5.04 kw/h de la +5 pina la +21* C | buc | 1,0000 |
| 125 | Preț de piață | Baterie cu apa pentru incalzire aerului VBR 60-30-2 "Systemair", Q=4.23 kw/h de la +5 pina la +21* C | buc |  |
|  | 891-650421 | Baterie cu apa pentru incalzire aerului VBR 60-30-2 "Systemair", Q=4.23 kw/h de la +5 pina la +21* C | buc | 1,0000 |
| 126 | Preț de piață | Nod de amestec la sistema de refulare DSM-H/TM20-5.6-1.0 "Danfoss" | buc |  |
|  | 891-650422 | Nod de amestec la sistema de refulare DSM-H/TM20-5.6-1.0 "Danfoss" | buc | 1,0000 |
| 127 | Preț de piață | Supapa de by-pass AVDO 15 "Danfoss" | buc |  |
|  | 891-650423 | Supapa de by-pass AVDO 15 "Danfoss" | buc | 1,0000 |
| 128 | Preț de piață | Supapa de sens PN16 "Valtec" | buc |  |
|  | 891-650424 | Supapa de sens PN16 "Valtec" | buc | 1,0000 |