| Reparatia curenta a tamplariilor aflate in gestiunea Aeroportului International Chisinau | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 11-26

Lucrari de reparatie a tamplariilor

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Montare pereti despartitori din sticla la Terminal sala sosiri nr. inv.1650.001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CK22B |  | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii. Suprafata 8,95x2,34m, incluisv si usa 2,34x0,9m (Profil Alutech ALT 111 sau analog, RAL 9006. 6mm ESG + 6mm matelux ESG) . |  |  | m2 |  | 20,94 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 19,055 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,047 |  |
|  | 2030112951000 |  | Glasvanduri din profiluri din aluminiu |  |  | m2 |  | 20,94 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 83,76 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 3,35 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 1,173 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 8,376 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 12,564 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,419 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Montare pereti despartitori din sticla la Terminal sala sosiri nr. inv.1650.001 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Cladirea OMTC str.Aeroport 78 nr. inv.184 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi si ferestre.) |  |  | m2 |  | 5,60 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,176 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,176 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TrB05A2-8 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 80 m |  |  | t |  | 0,10 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,529 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TrB05A2-5 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m |  |  | t |  | 0,10 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,358 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TsH92A |  | Incarcarea in auto gunoi |  |  | t |  | 0,10 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,136 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | TsI50B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  | t |  | 0,10 |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 0,026 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CK57C |  | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat (60mm cu 4 camere de izolare termica, sticla Low E, Metal 1.5mm, culoarea alba.) |  |  | m2 |  | 1,75 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,865 |  |
|  | 2030112931160 |  | Ferestre din mase plastice, (60mm cu 4 camere de izolare termica, sticla Low E, Metal 1.5mm, |  |  | m2 |  | 1,75 |  |
|  | 2051142950707 |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  |  | buc |  | 11,375 |  |
|  | 2513736621482 |  | Banda izolanta |  |  | m |  | 4,62 |  |
|  | 2513736621483 |  | Banda de bariera de vapori |  |  | m |  | 4,795 |  |
|  | 2513736621484 |  | Banda hidroizolanta |  |  | m |  | 1,12 |  |
|  | 2416566101576 |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  |  | buc |  | 0,338 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 0,303 |  |
|  | 2952271004212 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut |  | 0,197 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CK57D |  | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (60mm cu 4 camere de izolare termica, sticla Low E, Metal 1.5mm,) |  |  | m2 |  | 2,60 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,883 |  |
|  | 2030112931160 |  | Ferestre din mase plastice, (60mm cu 4 camere de izolare termica, sticla Low E, Metal 1.5mm, |  |  | m2 |  | 2,60 |  |
|  | 2051142950707 |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  |  | buc |  | 16,90 |  |
|  | 2513736621482 |  | Banda izolanta |  |  | m |  | 4,134 |  |
|  | 2513736621483 |  | Banda de bariera de vapori |  |  | m |  | 4,238 |  |
|  | 2513736621484 |  | Banda hidroizolanta |  |  | m |  | 1,326 |  |
|  | 2416566101576 |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  |  | buc |  | 0,32 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,075 |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 0,416 |  |
|  | 2952271004212 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut |  | 0,27 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  |  | m2 |  | 2,82 |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 2,059 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,226 |  |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  | m2 |  | 2,82 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 11,28 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 1,41 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,493 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,692 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 2,82 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,056 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CK26D |  | Pervazuri montate la ferestre din aluminiu 20cm |  |  | m |  | 2,47 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,222 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,025 |  |
|  | 2743123549025 |  | Pervazuri din aluminiu pentru ferestre 20cm |  |  | m |  | 2,47 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 14,82 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,025 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CK26C |  | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 30cm |  |  | m |  | 2,47 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,198 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,025 |  |
|  | 2521106718035 |  | Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 30cm |  |  | m |  | 2,47 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 14,82 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,025 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CK32B apl |  | Plasa anti-insecte pe rame din plastic pentru ferestre din profiluri din PVC |  |  | m2 |  | 1,80 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,36 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,08 |  |
|  | 1752127334760 |  | Plasa anti-insecta |  |  | m2 |  | 1,80 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,288 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 3,60 |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  |  | buc |  | 1,80 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cladirea OMTC str.Aeroport 78 nr. inv.184 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Cladirea SATELS str. Aeroport 80/3 nr. inv.171 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (ferestre.) |  |  | m2 |  | 53,99 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 11,338 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 11,338 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | TrB05A2-8 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 80 m |  |  | t |  | 1,10 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 5,819 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | TrB05A2-5 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m |  |  | t |  | 1,10 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,938 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | TsH92A |  | Incarcarea in auto gunoi |  |  | t |  | 1,10 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,496 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | TsI50B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  | t |  | 1,10 |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 0,284 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | CK57C |  | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat (60mm cu 4 camere de izolare termica, sticla Low E, Metal 1.5mm, culoarea alba.) |  |  | m2 |  | 3,75 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,139 |  |
|  | 2030112931160 |  | Ferestre din mase plastice, (60mm cu 4 camere de izolare termica, sticla Low E, Metal 1.5mm, |  |  | m2 |  | 3,75 |  |
|  | 2051142950707 |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  |  | buc |  | 24,375 |  |
|  | 2513736621482 |  | Banda izolanta |  |  | m |  | 9,90 |  |
|  | 2513736621483 |  | Banda de bariera de vapori |  |  | m |  | 10,275 |  |
|  | 2513736621484 |  | Banda hidroizolanta |  |  | m |  | 2,40 |  |
|  | 2416566101576 |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  |  | buc |  | 0,724 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,108 |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 0,65 |  |
|  | 2952271004212 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut |  | 0,422 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | CK57D |  | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (60mm cu 4 camere de izolare termica, sticla Low E, Metal 1.5mm,) |  |  | m2 |  | 50,24 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 55,716 |  |
|  | 2030112931160 |  | Ferestre din mase plastice, (60mm cu 4 camere de izolare termica, sticla Low E, Metal 1.5mm, |  |  | m2 |  | 50,24 |  |
|  | 2051142950707 |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  |  | buc |  | 326,56 |  |
|  | 2513736621482 |  | Banda izolanta |  |  | m |  | 79,882 |  |
|  | 2513736621483 |  | Banda de bariera de vapori |  |  | m |  | 81,891 |  |
|  | 2513736621484 |  | Banda hidroizolanta |  |  | m |  | 25,622 |  |
|  | 2416566101576 |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  |  | buc |  | 6,18 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,447 |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 8,038 |  |
|  | 2952271004212 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut |  | 5,22 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | CK26D |  | Pervazuri montate la ferestre din aluminiu 20cm |  |  | m |  | 27,58 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 2,482 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,276 |  |
|  | 2743123549025 |  | Pervazuri din aluminiu pentru ferestre 20cm |  |  | m |  | 27,58 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 165,48 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,276 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | CK26C |  | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 30cm |  |  | m |  | 27,58 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 2,206 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,276 |  |
|  | 2521106718035 |  | Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 30cm |  |  | m |  | 27,58 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 165,48 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,276 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | CK32B apl |  | Plasa anti-insecte pe rame din plastic pentru ferestre din profiluri din PVC |  |  | m2 |  | 10,60 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,12 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 6,36 |  |
|  | 1752127334760 |  | Plasa anti-insecta |  |  | m2 |  | 10,60 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 1,696 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 21,20 |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  |  | buc |  | 10,60 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cladirea SATELS str. Aeroport 80/3 nr. inv.171 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Cladirea Administrativa str. Bd. Dacia Nr.80/3 nr.inv. 119 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | RpCQ05I2 |  | Inlocuirea geamurilor termoabsorbante cu garnituri de cauciuc si baghete metalice cu chit de miniu, montate pe timplarie metalica, pentru cantitati sub 20 mp la un punct de lucru (6mm + 6mm) |  |  | m2 |  | 3,25 |  |
|  | 7135010011440 |  | Geamgiu |  |  | h-om |  | 3,77 |  |
|  | 2611112500002 |  | Geam |  |  | m2 |  | 3,575 |  |
|  | 2430116101404 |  | Chit pentru geamuri pe baza de ulei c.351-1 NTR 6149-69 |  |  | kg |  | 1,658 |  |
|  | 2513736601961 |  | Garnituri cauciuc profilate compacte dif. prof. tip 2 |  |  | kg |  | 1,625 |  |
|  | 2513206621493 |  | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare |  |  | kg |  | 0,107 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,065 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cladirea Administrativa str. Bd. Dacia Nr.80/3 nr.inv. 119 |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurare medicala |  |  |  |
|  | Transportare materiale |  |  |  |
|  | Depozitare materiale |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |