CAIET DE SARCINI

PENTRU  LICITAȚIE DESCHISĂ

1. Denumirea beneficiarului de stat: Agenţia asigurare resurse şi administrare patrimoniu, Ministerul Apărării;

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Agenţia asigurare resurse şi administrare patrimoniu, Ministerul Apărării;

3. Obiectul achiziţiilor: Lucrări de reparație capitală/amenajare a Angarelor metalice pentru păstrarea tehnicii militare, unitate militară mun. Chișinău.

Capitolul 2-1-1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Angar |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Terasamente |  |  |
| 1 | TsC01A | Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg. 3. (ciornoziom) | 100m2 | 29,814 |
| 2 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (ciornoziom) | 100 m3 | 8,943 |
| 3 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (ciornoziom) | t | 1162,748 |
| 4 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 15,858 |
| 5 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 2,016 |
| 6 | TsA05B2 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint imbibat cu apa adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu | m3 | 76,050 |
| 7 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 342,720 |
| 8 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 1585,89 |
| 9 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 15,858 |
|  |  | Capitolul 1.2. Fundatii F1 |  |  |
| 10 | TsC35F11 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m | 100 m3 | 0,450 |
| 11 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris h=0.15 m | m3 | 45,000 |
| 12 | CA03A3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B7.5 h=0.1m | m3 | 30,600 |
| 13 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 1365,120 |
| 14 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 4440,240 |
| 15 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat / BA M16 | buc | 720,000 |
| 16 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 633,600 |
| 17 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B20 | m3 | 126,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Constructii metalice |  |  |
| 18 | CL01B | Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind intre 1-3 t inclusiv | t | 24,072 |
| 19 | CL04D | Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati in transoane, asamblate prin sudura, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv / Gm1 | t | 12,000 |
| 20 | CL13A | Pane metalice din profile din banda de otel formata la rece, gata confectionate, montate pe grinzi metalice, la constructii cu inaltimea la coama pina la 10 m, avind greutatea pe bucata pina la 0,1 t inclusiv / P1 | t | 23,802 |
| 21 | CL13A | Pane metalice din profile din banda de otel formata la rece, gata confectionate, montate pe grinzi metalice, la constructii cu inaltimea la coama pina la 10 m, avind greutatea pe bucata pina la 0,1 t inclusiv / Dm1, Dm2, Dm3 | t | 16,125 |
| 22 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 2598,090 |
| 23 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115 | t | 78,600 |

Capitolul 2-1-2

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Pardosea |  |  |
| 1 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 7,353 |
| 2 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris h=100mm | m3 | 245,100 |
| 3 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / Pelicula hidroizolanta | m2 | 2451,000 |
| 4 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B15 h=100mm | m3 | 245,1 |
| 5 | CG48A | Pardoseli de beton armat B25 cu strat superior consolidat grosime 20 cm. / Inclusiv plasa VR 100x100x6 (12.38 kg/m2) si toping de fibra sticla 6kg/m3 | m2 | 2451,100 |
| 6 | CG48A1 | Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm / k=10 pt grosimea finala 10cm | m2 | -2451,100 |
|  |  | Capitolul 2. Acoperis |  |  |
| 7 | CE06C | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla profilata 50mm | m2 | 2527,500 |
| 8 | CE20A | Sisteme de jgheaburi ф150 tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 268,800 |
| 9 | CK26B | Retinator de zapada l=1.2 m (78 buc) (aplicativ) | m | 280,800 |
| 10 | CE22A | Sisteme de burlane ф100 tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 109,500 |
|  |  | Capitolul 3. Pereti exteriori |  |  |
| 11 | CD07B | Pereti din panouri din tabla zincata cutata prevopsite prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv | m2 | 1030,500 |
|  |  | Capitolul 4. Rampa |  |  |
| 12 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris 50mm | 100m2 | 2,508 |
| 13 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris h=100mm | m3 | 25,080 |
| 14 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 3104,910 |
| 15 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte, inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 28,800 |
| 16 | CA02C | Beton simplu turnat in rampa, beton marfa B25, turnare cu mijloace clasice | m3 | 50,160 |
|  |  | Capitolul 5. Pereu |  |  |
| 17 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris 50mm | 100m2 | 2,400 |
| 18 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm/ bordure 100x20x6 | m | 300,000 |
| 19 | RpCD08C | Montarea plaselor sudate Bp4x150x150 (1,37kg/m2) | kg | 345,240 |
| 20 | CA02C01 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice Beton B7,5 h=80mm | m3 | 19,200 |
| 21 | DE11A | Uluc de scurgere a apelor pluviale asezate pe o fundatie din beton | m | 30,000 |
|  |  | Capitolul 6. Porti metalice |  |  |
| 22 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din teava profilata 50x50x4 (268,07kg/set) si cu impletitura de plasa de tip eurogard (13,60m2/set) gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare (balamale 6buc/set, broasca incastrata 1buc/set), montate pe stilpi din otel, dim.3820x3500(h) - 11 seturi | m2 | 448,800 |

Capitolul 2-1-3

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc | 3,000 |
| 2 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A | buc | 3,000 |
| 3 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 12,000 |
| 4 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A | buc | 3,000 |
| 5 | 08-03-532-1 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie pe podea, cantitatea elementelor postului pina la 3 | buc | 3,000 |
| 6 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment Sina N | 100 buc | 0,030 |
| 7 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment Sina PE | 100 buc | 0,030 |
| 8 | 08-03-593-8 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente cu suspentare la instalatie de cablu de otel montata, Plafoniera ДСП 2201 Т8 IP65 20W 2700K sau analog, inclusiv costul corpului de iluminat | 100 buc | 1,320 |
| 9 | 08-02-149-1 | Cablu pina la 35 kV suspendate pe cablu de otel, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 20,250 |
| 10 |  | Cablu cu conductoare de cupru ВВГнг(А)-LSLTx 2x1.5мм2 | m | 15,000 |
| 11 |  | Cablu cu conductoare de cupru ВВГнг(А)-LSLTx 3x1.5мм2 | m | 2010,000 |
| 12 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 20 mm | 100 m | 11,100 |
| 13 |  | Tub tehnic de protectie din PVC, gofrat 16mm | m | 1110,000 |
| 14 | 08-03-591-3 | Intreruptor semietansat si etansat cu o clapa IP54 | 100 buc | 0,330 |
| 15 |  | Doza pentru intrerupatoare У-196 | buc | 33,000 |
| 16 |  | Cutii (doze) pentru distributia circuitelor | buc | 30,000 |
| 17 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m | 3,000 |
| 18 |  | Лоток перфорированный серии ЛН 100х50х2500 | m | 150,000 |
| 19 |  | Профиль монтажный ПП 41х21 3000 | m | 150,000 |
| 20 |  | Соединитель лотковый универсальный для лотка высотой 50 СЛУ-50 | buc | 75,000 |
| 21 |  | Анкер разрезной М12х30 (латунь) | buc | 300,000 |
| 22 |  | Винт с полуцилиндрической головкой М12х12 | buc | 240,000 |
| 23 |  | Гайка со стопорным буртиком М12 | buc | 300,000 |
| 24 |  | Шпилька резьбовая М12х2000 | buc | 300,000 |
| 25 | 08-02-303-7 | Cablu de otel, longitudinal-portant | 1 km | 0,750 |
| 26 |  | Tros de fier 7mm CLP1M | m | 750,000 |
| 27 |  | Suport tros M8 KP | buc | 75,000 |
| 28 |  | Cleme fixare tros | buc | 150,000 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 29 |  | Panou de distributie montare incorporata, 12mod, IP54 ЩРн-12 | buc | 3,000 |
| 30 |  | Intrerupator de sarcina IP20, Inom-40A, 3P ВН32-3Р-40А | buc | 3,000 |
| 31 |  | Contactor trifazat КМИ-22510 Uk=380B, In=25A | buc | 3,000 |
| 32 |  | Intrerupator automat ВА47-29/1/C10А | buc | 12,000 |
| 33 |  | Butoane de comanda (normal deschis/normal inchis) КП | buc | 3,000 |