| ## Specificaţii tehnice (F4.1) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5] |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziţie: |  |  |  |  |
| Denumirea licitaţiei: Serviciului de implementare şi deservire a sistemului inteligent de monitorizare a transportului public |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea serviciilor | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Lotul 1 |  |  |  |  |
| 63712710-3 | Serviciului de implementare şi deservire a sistemului inteligent de monitorizare a transportului public | Serviciului de deservire şi mentenanţă a sistemului inteligent de monitorizare a transportului public pentru 350 troleibuze |  |  |
|  |  | Sistemul trebuie să corespundă următoarelor cerinţe funcţionale: - poziţionarea, vizualizarea şi monitorizarea unităţilor de transport pe harta digitală a municipiului Chişinău; - informarea utilizatorilor prin crearea aplicaţiei digitale, cu hârţi actualizate şi sisteme de raportare specifice transportului autorității contractante; - transmiterea alarmei predefinite dispeceratului: buton de alarmă, montat pe panoul de bord în interiorul cabinei şoferului - colectarea, memorarea, transmiterea şi prelucrarea tuturor datelor referitoare la prestaţia vehiculelor; - generarea rapoartelor; - gestionarea a unui număr minim de 1000 auto monitorizate; - să ofere posibilitatea integrării ulterioare într-un sistem unic pentru mai multe servicii municipale Echipamentele SIMTP (echipamentele de bord: mijloacele de înregistrare, stocare şi transmitere de date instalate în vehicule, precum şi alte echipamente instalate în punctele respective de monitorizare, dirijare şi control) trebuie: - să dispună de modem GSM/GPRS/GLONASS încorporat; - să asigure stocarea internă a datelor, în cazul ieşirii din zona de acoperire a semnalului GSM/GPRS/GLONASS, cu transmiterea automată ale acestora în momentul în care acest lucru este posibil; - să realizeze transmiterea către centrul de monitorizare în mod automat prin serviciul GPRS a poziţiilor GPS/GLONASS (latitudine, longitudine, altitudine); - frecvenţa minimă pentru trimiterea coordonatelor unităţii de transport să nu depăşească intervalul de 5 sec.; - să asigure alimentarea la 12/24V, în funcţie de tensiunea de alimentare a vehiculului; - să funcţioneze normal şi să transmită date exacte la temperaturi cuprinse între - 40 + 85 Celsius; - să dispună de intrări şi ieşiri digitale/analogice; - să dispună de protecţie automată la scurtcircuit; - să fie certificat conform normelor europene de produs CE şi să nu interfereze cu alte echipamente electrice şi electronice a vehiculului sau alte echipamente, utilaje şi dispozitive în afara acestuia. Cerinţe către software: - utilizare în limba de stat, compatibilitatea cu sistemele de operare Windows, Linux; - programul de operare pentru gestionarea transportului urban a călătorilor trebuie să aibă o interfaţă-web pentru utilizatori (personalizată) şi capacitatea de a susţine diferite tipuri de browsere şi de conectare la terminalele de la producători multipli; - evidenţa registrului electronic al parcurilor de troleibuze, itinerarelor, orarelor şi vehiculelor; - introducerea hărţii oraşului cu schemele traseelor de transport public şi afişarea poziţiei curente a troleibuzelor la linie; - monitorizarea în timp real cu actualizarea automată a locaţiei vehiculelor pe hartă dinamică digitală; - afişarea traseelor pe harta digitală pentru fiecare vehicul în parte, cu posibilitatea tipăririi pe suport de hârtie; - afişarea pentru obiectele monitorizate a informaţiei privind numărul de rută, numărul şi modelul unităţii de transport; - posibilitatea folosirii oricărei informaţii din baza de date existentă pentru generarea tipurilor de rapoarte solicitate de autoritatea contractantă; exportul rapoartelor în format PDF, XLS, DOC Programul de operare pentru gestionarea transportului urban a călătorilor, trebuie să aibă o interfaţă-web pentru utilizatori (personalizată), şi capacitatea de a susţine diferite tipuri de browsere, şi de conectare la terminalele de la multiplii producători (soluţia va fi web, bazată pe tehnologie portal). Aplicaţia software de localizare şi monitorizare va dispune de o interfaţă cu utilizatorul în tehnologie WEB, accesibilă de pe oricare din staţiile de lucru destinate activităţii de monitorizare, pe baza drepturilor de acces configurabile. Autorizarea utilizatorilor, cu posibilitatea divizării şi atribuirii drepturilor în sistem. Accesul distribuit, cu posibilitatea accesării simultan de cîţiva utilizatori în sistem. Accesul utilizatorilor în aplicaţia de monitorizare de pe alte staţii de lucru şi/sau din alte locaţii neautorizate va fi restricţionat. Interfaţa utilizatorului a aplicaţiei de localizare şi monitorizare trebuie să pună la dispoziţie hartă digitală, pe care va fi reprezentată poziţia geografică a tuturor vehiculelor de transport din gestiunea autorității contractante, monitorizate în timp real. Compatibilitatea la nivel de soft prin intermediul API cu sistemul de tichetare electronică. Hărţile digitale trebuie să fie actualizate de câte ori este nevoie şi trebuie să îndeplinească următoarelor condiţii: - să includă toate localităţile şi drumurile principale din municipiul Chişinău, la nivel de detaliu pentru fiecare sector, stradă şi număr de imobil, cu divizarea administrativă a hotarului municipiului Chişinău, oraşului Chişinău, altor oraşe, comune, sate din municipiu sau alte localităţi limitrofe municipiului; - să conţină informaţii despre toate staţiile transportului public, amplasarea teritoriilor întreprinderilor de transport, punctelor de dispecerat. |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________

Ofertantul: _______________________ Adresa (sediul): _______________________________________________________

E-mail: _____________________________ Telefon: ___________________