Caiet de sarcini

1. Denumerea beneficiarului de stat: IMSP Institutul de Medicină Urgentă

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: IMSP Institutul de Medicină Urgentă

3. Obiectul achiziţiilor: Înlocuirea tevilor de asigurare cu apă rece

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari termotehnice |  |  |  |
| 1 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m | 152,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 57,7600 |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 45,6000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 10,6400 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 24,1680 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 4,4080 |
| 2 | RpAcA49A | Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 50-100 mm | m | 272,0000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 84,3200 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 10,8800 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 27,2000 |
|  | 2952270003015 | Aparat de sudura autogen | h-ut | 40,8000 |
|  | 2410520006751 | Automacara 5 Tf | h-ut | 10,8800 |
| 3 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 38,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,8000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 24,7000 |
| 4 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 38,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 12,5400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,8000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 12,5400 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0380 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0038 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,3800 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,5700 |
| 5 | RpIC25D | Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 100-125 mm | buc | 4,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 6,0000 |
|  | 2875274403200 9 | Flansa rotunda confectionata d-100 | buc | 4,1600 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 1,2000 |
| 6 | RpIC25C | Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 65-80 mm | buc | 4,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 4,0000 |
|  | 2875274403200 8 | Flansa rotunda confectionata d-80 | buc | 4,1200 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 1,0000 |
| 7 | RpIC25C | Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 65-80 mm | buc | 12,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 12,0000 |
|  | 2875274403200 7 | Flansa rotunda confectionata d-65 | buc | 12,3600 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 3,0000 |
| 8 | RpAcA06H | Montarea tevilor de otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo- brazare, avind diametrul de 4" | m | 96,0000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 238,0800 |
|  | 27221033050001 | Teava zincata pentru instalatii D-108 x 4,0mm | m | 102,8160 |
|  | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 16,1280 |
|  | 2875274000000 87 | Elemente imbinare (teu, cot, reductie) | buc | 13,1040 |
| 9 | RpAcA06G | Montarea tevilor de otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo- brazare, avind diametrul de 3" | m | 72,0000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 163,4400 |
|  | 27221033050002 | Teava zincata pentru instalatii D-89 x 4,0 mm | m | 77,1120 |
|  | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 11,3400 |
|  | 2875274000000 54 | Elemente imbinare (teu, cot, reductie) | buc | 9,8280 |
| 10 | RpAcA06G | Montarea tevilor de otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo- brazare, avind diametrul de 3" D- 76 mm | m | 88,0000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 199,7600 |
|  | 27221033050003 | Teava zincata pentru instalatii D- 76 x 4,0 mm | m | 94,2480 |
|  | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 13,8600 |
|  | 2875274000000 32 | Elemente imbinare (teu, cot, reductie) | buc | 12,0120 |
| 11 | RpAcA06E | Montarea tevilor de otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo- brazare, avind diametrul de 2" D- 57 mm | m | 16,0000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 30,7200 |
|  | 27221033050004 | Teava zincata pentru instalatii D- 57 x 4,0 mm | m | 17,1360 |
|  | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 1,6800 |
|  | 2875274000000 21 | Elemente imbinare (teu, cot, reductie) | buc | 2,5200 |
| 12 | RpAcA06C | Montarea tevilor de otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo- brazare, avind diametrul de 1 1/4"" | m | 100,0000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 166,0000 |
|  | 27221033050005 | Teava zincata pentru instalatii D- 32 x 3,2 mm | m | 106,0500 |
|  | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 7,3500 |
|  | 287527400000011 | Elemente imbinare (teu, cot, reductie) | buc | 1,7850 |
| 13 | RpAcA06B | Montarea tevilor de otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo- brazare, avind diametrul de 1" | m | 28,0000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 40,6000 |
|  | 27221033050006 | Teava zincata pentru instalatii D- 25 x 3,2 mm | m | 29,6940 |
|  | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 1,7640 |
|  | 2875274000000 57 | Elemente imbinare (teu, cot, reductie) | buc | 5,5860 |
| 14 | RpAcA06A | Montarea tevilor de otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo- brazare, avind diametrul de 3/4" | m | 24,0000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 35,2800 |
|  | 27221033050007 | Teava zincata pentru instalatii D- 20 x 2,8mm | m | 25,4520 |
|  | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 1,4868 |
|  | 2875274000000 92 | Elemente imbinare (teu, cot, reductie) | buc | 5,7960 |
| 15 | IC43C | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 127 x 4 mm...178 x 5 mm | buc | 30,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 17,7000 |
|  | 2521216701000 | Teava din otel | m | 9,0000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 3,9000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 9,6000 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,2700 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,9000 |
|  | 2710602000092 | Armaturi | kg | 0,9900 |
| 16 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura ( cot, din otel, la pozitie, avind diametrul de 100 mm | buc | 10,0000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 10,5000 |
|  | 28752741101505 | Piesa de legatura cot zincat din otel pentru sudura 100 mm | buc | 10,2000 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 2,4000 |
| 17 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura ( cot zincat ), din otel, la pozitie, avind diametrul de 89 mm | buc | 12,0000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 12,6000 |
|  | 28752741101501 | Piesa de legatura cot din otel pentru sudura 89 mm | buc | 12,2400 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 2,8800 |
| 18 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura ( cot zincat ), din otel, la pozitie, avind diametrul de 76 mm | buc | 30,0000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 31,5000 |
|  | 28752741101502 | Piesa de legatura cot din otel pentru sudura 76 mm | buc | 30,6000 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 7,2000 |
| 19 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura ( cot zincat ), din otel, la pozitie, avind diametrul de 57 mm | buc | 10,0000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 10,5000 |
|  | 28752741101503 | Piesa de legatura cot din otel pentru sudura 57 mm | buc | 10,2000 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 2,4000 |
| 20 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 32 mm | buc | 34,0000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 35,7000 |
|  | 28752741101504 | Piesa de legatura cot din otel pentru sudura 32 mm | buc | 34,6800 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 8,1600 |
| 21 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 25 mm | buc | 26,0000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 27,3000 |
|  | 28752741101506 | Piesa de legatura cot zincatdin otel pentru sudura 25 mm | buc | 26,5200 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 6,2400 |
| 22 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de teu 108x57x108 mm | buc | 4,0000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 4,2000 |
|  | 28752741101510 | Piesa de legatura din otel pentru sudura. teu 108x57x108 mm | buc | 4,0800 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,9600 |
| 23 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul teu 108x89x108mm | buc | 2,0000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,1000 |
|  | 28752741101250 | Piesa de legatura din otel pentru sudura. teu 108x89x108mm | buc | 2,0400 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,4800 |
| 24 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul Teu 89x76x89 mm | buc | 6,0000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 6,3000 |
|  | 28752741101350 | Piesa de legatura din otel pentru sudura Teu 89x76x89 mm | buc | 6,1200 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 1,4400 |
| 25 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul Teu 89x25x89 mm | buc | 10,0000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 10,5000 |
|  | 28752741101550 | Piesa de legatura din otel pentru sudura Teu 89x25x89 mm | buc | 10,2000 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 2,4000 |
| 26 | IC42C | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 11 kg - 30 kg/ buc | kg | 50,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 9,5000 |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 50,0000 |
| 27 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul Teu 76x57x76 mm | buc | 6,0000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 6,3000 |
|  | 28752741101560 | Piesa de legatura din otel pentru sudura Teu 76x57x76 mm | buc | 6,1200 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 1,4400 |
| 28 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul Teu 57x32x57 mm | buc | 6,0000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 6,3000 |
|  | 2875274110156 | Piesa de legatura din otel pentru sudura Teu 57x32x57 mm | buc | 6,1200 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 1,4400 |
| 29 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul Reductie 108x89 mm | buc | 2,0000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,1000 |
|  | 2875274110154 | Piesa de legatura din otel pentru sudura Reductie 108x89 mm | buc | 2,0400 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,4800 |
| 30 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul Reductie 89x76 mm | buc | 4,0000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 4,2000 |
|  | 28752741101570 | Piesa de legatura din otel pentru sudura Reductie 89x76 mm | buc | 4,0800 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,9600 |
| 31 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de Reductie 76x57 mm | buc | 4,0000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 4,2000 |
|  | 28752741101507 | Piesa de legatura din otel pentru sudura Reductie 76x57 mm | buc | 4,0800 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,9600 |
| 32 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul Reductie 57x32 mm | buc | 4,0000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 4,2000 |
|  | 28752741101580 | Piesa de legatura din otel pentru sudura Reductie 57x32 mm | buc | 4,0800 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,9600 |
| 33 | RpIC28B | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Filet d- 50 mm | buc | 8,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 16,2400 |
|  | 25231567138001 | Filet d- 50 mm, otel zincat | buc | 8,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,4320 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 1,3520 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,4800 |
| 34 | RpIC28B | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2"Filet d- 32 mm otel zincat | buc | 36,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 73,0800 |
|  | 25231567138002 | Filet d- 32 mm otel zincat | buc | 36,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 1,9440 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 6,0840 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 2,1600 |
| 35 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Filet d- 25 mm | buc | 28,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 23,8000 |
|  | 25231567138003 | Filet d- 25 mm otel zincat | buc | 28,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,8400 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,3920 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 1,4000 |
| 36 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Filet d- 20 mm | buc | 20,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 17,0000 |
|  | 25231567138004 | Filet d- 20 mm otel zincat | buc | 20,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,6000 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,2800 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 1,0000 |
| 37 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Filet d- 15 mm, otel zincat | buc | 24,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 20,4000 |
|  | 25231567138005 | Filet d- 15 mm, otel zincat | buc | 24,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,7200 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,3360 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 1,2000 |
| 38 | RpSD23A | Montarea robinetului cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de -65 mm | buc | 4,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,4000 |
|  | 2913124201800 | Robinet cu sertar cu corp plat sau oval cu flanse 65 mm | buc | 4,2000 |
| 39 | RpSD23B | Montarea robinetului cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 80 mm | buc | 2,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,4800 |
|  | 29131242018001 | Robinet cu sertar cu corp plat sau oval cu flanse 80 mm | buc | 2,0900 |
| 40 | RpSD23C | Montarea robinetului cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 100 mm | buc | 2,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6800 |
|  | 29131242018002 | Robinet cu sertar cu corp plat sau oval cu flanse 100 mm | buc | 2,0800 |
| 41 | RpSD25F | Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 2" | buc | 4,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,1600 |
|  | 2875274201000 9 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa din alama cu racord olandez d-50 | buc | 4,0600 |
| 42 | RpSD25D | Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" | buc | 18,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 8,6400 |
|  | 2875274201000 8 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa din alama cu racord olandez d-32 | buc | 18,3600 |
| 43 | RpSD25C | Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" | buc | 14,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,7600 |
|  | 2875274201000 7 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa din alama cu racord olandez d-25 | buc | 14,2800 |
| 44 | RpSD25B | Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" | buc | 10,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,8000 |
|  | 2875274201000 5 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa din alama cu racord olandez d-20 | buc | 10,2000 |
| 45 | RpSD25A | Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de - 1/2" | buc | 24,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 5,2800 |
|  | 2875274201000 4 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa din alama cu racord olandez d-15 | buc | 24,4800 |
| 46 | RpSE24A1 | Montarea filtrului pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" D- 65 mm | buc | 2,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 5,5000 |
|  | 2924127322065 | Filtru pentru apa potabila D- 65 mm | buc | 2,0500 |
| 47 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc | 14,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,5200 |
|  | 28752742027 100 | Robinet de aerisire automat | buc | 14,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,1680 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,3360 |
| 48 | GB06C | Asamblarea cu suruburi pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, avind Dn 100 mm | 2 buc | 20,0000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 10,8000 |
|  | 2874115818452 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8 | buc | 80,0000 |
|  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc | 80,0000 |
|  | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc | 80,0000 |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 18,0000 |
| 49 | RpIC28C | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 3-4" Compensator antivibratie cu flanse d=65 | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 9,0400 |
|  | 2523156713800 0 | Compensator antivibratie d-65 | buc | 2,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,1440 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,3480 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,1300 |
| 50 | TfC02A | Spalarea hidropneumatica a conductelor, avind diametrul nominal de 50 mm | m | 168,0000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 6,7200 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 11,7600 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 6,0480 |
|  | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) | h-ut | 6,0480 |
| 51 | TfC02B | Spalarea hidropneumatica a conductelor, avind diametrul nominal de 65; 80 mm | m | 160,0000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 6,4000 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 12,8000 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 7,2000 |
|  | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) | h-ut | 7,2000 |
| 52 | TfC02C | Spalarea hidropneumatica a conductelor, avind diametrul nominal de 100; 125 mm | m | 96,0000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 3,8400 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 7,6800 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 4,3200 |
|  | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) | h-ut | 4,3200 |
| 53 | RpIF09C | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala echivalent K-Flex, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=108x20 mm | m | 96,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 46,0800 |
|  | 3320517352231 | Termoizolatie conducte echivalent K-Flex D=108x20 mm | m | 103,8240 |
| 54 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala echivalent K-Flex, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=89x20 mm | m | 72,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 36,7200 |
|  | 3320517352232 | Termoizolatie conducte echivalent K-Flex D=89x20 mm | m | 77,8680 |
| 55 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala echivalent K-Flex, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=76x20 mm | m | 88,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 44,8800 |
|  | 3320517352234 | Termoizolatie conducte echivalent K-Flex D=76x20 mm | m | 95,1720 |
| 56 | RpIF09C | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala echivalent K-Flex, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=57x13 mm | m | 16,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 7,6800 |
|  | 3320517352235 | Termoizolatie conducte echivalent K-Flex D=57x13 mm | m | 17,3040 |
| 57 | RpIF09C | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala echivalent K-Flex, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32x13 mm | m | 100,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 48,0000 |
|  | 3320517352236 | Termoizolatie conducte echivalent K-Flex D=32x13 mm | m | 108,1500 |
| 58 | RpIF09C | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala echivalent K-Flex, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25x13 mm | m | 28,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 13,4400 |
|  | 3320517352237 | Termoizolatie conducte echivalent K-Flex D=25x13 mm | m | 30,2820 |
| 59 | RpIF09C | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala echivalent K-Flex , introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20x13 mm | m | 24,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 11,5200 |
|  | 3320517352238 | Termoizolatie conducte echivalent K-Flex D=20x13 mm | m | 25,9560 |
| 60 | TRI1AA09F1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren | t | 3,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,2000 |
| 61 | TrB01B2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | 3,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,4800 |
| 62 | IzD11A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a utilajelor tehnologice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de zinc si doua straturi de email clorcauciuc | t | 0,0200 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 9,9600 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 7,2000 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de zinc | kg | 3,6000 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5000 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,8000 |
| 63 | M1L42A | Controlul sudurilor cap-la-cap, cu ultrasunete, la conducte tehnologice, conducta avind diametrul pina la 160 mm | buc | 120,0000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 96,0000 |
|  | 7214210026810 | Montator conducte, constructii metalice | h-om | 144,0000 |
|  | 1412212205745 | Creta macinata alba obisnuita | buc | 9,6000 |
|  | 2710403647770 | Tabla inox. 8,0 (W4571) | kg | 4,8000 |
|  | 2881116001991 | Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea 23 x 30 gr 10 foi | buc | 60,0000 |
|  | 2881116002725 | Discuri abrazive 178 x 4 x 22 | buc | 4,8000 |
|  | 2414126108995 | Sare decapare-fosfatare | kg | 60,0000 |
|  | 2320186201450 | Ulei pt.masini textile tip Te16 | kg | 19,2000 |
|  | 2523156716912 | Folie din pvc plastifiata tip c gr=0,5 mm | kg | 1,2000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 4,8000 |
|  | 2862306829940 | Perii circulare din sirma d 150 | buc | 1,2000 |
|  | 3410540004902 | Defectoscop ultrasonic Uid-0.4 | h-ut | 78,0000 |
|  | 2912340002505 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 10 - 20 mc/min | h-ut | 66,0000 |
|  | 3410520005704 | Platforma ridicatoare cu brate tip PRB-15 pe auto 5t | h-ut | 24,0000 |
|  |  | 2. lucrari de canalizare |  |  |  |
| 64 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 10,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 6,4000 |
| 65 | SA04I | Teava din inox pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 4" (104mm) | m | 10,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 22,0000 |
|  | 2722103306000 1 | Teava din inox pentru instalatii sudata longitudinal (104mm) | m | 10,2010 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud. inox 3.2 x 350 inv.super | kg | 1,8180 |
|  | 2721204117800 1 | Cot din inox (104mm) | buc | 4,5450 |
|  | 2721204115000 1 | Teu din inox | buc | 1,6160 |
|  | 2721204120100 | Mufa din inox | buc | 0,3030 |
|  | 2721204114040 | Reductie din inox | buc | 0,2020 |
| 66 | SA37I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" | buc | 5,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,6000 |
|  | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 5,0000 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0300 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 1,5500 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0060 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0050 |
| 67 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 2,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5600 |
|  | 2523156721037 21 | Reductie din material plastic pentru canalizare 125x110 | buc | 2,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0700 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 |
| 68 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 3,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,8400 |
|  | 2523156721037 2 | Ramificatia din material plastic pentru canalizare 110x110-45 | buc | 3,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,1050 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0450 |

Șef secția Mentenanță, Infrastructură și Dezvoltare                                 T.Sîrbu

Șef serviciul reparație și construcție                                                         A.Grecu

Șef serviciul termotehnic                                                                          V.Grevici

Specialist în management și organizare                                                    V.Martalog