Anexa 6

Dulap combinat pentru haine si albituri.

Dimensiuni : 5000*2500*500mm. Corpul sa fie executat din PAL melaminat calitativ gr=18mm bordurat cant ABS 2mm si 0.6mm încleiat in codiții de fabrica, de calitate impecabila. Dulapul cu 34 uși, polițe p/u diferite atribute, dotat cu bara metalica pentru haine rezistenta la folosire îndelungata, balamale cu închidere lenta, picioare reglabile H 100 după înălțime. Spate din PFL alb. Culoare se va alege la fata locului cu verificarea dimensiunilor până a fi data in producere. Cantitatea  1 buc.