| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Procedura de achiziție: _________din_________ |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziția elementelor conductei de abur a Blocului energetic Nr.1, Nr.3. |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 - Elementele conductei de abur a Blocului energetic nr. 1 și nr. 3 (coturi și reducție) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Cot 90o 400 с25 |  |  |  | *ОСТ 34.204-73 –dimensiunile constructive, Materialul Oțel 20 conform *GOST 17375, tipul de execuție-2 = SM ISO 3419:2017 sau echivalent Materialul P265GH conform EN 10253-2 |  |  |
| 1.2 Cot 45o 400 с25 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 Cot 90o 250 с32 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 Cot 90o 200 с32 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 Cot 45o 200 с32 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 Reducție 273x325 |  |  |  | *GOST 17378 –dimensiunile constructive și materialul Oțel 20 sau echivalent Materialul P265GH conform EN 10253-2 |  |  |
| Lotul 2 - Elementele conductei de abur a Blocului energetic nr. 1 și nr. 3 (țevi) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Țeavă 426x8 |  |  |  | *GOST 10704-63 – dimensiunile constructive și materialul Oțel 20 sau echivalent Țeavă sudată longitudinal, materialul P265GH, conform EN 10217-2, TC2, certificat de inspecție EN 10204 tip 3.1. |  |  |
| 2.2 Țeavă 273x8 |  |  |  | *GOST 8732-70 – indică dimensiunile constructive și materialul Oțel 20 sau echivalent Țeavă fără sudură (seamless), material P265GH, conform EN 10216-2, condiții de livrare TC2, certificat de inspecție EN 10204 tip 3.1. |  |  |
| 2.3 Țeavă 219x8 |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________