| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.115 din “15” 09. 2021 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea și instalarea filtrelor de apă în instituțiile de educație timpurie din municipiul Bălți |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Filtru apă cu osmoză inversă cu pompa cu bypas, mineralizare și lampă UV |  |  |  | Produce 1850 l de apa în 24 ore; 5 membrane RO x 100 GPO=500 GPO; Pompă 500 GPO și adaptor; Carcasă mată neagră de 20" – 2 bucăți; Carcasă transparentă de 20" - 1 bucată; Filtru sediment de 20", 5 microni; Cartuș filtrant cu carbon activ granular de 20" – GAC/UDF; Cartuș filtrant cu carbon bloc de 20" - CTO; Post-filtru de 12" cu carbon activ din coajă de cocos; Robinet din oțel inoxidabil; Bypass Lampa UV Sistem de filtrare în 5 trepte; Model cu pompă; Unitate RO cu conexiuni rapide. Livrarea și instalarea filtrelor de apă se va realiza din contul agentului economic desemnat câștigător, în strictă conformitate cu lista de adrese anexată, în decurs de 30 de zile de la semnarea contractului. Garanția pentru filtrul de apă este de 1,5–2 ani. |  |  |  |
| Filtru apa cu osmoza inversa, cu pompa, (12 LT) RO +Vas de acumulare filtru apa cu osmosa 6 galoane cu bypas, mineralizare și lampă UV |  |  |  | Produce 270 L de apă în 24 de ore; Treapta 1: Filtru inline PP 2,5", 5 microni - HF; Treapta 2: Filtru inline cu carbon UDF 2,5" - HF; Treapta 3: Filtru inline cu carbon CTO 2,5" - HF; Treapta 4: Membrană RO 75 GPD; Treapta 5: Post-filtru inline cu carbon 2"; Bypass Lampa UV Robinet: robinet Lux; Pompă: pompă 75 GPD, eficientă și silențioasă; Rezervor: rezervor metalic de 12 litri / 3,2 G + rezervor 41 litri / 11 G suplimentar; Specificații: conexiune rapidă, racord ⅜; Include: supapă de închidere / shut-off valve. Livrarea și instalarea filtrelor de apă se va realiza din contul agentului economic desemnat câștigător, în strictă conformitate cu lista de adrese anexată, în decurs de 30 de zile de la semnarea contractului. Garanția pentru filtrul de apă este de 1,5–2 ani. |  |  |  |
| Filtru apă cu osmoză inversă, cu pompă, (12 LT) RO + Vas de acumulare filtru apă cu osmoză inversă 11 galoane cu bypas, mineralizare și lampă UV |  |  |  | Produce 270 L de apă în 24 de ore; Treapta 1: Filtru inline PP 2,5", 5 microni - HF; Treapta 2: Filtru inline cu carbon UDF 2,5" - HF; Treapta 3: Filtru inline cu carbon CTO 2,5" - HF; Treapta 4: Membrană RO 75 GPD; Treapta 5: Post-filtru inline cu carbon 2"; Bypass Lampa UV Robinet: robinet Lux; Pompă: pompă 75 GPD, eficientă și silențioasă; Rezervor: rezervor metalic de 12 litri / 3,2 G + rezervor 41 litri / 11 G suplimentar; Specificații: conexiune rapidă, racord %; Include: supapă de închidere / shut-off valve. Livrarea și instalarea filtrelor de apă se va realiza din contul agentului economic desemnat câștigător, în strictă conformitate cu lista de adrese anexată, în decurs de 30 de zile de la semnarea contractului. Garanția pentru filtrul de apă este de 1,5–2 ani. |  |  |  |
| Filtru apă cu osmoză inversă + Vas de acumulare filtru apă cu osmoză inversă 3,2 galoane cu bypas, mineralizare și lampă UV |  |  |  | Produce 270 L de apă în 24 de ore; Treapta 1: Filtru inline PP 2,5", 5 microni – HF; Treapta 2: Filtru inline cu carbon UDF 2,5" – HF; Treapta 3: Filtru inline cu carbon CTO 2,5" – HF; Treapta 4: Membrană RO 75 GPD; Treapta 5: Post‑filtru inline cu carbon 2"; Bypass Lampa UV Robinet: robinet Lux; Rezervor: rezervor metalic de 8 litri / 2,2 G + rezervor 12 litri / 3,2 G suplimentar; Specificații: conexiune rapidă, racord ⅜; Include: supapă de închidere / shut‑off valve. Livrarea și instalarea filtrelor de apă se va realiza din contul agentului economic desemnat câștigător, în strictă conformitate cu lista de adrese anexată, în decurs de 30 de zile de la semnarea contractului. Garanția pentru filtrul de apă este de 1,5–2 ani. |  |  |  |
| Filtru apă cu osmoză inversă + Vas de acumulare filtru apă cu osmoză inversă 6 galoane cu bypas, mineralizare și lampă UV |  |  |  | Produce 270 L de apă în 24 de ore; Treapta 1: Filtru inline PP 2,5", 5 microni – HF; Treapta 2: Filtru inline cu carbon UDF 2,5" – HF; Treapta 3: Filtru inline cu carbon CTO 2,5" – HF; Treapta 4: Membrană RO 75 GPD; Treapta 5: Post‑filtru inline cu carbon 2"; Bypass Lampa UV Robinet: robinet Lux; Rezervor: rezervor metalic de 12 litri / 3,2 G + rezervor 22 litri / 6 G suplimentar; Specificații: conexiune rapidă, racord ⅜. Livrarea și instalarea filtrelor de apă se va realiza din contul agentului economic desemnat câștigător, în strictă conformitate cu lista de adrese anexată, în decurs de 30 de zile de la semnarea contractului. Garanția pentru filtrul de apă este de 1,5–2 ani. |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

| Anexa nr.23 la Documentația standard nr.115 din “15” 09.2021 Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obiectul de achiziției : Achiziționarea și instalarea filtrelor de apă în instituțiile de educație timpurie din municipiul Bălți |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor |  | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare |  |  | Clasificație bugetară (IBAN) |  |  | Discount % |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |
|  | Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42900000-5 | Filtru apă cu osmoză inversă cu pompa cu bypas, mineralizare și lampă UV |  | buc | 18 |  |  |  |  | în decurs de 30 de zile de la semnarea contractului |  |  | MD31TRPDAA3000000375100 |  |  |  |  |
| 42900000-5 | Filtru apa cu osmoza inversa, cu pompa, (12 LT) RO +Vas de acumulare filtru apa cu osmosa 6 galoane cu bypas, mineralizare și lampă UV |  | buc | 2 |  |  |  |  | în decurs de 30 de zile de la semnarea contractului |  |  | MD31TRPDAA3000000375100 |  |  |  |  |
| 42900000-5 | Filtru apă cu osmoză inversă, cu pompă, (12 LT) RO + Vas de acumulare filtru apă cu osmoză inversă 11 galoane cu bypas, mineralizare și lampă UV |  | buc | 7 |  |  |  |  | în decurs de 30 de zile de la semnarea contractului |  |  | MD31TRPDAA3000000375100 |  |  |  |  |
| 42900000-5 | Filtru apă cu osmoză inversă + Vas de acumulare filtru apă cu osmoză inversă 3,2 galoane cu bypas, mineralizare și lampă UV |  | buc | 1 |  |  |  |  | în decurs de 30 de zile de la semnarea contractului |  |  | MD31TRPDAA3000000375100 |  |  |  |  |
| 42900000-5 | Filtru apă cu osmoză inversă + Vas de acumulare filtru apă cu osmoză inversă 6 galoane cu bypas, mineralizare și lampă UV |  | buc | 2 |  |  |  |  | în decurs de 30 de zile de la semnarea contractului |  |  | MD31TRPDAA3000000375100 |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:__________________În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |