CAIET DE SARCINI

Lucrări de întreținere periodică a îmbrăcămintei din beton asfaltic pe drumul public național: R13 Bălți – Florești – R14, km 32+570 – 39+765 (Selectiv)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Volum |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Structura rutiera |  |  |  |
|  |  | 1.1. Structura rutiera, km 33,310 - 33,750 |  |  |  |
| 1 | DI155G | Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 2000 mm (Frezarea denivelarilor) | m2 |  | 4 320,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,003600 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,025000 |  |
|  | 2940420007201 | Freza cu latimea tamburului 2000 mm | h-ut | 0,005000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,005000 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,005000 |  |
| 2 | TsI51A5 | Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 175,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,038300 |  |
| 3 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0007 t/m2) | t |  | 3,00 |
|  | 232032260004011 | Emulsie bituminoasa C60 | t | 1,030000 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,300000 |  |
| 4 | DI133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70) | t |  | 210,40 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,210000 |  |
|  | 14221022055070 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70 | t | 1,010000 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,039900 |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 0,133000 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,032600 |  |
| 5 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0003 t/m2) | t |  | 1,30 |
|  | 232032260004011 | Emulsie bituminoasa C60 | t | 1,030000 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,300000 |  |
| 6 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul 50/70, executata la cald, in grosime de h=4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70: se modifica la 0,0974 t) | m2 |  | 4 320,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,050000 |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70 | t | 0,097400 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,005300 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,005300 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,005300 |  |
|  |  | 1.2. Structura rutiera, km 34,800 - 35,070 |  |  |  |
| 7 | DI155G | Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 2000 mm (Frezarea denivelarilor) | m2 |  | 4 000,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,003600 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,025000 |  |
|  | 2940420007201 | Freza cu latimea tamburului 2000 mm | h-ut | 0,005000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,005000 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,005000 |  |
| 8 | TsI51A4 | Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  | 162,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,034500 |  |
| 9 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0007 t/m2) | t |  | 0,30 |
|  | 232032260004011 | Emulsie bituminoasa C60 | t | 1,030000 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,300000 |  |
| 10 | DI133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70) | t |  | 20,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,210000 |  |
|  | 14221022055070 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70 | t | 1,010000 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,039900 |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 0,133000 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,032600 |  |
| 11 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0003 t/m2) | t |  | 1,20 |
|  | 232032260004011 | Emulsie bituminoasa C60 | t | 1,030000 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,300000 |  |
| 12 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul 50/70, executata la cald, in grosime de h=4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70: se modifica la 0,0974 t) | m2 |  | 4 000,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,050000 |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70 | t | 0,097400 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,005300 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,005300 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,005300 |  |
|  |  | 1.3. Structura rutiera, km 35,680 - 36,200 |  |  |  |
| 13 | DA21C aplicativ | Malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, a structurii rutiere degradate cu 1 parcurs pe o urma h=10 cm (Sunt excluse urmatoarele resurse: Ciment Tip 32,5R; Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare; Muncitor necalificat) | 100 m3 |  | 4,16 |
|  | 2952500005012 | Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat | h-ut | 1,150000 |  |
| 14 | DA12C aplicativ | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, h=10 cm (Sunt excluse urmatoarele resurse: compactorul, autocisterna si apa) | m3 |  | 416,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,300000 |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru drumuri fr. 16-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020) | m3 | 1,270000 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042000 |  |
| 15 | DA21D aplicativ | Tratarea stratului de cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul materialului reciclat: 5% h=20 cm (Rc C5/6 conform SM EN 14227-1:2015) (Pentu resursul: Ciment CEM II/B-LL 32,5R, a fost modificat norma de consum, pe: 11,070 t) | 100 m3 |  | 8,32 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,150000 |  |
|  | 2651122100002 | Ciment CEM II/B-LL 32,5R | t | 11,100000 |  |
|  | 2952500005012 | Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat | h-ut | 1,150000 |  |
|  | 3410540005608 | Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare | h-ut | 0,500000 |  |
| 16 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (Volum: 8 %) | m3 |  | 66,56 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,000000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,100000 |  |
| 17 | TsE05A | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei stratului tratat cu ciment | 100m2 |  | 41,60 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,150000 |  |
| 18 | TsD08B1 | Compactarea mecanica a straturilor tratate cu ciment cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 20 cm grosime dupa compactare | 100 m3 |  | 8,32 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,020000 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,320000 |  |
| 19 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0007 t/m2) | t |  | 6,72 |
|  | 232032260004011 | Emulsie bituminoasa C60 | t | 1,030000 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,300000 |  |
| 20 | DB19F aplicativ | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 leg. 50/70, executata la cald, in grosime de h=5,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) | m2 |  | 4 160,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,060000 |  |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 leg. 50/70 | t | 0,118000 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,006600 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,006600 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,006600 |  |
| 21 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0003 t/m2) | t |  | 2,88 |
|  | 232032260004011 | Emulsie bituminoasa C60 | t | 1,030000 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,300000 |  |
| 22 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul 50/70, executata la cald, in grosime de h=4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70: se modifica la 0,0974 t) | m2 |  | 4 160,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,050000 |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70 | t | 0,097400 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,005300 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,005300 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,005300 |  |
|  |  | 1.4. Structura rutiera, km 36,200 - 38,000 |  |  |  |
| 23 | DA21C aplicativ | Malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, a structurii rutiere degradate cu 1 parcurs pe o urma h=10 cm (Sunt excluse urmatoarele resurse: Ciment Tip 32,5R; Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare; Muncitor necalificat) | 100 m3 |  | 9,60 |
|  | 2952500005012 | Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat | h-ut | 1,150000 |  |
| 24 | DA12C aplicativ | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, h=10 cm (Sunt excluse urmatoarele resurse: compactorul, autocisterna si apa) | m3 |  | 960,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,300000 |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru drumuri fr. 16-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020) | m3 | 1,270000 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042000 |  |
| 25 | DA21D aplicativ | Tratarea stratului de cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul materialului reciclat: 5% h=20 cm (Rc C5/6 conform SM EN 14227-1:2015) (Pentu resursul: Ciment CEM II/B-LL 32,5R, a fost modificat norma de consum, pe: 11,070 t) | 100 m3 |  | 19,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,150000 |  |
|  | 2651122100002 | Ciment CEM II/B-LL 32,5R | t | 11,100000 |  |
|  | 2952500005012 | Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat | h-ut | 1,150000 |  |
|  | 3410540005608 | Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare | h-ut | 0,500000 |  |
| 26 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (Volum: 8 %) | m3 |  | 153,60 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,000000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,100000 |  |
| 27 | TsE05A | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei stratului tratat cu ciment | 100m2 |  | 96,00 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,150000 |  |
| 28 | TsD08B1 | Compactarea mecanica a straturilor tratate cu ciment cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 20 cm grosime dupa compactare | 100 m3 |  | 19,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,020000 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,320000 |  |
| 29 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0007 t/m2) | t |  | 6,72 |
|  | 232032260004011 | Emulsie bituminoasa C60 | t | 1,030000 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,300000 |  |
| 30 | DB19F aplicativ | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 leg. 50/70, executata la cald, in grosime de h=5,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) | m2 |  | 9 600,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,060000 |  |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 leg. 50/70 | t | 0,118000 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,006600 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,006600 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,006600 |  |
| 31 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0003 t/m2) | t |  | 2,88 |
|  | 232032260004011 | Emulsie bituminoasa C60 | t | 1,030000 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,300000 |  |
| 32 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul 50/70, executata la cald, in grosime de h=4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70: se modifica la 0,0974 t) | m2 |  | 9 600,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,050000 |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70 | t | 0,097400 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,005300 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,005300 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,005300 |  |
|  |  | 1.5. Structura rutiera, km 39,010 - 39,265 |  |  |  |
| 33 | DA21C aplicativ | Malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, a structurii rutiere degradate cu 1 parcurs pe o urma h=10 cm (Sunt excluse urmatoarele resurse: Ciment Tip 32,5R; Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare; Muncitor necalificat) | 100 m3 |  | 2,04 |
|  | 2952500005012 | Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat | h-ut | 1,150000 |  |
| 34 | DA12C aplicativ | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, h=10 cm (Sunt excluse urmatoarele resurse: compactorul, autocisterna si apa) | m3 |  | 204,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,300000 |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru drumuri fr. 16-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020) | m3 | 1,270000 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042000 |  |
| 35 | DA21D aplicativ | Tratarea stratului de cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul materialului reciclat: 5% h=20 cm (Rc C5/6 conform SM EN 14227-1:2015) (Pentu resursul: Ciment CEM II/B-LL 32,5R, a fost modificat norma de consum, pe: 11,070 t) | 100 m3 |  | 4,08 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,150000 |  |
|  | 2651122100002 | Ciment CEM II/B-LL 32,5R | t | 11,100000 |  |
|  | 2952500005012 | Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat | h-ut | 1,150000 |  |
|  | 3410540005608 | Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare | h-ut | 0,500000 |  |
| 36 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (Volum: 8 %) | m3 |  | 32,64 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,000000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,100000 |  |
| 37 | TsE05A | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei stratului tratat cu ciment | 100m2 |  | 20,40 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,150000 |  |
| 38 | TsD08B1 | Compactarea mecanica a straturilor tratate cu ciment cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 20 cm grosime dupa compactare | 100 m3 |  | 4,08 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,020000 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,320000 |  |
| 39 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0007 t/m2) | t |  | 1,43 |
|  | 232032260004011 | Emulsie bituminoasa C60 | t | 1,030000 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,300000 |  |
| 40 | DB19F aplicativ | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 leg. 50/70, executata la cald, in grosime de h=5,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) | m2 |  | 2 040,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,060000 |  |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 leg. 50/70 | t | 0,118000 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,006600 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,006600 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,006600 |  |
| 41 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0003 t/m2) | t |  | 0,62 |
|  | 232032260004011 | Emulsie bituminoasa C60 | t | 1,030000 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,300000 |  |
| 42 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul 50/70, executata la cald, in grosime de h=4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70: se modifica la 0,0974 t) | m2 |  | 2 040,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,050000 |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70 | t | 0,097400 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,005300 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,005300 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,005300 |  |
|  |  | 1.6. Structura rutiera, km 39,265 - 39,765 |  |  |  |
| 43 | DI155G | Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 2000 mm (Frezarea denivelarilor) | m2 |  | 4 000,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,003600 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,025000 |  |
|  | 2940420007201 | Freza cu latimea tamburului 2000 mm | h-ut | 0,005000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,005000 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,005000 |  |
| 44 | TsI51A1 | Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 162,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,023200 |  |
| 45 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0007 t/m2) | t |  | 2,80 |
|  | 232032260004011 | Emulsie bituminoasa C60 | t | 1,030000 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,300000 |  |
| 46 | DB19F aplicativ | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 leg. 50/70, executata la cald, in grosime de h=5,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) | m2 |  | 4 000,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,060000 |  |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 leg. 50/70 | t | 0,118000 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,006600 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,006600 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,006600 |  |
| 47 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0003 t/m2) | t |  | 1,20 |
|  | 232032260004011 | Emulsie bituminoasa C60 | t | 1,030000 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,300000 |  |
| 48 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul 50/70, executata la cald, in grosime de h=4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70: se modifica la 0,0974 t) | m2 |  | 4 000,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,050000 |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70 | t | 0,097400 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,005300 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,005300 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,005300 |  |
|  |  | 2. Reparatia podului, km 37,130 |  |  |  |
|  |  | 2.1. Calea podului |  |  |  |
| 49 | CL14A | Demontarea constructiilor metalice in vederea recuperarii in subansambluri refolosibile (Demontarea parapetului pietonal existent) | t |  | 0,80 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 16,000000 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 3,000000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,000000 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,000000 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,500000 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,300000 |  |
|  | 2952270003015 | Aparat de sudura autogen | h-ut | 2,500000 |  |
| 50 | TrI1AF08A5 | Incarcarea elementelor metalice demontate, cu deplasare de pina la 10 m-grupa F2A- de pe teren, in auto | t |  | 0,80 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,100000 |  |
| 51 | TsI51A4 | Transportarea parapet de siguranta demontat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  | 0,80 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,034500 |  |
| 52 | DI155D k=1.13 | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: hmed=6 cm K=1,1300 | m2 |  | 108,80 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,013400 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,025000 |  |
|  | 2940420007201 | Freza cu latimea tamburului 2000 mm | h-ut | 0,007100 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,007100 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,007100 |  |
| 53 | TsI51A4 | Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  | 13,20 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,034500 |  |
| 54 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 |  | 1,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,000000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,500000 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,050000 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,350000 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,350000 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,200000 |  |
| 55 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t |  | 2,40 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,450000 |  |
| 56 | TsI51A4 | Transportarea materialelor demolate cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  | 0,80 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,034500 |  |
| 57 | RCsB21A k=0.36 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 18 mm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (k=0,36) Materiale marunte=1,0500 K=0,3600 | buc |  | 64,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,120000 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,500000 |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,300000 |  |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,060000 |  |
| 58 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi (D=14 mm A500C, l=40 cm, pentru ancorare structurei de otel cu beton monolit) | kg |  | 31,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,020000 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton | kg | 1,000000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,010000 |  |
| 59 |  | Ancora chimica | kg |  | 2,90 |
|  | 1231231 | Ancora chimica | kg | 1,000000 |  |
| 60 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi (armatura D=14 mm A500C, armatura D=8 mm A240 etriere pas 200 mm) | kg |  | 162,30 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,020000 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton | kg | 1,000000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,010000 |  |
| 61 | DI119 | Executarea bordurei din beton monolit 30x40 cm pentru montarea parapetului din beton C30/37 XC4 XD1 XF4 Alte utilaje=1,0300 | m3 |  | 1,92 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190000 |  |
|  | 2663102100000-37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,020000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428000 |  |
| 62 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0007 t/m2) | t |  | 0,08 |
|  | 232032260004011 | Emulsie bituminoasa C60 | t | 1,030000 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,300000 |  |
| 63 | DB16H k=1.5 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul 50/70, executata la cald, in grosime de h=6,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70: se modifica la 0,0974 t) (k=1.5) K=1,5000 | m2 |  | 108,80 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,050000 |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70 | t | 0,097400 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,005300 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,005300 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,005300 |  |
| 64 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m |  | 32,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,290000 |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,003500 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,040000 |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,294000 |  |
| 65 | RpAr6B | Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 40x40h mm | m |  | 32,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,260000 |  |
|  | 10119951 | Mastic bituminos | kg | 1,600000 |  |
|  | 2952220000004 | Autogudronator | h-ut | 0,019000 |  |
|  | 28752774100001 | Compresor | h-ut | 0,017000 |  |
|  | 2932110004424 | Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului | h-ut | 0,040000 |  |
| 66 | DF59B aplicativ | Montarea parapetului metalic la acces la poduri tip H2 W4 (Se modifica norma de consum pentur resursa: Complect de parapet metalic tip H2 W4, pe 1,0 m) | m |  | 32,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,435000 |  |
|  | 2875277301001h2 | Complect de parapet metalic tip H2 W4 | m | 1,000000 |  |
|  | 2462106110354 | Clei epoxidic | kg | 0,500000 |  |
|  | 29221400067401 | Macara pe senile 10 T | h-ut | 0,040000 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,024000 |  |
|  | 2952270003723 | Centrala electrica mobila | h-ut | 0,181000 |  |
|  | 2811230007602 | Surubelnita electrica | h-ut | 0,181000 |  |
|  |  | 2.2. Racordare |  |  |  |
| 67 | DF59B aplicativ | Montarea parapetului metalic la acces la poduri tip H2 W4 (Se modifica norma de consum pentur resursa: Complect de parapet metalic tip H2 W4, pe 1,0 m) | m |  | 16,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,435000 |  |
|  | 2875277301001h2 | Complect de parapet metalic tip H2 W4 | m | 1,000000 |  |
|  | 2462106110354 | Clei epoxidic | kg | 0,500000 |  |
|  | 29221400067401 | Macara pe senile 10 T | h-ut | 0,040000 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,024000 |  |
|  | 2952270003723 | Centrala electrica mobila | h-ut | 0,181000 |  |
|  | 2811230007602 | Surubelnita electrica | h-ut | 0,181000 |  |
|  |  | 3. Reparatia podului, km 38,990 |  |  |  |
|  |  | 3.1. Infrastructura |  |  |  |
| 68 | PJ11A | Desfacerea tencuielilor de orice fel, la poduri, inclusiv curatarea completa a fetelor zidariei de pe care s-a desfacut tencuiala (capetele banchetelor, piloti) | m2 |  | 37,90 |
|  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om | 0,560000 |  |
| 69 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 |  | 37,90 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,110000 |  |
|  | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 0,300000 |  |
| 70 | DI141A | Desprafuirea suprafetelor din beton prin suflare cu compresor manual | m2 |  | 37,90 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,050000 |  |
|  | 2875277410003 | Compresor manual | h-ut | 0,050000 |  |
| 71 | IzA12A aplicativ | (prelucrarea suprafetilor cu solutie de 4% de acid clorhidric) Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m (Se modifica norma de consum pentru solutie de 4% de acid clorhidric, la 0,5 kg) (Se exclude: Instalatie pentru executat structuri interioare pentru cos fum D = 5,5 - 1,9 m) | m2 |  | 37,90 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,080000 |  |
|  | 2414126109781 | solutie de 4% de acid clorhidric | kg | 0,500000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,100000 |  |
| 72 | CN53A aplicativ | Grunduirea suprafetelor (Betoncontact=0,25kg/m2) | m2 |  | 37,90 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030000 |  |
|  | 24165861053031 | Betoncontact | kg | 0,250000 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050000 |  |
| 73 | CF15A apl k=1.5 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Reabilitarea stratului de protectie din beton cu mortat polimeric (analog "SIKA", Hmed=3cm, manual (capetele banchetelor, piloti) (Norma de consum pentru resursa Mortar pentru reparatia betonului analog Sika se modifica, in 36 kg pentru grosimea de 2 cm) (k=1,5 pentru 3 cm) K=1,5000 | m2 |  | 37,90 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,400000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,300000 |  |
|  | 2651122100402S | Mortar pentru reparatia betonului analog Sika | kg | 36,000000 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,007000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,004000 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,008000 |  |
| 74 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 |  | 90,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,750000 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,000300 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,000100 |  |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,000300 |  |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,000120 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,003000 |  |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 4,500000 |  |
|  |  | 3.2. Suprastructura. Calea podului |  |  |  |
| 75 | DI155D k=1.13 | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: hmed=6 cm K=1,1300 | m2 |  | 281,10 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,013400 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,025000 |  |
|  | 2940420007201 | Freza cu latimea tamburului 2000 mm | h-ut | 0,007100 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,007100 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,007100 |  |
| 76 | TsI51A6 | Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km | t |  | 34,20 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,042000 |  |
| 77 | DI141A | Desprafuirea suprafetelor din beton prin suflare cu compresor manual | m2 |  | 281,10 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,050000 |  |
|  | 2875277410003 | Compresor manual | h-ut | 0,050000 |  |
| 78 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (suprafetele suprastructurii care necesita reparatii inclusiv grinzile marginale pe exterior cu console total). | m2 |  | 181,90 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,110000 |  |
|  | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 0,300000 |  |
| 79 | DI141A | Desprafuirea suprafetelor din beton prin suflare cu compresor manual (suprafetele suprastructurii care necesita reparatii inclusiv grinzile marginale pe exterior cu console total). | m2 |  | 181,90 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,050000 |  |
|  | 2875277410003 | Compresor manual | h-ut | 0,050000 |  |
| 80 | IzA12A aplicativ | (prelucrarea suprafetilor cu solutie de 4% de acid clorhidric) Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m (Se modifica norma de consum pentru solutie de 4% de acid clorhidric, la 0,5 kg) (Se exclude: Instalatie pentru executat structuri interioare pentru cos fum D = 5,5 - 1,9 m) | m2 |  | 181,90 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,080000 |  |
|  | 2414126109781 | solutie de 4% de acid clorhidric | kg | 0,500000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,100000 |  |
| 81 | CN53A aplicativ | Grunduirea suprafetelor (Betoncontact=0,25kg/m2) | m2 |  | 181,90 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030000 |  |
|  | 24165861053031 | Betoncontact | kg | 0,250000 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050000 |  |
| 82 | CF15A apl | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Reabilitarea stratului de protectie din beton cu mortat polimeric (analog "SIKA", Hmed=2cm, manual (capetele banchetelor, piloti) (Norma de consum pentru resursa Mortar pentru reparatia betonului analog Sika se modifica, in 36 kg pentru grosimea de 2 cm) | m2 |  | 181,90 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,400000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,300000 |  |
|  | 2651122100402S | Mortar pentru reparatia betonului analog Sika | kg | 36,000000 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,007000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,004000 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,008000 |  |
| 83 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 |  | 140,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,750000 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,000300 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,000100 |  |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,000300 |  |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,000120 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,003000 |  |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 4,500000 |  |
| 84 | RCsB21A k=0.36 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 18 mm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (k=0,36) Materiale marunte=1,0500 K=0,3600 | buc |  | 288,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,120000 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,500000 |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,300000 |  |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,060000 |  |
| 85 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi (D=14 mm A500C, l=40 cm, pentru ancorare structurei de otel cu beton monolit) | kg |  | 139,40 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,020000 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton | kg | 1,000000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,010000 |  |
| 86 |  | Ancora chimica | kg |  | 12,50 |
|  | 1231231 | Ancora chimica | kg | 1,000000 |  |
| 87 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi (armatura D=14 mm A500C, armatura D=8 mm A240 etriere pas 200 mm) | kg |  | 654,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,020000 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton | kg | 1,000000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,010000 |  |
| 88 | DI119 | Executarea bordurei din beton monolit 25x30 cm pentru montarea parapetului din beton C30/37 XC4 XD1 XF4 Alte utilaje=1,0300 | m3 |  | 5,50 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190000 |  |
|  | 2663102100000-37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,020000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428000 |  |
| 89 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0007 t/m2) | t |  | 0,20 |
|  | 232032260004011 | Emulsie bituminoasa C60 | t | 1,030000 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,300000 |  |
| 90 | DB16H k=1.5 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul 50/70, executata la cald, in grosime de h=6,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70: se modifica la 0,0974 t) (k=1.5) K=1,5000 | m2 |  | 281,90 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,050000 |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70 | t | 0,097400 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,005300 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,005300 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,005300 |  |
| 91 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m |  | 88,60 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,290000 |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,003500 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,040000 |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,294000 |  |
| 92 | RpAr6B | Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 40x40h mm | m |  | 88,60 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,260000 |  |
|  | 10119951 | Mastic bituminos | kg | 1,600000 |  |
|  | 2952220000004 | Autogudronator | h-ut | 0,019000 |  |
|  | 28752774100001 | Compresor | h-ut | 0,017000 |  |
|  | 2932110004424 | Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului | h-ut | 0,040000 |  |
| 93 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (suprafetele suprastructurii care necesita reparatii inclusiv grinzile marginale pe exterior cu console total). | m2 |  | 30,60 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,110000 |  |
|  | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 0,300000 |  |
| 94 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 |  | 30,60 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,100000 |  |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,104000 |  |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,110000 |  |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,050000 |  |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,170000 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,200000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,050000 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,100000 |  |
| 95 | DF59B aplicativ | Montarea parapetului metalic la acces la poduri tip H2 W4 (Se modifica norma de consum pentur resursa: Complect de parapet metalic tip H2 W4, pe 1,0 m) | m |  | 36,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,435000 |  |
|  | 2875277301001h2 | Complect de parapet metalic tip H2 W4 | m | 1,000000 |  |
|  | 2462106110354 | Clei epoxidic | kg | 0,500000 |  |
|  | 29221400067401 | Macara pe senile 10 T | h-ut | 0,040000 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,024000 |  |
|  | 2952270003723 | Centrala electrica mobila | h-ut | 0,181000 |  |
|  | 2811230007602 | Surubelnita electrica | h-ut | 0,181000 |  |
|  |  | 3.3. Racordare |  |  |  |
| 96 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  | 0,07 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,600000 |  |
| 97 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3 |  | 1,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,110000 |  |
| 98 | TsI51A6 | Transportarea pamint cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km | t |  | 12,80 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,042000 |  |
| 99 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m |  | 8,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,290000 |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,003500 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,040000 |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,294000 |  |
| 100 | DI119 | Executarea pintenilor din beton monolit sec. 20x50 cm din beton C25/30 XF2 Alte utilaje=1,0300 | m3 |  | 1,40 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190000 |  |
|  | 2663102100000-30 | Beton C25/30 XF2 | m3 | 1,020000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428000 |  |
| 101 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi (armatura D=6 mm A240 pas 200x200 mm) | kg |  | 26,60 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,020000 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton | kg | 1,000000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,010000 |  |
| 102 | DI130 | Consolidarea rigolei trapezoidala cu beton monolit C30/37 XC4 XD1 XF2 W6 h=12 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm Alte materiale=1,0300 Alte utilaje=1,0300 | 100m2 |  | 0,12 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,500000 |  |
|  | 2663102100000-37W | Beton C30/37 XC4 XD1 XF2 W6 | m3 | 15,300000 |  |
|  | 23203226000401B | Mastic bituminos | t | 0,260000 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,000000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,150000 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta | m3 | 10,700000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,460000 |  |
| 103 | DI131 k=3 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se scade la norma Dl130 (k=3) Alte materiale=1,0300 K=3,0000 | 100m2 |  | -0,12 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,100000 |  |
|  | 2663102100000-37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,020000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,010000 |  |
|  | 23203226000401B | Mastic bituminos | t | 0,020000 |  |
| 104 | DF59B aplicativ | Montarea parapetului metalic la acces la poduri tip H2 W4 (Se modifica norma de consum pentur resursa: Complect de parapet metalic tip H2 W4, pe 1,0 m) | m |  | 32,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,435000 |  |
|  | 2875277301001h2 | Complect de parapet metalic tip H2 W4 | m | 1,000000 |  |
|  | 2462106110354 | Clei epoxidic | kg | 0,500000 |  |
|  | 29221400067401 | Macara pe senile 10 T | h-ut | 0,040000 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,024000 |  |
|  | 2952270003723 | Centrala electrica mobila | h-ut | 0,181000 |  |
|  | 2811230007602 | Surubelnita electrica | h-ut | 0,181000 |  |
|  |  | 4. Consolidarea acostamentelor |  |  |  |
| 105 | DI115 aplicativ | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm, b=1,0 m (norma de consum pentru Asfalt frezat, se modifica 0,150 m3) | m2 |  | 1 642,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,031700 |  |
|  | 14111222016601AF | Asfalt frezat | m3 | 0,150000 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,007000 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,003510 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,000970 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,011000 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,000450 |  |
|  |  | 5. Siguranta rutiera |  |  |  |
| 106 | DF18A aplicativ | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial | buc |  | 120,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,330000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,760000 |  |
|  | 266310210000012.15 | Beton C12/15 | m3 | 0,055900 |  |
|  | 2811106301794 | Stilp metalic confectionat industrial | buc | 1,000000 |  |
| 107 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat | buc |  | 80,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,220000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,220000 |  |
|  | 2615107326105 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial | buc | 1,000000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,020000 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,040000 |  |
| 108 | DF19B | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe 2 stilpi gata plantati | buc |  | 20,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,330000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,330000 |  |
|  | 2615107326105.2 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial montat pe 2 stilpi gata plantati | buc | 1,000000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,000000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 3,000000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,000000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 3,000000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,030000 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,060000 |  |
| 109 | DF17A aplicativ | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Sunt excluse urmatoarele resurse: Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime) (Se include: Microbile reflectorizante) | m2 |  | 4 000,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,016000 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,016000 |  |
|  | 2430126108720 | Email ii E. 109-5 | kg | 0,730000 |  |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,056000 |  |
|  | 1111000100020 | Microbile reflectorizante | kg | 0,350000 |  |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,010600 |  |

Valoarea estimativă calculată fără TVA constituie – 16 765,82 mii lei