| Achizitionare serviciilor de modificare a proiectului cu actualizarea devizelor la ob. nr.25/8P-2014 "Apeductul magistral pentru localitatile: Radoaia, Izvoare, Draganesti, Cotiujenii Mici, r-nul Singerei din conducta Balti-Singerei” | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 1P-2021/25/8P/2014001 mod

Decaparea si restabilirea drumului de petris si drumului de asfalt.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Decaparea si refacerea imbracamintei de petris (10,5 m2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dl118 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta |  |  | m3 |  | 1,89 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,2703 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut. |  | 0,0452 |  |  |
|  | 2952500005607 |  | Tractor pe senile 80 cp |  |  | h-ut. |  | 0,0261 |  |  |
| 2 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  |  | m3 |  | 1,05 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,945 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 1,155 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,105 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut. |  | 0,441 |  |  |
| 3 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta Возрат стоимости щебня от разборки 50% |  |  | m3 |  | 1,89 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,8711 |  |  |
|  | 141112220752 |  | Piatra sparta возрат стоимости щебня от разборки 50% |  |  | m3 |  | 1,0867 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,189 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut. |  | 0,7938 |  |  |
|  |  |  |  | Total Decaparea si refacerea imbracamintei de petris (10,5 m2) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Decaparea si refacerea imbracamintei de beton asfaltic (2,66 m2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | DC04B |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri |  |  | m |  | 13,30 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 3,857 |  |  |
|  | 2681116002000 |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  |  | buc |  | 0,0466 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,532 |  |  |
|  | 2952270004204 |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  |  | h-ut. |  | 3,9102 |  |  |
| 5 | DG05A k=3,34 |  | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice (gr.10 cm) |  |  | m2 |  | 2,66 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 4,7976 |  |  |
| 6 | DG01A |  | Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip |  |  | m2 |  | 2,66 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,3458 |  |  |
| 7 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  |  | m3 |  | 0,399 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,3591 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,4389 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0399 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut. |  | 0,1676 |  |  |
| 8 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta Возрат стоимости щебня от разборки 50% |  |  | m3 |  | 0,399 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,395 |  |  |
|  | 141112220752 |  | Piatra sparta возрат стоимости щебня от разборки 50% |  |  | m3 |  | 0,2294 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0399 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut. |  | 0,1676 |  |  |
| 9 | DB19C |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala |  |  | m2 |  | 2,66 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 0,4256 |  |  |
|  | 111100010001310 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari |  |  | t |  | 0,3751 |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  | 0,008 |  |  |
|  | 2710603420375 |  | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm |  |  | kg |  | 0,0426 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut. |  | 0,0442 |  |  |
| 10 | DB16D |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala |  |  | m2 |  | 2,66 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 0,3192 |  |  |
|  | 111100010001311 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  |  | t |  | 0,25 |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  | 0,008 |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 0,0293 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut. |  | 0,0303 |  |  |
|  |  |  |  | Total Decaparea si refacerea imbracamintei de beton asfaltic (2,66 m2) |  |  |  |  |  |  |

|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli pentru depozitare |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |