| Lucrari de reparatie a sediului Procuraturii Orhei, Oficiul Telenesti | Formular Nr. WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitati de lucrari (detaliata)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de materie prima,resurse materiale si termo-energetice |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |
|  |  | 1.1. Acoperis, copertine. |  |  |  |
| 1 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m |  | 48,0000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 | 4,32 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 2,40 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 0,48 |
| 2 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 |  | 405,0000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3600 | 145,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 | 145,80 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 8,10 |
| 3 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | m2 |  | 405,0000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2800 | 113,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1100 | 44,55 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 | 28,35 |
| 4 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 |  | 15,6000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 | 7,02 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,5000 | 54,60 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 | 1,872 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 | 1,248 |
| 5 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 |  | 52,0000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 7,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 7,80 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 2,60 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 2,08 |
| 6 | RpCC05A | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime | m2 |  | 92,8000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,8800 | 81,664 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6800 | 63,104 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,0800 | 7,424 |
|  | 2010102903830 | Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942 | m3 | 0,0015 | 0,1392 |
|  | 2010102904418 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942 | m3 | 0,0010 | 0,0928 |
|  | 2873145886928 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111 | kg | 0,0250 | 2,32 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice pentru cofraj | kg | 0,0330 | 3,0624 |
|  | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare | kg | 0,1200 | 11,136 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,1120 | 10,3936 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,1800 | 16,704 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 1,856 |
| 7 | CC02K3 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante, A240 diam. 6mm | kg |  | 227,0000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0850 | 19,295 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 | 0,908 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0150 | 230,405 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 2,27 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 63,56 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 0,227 |
|  | 2952270006600 | Troliu cu act. electrica | h-ut | 0,0008 | 0,1816 |
|  | 2952270004100 | Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton | h-ut | 0,0017 | 0,3859 |
|  | 2952270004250 | Masina automata de taiat si indreptat otel beton | h-ut | 0,0013 | 0,2951 |
|  | 2940340004000 | Masina de fasonat otel beton cu motor electric | h-ut | 0,0052 | 1,1804 |
| 8 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante, B500 diam. 12mm | kg |  | 453,0000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0660 | 29,898 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 2,265 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 464,325 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 4,53 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 126,84 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 0,453 |
| 9 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Tija filetata d14mm, 0,5m in set cu piulite, saibe, pas.1000mm) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100 | kg |  | 73,3000 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,2100 | 15,393 |
|  | 2811236309900 | Tije filetate d14mm, 0,5m in set cu piulite, saibe | kg | 1,0400 | 76,99432 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 | 1,48066 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 | 0,74033 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 | 5,864 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 0,733 |
| 10 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 | m3 |  | 13,9200 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8500 | 67,512 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 6,264 |
|  | 2663102100000 | Beton C20 | m3 | 1,0250 | 14,69604 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 | 2,15064 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 8,352 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 | 3,8976 |
| 11 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare. (Carcasele copertinelor din tevi profilate 40x40x4mmm, 40x20x3mm) | kg |  | 286,3000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 54,397 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 2,863 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 2,863 |
|  | 28112363098001 | Carcasele copertinelor din tevi profilate 40x40x4mmm, 40x20x3mm | kg | 1,0000 | 286,30 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 1,4315 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 2,2904 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 | 2,863 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 | 5,726 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 | 5,726 |
| 12 | IzD04C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  | 0,2860 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,2200 | 1,77892 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 8,0000 | 2,288 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,5600 | 0,16016 |
| 13 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat, Ancora fixare scara metalica | buc |  | 16,0000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1500 | 2,40 |
|  | 28741363133001 | Ancora fixare scara metalica | buc | 1,0000 | 16,00 |
| 14 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (cosoroaba 150x150mm, coama, popi 100x100mm, sustineri 150x50mm) | m3 |  | 3,9000 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,2500 | 78,975 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2500 | 8,775 |
|  | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,5000 | 29,25 |
|  | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0100 | 0,039 |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,9300 | 3,627 |
|  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,1200 | 0,468 |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,4000 | 13,26 |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 3,0100 | 11,739 |
|  | 23203226000361 | Gudron | kg | 2,5800 | 10,062 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,0000 | 11,70 |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,4500 | 5,655 |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 | 0,585 |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,3300 | 1,287 |
|  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,2300 | 0,897 |
| 15 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (150x50mm pas 800mm) | m3 |  | 4,0800 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 21,6800 | 88,4544 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 | 9,8328 |
|  | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a | m3 | 0,1600 | 0,6528 |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,0600 | 0,2448 |
|  | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia | m3 | 0,8300 | 3,3864 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 7,2000 | 29,376 |
|  | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) | kg | 4,3800 | 17,8704 |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 3,3800 | 13,7904 |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 1,9600 | 7,9968 |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 38,0000 | 155,04 |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 | 0,612 |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,4400 | 1,7952 |
| 16 | CE42A | Executarea lucarnelor | buc |  | 1,0000 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 5,9700 | 5,97 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6330 | 0,633 |
|  | 28631463108081 | Balamale (петли) | buc | 4,0000 | 4,00 |
|  | 28631463112701 | Cremon (ручка оконная) | buc | 1,0000 | 1,00 |
|  | 20101029010142 | Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamenelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a | m3 | 0,0600 | 0,06 |
|  | 20101029041693 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a | m3 | 0,0600 | 0,06 |
|  | 20101029041694 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a | m3 | 0,1000 | 0,10 |
|  | 2682132600001 | Cerceveli (Переплеты) | m2 | 0,5000 | 0,50 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 1,4000 | 1,40 |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1100 | 0,11 |
|  | 2955270002609 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая) | h-ut | 0,1600 | 0,16 |
| 17 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. Schinduri de resinoase 120x25mm - 3.43m3, contrasipca 50x50mm - 1.72m3 | m2 |  | 429,2000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2250 | 96,57 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 | 30,044 |
|  | 201010290349522 | Contrasipca 50x50mm | m3 | 0,0040 | 1,7168 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0080 | 3,4336 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 | 51,504 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 12,876 |
| 18 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (bara de fixare 24*50mm) | m3 |  | 0,6320 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,2500 | 12,798 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2500 | 1,422 |
|  | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,5000 | 4,74 |
|  | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0100 | 0,00632 |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,9300 | 0,58776 |
|  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,1200 | 0,07584 |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,4000 | 2,1488 |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 3,0100 | 1,90232 |
|  | 23203226000361 | Gudron | kg | 2,5800 | 1,63056 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,0000 | 1,896 |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,4500 | 0,9164 |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 | 0,0948 |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,3300 | 0,20856 |
|  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,2300 | 0,14536 |
| 19 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 |  | 5,7800 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,3900 | 2,2542 |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 3,0100 | 17,3978 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0010 | 0,00578 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0030 | 0,01734 |
| 20 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 |  | 13,7600 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 | 11,696 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2300 | 3,1648 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 | 23,392 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 | 92,192 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 | 0,16512 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 | 13,76 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 | 0,0688 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 | 0,8256 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 | 0,16512 |
| 21 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,0300 | m2 |  | 429,2000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 | 85,84 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 21,46 |
|  | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1,1500 | 508,3874 |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 | 5 304,912 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 4,292 |
| 22 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tigla metalica b=0,50 mm, Tip culoare de coordonat cu beneficiarul) Material marunt=1,0500 | m2 |  | 429,2000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 | 386,28 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 107,30 |
|  | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla b=0.50mm | m2 | 1,1500 | 518,259 |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 | 225,33 |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 | 4 055,94 |
|  | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,0672 | 30,284352 |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 | 18,0264 |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,0500 | 22,533 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 | 21,46 |
| 23 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (d=150mm, Culoarea de coordonat cu beneficiarul)) Material marunt=1,0300 | m |  | 58,0000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3000 | 17,40 |
|  | 27104063118001 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass d120 | m | 1,0500 | 62,727 |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,4000 | 83,636 |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,2000 | 11,948 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,1000 | 5,974 |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,2000 | 11,948 |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,2000 | 11,948 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,0000 | 597,40 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 1,16 |
| 24 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (d=150mm, Culoarea de coordonat cu beneficiarul)) Material marunt=1,0200 | m |  | 38,0000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 | 13,30 |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 1,0500 | 40,698 |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,5000 | 19,38 |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,2500 | 9,69 |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,5000 | 19,38 |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,2500 | 9,69 |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,2500 | 9,69 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,2500 | 9,69 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 0,57 |
| 25 | CK26D apl | Pervazuri montate, aplicativ Parazapezi | m |  | 58,0000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0900 | 5,22 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 0,58 |
|  | 2743123549027 | Parazapezi | m | 1,0000 | 58,00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 348,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 0,58 |
| 26 | CE06A1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.- Lambriu sofit, ( Culoarea de coordonat cu beneficiarul) Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500 | m2 |  | 79,3000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,4500 | 114,985 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 7,93 |
|  | 271040365 | Lambriu sofit | m2 | 1,1500 | 95,75475 |
|  | 2710403643220 | Tabla zincata vopsita | kg | 0,6000 | 49,959 |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 5,0000 | 416,325 |
|  | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 5,0000 | 416,325 |
|  | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6 | kg | 0,3250 | 27,061125 |
|  | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 0,1000 | 8,3265 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0220 | 1,7446 |
| 27 | CE06A1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.- Pazie sofit Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500 | m2 |  | 43,2000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,4500 | 62,64 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 4,32 |
|  | 2710403651 | Pazie sofit | m2 | 1,1500 | 52,164 |
|  | 2710403643220 | Tabla zincata vopsita | kg | 0,6000 | 27,216 |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 5,0000 | 226,80 |
|  | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 5,0000 | 226,80 |
|  | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6 | kg | 0,3250 | 14,742 |
|  | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 0,1000 | 4,536 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0220 | 0,9504 |
|  |  | 1.2. Fatade |  |  |  |
| 28 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 |  | 465,8000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 | 349,35 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0003 | 0,13974 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0001 | 0,04658 |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0003 | 0,13974 |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 | 0,055896 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0030 | 1,3974 |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 4,5000 | 2 096,10 |
| 29 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 |  | 48,2000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 5,784 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 7,23 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 2,41 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 0,482 |
| 30 | RpCJ24A | Repararea crapturilor in tencuieli exterioare, driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm | m |  | 57,0000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,1400 | 7,98 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1400 | 7,98 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,1800 | 67,26 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,00035 | 0,01995 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0050 | 0,285 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0012 | 0,0684 |
|  | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0040 | 0,228 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 0,0855 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0010 | 0,057 |
| 31 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 |  | 31,6000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 | 46,9576 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,3000 | 9,48 |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ciment pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 | 461,676 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 | 0,35392 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 2,4964 |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 | 0,93536 |
| 32 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent | m2 |  | 31,6000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,4500 | 14,22 |
|  | 2430116104070 | Vopsea pe baza de polimeri acrilici | kg | 0,6400 | 20,224 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 1,58 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 15,80 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 1,58 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 | 0,0948 |
| 33 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  | 48,2000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 | 67,48 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 14,46 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 | 506,10 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 | 1,446 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 0,3374 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 | 1,1568 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 0,1928 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 0,3856 |
| 34 | CF15C apl | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane, Kmateriale si mecanisme=4 Коэффициент к трудозатратам=1,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000 | m2 |  | 48,2000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 | 48,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 7,23 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,5000 | 674,80 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0075 | 1,446 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,3856 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0060 | 1,1568 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0015 | 0,2892 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0020 | 0,3856 |
| 35 | CN53A | Grunduirea suprafetelor fatadelor ( Grund de patrundere adinca) | m2 |  | 1,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,03 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 0,15 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,05 |
| 36 | RpCJ26B | Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si praf de piatra | m2 |  | 348,2000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3800 | 132,316 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 104,46 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,5000 | 1 218,70 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0008 | 0,27856 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0120 | 4,1784 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0037 | 1,28834 |
|  | 1412122204832 | Mozaic granulat din piatra de calcar 1...3 mm | kg | 6,3800 | 2 221,516 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0060 | 2,0892 |
|  | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0060 | 2,0892 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0025 | 0,8705 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0015 | 0,5223 |
| 37 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. | kg |  | 3,5000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0700 | 0,245 |
|  | 1421302200465 | Colorant (material hidrofug) | kg | 1,0200 | 3,57 |
|  |  | 1.3. Scara metalica tehnica |  |  |  |
| 38 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. (scara metalica gata confectionata) | kg |  | 214,2000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1400 | 29,988 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 2,142 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 2,142 |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,0000 | 214,20 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 1,071 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 1,7136 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 | 2,142 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 | 4,284 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 | 4,284 |
| 39 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat, Ancora fixare scara metalica | buc |  | 20,0000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1500 | 3,00 |
|  | 28741363133001 | Ancora fixare scara metalica | buc | 1,0000 | 20,00 |
| 40 | IzD04C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  | 0,2140 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,2200 | 1,33108 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 8,0000 | 1,712 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,5600 | 0,11984 |
|  |  | 1.4. Pereu |  |  |  |
| 41 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 |  | 8,8300 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,1000 | 18,543 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,3200 | 11,6556 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 0,4415 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,2900 | 2,5607 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,2900 | 2,5607 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1500 | 1,3245 |
| 42 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 |  | 11,0300 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1900 | 13,1257 |
| 43 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 |  | 0,7350 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,0300 | 6,63705 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 | 0,735 |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 1,4000 | 1,029 |
| 44 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  | 11,0300 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 10,9197 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 | 12,6845 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 1,103 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 2,3163 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 4,6326 |
| 45 | CC03C | Montare plase sudate .( Plasa sudata VR-1 pentru armare 100х100 D-4,0mm ) | kg |  | 191,2600 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 | 4,7815 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 0,9563 |
|  | 2873122004100 | Plasa sudata VR-1 pentru armare 100х100 D-4,0mm | kg | 1,0100 | 193,1726 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 0,9563 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 1,9126 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 57,378 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 0,114756 |
| 46 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa..., Beton C20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 |  | 8,8300 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 | 35,32 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 3,532 |
|  | 2663102100000 | Beton C20 | m3 | 1,0250 | 9,186511 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 0,896245 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,8100 | 7,1523 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 2,2075 |
|  |  | 1.5. Scari exterioare, rampa. |  |  |  |
| 47 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 |  | 12,3000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 | 4,797 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 | 4,797 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 0,615 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 | 0,615 |
| 48 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 |  | 0,5300 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 | 2,12 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,5000 | 0,795 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 0,0265 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3500 | 0,1855 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,3500 | 0,1855 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,2000 | 0,106 |
| 49 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 |  | 12,3000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 1,845 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 1,845 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 0,615 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 0,492 |
| 50 | RpCC05A | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime | m2 |  | 6,1200 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,8800 | 5,3856 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6800 | 4,1616 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,0800 | 0,4896 |
|  | 2010102903830 | Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942 | m3 | 0,0015 | 0,00918 |
|  | 2010102904418 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942 | m3 | 0,0010 | 0,00612 |
|  | 2873145886928 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111 | kg | 0,0250 | 0,153 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice pentru cofraj | kg | 0,0330 | 0,20196 |
|  | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare | kg | 0,1200 | 0,7344 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,1120 | 0,68544 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,1800 | 1,1016 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 0,1224 |
| 51 | RpCU05B1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc |  | 62,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0300 | 1,86 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1700 | 10,54 |
| 52 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat | buc |  | 62,0000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2000 | 12,40 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 1,0000 | 62,00 |
| 53 | CA03C2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 |  | 1,3000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,3000 | 6,89 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 0,52 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 287,0000 | 378,6965 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7650 | 1,009418 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7050 | 0,930247 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 | 0,382655 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 0,78 |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,3250 | 0,4225 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 0,325 |
| 54 | CC03A | Montare plase sudate . (Plasa sudata VR-1 pentru armare 100х100 D-4,0mm ) | kg |  | 47,5800 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 | 1,9032 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 0,2379 |
|  | 2873122004100 | Plasa sudata VR-1 pentru armare 100х100 D-4,0mm | kg | 1,0100 | 48,0558 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 0,2379 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 0,4758 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 14,274 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 0,028548 |
| 55 | CG22A3 | Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 |  | 17,3000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,6800 | 11,764 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 2,595 |
|  | 2663102100910 | Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75) | m3 | 0,1025 | 1,77325 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1000 | 1,73 |
| 56 | CG50B | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 60*60 cm gr 10 mm, cu suprafata antiderapanta, clasa de trafic intens, pe clei hidrofob | m2 |  | 27,6000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,9090 | 52,6884 |
|  | 26701122020522 | Placi de granit ceramic gr 10 mm | m2 | 1,0150 | 28,014 |
|  | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 4,3000 | 118,68 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,2000 | 5,52 |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,0200 | 0,552 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 0,1104 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,0456 | 1,25856 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0116 | 0,32016 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0053 | 0,14628 |
| 57 | CH06A aplicativ | Balustrada cu mina curenta metalica din INOX stilp d=50 h=850 mm mina curenta d=40 strune d=16 (3 bare) (complect flanse , elemente de fixare dibluri s.a) | m |  | 5,0000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,9000 | 4,50 |
|  | 28121063057141 | Balustrade din teava de inox | m | 1,0000 | 5,00 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,1000 | 0,50 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,0600 | 0,30 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,7000 | 3,50 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0250 | 0,125 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,2000 | 1,00 |
| 58 | CH06B | Mina curenta din INOX d=40mm , prevazuti cu rondele sudate, fixata pe beton, confectionata din tevi de inox, pentru persoane cu dizabilitati (complect flanse , elemente de fixare dibluri s.a) | m |  | 5,0000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,2000 | 6,00 |
|  | 2812106305701 | Mina curenta din INOX , prevazuti cu rondele sudate, fixata pe beton, confectionata din tevi de inox, pentru persoane cu dizabilitati | m | 1,0000 | 5,00 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,0600 | 0,30 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,7000 | 3,50 |
|  |  | 1.6. Acces subsol |  |  |  |
| 59 | TrB01D1-2 | Evacuarea gunoiului din subsol cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m, K=4 pentru conditii restrinse. Коэффициент к трудозатратам=4,0000 | t |  | 24,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5400 | 51,84 |
| 60 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 | 100 m3 |  | 0,3640 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 6,0800 | 2,21312 |
|  | 1421102200227 | Pietris | m3 | 0,0040 | 0,001456 |
|  | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 14,3000 | 5,2052 |
|  | 2952260003557 | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) | h-ut | 3,6200 | 1,31768 |
| 61 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t |  | 58,2400 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1060 | 6,17344 |
| 62 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta, 150mm | m3 |  | 2,1000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 2,079 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 | 2,415 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 0,21 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 0,441 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 0,882 |
| 63 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg |  | 316,1200 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0590 | 18,65108 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 | 1,26448 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 324,023 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 | 47,418 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 3,1612 |
| 64 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa..., Beton C20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 |  | 3,1500 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 | 12,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 1,26 |
|  | 2663102100000 | Beton C20 | m3 | 1,0250 | 3,277181 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 0,319725 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,8100 | 2,5515 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 0,7875 |
| 65 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 |  | 31,3000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 4,695 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,8000 | 25,04 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 0,1565 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 9,39 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 9,39 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 0,939 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0300 | 0,939 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,1100 | 3,443 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 0,0313 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 | 0,0313 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0015 | 0,04695 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 3,756 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 | 0,626 |
| 66 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa..., Beton C20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 |  | 7,5000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 | 30,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 3,00 |
|  | 2663102100000 | Beton C20 | m3 | 1,0250 | 7,802812 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 0,76125 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,8100 | 6,075 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 1,875 |
| 67 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Blocuri de calcar cu pret zero) | m3 |  | 1,6000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,0900 | 4,944 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,6300 | 1,008 |
|  | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet) | m3 | 0,9000 | 1,44 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 3,0000 | 4,80 |
|  | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,0700 | 0,112 |
|  | 2664102101101 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 | m3 | 0,1000 | 0,16 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0005 | 0,0008 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 0,16 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,3700 | 0,592 |
| 68 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 |  | 16,4000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 1,968 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 2,46 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 0,82 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 0,164 |
| 69 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  | 16,4000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 | 22,96 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 4,92 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 | 172,20 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 | 0,492 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 0,1148 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 | 0,3936 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 0,0656 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 0,1312 |
| 70 | CF15C apl | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane, Kmateriale si mecanisme=4 Коэффициент к трудозатратам=1,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000 | m2 |  | 16,4000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 | 16,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 2,46 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,5000 | 229,60 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0075 | 0,492 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,1312 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0060 | 0,3936 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0015 | 0,0984 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0020 | 0,1312 |
| 71 | CN53A | Grunduirea suprafetelor fatadelor ( Grund de patrundere adinca) | m2 |  | 16,4000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,492 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 2,46 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,82 |
| 72 | RpCJ26B | Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si praf de piatra | m2 |  | 16,4000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3800 | 6,232 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 4,92 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,5000 | 57,40 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0008 | 0,01312 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0120 | 0,1968 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0037 | 0,06068 |
|  | 1412122204832 | Mozaic granulat din piatra de calcar 1...3 mm | kg | 6,3800 | 104,632 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0060 | 0,0984 |
|  | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0060 | 0,0984 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0025 | 0,041 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0015 | 0,0246 |
| 73 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. | kg |  | 0,2000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0700 | 0,014 |
|  | 1421302200465 | Colorant (material hidrofug) | kg | 1,0200 | 0,204 |
| 74 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 |  | 1,8900 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 3,5400 | 6,6906 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 0,756 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 | 0,3591 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2700 | 0,5103 |
|  | 2812106306000 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel | m2 | 1,0000 | 1,89 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,2800 | 0,5292 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,1400 | 0,2646 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,4000 | 2,646 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0050 | 0,00945 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 0,945 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,7000 | 1,323 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 0,00189 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 | 0,0378 |
|  |  | 1.7. Finisari interioare |  |  |  |
|  |  | 1.7.1. Etajul 1 |  |  |  |
| 75 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 |  | 9,4500 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 1,9845 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 1,9845 |
| 76 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m. Usa cu gr.40mm, cu carcasa din lemn stratificat de rasinoase si placata cu MDF de densitate inalta de 8-10 mm pe ambele parti si furnir natural.Umplutura: PAL perforat/Fagure de stabilizare .Finisaj: vopsea ecologica cu protectie UV in 3 straturi.Ancadramentul din MDF . (tip, culoare de coordonat cu beneficiarul) | m2 |  | 25,8300 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,4700 | 37,9701 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0800 | 2,0664 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 6,4575 |
|  | 2030112930000 | Usi interioare si exterioare din lemn | m2 | 1,0000 | 25,83 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0850 | 2,19555 |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,4500 | 11,6235 |
|  | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,2200 | 5,6826 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 0,5166 |
| 77 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 |  | 142,4000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1100 | 15,664 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1100 | 15,664 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 4,272 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 4,272 |
| 78 | CG32A1 | Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu argile | m3 |  | 35,6000 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,7500 | 26,70 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 14,24 |
|  | 1420202205501 | Argila comuna pentru constructii | m3 | 1,1000 | 39,16 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 3,56 |
|  | 2952270004019 | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP | h-ut | 0,0800 | 2,848 |
| 79 | CG32B1 | Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip | m3 |  | 14,2400 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,8000 | 11,392 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 5,696 |
|  | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 0,2500 | 3,56 |
|  | 1411122201751 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm | m3 | 1,1000 | 15,664 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 1,424 |
|  | 2952270004019 | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP | h-ut | 0,0800 | 1,1392 |
| 80 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 142,4000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 85,44 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 14,24 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 | 4,6992 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 1 851,20 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 5,9808 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 1,424 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 4,272 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 1,7088 |
| 81 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg |  | 355,5000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 | 8,8875 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 1,7775 |
|  | 2873122004100 | Plasa sudata VR-1 pentru armare 100х100 D-4,0mm | kg | 1,0100 | 359,055 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 1,7775 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 3,555 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 106,65 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 0,2133 |
| 82 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 |  | 142,4000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 | 14,24 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 2,848 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0055 | 0,7832 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 | 306,16 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 | 0,9968 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,2848 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 0,4272 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 0,2136 |
| 83 | CG50B | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: , (Granit ceramic cu suprafata antiderapanta, cu clase de trafic intens,dimensiuni, culoare de coordonat cu beneficiaru) | m2 |  | 105,0000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,9090 | 200,445 |
|  | 26701122020521 | Placi de granit ceramic 9mm | m2 | 1,0150 | 106,575 |
|  | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 4,3000 | 451,50 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,2000 | 21,00 |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,0200 | 2,10 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 0,42 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,0456 | 4,788 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0116 | 1,218 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0053 | 0,5565 |
| 84 | CG36A | Pardoseli din placi laminat gr. 12mm C33, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele MDF h=8cm , in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100 | m2 |  | 142,4000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,1500 | 163,76 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 21,36 |
|  | 26701122040511 | Placi din laminat 12mm C33 | m2 | 1,0500 | 151,0152 |
|  | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 1,0500 | 151,0152 |
|  | 2030122946766 | Plinte din MDF h=8cm | m | 0,9000 | 129,4416 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 4,272 |
| 85 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (tencuieli fine) | m2 |  | 113,1000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 13,572 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 16,965 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 5,655 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 1,131 |
| 86 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (tencuieli mortar de ciment) | m2 |  | 204,6000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 24,552 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 30,69 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 10,23 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 2,046 |
| 87 | CN51I apl | Tratamentul cu solutii antimucegai al suprafetelor peretilor. Se exclude natrtiu fluor, apa, automacara, autocamion. Se include: Solutie antimucegai, consum 0,24kg/m2 | 100m2 |  | 3,1770 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 6,2600 | 19,88802 |
|  | 24621061106021 | Solutie antimucegai | kg | 24,0000 | 76,248 |
| 88 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  | 204,6000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 | 286,44 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 61,38 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 | 2 148,30 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 | 6,138 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 1,4322 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 | 4,9104 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 0,8184 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 1,6368 |
| 89 | CF15C K=4 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane, K=4 Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000 | m2 |  | 204,6000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 | 818,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 122,76 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,5000 | 2 864,40 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0075 | 6,138 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 1,6368 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0060 | 4,9104 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0015 | 1,2276 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0020 | 1,6368 |
| 90 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  | 113,1000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 137,982 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 807,534 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 0,4524 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 8,9349 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 1,8096 |
| 91 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 663,4000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 19,902 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 99,51 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 33,17 |
| 92 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 663,4000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 298,53 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 66,34 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 699,82066 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 0,6634 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,6634 |
| 93 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 663,4000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 19,902 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 99,51 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 33,17 |
| 94 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti. ( Rezistenta la frecare umeda (clasa 1 de lavabilitate conform SR EN 13300:2002) rezistenta la curatare, la dezinfectanti pe baza de apa si agenti de curatare casnici, culoare alb). | m2 |  | 663,4000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 364,87 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 265,36 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 39,804 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 331,70 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 33,17 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 1,3268 |
| 95 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 |  | 43,6000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 5,232 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 6,54 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 2,18 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 0,436 |
| 96 | CN51I apl | Tratamentul cu solutii antimucegai al suprafetelor tavanelor. Se exclude natrtiu fluor, apa, automacara, autocamion. Se include: Solutie antimucegai, consum 0,24kg/m2 | 100m2 |  | 0,8400 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 6,2600 | 5,2584 |
|  | 24621061106021 | Solutie antimucegai | kg | 24,0000 | 20,16 |
| 97 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 |  | 43,6000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 | 66,708 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 311,304 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 0,1744 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 3,4444 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 | 0,8502 |
| 98 | RpCK28C | Inlocuirea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din PVC Material marunt (hirie de slefuire, ceara etc.)=1,0400 | m |  | 218,3700 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3800 | 82,9806 |
|  | 2940420007680 | Abricht | h-om | 0,0100 | 2,1837 |
|  | 2030112947738 | Plinte din PVC | m | 1,0200 | 231,646896 |
|  | 2874115836985 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm | buc | 4,0000 | 908,4192 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 4,0000 | 908,4192 |
|  |  | 1.7.2. Etajul 2 |  |  |  |
| 99 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 |  | 27,1500 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 5,7015 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 5,7015 |
| 100 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m. Usa cu gr.40mm, cu carcasa din lemn stratificat de rasinoase si placata cu MDF de densitate inalta de 8-10 mm pe ambele parti si furnir natural.Umplutura: PAL perforat/Fagure de stabilizare .Finisaj: vopsea ecologica cu protectie UV in 3 straturi.Ancadramentul din MDF . (tip, culoare de coordonat cu beneficiarul) | m2 |  | 27,1500 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,4700 | 39,9105 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0800 | 2,172 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 6,7875 |
|  | 2030112930000 | Usi interioare si exterioare din lemn | m2 | 1,0000 | 27,15 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0850 | 2,30775 |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,4500 | 12,2175 |
|  | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,2200 | 5,973 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 0,543 |
| 101 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (tencuieli fine) | m2 |  | 97,4000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 11,688 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 14,61 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 4,87 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 0,974 |
| 102 | CN51I apl | Tratamentul cu solutii antimucegai al suprafetelor peretilor. Se exclude natrtiu fluor, apa, automacara, autocamion. Se include: Solutie antimucegai, consum 0,24kg/m2 | 100m2 |  | 0,6800 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 6,2600 | 4,2568 |
|  | 24621061106021 | Solutie antimucegai | kg | 24,0000 | 16,32 |
| 103 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  | 97,4000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 118,828 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 695,436 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 0,3896 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 7,6946 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 1,5584 |
| 104 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 637,4000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 19,122 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 95,61 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 31,87 |
| 105 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 637,4000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 286,83 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 63,74 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 672,39326 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 0,6374 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,6374 |
| 106 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 637,4000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 19,122 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 95,61 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 31,87 |
| 107 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti. ( Rezistenta la frecare umeda (clasa 1 de lavabilitate conform SR EN 13300:2002) rezistenta la curatare, la dezinfectanti pe baza de apa si agenti de curatare casnici, culoare alb). | m2 |  | 637,4000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 350,57 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 254,96 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 38,244 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 318,70 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 31,87 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 1,2748 |
| 108 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 |  | 18,6000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 2,232 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 2,79 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 0,93 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 0,186 |
| 109 | CN51I apl | Tratamentul cu solutii antimucegai al suprafetelor tavanelor. Se exclude natrtiu fluor, apa, automacara, autocamion. Se include: Solutie antimucegai, consum 0,24kg/m2 | 100m2 |  | 0,3120 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 6,2600 | 1,95312 |
|  | 24621061106021 | Solutie antimucegai | kg | 24,0000 | 7,488 |
| 110 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 |  | 18,6000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 | 28,458 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 132,804 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 0,0744 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 1,4694 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 | 0,3627 |
|  |  | 1.7.3. Noduri sanitare |  |  |  |
| 111 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 |  | 31,2000 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 | 24,96 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 24,96 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 0,0936 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 0,468 |
| 112 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 |  | 16,4000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 | 6,396 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 | 6,396 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 0,82 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 | 0,82 |
| 113 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc |  | 2,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 | 1,90 |
| 114 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc |  | 2,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1000 | 2,20 |
| 115 | RpSB03B | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm | m |  | 14,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0800 | 1,12 |
| 116 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm | m |  | 6,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0600 | 0,36 |
| 117 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 22,4000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 13,44 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 2,24 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 | 0,7392 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 291,20 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 0,9408 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 0,224 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 0,672 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 0,2688 |
| 118 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (dimensiuni, culoare de coordonat cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe)=1,0100 | m2 |  | 22,4000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1000 | 24,64 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 | 23,30272 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 6,4000 | 144,7936 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4100 | 9,27584 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 452,48 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 0,067872 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0018 | 0,04032 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0168 | 0,37632 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 | 1,4112 |
| 119 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  | 90,6000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 | 126,84 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 27,18 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 | 951,30 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 | 2,718 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 0,6342 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 | 2,1744 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 0,3624 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 0,7248 |
| 120 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (dimensiuni, culoare de coordonat cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 | m2 |  | 90,6000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6500 | 149,49 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0200 | 93,33612 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 3,7000 | 338,5722 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4700 | 43,00782 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 1 830,12 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 | 0,183012 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0120 | 1,0872 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0100 | 0,906 |
| 121 | CK22B | Glasvanduri din profile din aluminiu inclusiv usi incorporate ( 2000x1000- 1 buc, 2000x800- 2 buc) la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii, (compartimentarea WCelor) | m2 |  | 25,7600 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,9100 | 23,4416 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 1,288 |
|  | 2030112951000 | Glasvanduri din profiluri din aluminiu | m2 | 1,0000 | 25,76 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 103,04 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1600 | 4,1216 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,0560 | 1,44256 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,4000 | 10,304 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,6000 | 15,456 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 0,5152 |
| 122 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m. Usa cu gr.40mm, cu carcasa din lemn stratificat de rasinoase si placata cu MDF de densitate inalta de 8-10 mm pe ambele parti si furnir natural.Umplutura: PAL perforat/Fagure de stabilizare .Finisaj: vopsea ecologica cu protectie UV in 3 straturi.Ancadramentul din MDF . (tip, culoare de coordonat cu beneficiarul) | m2 |  | 5,4600 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,4700 | 8,0262 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0800 | 0,4368 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 1,365 |
|  | 2030112930000 | Usi interioare si exterioare din lemn | m2 | 1,0000 | 5,46 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0850 | 0,4641 |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,4500 | 2,457 |
|  | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,2200 | 1,2012 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 0,1092 |
|  |  | 1.7.4. Tavane |  |  |  |
| 123 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 |  | 456,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 68,40 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 | 934,80 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 | 1 824,00 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 | 478,80 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 6,84 |
| 124 | RpCR01A | Zugraveli interioare al peretilor si tavanelor in doua straturi cu adaos de coloranti de apa, executate pe tencuieli vechi | m2 |  | 14,8000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1500 | 2,22 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0300 | 0,444 |
|  | 2652102100696 | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146 | kg | 0,4000 | 5,92 |
|  | 1421302200461 | Coloranti oxizi de apa | kg | 0,0100 | 0,148 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,1000 | 1,48 |
|  | 1542137323556 | Grasimi pentru zugraveli | kg | 0,0200 | 0,296 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,0500 | 0,74 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 | 0,0444 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 0,148 |
|  |  | 1.8. Incalzire |  |  |  |
| 125 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Radiator panou din otel 22K-400-500mm) | buc |  | 3,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 | 1,50 |
|  | 28221157000009 | Radiator panou din otel 22K-400-500mm | buc | 1,0000 | 3,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0030 | 0,009 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 | 0,018 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 0,15 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 | 9,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 | 0,60 |
| 126 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Radiator panou din otel 22K-500-1000mm) | buc |  | 7,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 | 3,50 |
|  | 282211570000010 | Radiator panou din otel 22K-500-1000mm | buc | 1,0000 | 7,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0030 | 0,021 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 | 0,042 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 0,35 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 | 21,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 | 1,40 |
| 127 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Radiator panou din otel 22K-500-1200mm) | buc |  | 22,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 | 11,00 |
|  | 282211570000011 | Radiator panou din otel 22K-500-1200mm | buc | 1,0000 | 22,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0030 | 0,066 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 | 0,132 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 1,10 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 | 66,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 | 4,40 |
| 128 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Radiator panou din otel 22K-500-1400mm) | buc |  | 3,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 | 1,50 |
|  | 282211570000012 | Radiator panou din otel 22K-500-1400mm | buc | 1,0000 | 3,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0030 | 0,009 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 | 0,018 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 0,15 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 | 9,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 | 0,60 |
| 129 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Supapa termostatica de colt cu membrana de ermetizare d 15mm, RLZ-U tip Danfoss) | buc |  | 35,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 | 6,30 |
|  | 28752742027001 | Supapa termostatica de colt cu membrana de ermetizare d 15mm, RLZ-U tip Danfoss | buc | 1,0000 | 35,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 | 0,42 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 | 0,84 |
| 130 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Supapa de retinere de colt cu membrana de ermetizare d 15mm, RA-N-U tip Danfoss) | buc |  | 35,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 | 6,30 |
|  | 28752742027002 | Supapa de retinere de colt cu membrana de ermetizare d 15mm, RA-N-U tip Danfoss | buc | 1,0000 | 35,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 | 0,42 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 | 0,84 |
| 131 | IC36A k=1.4 | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv, SDR 7.4/PN 28, K=1.4 fiting Коэффициент к материалам=1,4000 Коэффициент к трудозатратам=1,4000 | m |  | 52,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 | 21,84 |
|  | 252121671000020 | Teava din polietilena d20, SDR 7.4/PN 28 | m | 1,0300 | 74,984 |
| 132 | IC36B K=1.4 | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm., SDR 7.4/PN 28, K=1.4 fiting Коэффициент к трудозатратам=1,4000 Коэффициент к материалам=1,4000 | m |  | 267,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3500 | 130,83 |
|  | 252121671000025 | Teava din polietilena d25, SDR 7.4/PN 28 | m | 1,0300 | 385,014 |
| 133 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc |  | 200,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2000 | 40,00 |
|  | 2875274204000 | Bratara fixare | buc | 1,0000 | 200,00 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 10,00 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 1,0000 | 200,00 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 1,0000 | 200,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 1,0000 | 200,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 | 20,00 |
| 134 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1", Robinet bila din otel tip Danfoss Pn 10kg/cm2, t=100*, d25 | buc |  | 2,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 | 0,30 |
|  | 287527420510012 | Robinet bila din otel tip Danfoss Pn 10kg/cm2, t=100*, d25 | buc | 1,0000 | 2,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 | 0,03 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 | 0,064 |
| 135 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m |  | 319,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,0900 | 28,71 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,0400 | 12,76 |
|  |  | 1.9. Conditionare |  |  |  |
| 136 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat. K=3 Коэффициент к трудозатратам=3,0000 Коэффициент к машинам=3,0000 | buc |  | 4,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 | 1,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 | 7,80 |
| 137 | RCsU06A | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 | m |  | 18,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1500 | 2,70 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,8000 | 14,40 |
| 138 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Teava din cupru d=9,52x1 mm lichid,in izolatie tub ISOpolar) | m |  | 15,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2500 | 3,75 |
|  | 2746163334000 | Teava din cupru d=9,52x1 in izolatie ISOpolar | m | 1,0100 | 15,15 |
|  | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant) | kg | 0,0010 | 0,015 |
|  | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru | kg | 0,0010 | 0,015 |
|  | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm | kg | 0,0200 | 0,30 |
| 139 | IC31C | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 22,0 mm (Teava din cupru d=15,88 mm gaz,in izolatie tub ISOpolar) | m |  | 15,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3500 | 5,25 |
|  | 27461633340001 | Teava din cupru d=15.88 in izolatieI SOpolar | m | 1,0100 | 15,15 |
|  | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant) | kg | 0,0030 | 0,045 |
|  | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru | kg | 0,0014 | 0,021 |
|  | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm | kg | 0,0300 | 0,45 |
| 140 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Teava din cupru 1/2x12,7mm, in izolatie tub ISOpolar) | m |  | 5,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2500 | 1,25 |
|  | 27461633340002 | Teava din cupru 1/2x12,7 in izolatieI SOpolar | m | 1,0100 | 5,05 |
|  | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant) | kg | 0,0010 | 0,005 |
|  | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru | kg | 0,0010 | 0,005 |
|  | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm | kg | 0,0200 | 0,10 |
| 141 | IC31B | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, (Teava din cupru 5/8x15,87 mm in izolatie tub ISOpolar) | m |  | 5,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 | 1,50 |
|  | 2746163334003 | Teava din cupru 5/8x15,87 mm, in izolatie ISOpolar | m | 1,0100 | 5,05 |
|  | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant) | kg | 0,0020 | 0,01 |
|  | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru | kg | 0,0012 | 0,006 |
|  | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm | kg | 0,0250 | 0,125 |
| 142 | IC35A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm, inclusiv. (Drenaj) | m |  | 20,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 | 6,00 |
|  | 2521216710000 | Teava din polietilena sau polipropilena | m | 1,0300 | 20,60 |
|  |  | 1.10. Obiecte sanitare |  |  |  |
| 143 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm, Teava PVC, d50x1,8 SN4 | m |  | 9,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3000 | 2,70 |
|  | 25212167201605 | Teava PVC, d50x1,8 SN4 | m | 1,0300 | 9,27 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 | 0,036 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 0,108 |
| 144 | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm, Teava PVC, d110x2,2 SN4 | m |  | 12,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3800 | 4,56 |
|  | 252121672016010 | Teava PVC, d110x2,2 SN4 | m | 1,0300 | 12,36 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0150 | 0,18 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 0,18 |
| 145 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Piesa de curatare PVC d50 | buc |  | 3,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2600 | 0,78 |
|  | 25231567210371 | Piesa de curatare PVC d50 | buc | 1,0000 | 3,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0100 | 0,03 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 0,036 |
| 146 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm, Piesa de curatare PVC d110 | buc |  | 3,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3400 | 1,02 |
|  | 25231567210372 | Piesa de curatare PVC d110 | buc | 1,0000 | 3,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 | 0,105 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 0,045 |
| 147 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm, Reductie d110/50 | buc |  | 3,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3400 | 1,02 |
|  | 25231567210374 | Reductie d110/50 | buc | 1,0000 | 3,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 | 0,105 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 0,045 |
| 148 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Cot PP d50, 45gr | buc |  | 9,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2600 | 2,34 |
|  | 25231567210375 | Cot PP d50, 45gr | buc | 1,0000 | 9,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0100 | 0,09 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 0,108 |
| 149 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm ,Cot PP d110, 45gr | buc |  | 6,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3400 | 2,04 |
|  | 25231567210376 | Cot PP d110, 45gr | buc | 1,0000 | 6,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 | 0,21 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 0,09 |
| 150 | RpSB15C | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Ramificatie PP d 50x50/45gr | buc |  | 3,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3000 | 0,90 |
|  | 25231567210157 | Ramificatie PP d 50x50/45gr | buc | 1,0000 | 3,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0200 | 0,06 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0240 | 0,072 |
| 151 | RpSB15E | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm, Ramificatie PP d 110x110/45gr | buc |  | 3,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3800 | 1,14 |
|  | 25231567210158 | Ramificatie PP d 110x110/45gr | buc | 1,0000 | 3,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0700 | 0,21 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 | 0,09 |
| 152 | SC01B | Cada de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril,fibra de sticla etc.,inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta Material marunt (degresant, solutie de lipit, ciment, nisip, etc)din valoarea materialelor explicate=1,0100 | buc |  | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,6000 | 3,60 |
|  | 2875114200790 | Cada de baie | buc | 1,0000 | 1,01 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 | 1,01 |
|  | 2521216717052 | Teava din material plastic dn =32 mm | m | 1,4000 | 1,414 |
|  | 1111000000018 | Picior mic din fonta pentru cada de baie | buc | 4,0000 | 4,04 |
| 153 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a., Lavoar din faianta ci sifon butelie din material plastic Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200 | buc |  | 3,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,2000 | 6,60 |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0000 | 3,06 |
|  | 28751142028001 | Sifon pt.lavoar tip butelie | buc | 1,0000 | 3,06 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 | 3,06 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,6000 | 1,836 |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0000 | 6,12 |
| 154 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", Amestecator cu camera de amestecare sus | buc |  | 3,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,0000 | 6,00 |
|  | 29131242013701 | Amestecator cu camera de amestecare sus | buc | 1,0000 | 3,00 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 | 6,00 |
| 155 | RpSC24A1 | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S, Vas de clozet din faianta cu policoarta monolita, evacuare inclinata si rezervuor de asezare jos, cu scaun Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300 | buc |  | 3,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 5,1000 | 15,30 |
|  | 26221024427601 | Vas de clozet din faianta cu policoarta monolita, evacuare inclinata si rezervuor de asezare jos, cu scaun | buc | 1,0100 | 3,1209 |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,0000 | 3,09 |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,0000 | 3,09 |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,0000 | 3,09 |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,0000 | 3,09 |
|  | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,0000 | 3,09 |
| 156 | RpSC30A | Montarea oglinzii sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0200 | buc |  | 3,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9000 | 2,70 |
|  | 2612132506710 | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) | buc | 1,0000 | 3,06 |
|  | 2875274201107 | Buton pt. oglinda | buc | 4,0000 | 12,24 |
| 157 | SE59A | Uscator de mini , montat pe perete din caramida sau b.c.a. Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,0200 | buc |  | 3,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3500 | 1,05 |
|  | 2924127356800 | Uscator de miini | buc | 1,0000 | 3,06 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 | 6,12 |
|  |  | 1.11. Electricitate. Lucrari de constructie |  |  |  |
|  |  | 1.11.1. Etajul 1 |  |  |  |
| 158 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru | buc |  | 1,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 5,8800 | 5,88 |
| 159 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc |  | 18,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0400 | 0,72 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5800 | 10,44 |
| 160 | RpEJ09A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos | buc |  | 19,0000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,2800 | 5,32 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,2200 | 4,18 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0010 | 0,019 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0050 | 0,095 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 | 0,19 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 0,285 |
| 161 | RpEA09E | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 60x40mm | m |  | 106,3000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3200 | 34,016 |
|  | 25231567200281 | Cablu-canal 60x40 mm | m | 1,0300 | 109,489 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 1,0000 | 106,30 |
|  | 2874115836660 | Surub cap crestat L 3 x 25 mm | buc | 1,0300 | 109,489 |
|  |  | 1.11.2. Etajul 2 |  |  |  |
| 162 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru | buc |  | 1,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 5,8800 | 5,88 |
| 163 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc |  | 21,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0400 | 0,84 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5800 | 12,18 |
| 164 | RpEJ09A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos | buc |  | 22,0000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,2800 | 6,16 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,2200 | 4,84 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0010 | 0,022 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0050 | 0,11 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 | 0,22 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 0,33 |
| 165 | RpEA09E | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 60x40mm | m |  | 122,7000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3200 | 39,264 |
|  | 25231567200281 | Cablu-canal 60x40 mm | m | 1,0300 | 126,381 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 1,0000 | 122,70 |
|  | 2874115836660 | Surub cap crestat L 3 x 25 mm | buc | 1,0300 | 126,381 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |
|  |  | 2.1. Electricitate |  |  |  |
|  |  | 2.1.1. Panouri de distributie |  |  |  |
| 166 | 08-03-572-8 apl. | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850, numai manopera | buc |  | 2,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 | 4,64 |
| 167 | pret furnizor | Panou de distributie incorporat, cu 36 module, complet echipat | buc |  | 2,0000 |
|  | 052026E1 | Panou de distributie incorporat, cu 36 module | buc | 1,0000 | 2,00 |
| 168 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100, Numai manopera | buc |  | 2,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 | 4,64 |
| 169 | pret furnizor | BH32-4P 63A | buc |  | 2,0000 |
|  | 052026E2 | BH32-4P 63A | buc | 1,0000 | 2,00 |
| 170 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A, numai manopera | buc |  | 68,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 | 106,08 |
| 171 | pret furnizor | BA47-29 B/1P/10A | buc |  | 14,0000 |
|  | 052026E3 | BA47-29 B/1P/10A | buc | 1,0000 | 14,00 |
| 172 | pret furnizor | BA47-29 B/1P/16A | buc |  | 32,0000 |
|  | 052026E4 | BA47-29 B/1P/16A | buc | 1,0000 | 32,00 |
| 173 | pret furnizor | BA47-29 B/1P/25A | buc |  | 16,0000 |
|  | 052026E5 | BA47-29 B/1P/25A | buc | 1,0000 | 16,00 |
| 174 | pret furnizor | Intrerupator diferential 2P AVDT/B/10A/30mA | buc |  | 2,0000 |
|  | 052026E6 | Intrerupator diferential 2P AVDT/B/16A/30mA | buc | 1,0000 | 2,00 |
| 175 | pret furnizor | Intrerupator diferential 2P AVDT/B/16A/30mA | buc |  | 2,0000 |
|  | 052026E7 | Intrerupator diferential 2P AVDT/B/16A/30mA | buc | 1,0000 | 2,00 |
| 176 | pret furnizor | Intrerupator diferential 2P AVDT/B/25/30mA | buc |  | 2,0000 |
|  | 052026E8 | Intrerupator diferential 2P AVDT/B/25A/30mA | buc | 1,0000 | 2,00 |
|  |  | 2.1.2. Conductori electrici |  |  |  |
| 177 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  | 2,3000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,7400 | 15,502 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,0006 | 0,00138 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 | 0,046 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 | 0,713 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 | 1,84 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 | 28,06 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 | 0,115 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 0,046 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 | 0,368 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0200 | 0,046 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0200 | 0,046 |
| 178 | pret furnizor | Cablu din cupru VVGng-LS, 3x1.5 mm2 | m |  | 230,0000 |
|  | 222109 | Cablu din cupru VVGng-LS, 3x1.5 mm2 | m | 1,0000 | 230,00 |
| 179 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m |  | 6,2000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,8600 | 48,732 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,00105 | 0,00651 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 | 0,124 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 | 1,922 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 | 4,96 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 | 75,64 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 | 0,31 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 0,124 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,3200 | 1,984 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 | 0,248 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 | 0,248 |
| 180 | pret furnizor | Cablu din cupru VVGng-LS, 3x2.5 mm2 | m |  | 620,0000 |
|  | 222111 | Cablu din cupru VVGng-LS, 3x2.5 mm2 | m | 1,0000 | 620,00 |
| 181 | pret furnizor | Cutie (doze) pentru distributia circuitelor d=75x40+cleme de conectare | buc |  | 42,0000 |
|  | 222112 | Cutie (doze) pentru distributia circuitelor | buc | 1,0000 | 42,00 |
|  |  | 2.1.3. Tub de protectie PVC |  |  |  |
| 182 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  | 8,5000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 | 202,30 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 | 0,01785 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 | 8,16 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 | 113,90 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 | 113,90 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,2000 | 1,70 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 | 8,50 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 | 56,95 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 | 153,00 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,8000 | 15,30 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1100 | 0,935 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 15,8000 | 134,30 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,7000 | 22,95 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,8400 | 41,14 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1100 | 0,935 |
| 183 | pret furnizor | Tub de protectie PVC d=20mm | m |  | 850,0000 |
|  | 223114 | Tub de protectie PVC d=20mm | m | 1,0000 | 850,00 |
|  |  | 2.1.4. Prize/intrerupatoare |  |  |  |
| 184 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  | 0,1200 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,8000 | 3,936 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 | 0,000378 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 | 12,24 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 | 0,0048 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 | 0,0048 |
| 185 | pret furnizor | Intrerupator monofazat cu 2 clapa cu contact de protectie 10A. Montare incorporata IP-20 | buc |  | 12,0000 |
|  | 224116 | IIntrerupator monofazat cu 2 clapa cu contact de protectie 10A. Montare incorporata IP-20 | buc | 1,0000 | 12,00 |
| 186 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  | 0,0600 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,2000 | 1,932 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 | 0,000189 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 | 6,12 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 | 0,0024 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 | 0,0024 |
| 187 | pret furnizor | Intrerupator monofazat cu 1 clapa cu contact de protectie 10A. Montare deschisa IP-20 | buc |  | 6,0000 |
|  | 224118 | IIntrerupator monofazat cu 1 clapa cu contact de protectie 10A. Montare deschisa IP-20 | buc | 1,0000 | 6,00 |
| 188 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  | 0,9400 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 38,1000 | 35,814 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 | 0,002961 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,5000 | 1,41 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 | 95,88 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,4200 | 0,3948 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 | 0,0376 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 | 0,0376 |
| 189 | pret furnizor | Priza monofazata cu contact de protectie 16A. Montare incorporata, IP-20 | buc |  | 94,0000 |
|  | 224120 | Priza monofazata cu contact de protectie 16A. Montare incorporata, IP-20 | buc | 1,0000 | 94,00 |
| 190 | pret furnizor | Cutie pentru prize si intrerupatoare D68x45 | buc |  | 112,0000 |
|  | 224121 | Cutie pentru prize si intrerupatoare D68x45 | buc | 1,0000 | 112,00 |
|  |  | 2.1.5. Corpuri de iluminat |  |  |  |
| 191 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 | 100 buc |  | 0,5800 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 169,0000 | 98,02 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 | 0,001827 |
|  | 5009113 | Prezoane | buc | 204,0000 | 118,32 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 2,0400 | 1,1832 |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 2,8000 | 1,624 |
|  | 21101 | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t | h-ut | 4,0400 | 2,3432 |
|  | 30902 | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 57,0000 | 33,06 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 4,0400 | 2,3432 |
| 192 | pret furnizor | Corp de iluminat LED incorporat IP20, 36w 600x600mm | buc |  | 58,0000 |
|  | 225123 | Corp de iluminat LED incorporat IP20, 36w 600x600m | buc | 1,0000 | 58,00 |
| 193 | RpEF09B | Montarea lampii monobloc pentru iluminat de siguranta la intreruperea curentului electric din retea, echipate cu toate accesoriile si cu becuri, cu acumulatori, montata pe dibluri din lemn sau plastic (permanent) | buc |  | 4,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 3,0600 | 12,24 |
|  | 31501451002841 | Lampa monobloc pentru iluminat de siguranta (permanent) | buc | 1,0000 | 4,00 |
|  | 2513736621480 | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 | m | 0,2000 | 0,80 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 4,0000 | 16,00 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 4,0000 | 16,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,1000 | 0,40 |
| 194 | 08-03-593-5 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele | 100 buc |  | 5,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 93,4000 | 467,00 |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00306 | 0,0153 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 4,0800 | 20,40 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 2,0400 | 10,20 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 1,0200 | 5,10 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,3100 | 1,55 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,8000 | 4,00 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 40,0000 | 200,00 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 25,6000 | 128,00 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,8000 | 4,00 |
| 195 | pret furnizor | Corp de iluminat LED antiexplosie, 22w | buc |  | 5,0000 |
|  | 225126 | Corp de iluminat LED antiexplosie, 22w | buc | 1,0000 | 5,00 |
|  |  | 2.2. Incalzire |  |  |  |
| 196 | IA13B | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), sectional, executat din elemente din fonta, avind puterea calorica de 71 -130 kw | buc |  | 1,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 50,0000 | 50,00 |
|  | 2875274401000 | Flansa plata Pn 6 | buc | 2,0000 | 2,00 |
|  | 2874115818410 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 | buc | 8,0000 | 8,00 |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 8,0000 | 8,00 |
|  | 2874125881344 | Saiba plata M 18 | buc | 8,0000 | 8,00 |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,2500 | 0,25 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 1,0000 | 1,00 |
|  | 2320186201101 | Ulei mineral ars | kg | 0,5000 | 0,50 |
|  | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 8,0000 | 8,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1150 | 0,115 |
|  | 29522700076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) | h-ut | 6,5000 | 6,50 |
|  | 2862300007690 | Trusa niplare | h-ut | 9,5000 | 9,50 |
| 197 | IA16A | Boiler orizontal cu serpantina montat pe suport, boilerul avind capacitatea de pina la 400 l, inclusiv | buc |  | 1,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5,2000 | 5,20 |
|  | 2875274030000 | Racord olandez, U2 | buc | 2,0000 | 2,00 |
|  | 2513206622159 | Placa marsit de 3,0 mm, 100 at. | kg | 0,3400 | 0,34 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 | 0,03 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 | 0,06 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1600 | 0,16 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0600 | 0,06 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,4000 | 0,40 |
|  | 29522700076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) | h-ut | 0,0200 | 0,02 |
| 198 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2", Se exclude filtru Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,0100 | buc |  | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,3000 | 2,30 |
|  |  | 2.3. Conditionare |  |  |  |
| 199 | VC37B | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnic (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw. Tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, 25 Inverter -capacitate termica 9 000 BTU/h; -capacitate de incalzire- 10000 BTU/h -clasa de eficienta energetica: Clasa A++ in regim de racire (SEER), Clasa A+ in regim de incalzire (SCOP); -sursa de alimentare electrica a AAC 220-240 V/50Hz; -consum: Nominal- 730W Max- 1200W -temperatura exterioara la racire max. +43 °C; -temperatura exterioara la incalzire min. -15°C; -agent termic R32; -nivel de presiune acustica bloc interior /exterior - in conformitate cu cerintele Hotaririi Guvernului RM nr.362/2014 "Cu privire la aprobarea Cerintelor minime privind protecta lucratorilor impotriva riscurilor pentru sanatatea si securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, in special impotriva riscurilor pentru auz". Complet echipat, inclusiv suport. ( Se exclude: Blocurile interioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale, Blocurile exterioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale, Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm, Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm, Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm) Materiale marunte=1,0500 | buc |  | 3,0000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,3000 | 9,90 |
|  | 2811236305075 | Console | kg | 5,0000 | 15,75 |
|  | 2521305734008 | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte | m | 0,5000 | 1,575 |
|  | 2521305734009 | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte | m | 2,0000 | 6,30 |
|  | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 15,0000 | 47,25 |
|  | 2874115850014 | Bulon de ancorare | kg | 0,1760 | 0,5544 |
|  | 2411117322835 | Freon | kg | 0,9000 | 2,835 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,3500 | 1,05 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0800 | 0,24 |
|  | 3410520005700 | Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg | h-ut | 0,9800 | 2,94 |
| 200 | VC37B | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnic (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw. Tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, 35 Inverter -capacitate termica 12 000 BTU/h; -capacitate de incalzire- 13 000 BTU/h -clasa de eficienta energetica: Clasa A++ in regim de racire (SEER), Clasa A+ in regim de incalzire (SCOP); -sursa de alimentare electrica a AAC 220-240 V/50Hz; -consum: Nominal- 730W Max- 1200W -temperatura exterioara la racire max. +43 °C; -temperatura exterioara la incalzire min. -15°C; -agent termic R32; -nivel de presiune acustica bloc interior /exterior - in conformitate cu cerintele Hotaririi Guvernului RM nr.362/2014 "Cu privire la aprobarea Cerintelor minime privind protecta lucratorilor impotriva riscurilor pentru sanatatea si securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, in special impotriva riscurilor pentru auz". Complet echipat, inclusiv suport. ( Se exclude: Blocurile interioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale, Blocurile exterioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale, Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm, Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm, Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm) Materiale marunte=1,0500 | buc |  | 1,0000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,3000 | 3,30 |
|  | 2811236305075 | Console | kg | 5,0000 | 5,25 |
|  | 2521305734008 | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte | m | 0,5000 | 0,525 |
|  | 2521305734009 | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte | m | 2,0000 | 2,10 |
|  | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 15,0000 | 15,75 |
|  | 2874115850014 | Bulon de ancorare | kg | 0,1760 | 0,1848 |
|  | 2411117322835 | Freon | kg | 0,9000 | 0,945 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,3500 | 0,35 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0800 | 0,08 |
|  | 3410520005700 | Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg | h-ut | 0,9800 | 0,98 |
|  |  | 2.4. LAN |  |  |  |
| 201 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  | 0,2100 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 38,1000 | 8,001 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 | 0,000662 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,5000 | 0,315 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 | 21,42 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,4200 | 0,0882 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 | 0,0084 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 | 0,0084 |
| 202 | pret furnizor | Priza RJ-45 (+10) RJ-45, cat.5e | buc |  | 21,0000 |
|  | 24160 | Priza RJ-45 (+10) RJ-45, cat.5e | buc | 1,0000 | 21,00 |
| 203 | RpEA06A | Montarea dozelor - Modul p/u priza RJ-45, SF/UTP Materiale marunte (cinepa, ipsos, vaselina etc.) proc.din val. materialelor=1,0300 | buc |  | 21,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1600 | 3,36 |
|  | 281123631135 | Modul p/u priza RJ-45, SF/UTP | buc | 1,0000 | 21,63 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0250 | 0,54075 |
|  | 2874115836660 | Surub cap crestat L 3 x 25 mm | buc | 2,0000 | 43,26 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 2,0000 | 43,26 |
| 204 | 11-04-028-01 | Racordarea conectorilor de priza in aparataj, cantitatea contactelor in conector, buc, pina la: 14 | 1 conector |  | 21,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,2200 | 4,62 |
| 205 | pret furnizor | Path-cord SF/UTP, cat.5e, 1,5m | buc |  | 21,0000 |
|  | 2021 | Path-cord SF/UTP, cat.5e, 1,5m | buc | 1,0000 | 21,00 |
| 206 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  | 3,8300 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 | 91,154 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 | 0,008043 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 | 51,322 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 | 51,322 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,2000 | 0,766 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 | 3,83 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 | 25,661 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 | 68,94 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,8000 | 6,894 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,8400 | 18,5372 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1100 | 0,4213 |
| 207 | pret furnizor | Teava gofrata D20 | m |  | 383,0000 |
|  | 24162 | Teava gofrata D16 | m | 1,0000 | 383,00 |
| 208 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  | 4,8600 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,2900 | 11,1294 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,0006 | 0,002916 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 | 0,0972 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 | 1,5066 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 | 59,292 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 0,0972 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 | 0,7776 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 | 0,0486 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 | 0,0486 |
| 209 | pret furnizor | Cablu de comunicatie SF/UTP cat. 5e | m |  | 486,0000 |
|  | 24164 | Cablu de comunicatie SF/UTP cat. 5e | m | 1,0000 | 486,00 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |
| 210 | Pret furnizor | Aparat de conditionare a aerului casnic (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw. Tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, 25 Inverter -capacitate termica 9 000 BTU/h; -capacitate de incalzire- 10000 BTU/h -clasa de eficienta energetica: Clasa A++ in regim de racire (SEER), Clasa A+ in regim de incalzire (SCOP); -sursa de alimentare electrica a AAC 220-240 V/50Hz; consum: Nominal- 730W Max- 1200W -temperatura exterioara la racire max. +43 °C; -temperatura exterioara la incalzire min. -15°C; -agent termic R32; -nivel de presiune acustica bloc interior /exterior - in conformitate cu cerintele Hotaririi Guvernului RM nr.362/2014 "Cu privire la aprobarea Cerintelor minime privind protecta lucratorilor impotriva riscurilor pentru sanatatea si securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, in special impotriva riscurilor pentru auz". Complet echipat, inclusiv suport. |  |  | 3,0000 |
|  | 00010 | Aparat de conditionare a aerului casnic (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw. Tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, Inverter -capacitate termica 9000 BTU/h, regimuri de baza - racire / incalzire / dezumidificare / ventilatie, compresor - Inverter, clasa energoeficienta A++, diapazonul temperaturilor de functionare, racire, °C -15...+43, diapazonul temperaturilor de functionare, incalzire, °C -15...+24, sursa de alimentare electrica a AAC 220-240 V/50Hz; consum: nominal- 730W , max- 1200W, -nivel de presiune acustica bloc interior /exterior - in conformitate cu cerintele Hotaririi Guvernului RM nr.362/2014. | buc | 1,0000 | 3,00 |
| 211 | Pret furnizor | Aparat de conditionare a aerului casnic (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw. Tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, 35 Inverter -capacitate termica 12 000 BTU/h; -capacitate de incalzire- 13 000 BTU/h -clasa de eficienta energetica: Clasa A++ in regim de racire (SEER), Clasa A+ in regim de incalzire (SCOP); sursa de alimentare electrica a AAC 220-240 V/50Hz; consum: Nominal- 730W Max- 1200W -temperatura exterioara la racire max. +43 °C; -temperatura exterioara la incalzire min. -15 °C; -agent termic R32; -nivel de presiune acustica bloc interior /exterior - in conformitate cu cerintele Hotaririi Guvernului RM nr.362/2014 "Cu privire la aprobarea Cerintelor minime privind protecta lucratorilor impotriva riscurilor pentru sanatatea si securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, in special impotriva riscurilor pentru auz". Complet echipat, inclusiv suport. |  |  | 1,0000 |
|  | 00011 | Aparat de conditionare a aerului casnic (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw. Tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, Inverter -capacitate termica 12000 BTU/h, regimuri de baza - racire / incalzire / dezumidificare / ventilatie, compresor - Inverter, clasa energoeficienta A++, diapazonul temperaturilor de functionare, racire, °C -15...+43, diapazonul temperaturilor de functionare, incalzire, °C -15...+24, sursa de alimentare electrica a AAC 220-240 V/50Hz; consum: nominal- 730W , max- 1200W, -nivel de presiune acustica bloc interior /exterior - in conformitate cu cerintele Hotaririi Guvernului RM nr.362/2014. | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 212 | pret furnizor | Cazan pe gaz Q=49kW, Ne=0,2kW, -1,230V, 50Hz, G=4,7m3/ora, THERM 49KD | buc |  | 1,0000 |
|  | 03147 | Cazan pe gaz Q=49kW, Ne=0,2kW, -1,230V, 50Hz, G=4,7m3/ora, THERM 49KD | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 213 | pret furnizor | Boiler de apa calda menajera V=35L, complet cu tija anodica si element de incalzire electric | buc |  | 1,0000 |
|  | 03175 | Boiler de apa calda menajera V=35L, complet cu tija anodica si element de incalzire electric | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 214 | pret furnizor | Filtru Y pentru impuritati Dn25 | buc |  | 1,0000 |
|  | 03176 | Filtru Y pentru impuritati Dn25 | buc | 1,0000 | 1,00 |