Lista cu cantitaţile de lucrări                                                Formular Nr. 1
Lotul II
Reabilitarea rețelelor electrice la Centrul de Plasament pentru persoane vârstnice și persoane cu dezabilități din cadrl Structurii Teritoriale de Asistență Socilaă Florești, sat. Căprești, nr. cadastral 4548106.080.12
	
                                
	
	Capitolul nr,2 Lucrări de montare

2.1 Retele  electrice

	
	

	1
	RpEB02A


	Montarea conductorilor din a cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea 3,x1,5

Materiale marunte (banda izol.,suruburi, sirma, talc etc) din valoarea materialelor explicitate=1,05


	m
	211,00

	2
	RpEB02A


	Montarea conductorilor din  cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea VVG 3x2,5

Materiale marunte (banda izol.,suruburi, sirma, talc etc) din valoarea materialelor explicitate=1,05


	m
	200,00

	 3
	RpEB02C


	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea 4x25mmp

Materiale marunte (banda izol.,suruburi, sirma, talc etc) din valoarea materialelor explicitate=1,045


	m
	45,00

	 4
	RpEB02C


	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea VVG 5x16

Materiale marunte (banda izol.,suruburi, sirma, talc etc) din valoarea materialelor explicitate=1,045


	m
	30,00

	 5
	08-02-370-1


	Tablou pina la trei grupe, instalat in corpul cu coloane ip65 macara si  automobil exclud


	buc
	2,00

	 6
	RpEF13A


	Montarea corpurilor de iluminat LED Panel 24W 6500K patrat 

	buc
	5,00

	 7
	RpEF13A


	Montarea corpurilor de iluminat LED Panel 6W 

	buc
	4,00

	8
	RpEF13A


	Montarea corpurilor de iluminat LED Panel 12W 

	buc
	4,00

	9
	08-01-058-2


	Intreruptor de sarcina electrica cu dispozitiv de actionare: electromagnetic Separator de sarcina 


	buc
	11,00

	10
	08-03-526-1


	Automat mono-polar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A

	buc
	26,00

	11
	08-03-526-1


	Automat mono-polar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 16 A

	buc
	15,00

	12
	08-03-591-4


	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa


	100 buc
	0,04

	13
	08-03-526-2


	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100

	buc
	2,00

	 14
	RpEF13A


	Montarea corpurilor de iluminat  LED Panel 595*595 48W 6500K patrat incastrat

	buc
	24,00

	 15
	RpEE03A


	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic


	buc
	17,00

	 
	
	Capitolul 3. Utilaj

	
	

	
	
	Capitolul 3.1. retele   electrice 

	
	

	16
	
	Intrerupator automat  diferential 100A

	buc
	1,00

	17
	
	Intrerupator automat  3P 40A

	buc
	1,00

	18
	
	Intrerupator automat  1P 16A

	buc
	26,00

	19
	
	Tablou pentru automate  36 module 

	buc
	2,00

	20
	
	Intrerupator automat  diferential B16 2P30 A

	buc
	15,00

	21
	
	Separator  de  sarcini  BA47-29 1P B6


	buc
	10,00

	22
	
	Separator  de  sarcini  BH32- 3P 63A


	buc
	1,00

	23
	
	Sina  de montare  DIN-35 

	buc
	1,00

	24
	
	Intrerupator cu 2 clape

	buc
	4,00


	

	Proiectant    


