| Primaria Costesti, raionul Ialoveni | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitatile de lucrari

Servicii de intretinere a edificiilor si strazilor din s. Costesti

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrari si cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Sectoare de strazi in deal la cruce |  |  |  |
| 1 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 |  | 59,42 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0250 | 1,49 |
| 2 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (emulsia bituminsa 0,3 l/m2, conform SM EN 13808:2014) | t |  | 1,783 |
|  | 23203226000401 | Bitum (emulsia bituminoasa) | t | 1,0300 | 1,84 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 0,53 |
| 3 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime medie de 6,0 cm, cu asternere mecanica (BAD22,4 leg 50/70, CPD.02.25:2021; nisip bitumat, otel beton exclus) | m2 |  | 5 942,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 | 356,52 |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD22,4 leg 50/70 | t | 0,1440 | 855,65 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 | 46,94 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 | 46,94 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 | 46,94 |
|  |  | 2. Sector strada M. Sihastru |  |  |  |
| 4 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 |  | 3,117 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0250 | 0,08 |
| 5 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m2, emulsia bituminsa SM EN 13808:2014) | t |  | 0,094 |
|  | 23203226000401 | Bitum (emulsia bituminoasa) | t | 1,0300 | 0,10 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 0,03 |
| 6 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime medie de 6,0 cm, cu asternere mecanica (BAD22,4 leg 50/70, CPD.02.25:2021; nisip bitumat, otel beton exclus) | m2 |  | 311,70 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 | 18,70 |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD22,4 leg 50/70 | t | 0,1440 | 44,88 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 | 2,46 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 | 2,46 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 | 2,46 |
| 7 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta la acostamente (amestec 0-32 SM EN 13242+A1:2008) | m3 |  | 7,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 6,93 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta (amestec 0-32 mm) | m3 | 1,1500 | 8,05 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 0,70 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 1,47 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 2,94 |
|  |  | 3. Sector strada A. Mateevici si acces pe str. Alexandru cel Bun |  |  |  |
|  |  | 3.1. Zid de sprijin |  |  |  |
| 8 | TsA03E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu | m3 |  | 61,54 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,3500 | 83,08 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5700 | 35,08 |
| 9 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  | 1,03 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 | 8,63 |
| 10 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta (amestec 0-32 SM EN 13242+A1:2008) | 100m2 |  | 1,11 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,8100 | 7,56 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta (amestec 0-32 mm) | m3 | 5,1000 | 5,66 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,5000 | 0,56 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 2,1400 | 2,38 |
| 11 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 |  | 85,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 17,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 | 63,75 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 0,42 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 25,50 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 25,50 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 2,55 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 4,25 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 | 2,12 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 | 8,50 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 0,09 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 | 0,09 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0015 | 0,13 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 10,20 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 | 1,70 |
| 12 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv (se folosesc cofrajele demontate, se exclude panou de cofraj, dulapi din rasinoase, scinduri de rasinoase) | m2 |  | 307,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 61,56 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 | 230,85 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 1,54 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 92,34 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 92,34 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 9,23 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 15,39 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 | 7,70 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0015 | 0,46 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 36,94 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 | 6,16 |
| 13 | CC01F1 | Armaturi din otel beton 10 AIII fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (fundatia zidului) | kg |  | 902,88 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0540 | 48,76 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 | 2,71 |
|  | 2710602200000 | Otel beton 10AIII | kg | 1,0250 | 925,45 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 | 135,43 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 9,03 |
| 14 | CC01A | Armaturi din otel beton 6 AI fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (fundatia zidului) | kg |  | 239,40 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0430 | 10,29 |
|  | 2710602100000 | Otel beton 6 AI | kg | 1,0250 | 245,38 |
| 15 | CA03E | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 16/20 in fundatia peretelui de sprijin (beton ciment C16/20 a beneficiarului) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01 | m3 |  | 30,78 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,1000 | 126,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 12,31 |
|  | 2663102100001 | Beton C16/20 a beneficiarului | m3 | 1,0250 | 32,02 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 18,47 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 7,70 |
| 16 | CC01F1 | Armaturi din otel beton 8 AIII fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (peretele de sprijin) | kg |  | 933,66 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0540 | 50,42 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 | 2,80 |
|  | 27106022000008 | Otel beton 8AIII | kg | 1,0250 | 957,00 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 | 140,05 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 9,34 |
| 17 | CA03E | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C16/20 in perete de sprijin (beton C16/20 a beneficiarului) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01 | m3 |  | 51,30 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,1000 | 210,33 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 20,52 |
|  | 2663102100001 | Beton C16/20 a beneficiarului | m3 | 1,0250 | 53,37 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 30,78 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 12,82 |
|  |  | 4. Strada Alexei Mateevici |  |  |  |
| 18 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 |  | 0,99 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,6100 | 3,57 |
| 19 | TsC35A21 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m | 100 m3 |  | 0,99 |
|  | 2952270007405 | Incarcator frontal pe senile 1 - 2,5 m.c | h-ut | 2,2800 | 2,26 |
| 20 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  | 173,25 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 | 5,98 |
| 21 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 4,95 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 | 0,94 |
| 22 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv | 100 m3 |  | 0,743 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,0200 | 2,24 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,7400 | 2,78 |
| 23 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=15 cm conform SM EN 13242+A1:2008) | m3 |  | 74,25 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 | 44,55 |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta 16-32 mm | m3 | 0,2030 | 15,07 |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta 32-63 mm | m3 | 1,2190 | 90,51 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 3,12 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 | 19,16 |
| 24 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,6 l/m2, emulsia bituminsa SM EN 13808:2014) | t |  | 0,297 |
|  | 23203226000401 | Bitum (emulsia bituminoasa) | t | 1,0300 | 0,31 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 0,09 |
| 25 | DB19F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (BAD22,4 leg 50/70, CPD.02.25:2021; nisip bitumat, otel beton exclus) | m2 |  | 495,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 | 29,70 |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD22,4 leg 50/70 | t | 0,1210 | 59,89 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0066 | 3,27 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0066 | 3,27 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0066 | 3,27 |
|  |  | 5. sector str. Girlea |  |  |  |
| 26 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 |  | 3,54 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,6100 | 12,78 |
| 27 | TsC35A12 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m | 100 m3 |  | 3,54 |
|  | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut | 6,0200 | 21,31 |
| 28 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  | 619,50 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 | 21,37 |
| 29 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 3,54 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 1,27 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 1,42 |
| 30 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 17,70 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 | 3,35 |
| 31 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h med =10 cm, SM EN 13242+A1:2008; fara utilizarea compactorului, cisternei, apei) | m3 |  | 177,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 | 106,20 |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta 16-32 mm | m3 | 0,2030 | 35,93 |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta 32-63 mm | m3 | 1,2190 | 215,76 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 7,43 |
| 32 | DA21D | Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment (S=1770 m2, h=0,2 m, V=354 m3, SM EN 14227-1:2015) | 100 m3 |  | 3,54 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1500 | 4,07 |
|  | 2952500005012 | Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat | h-ut | 1,1500 | 4,07 |
|  | 3410540005608 | Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare | h-ut | 0,5000 | 1,77 |
| 33 | ciment | Ciment 32,5R (conform SM SR EN 197-1:2014) | t |  | 37,17 |
|  | ciment | Ciment 32,5R | t | 1,0000 | 37,17 |
| 34 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (354 m3*5%) | m3 |  | 17,70 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 | 17,70 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,1000 | 1,77 |
| 35 | TsE05A | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I (2 treceri, k=2) K treceri=2,00 | 100m2 |  | 17,70 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1500 | 5,31 |
| 36 | TsD08B1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 |  | 3,54 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,0200 | 10,69 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,3200 | 11,75 |
| 37 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,7 l/m2, emulsia bituminsa SM EN 13808:2014) | t |  | 1,239 |
|  | 23203226000401 | Bitum (emulsia bituminoasa) | t | 1,0300 | 1,28 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 0,37 |
|  |  | 6. sector stradela Stefan cel Mare |  |  |  |
| 38 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 |  | 1,89 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,6100 | 6,82 |
| 39 | TsC35B12 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 21-30 m | 100 m3 |  | 1,89 |
|  | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut | 6,8900 | 13,02 |
| 40 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  | 330,75 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 | 11,41 |
| 41 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 12,60 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 | 2,38 |
| 42 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv | 100 m3 |  | 2,52 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,0200 | 7,61 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,7400 | 9,42 |
| 43 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=15 cm SM EN 13242+A1:2008) | m3 |  | 120,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 | 72,00 |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta 16-32 mm | m3 | 0,2030 | 24,36 |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta 32-63 mm | m3 | 1,2190 | 146,28 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 5,04 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 | 30,96 |
|  |  | 7. sector stradela Burebista |  |  |  |
| 44 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 |  | 1,605 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,6100 | 5,79 |
| 45 | TsC35B12 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 21-30 m | 100 m3 |  | 1,605 |
|  | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut | 6,8900 | 11,06 |
| 46 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  | 280,88 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 | 9,69 |
| 47 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 16,05 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 | 3,03 |
| 48 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv | 100 m3 |  | 1,605 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,0200 | 4,85 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,7400 | 6,00 |
| 49 | RpDD02A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire (h=15 cm SM EN 13242+A1:2008) | m3 |  | 160,50 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,2400 | 38,52 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,7600 | 121,98 |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta 32-63 mm | m3 | 1,2700 | 203,84 |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta 16-32 mm | m3 | 0,1020 | 16,37 |
|  | 1421202206000 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 0-32 mm | m3 | 0,2570 | 41,25 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 6,74 |
|  | 2952240004012 | Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t | h-ut | 0,2580 | 41,41 |
|  |  | 8. Pista de alergat liceul Olimp |  |  |  |
| 50 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 |  | 0,50 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 | 2,38 |
| 51 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 87,50 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 | 2,36 |
| 52 | TsE05A | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I | 100m2 |  | 2,50 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1500 | 0,38 |
| 53 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (h=12 cm, conform SM EN 13242+A1:2008) | m3 |  | 30,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 | 9,00 |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta 32-63 mm | m3 | 1,2700 | 38,10 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 1,26 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2180 | 6,54 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 0,15 |
| 54 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (emulsia bituminsa 0,6 l/m2, conform SM EN 13808:2014) | t |  | 0,15 |
|  | 23203226000401 | Bitum (emulsia bituminoasa) | t | 1,0300 | 0,15 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 0,04 |
| 55 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (BA16 rul 50/70, conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021; nisip bitumat exclus) K=1,50 | m2 |  | 250,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 | 18,75 |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 rul 50/70 | t | 0,0970 | 36,38 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 | 1,99 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 | 1,99 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 | 1,99 |
| 56 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 |  | 4,95 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0250 | 0,12 |
| 57 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (emulsia bituminsa 0,3 l/m2, conform SM EN 13808:2014) | t |  | 0,149 |
|  | 23203226000401 | Bitum (emulsia bituminoasa) | t | 1,0300 | 0,15 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 0,04 |
| 58 | DI108 | Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (BA16 rul 50/70, CPD.02.25:2021; nisip bitumat exclus) | t |  | 3,40 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5660 | 1,92 |
|  | 11110001000131 | Mixtura asfaltica cu granulatii fine preparata la cald BA16 rul 50/70 | t | 1,0100 | 3,43 |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0809 | 0,28 |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 0,1330 | 0,45 |
| 59 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (BA16 rul 50/70, CPD.02.25:2021; nisip bitumat, otel beton exclus) | m2 |  | 495,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 | 24,75 |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 rul 50/70 | t | 0,0970 | 48,02 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 | 2,62 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 | 2,62 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 | 2,62 |
|  |  | 9. Servicii cu utilaje |  |  |  |
| 60 | DI18G | Autogreder pina la 175 CP | h-ut |  | 100,00 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,0000 | 100,00 |
| 61 | DI18C | Buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP | h-ut |  | 100,00 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,0000 | 100,00 |
| 62 | pret | Excavator pe senile cu o cupa, 0,71-1,25mc | h-ut |  | 70,00 |
|  | 2952260003502 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc | h-ut | 1,0000 | 70,00 |
| 63 | pret | Excavator pe pneuri tip buldoexcavator multifunctional (furci, ciocan hidraulic demolator) | h-ut |  | 100,00 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 1,0000 | 100,00 |
| 64 | DI18K | Autoincarcator frontal cu cupa pina la 1.5-2.5 mc | h-ut |  | 16,00 |
|  | 2952270007300 | Incarcator frontal pe pneuri 1,5-2,5 mc | h-ut | 1,0000 | 16,00 |
| 65 | DI19A | Autobasculante de 10 t | h-ut |  | 50,00 |
|  | 3410520005703 | Autobasculante de 10 t | h-ut | 1,0000 | 50,00 |
| 66 | DI106 modificat | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie cu matura-aspirator | h-ut |  | 150,00 |
|  | 3410540005603 | Matura-aspirator | h-ut | 1,0000 | 150,00 |

| Primaria Costesti |  |
| --- | --- |