| Conservarea partiala cu schimbarea constructiilor portante deteliorate a casei de locuit din or.Cantemir str.Trandafirilor, 12 №1-15-36/19-CBA | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaюile de lucrгri № 2-1-1

Deviz-oferta № 2-1-1

Casa de locuit. Lucrari de constructie generale (mаrcа CBA)

(denumirea lucrгri)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrгri | U.M. | Cantitate | Preю pe unitate de mгsurг, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | RpCH31D | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru inaltimi peste 7 m, inclusiv streasinile din PFL sau plasa de protectie cu toate materialele necesare si ancorare de elementele constructiei (Устройство и разборка лесов для строительных работ - металлические трубчатые леса для внутренних и наружных работ на высоте более 7 м, со всеми необходимыми материалами и анкерным креплением к элементам строений - для отм.11,010 и 8,210) | m2 | 98,300 |  |  |
| 2 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками - поддержки) | buc | 786,000 |  |  |
| 3 | RpCU06C1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata (Резка плит из железобетона на квадраты 20 х 20 см, механизированно) | m | 693,000 |  |  |
| 4 | RpCB18E | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm (Разборка старого бетона ручными средствами, сборные плиты толщ. более 15 см) | m3 | 14,520 |  |  |
| 5 | RpCU06C1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata (Резка стеновых панелей из железобетона на квадраты 2 х 20 см, механизированно) | m | 920,400 |  |  |
| 6 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Разборка старого железобетона стеновых панелей механизированными средствами) | m3 | 11,730 |  |  |
| 7 | RpCP44A | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (Демонтаж металлоконструкий временного крепления с повторным использованием материалов) | kg | 11 436,360 |  |  |
| 8 | CB11A | Demontarea sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Демонтаж опор с инвентарными раздвижными стойками, к=0,8 к з/пл и экспл/маш) | buc | 786,000 |  |  |
| 9 | TRI1AA04C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка мусора от разборок) | t | 55,710 |  |  |
| 10 | TsI50F | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km (Вывоз мусора автосамосвалами на расстояние 10 км) | t | 55,710 |  |  |
| 11 | TsC50D | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria IV(на 1 км, к=2) | 100 m3 | 0,440 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Металлоконструкции и временная опалубка |  |  |  |  |
| 12 | CL02D | Stilpi din otel gata confectionati, livrati in tronsoane, montati la inaltimi pina la 35 m, asamblati prin sudura, stilpii avind 6-12 t inclusiv (Монтаж стоек STM1, 2 из сортовой стали на сварке, доставленных секциями, на высоте до 35 м, весом 6-12 т включительно) | t | 0,276 |  |  |
| 13 | IzD01A | Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм - обрамления и опоры) | t | 0,276 |  |  |
| 14 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021) | t | 0,276 |  |  |
| 15 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115) | t | 0,276 |  |  |
| 16 | CP15A1 | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum sub 0,02 m.c (Укладка сборных ж/б плит ОП3, объемом до 0,02 м3 включительно) | buc | 146,000 |  |  |
| 17 | CL04D | Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati in transoane, asamblate prin sudura, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Монтаж балок поз.1 из швеллера №12) | t | 4,624 |  |  |
| 18 | CL10C | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (Монтаж связей поз.2 из квад. трубы 40х3) | t | 5,779 |  |  |
| 19 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закл/ дет РМ1...5 и креплений из сортовой стали) | kg | 1 033,300 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Плиты перекрытия на отм. 8,210 и 11,010 |  |  |  |  |
| 20 | RpCB04D | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente cu betoniera cu beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice (Плиты перекрытия PLm1 из бетона В20) | m3 | 13,400 |  |  |
| 21 | RpCC05A | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime (Опалубка) | m2 | 73,080 |  |  |
| 22 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками - поддержки) | buc | 292,000 |  |  |
| 23 | RpCD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматура А1 д=6 мм) | kg | 26,400 |  |  |
| 24 | RpCD01D1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматуры класса АШ д=8 мм для ровных перекрытий) | kg | 857,600 |  |  |
| 25 | RpCD02D1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматура АШ д=12, 10мм) | kg | 32,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 4. Стеновые панели |  |  |  |  |
| 26 | RpCB04D | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente cu betoniera cu beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice (Стеновые панели ВPm1...3 из бетона В20) | m3 | 3,450 |  |  |
| 27 | RpCC05B | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de diafragme si pereti drepti , de pina la 20 m inaltime (Опалубка из хвойных досок для повторной укладки бетона в конструкции диафрагм и прямых стен высотой до 20 м) | m2 | 168,480 |  |  |
| 28 | RpCD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматура А1 д=6 мм) | kg | 39,400 |  |  |
| 29 | RpCD01D1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматуры класса АШ д=8 мм для стен) | kg | 6,300 |  |  |
| 30 | RpCD02D1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматура АШ д=12, 10мм) | kg | 232,500 |  |  |
| 31 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закл/ дет РМ6...11 из сортовой стали для крепления стеновых панелей) | kg | 52,720 |  |  |
| 32 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска закл/дет) | m2 | 2,100 |  |  |
|  |  | Capitolul 5. Существующие стены по оси 7 в осях А-Г м по оси А в осях 7-9 |  |  |  |  |
| 33 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Подготовка оштукатуренных (неоштукатуренных) бетонных или металлических поверхностей перед антикоррозионной защитой с помощью металлической щетки) | m2 | 41,000 |  |  |
| 34 | RpCJ34A | Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade (Ручная мойка) | m2 | 41,000 |  |  |
| 35 | RpCJ27A | Diverse lucrari - nuturi in tencuieli interioare sau exterioare, cu sectiuni 2 cm x 1cm - 3 cm x 2cm (Прочие работы - насечка) | m2 | 41,000 |  |  |
| 36 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Сверление отверстий в под дюбеля ) | buc | 236,000 |  |  |
| 37 | IC41A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv (Дюбель Д10, L=70мм) | buc | 236,000 |  |  |
| 38 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка существ.стен бетоноконтактом) | m2 | 41,000 |  |  |
| 39 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 3,5 см, к=1,75) | m2 | 41,000 |  |  |
| 40 | CC03B | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки Р1, для стен) | kg | 63,100 |  |  |
|  |  | Capitolul 6. Заделка проемов |  |  |  |  |
| 41 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Кладка наружных стен из фортрана толщ.12см, высотой до 4 м) | m3 | 2,400 |  |  |
| 42 | CK51A | Captusirea tavanului cu placi ghips-carton simplu, grosime 9,5 mm, pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic, fixat nemijlocit de capriori pentru mansarde: suprafete plane a tavanelor (Зашивка проемов окон и дверей со 2-го по 5-й уровень гипсокартоном, толщиной 9,5 мм, по деревянному каркасу - 1,4м3 с антисептированием) | m2 | 77,600 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  | Fondul social | 27,50 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor | 10,00 % |  |  |  |
|  | Cheltueli de semifabricat si depozitie | 2,00 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Beneficiu | 6,00 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | () |
| --- | --- |
| (funcюia, semnгtura) |  |
| Verificat | () |
| (funcюia, semnгtura) |  |

WinСмета2000

| Renovarea casei de locuit din or.Cantemir str.Trandafirilor Nr.12 (Сorectarea proiectului) №1-15-36-16-1-RAC | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL № 2-1-2

Casa de locuit. Cантехработы (marca RAC)

Valoarea de deviz 71 365 lei

Intocmit in preюuri  curente

| № crt. | Simbol norme єi Cod resurse | Lucrгri єi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Alimentarrea cu apa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | SD12A |  | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1". (Supapa de arc ф15) |  |  |  |  |  | buc | 10,000 |  |  |
| 2 |  | SE56A |  | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de - ф15 |  |  |  |  |  | buc | 10,000 |  |  |
| 3 |  | SD05A |  | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2". (Robinet de inchidere d15) |  |  |  |  |  | buc | 41,000 |  |  |
| 4 |  | SD05B |  | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4". (Robinet de inchidere d20) |  |  |  |  |  | buc | 20,000 |  |  |
| 5 |  | SD07D |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" (Robinet cu ventil de inchidere ф32 ) |  |  |  |  |  | buc | 1,000 |  |  |
| 6 |  | SA04F |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 2" (Trecere din fonda maleabila ф50x32) |  |  |  |  |  | buc | 1,000 |  |  |
| 7 |  | SD05A |  | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" ( Robinet cu sferta ф15) |  |  |  |  |  | buc | 10,000 |  |  |
| 8 |  | SA15B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20mm. (Trecere otel-polipropilena ф20х25) |  |  |  |  |  | buc | 10,000 |  |  |
| 9 |  | SA15B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20mm. (Trecere otel-polipropilena ф15х20) |  |  |  |  |  | buc | 40,000 |  |  |
| 10 |  | SA15B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Teu din polipropilena ф25х20 ) |  |  |  |  |  | buc | 10,000 |  |  |
| 11 |  | SA15B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Teu din polipropilena ф20 ) |  |  |  |  |  | buc | 60,000 |  |  |
| 12 |  | SA15B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Cot din polipropilena ф25) |  |  |  |  |  | buc | 30,000 |  |  |
| 13 |  | SA15B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Cot din polipropilena ф20) |  |  |  |  |  | buc | 140,000 |  |  |
| 14 |  | SA15B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Cot din polipropilen cu filet ф20x1/2" ) |  |  |  |  |  | buc | 20,000 |  |  |
| 15 |  | SA04D |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1 1/4" (ф32) |  |  |  |  |  | m | 15,000 |  |  |
| 16 |  | IzA08A |  | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv. (Окраска стальных трубопроводов) |  |  |  |  |  | m | 15,000 |  |  |
| 17 |  | SF01A |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  |  |  |  | m | 15,000 |  |  |
| 18 |  | SF02A |  | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  |  |  |  | 10 m | 1,500 |  |  |
| 19 |  | SF05A |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  |  |  |  | m | 15,000 |  |  |
| 20 |  | SA15B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm. (Тevi din polipropilena ф20x2,1) |  |  |  |  |  | m | 120,000 |  |  |
| 21 |  | SA15B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm. (Тevi din polipropilena ф25x2,5) |  |  |  |  |  | m | 55,000 |  |  |
| 22 |  | SF01C |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm (Испытание на непроницаемость) |  |  |  |  |  | m | 175,000 |  |  |
| 23 |  | SF02C |  | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm (Испытание на функционирование) |  |  |  |  |  | 10 m | 17,500 |  |  |
| 24 |  | SF05C |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm (Промывка) |  |  |  |  |  | m | 175,000 |  |  |
| 25 |  | SA38B |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4". ( Clema din polietilena pentru tevi ф20) |  |  |  |  |  | buc | 60,000 |  |  |
| 26 |  | SA38C |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1". ( Clema din polietilena pentru tevi ф25) |  |  |  |  |  | buc | 25,000 |  |  |
| 27 |  | SA38B |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4". ( Clema din polietilena pentru doi tevi ф20) |  |  |  |  |  | buc | 50,000 |  |  |
| 28 |  | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg |  |  |  |  |  | kg | 5,000 |  |  |
| 29 |  | CN20B |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска креплений) |  |  |  |  |  | m2 | 0,150 |  |  |
| 30 |  | IzJ13A |  | Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur ( Izolatie tuburi Armflex AF pentru tevi d20) |  |  |  |  |  | m | 25,000 |  |  |
| 31 |  | IzJ13A |  | Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur (Izolatie tuburi Armflex AF pentru tevi d25) |  |  |  |  |  | m | 25,000 |  |  |
| 32 |  | IzJ13A |  | Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur (Izolatie tuburi Armflex AF pentru tevi d32) |  |  |  |  |  | m | 15,000 |  |  |
| 33 |  | Pretul firmei |  | Racord flexibil pentru apa 1/2" L=40cm |  |  |  |  |  | buc | 80,000 |  |  |
| 34 |  | SA14C |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm. (Mufa de trecere din polipropilena d20x25) |  |  |  |  |  | buc | 10,000 |  |  |
| 35 |  | SA15B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20mm. (Conector filet exterior PE/otel ф20) |  |  |  |  |  | buc | 40,000 |  |  |
| 36 |  | SA17C |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm (Tub din polietilena gofra ф40) |  |  |  |  |  | m | 65,000 |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Canalizarea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | Pretul firmei |  | Furtun flexibil d40 L=40cm |  |  |  |  |  | buc | 20,000 |  |  |
| 38 |  | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Revizie din polipropilena d100) |  |  |  |  |  | buc | 4,000 |  |  |
| 39 |  | SB09C |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Revizie din polipropilena d50) |  |  |  |  |  | buc | 2,000 |  |  |
| 40 |  | SB09C |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu de canalizare inclinat din polietilena d50) |  |  |  |  |  | buc | 15,000 |  |  |
| 41 |  | SB11C |  | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ (Teu de canalizare inclinat din polipropilena d100x50) |  |  |  |  |  | buc | 10,000 |  |  |
| 42 |  | SB11C |  | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Teu de canalizare drept din polipropilena d100) |  |  |  |  |  | buc | 10,000 |  |  |
| 43 |  | SB11C |  | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Racord din polietilena d50x100) |  |  |  |  |  | buc | 10,000 |  |  |
| 44 |  | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Placa de inchidere d100) |  |  |  |  |  | buc | 14,000 |  |  |
| 45 |  | SB09C |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. (Placa de inchidere d50) |  |  |  |  |  | buc | 20,000 |  |  |
| 46 |  | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Ramificatie 45 din polipropilena d100) |  |  |  |  |  | buc | 10,000 |  |  |
| 47 |  | SB09C |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. (Ramificatie 45* din tevi de polipropilena d50) |  |  |  |  |  | buc | 20,000 |  |  |
| 48 |  | SB08C |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm. (Tevi de canalizare din polipropilena d50) |  |  |  |  |  | m | 20,000 |  |  |
| 49 |  | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm. (Тevi de canalizare din polipropilena d100) |  |  |  |  |  | m | 25,000 |  |  |
| 50 |  | Pretul firmei |  | Furtun flexibil d40 L=40cm |  |  |  |  |  | buc | 10,000 |  |  |
| 51 |  | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg |  |  |  |  |  | kg | 5,000 |  |  |
| 52 |  | CN20B |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска креплений) |  |  |  |  |  | m2 | 0,250 |  |  |
|  |  |  |  | 1.3. Canalizarea pluviala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  | SB26A |  | Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100mm.(Воронка водосточная) |  |  |  |  |  | buc | 4,000 |  |  |
| 54 |  | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Ramificatie 45 din polipropilena d100) |  |  |  |  |  | buc | 12,000 |  |  |
| 55 |  | SB11C |  | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Teu de canalizare inclinat din polietilena d100)¦ |  |  |  |  |  | buc | 3,000 |  |  |
| 56 |  | SA03I |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 4" (Cot din tevi de otel inoxidabil d100) |  |  |  |  |  | buc | 2,000 |  |  |
| 57 |  | SA03I |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 4" (Dispozitiv hidravlic din otel d100) |  |  |  |  |  | buc | 1,000 |  |  |
| 58 |  | SD07D |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" |  |  |  |  |  | buc | 1,000 |  |  |
| 59 |  | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Curatare din polietilena d100) |  |  |  |  |  | buc | 1,000 |  |  |
| 60 |  | SA17H |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 110 mm (Reductie otel-polietilena d100) |  |  |  |  |  | buc | 2,000 |  |  |
| 61 |  | SA03I |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 4" ( Tevi de otel inoxidabil d100) |  |  |  |  |  | m | 6,000 |  |  |
| 62 |  | SB01C1 |  | Tuburi din fonta pentru canalizare, montate aparent sau ingropate in pamint, etansate cu fringhie alba si ciment, avind diametrul nominal de 100 mm |  |  |  |  |  | m | 6,000 |  |  |
| 63 |  | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm. (Тevi de canalizare din polietilena d100) |  |  |  |  |  | m | 25,000 |  |  |
| 64 |  | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg |  |  |  |  |  | kg | 6,000 |  |  |
| 65 |  | CN20B |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска креплений) |  |  |  |  |  | m2 | 0,300 |  |  |
| 66 |  | SA40B |  | Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu. (Manson antiincendiar d100) |  |  |  |  |  | buc | 6,000 |  |  |
| 67 |  | SB08B |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 40 mm (Tevi din polipropilena PPRC d40) |  |  |  |  |  | m | 30,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Lucrari de montare a utilajului |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.1. Alimentarea cu apa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  | SE58A |  |  | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15 mm. ( Сontor de apa ф15) |  |  |  |  | buc | 10,000 |  |  |
|  |  |  |  | 3. Valoarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.1. Alimentara cu apa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  | Pret piata |  | Сontor de apa ф15 |  |  |  |  |  | buc | 10,000 |  |  |
| 70 |  | Pretul firmei |  | Манометр общего назначения ОБМ-100 |  |  |  |  |  | buc | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Intocmit |  | (Popa N.) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (funcюia, semnгtura) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Verificat |  | ( Hitenco S.) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (funcюia, semnгtura) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Renovarea casei de locuit din or.Cantemir str.Trandafirilor nr.12 (corectarea proiectului)№1-15-36-IEI |  |  |  |  |  |  |  | WinСмета2000 Formular Nr.1 |  |  |  |  |
|  | (denumirea obiectivului) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lista cu cantitaюile de lucrгri № 2-1-3 и1

Deviz-oferta № 2-1-3 и1

Casa de locuit. Электроосвещение (марка IEI)

(denumirea lucrгri)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrгri | U.M. | Cantitate | Preю pe unitate de mгsurг, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 1 | RpEJ08B | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp (Выполнение штраб 50х30мм в бетоных стенах) | m | 150,000 |  |  |
| 2 | RpEJ08B | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp (Выполнение штраб 50х30мм в бетоном полу) | m | 130,000 |  |  |
| 3 | RpEJ08B | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp (Выполнение штраб 50х30мм в бетоном перекрытиях) | m | 20,000 |  |  |
| 4 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp (Заделка штраб в стенах, полу и перекрытии) | m | 300,000 |  |  |
| 5 | RpCU05H1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка отверстий Д=40мм, в стенах из простого бетона толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка) | buc | 6,000 |  |  |
| 6 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий Д=50мм, в перекрытиях из железобетона толщ. до 15 см, механизированная пробивка) | buc | 4,000 |  |  |
| 7 | RCsB30F | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 70 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из бетона до марки 500 установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 75 мм) | buc | 70,000 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | лей |  |  |  |
|  |  | Asigurare sociala | 27,50 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de transport | 10,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de semifabricat si depozitie | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuele de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Электромонтажные работы |  |  |  |  |
| 8 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Щиток квартирный навесной ЩРн-18з 136) | buc | 2,000 |  |  |
| 9 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в щиты) | buc | 14,000 |  |  |
| 10 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza | buc | 2,000 |  |  |
| 11 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей в сущ. BZUM дополнительно) | buc | 2,000 |  |  |
| 12 | Pret de piata | Лампа люминесцентная энергосбер. КЭЛ-FS Е27 25Вт | buc | 18,000 |  |  |
| 13 | 08-03-593-1 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu conditii de mediu normale (Cветильник для ламп накаливания) | 100 buc | 0,180 |  |  |
| 14 | Цена поставщика | Светильник НПП1301 | buc | 18,000 |  |  |
| 15 | Цена поставщика | Коробка ответвит. д=70х30 КМ41005 | buc | 15,000 |  |  |
| 16 | Цена поставщика | Зажим контакт. винтовой для сеч.1,5-4мм2 ЗВИ-5 | buc | 70,000 |  |  |
| 17 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Провод ПВ1 1х4мм в трубе - 1 прокладка) | 100 m | 0,500 |  |  |
| 18 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Провод ПВ1 1х4мм - последующие) | 100 m | 1,000 |  |  |
| 19 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабеля в трубе) | 100 m | 4,500 |  |  |
| 20 | Pret de piata | Кабель ВВГнг-LS-0,66 3х2,5мм2 | m | 300,000 |  |  |
| 21 | Pret de piata | Кабель ВВГнг-LS-0,66 2х1,5мм2 | m | 30,000 |  |  |
| 22 | Pret de piata | Кабель ВВГнг-LS-0,66 3х1,5мм2 | m | 80,000 |  |  |
| 23 | Pret de piata | Кабель ВВГнг-LS-0,66 4х1,5мм2 | m | 40,000 |  |  |
| 24 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 6,300 |  |  |
| 25 | Pret de piata | Труба ПВХ гофриров. Д=20мм | m | 80,000 |  |  |
| 26 | Pret de piata | Труба ПВХ гофриров. Д=25мм | m | 550,000 |  |  |
| 27 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель однопол. для скрытой уст. ВС10-1-0-ККм) | 100 buc | 0,080 |  |  |
| 28 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель для скрытой установки сдвоенный ВС10-2-0-ККм) | 100 buc | 0,080 |  |  |
| 29 | Цена поставщика | Коробка ответвительная КМ41006 | buc | 10,000 |  |  |
| 30 | 08-03-592-2 | Dulie: suspendata (Патрон подвесной Е27Н10) | 100 buc | 0,060 |  |  |
| 31 | Цена поставщика | Колодка клемная трехконт. С-3-2,5/220 | buc | 10,000 |  |  |
| 32 | 08-03-545-1 | Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 (Коробка протяжная 221х101х200мм У996) | buc | 4,000 |  |  |
| 33 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель однопол. с выдержкой времени) | 100 buc | 0,100 |  |  |
| 34 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (Розетка штепсел.двухпол. с заземл. контактом РСш10-3- ККм) | 100 buc | 0,400 |  |  |
| 35 | Цена поставщика | Коробка установочная для твердых стен д=65мм КМ40002 | buc | 56,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 36 | RpEE24A | Demontarea intrerupatoare si prize (Демонтаж розеток и выключателей) | buc | 40,000 |  |  |
| 37 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile (Демонтаж светильников) | buc | 6,000 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | лей |  |  |  |
|  |  | Asigurare sociala | 27,50 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de transport | 10,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Celtueli de semifabricat si depozitie | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuele de regie | 76,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Valoare utilajului |  |  |  |  |
| 38 | Цена поставщика | Щиток квартирный ЩРн-18з 136 | buc | 2,000 |  |  |
| 39 | Цена поставщика | Выключатель нагрузки однопол. ВН-32 1Р 40А | buc | 2,000 |  |  |
| 40 | Цена поставщика | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 16, 10А(В) | buc | 8,000 |  |  |
| 41 | Цена поставщика | Диф. автомат.выключатель АВДТ32 С16, 30мА | buc | 4,000 |  |  |
| 42 | Цена поставщика | Диф. автомат.выключатель АВДТ32 С20, 10мА | buc | 4,000 |  |  |
| 43 | Цена поставщика | Счетчик 220В, 5-40А СХ1000-3 | buc | 2,000 |  |  |
| 44 | Цена поставщика | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 32А(В) | buc | 2,000 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | лей |  |  |  |
|  |  | Cheltuili de semifabricat si depozitie | 1,20 % |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  | Lucrari de montaji |  |  |  |  |
|  | Valoare utilajului |  |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| Verificat |  |
| (funcюia, semnгtura) |  |

| Renovarea casei de locuit din or.Cantemir str.Trandafirilor nr.12 №1-15-36-SA | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaюile de lucrгri № 2-1-1и

Deviz-oferta № 2-1-1и

Casa de locuit. Oбщестроительные работы  (марка SА) (взамен лок.см. №2-1-1

(denumirea lucrгri)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrгri | U.M. | Cantitate | Preю pe unitate de mгsurг, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия - окна) | m2 | 69,350 |  |  |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка подокон. досок) | m2 | 19,300 |  |  |
| 3 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка отливов) | m | 64,340 |  |  |
| 4 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия деревянных - балконных дверей №6, 7) | m2 | 31,174 |  |  |
| 5 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия деревянных дверей №9-13) | m2 | 148,378 |  |  |
| 6 | RpCP45A | Demontarea usilor si ferestrelor metalice (Демонтаж металлических дверей №8, 14, 15) | kg | 935,450 |  |  |
| 7 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка линолеумных полов) | m2 | 34,200 |  |  |
| 8 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка бетонных полов) | m2 | 28,720 |  |  |
| 9 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка полов из кермической плитки) | m2 | 29,160 |  |  |
| 10 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (Разборка паркетных полов) | m2 | 58,800 |  |  |
| 11 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка стяжки из цементного раствора) | m2 | 150,880 |  |  |
| 12 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутрен. отделки потолков) | m2 | 138,360 |  |  |
| 13 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутрен. отделки стен) | m2 | 326,610 |  |  |
| 14 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из керамич. плитки) | m2 | 68,690 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Кровля |  |  |  |  |
| 15 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Обмазка битумом) | m2 | 166,000 |  |  |
| 16 | CE12C | Invelitori din doua straturi de carton bitumat, primul batut in cuie si cu petrecerile lipite cu bitum,al doilea strat lipit de primul cu bitum inclusiv aplicarea unui strat de bitum cald peste invelitoare, montat pe astereala, la constructii provizorii, inclusiv un strat de protectie de bitum presarat cu nisip pe suprafete mai mari de 50 mp (Кровля из двух слоев рубероида, первый прибит гвоздями с нахлестом, приклееным битумом, по обрешетке, второй слой приклеен к первому битумом, включая применение одного слоя горячего битума поверх кровли, на временных строениях, включая защитный битумный слой с песчаной посыпкой, на площади более 50 м2) | m2 | 166,000 |  |  |
| 17 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Обшивка парапета всего здания оцинкованной сталью, толщиной 0,5мм, закрепленные скобами, с двойными стыками в обоих направлениях, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу, на поверхности более 40 м2) | m2 | 52,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Окна и витражи |  |  |  |  |
| 18 | CK57H | Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelelor ale geamurilor fixe (Установка ПХВ-профилей: наклонных, трехстворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2, включая наличие глухих оконных створок - F1, F1a, F4) | m2 | 32,770 |  |  |
| 19 | CK57E | Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi (Установка ПХВ-профилей: наклонных, двустворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2м2 - F2, F2a, F3) | m2 | 33,400 |  |  |
| 20 | CK57A | Montarea profilurilor PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 (Установка ПХВ-профилей: глухих с площадью проема до 2м2) | m2 | 2,900 |  |  |
| 21 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Подоконные доски) | m | 65,600 |  |  |
| 22 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (отливы) | m | 65,600 |  |  |
|  |  | Capitolul 4. Двери |  |  |  |  |
| 23 | CK58A | Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 (Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий дверными блоками из ПХВ-профилей: площадь проема до 3м2 - V1, V1a) | m2 | 46,800 |  |  |
| 24 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Подоконные доски) | m | 8,400 |  |  |
| 25 | CK12D | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка металлических дверей, двухстворчатых №1...3) | m2 | 7,980 |  |  |
| 26 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка металлических дверей, одностворчатых №4, 5, 11...13 с термоизоляцией) | m2 | 28,400 |  |  |
| 27 | CK03C | Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Двери №6 двухстворчатые деревянные с остеклением) | m2 | 26,400 |  |  |
| 28 | CK03B | Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat,pe toc, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Двери №7, 8 деревянные одноствор. остекленные) | m2 | 27,000 |  |  |
| 29 | CK03B | Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat,pe toc, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Двери №9, 10 деревянные одноствор. глухие) | m2 | 43,700 |  |  |
| 30 | CK56A | Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline intr-un canat (Устройство противопожарных конструкций: двери металлические глухие одностворчатые - №11, 13) | m2 | 26,690 |  |  |
| 31 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка металлических дверей, одностворчатых №14) | m2 | 1,060 |  |  |
| 32 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle (Замок врезной) | buc | 54,000 |  |  |
| 33 | CK33A | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor (Автоматической устройство закрывания дверей) | buc | 2,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 5. Полы |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 5.1. отм.0,075 |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 5.1.1. тип пола 4 |  |  |  |  |
| 34 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Полистиролбетон толщ.50мм) | m3 | 0,810 |  |  |
| 35 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М200) | m2 | 16,200 |  |  |
| 36 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.(Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М200 толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 0,5см, к=1) | m2 | -16,200 |  |  |
| 37 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка на клею (порцеланат) | m2 | 16,200 |  |  |
| 38 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит - плинтусы на клею) | m | 14,600 |  |  |
|  |  | Capitolul 5.2. отм. 8,400; 11,200, ap.№14, 18 |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 5.2.1. тип пола 6 |  |  |  |  |
| 39 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Полистиролбетон толщ.50мм) | m3 | 3,930 |  |  |
| 40 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150 толщ.30мм) | m2 | 78,680 |  |  |
|  |  | Capitolul 5.2.2. тип пола 7 |  |  |  |  |
| 41 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Полистиролбетон толщ.50мм) | m3 | 0,720 |  |  |
| 42 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150 толщ.30мм) | m2 | 14,320 |  |  |
|  |  | Capitolul 5.2.3. тип пола 8 |  |  |  |  |
| 43 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150) | m2 | 7,320 |  |  |
| 44 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.(Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150 толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, к=2) | m2 | -7,320 |  |  |
| 45 | IzF04B | Strat hidroizolant -гидроизол lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Гидроизоляционный слой из гидроизола - 2 слоя, наклеенного по всей поверхности на битумную мастику, к=2) | m2 | 7,320 |  |  |
| 46 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150) | m2 | 7,320 |  |  |
| 47 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.(Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150 толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, к=2) | m2 | -7,320 |  |  |
| 48 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка на клею (порцеланат) | m2 | 7,320 |  |  |
| 49 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит - плинтусы на клею) | m | 6,600 |  |  |
|  |  | Capitolul 5.3. отм. 2,850; 5,600; 8,400; 11,200 |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 5.3.1. тип пола 5 |  |  |  |  |
| 50 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М200) | m2 | 21,840 |  |  |
| 51 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.(Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М200 толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 0,5см, к=1) | m2 | -21,840 |  |  |
| 52 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка на клею (порцеланат) | m2 | 21,840 |  |  |
| 53 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит - плинтусы на клею) | m | 19,700 |  |  |
|  |  | Capitolul 5.4. отм.8,400, 11,200 - ap.14,18 |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 5.4.1. тип пола 9 |  |  |  |  |
| 54 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М200) | m2 | 12,520 |  |  |
| 55 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.(Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М200 толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавит 2см, к=4) | m2 | 12,520 |  |  |
| 56 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка на клею (порцеланат) | m2 | 12,520 |  |  |
| 57 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит - плинтусы на клею) | m | 11,300 |  |  |
|  |  | Capitolul 6. Внутренняя отделка |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 6.1. Потолки |  |  |  |  |
| 58 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 138,360 |  |  |
| 59 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмул. окраска) | m2 | 138,360 |  |  |
|  |  | Capitolul 6.2. Стены |  |  |  |  |
| 60 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка стен бетоноконтактом Supraton-Extra) | m2 | 326,610 |  |  |
| 61 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) | m2 | 326,610 |  |  |
| 62 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-отнимать 3мм от нормы CF50, к=3) | m2 | -326,610 |  |  |
| 63 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Финишная Eurofin 1мм) | m2 | 326,610 |  |  |
| 64 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor (Огрунтовка внутр. поверхностей стен и перегородок Ceresit) | m2 | 326,610 |  |  |
| 65 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмульсионная окраска стен) | m2 | 326,610 |  |  |
| 66 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Штукатурка цементно-песчаная стен) | m2 | 68,690 |  |  |
| 67 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Облицовка керамической плиткой стен и перегородок) | m2 | 68,690 |  |  |
| 68 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) | m2 | 100,400 |  |  |
| 69 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка откосов вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-отнимать 3мм от нормы CF50, к=3) | m2 | -100,400 |  |  |
| 70 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских, длина уголка 334,6м) | m2 | 100,400 |  |  |
| 71 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor (Огрунтовка внутр. поверхностей откосов) | m2 | 100,400 |  |  |
| 72 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмульсионная окраска откосов) | m2 | 100,400 |  |  |
| 73 | IzF10C | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Утепление стен тамбура плитами из полистирола толщ. 80мм по вертикальным поверхностям уз.3 л.33) | m2 | 8,140 |  |  |
|  |  | Capitolul 7. Наружная отделка в осях 1-9 |  |  |  |  |
| 74 | IzF55A | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю полистироловыми плитами толщ.100мм с обрамлением проемов противопожарной минераловатой, шириной 25 см, аллюм. уголок - 334,6м) | m2 | 661,000 |  |  |
| 75 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuarti "Gleta" intr-un, la suprafete interioare si exterioare pereti exteriori la fatade(Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" под декорат.шт-ку) | m2 | 661,000 |  |  |
| 76 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Relief" la pereti (Декоративная штукатурка "Relief" ) | m2 | 661,000 |  |  |
| 77 | CN11B | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita (Фасадная силикатная краска в 2 слоя, к=0,67 - для цоколя, балконов, стен чердака, козырьков) | m2 | 349,000 |  |  |
| 78 | CB15A | Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade (Леса для отделочных работ по фасаду) | m2 | 1,000 |  |  |
| 79 | CB15A | Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade (Перестановка лесов) | m2 | 202,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 8. Прочие |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 8.1. Вход (площадка, ступени и рампа) |  |  |  |  |
| 80 | TsA16D1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare (Разработка грунта вручную) | m3 | 5,000 |  |  |
| 81 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем) | 100m2 | 0,017 |  |  |
| 82 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15 (Фундаменты под рампу из бетона B15) | m3 | 2,860 |  |  |
| 83 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B7,5 (Рампа из бетона B7,5) | m3 | 0,720 |  |  |
| 84 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка) | m2 | 13,600 |  |  |
| 85 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура А1 д=8мм) | kg | 28,000 |  |  |
| 86 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150) | m2 | 23,690 |  |  |
| 87 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.(Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150 толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, к=2) | m2 | -23,690 |  |  |
| 88 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка шероховатая наруж. на клею) | m2 | 23,690 |  |  |
| 89 | CH06A | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta - (Ограждения рампы из нержавеющей стали) | m | 12,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 8.2. Отмостка шир.1,0м в осях 1-9 |  |  |  |  |
| 90 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона В7,5 в отмостку толщ.70мм) | m3 | 5,565 |  |  |
|  |  | Capitolul 8.3. Утепление по узлу 2 (л.39) |  |  |  |  |
| 91 | IzF10G | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Термоизолирующий слой минераловатными плитами толщ.100мм, наклеенными на битумную мастику по вертикальным поверхностям) | m2 | 4,540 |  |  |
| 92 | CK35C | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Пластмассовые дюбеля) | buc | 28,000 |  |  |
| 93 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из b.c.a., приклееный клеем, включая слой заливки) | m2 | 4,540 |  |  |
| 94 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuarti "Gleta" intr-un, la suprafete interioare si exterioare pereti exteriori la fatade(Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" под декорат.шт-ку) | m2 | 4,540 |  |  |
| 95 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Relief" la pereti (Декоративная штукатурка "Relief" ) | m2 | 4,540 |  |  |
|  |  | Capitolul 8.4. Утепление по узлу 4 (л.39) |  |  |  |  |
| 96 | IzF10G | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Термоизолирующий слой минераловатными плитами толщ.50мм, наклеенными на битумную мастику по вертикальным поверхностям) | m2 | 27,300 |  |  |
| 97 | CK35C | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Пластмассовые дюбеля) | buc | 164,000 |  |  |
| 98 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из b.c.a., приклееный клеем, включая слой заливки) | m2 | 27,300 |  |  |
| 99 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) | m2 | 27,300 |  |  |
| 100 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-отнимать 3мм от нормы CF50, к=3) | m2 | -27,300 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  | Fondul social | 27,50 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor | 10,00 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Cheltuieli de semifabricat si depozitie | 2,00 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Beneficiu | 6,00 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| Verificat |  |
| (funcюia, semnгtura) |  |